云南能源职业技术学院智能化矿井多源数据数智共享平台建设项目

招 标 文 件

项目编号：YNZC2026-G1-01288-YNYS-0017

采购人：云南能源职业技术学院

采购代理机构：云南元赛咨询管理有限公司

附件：电子投标文件编制要求

电子投标文件编制要求

1.电子投标文件的制作应使用“政采云投标客户端”，投标人下载“政采云投标客户端”，通过“政采云投标客户端”编制并生成加密的投标文件。

2.“政采云投标客户端”提供数字证书(CA)对投标文件进行加密功能。投标人对网上递交的投标文件应加密。如果投标人使用某个数字证书(CA)对投标文件进行了数字证书(CA)加密，需要在开标时使用该数字证书(CA)进行解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

3.网上递交投标文件应根据招标文件要求，在投标截止时间前将电子投标文件通过政采云电子交易系统(网址:https://www.zcygov.cn/)上传至对应的项目，系统自动生成投标回执，以表明上传成功。

4.该投标文件制作要求如果与招标文件规定不一致，以此投标文件制作要求为准。

“政采云投标客户端”及 CA 驱动下载网址:https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front. 3ddc8fbb.0.0.91c6cffodb1311ec8cfbc9f613d30204。

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 采购需求	17

第四章 资格审查	25

第五章 评标程序、评标方法和评标标准	26

第六章 合同文本	43

第七章 投标文件参考格式	53

第一章 招标公告

项目概况 云南能源职业技术学院智能化矿井多源数据数智共享平台建设项目的潜在投标人应在云南省政府采购电子交易平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取招标文件，并于2026年4月30日09时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YNZC2026-G1-01288-YNYS-0017。

2.项目名称：云南能源职业技术学院智能化矿井多源数据数智共享平台建设项目。

3.采购方式：公开招标。

4.★预算金额：1915000.00元。

5.采购需求：完成智能化矿井多源数据数智共享平台建设，建设内容包括但不限于核心交换机、接入交换机、管理交换机、机柜、生产模拟上位机、生产工业防火墙、生产日志审计系统、生产终端防护系统、综合柜(含配电框、监控系统)、列间空调(机架式)、抗干扰机柜、电池组、管理主机及软件的安装调试。

6.★交货期：合同签订后30日历天内完成全部建设、安装、调试培训、运行并交付使用。

7.★质量要求：符合国家、地方及行业现行相关法律法规、规范标准及采购人要求。

8.交货地点：云南能源职业技术学院麒麟校区。

9.本项目不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

二、投标人的资格要求

1.★符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形；

1.7在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特别提示：投标人的资格证明材料只需提供资格条件承诺函。投标人应对其资格信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假承诺，视同“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，如有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的依法追究刑事责任。

2.本项目特定资格要求：无。

3.★本项目不接受联合体投标。

4.采购项目需要落实的政府采购政策：

4.1监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，小微企业价格扣除优惠比例：10%。

4.2本项目非专门面向中小企业采购。

三、获取招标文件

1.时间：2026年4月10日06:00至2026年4月17日23:59。

2.地点：云南省政府采购电子交易平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：凡有意参加的潜在投标人，须在云南省政府采购电子交易平台（政采云）办理数字证书（CA），并在云南省政府采购电子交易平台（政采云）绑定数字证书（CA）后线上获取招标文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）完成数字证书（CA）绑定才可以使用。

按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目招标文件，具备本项目的投标资格。

4.招标文件费：0元。

四、提交投标文件截止时间和地点

1.时间：2026年4月30日09时00分。

2.地点：通过云南省政府采购电子交易平台（https://www.zcygov.cn/）在线提交投标文件。

五、公告期限

2026年4月10日06:00至2026年4月17日23:59。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒介

云南省政府采购网、云南能源职业技术学院网站。

2.技术支持

系统操作问题：请致电政采云，4008817190(客服热线)；

云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；

云南CA紧急联系方式：15288315056。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：云南能源职业技术学院

地址：曲靖市职教中心文苑北路8号

联系方式：徐老师0874-3181833

2.采购代理机构信息

名 称：云南元赛咨询管理有限公司

地址：曲靖开发区金湘源商业区2-11

联系方式：施汝飞0874-3985757  13619440106

3.项目联系方式

项目联系人：徐老师  施汝飞

联系方式：0874-3181833  13619440106

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目属性 | 项目属性：□服务 ☑货物 。 |
| 1.2 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：生产日志审计系统、生产终端防护系统、管理主机及软件、专业安装调试为软件和信息技术服务业，其余采购标的为工业。 |
| 1.3 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。请投标人自行联系采购人进行踏勘预约，并在投标截止时间前完成踏勘，联系人：杨老师；联系方式：19325073571。□ 组织，踏勘时间：___年___月___日___点___分。 项目地点：云南能源职业技术学院麒麟校区。 |
|  |  | 1.现场条件说明：本项目在已建成并完成基础装修的固定机房内实施。机房空间、结构、基础设施（如荷载、强弱电、空调、消防）条件均已固定，投标人应基于此现状进行方案设计。采购人提供的现场条件信息仅供参考，投标人须自行核实。如需为满足项目要求而对现场进行任何形式的改造，所需费用、时间及风险均由投标人承担。 2.现场踏勘要求：投标人必须在投标截止时间前进行实地踏勘，全面、专业地核实与评估所有可能影响设备进场、安装、运行和维护的现场条件，包括但不限于：①设备运输通道与安装作业空间；②结构荷载、供电容量与配电、接地情况；③现有空调与消防设施对设备布局的影响；④其他为满足招标文件所列技术规格和设计方案所必需的现场物理与技术参数。 3.责任风险承担：投标人应对其现场踏勘的充分性、准确性及其方案与现场条件的匹配性负完全责任。因投标人踏勘疏漏、评估不足或判断错误，导致其设计方案或所提供设备与现场条件不匹配，从而产生设备无法安装运行、需要额外改造、成本超支、工期延误、性能不达标、或造成现场设施损坏等一切后果，均由投标人独立承担所有责任与费用。若因此导致项目最终无法通过验收，视为投标人未履行合同主要义务，应承担相应的违约赔偿责任。 |
| 1.4 | 投标保证金 | 无。 |
| 1.5 | 履约保证金 | 无。 |
| 1.6 | ★投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起算90日历天。 |
| 1.7 | 进口产品 | ☑不接受。 □接受，详见第三章《采购需求》。 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。 |
| 2 | 资金来源 | 公共财政预算。 |
| 3.1 | 投标相关费用 | 1.采购代理服务费：由采购代理机构向中标人收取，以本项目中标价为计费基数，按差额定率累进法根据下表“货物招标”计算标准计算后下浮20%计取，计算后不足4000.00元的按4000.00元收取。 2.公证费：无。 3.招标文件费：无。 4.采购代理机构对公账户： 名 称：云南元赛咨询管理有限公司； 开户银行：中国建设银行曲靖翠峰支行； 银行账户：53050164613600000105。 |
| 3.2 | 投标文件退还 | 无论投标结果如何，投标人的投标文件均不予退还。 |
| 5.1 | 招标文件澄清和修改截止时间 | 投标截止时间至少15日前。 |
| 8 | 投标文件构成的其他资料 | 招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 12 | 投标文件份数 | 投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 电子投标文件的加密 | 需要对网上递交的投标文件进行加密。如果投标人使用某个数字证书(CA)对投标文件进行了数字证书(CA)加密，需要在开标时使用该数字证书(CA)进行解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标文件无效。 |
| 14 | 投标截止时间 | 北京时间：2026年4月30日09时00分。 |
|  | 递交投标文件地点 | 通过云南省政府采购电子交易平台（https://www.zcygov.cn/）在线提交投标文件。 注：投标人须在投标文件递交截止时间前完成投标文件的电子签章、加密及上传，投标文件递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。 |
|  | 开标时间及地点 | 北京时间：2026年4月30日09时00分； 地 点：曲靖开发区金湘源2-11开标室。 |
| 22 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 26 | 需要补充的其他内容 | 1.本项目实行网上远程解密，采购代理机构宣布开启电子投标文件后，投标人登陆“云南省政府采购电子交易平台”开标大厅，使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密，解密时长40分钟，投标文件未按时解密的，视为投标文件无效。 ★2.投标人在关联标书环节时须将整本投标文件(含封面)关联至“商务技术文件”部分，并签字盖章。 3.演示要求及其他要求：按照投标人抽取到的顺序号逐一邀请投标人参加现场演示，演示结束后按要求解答评标委员会的提问。演示所需的设备（除投影仪外）由投标人自行携带，如在规定时间内因自带设备原因未能演示的，后果由投标人自行承担。投标人应指派1-2名人员参加演示，现场演示每家控制在10分钟以内。 ★4.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。 - 5.合同签订前，中标人须提交投标产品检测报告原件供核查,且该原件内容应与投标文件中所附的投标产品检测报告复印件或扫描件完全一致。 ★6.中标人须在签订合同前提交原厂授权及售后承诺函，逾期未提交视为自动放弃中标，采购人有权顺延下一候选人或重新采购。 |

二、总则

1.项目属性

1.1项目属性：见“投标人须知前附表”。

1.2标的所属行业：见“投标人须知前附表”。

1.3现场踏勘：见“投标人须知前附表”。

1.4投标保证金：见“投标人须知前附表”。

1.5履约保证金：见“投标人须知前附表”。

1.6投标文件有效期：见“投标人须知前附表”。

1.7进口产品：见“投标人须知前附表”。

2.资金来源

资金来源：见“投标人须知前附表”。

3.投标相关费用及投标文件退还

3.1投标相关费用：见“投标人须知前附表”。

3.2投标文件退还：见“投标人须知前附表”。

三、招标文件

4.招标文件构成

4.1招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 招标公告；

第二章 投标人须知；

第三章 采购需求；

第四章 资格审查；

第五章 评标程序、评标方法和评标标准；

第六章 合同文本；

第七章 投标文件参考格式。

4.2 采购人及采购代理机构提供的所有书面通知都是招标文件不可分割的组成部分。

5.招标文件的澄清和修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或代理机构提出，以便补齐。

四、投标文件的编制

6.投标文件编制注意事项

6.1投标文件应按第七章“投标文件参考格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

6.2电子投标文件应使用云南省政府采购电子交易平台(https://www.zcygov.cn/)中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政采云平台。编制要求见《电子投标文件编制要求》。

6.3如投标人提交的电子标书不符合要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

7.投标的语言及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

★7.3关键内容字迹潦草、表达不清、因投标人自身原因而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件。

8.投标文件构成

8.1按照“投标人须知前附表规定”投标人编写的投标文件应由下列部分构成：

（1）资格审查及符合性审查部分；

（2）商务部分；

（3）技术部分；

（4）其他部分。

8.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件作出实质性响应，否则投标无效。

9.投标文件的格式要求

对于招标文件格式部分标记“★”的为实质性格式，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“★”的格式和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

★10.投标报价

10.1投标人须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价。

10.2投标报价应包括完成本项目采购需求中所有工作内容，完全履行合同所需的一切费用，包括但不限于：产品本体、配件（如电源适配器、数据线等）、网络服务费、安装调试费用、培训费用、售后服务费用、税费、履约验收产生的检验、劳务报酬费、差旅费、合理利润及采购代理服务费等一切费用。投标报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，投标报价在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

10.3任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。投标人对同一投标项目报价有两个（含两个）以上报价且未书面声明以哪个为准，按无效投标处理。

★11.投标货币

投标报价应以人民币报价。

12.投标文件的装订要求及份数

投标人无需提供纸质投标文件。

五、投标文件的加密、递交截止时间、地点、修改、撤回

13.投标文件的加密

投标文件的加密：详见“投标人须知前附表”。

14.投标截止时间、开标时间及地点

投标截止时间、开标时间及地点：详见“投标人须知前附表”。

15.投标文件的修改与撤回

15.1在投标文件递交截止时间前，投标人可以在云南省政府采购电子交易平台修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。

★15.2在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

15.3投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

15.4在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

六、开标、资格审查及评标

16.开标

16.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行公开开标。

16.2本项目实行网上远程解密，采购代理机构宣布开启电子投标文件后，投标人登陆“云南省政府采购电子交易平台”开标大厅，使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密，解密时长40分钟，投标文件未按时解密的，视为投标文件无效。

17.资格审查

17.1见第四章《资格审查》。

18.评标委员会

18.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

18.2评标原则

评标活动遵循客观、公平、公正、审慎、科学和择优的原则。

19.评标程序、评标方法和评标标准

19.1评标工作程序

19.1.1评标委员会按照第五章“评标程序、评标方法和评标标准”规定的评审因素、评审标准、评审程序对投标文件进行独立评审。“评标程序、评标方法和评标标准”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.2评标过程的保密：开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及定标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中采取任何试图影响评标结果不公正的行为，可能导致其投标被拒绝。

20.投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下

（1）投标文件中开标（唱标）一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标（唱标）一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.废标及投标无效

★21.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当将废标理由通知所有投标人。

21.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22.评标方法和评标标准

评标办法：综合评分法，具体评标办法详见第五章“评标程序、评标方法和评标标准”。

七、中标结果

23.中标人的确定

23.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

23.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

24.中标通知书

24.1中标人确定后，中标结果由采购代理机构在招标公告发布媒介上发布，在发布公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

24.2中标通知书是合同的一个组成部分。

24.3采购人和采购代理机构对投标人未中标原因不作解释。

25.签订合同

25.1中标人收到中标通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同。

25.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

八、其他事项

26.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容详见“投标人须知前附表”。

27.解释权

本招标文件是根据相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

九、质疑和投诉

28.质疑

28.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

28.2投标人提供的质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

28.3采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.4参与政府采购活动的投标人对采购过程、中标结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报本级财政部门备案。

28.5投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

28.6质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：_____________________________________________

地  址：_____________________邮 编：___________

联系人：                      联系电话：_________________

授权代表：_______________________________________________

联系电话：_______________________________________________

地  址：_______________________邮 编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_______________________________________

质疑项目的编号：______________包 号：__________________

采购人名称：___________________________________________

招标文件获取日期：____________________________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：______________________________________________

事实依据：_______________________________________________

法律依据：_______________________________________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                       _____________________

签字(签章)：              公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.投诉

29.1投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：________________________________________________________

地  址：_________________________邮 编：________________________

法定代表人/主要负责人：_________________________________________

联系电话：______________________________________________________

授权代表：_______________________联系电话：_____________________

地   址：_________________________邮 编：_______________________

被投诉人1：____________________________________________________

地   址：________________________ 邮 编：_______________________

联系人：________________________ 联系电话：_____________________

被投诉人2

……

相关投标人：___________________________________________________

地   址：_______________________ 邮 编：________________________

联系人：__________________________联系电话：___________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：__________________________________________________

采购项目编号：______________________包 号：_____________________

采购人名称：____________________________________________________

代理机构名称：__________________________________________________

招标文件公告:是/否公告期限：____________________________________

采购结果公告:是/否公告期限：____________________________________

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向      提出质疑，质疑事项为：___________

采购人/代理机构于  年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：___________________________________

事实依据：_____________________________________

法律依据：_____________________________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_________________________________________

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章 采购需求

## 一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | ▲1.端口要求：本次要求配置不低于：4个万兆光口，16个千兆电口，同时支持4个可热插拔模组，每个模组可提供8个光电可选的千兆或百兆接口，最大支持8个万兆接口，48个千兆接口（配置4个万兆光模块，24个千兆光模块）。 2.性能要求： - 机架式安装方式； - ▲（2）支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议，自愈时间小于等于50ms。支持基于硬件的1588对时协议； - （3）支持RSTP、STP、MSTP、VRRP、DRP等多种冗余组网机制；支持DDM、NQA、sflow、BFD、DLDP等丰富的诊断手段； - （4）支持静态路由、RIP、OSPF以及三层组播路由PIM-SM/DM； - （5）背板带宽不小于176Gbps，包转发率不小于130.9Mpps；支持巨型帧传输，封包缓冲区高达48Mbit，视频传输高效稳定； - （6）支持SNTP client，支持NTP client； - （7）支持VLAN,PVLAN,支持端口聚合,支持端口流控,支持端口限速,广播风暴抑制； - （8）支持IEEE 802.1x(身份认证和授权),支持HTTPs/SSL-hyh,SFTP Client、SSH、RADIUS，支持用户分级； - （9）支持ACL,支持基于端口和协议的数据流控制和限制,支持802.1p TOS/DiffServ-ptwy,支持SP,WRR队列调度； - （10）支持Console,Telnet-hyh,WEB管理方式,支持SNMP V1/2/3可通过网管软件实现统一管理； - （11）支持内部硬件自检；支持IP/MAC冲突告警,电源告警,端口告警和环告警；支持日志功能； - （12）光口支持DDM光功率检测功能； - （13）应采用全金属外壳，无风扇散热设计，不低于IP40防护等级；（14）工作环境应满足要求：工作温度-20℃～+75℃,储存温度-20℃-+85℃，相对湿度5%-95%无凝结； - （15）输入电压 220AC/DC(85-264VAC/120-300VDC),24-48VDC(18-72VDC)冗余双电源，整机功耗＜85W； - （16）平均无故障时间（MTPF）≥300000h，质保期5年； - （17）为保证项目实施及后期的维护完善性，交换机设备供应商需具有完善的售后服务体系。 | 2 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | ▲1.为保障安全可靠要求，确保网络架构一体化管控与故障快速处置，环网交换机与核心交换机需支持具备实现协议无缝对接、数据同步传输及统一运维管理，保障系统长期稳定运行； 2.支持4个1G/10G的SFP+接口，8个千兆SFP接口，8个千兆光电复用接口，16个千兆电接口（配置4个万兆光模块，16个千兆光模块，4路RS485端口）； - 3.端口吞吐量可达线速转发，交换容量144Gbps，包转发率107Mpps，支持巨型帧传输，封包缓冲区32Mbit，保证视频传输高效稳定； - 4.支持24-48VDC冗余电源，具备过电保护功能和反接保护功能，增加可靠性，工作温度宽温-40℃~+75℃，整机功耗≤40W； - 5.标准机架式安装方式，采用全金属外壳，无风扇散热设计，不低于IP40防护等级； - 6.支持基于国际标准IEC62439-6的DRP/DHP环网协议，可在网络发生单点故障时实现20ms内的自愈，与网络范围大小无关； - 7.支持STP、RSTP、MSTP、DRP等多种冗余组网机制； - 8.支持SNTP client、NTP client，同时支持基于硬件的1588对时协议； - 9.为有效的控制广播风暴的产生，支持环回检测功能，支持CRC保护功能，支持端口隔离功能，支持链路状态检测功能； - 10.支持VLAN、PVLAN，支持端口聚合、端口流控、端口限速功能； - 11.支持IEEE 802.1x(身份认证和授权)，支持HTTPs/SSL-hyh，支持SSH，支持本地RADIUS server，支持对外部的RADIS Server转发身份认证信息，支持TACACS+H，支持单播MAC过滤等安全技术； - 12.支持ACL，支持基于端口和协议的数据流控制和限制，支持802.1p TOS/DiffServ-ptwy，支持SP、WRR队列调度； - 13.支持IP/MAC冲突告警，电源告警，端口告警和环告警，支持日志功能，光口支持DDM光功率检测功能； - 14.支持Console、Telnet、WEB管理，支持SNMP协议，可实现远程实时在线故障诊断； 15.支持通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPs进行软件和配置的上传下载； - 16.平均无故障时间（MTPF）>500，000h，质保期5年； - 17.产品源代码不存在高危漏洞及后门，并提供具备资质的权威检测机构出具的报告； - 18.具有CE、FCC、KEMA认证、工信部入网许可证，并提供相关证明文件。 | 8 | 台 |
| 3 | 管理交换机 | 1.为保障汇聚转发能力，设备的交换容量≥2Tbps，包转发率≥700Mpps（以官网最小值为准）； 2.支持万兆SFP+光口≥12个；千兆电口≥12个；Console口≥1个，Manage口≥1个； 3.支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制； 4.支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由；支持端口聚合，支持手工和静态LACP； ▲5.设备支持堆叠技术，支持M-LAG及跨设备链路聚合功能，且该跨设备聚合需采用非堆叠方式实现；配对设备应具备独立控制平面，确保单一设备故障不影响另一设备正常运行（提供厂商官方技术文档或功能说明资料对上述功能予以佐证）； 6.支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； 7.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 8.支持通过平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 9.支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； ▲10.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等（提供功能证明截图）。 | 4 | 台 |
| 4 | 机柜 | - 1.机柜需支持19英寸标准的服务器、存储设备安装，尺寸不小于600mm×1200mm×2000mm（L*W*H）；机柜非承重部件板厚度不小于1.0mm，承重部件板厚度不小于1.5mm。设备的外形尺寸偏差不得超过±1mm。整套模块机房配置不少于7块整体侧板（空调两侧及前后门机柜均配置侧板）。 2.机柜需满足YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在带载不低于660kg工况下，通过具备资质的权威第三方机构抗震性能检测，满足抗震烈度9度要求（提供第三方检测报告，报告应包含机柜及配套底座相关抗震测试内容）。 - 3.采用A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求，整体防护等级应不小于IP20。前后网孔门设计，前门单开，后门双开。 4.单机柜含1对轻载滑道，20 U假面板、1个固定托盘、1个托盘单机柜标配两条单相32A输入，20位10A+4位16A输出的国标PDU配电单元。 5.机柜前后为通风网孔门，前门单开，后门双开，通风率≥80%，提供泰尔检测报告；支持机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能；要求静态承载能力不小于3200kg（提供第三方权威机构测试报告）。 6.为保证模块化数据中心结构组装、电气互联、监控管理的兼容性及整体外观协调一致，微模块所包含的UPS、精密空调、机柜、封闭冷通道、动环监控单元、蓄电池等子系统，应满足统一接口规范与协同运行要求，投标人须提供完整系统解决方案，确保各设备间互联互通、稳定可靠运行。 | 10 | 套 |
| 5 | 生产模拟上位机 | ▲配置5套生产模拟上位机，工位数量不低于5组，含座椅：每套模拟上位机需含操控装置及显示单元模块，操控装置处理器不低于8核心、内存单元不低于16G，显示计算单元不低于2G，显示单元模块不低于27英寸。 | 5 | 台 |
| 6 | 生产工业防火墙 | 标准机架式设备，1个RJ-45 Console口，6个10/100/1000 Base-T接口（支持2对BYPASS接口），1个接口扩展插槽，2个USB口，单电源，整机吞吐量10Gbps,最大并发连接数600万。 | 2 | 台 |
| 7 | 生产日志审计系统 | 标准机架式，单电源，专用千兆硬件平台和安全操作系统，6个千兆电口，1个管理口，2个USB接口，存储容量1TB，默认支持50个审计对象授权。 | 1 | 台 |
| 8 | 生产终端防护系统 | 标准网络版管理中心。系统服务端软件，提供防病毒策略管理、下发任务、病毒告警分析、报表等功能，可管理win系列客户端、Linux系列客户端，可安装在Windows2008R2及以上操作系统、Win7sp1、Win10或centos7.0、Redhat7.0及以上操作系统，100个授权点。 | 1 | 套 |
| 9 | 综合柜(含配电框、监控系统)（核心产品） | 一体化总输入400A ATS（含输入输出），配置8路空调回路、3路照明回路、48路IT配电回路（满足24个机柜配电需求），模块化设计，最大容量不低于125kVA。设备应具备完整自主知识产权及生产能力，与微模块内空调、冷通道系统实现良好兼容，确保互联互通及稳定运行。设备外形尺寸不小于600mm×1200mm×2200mm（长×宽×高）。 | 1 | 套 |
| 10 | 列间空调(机架式) | 制冷量为12.5kW，风量3000m³/h，（宽*深*高，mm）：不小于300×1200×2000，恒温恒湿，电子膨胀阀，单系统涡旋式压缩机，RS485通信接口，7寸液晶彩色触摸屏，R410A，标配氟泵（提供具备资质的第三方检测机构检测报告）；为节约能耗，投标产品需满足国家一级能效标准，并提供相关检测报告；为确保系统运行稳定与安装运维便捷，动力柜、机柜、空调、蓄电池应采用具备原厂兼容认证的产品，遵循统一技术标准。 | 1 | 套 |
| 11 | 抗干扰机柜 | 1.具有完整的微模块供配电方案，支持单路、双路输入，灵活可选。单台设备配电开关最大满足8路空调和24个机柜等绝大多数的场合需求。 2.总输入：400A(ATS)；250A*3，MCCB；32A/1P*24*2路；8*63A，16A/1P*3；为保障供电系统可靠性与兼容性。 3.铜排纯度≥99.97%； 4.选用三进三出高频一体化供电系统，要求一体化供电机架容量≥125KVA；单功率模块的额定输出功率≥25kVA，本次配置2个功率模块，输出功率≥50KVA； 5.供电需为模块化结构，集中旁路设计，功率模块、旁路模块及监控模块均可热插拔，以方便维护； 输入电压范围：138-485VAC；线电压305V-485V支持满载；输入频率范围：40Hz-70Hz；输入功率因数>0.99满载； 6.供电应采用集中控制的逻辑，集中控制单元采用模块化设计且需要1+1冗余，提高可靠性； 7.要求供电输出功率因数要求为1，逆变过载能力：110%负载60min后转旁路，125%负载10min后转旁路，150%负载1min后转旁路； 8.输出功率因数1。 9.系统具备智能休眠功能，保障在低负载时的效率最大化；电池、电容以及风扇等关键部件失效预警； ▲10.机柜设备应具备完整产品质量保证体系（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报）。 | 1 | 套 |
| 12 | 电池组 | 要求为12V100Ah电池，含蓄电池、电池开关、电池柜、电池间连接线、供电系统辅材。标配电池单体监控系统，含8寸彩屏。尺寸不小于1000mm*1000*1200mm（L*W*H）。电池组容量需满足外部电力全丢失情况下，智能化矿井多源数据数智共享平台满载运行时间≥20min。 | 1 | 套 |
| 13 | 管理主机及软件 | 1.要求系统含声光报警器、烟感、温湿度传感器、刷卡一体机、监控摄像机、网络硬盘录像机、网络交换机、动环监控包、21寸监控彩屏、4K高清36寸可编程门楣系统等。要求监控系统为国产化系统，符合信创标准，并提供计算机软件著作权证书。 2.要求数据中心机房标配本地监控系统，实现对数据中心机房内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、门禁、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，以便于可按需求设计、扩展，请提供关于数据中心监控系统的计算机软件著作权证书的有效证明，提供证书复印件。 3.为保证系统的可靠性及避免病毒的影响，监控采集主机设备要求采用最为安全可靠的嵌入式系统平台，如Power PC linux，ARM linux等。 4.监控系统要求配置不少于1个声光告警、2台200万以上像素红外半球型摄像机、2个温湿度传感器、2个烟雾、6套水浸传感器、6套水浸绳、2个人脸门禁、1交换机、录像机及2T硬盘；可监测空调、配电、环境等状态，如有故障或参数异常，系统会实时告警。支持声光告警，远程可通过E-mail、短信进行告警通知；监控采集单元应具备相关CE认证，提供证书复印件。 5.为保障平台数据安全，系统应具有投标人自主知识产权的加密数据传输接口，需授权采购人使用时间不少于10年并提供免费升级服务。 | 1 | 套 |
| 14 | 专业安装调试 | 含安装调试服务、安全风险评估服务、安全集成服务、定期安全运维服务。含自主产权的加密数据传输接口对接服务，应支持与采煤实训设备等对接服务。 | 1 | 项 |

说明：1.技术参数中出现的产品品牌、型号均为参考，不限制投标人选择其他满足要求的品牌、型号进行投标。

- 以上为主要的配置清单，各投标人应根据招标文件的技术要求提供科学、合理、完整的配置，但必须保证投标人的设备配置相当于或更优于以上要求。

二、技术要求

为满足采购人综合实验室建设需求，本项目新建系统需与采购人已部署的“煤矿智能化数据应用管控平台”实现对接，确保智能化矿井多源数据流的实时传输、存储与分析功能。投标人须充分了解项目现状，在投标时作出以下承诺：

★1.对接能力承诺：投标人承诺，所投产品及系统具备标准开放接口，支持与采购人现有“煤矿智能化数据应用管控平台”进行数据对接、协议适配与联调联试，满足数据流实时、稳定、安全传输与处理要求。

★2.责任界定与违约处理：（1）采购人负责提供现有平台的接口说明、通信协议、数据格式及必要的调试环境与权限。（2）若因投标人自身原因（包括但不限于技术方案缺陷、产品不兼容、实施不到位等）导致系统无法完成对接、不能实现核心数据功能，且在采购人要求的合理期限内仍无法整改到位的，投标人应承担相应违约责任：①投标人应赔偿采购人因此造成的直接经济损失；②投标人应配合采购人完成系统整改、更换或拆除，相关费用由投标人承担。

★3.响应要求：投标人须在投标文件中提供针对上述对接承诺的专项声明（加盖公章及法定代表人签字或签章），未按要求提供或内容不满足的，视为未实质性响应招标文件。

## 三、商务要求

1.质保要求

1.1所供设备均享受自最终验收合格之日起不少于3年的原厂免费质保（若采购清单中对特定设备有更长的质保要求，则从其规定），中标人须提供免费的远程技术支持、现场故障处理、软件升级、日常巡检等运维服务。

1.2所有产品都必须是原装正品产品，中标人应在设备质保期（自设备验收合格之日起计算）内，免费对所有故障设备进行质保，对无法修复的设备中标人必须免费更换，并承担由此产生的所有费用。

1.3专用工具：如有专用工具，中标人应向采购人免费提供设备维护的专用工具。

2.售后服务要求

2.1采购人在使用过程中发生质量问题，中标人应提供及时有效的技术支持，每年为设备提供1次免费硬件除尘与系统优化服务，延长设备的使用寿命，保持设备的性能稳定，每年至少2次免费上门技术指导，为本项目提供售后技术服务的人员不少于1名。

2.2服务期内提供7×24小时不间断技术支持，包含电话服务、远程协助及现场技术服务，及时解答采购人在使用过程中遇到的技术问题，确保设备的正常运行。产生的一切费用由中标人自理。

2.3所有问题须在2小时内响应，若远程协助不能解决问题的，需在24小时内到达现场服务，若出现重大问题影响系统正常使用的情况需在4小时内到达现场。

3.备品备件要求

3.1中标人承诺在质保期内，向采购人长期优惠提供各种备品、备件及专用工具的供货，中标人承诺提供专业、快速的保修服务，确保采购人的正常工作不受影响。如果使用了劣质替代部件给采购人造成的损失由中标人承担。

3.2中标人承诺提供保修期满后出售的备品、备件、专用工具等，以成本价提供给采购人。

4.培训

中标人应向采购人相关使用人员提供不少于3天的免费培训服务，培训内容包括设备的硬件介绍、操作系统使用、专业软件安装与配置、日常维护与保养等。采用理论与实践相结合的方式，确保使用人员能够熟练掌握设备的操作和维护技能。若设备、软件升级更新应及时对采购人相关使用人员进行培训，培训所产生的差旅费用由中标人承担。

5.中标人应向采购人提供全套产品技术资料（包括：操作手册、维修手册、制造、安装标准、安装和验收报告、随机附件、零配件、备品备件和消耗品目录、产品的运行、安装、使用环境要求）。设备使用所必需的电源、插座等配套设施，由中标人提供并负责安装。

6.所有产品有制造厂名（商标）、厂址及合格标志。

7.运输方式：不限，按一般贸易要求。

第四章 资格审查

一、资格审查程序

资格审查由采购人或采购代理机构进行审查，有一项不符合审查标准的，资格审查将不予通过，不进入下一评标程序。

二、资格审查要求

1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查内容及标准》对投标人进行资格审查，并形成资格审查结论。

2.资格审查合格的投标人不足3家的，不进入符合性审查。

3.资格审查内容及标准

| 审 查 内 容 | 审 查 标 准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明书 | 按招标文件规定提供。 |
| 法定代表人授权委托书 | 按招标文件规定提供授权委托书（授权情况下提供）。 |
| 资格条件承诺函 | 按招标文件提供的“资格条件承诺函”样式相应条款进行承诺。投标人未提供资格信用承诺的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定提供相应的证明材料。 |

第五章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

评标程序：符合性审查→详细评审。

1.符合性审查

符合性审查由评标委员会负责审查，有一项不符合审查标准的，符合性审查将不予通过，不进入下一评标程序。

2.详细评审

详细评审由评标委员会按本章规定的评标标准进行综合评分。

二、评标方法

（一）符合性审查

1.进入评审环节，由评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.评标委员会根据《符合性审查内容及标准》对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查结论。投标人投标文件中有任何一项不符合《符合性审查内容及标准》要求的，投标无效。

3.符合性审查内容及标准

| 审 查 内 容 | 审 查 标 准 |
| --- | --- |
| 投标文件签署 | 按照招标文件规定签署、盖章。 |
| 投标文件内容 | 按规定的格式填写，内容全面、完整、字迹清晰可辨。 |
| 交货期承诺 | 满足招标文件要求。 |
| 质量承诺 | 满足招标文件要求。 |
| 投标报价 | 投标总报价未超过采购项目预算金额。 |
| 实质性条款 | 对招标文件中所有标注“★”的实质性条款进行逐一响应，完全满足各项要求，无任何偏离。 |
| 投标文件其它要求 | 不存在法律、法规规定的无效情形，响应招标文件的其他要求。 |

（二）投标文件有关事项的澄清或者说明

1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出招标文件要求的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字或盖章确认。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至达到评标委员会的评审要求。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.1出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价60%的，即投标报价＜采购项目最高限价×60%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的时间为40分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章《投标人须知》20条规定修正。

（三）投标文件的比较和评价

1.评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2.评标方法和评标标准

本次评标采用综合评分法，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

3.政府采购政策的价格扣除

（1）未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位）报价按照下表中的规定扣除，用扣除后的价格参加评审。

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体 | 10% | 承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予10%的价格扣除，即：评标价=投标报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标为准。 |  |  |  |  |

（2）接受进口产品投标的采购项目或采购包，对符合本章《 三）采购本国货物、服务和工程》第 3、4、5 项规定的投标人报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（四）确定中标候选人名单

1.采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照技术指标响应、现场演示、项目实施方案、售后服务、类似业绩顺序得分评审最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.评标委员会成员对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.1评标委员会按评标总得分由高到低顺序推荐中标候选人三人，并编写书面评标报告。

3.2评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标办法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（五）报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

三、评标标准

（一）详细评审（满分100分）

| 投标报价F1（满分30分） |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 投标报价得分=评标基准价/该投标人报价×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 得分公式计算说明：C为评标基准价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；B1，B2，…，Bn为经资格审查、符合性审查合格后的各有效投标报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 商务部分F2（满分6分） |  |
| 类似业绩 （1分） | 投标人每提供一个核心产品类似项目业绩得0.5分，满分1分；未提供得0分。 赋分说明：提供项目合同书的复印件证明，合同书需含关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、甲乙双方签字盖章页）。 |
| 售后服务 （5分） | 一、服务响应时间（1分） 1.明确承诺提供7×24小时技术支持热线；故障2小时内响应；在远程支持无法解决，确需现场服务时，保证工程师24小时内到达用户现场，得1分； 2.仅笼统提及“7×24小时支持、2小时响应、24小时到场”，但未公布联系方式，或对“响应”、“到场”的定义与范围描述不清，得0.5分。 |
|  | 二、质保与运维（2分） 1.提供满足本项目采购需求质保服务要求，提供详尽的年度巡检与主动维护计划、明确每年巡检次数及具体时间安排建议；列出每次巡检的具体项目清单（如设备清洁、日志检查、性能测试、配置备份、安全漏洞扫描）；详细描述预防性维护措施，得2分； 2.质保承诺不清晰；提供了年度巡检与维护计划，但内容较为笼统，未明确具体频率、检查项目和交付成果，得1分 |
|  | 三、培训方案（2分） 1.提供完整的、针对本项目的专项培训方案；培训内容全面覆盖硬件培训、软件培训、维护培训；明确培训对象、培训方式、培训时间与课时、培训教材、考核方式，得2分； 2.方案基本完整，但针对性一般；培训方案涵盖了硬件、软件、维护内容，但描述较为概括，未针对本项目设备清单和功能进行定制化阐述；培训安排描述不清晰，得1分。 |
| 技术部分F3(满分64分) |  |
| 技术指标响应 （37分） | 1.技术指标响应评审（满分36.24分） 根据投标文件对招标文件第三章“采购需求”技术指标的响应程度进行评分：标注“▲”符号的技术参数7条，未标注“▲”符号的技术参数68条。 ①重要技术参数评审（共7条，满分7分） 标注“▲”符号的为重要技术参数，全部满足招标文件要求的得满分7分，每出现1项技术参数负偏离扣1分。 ②一般技术参数评审（共68条，满分29.24分） 未标注“▲”符号参数为一般技术参数，全部满足招标文件要求的得满分29.24分，每出现1项技术参数负偏离的扣0.43分。 赋分说明： 1.须按《技术指标响应表》填表要求填写，未按要求填写的视为负偏离； 2.按第三章“采购需求”技术参数要求提供有效证明材料，未特别要求证明材料的可提供相关承诺函或技术白皮书加盖制造商公章等佐证材料，未按要求提供的，按零分计算。 |
|  | 2.节能、环保产品评审（满分0.76分） ①投标产品认定为节能产品（政府强制采购节能产品以外的节能产品）的，每项得0.38分，未提供得0分； ②投标产品认定为环保产品的，每项得0.38分，未提供得0分。 赋分说明：提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。 |
| 项目实施方案（10分） | 一、供货组织安装调试、测试方案（3分） 1.提供详细的包装标准、仓储管理方案、物流承运商选择的具体标准；明确的到货验收流程，包含数量清点、外观检查、单据核对及问题处理机制；明确拟派项目经理及技术人员的相关专业资质、特种作业证书；提供主要安装工具与检测仪器清单；详述设备安装、系统调试、功能测试、联调联试的具体标准、步骤、记录表单及验收节点；方案与项目特点紧密结合，流程清晰，责任明确，可操作性强，得3分。 2.涵盖供货、安装调试等主要内容，但包装、物流或验收流程描述不够具体；提及人员资质和调试流程，但未明确具体资质要求或工具清单，调试步骤描述较为概括；方案具有一定针对性，但细节和可操作性一般，得2分； 3.内容存在重大缺项；方案内容空洞、流于形式，仅作概念性陈述，无具体实施细节；方案与本项目实际需求关联性弱，不具备可操作性，得1分。 |
|  | 二、进度计划（3分） 1.提供包含全部关键节点（设计确认、生产、厂验、发货、到货、安装、调试、试运行、最终验收）的详细项目甘特图或网络计划图，能清晰体现工作逻辑关系；对各阶段工期估算合理，特别是对安装、调试等核心环节有基于工作量、人员配置的详细时间分解，工序衔接紧密；充分考虑机房场地条件、与其它系统的交叉施工界面，并制定了具体的协同作业计划与风险预案，得3分； 2.提供了项目计划图，但关键节点有缺失或逻辑关系不清晰；有总体时间估算，但对安装调试等关键阶段的时间安排较笼统，工序衔接考虑不充分；提及了交叉施工或保障措施，但内容较为简单，预案针对性不强，得2分； 3.未提供图表化进度计划，或计划严重缺失关键阶段；工期估算明显不合理，或未考虑工序衔接； 未考虑交叉施工等客观因素，无任何保障措施或预案，得1分。 |
|  | 三、技术方案（4分） 1.设计科学、先进，网络拓扑、设备选型与配置完全响应招标要求，技术路线清晰，安全性与可靠性设计突出；提供的机房设备布局图、走线图（强电、弱电、空调气流）专业、规范，空间计算合理，充分考虑散热、维护与未来扩展需求；与“煤矿智能化数据应用管控平台”的对接目标、接口方式、数据内容、协议、安全措施及联调测试方案描述详尽，可实施性强；全面识别技术难点与实施风险，并提出了具体、有效的应对措施，得4分； 2.系统集成方案合理，能基本满足招标功能要求，技术路线正确但亮点不突出；机房布局图基本完整，但部分细节不清晰；有平台对接方案，但描述较为概括，部分技术细节未明确，提及风险，但控制措施较常规，得3分； 3.系统集成方案仅满足最低功能要求，设计较为常规，技术细节描述不足；机房布局规划过于简单，仅体现设备摆放；平台对接方案较笼统，仅提出概念性对接思路，缺乏可操作的具体步骤；未系统考虑风险控制，得2分； 4.技术方案存在重大缺项，或明显未响应招标文件关键技术要求；方案简单、拼凑，与本项目实际需求关联性不强；未提供机房布局图或对接方案，得1分。 |
| 现场演示 （17分） | 一、系统核心性能与配置合理性（5 分） 1.核心配置展示与核验（2 分） （1）现场清晰展示并可核验核心设备关键配置（处理器、内存、交换容量、包转发率、接口规格），所有指标均满足或优于招标文件要求，且可通过设备命令/管理界面实时查询验证，得2分； （2）满足招标文件要求，但部分配置需通过文档说明，无法现场实时核验，得 1分； （3）关键配置不满足或无法提供有效证明，得0分。 2.系统稳定性与承载能力演示（3分） （1）按要求完成多业务、多终端高并发场景演示，系统运行稳定，业务无中断，无关键告警，日志完整可查，得3分； （2）系统可正常承载业务，运行基本稳定，存在非关键性告警但不影响业务使用，得1.5分； （3）系统运行不稳定，出现业务中断、丢包、掉线或功能异常，得0分。 |
|  | 二、资源管理与分配策略的先进性（6分） 1.网络与资源调度演示（2分） （1）现场演示 VLAN 划分、端口隔离、链路冗余/聚合、故障切换等功能，可实时操作验证，配置立即生效，故障切换无业务中断（切换时间≤50ms），调度策略科学合理，得2分； （2）相关功能可实现、可操作，但故障切换存在短暂中断（不影响核心业务）或配置生效延迟（≤30s），得1分； （3）无法实现相关功能或功能异常，得0分。 2.统一管理与故障替换演示（2分） （1）现场演示设备统一监控、配置管理、状态告警、配置备份还原、故障设备一键替换等功能，所有功能可现场实际操作，效果有效、步骤简洁可落地，得2分； （2）具备相关管理界面，可展示功能菜单，但部分功能无法现场实际操作（仅能展示说明文档），得1分； （3）无统一管理界面或无故障设备一键替换能力，得0分。 3.安全策略与访问控制演示（2分） （1）现场演示ACL策略、IP-MAC绑定、非法终端检测与拦截、端口限速、风暴抑制等功能，策略配置后立即生效，非法访问可有效拦截，操作日志完整可查、可追溯，得2分； （2）可配置相关安全策略，但拦截成功率低于90%（现场随机测试3次，至少 2次有效），得1分； （3）无相关安全控制功能或配置后无法生效，得0分。 |
|  | 三、生产模拟的真实性与实训目的契合度（6分） 1.生产模拟上位机演示（2分） （1）上位机模拟系统界面友好、业务流程完整、数据交互真实高保真，高度贴合煤矿井下生产实训业务场景，满足实训教学、应急演练与操作模拟要求，得2 分； （2）具备基础模拟功能，流程架构完整但细节简化，真实度与落地性一般，得 1分； （3）模拟功能简陋，与实际井下业务场景脱节严重，无法满足实训教学需求，得0分。 2.数据加密与安全传输演示（2分） （1）现场演示数据加密传输接口、完整性校验机制、安全审计日志，符合信创及信息安全相关标准要求，演示验证有效，得2分； （2）宣称支持加密功能，但无法现场演示或无法有效验证，得1分； （3）不具备数据加密传输相关功能，得0分。 3.与煤矿智能化数据应用管控平台对接演示（2分） （1）现场展示标准通信协议、通用数据格式、字段映射规则及模拟数据流交互，提供明确可行的接口对接方案，完全满足管控平台对接要求，得2分； （2）提供书面对接方案，但无法现场进行模拟联调演示，得1分； （3）未提供任何接口说明文件，无法实现与管控平台的对接交互，得0分。 |
|  | 现场演示的形式、准备要求： - 1.形式：投标人代表需在评标现场，通过方案讲解、软件演示、实物/模型展示或其它多媒体方式，向评标委员会展示其投标方案。 - 2.准备：投标人须自行准备演示所需的全部设备、软件、模型及辅助材料，并确保现场演示环境可快速搭建、运行稳定。演示方案应作为投标文件的一部分一并提交。 |

（二）政府采购政策

一）中标人享受中小企业扶持政策或本国产品相关政策的，提供的《中小企业声明函》或监狱企业证明文件或《残疾人福利性单位声明函》或《关于符合本国产品标准的声明函》将随同中标结果同时公布。如提供虚假《声明函》或证明文件内容不实的、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

二）落实政府采购政策的价格调整：只有符合以下规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

1.中小企业

1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库﹝2020﹞46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标办法中小企业扶持政策：“（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标”。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标办法规定的中小企业扶持政策。

1.2根据《云南省财政厅 云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财规〔2022〕13号）的规定，不应判别为中小（微）企业的情形有：

（1）在货物采购项目中，供应商为中小企业，但所提供的货物为大型企业制造的，即货物由大型企业生产且使用大型企业商号或者注册商标的。不享受中小企业扶持政策。

（2）供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受小微企业扶持政策。

1.3评标办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

2.监狱企业

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.残疾人福利性单位

3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三）采购本国货物、服务和工程

政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《投标人须知》。若第二章《投标人须知》中不接受采购进口产品，投标人所投产品为进口产品的将被认定为投标无效。

2.进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）。投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

3.按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.在接受进口产品投标的采购项目或采购包中，提供本国生产的货物的供应商，应当对其提供的产品出具第七章标准格式《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

5.对本国产品的支持政策的相关要求

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1）为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2）为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3）在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4）简单的上漆、磨光和分装；

5）其他不属于属性改变的情形。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

四）节能、环境标志产品

1.节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

2.环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

3.本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

4.投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

5.《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。

6.参与实施政府采购节能产品认证机构名录：

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品 代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

4.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |

第六章 合同文本

政府采购合同

项目名称：云南能源职业技术学院智能化矿井多源数据数智共享平台建设项目

合同编号：                               （系统编号）

（自编号，如有）

甲     方：  云南能源职业技术学院

乙     方：

云南能源职业技术学院智能化矿井多源数据数智共享平台建设项目合同书

甲方：云南能源职业技术学院

统一社会信用代码：125300004317175561

法人代表：陈智刚

委托代理人：

电  话：

住  所：曲靖市职教中心文苑北路8号

乙方：

统一社会信用代码：

法人代表：

委托代理人：

电  话：

住  所：

根据云南能源职业技术学院智能化矿井多源数据数智共享平台建设项目的中标结果，乙方为本项目的中标人，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，甲方和乙方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿以及诚实信用的基础上，就合同内容达成如下协议：

## 一、设备名称、计量单位、具体规格型号、数量

| 序号 | 产品 名称 | 品牌/规格型号 | 技术规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | 人民币 （¥） |  |  |  |  |  |

注：技术规格参数详见《附件一 货物技术规格参数》

## 二、合同总价款

1.本合同项下设备（含硬件、系统、软件、资源等（以下简称：设备））总价款为人民币    元（大写：         ）。

2.本合同总价款是包含设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装就位及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

3.本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4.本合同执行期间合同总价款不变。

## 三、组成本合同的有关文件

1.本项目采购招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）货物说明一览表；

（3）投标承诺；

（4）服务承诺；

（5）中标通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件等（详见附件）。

2.乙方应对所有提供文件的真实性与完整性负责。如甲方发现乙方提供的文件存在不完整的情况，甲方有权要求乙方在3个日历天内补齐。如甲方发现乙方提供的文件存在涉嫌虚假、欺诈及侵权的情况，给甲方造成严重损失的，甲方有权解除合同，造成的所有损失及法律后果全部由乙方承担。

## 四、权利保证

1.乙方必须按照投标文件中的承诺提供所有设备，所有设备必须完全满足招标文件以及合同中的技术要求，并确保甲方在使用该设备或其任何一部分时不涉及对第三方的专利权、版权、商标权、软件著作权以及其他权利的侵犯，且不涉及军事机密、国家机密以及法律法规禁止的信息，否则甲方将对乙方因此造成的所有损失进行追偿并追究法律责任。

2.乙方必须确保本项目中所有的硬件设备均为正规合法的渠道采购的（厂家直接采购或向厂家正式授权的代理商采购），且该设备必须为原厂生产的、全新的、未开封的、合格的正品。若乙方提供的产品为非正规渠道采购的，或设备为非原厂生产的、非全新的、非未开封的、非合格的正品，甲方有权解除合同，并对乙方因此造成的所有损失进行追偿并追究法律责任。

3.乙方必须确保本项目中所有涉及的相关模块必须具备自主知识产权，甲方的使用期限为永久，并保证甲方的使用不涉及专利权、版权、商标权、软件著作权以及其他权利的侵犯，不涉及军事机密、国家机密以及法律法规禁止的信息，如无相关授权或有涉及侵权风险的，甲方有权解除合同，并对乙方因此造成的所有损失进行追偿并追究法律责任。

## 五、质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方必须确保本项目中所有的硬件设备、均为正规渠道采购的（厂家直接采购或向厂家正式授权的代理商采购），且该设备必须为原厂生产的、全新的、未开封的、合格的正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3.本项目质保期：设备质保期    年，自全部产品验收合格之日起算，在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期内，设备如出现质量问题的，经原厂两次维修或更换，问题机型仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退回出现问题的货物并要求乙方更换原厂生产的、全新的、未开封的、合格的正品设备，乙方应就甲方损失进行全部赔偿。质保期满后，终身免维修、维护费，对产品的维修仅收取零配件成本费。

4.甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。乙方在合同履行期及后续服务期内，应保持联络畅通，如更换技术支持人员，应及时通知甲方，若因未履行通知义务，在质量问题出现24小时内仍无法联系到乙方，甲方可自行联系其他维修单位就行维修，产生的费用由乙方承担。

5.乙方应保障甲方拥有系统软件完整、永久、免费的权限，如涉及收费使用的，该费用由乙方自行承担。如产品交付后，甲方不能正常使用软件部分，甲方有权要求乙方承担合同总金额30%的违约金。

## 六、包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购 需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））。

3.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

## 七、交货和验收

1.乙方应当在合同签订后    天内完成全部建设、安装、调试培训、运行并交付使用，保证项目功能全部无瑕疵的实现，并保证按招标内容的要求完成全部相关服务，地点由甲方指定。

2.乙方交付的设备应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的全部要求。乙方不得少交或多交货物。若乙方提供的设备及系统参数或功能不符合或不能完全符合招投标文件和合同要求的，甲方将拒收全部货物并解除合同，乙方将承担一切后果，甲方有权追究乙方的虚假应标行为带来的法律后果以及经济损失。

3.验收程序：

（1）验收分为预验收与正式验收。

（2）甲方应当在到货后的5个工作日内对货物进行预验收，预验收内容为型号、规格参数是否与招标参数一致、数量、外观质量及货物包装是否完好。

（3）预验收时，乙方应将所提供设备的装箱清单、说明书、原厂保修卡、随货资料、配件、设备编码以及合同中要求出具的全部授权及承诺等交付给甲方，单证不齐全的，则甲方将拒收全部货物并按本合同约定承担违约责任。若乙方提供的货物完全满足预验收要求，则预验收通过。

（4）正式验收时，甲方将根据招标文件的要求，本项目验收必须一次性通过，乙方提供的所有货物必须完全满足招标文件及合同文件中的所有要求，如在验收过程中发现乙方提供的产品不满足或不能完全满足招标文件及合同文件中的所有要求的，甲方有权验收不合格并根据合同约定追究违约责任。乙方提供的所有货物完全满足招标文件及合同文件中的所有要求后，视为验收合格，由甲方签署验收单并加盖单位公章。

（5）验收通过后，如甲方发现乙方侵犯了第三方的专利权、版权、商标权、软件著作权以及其他权利，或因乙方提供的货物、软件及资源涉及军事机密、国家机密以及法律法规禁止的信息，或发现乙方在招投标及合同履行过程中存在虚假行为的，甲方仍然有权解除合同并追究乙方的一切法律责任。

4.乙方确认项目负责人为：          ，联系方式：          。在双方确认项目负责人后，乙方不得任意更换项目负责人，如乙方确实需要更换项目负责人的，必须经双方协商一致同意后，乙方方可委派同资历的人员来更换现有人员进行实施。乙方必须保证任何更换不会影响到项目实施的质量及项目实施进度。

5.乙方应自觉维护甲方的利益，对甲方信息严格保密，不得向任何单位和个人泄露所掌握的数据等信息，否则造成的后果和损失，由乙方承担。

## 八、伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”以及合同要求的授权、承诺及单证提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

（3）乙方确保甲方使用该产品不涉及专利权、版权、商标权、软件著作权以及其他权利的侵犯，且可供甲方永久使用的正式授权。

3.乙方每年提供不少于   次的现场设备维护及不少于   次现场巡访。

4.乙方保证在接到甲方报修通知后     小时内响应，若远程协助不能解决问题的，     小时内到达现场检修，若设备故障在检修     工作小时后仍无法排除，乙方应在     小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

## 九、货款支付

在乙方供货、安装调试完毕、培训结束后申请甲方验收，甲方验收合格后，由乙方开具等额的增值税专用发票给甲方，甲方收到后30日内一次性支付合同价款。

## 十、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的10%违约金。

2.甲方无正当理由不予支付货款的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，向乙方支付逾期付款的违约金。

3.如乙方不能交付货物，甲方将解除合同并要求乙方向甲方支付合同总价10 %的违约金。

4.如乙方验收不合格，甲方将拒收乙方提供的所有货物，并解除合同，要求乙方向甲方支付合同总价10 %的违约金。

5.如乙方因虚假、涉嫌侵权造成合同无法履行或合同解除，甲方将拒收乙方提供的所有货物，并解除合同，要求乙方向甲方支付合同总价10 %的违约金。

6.乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的1%的滞纳金。如乙方逾期交货达7天，甲方将解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

7.乙方所交付的设备品种、型号、规格不符合合同规定的或定制的系统、平台等不符合合同的约定、投标承诺以及乙方的回复承诺的并致使合同目的无法实现的或设备功能不齐全的，甲方将拒收乙方提供的全部货物。此外，甲方有权要求乙方向甲方支付货款总额10%的违约金。

8.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如出现批量性质量问题的，经原厂两次维修或更换，问题机型仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退回出现问题的货物并要求乙方更换正规合法的渠道采购的（厂家直接采购或向厂家正式授权的代理商采购），原厂生产的、全新的、未开封的、合格的正品设备，乙方应就甲方损失进行全部赔偿。

9.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务 /售后服务的，每发生一次，应按合同总价款的2%向甲方承担违约责任。

10.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的，任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

## 十一、合同的变更和终止

除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形，以及任何人发现乙方存在虚假或侵权行为导致合同无法签订外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

## 十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，一经发现，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总金额10%的违约金。

## 十三、争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向甲方所在地人民法院起诉；

2.合同关系续存期间，甲乙双方发生的诉讼、仲裁等纠纷或被第三人起诉或申请仲裁的（包括但不限于甲方作为被告、被申请人、第三人、证人等），发生的诉讼费、仲裁费、差旅费、律师费、鉴定费、公证费、保全费、保全担保费等相关费用由过失方承担。

## 十四、诚实信用

乙方应诚实信用，做出诚实信用服务承诺，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

## 十五、合同生效及其他

1.本合同自双方法定代表人或授权代理人签字、盖章之日起生效。

2.如在合同履行过程中甲方发现乙方虚假承诺或者围标串标等情形，对甲方依本合同享有权利或承担义务造成实质性影响致使合同目的不能实现的情形，甲方有权提前终止本合同，乙方将全部承担由此造成的损失以及一切的法律后果。

3.本合同自双方法定代表人或委托代理人签字签章后生效， 至合同条款履行完毕时终止。

4.本项目项下基于甲方需求所开发所形成的相关成果、模型和技术文档归属甲方，甲方拥有知识产权及永久使用权。乙方不得以任何方式提供给第三方使用。一经发现，乙方将全部承担由此造成的损失以及一切的法律后果。

5.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议。

6.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。

7.附件：

（1）《货物技术规格参数》；

（2）《项目预验收标准一览表》；

（3）《项目验收标准一览表》。

甲方（公章）：云南能源职业技术学院

法定代表人签字：

委托代理人签字：

开户银行：

账 号：

地 址：曲靖市职教中心文苑北路8号

电 话：

日 期：

乙方（公章）：

法定代表人签字：

委托代理人签字：

开户银行：

账 号：

地 址：

电 话：

日 期：

附件一 货物技术规格参数

第七章 投标文件参考格式

云南能源职业技术学院智能化矿井多源数据数智共享平台建设项目

投 标 文 件

项目编号：YNZC2026-G1-01288-YNYS-0017

投标人全称：		      	 		  	（电子签章）

法定代表人：		              	（签名或签章）

公司地址：

联系人：                 联系电话：

日期：      年     月     日

★开标（唱标）一览表

项目名称：

| 1 | 投标总报价（元） | 小写： 大写： |
| --- | --- | --- |
| 2 | 交货期承诺 |  |
| 3 | 质量承诺 |  |
| 4 | 投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起算 日历天。 |
| 5 | 备注 |  |

注：1.此表应放于投标文件封面后第一页。

2.投标总报价超过采购项目预算金额的，按无效标处理。

投标人全称：               （电子签章）

法定代表人：             （签名或签章）

日  期：      年     月      日

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号、制造商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 价（总价）小写： 合 价（总价）大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.分项报价表中的总价必须与开标（唱标）一览表中的总报价一致。

2.总价超过采购预算金额的，按无效响应处理。

投标人全称：               （电子签章）

法定代表人：             （签名或签章）

日  期：      年     月      日

## 目  录

第一部分 资格审查及符合性审查部分

一、法定代表人身份证明书

二、法定代表人授权委托书（若有）

三、投标人资格条件承诺函

四、关于系统对接功能及违约责任的专项承诺书

第二部分 商务部分

一、投标人基本情况表

二、类似业绩

三、售后服务

第三部分 技术部分

一、技术指标响应表

二、项目实施方案

三、现场演示方案

第四部分 其他部分

一、中小企业声明函（若有）

二、监狱企业证明文件（若有）

三、残疾人福利性单位声明函（若有）

四、关于符合本国产品标准的声明函（若有）

五、投标人认为重要的其他资料

## 第一部分 资格审查及符合性审查部分

一、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：           年龄：         职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

后附法定代表人身份证扫描件。

特此证明。

投标人全称：              （电子签章）

年       月        日

二、法定代表人授权委托书（若有）

本授权书声明：  (投标人全称) 的法定代表人，代表本单位授权（委托代理人姓名）为本单位合法代理人，就贵方组织的有关 （项目名称）（项目编号：   ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

本委托书期限，自    年    月   日起到    年    月   日止。

授权代表无转委托权，特此委托。

后附代理人身份证扫描件，并加盖投标人电子公章。

投标人全称：                       （电子签章）

法定代表人：                   （签名或签章）

法定代表人身份证号码：

代理人：                  （签名或签章）

代理人身份证号码：

日      期：      年     月     日

★三、投标人资格条件承诺函

我方   （投标人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，具体包括：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形；

7.在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述承诺的真实性负责，接受社会公众监督，如需检查核验，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。如有虚假，愿依法承担相应责任。

特此承诺。

投标人全称：                  （电子签章）

法定代表人：                （签名或签章）

日  期：      年     月      日

★四、关于系统对接功能及违约责任的专项承诺书

致：云南能源职业技术学院

本单位已充分研读本项目招标文件全部内容，清晰知悉本项目新建系统需与采购人现有【煤矿智能化数据应用管控平台】完成互联互通、数据交互对接相关全部要求，自愿作出如下不可撤销、具有法律约束力的专项承诺：

一、对接功能专项承诺

1.本单位承诺，所投全部硬件设备、软件系统、安全管控平台及集成实施方案，均具备标准化开放接口、通用合规通信协议与规范数据字段，完全适配采购人现有【煤矿智能化数据应用管控平台】技术架构。

2.保证项目实施完成后，可实现两个系统间多源数据实时采集、稳定传输、安全交互、合规存储与智能分析，全面满足招标文件约定的全部业务功能与技术指标要求，保障整体业务正常闭环运行。

二、双方责任清晰界定承诺

1.采购人责任：负责依规提供现有平台公开可用的接口文档、标准通信协议、基础数据格式说明，开放必要合规的调试权限与测试环境，配合开展联调联试工作。

2.本单位责任：严格依据采购人提供的标准资料完成适配开发、配置调试、数据映射、安全加密对接、全流程联调；因我方技术方案缺陷、产品选型不兼容、配置错误、实施运维不当、调试不到位等自身原因造成对接失败、功能缺失、数据异常的，由我方全权负责整改、优化、更换设备及系统配置，承担全部相关费用。

三、违约处理自愿履约承诺

若因本单位自身原因，导致项目竣工验收阶段仍无法完成约定对接功能、核心数据业务无法正常运行，且在采购人限定合理整改期限内，经多次优化调试仍达不到招标及合同约定标准的：（1）本单位自愿承担采购人由此产生的合法直接经济损失（含必要整改差价、合理工期延误损失、合规第三方调试费用等），不主张超额、无理免责抗辩；（2）如需对不合格设备、不兼容系统进行拆除、更换、整改迁移，全部人工、材料、施工、清运及场地复原费用均由本单位全额承担，无条件配合采购人完成整改落地。

本承诺仅针对我方自身履约过错承担责任；因采购人现有平台原生底层故障、架构重大变更、未提供约定对接资料、私自改动系统配置等非我方原因导致对接异常的，不属于我方违约范畴，双方友好协商处置。

四、其他补充承诺

本承诺书为投标文件实质性组成部分，与投标文件、后续中标合同具有同等法律效力；本承诺一经加盖公章及法定代表人签章或签字，永久有效，不得单方撤销、变更或无效抗辩。

投标人全称：                  （电子签章）

法定代表人：                （签名或签章）

日  期：      年     月      日

## 第二部分 商务部分

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

二、类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 委托单位名称 | 交货期 | 委托单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：证明材料附表后。

三、售后服务

由投标人根据采购需求、评审标准，结合自身情况自行编写。

## 第三部分 技术部分

一、技术指标响应表

项目名称：

| 产品 名称 | 品牌、型号 | 招标文件技术参数及要求 | 投标对应技术参数及性能指标 | 响应程度 | 标注环保产品/节能产品 | 相应证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表要求：

1.表格中“响应程度”一列，投标人只能如实填写“满足”、“正偏离”或“负偏离”。投标产品满足招标文件要求的，填写“满足”；高于招标文件要求的，填写“正偏离”，低于招标文件要求的，填写“负偏离”。

2.请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“第三章 采购需求”中的技术要求真实填写该表，投标对应技术参数及性能指标栏中对应的参数有“正偏离”或“负偏离”的须用红色字体及下划线标记出来。

3.投标人须填写所投产品品牌及型号，不填写品牌及型号视为负偏离。

4.须逐条精准填写证明材料页码，出现下列情形之一的视为负偏离：①未逐条精准填写证明材料页码(例如：出现证明材料见P60至80页，类似不精准页码标示)；②所填页码不精准、混乱，导致找到页码与参数不匹配；③相应参数证明材料不清晰、模糊不能辨认。

5.证明材料附后。

投标人全称：                  （电子签章）

法定代表人：                （签名或签章）

日  期：      年     月      日

二、项目实施方案

三、现场演示方案

由投标人根据采购需求、评审标准，结合自身情况自行编写。

## 第四部分 其他部分

一、中小企业声明函（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  工业  ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  工业   ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、监狱企业证明文件（若有）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件的投标人须提交，符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。

注：投标人若没有监狱企业证明文件，此处填 “非监狱企业”。

三、残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

四、关于符合本国产品标准的声明函（若有）

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1.(产品名称1)1，生产厂为 (厂名) 2,厂址为 (生产厂址) 。 (产品名称1) 的中国境内生产的组件成本占比≥ (规定比例) 3。 (产品名称1) 的 (关键组件) 4在中国境内生产。 (产品名称1) 的 (关键工序) 5在中国境内完成。

2.(产品名称2) ，生产厂为 (厂名) ,厂址为 (生产厂址) 。 (产品名称2) 的中国境内生产的组件成本占比≥ (规定比例) 。 (产品名称2) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

......

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：   年   月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

五、投标人认为重要的其他资料

投标人自行编写