★1.整体要求提供国6及以上排放标准同类型同配置整车产品符合工信部公告或《承诺函》承诺其交车时提供国6整车产品符合工信部公告，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车选用底盘性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、整车性能符合GB7956.2-2014《消防车第2部分：水罐消防车》标准要求；消防泵性能符合GB6245-2006《消防泵性能要求及试验方法》的规定。整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。投标过程中，投标方案响应文件严禁照抄招标文件，投标文件响应要详细,具体性能指标响应要明确,严禁模糊处理;相关配置及附件要给出详细列表说明性能、配置数量等:投标文件应给出详细设计方案(如设计图纸、效果图、实物照片等)。投标响应文件照抄招标文件的、相关技术性能模糊化处理的视为未实质性响应招标文件。投标文件应提供整车易损易耗零备件清单、品牌型号、单价，不包含在投标总价之内。

★2.投标时提供投标产品工信部，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能上装性能须符合国家相关标准要求，投标时须提供型式试验合格的检验报告或自愿性产品认证证书(提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章):车辆须列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》。

★3.交付的车辆必须按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》(应急消[2019]76号)要求涂装。

★4.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。

★5.驾驶室显著位置黏贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。

★6、车辆必须安装 360全景行车记录仪辅助系统:系统应可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360°全景影像。系统配备不小于9寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥256G:行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达。

★7.车辆交付时，投标人所提供的车辆排放标准必须符合国家相关政策要求

★8.投标人所提供的消防车辆在交付时应配合广西消防救援总队物联网系统连接要求，提供相应的总线连接解决方案。

基本参数

2.技术要求

2.1车辆底盘

2.1.1选用国产品牌底盘，底盘须适用于消防车改装。

2.1.2外形尺寸：长×宽×高≤6900mm×2400mm×3100mm。

2.1.3驱动形式：4×2。

2.1.4发动机：柴油发动机，发动机功率≥95kW，尾气排放不低于国6排放标准。

2.1.5驾驶室：四门双排座驾驶室，可乘坐≥6人，后排座椅靠背处设置6.8L—9L空气呼吸器支架，符合人体工程学原理。

2.1.6取力器：电控气动。

2.2消防泵

2.2.1额定压力≥1MPa，额定流量≥40L/s@额定工况时。

2.2.2真空泵最大真空度≥85kPa，吸水深度≥７米，引水时间≤40秒。

2.3消防炮：额定流量≥30L/s@额定工况时，射程（水）≥45m。水平旋转角度：360°；俯仰角度：-15°～+60°。

2.4水罐及管路系统

2.4.1罐体载液量≥3000L。

2.4.2罐体采用不锈钢材质，钢板厚度≥4mm，内设纵、横防荡板，设置人孔、溢流口、液位传感器及排放余液口。

2.4.3外吸口1个，形式为DN125卡式吸水口，同时设置泵往罐注水管路，可通过水泵直接向罐内注水。

2.4.4注水口1个，形式为带手动控制阀的DN65卡式雌接口。

2.4.5出水口2个，形式为带手动控制阀的DN65卡式雌接口。

2.5控制仪表包括压力表、真空表、转速表、液位计等，并在显目位置设有中文操作流程图及永久性标识、标牌等。

2.6车厢及卷帘门

2.6.1器材厢内设有高强度铝合金器材架及固定魔术贴绑带，能根据客户要求灵活布局。

2.6.2车顶部设置一套多功能拉梯架，可放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯。

2.6.3器材厢门采用优质铝合金材料卷帘门，所有卷帘门钥匙可通用，器材箱内均配备LED照明灯。

2.7电气系统

2.7.1车头前顶部设置长排式警灯，两侧及尾部设置频闪灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。

2.7.2上装后部安装探照灯1个，顶部左右两侧装有LED照明灯2个。

3.其他要求

3.1交付的车辆必须按照消防救援局关于消防救援车辆外观制式涂装最新要求涂装。

3.2所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。

3.3驾驶室显著位置粘贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。

3.4车辆必须安装360º全景行车记录仪辅助系统：系统应可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360º全景影像。系统配备不小于9英寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥256G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达，可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。

3.5随车器材

3.5.1  65口径多功能水枪2支、50口径多功能水枪2支

3.5.2  65直流水枪2支

3.5.3 20-65-20型消防水带10盘、20-50-20型消防水带10盘

3.5.4 20-80-20消防水带10盘

3.5.5吸水管（每根2m）4根

3.5.6地上消火栓扳手1把

3.5.7气阀应急手动扳手1套

3.5.8 卡式80转65×3分水器1个、卡式65转50×2分水器1个，卡式50止水器2个

3.5.9水带挂钩8个

3.5.10护带桥2件

3.5.11滤水器1个

3.5.12水带包布8个

3.5.13吸水管扳手2把

3.5.14异径接口DN65卡式雄接口转DN80卡式雌接口2个，DN65卡式雌接口转DN65卡式雄接口2个，DN125卡式雌接口转大于DN100螺纹式1个

3.5.15铁锹1把

3.5.16尖斧1把

3.5.17铁铤1支

3.5.18  8kg手提式ABC干粉灭火器1具

3.5.19两节梯1把

3.5.20车用三角警告牌1个

3.5.21集水器1个

3.5.22橡皮锤1个

3.5.23可充电式手提照明灯2个

★3.6质保期不低于5年