- 泡沫消防车

- 1.整体要求

- 提供国6及以上排放标准同类型同配置整车产品符合工信部公告或《承诺函》承诺其交车时提供国6整车产品符合工信部公告，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车选用底盘性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、整车性能符合GB7956.3-2014《消防车第3部分：泡沫消防车》标准要求；消防泵性能符合GB6245-2006《消防泵性能要求及试验方法》的规定。整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。投标过程中，投标方案响应文件严禁照抄招标文件，投标文件响应要详细具体性能指标响应要明确,严禁模糊处理；相关配置及附件要给出详细列表说明性能、配置数量等;投标文件应给出详细设计方案(如设计图纸或效果图、实物照片等）。投标响应文件照抄招标文件的、相关技术性能模糊化处理的视为未实质性响应招标文件。投标文件应提供整车易损易耗零备件清单、品牌型号、单价，不包含在投标总价之内。

- 22.投标时提供投标产品工信部，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能、上装性能须符合国家相关标准要求。

- ▲3.交付的车辆必须按照《消防数援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》(应急消[2019]76号)要求涂装。

- ▲4.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。

- ▲5、车辆必须安装360°全景行车记录仪辅助系统:系统应可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360°全景影像。系统配备不小于9寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪适配≧512G的存储卡;行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达,可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互，系统可随时调取摄像头实时影像。

- (一)整车主要技术参数

- 1.1外廓尺寸:长×宽×高≤13000×2600×4000mm;

- ▲1.2发动机功率:≥400kW;

- 1.3满载总质量:允许满载总质量≥38000kg;

- 1.4消防罐总载液量:≥22000L，水罐≥18000L，泡沫罐≥4000L;

- ▲1.5消防泵流量:≥10000L/min;

- ▲1.6消防炮流量:≥7800L/min;

- 1.7比功率：≥9kW/t

- (二)各项部件要求:

- ▲1.国内知名底盘

- 1.1 驱动形式:8X4:

- 1.2发动机:国产直列6缸高压共轨柴油发动机:

- ▲1.3额定功率/转速:≥400 kW（1700r/min），排量≥12L;

- 1.4最大输出扭距/转速:≥2500 Nm（800～1600r/min）;

- 1.5排放达到国六排放标准。

- 1.6燃油箱:≥300升铝合金燃油箱带油水分离器:

- 1.7驾驶室:电动液压可倾翻式双门驾驶室:舒适型(悬挂)司机座椅1+1，且前排座椅均装置安全带:电动视镜，电加热主后视镜及广角镜，前望地镜，侧望地镜，遮阳板、驾驶室内电源总开关:配备两把钥匙:驾驶室暖风系统，空调系统。

- 1.8制动系统:ABS制动防抱死装置:配有EBS电控制动系统及ESP电子车身稳定系统。

- 1.9最高车速：≥85km/h(电子限速≥85)

- 1.10轴距：≤2000+4600+1500mm

- 1.11变速箱：国产手动全同步变速箱，档位数量≥12个

- 1.12前桥/后桥许用载荷：≥44000kg（9000+9000+13000+13000kg）

- 1.13发电机：≈28V/3080W

- 1.14蓄电池：≥2×12V/180Ah

- 1.15轮胎：前轮规格：385/65R22.5（4只）（厂家可根据实际情况适当调整）

- 1.16后轮规格：315/80R22.5（8只）（厂家可根据实际情况适当调整）

- 1.17备胎规格：385/65R22.5（1只）（厂家可根据实际情况适当调整）

- 1.18行车制动型式：双回路气压制动；

- 1.19驻车驻动型式：弹簧储能断气制动；

- 1.20辅助制动型式：发动机排气制动；

- 1.21消防车安装火场通信车载台（交货前要与用户单位对接），驾驶室车载电台的电源预留接口、逆变器、排插，便于操作，还需配备GPS 定位、无线通信车载台(能与支队对讲机通信)

- 1.22驾驶室准乘人数：2+4	双排驾驶室，所有座位安装安全带，后排四个座椅均配有满足6.8L和9L人性化空呼背架并设置面罩放置区，背架锐边均设有包裹保护防止人员乘坐碰撞受伤。

- 2.消防罐

- 2.1 材料:304不锈钢或同等以上材质:底板厚度≥5mm、侧板厚度≥4mm，顶板及隔板≥3mm;

- 2.2消防罐载液量:≥22000L，体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。罐顶采用防滑处理。

- 2.3 固定方式:罐体采用浮动式固定方式，减小罐体冲击力，保证罐体安全。

- 2.4水罐:载水量≥18000L，安装电子液位计，罐顶设直径不小于400mm人孔1个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过1kg时自动泄压，人孔盖涂绿色

- 2.5泡沫:载泡沫量≥2吨。设直径不小于400mm人孔1个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过1kg时自动泄压，人孔盖涂黄色。

- 2.6车顶有2个带锁翻盖器材箱，每个器材箱长宽高≥4000mm×400mm×350mm

- 3.水泵

- 3.1 品牌:国际知名进口消防泵

- 3.2 流量:≥10000 L/min

- 4.真空泵

- 4.1电动真空泵:DC24V；

- 4.2真空度≥85kPa:吸水深度≥7米:引水时间≤100秒。

- 5.消防炮

- 5.1品牌:国际知名进口水、泡沫两用电遥控消防炮:

- ▲5.2流量:流量≥7800L/min:

- 5.3回转角:≥270”;

- 5.4盞藿田 俯仰角≤-7°~≥+45°:

- 5.5 无线遥控操作距离:≥150m，可手动操作

- 6.泡沫比例混合系统:

- 6.1全自动B类泡沫比例混合系统:混合比:1%-10%，手动泡沫调节等功能

- 7.消防管路

- 7.1管路材质:铝合金或同等以上材质

- 7.2水路控制:电控气动

- 7.3控控制面板位置:车体后侧

- 8.消防接口

- 8.1车体后侧设置3个DN150接口，带手动阀配闷盖

- 8.2车体两侧各3个DN80水枪接口，带手动球阀

- 8.3车体中部两侧共设8个外注水接口，配闷盖

- 8.4车体左侧设1个DN50外注泡沫接口，带手动球阀

- 8.5车体左侧设1个DN50 泡沫罐排污口，带手动球阀

- 8.6车体右侧设1个DN40水罐排污接口，带手动球阀

- 8.7车体右侧设1个DN80外吸泡沫口，带气动蝶阀

- 8.8消防控制面板:整体开模控制面板，圆形指针水压表，圆形指针真空表，带≥10 寸液晶显示屏，电源、启动、照明、取力、真空泵、油门+、油门-为整体式防水按键，急停按键为独立醒目蘑菇头按键。

- 8.9显示器界面:界面为消防系统动态图，可指示水罐和泡沫罐的液位阀门开启情况、水泵压力、流量等，并带有中文故障诊断、工厂设置功能。

- 9.车身

- 9.1车身骨架:全铝合金或同等以上材质框架:

- 9.2车身围板:粘帖铝合金平板;

- 9.3器材箱/工具箱:铝型材框架，带锁。

- 9.4车身颜色:驾驶室、罐体、围板外表面为消防红

- 9.5车身围板:采用全铝合金或同等以上材质材料。

- 9.6上下车梯:车辆尾部右侧设置铝合金上下车梯，方便上下车顶

- 9.7拉梯架:车顶设自动装卸拉梯支架，可同时放置二节拉梯、15米金属拉梯

- 9.8车尾设两只对地LED照明灯，车身环绕配置LED照明灯，可在驾驶室及车尾部控制面板一键操作。

- 9.9车辆前后需安装防撞梁

- 9.10车辆尾部安装防水LED屏，可根据客户需求自行导入滚动字幕，尺寸1500mm×400mm（±50mm）

- 10、器材箱

- 10.1结构:全铝合金或同等以上材质结构;内饰板为铝合金板

- 10.2卷帘门:采用铝合金或同等以上材质卷帘门，密封性好，音低，外形美观。设置按钮式加拉杆条锁，所有卷帘门通用一把钥匙。各卷帘门带随门开关的LED照明灯条，并于驾驶室内设置卷帘门打开状态警告灯(门未关时灯亮)

- 10.3后尾门:后尾门采用大幅面上翻门:带气弹簧

- 10.4器材厢布置:采取人体工程学原理，器材固定布置紧凑、合理，器材存取方便，器材箱带自动照明，设有排水槽。

- 10.5自动充电装置:车厢安装有自动充电装置，可使用220V市电充电，发动机启动时自动脱离。

- 10.6器材箱可放置6具备用气瓶

- 电气系统

- 11.1操作及控制：车身后部集中操作控制带发动机启停，高亮液晶主控制屏，可实时监测系统运行参数，支持一键出水灭火作业自动控制

11.2水泵取力操作：在驾驶室和泵房操作面板上均可操作，设有取力指示灯

- 11.2.1型式：原装夹心全功率取力器

- 11.2.2取力操纵方式：电控气动

11.2.3位置：位于离合器与变速箱之间

- 11.3警灯警报器系统：驾驶室顶有一个红色长排LED警灯

- 11.4车身左右上部：红色频闪警灯

- 11.5警灯警报器：在驾驶室内集成操作，具备消防警报声、警笛声、对外喊话等功能

- 11.6灯光照明系统：车身左右上部LED工作照明灯

- 11.7车尾顶部：LED场地照明灯

- 11.8接插件：采用防水性能达到IP67的接插件

- 11.9水泵取力操作：在驾驶室内操作，设有取力状态指示灯

- 12、随车文件(中文纸顾材料+电子材料)

- 12.1底盘使用说明书(含维修、保养内容)

- 12.2底盘维修手册

- 12.3底盘质量保修卡

- 12.4消防车使用说明书(含维修、保养内容、附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址、配操作演示示范光盘3份、电子版1份、附管路系统、气动系统、电路配线图3份、电子版1份)

- 12.5车辆电气原理图

- 12.6消防车跟踪服务卡

- 12.7发动机号码拓印件

- 12.8底盘号码拓印件

- 12.9底盘合格证

- 12.10消防车整车合格证

- 12.11消防车消防器材清单

- 12.12消防车交接清单

- 12.13整车产品工信部公告复印件

- 11随车器材

| - 序号 | - 代号/规格 | - 名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 20-65-20 | - 消防水带（卡式） | - 10 | - 盘 |
| - 2 | - 20-80-20 | - 消防水带（卡式） | - 10 | - 盘 |
| - 3 |  | - 开关直流水枪（卡式雄） | - 4 | - 支 |
| - 4 |  | - 直流开花水枪（卡式雄） | - 4 | - 支 |
| - 5 |  | - 异型快速接口（内扣转螺纹） | - 2 | - 个 |
| - 6 |  | - 吸水管（卡式） | - 4 | - 根 |
| - 7 |  | - 吸水管扳手 | - 2 | - 把 |
| - 8 |  | - 滤水器（卡式） | - 1 | - 只 |
| - 9 |  | - 集水器（卡式转80雄） | - 1 | - 个 |
| - 10 |  | - 三分水器（卡式雄分雌） | - 1 | - 个 |
| - 11 |  | - 异型接口 | - 4 | - 个 |
| - 12 |  | - 异径接口 | - 4 | - 个 |
| - 13 |  | - 水带护桥 | - 4 | - 个 |
| - 14 |  | - 水带包布 | - 6 | - 件 |
| - 15 |  | - 水带挂钩 | - 6 | - 件 |
| - 16 |  | - 地上消火栓扳手 | - 1 | - 件 |
| - 17 |  | - 地下消火栓扳手 | - 1 | - 件 |
| - 18 |  | - 灭火器 | - 1 | - 具 |
| - 19 |  | - 15米金属拉梯 | - 1 | - 把 |
| - 20 |  | - 6米拉梯 | - 1 | - 把 |
| - 21 | - 20-50-20 | - 消防水带 | - 10 | - 盘 |
| - 22 | - 65转50×2 | - 卡式分水器 | - 2 | - 个 |
| - 23 | - 50型 | - 卡式止水器 | - 2 | - 个 |
| - 24 | - 50型 | - 多功能水枪 | - 2 | - 个 |