多节臂举高喷射消防车

- ★1.整体要求：提供国6及以上排放标准同类型同配置整车产品符合工信部公告或《承诺函》承诺其交车时提供国6整车产品符合工信部公告，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车选用底盘性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、整车性能符合GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》标准要求；消防泵性能符合GB6245-2006《消防泵性能要求及试验方法》的规定。整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。投标过程中，投标方案响应文件严禁照抄招标文件，投标文件响应要详细具体性能指标响应要明确,严禁模糊处理；相关配置及附件要给出详细列表说明性能、配置数量等;投标文件应给出详细设计方案(如设计图纸或效果图、实物照片等）。投标响应文件照抄招标文件的、相关技术性能模糊化处理的视为未实质性响应招标文件。投标文件应提供整车易损易耗零备件清单、品牌型号、单价，不包含在投标总价之内。

- 2.投标时提供投标产品工信部，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能、上装性能须符合国家相关标准要求。

- ▲3.交付的车辆必须按照《消防数援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》(应急消[2019]76号)要求涂装。

- ▲4.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。

- ▲5、车辆必须安装360°全景行车记录仪辅助系统:系统应可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360°全景影像。系统配备不小于9寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪适配≧1T存储卡，行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达,可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互，系统可随时调取摄像头实时影像。

- 有上下车互锁功能，当支腿展开调平并支撑可靠之前，臂架(梯架)不能运动，肾架(梯架)未收回到支撑托架之前,下车支腿不能收回.上下车互锁功能应自动实现。

- 7.选装要求

- 7.1底盘：国际进口知名品牌

- 7.2驱动形式：10×4

- 7.3消防泵：国际进口知名品牌

- 7.4消防炮：国际进口知名品牌

- 7.5泡沫系统：国际进口知名泡沫系统 全自动B类泡沫比例混合器

- 7.6载液量：≥2000L水+2000L泡沫

- 7.7臂架：六节折叠臂

- 7.8支腿：X型，智能支腿（自动展开调平，自动回收）

- 7.9液压系统：原装一线品牌变量泵+比例阀负载敏感系统

- 7.10控制系统：基于CAN总线的智能控制系统

- 7.11水路系统：大流量、低损失铝合金+不锈钢全硬管系统

- 7.12车身：轻质防腐、阳极氧化铝合金防腐车身骨架+蒙皮

- 7.13车辆前后需安装防撞梁

- 8主要技术参数

- 8.1外形尺寸

- 8.1.1长×宽×高：≥12000×2500×3500mm

- 8.1.2支腿最大横向跨距：≥9000（前）×12000（后）mm 尺寸偏差≤±1%

- 8.1.3支腿最大纵向跨距：≥11000mm 尺寸偏差≤±1%

- 8.1.4支腿最小展开跨距：≤4000mm	尺寸偏差≤±1%

- 8.2工作性能参数

- 8.2.1最大工作高度：≥50m

- 8.2.2最大工作幅度：≥45m

- 8.2.3支腿展开最小跨距且安全条件下，最大展开工作幅度：≥28m

- 8.2.4臂架额定载荷：≥200kg

- 8.2.5臂架组合动作时间：≤180s

- 8.2.6支腿调平时间：≤40s

- 8.2.7最大允许风速：≤12.5m/s（6级）

- 8.3行驶及动力性能参数

- 8.3.1满载质量：≥50000	kg

- 8.3.2发动机净功率：≥390kW

- 8.3.3驾驶室准乘人数：2人

- 8.3.4排放标准：国六

- 比功率：≥7kW/t

- 8.4消防性能参数

- 8.4.1消防泵最大流量：≥10000L/min，1.00MPa 车辆外吸水或罐供水工况

- 8.4.2整车额定流量：≥6000L/min，1.5MPa	臂架最大工作高度时流量

- 8.4.3消防炮最大流量：≥78000L/min，0.5MPa	消防炮试验工况

- 8.4.4水罐容量：≥2000L

- 8.4.5泡沫罐容量：≥2000L

- 8.4.6消防炮额定射程：≥80（水）/75（泡沫）m

- 8.4.7最大灭火半径：≥120m

- 8.4.8消防炮回转角度：-30°~+30°

- 8.4.9消防炮俯仰角：-90°~+30°

- 9底盘

- 9.1底盘型号：国际知名进口品牌10×4

- 9.2驱动形式：10×4

- 9.3发动机型号/型式：进口直列水冷涡轮增压，中冷，电子控制燃油喷射发动机

- 9.4发动机功率：额定功率≥400Kw / 净功率≥390kW

- 9.5发动机扭矩：≥2550Nm/（1400rpm）

- 9.6发动机控制：电子控制燃油喷射发动机，巡航定速控制系统，车辆运行实时监控系统

- 9.7最高车速：≥80km/h（底盘电子限速）

- 9.8轴距：≤2000+4500+1500+1400mm

- 9.9排放：国六

- 9.10变速箱：自动换挡变速箱，≥12个档位

- 9.11驾乘室：乘员2人，电动液压可倾翻式双门低顶驾驶室，12英寸高像素动态仪表显示

9.12主副驾：舒适性气悬可调座椅，收音机，双蓝牙单USB，驾驶室自动冷暖空调，中央门锁，电动门窗，电动后视镜，电加热主后视镜及广角镜，前望地镜，侧望地镜，遮阳板，安全带，驾驶室内电源总开关，驾驶室内设备为原底盘厂标配(含空调)，包括:驾驶员气总可调座椅:副驾驶员可折叠座椅，靠背角度可调驾驶侧和副驾驶侧电动门窗:上车踏板照明灯:收音机显示器(带USB接口)，驾驶及乘员室环保空调系统:暖风及除霜系统;粉尘过滤器;电脑控制仪表盘,图表式显示系统，仪表语言:中文，仪表板显示亮度调节，车载诊断系统。液晶显示倒车装置、中文触摸导航系统等

- 9.13消防车安装火场通信车载台（交货前要与用户单位对接），驾驶室车载电台的电源预留接口、逆变器、排插，便于操作，还需配备GPS 定位、无线通信车载台(能与支队对讲机通信)

- 9.14三四五桥：三四五桥为空气悬挂，具备底盘升降功能

- 9.15电气系统：发电机：≥28V/150A

- 9.16蓄电池：≥2×12V/225Ah

- 9.17燃油系统：容积：≥300L铝合金油箱带油水分离器，≥48L尿素罐

- 9.18制动系统：制动操作：压缩空气式，前后桥独立双回路，盘式制动，驱动桥安装感载阀，钢制储气罐，空气干燥罐和制动消音器，自动制动调节，带防抱死功能（ABS）/电控制动系统（EBS）/电子车身稳定系统（ESP）/驱动防滑系统（TCS）

- 9.19驻车制动：弹簧加载驻车制动作用于后桥

- 9.20辅助制动：发动机缸内制动缓速装置（VEB+）

- 9.21轮胎：无内胎子午线轮胎

- 9.22前轮：385/65 R22.5 （厂家可根据实际情况适当调整）

- 后轮：315/80 R22.5 （厂家可根据实际情况适当调整）

- 备胎：315/80 R22.5（厂家可根据实际情况适当调整）

- 9.23变速箱：全同步变速箱

- 10.取力装置

- 10.1型式

- 消防泵取力器：全功率断轴式取力

- 液压泵取力器：底盘原装自带，机械式

- 10.2取力操纵方式：电子控制

- 位置：消防泵取力器位于发动机和后桥传动轴之间 液压泵取力器位于变速箱右下部

- 11上装要求

- 臂架节数：≥6节

- 臂架主材料：超高强钢或其他强度以及性能优于高强度钢的材料

- 臂架型式：折叠臂

- 末节臂架工作角度范围：末节臂架工作角度为-90°-0°（臂架五六成直线状为 0°），末节臂架基本臂可倒钩，动作灵活无死角

- 臂架操作方式：使能开关+手柄无级控制；电控强制操作；手动强制操作

- 臂架水泵联动：可联动，灭火时每节臂架可任意动作，且不影响流量

- 配置2.5MPa高压供水臂架管道，其末端设置外接口，可通过臂架伸入高层建筑，可迅速建立外部与高层建筑内部的供水干线

- 转台：±360º连续回转

- 型式：X型（前伸缩，后摆动）

- 支腿操作方式：自动展开调平和自动收拢；电控+手动式；手动强制式

- 横向跨距（前后）：≥9000mm（前）×12000mm（后）×11000mm（纵）

- （尺寸偏差≤±1%）

- 最小展开跨距：≤4m

- 任意支撑：带任意支撑核心技术，支腿在任意展开宽度下支撑时，臂架均可展开进行灭火工作，不受场地限制

- 12水路系统

- 消防炮型号：国际知名进口品牌

- 消防泵型号：国际知名进口品牌

- 泡沫系统：进口泡沫系统 全自动B类泡沫比例混合器

- 消防泵最大流量：≥10000L/min，1MPa	车辆外吸水或罐供水工况

- 整车额定流量：≥6000L/min	臂架最大工作高度时流量

- 消防炮最大流量：≥7800L/min，消防炮试验工况

- 消防炮型式：电动控制消防炮、可实现水平回转、俯仰和改变水流形状

- 水罐容量：≥2000L

- 泡沫罐容量：≥2000L

- 罐体材质：优质304不锈钢, 底板厚度≥5mm，侧板厚度≥4mm，其余≥3mm

- 臂架管道承压能力：≥2.5MPa

- 其余水管：大流量、低损失铝合金+不锈钢全硬管系统

- 13电气系统

- 控制系统：基于CAN总线的智能控制系统（控制器+显示屏+控制程序）

- 操作台：手持遥控台

- 13.1车辆尾部操作面板

- 操控方式：近控：30-50米有线，配备30-5050米专用电缆卷筒

- 遥控：≥150米无线，近控:≥50m有线

- 屏幕：工业级显示屏，坚固、防水抗震，适应高低温环境等恶劣的工作环境

- 高亮度液晶彩色显示屏，位于车辆尾部操作面板

- 高亮度液晶彩色显示屏，位于手持遥控台

- 灯光照明系统：臂架顶端带一个LED探照灯≥20000lm

水炮末端摄像头：末端摄像头为红外定焦摄像头，随水炮转动，防爆、防水、防尘、防腐蚀:自动视频存储，48小时连续存储器，车尾视频显示，≥12寸高清液品显示屏，高清分辨率符合相关标准；遥控器视频显示，≥7寸高清液晶显示屏，分辨率符合相关标准

- 臂架：配置高亮度照明灯

- 器材箱：配置照明灯

- 支腿：配置警示灯 配置照明灯用于照射支腿支撑底面

- 警灯警报器系统：驾驶室顶一个红色长排LED警灯

- 车身：左右上部长方形红色频闪警灯

- 车尾：左右方形红色频闪警灯

- 警灯警报器：在驾驶室内集成操作 警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能，功率200瓦

- 电缆及接插件：采用防水性能达到IP67的一线品牌接插件（采用一线品牌电缆）

- 自动分离式充电装置：可使用220V市电对蓄电池充电，消防车启动时充电插头自动脱落

- 倒车辅助系统：带倒车雷达、倒车摄像头和驾驶室内显示器

- 臂架智能操作：臂架一键展开到预设状态 一键任意姿态回收到行驶状态

- 视频监控系统：红外摄像头，随炮头联动，48小时火场监控录像

- 支腿任意支撑：支腿任意支撑控制技术，支腿在任意展开跨距下支撑时，臂架按对应幅度展开进行灭火工作，不受场地限制

- 14.安全保护系统

- 臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速

- 臂架限幅保护：根据不同的支腿支撑位置，程序自动限制臂架在允许的工作姿态下运动

- 臂架回转限位保护：当臂架回转到短支腿侧时切断往危险方向的回转动作

- 回转缓冲保护：回转突然停止，系统能够有效实现缓冲

- 回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准

- 车身防碰撞：臂架在小角度变幅回转时，为了防止梯架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转

- 上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作

- 应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿

- 支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人

- 软腿保护：当臂架在动作过程中，若支腿出现离地，自动声光报警，并只允许臂架向安全方向运动

- 支腿未缩提示：如支腿未缩到位，光自动报警，防止行车发生事故

- 水路超压保护：当水炮入口压力超过额定值时，报警并限制发动机继续加速。水路超过压力时，安全阀自动泄压溢流

- 水罐涨罐保护：除了设置足够大孔径的溢水口，还设置罐口压力溢流装置，水罐补水时，防止意外超压

- 发动机限速：臂架动作时，自动限制发动机转速；当水泵工作时，防止水路超压或水泵超速，自动限制发动机转速

- 超风速报警：当风速超过12.5米/秒时，声光自动报警

- 卷帘门未关提示：如卷帘门未关，声光自动报警，防止行车发生事故

- 滤芯堵塞保护：滤芯堵塞时，光报警提示

- 液压油超温保护：温度超高时，自动启动散热器，防止油温过高

- 15.液压系统

- 液压系统：原装一线品牌变量泵+比例阀负载敏感系统

- 系统最大压力：≥35MPa

- 臂架操作阀：原装一线品牌，液压先导高性能电磁比例阀

- 臂架动作时：发动机转速自动调节

- 支腿阀：原装一线品牌，电磁比例阀

- 支腿自动动作时：发动机转速自动升高

- 平衡阀其它核心阀件：原装一线品牌

- 应急动力单元：汽油机驱动

- 滤油器：原装一线品牌，泵出口一个管路滤油器，油箱一个回油滤油器，带滤芯堵塞发讯指示

- 16.车身

- 车身：车身运用多种高强度专用型材搭接骨架，承重大，防腐性能佳，蒙皮采用高强度结构用粘结胶粘结

- 蒙皮：采用航空粘接剂，粘接强度高，减振降噪

- 结构：车身骨架采用高强度铝合金型材内藏式搭接技术搭建

- 爬梯：折叠爬梯

- 整车油漆：车身外露表面消防红油漆

- 水箱：外露面美纹漆

- 车身顶部：采用防滑防腐蚀铝合金花纹板

- 卷帘门：采用带锁铝合金卷帘门，卷帘门可用1把钥匙开启，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；每个卷帘门内有照明灯，由卷帘门开闭控制

- 17.水路接口型式

- 吸水口：内扣式

- 注水口：卡式雄

- 供水口：卡式雌

- 泡沫外吸口：快速接口

- 泡沫加注口：卡式雄

高层供水口：卡式雌

18.随车文件

18.1.交车时提供有效的证书及其复印件:

18.2.底盘生产合格证、整车出厂检验合格证及其复印件;

18.3.进口车辆或部件报关单、发票:

18.4.底盘操作手册、上装操作手册

18.5.底盘维修手册、保养保修手册和零件目录图册:

18.6.上装维修手册、保养保修手册及水泵结构图。水(管)路、液压、电路配线系统图:

18.7.附属外购设备和随车器材的便用说明书、保养维修手册:

18.8.购车发票(国产车应提供机动车销售统一发票，一式四联)、车辆彩色照片、消防车跟踪服务卡;发动机号码拓印件;底盘号码拓印件;底盘合格证;消防车合格证;消防车消防器材清单:消防车交接清单:

18.9.消防车使用说明书1份、进口需中英文版

18.10.车辆照片2份车辆左侧55度角拍摄(白底)

18.11.车辆维修电路图1份

18.12.车辆各种配件代码1份，需有型号、供货厂家、各种车配装备说明书及合格证1份，根据车载装备数量计算

18.14.进口需中/英文版、车辆举伸系统、支撑系统、灭火系统能操作视频资料

所有操作按钮旁均设置中文铭牌并提供中文操作说明，所有仪表盘都应采用国内通用计量单位。

- 19.其他

1.铸件表面光洁，没有砂眼、裂纹、结疤等有损强度和外观质量的缺陷。

2.链接件紧密贴合、牢固可靠，铆钉排列整齐，无松动、破裂、偏斜。

3.紧固件、自锁装置固定可靠，各种连接件、管路连接牢固。

4.车身外蒙皮平整，侧板整板压制而成，圆弧过度平滑。

5.优质钢作防腐处理，铝合金型材，作阳极氧化处理。

- 6.车辆布线有序，接口、穿线处有防水、防护。

- 13随车器材

| - 序号 | - 代号/规格 | - 名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - KDZ20-80-20 | - 消防水带（卡式） | - 10 | - 盘 |
| - 2 | - KD150/KT100 | - 异型快速接口（内扣转螺纹） | - 2 | - 个 |
| - 3 | - φ150×2000 | - 吸水管（内扣） | - 4 | - 根 |
| - 4 | - 6" | - 吸水管扳手 | - 4 | - 把 |
| - 5 | - DZ-FLF150 | - 滤水器（内扣） | - 2 | - 只 |
| - 6 | - DZ-KXK65N/80A | - 异型接口 | - 4 | - 个 |
| - 7 | - QH16044X | - 水带包布 | - 6 | - 件 |
| - 8 | - FB400 | - 地上消火栓扳手 | - 2 | - 件 |
| - 9 | - FBA800 | - 地下消火栓扳手 | - 2 | - 件 |
| - 10 | - 60×650×650 | - 支腿垫板 | - 4 | - 件 |
| - 11 | - MFCZ/ABC3 | - 灭火器 | - 4 | - 具 |
| - 12 | - DN50 | - 快速接头泡沫外吸管 | - 2 | - 根 |
| - 13 | - FPG80 | - 泡沫炮头 | - 3 | - 个 |