侦检化学救援消防车

- 1.满足GB-7356.19-2026中的所有规定，投标过程中，投标方案响应文件严禁照抄招标文件，投标文件响应要详细具体性能指标响应要明确,严禁模糊处理；相关配置及附件要给出详细列表说明性能、配置数量等;投标文件应给出详细设计方案(如设计图纸或效果图、实物照片等）。投标响应文件照抄招标文件的、相关技术性能模糊化处理的视为未实质性响应招标文件。投标文件应提供整车易损易耗零备件清单、品牌型号、单价，不包含在投标总价之内。投标时提供投标产品工信部，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能、上装性能须符合国家相关标准要求。

★2.投标时提供投标产品工信部，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能上装性能须符合国家相关标准要求，投标时须提供型式试验合格的检验报告或自愿性产品认证证书(提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章):车辆须列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》。

★3.交付的车辆必须按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》(应急消[2019]76号)要求涂装。

★4.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。

★5.驾驶室显著位置黏贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。

★6、车辆必须安装 360°全景行车记录仪辅助系统:系统应可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360°全景影像。系统配备不小于9寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪支持存储卡≥512G:行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达。

★7.车辆交付时，投标人所提供的车辆排放标准必须符合国家相关政策要求

- ★8.投标人所提供的消防车辆在交付时应配合广西消防救援总队物联网系统连接要求，提供相应的总线连接解决方案。

2、主要技术参数表

外形尺寸：长×宽×高≤10000×2500×3900mm

轴距：≤5800mm

2.1行驶及动力性能参数

功率：≥290kW

驾驶室准乘人数：≥2人

排放标准：国Ⅵ

比功率：15kW/t

满载质量：18000kg

2.2洗消液容量

液罐容量：400L

污水罐容量：400L

2.3车顶照明系统参数

发电机功率：20kW

电压：220V

频率：50Hz

照明灯功率：4kW

2.4照明系统

离地高度：7m

3、底盘

型式：涡轮增压中冷，电控共轨柴油机

发动机功率：≥290 kW

发动机最大扭矩：≥1900 Nm

最高车速：≥90 km/h

轴距：≤5800mm

排放：国Ⅵ

变速箱：手动挡变速箱

前桥/后桥许用载荷：22000kg（9000 kg +13000kg）

电气系统：发电机功率：3kW

蓄电池：2×12 V/180Ah

燃油系统：300L铝合金油箱带油水分离器

制动系统：前后桥独立双回路，前盘后毂式制动；

自动制动调节，EBS+ESC；

发动机排气制动

轮胎：前轮：385/65R22.5轮胎，2 个

后轮：315/80R22.5轮胎，4 个

备胎：385/65R22.5轮胎，1 个

4、多功能防护舱

概况

划分为工作区、淋浴区（室）、洗消区（室），各分区之间相对独立，分区之间设连通门，可依次进入洗消区、淋浴区、工作区；

工作区分为指挥室、实验室、器材室，各室之间采用移动滑门隔断。

指挥室：用于监控舱体运行情况、车内分析情况以及车外勘查情况等；

监控室有出入门，用于安全区快速进出舱体；

配备通讯指挥设备、监视屏、操作台、座椅等。

实验室：用于检测分析实验；

设实验工作台，储物柜，取样窗口、气体采样器，配置≥2把移动座椅。

器材室：用于存放器材、防护装备等；

铝合金器材架。

洗消室：用于作业人员带装洗消，脱装；

地板和墙板均采用不锈钢材料；

洗消喷头：墙面≥3个，顶部≥1个；

可选择模式；

设污物存放区、出入门。

淋浴室：设≥1个淋浴喷头；

地板和墙板均采用不锈钢材料；

有分别通往器材室和洗消室的连通门

空调系统：制冷量：6000W

电加热制热量：4000W

5、洗消系统

加热功率：≥30kW，即热型

液罐：容积：≥400L，材质304不锈钢

污水罐：容积：≥400L，材质304不锈钢

洗消流量：≥10L/min

洗消温度：30-60℃可调

增压泵：≥50L/min

5.1洗消装置

5.1.1 配备液体洗消装置的侦检车,储水罐容积不应小于500L,液体洗消流量不应大于15L/min。

5.1.2配备液体洗消装置的侦检车,应配备收集废液的污水罐和输转装置。污水罐应具备液位显示和最大液位报警提示功能。污水罐最大液位容积不应小于储水罐与随车配置的洗消液容积之和。

5.1.3配备液体洗消装置的侦检车,应随车配置与所侦检物质对应的洗消剂。

5.1.4配备液体洗消装置的侦检车,所有阀门和洗消液的过流部件均应采用耐腐蚀材料制成。

5.1.5配备储水罐、污水罐、洗消液罐的侦检车,液罐罐体应符合 GB7956.2—2014 中的相关要求。

5.1.6用洗消枪对车身进行洗消的侦检车,应在车身外部设置快插接口,并配套配置长度不小于10m的洗消用软管。

5.1.7在车内配备气体洗消装置的侦检车,应确保洗消后的废气能直接排出车外。

6、车顶发电照明系统

发电机：国产知名品牌

功率：≥20kW

电压：220V

噪音水平：≤55db/7m

升降照明灯：≥4×800W LED灯

功率：≥4kW

升降高度：≥7m

7、电气系统

7.1显示屏

指挥室4块高清液晶显示屏，显示屏尺寸32英寸，可显示实景的远程气体侦检装备远程监测的状况和侦检信息，能显示无人机侦检信息、工作区内部视频监控、车辆周边视频监控等

7.2监控系统：指挥室、实验室、器材室、洗消室视频监控，车外视频监控

7.3单兵通讯系统：车载台1套、手持台2套

7.4主控电脑：用于现场办公，支持红外气云成像遥测系统

7.4.1内存：16GB、硬盘：1TB

7.5笔记本电脑

7.5.1屏幕尺寸：14英寸、运行内存：16GB、硬盘容量：≥512GB

7.6打印机：激光彩色打印A4幅面

7.7UPS：发电机停电时自动切换到UPS；

7.8保障通讯、照明、电脑等供电，供电时间≥60min

7.9警灯警报器系统：驾驶室顶长排红色警灯、车身左右上部红色频闪警灯，警灯警报器功率100W，在驾驶室内集成操作，具备消防警报声、警笛声、对外喊话等功能

7.10灯光照明系统：舱内LED照明灯，车辆两侧LED灯带。

7.11自动充电装置：可使用220V市电对蓄电池充电，车辆启动时充电插头自动脱落

7.12车辆配备360影像系统、行车记录仪、倒车影像、倒车雷达一体机，内存≥512G

7.13通信指挥性能要求

7.13.1车载通信指挥系统

7.13.1.1侦检车应配备车载通信指挥系统,该系统应能实时接收其他通信指挥终端、远程气体侦检装备、车载无人消防装备采集的音视频信息、侦检数据,并能实时显示在通信指挥显示屏上。

7.13.1.2车载通信指挥系统对收集的音视频信息、侦检数据应有实时录像、回放及存储功能,并能向其他通信指挥终端进行可靠地发送传输。

7.13.2消防员单兵通信装备

7.13.2.1侦检车应配备防爆型消防员单兵通信装备,单兵通信装备与车载通信指挥系统的通讯距离≥3000m,单兵通信装备之间的通信距离≥1000m。

7.13.3通信指挥显示屏

7.13.3.1侦检车配备的通信指挥显示屏数量应满足通信指挥、地理信息、侦检和车载无人消防装备操控及显示的需要

8、车身

8.1前后均电动门窗，电动后视镜，电加热主后视镜及广角镜，前望地镜，侧望地镜，遮阳板

8.2车身左右两侧配置LED照明灯，可在驾驶室一键操作

8.3整体采用全铝合金材质或同等以上材质，内部器材箱采用铝板，外有铝合金卷帘门

8.4车辆前后安装防撞梁

8.5消防车安装火场通信车载台（交货前要与用户单位对接），驾驶室车载电台的电源预留接口、逆变器、排插，便于操作，还需配备GPS 定位、无线通信车载台(能与支队对讲机通信)

- 9随车文件(中文纸质材料+电子材料)

- 底盘使用、维护说明书(1份)、底盘质量保修卡、合格证(1份)、底盘维修手册(1份)、

- 底盘改装手册(1份)、底盘电气原理图(1份)、底盘零件目录图册(1份)、底盘厂家提供的底盘随车配件清单(1份)、车辆整车合格证(1份)、整车产品工信部公告复印件(1份)

- 上装操作使用说明书(附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址)，配操作演示示范光盘(1份）、上装维护保养说明书(附管路系统、气动系统、电路配线图)(1份)、上装零配件目录图册(1份)随车工具清单、器材清单(1份)、车架号、发动机号拓印件(1份)。

| - 序号 | - 代号/规格 | - 名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | 有毒气体探测仪 | 1 | 套 |
| - 2 |  | 可燃气体检测仪 | 1 | 套 |
| - 3 |  | 电子气象仪 | 1 | 套 |
| - 4 |  | 无线复合气体探测仪 | 1 | 个 |
| - 5 |  | 雷达生命探测仪 | 1 | 套 |
| - 6 |  | 消防用红外热像仪 | 1 | 台 |
| - 7 |  | 漏电探测仪 | 1 | 个 |
| - 8 |  | 电子酸碱测试仪 | 1 | 套 |
| - 9 |  | 红外测温仪 | 1 | 个 |
| - 10 |  | 激光测距仪 | 1 | 个 |
| - 11 |  | 二级化学防护服 | 2 | 套 |
| - 12 |  | 一级化学防护服 | 2 | 套 |
| - 13 |  | 特级化学防护服 | 2 | 套 |
| - 14 |  |  |  |  |