压缩空气泡沫消防车

★1.整体要求

提供国6及以上排放标准同类型同配置整车产品符合工信部公告或《承诺函》承诺其交车时提供国6整车产品符合工信部公告，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车选用底盘性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、整车性能符合GB7956.6-2015《消防车第6部分：压缩空气泡沫消防车》标准要求；消防泵性能符合GB6245-2006《消防泵性能要求及试验方法》的规定。整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。投标过程中，投标方案响应文件严禁照抄招标文件，投标文件响应要详细,具体性能指标响应要明确,严禁模糊处理;相关配置及附件要给出详细列表说明性能、配置数量等:投标文件应给出详细设计方案(如设计图纸、效果图、实物照片等)。投标响应文件照抄招标文件的、相关技术性能模糊化处理的视为未实质性响应招标文件。投标文件应提供整车易损易耗零备件清单、品牌型号、单价，不包含在投标总价之内。

★2.投标时提供投标产品工信部，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能上装性能须符合国家相关标准要求，投标时须提供型式试验合格的检验报告或自愿性产品认证证书(提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章):车辆须列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》。

★3.交付的车辆必须按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》(应急消[2019]76号)要求涂装。

★4.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。

★5.驾驶室显著位置黏贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。

★6、车辆必须安装 360全景行车记录仪辅助系统:系统应可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360°全景影像。系统配备不小于9寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪支持存储卡≥1T:行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达。

★7.车辆交付时，投标人所提供的车辆排放标准必须符合国家相关政策要求

★8.投标人所提供的消防车辆在交付时应配合广西消防救援总队物联网系统连接要求，提供相应的总线连接解决方案。

- (一) 整车主要技术参数

- 1.1外廓尺寸:≤9000mmx2600mmx4000mm:

- ▲1.2发动机额定功率:≥250kW:

- 1.3总成员人数:≥6人:

- 1.4总载液量:≥5吨（水≥4000kg，A泡沫≥1000kg）

- 1.5压缩空气泡沫系统:进口品牌成套压缩空气泡沫系统。

- ▲1.6最大牵引力:≥5000kg;

- (二)各项部件要求:

- ▲1、国产知名底盘

- 1.1底盘型号:底盘须适用于消防车改装，符合先进性、可靠性、稳定性和成熟性的要求。

- 1.2发动机型号/型式 涡轮增压中冷智能控制柴油发动机;

- 1.3轴距:≤4500mm;

- 1.4 驱动方式:4x2:

1.5 发动机

1.5.1发动机额定功率≥250kW（1700-2200r/min时）；

1.5.2发动机扭矩:≥1400 Nm（1200-1600r/min时）;

- 1.6排放标准:国六排放标准:

- 1.7 最高车速:≥90km/h;

- 1.8取力器

- 1.8.1底盘原装全功率取力器，前后可操作，适合长时间工作；

- 1.8.2取力操纵方式：电控气动

- 1.9 燃油箱:≥200L，配燃油过滤网，燃油箱盖带锁。

- 1.10驾驶室:双门单排，驾驶员气悬可调座椅，高舒适型空气弹簧司机座椅，副驾单人可调副驾座椅，所有座椅（主副驾后靠背各一个，后排靠背四个）均配有满足6.8L和9L人性化空呼背架并设置面罩放置区，背架锐边均设有包裹保护防止人员乘坐碰撞受伤，全部座椅均安装有安全带。

- 1.11 警灯、警报及通信装置:在副驾驶位置安装电子警报器、警灯开关:车顶前面安装有长排警灯，警报器及扩音装置，车体两侧安装爆闪警示标识。驾驶室暖风系统，空调系统，智能维护保养系统。

- 1.12智能刹车控制:防抱死制动系统(ABS)、电子车身稳定系统(ESP)、防侧滑系统(ASR):

- 1.13轮胎、备胎:295/80R22.5（厂家可根据实际情况适当调整）

- 1.14比功率：≥13kW/t

- 1.15变速箱：手动变速箱;

1.16前桥/后桥许用载荷:≥7100kg/13000kg

1.17电气系统:发电机：≈28V/110A/3.08kW

- 1.18蓄电池：≥180Ah

1.19启动系统：配备冷启动电加热系统

1.20行车制动系型式：双回路气压制动

1.21驻车制动系型式：弹簧储能断气制动

1.22辅助制动系型式：发动机排气制动

- 2、独立乘员室

- 2.1 载员:≥6人;

- 2.2 材质:采用全铝合金框架:

- 2.3电气:配置空调及多功能对讲系统:

- 2.4座椅:所有座椅配有安全带

- 2.5消防车安装火场通信车载台（交货前要与用户单位对接），驾驶室车载电台的电源预留接口、逆变器、排插，便于操作，还需配备GPS 定位、无线通信车载台(能与支队对讲机通信)

- 水路系统

▲3.1压缩空气泡沫系统：国际知名品牌，操作面板所有功能可按钮控制，方便使用

3.2消防炮：国际知名进口品牌

3.3消防泵：国际知名进口品牌

3.4泡沫比例混合器：国际知名进口品牌

3.5消防泵额定流量：≥3600 L/min，1.0MPa

3.6消防炮额定流量：≥2800 L/min

3.7消防炮型式：手动和遥控电动控制消防炮，可实现水平回转、俯仰

3.8消防炮安装位置：泵房顶部

3.9水罐容积：≥4000L

3.10泡沫罐容积：≥1000L（A类≥1000L）

3.11罐体材质：优质不锈钢, 底板厚度≥4mm，侧板厚度≥3mm，顶板≥3mm

- 3.12管路材质：优质不锈钢或铝合金

- 4、消防系统

- 4.1原装进口成套压缩空气泡沫系统，包括消防泵、空压机系统、CAFS泡沫系统、控制系统。CAFS系统与消防泵集成在一起:压缩机利用电磁离合器控制，不喷射CAFS 时可脱开

- 4.2消防泵:进口国际知名品牌消防泵

- ▲4.3额定流量≥3200 L/min，1.0MPa;

- 4.4真空性能:最大吸深≥7米，▲引水时间≤60s。

- ▲4.5空气压缩机系统:额定排量:≥90升/秒:额定压力0.85MPa;集成双螺杆式。

- 4.6 CAFS 泡沫系统:泡沫泵纯泡沫液的流量≥0.3L/s;泡沫混合比例系统:混合比例无极可调，可调范围0.2%-1%。

- 4.7消防炮：进口消防炮

- ▲4.8水炮参数:流量≥50L/S，水射程≥60m。泡沫射程≥50m。

- 4.9水炮角度:回转角≥270°，俯仰角-7°~+45°

- 4.10消防炮型式：手动控制消防炮

- 4.11智能自受供水功能:智能防涨罐技术，注水口可自动根据体液位高度打开关闭，能够自动控制和调节发动机转速和水泵工作压力;自动控制出水流量压力，按照设定的恒定压力或流量进行自动供水作业

- 4.12 控制面板:整体开模控制面板，圆形指针水压表，圆形指针真空表，带≥10 寸液晶显示屏，电源、启动、照明、取力、真空泵、油门+、油门-为整体式防水按键，急停按键为独立醒目蘑菇头按键。

- 4.13 显示器界面:界面为消防系统动态图，可指示水罐和泡沫罐的液位、阀门开启情况、水泵压力、流量等,并带有中文故障诊断、工厂设置功能。

- 5.LED 升降照明灯（车载供电）

- 5.1功率:≥80000lm

- 5.2伸缩灯杆:电控气压式伸缩灯杆

- 5.3 灯杆起升高度:≥5m

- 5.4 最大离地高度:≥7m

- 5.5水平回转角:≥360°

- 5.6 俯仰角:≥360°

- 5.7 控制:电气箱控制、遥控器控制，带自动复位功能

- 6.器材箱及泵室

- 6.1材质:铝合金或同等以上材质。内饰板为铝合金板:

- 6.2结构:全铝合金结构:

- 6.3卷帘门:所有器材厢及泵室都采用带锁卷帘门;

- 6.4 翻板踏板:采用机械弹簧加锁销锁紧;

- 6.5器材箱可放置6具备用气瓶

- 6.6其中一个低位器材箱放置水带小拖车（长宽高满足6盘80水带，小拖车便于拿取），器材箱结构可根据客户放置器材需求进行规划并提供效果图。

- 7.电气系统

- 7.1整车控制:采用CAN总线技术，设有控制器、液晶显示器，同时设置有消防系统快捷操作按钮，可实现消防作业快捷控制。

- 7.2蓄电池充电装置:一个AC220V 输入接口，对蓄电池自动充电，在车辆启动时可自动弹出。

- 辅助照明

- 8.1车身环绕配置LED照明灯，可在驾驶室及车尾部控制面板一键操作

- 9、车身

- 9.1副车架:采用高强钢焊接而成，框架式副车架设计技术，提高整车稳定性和使用寿命，增大维修空间，使车辆易于维护保养。

- 9.2车身:整体采用全铝合金材质或同等以上材质，内部器材箱采用铝板，外有铝合金卷帘门；

- 9.3前后均电动门窗，电动后视镜，电加热主后视镜及广角镜，前望地镜，侧望地镜，遮阳板；

- 9.4车辆尾部安装防水LED屏，可根据客户需求自行导入滚动字幕，尺寸1500mm×400mm（±50mm）

- 9.5车辆前后需安装防撞梁

- 10、器材箱

- 10.1结构:全铝合金或同等以上材质结构:内饰板为铝合金板

- 10.2卷帘门:采用铝合金或同等以上材质卷帘门，密封性好，噪音低，外形美观。设置按钮式加拉杆条锁，所有卷帘门通用一把钥匙。各卷帘门带随门开关的 LED 照明灯条，并于驾驶室内设置卷帘门打开状态警告灯(门未关时灯亮)

- 10.3后尾门:后尾门采用大幅面上翻门:带气弹簧

- 10.4翻板踏板:采用机械弹簧加锁销锁紧;

- 10.5器材布置:器遵循人体工程学原理，器材固定布置紧凑、合理，器材存取方便，器材箱带自动照明，设有排水孔。

- 10.6器材箱结构可根据客户放置器材需求进行规划并提供效果图；

- 11、车顶

- 11.1拉梯架:车顶设置自动装卸拉梯架，可同时放置15米金属拉梯，两节六米拉梯，并设置安全限位等安全防护装置；

- 11.2上下车梯:车尾部右侧设置上下车顶的加固铝合金爬梯；

- 11.3照明:尾部上方设置对地照明灯

- 11.4罐顶：预留2个≥450mm的人孔，水罐、泡沫罐使用不同颜色便于区分；

- 11.5车顶：车顶有翻盖器材箱（带锁），2个长宽高≥2000mm×400mm×350mm

- 12.随车文件(中文纸质材料+电子材料)

- 底盘使用、维护说明书(1份)、底盘质量保修卡、合格证(1份)、底盘维修手册(1份)、

- 底盘改装手册(1份)、底盘电气原理图(1份)、底盘零件目录图册(1份)、底盘厂家提供的底盘随车配件清单(1份)、车辆整车合格证(1份)、整车产品工信部公告复印件(1份)

- 上装操作使用说明书(附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址)，配操作演示示范光盘(1份）、上装维护保养说明书(附管路系统、气动系统、电路配线图)(1份)、上装零配件目录图册(1份)随车工具清单、器材清单(1份)、车架号、发动机号拓印件(1份)。

12随车物品清单

| - 序号 | - 代号/规格 | - 名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 20-65-20 | - 消防水带 | - 10 | - 盘 |
| - 2 | - 20-80-20 | - 消防水带 | - 10 | - 盘 |
| - 3 | - QZK3.5/7.5 | - 直流开花水枪 | - 4 | - 支 |
| - 4 |  | - A类泡沫专用枪 | - 4 | - 支 |
| - 5 |  | - 异型快速接口（内扣转螺纹） | - 2 | - 个 |
| - 6 |  | - 吸水管（内扣） | - 4 | - 根 |
| - 7 |  | - 吸水管扳手 | - 4 | - 把 |
| - 8 |  | - 滤水器（内扣） | - 2 | - 只 |
| - 9 |  | - 集水器（内扣转80雄） | - 2 | - 个 |
| - 10 |  | - 三分水器 | - 2 | - 个 |
| - 11 |  | - 泡沫外吸管 | - 2 | - 根 |
| - 12 |  | - 异型接口 | - 4 | - 个 |
| - 13 |  | - 异径接口 | - 4 | - 个 |
| - 14 |  | - 水带护桥 | - 4 | - 个 |
| - 15 |  | - 水带包布 | - 6 | - 件 |
| - 16 |  | - 水带挂钩 | - 6 | - 件 |
| - 17 |  | - 地上消火栓扳手 | - 2 | - 件 |
| - 18 |  | - 地下消火栓扳手 | - 2 | - 件 |
| - 19 |  | - 灭火器 | - 4 | - 具 |
| - 20 |  | - 轮楔 | - 4 | - 件 |
| - 21 |  | - 15米金属拉梯 | - 1 | - 把 |
| - 22 |  | - 外吸加注泡沫泵 | - 1 | - 台 |
| - 23 | - 20-50-20 | - 消防水带 | - 10 | - 盘 |
| - 24 | - 50型 | - 多功能水枪 | - 3 | - 把 |
| - 25 | - 65转50×2 | - 卡式分水器 | - 2 | - 个 |