- 抢险救援车

- ★1.整体要求

- 提供国6及以上排放标准同类型同配置整车产品符合工信部公告或《承诺函》承诺其交车时提供国6整车产品符合工信部公告，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车选用底盘性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、整车性能符合GB7956.14-2015《消防车第14部分：抢险救援消防车》标准要求;整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。投标过程中，投标方案响应文件严禁照抄招标文件，投标文件响应要详细具体性能指标响应要明确,严禁模糊处理；相关配置及附件要给出详细列表说明性能、配置数量等;投标文件应给出详细设计方案(如设计图纸或效果图、实物照片等）。投标响应文件照抄招标文件的、相关技术性能模糊化处理的视为未实质性响应招标文件。投标文件应提供整车易损易耗零备件清单、品牌型号、单价，不包含在投标总价之内。

- 2.投标时提供投标产品工信部，必须整车符合办理应急管理牌照的要求和符合国家相关政策。消防车整车性能、选用底盘性能、上装性能须符合国家相关标准要求。

- ▲3.交付的车辆必须按照《消防数援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》(应急消[2019]76号)要求涂装。

- ▲4.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。

- ▲5、车辆必须安装360°全景行车记录仪辅助系统:系统应可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360°全景影像。系统配备不小于9寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪可匹配存储卡≧1T;行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达,可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互，系统可随时调取摄像头实时影像。

- (一)整车主要技术参数：1、外廓尺寸:≥8400×2500×3700mm;

- ▲2、发动机功率:≥250Kw;

- 3、驱动形式:4x2;

- ▲4、照明主灯功率:≥4X200W;▲5、随车吊最大起重质量:≥7t;

▲6、最大牵引力:≥7000kg;▲7、发电机额定功率:≥10KW

(二)各项部件要求:

1、底盘:

1.1选用进口底盘，底盘须适用于消防车改装，符合先进性、可靠性、稳定性和成熟性的要求;

1.2驱动形式:4x2;

1.3轴距:≤4800mm;

▲1.4最高车速:≥100km/h;

1.5最小转弯直径:≤17米:

1.6座位设置:2+4	原装双排驾驶室:

1.7发动机:直列六缸涡轮培压中冷电挖共轨喷射柴油发动机:

1.8发动机最大功率:≥250kW（300马力）（2200r/min）;

1.9排放标准:国六排放标准:

1.10离合器:单片离合器;

1.12制动方式:电子制动系统(EBS)含防抱死制动系统(ABS)，前后桥盘式制动:

1.13 驾驶室:原装四门双排驾驶室;

1.14座椅:1+1+4，驾驶员气悬可调座椅，高舒适型空气弹簧司机座椅，副驾单人可调副驾座椅;所有座椅（主副驾后靠背各一个，后排靠背四个）均配有满足6.8L和9L人性化空呼背架并设置面罩放置区，背架锐边均设有包裹保护防止人员乘坐碰撞受伤，全部座椅均安装有安全带。

1.15车门:门开启角度可达85°，设有照明警示灯。

1.16发动机最大扭矩：≥1200Nm（1200-1600r/min）

1.17发电机：≥28V/110A/3000W

1.18蓄电池：180Ah

1.19轮胎：295/80R22.5

1.20备胎：295/80R22.5

2、发电机(国内知名品牌)

2.1驱动形式:汽油发动机;

2.2额定功率:≥10KW;

2.3额定频率:50HZ;

2.4额定电压:220V和380V;

2.5燃油箱容积:≥40L;

2.6功率因数:0.5;

2.7额定电流:≥16.6A;

2.8连续运转时间:≥8h。

3、升降照明灯

3.1主灯功率:≥2X40000lm;

3.2伸缩灯杆:电控气压式伸缩灯杆;

3.3主灯最大离地高度:≥8m;

3.4云台旋转角度:水平360°，俯仰 360°;

3.5主灯工作电压:380V;

3.6控制方式:控制方式:下车操作面板、远程遥控;控制器:云台水平、俯仰、一键自动复位;杆的升、降、收缩到位信号。

4、绞盘(国际知名进口品牌)

4.1最大牵引力:≥7000kg;

4.2安装形式:车头保险杠前部，绞盘外设保护箱;

4.3驱动形式:电动;

4.4最大牵引长度:≥30m，钢丝绳直径12-15mm;

4.5具有自动排线功能;

4.6过载保护:设过载保护范围100%-110%用户可调。

4.7控制方法：遥控有线控制，距离：≥15m

5、起重吊机(国际知名进口品牌)

5.1最大起重质量:≥7t;

5.2最大起重力矩:≥9tm;

5.3 回转力矩:≥1.4T.m;

▲5.4最大工作高度:≥10m;

▲5.5最大工作幅度:≥9m;

5.6最大工作幅度时的起升质量:≥1000kg;

5.7回转范围:≥360°

5.8两侧操作杆采用交叉连接，以使两侧控制时，操作杆功能顺序相同;

5.9涂装:采用涂装工艺预处理、电泳、粉末喷涂的防锈措施;

5.10液压系统额定压力:≥30Mpa;

5.11 液压系统流量:25-32L/min;

5.12配全液压支腿，支腿上配有液压锁，支腿最大跨距≥4600mm:

5.13回油过滤器:配油污指示器;

5.14 液压油箱容量:≥50L,设置有指示箱内液压油液位和温度的装置;

5.15主臂、外臂及伸缩臂油缸上均配有负载保持阀;

5.16两侧控制位置均配有水平指示器;

5.17随车起重机两侧均应设有支腿和吊臂的操控装置:

5.18随车起重机两侧提供压力表显示油压;

5.19随车吊操作位置设置急停开关。

6、副车架

6.1材质:采用材料不低于Q460 优质高强度钢，屈服强度高，力学性能优异:

6.2结构:采用开放式腔体设计并内置横梁以提高刚度;

6.3处理工艺:钢材表面经高压喷沙处理消除应力。

7、器材箱:

7.1形式:器材箱为通透式设计，车辆两侧可同时进行取放器材，器材箱主体框架结构由铝方管焊接而成;

7.2材质:器材箱主体材质为优质铝合金;

7.3内饰板:内饰板采用氟碳工艺平铝板，与框架主体采用厌氧胶粘贴固定:

7.4后爬梯:车厢后部右侧设置一架通往车顶的铝合金安全爬梯;

7.5器材布置原则:按战斗编成和战斗展开设计器材集成;按人体工程学原理设计各种器材托架:按使用逻辑关系和使用频率放置器材:站在地面或踏板上2个动作内取用任何器材;

7.6布置方式:器材可根据用户要求并按照器材的重量、种类以及使用频次和人体工程学原理合理放置;

7.7卷帘门材质:采用轻型优质铝合金或同等上以材质，大幅面卷帘门，启闭灵活、密封性好、噪音低、外形美观、轻便可靠;

7.8结构:顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座;并且安装有传感器，可通过驾驶室内的指示灯了解帘子门开闭状态;

7.9拉梯架:车厢顶部设置一套多功能二节拉梯架，可放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯。

- 7.10车身环绕配置LED照明灯，可在驾驶室及车尾部控制面板一键操作

7.11顶部

7.11.1车顶安装全自动翻转架，可装卸≥4.2米的橡皮艇，有线遥控距离≥5m翻转架可放置橡皮艇和拉梯，翻转时间≤30s，材质：高强度不锈钢

7.11.2车顶有翻盖器材箱（自带锁），长宽高≥2000×350×300mm

- 7.12器材箱：安装舷外机全自动装卸装置，可装卸30匹以上的舷外机，电控液压操作，器材箱结构可根据客户放置器材需求进行规划并提供效果图

- 7.13消防车安装火场通信车载台（交货前要与用户单位对接），驾驶室车载电台的电源预留接口、逆变器、排插，便于操作，还需配备GPS 定位、无线通信车载台(能与支队对讲机通信)

- 7.14器材箱可放置6具备用气瓶

8、电气系统:

8.1警灯警报:车头前顶部设置长排式警灯;单音≥100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内;

8.2器材箱灯:器材箱、泵房卷帘门两侧内设有 LED白光照明灯带，能够满足整个箱体的照明，照明灯开关与卷帘门联动;

8.3频闪灯:车厢左右两侧上部各配置二盏频闪警灯;

8.4车外照明:车厢左右两侧上部各配置两盏LED侧照明灯主

8.5示廓灯:车厢两侧脚踏板放下后朝向消防车前和后方均安装有内嵌式黄色警示闪光灯:

8.6全方位照明灯:车尾设置:无线遥控，遥控距离>≥30米，左右旋转≥350度，上下俯仰≥90 度;

8.7自动充电装置:车厢安装有自动充电装置，可用220V市电充电，发动机启动时自动脱离。

9、外观涂装

9.1漆料:车厢表面喷涂原装进口消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带;

9.2颜色:符合 GB7258 规定的GB/T3181《漆膜颜标准》中的R03 大红色。

9.3车辆前后需安装防撞梁

10、随车文件(中文)

(1)底盘使用说明书(含维修、保养内容);

(2)底盘维修手册:

(3)底盘质量保修卡;

（4）消防车使用说明书(含维修、保养内容、附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址、配操作演示示范光盘3份、电子版1份、附管路系统、气动系统、电路配线图3份、电子版1份);(5)车辆电气原理图:（6）消防车跟踪服务卡;(7)发动机号码拓印件;（8）底盘号码拓印件;（9）底盘合格证;(10)消防车合格证;(11)消防车消防器材清单:（12）消防车交接清单:（13）整车产品工信部公告复印件。

12随车器材

| 序号 | 代号/规格 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QT-TT | 铁挺 | 2 | 把 |
| 2 | GFP 890 | 消防斧 | 2 | 把 |
| 3 | QTF-DG | 丁字镐 | 2 | 把 |
| 4 | HD-JXP163220 | 电缆卷盘 | 2 | 盘 |
| 5 | HD-JXP164220 | 电缆卷盘 | 2 | 盘 |
| 6 | MFCZ/ABC3 | 灭火器 | 4 | 具 |
| 7 | 40×400×400 | 支腿垫板 | 4 | 件 |
| 8 | 2# | 铁锹 | 6 | 把 |
| 9 |  | 阻车器 | 4 | 个 |