附件

样品制作要求

| 样品 名称 | 数量 | 单位 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 礼堂椅 | 1 | 把 | 1、座、背海绵：PU发泡料进行高密度冷发泡定型。 2、座、背内板：座、背加厚内板，座板厚度7mm±1mm，背内板厚度6mm±1mm。 3、座、背外板：采用多层板，座板厚度15mm±1mm，座板面上制有消音孔，以加强座椅的吸音功能 ； 背板厚度15mm±1mm。 4、座框架：采用冷轧钢板（厚度1.5mm±1mm)。 5、扶手面：采用榉木一体成型，外涂油漆处理。 6、站脚组合体：扶手框架采用2.0mm±1mm冷轧钢冲压焊接成型与底脚经固定螺丝组合一整体；底脚采用铝合金材料，脚板长度：330mm±5mm，地面脚板宽度70mm±2mm，上框接触面宽65mm±2mm，两固定螺丝孔之间中心距为290mm±2mm，底脚总高230mm±5mm。 7、写字板及机构：采用内藏式写字板设计机构，圆钢支架；面板采用中纤板，外冷压三聚氰胺板，四周PVC封边或注塑封边；写字板打开平整，打开回收时功能顺畅。 8、面料：采用麻绒（面料）。 9、侧板：采用内插式侧板设计，外敷海绵和扪布。 10、回复机构：采用扭簧与阻尼器（慢回位）装置。 11、主要规格尺寸:中心距600士5mm，座椅总高:1030士20mm，座高:450±5mm，扶手面离地高度620±5mm。 |

样品制作图例及参考图片：