采购需求

一、项目背景

为切实做好2026年民生实事中“为1000名65岁以上城乡独居老年人免费安装联网型独立感烟火灾报警器项目”工作，拟通过公开招标方式确定第三方专业单位。

- 二、采购清单

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟火灾探测报警设备 | - ★报警器应符合《GB 20517-2025独立式感烟火灾探测报警器》标准要求，提供强制认证证书和认证标识；（具体执行详见应急管理部消防产品合格评定中心“关于火灾探测报警产品强制性认证实施细则（C/3版）修订及执行新版独立式感烟火灾探测报警器产品国家标准有关要求的通知”。） - 电池容量应能保证报警器正常工作时间不少于3年； - ▲报警器宜采用双发一收或多发一收传感技术或两种火灾参数以上的复合型抗干扰（油烟、粉尘、水汽）报警器（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测检验报告，并加盖投标人公章）； - ★报警器响应阈值m值不宜小于0.3dB/m（提供国家认可的第三方检测机构出具的型式检验报告或检测报告，并加盖投标人公章）； - ★优先选用4G、NB-IoT、Cat.1方式进行联网。采用NB-IoT方式的，应当提供安装点位网络覆盖的证明材料； - ▲应对报警器主体部分自身故障、报警器主体脱离底座、电池欠压、报警器与管理平台之间通信异常（即离线故障）、报警器主体部分与无线传输部分失联（无线传输部分为分离结构时适用）、传感部件污染（具有此功能时适用）等故障进行监测，并将故障信号传送管理平台（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测检验报告，并加盖投标人公章）； - ★报警器宜支持触发报警器自身按钮、管理平台控制、现场遥控消音等多种消音功能； - ▲报警器报警初始音调采用渐变方式，逐渐增大，在距报警器3m处，渐变后达到最大声音使得火灾报警信号声压级≥85dB（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测检验报告，并加盖投标人公章）； - ▲报警器需具备产品责任险（提供产品责任险（凭证）复印件并加盖投标人公章证明）。 | 个 | 10000 |
| 2 | 消防安全管理平台 | 1.信息展示。支持查看报警器编号、地址、经纬度等基础信息，实时获取信号值、电池电量、在线情况、响应时间等数据，以及历史报警信息、故障信息、复位动作等基本信息。支持统计并显示供应商监测服务范围内的报警器完好率、误报率、在线率、故障处置率、火警响应效率等。 2.火警值守。支持服务单位实时接收报警器火警信息，通过电话、自动语音、短信、App或小程序等方式通知老人及其联系人、服务单位。支持服务单位查看自动语音的拨打、接听结果，并对通知结果在管理平台进行录入；支持真实火警处理记录和结果查看。 - 3.运维服务。支持上报故障信息处理信息、火警信息处置信息等数据。 4.管理功能。支持管理用户信息；支持人员权限管理；支持报警器添加、删除，远程消音；支持报警联动语音、短信等配置；支持添加、修改、删除、导入、导出等行为的日志记录。 ★项目建设、运行、服务全过程，应保障网络安全、数据传输安全；访问应有实名身份认证和授权等安全措施；按照国家有关要求开展信息系统网络安全等级保护测评。（提供承诺函） | 套 | 1 |

★三、服务要求

1．基本要求

(1) 中标人应制定并落实报警器服务相关的规章制度，建立健全的服务质量管理体系。

(2) 中标人应承诺中标后配置属地化团队，实行24小时值守。负责火警信息、故障信息的监测通知；基础信息更新、故障信息处理、火警信息核实处置等工作。（提供承诺函）

(3) 中标人应定期开展故障信息、火警信息、日常维护、客户投诉情况等分析。

(4) 中标人应具备管理平台的部署及服务器支撑能力。

(5) 服务期间，报警器在线率不应低于95%	。

2．报警器安装要求

(1) 安装地址

属地消防救援机构向中标人提供本地独居老人基础数据。安装过程中发现地址有误、信号不佳或人员不符合安装范围的，中标人应做好备注，上报后进行统一调配。

(2) 安装位置

安装实施过程中，应充分尊重安装对象生活习惯，确定指示灯合适的朝向。安装位置具体按照《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》执行。

(3) 安装要求

中标人安装人员应严格按照网络信号测试、人员证件呈现、信息采集告知、产品调试培训、消防安全宣传等环节实施，留存安装对象签字确认、报警器安装位置、产品参数、标识标志等关键信息，做好电子化记录。

3．处置要求

(1) 故障信息处置流程

1 管理平台接收到报警器故障信息后，中标人应进行故障判别，组织人员修复，对单个故障修复时间不超过48小时。

2 故障处置完毕后，中标人在30分钟内将处置结果记录到管理平台。

3 对故障无法解决的，中标人应依据实际情况在48小时内提出解决方案，并上报属地消防救援机构。

(2) 火警信息处置流程

①管理平台在接收到报警器发出的火警信息后，实时自动通过短信、自动语音、App或小程序等方式通知老人及其联系人、中标人。

②中标人在接收到火警信息后，应立即启动火警信息响应处置预案，在1分钟内通过人工电话的方式再次联系老人或其联系人核实火灾真实性，并视情实施现场核实。

③中标人确认火警信息为真实火警的，立即拨打119报警。处置完成后，在30分钟内将处置过程记录到管理平台。

④ 中标人确认火警信息为误报的，应查找误报原因。处置完成后，在30分钟内将结果记录到管理平台。

4．服务质量评价

四川省消防救援总队将按照《服务质量评价（试行）》（详见附件）制定具体标准，每季度对中标人服务情况开展线上线下质量评价工作。

★三、商务要求

1．项目建设周期：合同签订后60个日历日内。

2．服务期限：项目初步验收后，中标人须提供管理平台运维服务，服务期限不低于3年。

3．建设地点：甘孜藏族自治州境内，甘孜藏族自治州消防救援支队指定地点。

4．履约保证金

(1) 金额：采购合同总金额的10%。

(2) 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。

(3) 收款单位：甘孜藏族自治州市消防救援支队。

(4) 交款时间：中标通知书发放后，合同签订前。

(5) 采用金融机构出具的保函方式提交履约保证金的，保函必须符合以下规定：

a.提供保函的金融机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构，且应为无条件保函，并有详细明显的验证方法；

b.保函的受益人为甘孜藏族自治州市消防救援支队；

c.保函的内容包括但不限于供应商名称、项目名称（如有分包，载明分包号）、项目编号、履约金额、保函的有效期（采用保函形式提交履约保证金的，保函有效期应不短于 3.5年）、履约担保的内容（即：如因供应商原因发生法律法规或合同规定的履约保证金不予退还或扣除的情况，由金融机构向受益人足额支付履约保证金）；

(6) 履约保证金退还方式：a.以网银转账、电汇等方式提交的，履约保证金以网银转账、电汇等方式退至转款账户；b.以保函方式提交的，退还保函原件。

(7) 履约保证金退还时间：最终验收合格后，乙方提出退款申请之日起，15个工作日内无息退还。采购人逾期退还的，将承担应退还金额万分之一每天的违约金。若遇项目单位因财务结算等原因封账而导致无法支付相应价款的，顺延至具备支付条件之日起 15个工作日内，且不视为采购人违约。

(8) 履约保证金不予退还情形：出现合同约定的不予退还情形。

(9) 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

5．资金支付

(1) 合同签订前，中标人向采购人支付合同总额10%的履约保证金；

(2) 预付款：甲方在合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方

交给甲方的合同履约保证金后的15个工作日内支付合同金额的30%的价款。若遇甲方因财务结算等原因封账而导致无法支付相应价款的，顺延至具备支付条件之日起15个工作日内，且不视为甲方违约。

(3) 进度款：报警器安全调试完毕，管理平台部署调试完毕进行初步验收。初步验收合格后，甲方在收到乙方通知和票据凭证资料后 15个工作日内，支付合同总金额的65%的价款。若遇甲方因财务结算等原因封账而导致无法支付相应价款的，顺延至具备支付条件之日起 15 个工作日内，且不视为甲方违约。

(4) 尾款：服务期限结束后进行最终验收。最终验收合格后，甲方在收到乙方通知和票据凭证资料后 15个工作日内，支付合同总金额的 5%的价款。若遇甲方因财务结算等原因封账而导致无法支付相应价款的，顺延至具备支付条件之日起 15个工作日内，且不视为甲方违约。

6．售后服务

(1) 烟感火灾报警器质保期：不少于3年。保修期内提供7×24小时维修电话服务。易损配件及零件储备期不少于5年。

(2) 支持重大故障或特殊故障的紧急远程或现场抢修。一般故障，30分钟响应，4小时内到场，24小时内维修完毕；重大故障或特殊故障，30 分钟响应，4小时内到场，72小时维修完毕。

(3) 未经采购人同意，维修维护使用的备品备件及易损件，不得为非原厂件。

(4) 供应商需建立相应的售后维护档案，每次故障维修提交报告，并提出预防性维护措施，记录每次故障响应服务和预防性维护的详细情况。

7．验收要求

在合同约定内容全部履行完毕后，采购人按以下规定进行验收。

(1) 履约验收主体：甘孜藏族自治州市消防救援支队。

(2) 履约验收时间                                                            ①初步验收：报警器安全调试完毕，管理平台部署调试完毕，中标人根据验收要求提供相关材料后提出初步验收申请，采购人在收到申请后7日内组织初步验收（若发生不可抗力导致验收时间推迟的，不视为采购人违约，采购人不承担任何违约责任）。

②最终验收：服务期限结束，中标人根据验收要求提供相关材料后提出最终验收申请，采购人在收到申请后7日内组织最终验收（若发生不可抗力导致验收时间推迟的，不视为采购人违约，采购人不承担任何违约责任）。

(3) 验收组织方式：组织验收小组，根据《四川省消防救援总队关于印发<四川省城乡独居老年人免费安装联网型独立感烟火灾报警器建设指南>的通知》相关要求，检验中标人项目建设及运维服务中的技术、商务、服务履约情况。

(4) 履约验收程序：分阶段验收。

(5) 验收地点：甘孜藏族自治州市消防救援支队指定地点。

(6) 验收内容：项目完成后，中标单位应在30天内通过管理平台向数据中台提交报警器合格证、强制认证材料；报警器安装位置、产品参数、标识标志等关键信息的图像资料、安装对象签收资料；报警器数据回流证明资料。同时提交相关纸质资料。

报警器实地验收抽查比例按照安装数量10%的比例抽检，不得低于20只。验收程序按照相关规定执行。

①资料验收

a. 中标通知书、采购合同；

b. 项目实施方案、项目质量管理方案（安全文明施工）；

c. 到货验收单；

d. 报警器合格证、强制认证材料；

e. 报警器安装、调试资料；

f. 报警器台账；

g. 安装对象签字确认记录；

h. 开展消防安全宣传、报警器使用培训资料；

i. 项目验收方案、验收报告、服务方案；

j. 管理平台部署方案、数据对接方案；

k. 管理平台用户手册；

l. 管理平台测试报告；

m. 报警器传输协议。

②实地验收

a. 报警器的安装位置、安装质量应符合《火灾自动报警系统施工及验收标准GB50166-2019》要求；

b. 报警器的火灾报警功能、消音功能。

③平台验收

a. 管理平台接收报警器的数据情况，自检、数据显示及相关功能；远程控制功能；

用户接收数据及相关功能；显示报警器完好率、误报率、在线率、故障处置率、火警响应效率等关键指标数据信息。

b. 数据中台管理服务单位，提供数据查看、管理等功能；对服务单位服务质量评价功能。

c. 管理平台与数据中台、数据中台与省级消防大数据平台数据同步。

④服务验收

a. 服务单位制定报警器服务相关的规章制度，建立服务质量管理体系。

b. 服务单位配置属地化团队。

c. 验收时，报警器在线率不低于98%。

8．验收标准

(1) 基于本项目招标文件中相关技术、服务、商务要求、中标人投标文件相关响应内容。

(2) 《四川省消防救援总队关于印发<四川省城乡独居老年人免费安装联网型独立感烟火灾报警器建设指南>的通知》相关要求。

(3) 严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205 号)、《政府采购需求管理办法》(财库(2021)22 号)的相关规定，根据《招标文件》、《投标文件》和双方签订的《采购合同》，对供应商履约情况进行验收。

(4) 双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

(5) 采购人可对中标人提供的产品封存送检。送检的产品质量合格，检测费用由采购人承担；送检的产品质量不达标，检测费用由中标人承担。因中标人产品质量不达标带来的一切安全问题，采购人将进行追责，中标人承担相关法律责任。

9．包装及运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运抵指定地点。

10．违约责任与解决争议的方法

(1) 采购人违约责任

①采购人无正当理由拒收产品的，采购人按拒收产品金额的10％向供应商支付违约金。

②采购人未按合同规定的期限向供应商支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之五/天的违约金；逾期付款超过 60 天的，乙方有权终止合同。

(2) 供应商（乙方）违约责任

① 乙方所交付的货物、安装调试、运维服务等不符合本合同约定的，甲方有权拒收，同时乙方应在合同约定的履约期限内重新完成货物交付、安装调试、运维服务，否则视为供应商逾期。每逾期1日，乙方向甲方偿付相应货物金额0.1‰的违约金。如供应商逾期交货达60天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效，同时乙方应向甲方另行支付相应货物金额10%的违约金，并退还甲方已支付的相应货款及其利息。

②乙方未按照本合同约定提供服务的，每出现一次违约，乙方应按合同总金额的0.1‰向甲方支付违约金，并按照甲方要求限期整改。服务期内出现5次及以上违约的，甲方有权直接解除合同，解除通知自到达乙方时生效，乙方还应另按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

③乙方保证合同产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利或国家机关依法对产品进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

④ 未经双方协商一致，乙方不得单方面变更、中止、解除或终止本合同，否则，乙方应承担合同总金额20%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

⑤乙方未经甲方书面同意，不得擅自分包、转包，否则甲方有权立即终止合同，并要求乙方停止分包、转包行为，同时有权要求乙方承担合同总金额20%的违约金。

⑥合同签订后，若因乙方在政府采购活动中存在违法违规行为的，甲方有权无条件解除本合同并根据合同履行情况要求乙方退还相应费用及利息。同时，乙方应向甲方另行支付合同总金额20%的违约金。

⑦乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分予以补足。

⑧乙方货物如经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在60天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的3%的赔偿金给甲方。

⑨本合同内容以及乙方因签订、履行本合同所获悉的甲方、关联单位及合作单位的相关信息、资料(包括但不限于图纸、数据、文件、视频、图片等)均属于保密范围，未经甲方书面同意，无论任何时间，乙方不得将保密内容泄露给任何第三方或用于本合同以外的用途;否则，乙方须承担因泄密而引发的全部责任。如乙方违反保密义务，甲方有权解除本合同、要求乙方返还已收取的全部合同款，追究因乙方泄密所造成的甲方损失，并要求乙方支付本合同总金额3%的违约金。

⑩以上所称“利息”按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）为标准，从甲方支付之日起计算。

11．解决争议的方法

（1） 争议解决

因产品的质量问题发生争议，由相关产品所属的质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

合同履行过程中发生的与本合同有关的纠纷，双方应通过友好协商解决，不能协商一致的，双方均有权向采购人所在地人民法院提起诉讼。

（2） 本合同经双方签订后即具有约束力，当事双方应严格履行本合同，除不可抗力因素或经双方协商同意外，因任意一方违反本合同约定而产生纠纷的，违约方自愿承担因守约方对外已支付或可能支付的赔偿金、违约金、罚款等一切费用，以及守约方向其主张权利和守约方对外解决纠纷而产生的交通费、误工费、诉讼费、仲裁费、差旅费、查封保全担保费、保全保险费、公告费、执行费、公证费、鉴定费、中介服务费用（律师费用、会计费用、审计费用）等。守约方因此遭受的其他直接、间接损失和可期待利益，违约方也应当进行赔偿。

四、其他要求

1．供应商应针对本项目配置服务团队，团队成员至少包括项目经理1人、技术负责人1人、其他成员3人。

2．供应商应针对本项目编制项目实施方案，方案内容至少包括①安全文明施工方案、②报警器安装及调试方案、③整个项目质量保证措施、④管理平台部署方案、⑤数据对接方案、⑥管理平台运维及故障处置方案。

3．供应商应针对本项目编制售后服务方案，方案内容至少包括①响应时间及方式、②售后服务保障措施、③应急响应机制、④售后服务人员.

注：1、★项为实质性要求，不允许负偏离，技术参数中有要求提供证明材料的，还应按要求提供证明材料，否则作无效投标处理；▲项为重要参数，无标记项为一般参数（技术参数中有要求提供证明材料的，还应按要求提供证明材料），若为负偏离将作不同分值的扣分(详见评分明细表)。

2、带有“▲”标志的技术参数指标，需提供国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具的检测检验报告佐证（技术参数中另有要求提供其它证明材料的除外），所提供的检测（检验）报告应完整有效。

3、参数响应内容与所提供检测报告不一致的，以检测（检验）报告为准。