昆明市妇幼保健院鼻窦负压置换仪、脉冲磁场刺激仪等医疗设备采购项目（二次）

招 标 文 件

项目编号：KMZC2024-G1-02008-YNCK-0059

采   购   人：昆明市妇幼保健院

采购代理机构：云南宸凯招标信息咨询有限公司

2024年8月

目  录

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	8

1. 总则	15

2. 招标文件	16

3. 投标文件	17

4. 投标文件的递交	19

5. 开标	20

6. 资格审查	20

7. 评标	20

8. 合同授予	21

9. 纪律和监督	22

10. 质疑接收、回复	23

11. 需要补充的其他内容	23

第三章  评标办法	25

资格审查前附表	26

评审办法前附表	27

1.总则	31

2.评审机构	31

3.评审原则	31

4.评审纪律	31

5.评标程序及标准	32

6.投标文件的澄清	32

7.评标结果	33

8.政府采购政策	34

第四章  合同主要条款及格式	36

第五章  采购需求	44

第六章  投标文件格式	73

（一）报价部分	75

一、开标一览表	76

（二）资格审查部分	77

一、具有独立承担民事责任的能力	78

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	78

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	78

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	78

五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	78

六、特定资格要求	78

七、其他要求	79

（三）商务部分	80

一、投标分项报价表	81

二、商务条款偏离表	82

三、投标函	85

四、质量保证书	86

五、法定代表人身份证明书	87

六、法定代表人授权委托书	88

七、投标保证金交纳凭据	89

八、投标人基本情况表	90

九、中小企业声明函	91

十、残疾人福利性单位声明函	95

十一、监狱企业证明	96

十二、节能产品/环境标志产品承诺书	97

（四）技术部分	98

一、技术规格偏离表	99

二、技术支持资料	100

三、供货方案	101

四、人员培训方案	102

五、质量保证及承诺	103

六、售后服务承诺	104

七、业绩	105

第七章  其他资料	106

第一章  招标公告

项目概况

昆明市妇幼保健院鼻窦负压置换仪、脉冲磁场刺激仪等医疗设备采购项目（二次）  的潜在投标人应在  政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2024年9月20日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：KMZC2024-G1-02008-YNCK-0059

2.项目名称：昆明市妇幼保健院鼻窦负压置换仪、脉冲磁场刺激仪等医疗设备采购项目（二次）

3.预算金额（万元）：158.00；

4.最高限价（万元）：158.00（其中：标段1：73.00万元；标段2：35.50万元；标段3：49.50万元）；

5.采购需求：具体内容详见招标文件第五章“采购需求。”

| 序号 | 标段 | 是否接受进口 | 采购内容 | 数量 | 计量单位 | ★单价最高限价（元） | ★合计金额最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 否 | 显微镜(带摄像头） | 3 | 台 | 110000 | 330000 |
| 2 | 1 | 否 | 智能生物自动脱水机 | 1 | 台 | 400000 | 400000 |
| 3 | 2 | 否 | 耳内镜 | 2 | 台 | 5500 | 11000 |
| 4 | 2 | 否 | 鼻窦镜 | 2 | 台 | 5500 | 11000 |
| 5 | 2 | 否 | 回弹式眼压计 | 1 | 台 | 40000 | 40000 |
| 6 | 2 | 否 | 喉镜 | 2 | 台 | 5500 | 11000 |
| 7 | 2 | 否 | 鼻窦负压置换仪 | 1 | 台 | 96000 | 96000 |
| 8 | 2 | 否 | 鼻窦镜图文报告系统 | 1 | 台 | 26000 | 26000 |
| 9 | 2 | 否 | 鼻、颅底内镜手术器械套件 | 1 | 台 | 160000 | 160000 |
| 10 | 3 | 否 | 脉冲磁场刺激仪 | 1 | 台 | 495000 | 495000 |

6.合同履行期限：合同签订后 30 日历天内完成供货、安装并调试完毕。

7.本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目；昆明市妇幼保健院鼻窦负压置换仪、脉冲磁场刺激仪等医疗设备采购项目（二次）：小微企业价格扣除优惠比例：10%。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人是代理商或经销商的，须提供有效的医疗器械经营许可证/备案凭证，所投产品制造商有效的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证；投标人是制造商的，须提供有效的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证。“医疗器械生产许可证”或“医疗器械经营许可证/备案凭证”的生产或经营范围须覆盖所投医疗器械（根据《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求，但须提供相关证明材料或书面声明）【加盖公司电子签章】。

3.2信用要求：未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录。采购代理机构将于投标文件递交截止时间后在上述网站对投标人信用情况进行查询，存在上述不良信用记录的，其投标将被拒绝，查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年8月30日至2024年9月6日，每天上午00:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）

方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理。外省投标人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

2.按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年9月20日09时30分（北京时间）

地点：投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：是

（1标段）昆明市妇幼保健院鼻窦负压置换仪、脉冲磁场刺激仪等医疗设备采购项目（二次）：

保证金金额：7,000.00（元）

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、转账或电汇等非现金形式

保证金缴纳截止时间：2024年9月20日09时30分（北京时间）

（2标段）昆明市妇幼保健院鼻窦负压置换仪、脉冲磁场刺激仪等医疗设备采购项目（二次）：

保证金金额：3,000.00（元）

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、转账或电汇等非现金形式

保证金缴纳截止时间：2024年9月20日09时30分（北京时间）

（3标段）昆明市妇幼保健院鼻窦负压置换仪、脉冲磁场刺激仪等医疗设备采购项目（二次）：

保证金金额：4,000.00（元）

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、转账或电汇等非现金形式

保证金缴纳截止时间：2024年9月20日09时30分（北京时间）

其他：

1.发布公告的媒介：本次采购公告在《云南省政府采购网》上发布。采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

3.各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：昆明市妇幼保健院

地址：昆明市五华区华山西路5号

联系方式：0871-63624002（叶老师）

2.采购代理机构信息

名称：云南宸凯招标信息咨询有限公司

地址：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋B座6楼

联系方式：0871-68171078

3.项目联系方式

项目联系人：郑功军、张镭、李思芹、陈浩

电话：0871-68171078

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：昆明市妇幼保健院 地址：昆明市五华区华山西路5号 联系方式：0871-63624002（叶老师） |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：云南宸凯招标信息咨询有限公司 地 址：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋B座6楼 联系人：郑功军、张镭、李思芹、陈浩 电 话：0871-68171078 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 昆明市妇幼保健院鼻窦负压置换仪、脉冲磁场刺激仪等医疗设备采购项目（二次） 项目编号：KMZC2024-G1-02008-YNCK-0059 |
| 1.1.5 | 交货地点 | 昆明市妇幼保健院指定地点 |
| 1.2.1 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 具体内容详见招标文件第五章“采购需求。” |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 合同签订后 30 日历天内完成供货、安装并调试完毕。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和采购人使用需要，一次验收合格。产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理解决并承担一切费用，直至满足采购人要求 |
| 1.4.1 | 投标人的资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 （1）具有独立承担民事责任的能力；提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2022或2023年经审计的财务报告（复印件）或近三个月内基本开户银行出具的资信证明（原件或复印件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立时间不足一年的，可提供近三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供相关声明函或证明材料； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供2023年01月后投标人任意3个月的税收缴纳凭证；提供2023年01月后投标人任意3个月的社会保险缴纳凭证；若成立时间不足1个月的，提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应证明文件； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供承诺书（加盖公章）； （6）具备法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目非专门面向中小企业采购的项目；昆明市妇幼保健院鼻窦负压置换仪、脉冲磁场刺激仪等医疗设备采购项目（二次）：小微企业价格扣除优惠比例：10%。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。 |
|  | 本项目的特定资格要求 | 3.1投标人是代理商或经销商的，须提供有效的医疗器械经营许可证/备案凭证，所投产品制造商有效的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证；投标人是制造商的，须提供有效的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证。“医疗器械生产许可证”或“医疗器械经营许可证/备案凭证”的生产或经营范围须覆盖所投医疗器械（根据《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求，但须提供相关证明材料或书面声明）【加盖公司电子签章】。 3.2信用要求：未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录。采购代理机构将于投标文件递交截止时间后在上述网站对投标人信用情况进行查询，存在上述不良信用记录的，其投标将被拒绝，查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图； 3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 现场踏勘 | ■不组织 □组织 |
| 1.10 | 分包 | ■不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人资质要求： |
| 1.11.1 | 偏差 | ■不允许，标记★的实质性条款不允许偏差。 □允许，偏差范围： 最高项数： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 更正公告及补遗文件（若有） |
| 2.2.2 | 招标文件澄清时间 | 时间：提交投标文件截止时间至少15日前 形式：书面形式 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：在收到相应澄清文件后24小时内 形式：书面形式 |
| 2.3.1 | 招标文件修改时间 | 时间：提交投标文件截止时间至少15日前 形式：书面形式 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：在收到相应修改文件后24小时内 形式：书面形式 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 澄清、修改（如有）等内容 |
| 3.2.1 | 采购预算及最高限价 | 预算金额（万元）：158.00； 最高限价（万元）：158.00（其中：标段1：73.00万元；标段2：35.50万元；标段3：49.50万元）; 投标人报价不得超过最高限价，否则其投标将被否决。 |
| ★3.2.2 | 报价要求 | 本项目报价为固定总价。 磋商报价应依据招标文件、项目需求、技术和服务要求等有关资料，并综合考虑成本、税收、保险、利润和风险等一切因素，结合市场情况，由投标人自行测算自主报价。投标报价一经确定，合同执行期间不予调整。 |
| 3.3.1 | 投标文件有效期 | 为90日历天，从投标文件递交截止之日算起 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | ■要求递交投标保证金，投标保证金须从投标人基本账户转出 （1标段）昆明市妇幼保健院鼻窦负压置换仪、脉冲磁场刺激仪等医疗设备采购项目（二次）： 保证金金额：7,000.00（元） （2标段）昆明市妇幼保健院鼻窦负压置换仪、脉冲磁场刺激仪等医疗设备采购项目（二次）： 保证金金额：3,000.00（元） （3标段）昆明市妇幼保健院鼻窦负压置换仪、脉冲磁场刺激仪等医疗设备采购项目（二次）： 保证金金额：4,000.00（元） 接收保证金账户信息： 开户银行：中信银行昆明科技支行 银行账号：7302 8101 8260 0021 489 收 款 人：云南宸凯招标信息咨询有限公司 联 系 人：梅师 联系电话：0871-68391865 注：须注明项目编号及费用名称（如：项目编号+标段+投标保证金） |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ■无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2022年或2023年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2021 |
| ★3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3（1） | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定的电子签名处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章） |
| 3.7.3（2） | 投标文件的其他编制要求 | 投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。 （1）如投标人提交的电子标书不符合政采云电子交易平台要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。 （2）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。 |
| 4.2.1 | 网上投标文件递交截止时间 | 2024年9月20日09时30分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排：无 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标会由采购代理机构主持，具体流程如下： （1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。 （2）发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。 （解密异常情况处理：详见本章11.1电子交易活动的中止）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 7.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 8.2 | 中标公告媒介及期限 | 公告媒介：同招标公告发布媒介 公告期限：1个工作日 |
| 8.4.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ■不要求 □要求 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.3 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 11.4 | 知识产权 | （1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 （2）投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。 （3）若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。 |
| 11.5 | 重新组织招标的其他情形 | 有下列情形之一的，采购人将重新开展采购活动： （一）投标人不足3家的； （二）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标； （三）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准后重新招标。 |
| 11.6 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准”等章节中若出现措辞“发包人”和“承包人”，在招标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。 |
| 11.7 | 监督 | 本项目的采购活动应当接受主管部门及采购人监督部门依法实施的监督。 |
| 11.8 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 11.9 | 细微偏差 | 1.1投标文件的细微偏差是指投标文件在实质上符合招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整处不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 1.2评标委员会应当以书面要求存在细微偏差的投标人在评标委员会结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。 |
| 11.10 | 采购代理服务费 | 根据中标金额按国家发展和改革委员会“计价格（2002）1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》”中货物类费率标准收取，由中标供应商一次性支付。 |
| 其他 | 核心产品 | 1标段：显微镜(带摄像头） 2标段：鼻窦负压置换仪 3标段：脉冲磁场刺激仪 |

### 1. 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现组织该项目公开招标选定实施单位。

1.1.2本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目交货地点：见投标人须知前附表。

1.2项目的资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的采购预算及最高限价金额：见投标人须知前附表。

1.3采购范围、合同履行期限、服务质量要求

1.3.1采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件，详见投标人须知前附表。

1.4.2若投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供采购代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，其他费用按国家、省、市相关规定收取。

1.6保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9现场踏勘

1.9.1投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 分包

1.10.1本项目不允许分包。

1.11 响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标文件将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标方案等内容以对招标文件作出响应。

### 2. 招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

第一章    招标公告

第二章    投标人须知

第三章    评标办法

第四章    合同主要条款及格式

第五章    采购需求

第六章    投标文件格式

第七章    其他资料

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间15日前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标文件递交截止时间不足15日的，相应延长投标文件递交截止时间。当招标文件与招标文件的澄清在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1采购人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标文件递交截止时间不足15日的，相应延长投标文件递交截止时间。当招标文件与招标文件的修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。

2.4开标前答疑会

2.4.1采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

2.4.2组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

### 3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第六章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第六章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。投标人在评审过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第六章“投标文件格式”部分中所指的投标保证金。

3.2投标报价

3.2.1本项目最高限价：详见投标人须知前附表。

3.2.2本项目报价为固定总价。

磋商报价应依据招标文件、项目需求、技术和服务要求等有关资料，并综合考虑成本、税收、保险、利润和风险等一切因素，结合市场情况，由投标人自行测算自主报价。投标报价一经确定，合同执行期间不予调整。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“分项报价表”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.5投标人报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

3.2.6每个投标人只能提交一套投标文件，针对每一项内容只允许有一个报价，不接受选择性报价。

3.2.7投标人报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标文件有效期

3.3.1投标文件有效期见投标人须知前附表，从投标文件递交截止之日算起，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

3.3.2在投标文件有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标文件有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。保证金应当从其基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3采购人或者采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内，将投标保证金一次性退还未中标人，在采购人与中标人签订合同后5个工作日内向中标人一次性退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）中标人未按规定交纳代理服务费；

（4）其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按招标文件资格审查需提供的资料，以证实其各项资格条件满足招标文件的要求，具备承担本项目的资格条件、能力和信誉。

3.6备选方案

★3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的方案的，采购人可以接受该备选方案。

★3.6.3投标人提供两个或两个以上报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须作出实质性响应，不满足任何一项标注★号的条款，将导致投标无效。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关完成时间、投标文件有效期、成果要求、采购范围等实质性内容作出。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定的电子签名处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。

★（1）如投标人提交的电子标书不符合政采云电子交易平台要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

（2）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

### 4. 投标文件的递交

4.1投标文件的加密

4.1.1 投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.1.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

4.1.3 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3到投标文件递交截止时间止，收到的投标文件少于三个的，采购人将依法重新组织重新招标。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3.7.3的要求进行重新编制、加密和递交。

4.3.3 在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。

### 5. 开标

5.1开标时间和地点详见投标人须知前附表。

5.2采购人在本章第5.1项规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点组织开标，并邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人准时参加，开标程序详见“投标人须知前附表”。

5.3投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

### 6. 资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照第三章“评标办法”资格审查标准依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

### 7. 评标

7.1评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

7.1.3评审过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

7.2评审原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3评审

7.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7.3.2评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

7.3.3评审完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评审报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 8. 合同授予

8.1定标

8.1.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

8.1.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标文件有效期内，采购人或者采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

8.4履约保证金

8.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.4.2中标人不能按本章第8.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5签订合同

8.5.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

### 9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购评标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 10. 质疑接收、回复

10.1 质疑接收

10.1.1 投标人认为招标文件、评标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2 投标人应根据财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，投标人将依法承担不利后果。

10.1.3 采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。接收质疑函的方式：质疑函采取现场书面递交形式。由法定代表人持本人身份证原件或授权委托代理人持本人身份证原件及授权委托书原件，同时携带质疑函（原件）和加盖单位公章的相关依据和证明材料，送至采购代理机构。

联系部门：云南宸凯招标信息咨询有限公司

联系电话：0871-68171078

通讯地址：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋B座6楼

10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2 质疑回复

采购人或者采购代理机构应在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

### 11. 需要补充的其他内容

11.1电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

11.2出现11.1中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

11.3需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

资格审查前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 资格审查标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022或2023年经审计的财务报告（复印件）或近三个月内基本开户银行出具的资信证明（原件或复印件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立时间不足一年的，可提供近三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供相关声明函或证明材料（盖电子公章）。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2023年01月后投标人任意3个月的税收缴纳凭证；提供2023年01月后投标人任意3个月的社会保险缴纳凭证；若成立时间不足1个月的，提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应证明文件（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺书（盖电子公章）。 |
|  | 特定资格要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1款规定。 |

备注：公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依据招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。投标文件出现不满足上述各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。上述各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。

评审办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 符合性评审 审查标准 | 法定代表人或授权代表身份证明 |  | 法定代表人参与投标的须提交法定代表人身份证明书，委托代理人参与投标的须提交法定代表人身份证明书及授权委托书，且按规定格式签署 |
|  | 投标文件签署、签章 |  | 符合招标文件签署、签章要求 |
|  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件第六章“投标文件格式”要求，内容完整且关键字迹清晰 |
|  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定 |
|  | 投标报价 |  | 报价完整，只有一个有效报价且报价未超过招标文件公布的各项最高限价 |
|  | 投标文件有效期 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定 |
|  | 合同履行期限 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定 |
|  | 实质性要求 |  | 符合招标文件实质性要求（带★的条款） |
|  | 其他无效情形 |  | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |
| 5.3 综合评分 | 本项目采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。 本项目评审细则如下： F1价格部分：30分 F2技术部分：46分 F3商务部分：24分 投标人总得分=F1＋F2＋F3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法 (2017) 》规定条件 【工业】 的小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 符合规定的供应商应当按规定出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。 |  |  |
| 评分因素 | 分值 | 评分项目 | 评分标准 |
| F1 价格部分 | 30分 | 投标报价 （30分） | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 注：C为评标基准价，即经初步审查合格且投标价格最低的有效投标报价； B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注：在计算投标报价得分时，对小型或微型企业产品的价格给予10%的扣除，对监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除（不重复享受政策）。 |
| F2 技术部分 | 46分 | 技术指标的响应程度 （满分45分） | 根据投标文件对招标文件第五章 采购需求 中相应指标的响应程度进行评分： 1标段： a.招标文件第五章“采购需求”1标段的技术要求中，标注“▲”号的为重要技术参数，共20分，标注星号（“▲”）的重要技术参数全部满足招标文件得20分，存在1项标注星号（“▲”）的技术参数负偏离的扣3分，扣完为止。 b.招标文件第五章“采购需求”1标段的技术要求中，非“▲”技术参数共25分，非“▲”技术参数全部满足招标文件要求得25分，一般参数不满足一条扣2.5分，扣完为止。 2标段： a.招标文件第五章“采购需求”2标段的技术要求中，标注“▲”号的为重要技术参数，共24分，标注星号（“▲”）的重要技术参数全部满足招标文件得24分，存在1项标注星号（“▲”）的技术参数负偏离的扣3分，扣完为止。 b.招标文件第五章“采购需求”2标段的技术要求中，非“▲”技术参数共21分，共7项产品。每项产品内非“▲”技术参数全部满足招标文件要求得3分，否则该项产品不得分。 3标段： a.招标文件第五章“采购需求”3标段的技术要求中，标注“▲”号的为重要技术参数，共24分，标注星号（“▲”）的重要技术参数全部满足招标文件得24分，存在1项标注星号（“▲”）的技术参数负偏离的扣4分，扣完为止。 b.招标文件第五章“采购需求”3标段的技术要求中，非“▲”技术参数共21分，非“▲”技术参数全部满足招标文件要求得21分，一般参数不满足一条扣1分，扣完为止。 注： 1、投标人拟投产品出现任意内容不满足对应技术指标项下的内容，即视为不满足该项技术指标。 2、技术指标的响应程度的评审参考投标人提供的技术偏离表，以投标人提供的技术支持资料为准。（技术支持资料包含但不限于：检验报告、认证证书、证明文件、制造厂商发布的最新技术资料彩页等） |
|  |  | 节能、环保产品评分 （满分1分） | 投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.5分，环保产品的得0.5分。 |
| F3 商务部分 | 24分 | 供货方案评审 （满分6分） | 一、根据投标申请人提供的以下4项方案进行综合评审，评审规则如下：（满分6分） ①供货方案。 ②安装调试方案。 ③供货进度方案。 ④保障措施。 注：以上4项方案内容均有描述且符合项目需求的得6分，每缺少一项要求的内容扣1.5分，扣完为止；每有一项要求的方案内容有错误或逻辑错误的扣0.2分，每有一项要求的方案内容有缺漏或不切合项目实际的扣0.5分。不提供方案的不得分。 |
|  |  | 人员培训方案评审 （满分6分） | 一、根据投标申请人提供的以下4项方案进行综合评审，评审规则如下：（满分6分） ①培训目标 ②培训大纲 ③培训计划 ④培训内容 注：以上4项方案内容均有描述且符合项目需求的得6分，每缺少一项要求的内容扣1.5分，扣完为止；每有一项要求的方案内容有错误或逻辑错误的扣0.2分，每有一项要求的方案内容有缺漏或不切合项目实际的扣0.5分。不提供方案的不得分。 |
|  |  | 质量保证及承诺 （满分6分） | 一、根据投标申请人提供的以下4项方案进行综合评审，评审规则如下：（满分6分） ①质量保证及承诺 ②质量保障措施 ③若出现质量问题的详细的惩罚方案 ④违约措施 注：以上4项方案内容均有描述且符合项目需求的得6分，每缺少一项要求的内容扣1.5分，扣完为止；每有一项要求的方案内容有错误或逻辑错误的扣0.2分，每有一项要求的方案内容有缺漏或不切合项目实际的扣0.5分。不提供方案的不得分。 |
|  |  | 售后服务承诺评审 （满分3分） | 一、根据投标申请人提供的以下3项方案进行评审，评审规则如下：（满分3分） ①中标后拟派的售后服务人员 ②售后服务承诺 ③售后服务保障措施 注：以上3项方案内容均有描述且符合项目需求的得3分，每缺少一项要求的内容扣1分，扣完为止；每有一项要求的方案内容有错误或逻辑错误的扣0.2分，每有一项要求的方案内容有缺漏或不切合项目实际的扣0.5分。不提供方案的不得分。 |
|  |  | 业绩评审 （满分3分） | 根据投标人自身类似产品销售业绩进行评审，评审规则如下： 1.投标人自身每提供一个近3年（2021年至今）类似产品销售业绩的证明材料（如中标通知书或合同扫描件等有效证明文件，扫描件须加盖电子公章）得1分，此部分最多得3分。 2.未提供类似产品销售业绩的证明材料，或提供的材料无效的不得分。 |

评标程序及评审办法

### 1.总则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，制定本办法。

### 2.评审机构

2.1本次公开招标项目依法组建评标委员会。

2.2评标委员会由采购人代表和评审专家共5人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3评标委员会应当推选组长，采购人代表不得担任组长。采购人委派代表参加评标会议的，应当向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评标现场，对评标工作实施监督。

### 3.评审原则

3.1坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评审工作，公平、公正地对待每一个投标人。

3.2全面分析，综合评审。

3.3评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

### 4.评审纪律

4.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

4.2评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

4.3评审内容和评审过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

4.4评审期间的一切资料，包括评审意见、评审记录和评审结论，一律不得向外传和泄露。

4.5任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

4.6所有资料(包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得私自复制和保留。

4.7评审期间，评审人员不得外出，确需外出时应事先请假。

4.8评审期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评标委员会统一组织。

4.9评审期间，未经允许，评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评审和采访评审工作。

4.10评审结束后，与会人员不得向外界透露评审人员的评审意见，如因此造成的后果由责任者承担。

### 5.评标程序及标准

5.1资格评审

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依据招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得进入符合性评审，只有通过资格审查的投标文件才能进入符合性评审。

5.2 符合性评审

依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，见评标方法前附表。

5.3 综合评分

5.3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价,见评标方法前附表。

5.3.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

5.3.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

5.3.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章5.2 款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.3.5 价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人报价部分得分。技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 6.投标文件的澄清

6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

6.2投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

### 7.评标结果

7.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

7.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

7.3评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改招标文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

7.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.5在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

★7.6（适用于综合评分法）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，技术指标高优先、产品有效期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

★7.7（适用于最低评标价法）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员会将依次按技术指标高优先、产品有效期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

7.8若单个标段为非单一产品采购，对于招标文件第五章规定的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按前两款规定处理。

### 8.政府采购政策

8.1中小企业扶持政策

8.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

8.1.2根据《云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财采〔2022〕13号）的规定，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

8.1.3评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

8.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

8.2监狱企业扶持政策

8.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

8.3残疾人福利性单位扶持政策

8.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

第四章  合同主要条款及格式

说明：合同格式以中标人与采购人最终协商确定的合同格式为准。

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 | 合同签订后 30 日历天内完成供货、安装并调试完毕。 |
| 2 | 交货地点 | 昆明市妇幼保健院指定地点 |
| 3 | 付款方式 | 1．合同价款支付方式 ⑴-设备到货进场、安装调试、使用培训、验收合格支付50%合同款项。 ⑵-自本合同标的验收合格之日起满12个月、乙方履行期间阶段维护保养等义务且设备运行正常的支付20%合同款项。 ⑶-自本合同标的验收合格之日起满24个月、乙方履行期间阶段维护保养等义务且设备运行正常的支付20%合同款项。 ⑷-自本合同标的验收合格之日起满36个月、乙方履行期间阶段维护保养等义务且设备运行正常的支付10%合同款项。 注:以上各合同款项百分比数字仅保留两位小数点精度显示，以其后实际金额为准。 2．乙方应在申请付款时向甲方提供税务机构合规正式发票且对所开具发票的真实合法性承担其相应责任，并按照甲方验收及财务管理规定提供相应资料。 |
| 4 | 合同份数 | 本合同一式伍份，甲方叁份，乙方执壹份，丙方（鉴证方）执壹份 |

合同编号：                       合同自编号：		            项目编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点：

签订日期：年　月　日

云南省财政厅　制

甲方（采购人公章）名    称：

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电    话：

签订日期：

乙方（供应商公章）名    称：

地  址：

邮  编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电  话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名    称：

地   址：

邮   编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电    话：

甲方：

乙方:

丙方：（招标代理机构）

本合同由甲乙双方根据招标编号为          的公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订以下合同，共同信守：

第一条甲方向乙方采购的产品、总价及付款方式

1.1产品清单及价格（此表须与招标文件一致）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 产地 | 注册证号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价格（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交货价格：货到招标人指定地点交货价包括一切运费、保险及税费、报关手续费，并包含吊装、安装、调试、培训等全部费用。

1.2、付款方式：

⑴-设备到货进场、安装调试、使用培训、验收合格支付50%合同款项。

⑵-自本合同标的验收合格之日起满12个月、乙方履行期间阶段维护保养等义务且设备运行正常的支付20%合同款项。

⑶-自本合同标的验收合格之日起满24个月、乙方履行期间阶段维护保养等义务且设备运行正常的支付20%合同款项。

⑷-自本合同标的验收合格之日起满36个月、乙方履行期间阶段维护保养等义务且设备运行正常的支付10%合同款项。

注:以上各合同款项百分比数字仅保留两位小数点精度显示，以其后实际金额为准。

2．乙方应在申请付款时向甲方提供税务机构合规正式发票且对所开具发票的真实合法性承担其相应责任，并按照甲方验收及财务管理规定提供相应资料。

第二条交货时间、地点及范围

2.1交货时间：_________。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》合同编有关条文处理。

2.2交货地点：送货上门到甲方指定的地点。

2.3交货范围：合同约定的主机以及附件清单上所有产品（含随机资料、软件等）以及配套附属设备（按招投标文件要求执行并满足甲方需要）。

2.4随机资料包括原产地证明、合格证、保修卡等相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。

第三条安装调试要求

设备安装、调试必须符合国家质量检测标准，并满足甲方技术要求，乙方负责免费进行设备的安装调试（不另计费）。

第四条验收及验收标准

4.1 设备验收：设备到达甲方指定地点后，甲乙双方根据合同及其附件进行开箱、清点所有货品。符合后由乙方负责进行设备的安装和调试，安装调试完毕后，由甲方测试是否合格并满足技术要求。若开箱、清点发现货品不相符合的，乙方必须更换。更换所产生的费用由乙方负责。

4.2 实质性操作验收：乙方将设备安装调试完毕后，甲方在使用过程中检验设备是否正常运作

或使用。

4.3 一般性项目由甲方组成验收小组进行项目验收。大型或复杂的项目，应当邀请国家认可的的质量检测机构参与验收，验收方成员应在验收书上签字。

第五条保修条款

5.1乙方提供的货物须为正规渠道销售的全新的合格货物，且没有任何质量瑕疵。

5.2设备整机质量保证期为验收合格之日起个月。

5.3本项目的安装、培训及售后服务保修等事项，请乙方根据双方约定以附件方式附在本合同后。

5.4下例情况不属保修范围：

（1）．不可抗力引起的损害；

（2）．用户电力系统故障（如接地不良、电压超过规定范围等）引起的损坏；

（3）．用户私自维修引起的损坏；

（4）．用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；

（5）．其它不属于供应商负担的保修事宜。

第六条配套设备、消耗品要求及长期供应优惠条件

乙方严格按照招投标文件执行。乙方同时承诺：乙方向甲方提供的配套设备、消耗品不高于市场同类产品的价格。

第七条备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件

乙方严格按照招投标文件执行。乙方同时承诺：乙方向甲方提供的备品备件（含易损件）不高于市场同类产品的价格。

第八条甲方的权利与义务

8.1 甲方负责提供设备安装、培训所需的场地。

8.2 甲方负责组织操作人员、设备科工程师及乙方人员，进行设备的安装、调试、培训及移交工作。

8.3 甲方负责按甲方的工作程序，组织设备试用后的验收工作。

8.4 甲方负责在设备验收合格及全部相关手续办妥后，按本合同所约定的付款程序付款并依本合同约定享有乙方提供的售后服务。

第九条乙方责任

9.1乙方保证按本合同条款负责完成供货和其他义务，并保证提供的设备是全新原装（包括零部件）、符合招投标文件规定、具有国家有关部门注册证明并符合国家质量检测标准（进口设备具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；乙方对所提供的设备全部实行三包；且设备出厂日期以安装验收期计算为三个月内产品；设备及主要部件的免费保修期见本合同5.2款，自设备交付甲方且正常运行之日起算，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费保修或免费更换（自然灾害及人为故意损坏除外）；保修期后，优惠收取成本费维修；乙方提供现场维修，维修人员在甲方发出故障通知后小时内作出响应，小时内派原厂认证合格专业工程师到达甲方进行现场维修，小时内不能排除故障时，在天内保证修复，若在天内不能修复的，免费无条件提供相同型号设备给用户使用，待原设备修复正常使用后换回。同时，保证购买时软件为最新版本，已有软件乙方提供终身免费升级服务，对用户无条件开放维护密码；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对其所提供的设备实行每三个月定期随访一次。

9.2 乙方确保所供进口设备的电源及电源插头，符合中国要求、能够满足甲方使用需要。乙方向甲方提供中文操作说明书。

9.3 乙方保证：甲方在设备及配件（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

9.4 乙方严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款。

9.5 参与甲方共同进行设备验收。

第十条技术培训

乙方向甲方提供不少于天的设备现场例行免费培训，直至使用人员及工程师能完全掌握使用方法，独立完成操作为止。培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）。

第十一条甲方在设备使用过程中发生技术或质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。乙方的24小时免费技术支持电话：

第十二条违约责任

12.1如乙方所交设备（含选购件）或安装调试与合同标准不相符合，则甲方有权拒收设备（含选购件）、解除本合同、拒付本合同项下的价款并追究乙方违约责任，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，若因此给甲方造成损失，由乙方负责赔偿。

12.2在设备（含选购件）验收后的质保期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并按本合同约定以及甲方要求承担维修义务，由此而发生的一切费用由乙方承担，若因此导致甲方不能正常使用设备（含选购件），甲方有权退货并追究乙方违约责任，乙方应返还甲方已支付的全部款项、按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的一切损失。

12.3除发生不可抗力事件（不可抗力事件仅指自然灾害、战争）外，如乙方逾期交货或安装调试逾期，则每逾期一天，乙方按合同总价的1%向甲方支付违约金，逾期30天，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任，乙方应返还甲方已支付的全部款项、向甲方支付合同总价款30%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

12.4保修期内，如乙方未按本合同约定提供保修服务，则甲方有权没收质保金并追究乙方违约责任，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

12.5如乙方出现除上述12.1—12.4以外的其他违约行为或违反保证与承诺义务，应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

12.6如甲方无正当理由拒收设备，应按合同总价款的百分之五向乙方支付违约金以作为对乙方的损失赔偿。

12.7由于不可抗力（不可抗力仅指自然灾害、战争）所导致的违约，根据不可抗力的影响范围，可部分或全部免除违约方的违约责任，但违约方应及时通知对方并在不可抗力事件发生之日起5日内提供符合法律规定的证明文件，否则应赔偿对方因此而遭受的损失。

第十三条合同生效

乙方应根据招标文件要求向采购代理机构交纳招标代理服务费并取得甲方的签章后，合同才正式生效。

第十四条甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

第十五条因本合同发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十六条下列文件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如有与本合同不一致之处，以本合同为准。

- 甲方招标文件；

- 乙方投标文件；

- 中标通知书；

- 投标文件及澄清。

第十八条本合同自三方签字盖章之日起生效，未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

第十九条本合同一式伍份，甲方叁份，乙方执壹份，丙方（鉴证方）执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

第五章  采购需求

一、货物需求一览表

| 序号 | 标段 | 是否接受进口 | 采购内容 | 数量 | 计量单位 | 是否属于核心产品 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 否 | 显微镜(带摄像头） | 3 | 台 | 是 | 工业 |
| 2 | 1 | 否 | 智能生物自动脱水机 | 1 | 台 | 否 | 工业 |
| 3 | 2 | 否 | 耳内镜 | 2 | 台 | 否 | 工业 |
| 4 | 2 | 否 | 鼻窦镜 | 2 | 台 | 否 | 工业 |
| 5 | 2 | 否 | 回弹式眼压计 | 1 | 台 | 否 | 工业 |
| 6 | 2 | 否 | 喉镜 | 2 | 台 | 否 | 工业 |
| 7 | 2 | 否 | 鼻窦负压置换仪 | 1 | 台 | 是 | 工业 |
| 8 | 2 | 否 | 鼻窦镜图文报告系统 | 1 | 台 | 否 | 工业 |
| 9 | 2 | 否 | 鼻、颅底内镜手术器械套件 | 1 | 台 | 否 | 工业 |
| 10 | 3 | 否 | 脉冲磁场刺激仪 | 1 | 台 | 是 | 工业 |

★注：

1、本项目明确的所属行业为“工业”。

2、投标人须对所投标段内的所有项目内容进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

3、提供的核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同标段下投标的，按一家投标人计算（有效投标人不足3家的，作废标处理），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、本章货物需求中以“★”标注的部分为实质性要求和条件，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则投标无效。以“▲”标注的参数部分为重要参数。

二、技 术 要 求

标段1

序号1：显微镜(带摄像头）

- 技术指标：

1、光学系统：采用无限远校正光学系统（UIS2），可进行明场观察。

2、物镜齐焦距离≤45mm。

3、调焦：载物台垂直移动，行程不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，微调最小调节精度≤1微米。

4、照明装置：内置透射光柯勒照明器，高亮度高色彩还原LED光源，亮度最高支持≥26人共揽，可选配加装色温调整滤光片，使用寿命≥50000小时。

5、具有光强预设按钮、最新光强管理按钮，光强通过预设后，转换物镜光强随之变化，无需再次进行调节。

6、物镜转盘：≥六孔编码物镜转盘，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺。

7、观察筒：固定角三目观察筒，倾角为≥30°，三档分光，视野数≥22mm,可拓展升级≥26.5mm。

▲8、物镜：万能平场消色差物镜

4x(N.A.≥0.1，W.D.≥18.5mm)

10x(N.A.≥0.25，W.D.≥10.6mm)

20x(N.A.≥0.4，W.D.≥1.2mm)

40x(N.A.≥0.65，W.D.≥0.6mm)

9、目镜：≥10X宽视场目镜，超宽视野≥22mm,带屈光度校准,可升级拓展≥26.5mm。

10、载物台：钢丝传动油式载物台，运行静音无磨损，无突出的棱角和齿轮，避免意外误伤和划伤手指带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

11、聚光镜：通用阿贝聚光镜，可满足4X-100X观察。

12、扩展性能：机身标配保留扩展接口，可扩展相差、微分干涉、荧光、暗场、偏光等多种观察方式。

▲13、显微镜相机：显微成像系统，高清高速摄像头，≥500W真实物理像素彩色逐行扫描图像传感器，无压缩、无插补，芯片尺寸≥1/2.5英寸，≥2592*1944@7.5fps,极高的采集和传输速度带≥32MB缓存，支持包括不限于TWAIN和DirectShow接口；多相机性能，能支持单 PC 上 ≥4 相机全速工作。

▲14、负责免费集成接入医院的信息系统（如PACS系统）。

二、配置清单：

1、显微镜主机：                   1台

2、万能平场消色差物镜（4X、10X、20X、40X）:各1套

3、宽视野三目观察筒:             ≥1个

4、宽视野目镜:                   ≥1对

5、阿贝聚光镜 :                  ≥1个

6、陶瓷载物台:                   ≥1个

7、夹片器:                        ≥1套

8、LED透射光照明装置:           ≥1套

9、六孔物镜转盘:                 ≥1个

10、电源线 :                     ≥1根

11、显微镜相机 ;                  ≥1个

12、相机接口;                     ≥1个

三、其它要求：

1.负责定期的技术培训和指导。

2.负责定期的产品质保期设备的保养、维修处理及转运费用。

序号2：智能生物自动脱水机

一、技术参数：

▲1.标本室容积：≥7升。

一次处理标本量：≥300个（标准塑料组织包埋盒）。

2.彩色中文屏尺寸：≥10.1寸。

3.蜡缸与工作缸分布方式：水平平行分布。

4.试剂和石蜡供给结构：分开过滤双通道供给。

▲5.设有冷凝加过滤层级：≥4级。

▲6.试剂壶接口结构：双自锁双密封快接式。

7.缸温控制范围：0-99℃（可调）。

8.进排液时间：1-20分钟（可调）。

9.搅拌时间：1-20分钟（可调）。

10.搅拌时间间隔：1-20分钟（可调）。

▲11.标本缸自动清洗、手动可调取任一缸试剂。能自动更换试剂。

12.涡轮式搅拌，让不同方位的标本达到最佳的脱水效果。

13.定时开机，满足节假日需要。

二、配置要求：

1.主机一台。

2.脱水篮≥2个。

3.配套托盘≥1个。

三、售后服务：

1.相应的技术培训和指导。

2.产品质保期设备的维修处理及转运费用。

标段2

序号1：耳内镜

一、耳内窥镜技术

▲1、柱状晶体，光学广角硬质内窥镜，满足高通光量内窥镜技术；

▲2、镜面前端用人工蓝宝石制作，不易磨损；

3、镜体采用医用级不锈钢材料，表面作磨砂抗反光处理；

4、集成光纤传输；

▲5、可高温、高压消毒；

6、可以连接常规摄像主机使用；

7、增强组织表面、边缘及血管的色彩表现，实现完美色彩还原。

二、耳内窥镜参数

1.插入部分最大直径：≥2.7mm；

2.工作长度：≥110mm；

3.视向角:包括不限于0°、30°；

4.视场角:70°（±15%）；

5.设计光学工作距离:10mm（-10%）；

6.视场中心角分辨力ra (d):3.20C/(°)；

7.光学镜的有效景深范围:  3～100mm。

序号2：鼻窦镜

一、鼻窦内窥镜技术

▲1、柱状晶体，光学广角硬质内窥镜，满足高通光量内窥镜技术；

▲2、镜面前端用人工蓝宝石制作，不易磨损；

3、镜体采用医用级不锈钢材料，表面作磨砂抗反光处理；

4、集成光纤传输；

▲5、可高温、高压消毒；

6、可以连接常规摄像主机使用；

7、增强组织表面、边缘及血管的色彩表现，实现完美色彩还原。

二、鼻窦内窥镜参数

1.插入部分最大直径：≥4mm；

2.工作长度：≥175mm；

3.视向角: 包括不限于0°、45°；

4.视场角:50°（±15%）；

5.设计光学工作距离:10mm（-10%）；

6.视场中心角分辨力ra (d): 2.39C/(°)；

7.光学镜的有效景深范围:  3～100mm。

序号3：回弹式眼压计

1.测量范围：3mmHg～70mmHg;

2.测量误差：±1.5mmHg（3mmHg≤被测眼球内压≤25mmHg）

±2.5mmHg（25mmHg＜被测眼球内压≤70mmHg）

3.可实现立式和卧式测量

▲4.无线传输打印数据

5.测量简便，易学易用

6.小巧轻便，易于携带

7.无需麻醉，无不适感

序号4：喉镜

喉镜技术参数

1.镜体可高温高压消毒。

2.带色环标识视向角。

3.镜体直径4mm（±5%）,工作长度≥175mm。

4.角度0°、45°各一支。

序号5：鼻窦负压置换仪

- 具有医疗器械注册证或备案证，适用于。

- 设备安全分类：Ⅰ类BF型。

- 电源： ～220V   50Hz。

- 输入功率：≤10VA。

- 熔断器的额定值：F0.1AL250V。

- 输出压力范围：输出压力在-24kPa～-1kPa压力范围内可调，步幅±1kPa。

7、压力输出次数设置范围：压力输出次数范围在1～30次可调，步幅±1次。

8、工作环境要求

8.1  环境温度范围：+5℃～+40℃。

8.2  相对湿度：≤80%。

8.3  大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa。

9、控制系统：采用智能控制技术，控制真空泵的痛断，完成鼻窦负压置换以及鼻内异物的吸取。

10、机壳外观：采用医用ABS材料加工制造成型，表面光洁平整，各种标识清晰易认。

11、采用按键式操作面板，操作简单灵活、方便可靠。

12、通过EMC检测认证。

序号6：鼻窦镜图文报告系统

| 序 号 | 产品名称 | 产品描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜工作站 | 具有中文WINDOWS10及以上正版操作系统授权，先进的逻辑设计、友好的中文操作用户界面，全图标化操作；拥有大量专家诊断词库和丰富的诊断模板，无须输入汉字就可生成规范化诊断报告单，而且可以根据操作医生的需求随意改写或增加模板 。 1、可根据设备配置的不同，自由选择视频信号，工作站根据视频源的不同自动选择视频制式。 2、可对视频影像任意调节动态的亮度、对比度、彩度、饱和度。 3、一个病员拥有对应的动态图片库，该图片库可采集并保存无限幅图片，同时该图片库随新建病员而清空。 4、快速高质量采集动态真彩色图像，医学图像实时高保真采集和录像，图像清晰，具有动态图片库，滚动式回放浏览 ，并支持录像回放采集 。 5、对于医师选定的需要打印的报告影像，支持自动记忆保存的功能。可支持设置无限幅图像的打印，满足医师对打印影像的要求。 6、工作站图像可进行自定义伪彩编码模块，彩色显示方式灵活方便。 7、对采集后的图像可进行测量、亮度、饱和度、对比度、增强、放大、镜像等的调节，在图像任意位置标注文字信息，对图像进行镜像。 8、可输出色彩逼真、图像清晰的图文报告单，且具有多种打印报告模式，支持A4、16开、B5等打印纸的打印，打印的报告图文并茂，打印报告时可通过预览打印，也可直接打印， 9、拥有大容量专家诊断词库和丰富的诊断模版，无须输入汉字就可生成规范化的诊断报告单。医生可按自己的使用频率设定模板的排列顺序 10、动态实时采集图像，支持后台脚踏开关高保真采集图像，图像采集可使用脚踏开关和鼠标。 11、可同时对多个病历进行操作，节约病人就诊时间，可解决医院由于病人多而来不及写报告的问题。 12、病人的资料以网页的形式显示，便于携带，适用于医院、医学院，医师可编辑带图像的文件，进行学术研究和对外交流。 13、快捷的病历查询及统计，通过简单的查询方法，即可对以前做过的病员信息进行查询及统计。方便医院进行考核及评估。同时程序提供图片预览，可满足诊断医师的不同要求。 14、具有软件备份功能，在误操作或系统出现问题时可进行系统恢复。 15、可选择没有打印报告单的病人进行集中打印。 16、具有大格式动态电影回放功能，保存录像文件为AVI大影像格式；支持录像回放、暂停显示；录像及回放过程中支持影像资料的采集。 17、可提供定制病例项操作，满足医院对工作站扩展和延展性的要求 18、具备自定义工具栏功能，可以方便使用者把最常用的操作放在最显著的位置 19、检查部位、检查医生等经常需要输入的资料可通过在下拉列表中一次添加，永久选择来减轻医师的负担，提高检查和出报告的效率。 20、模板支持词条可选项功能，当模板中有关一个描述为多种描术时，这个词条呈现绿色，点击这个词条可弹出多个词条选择，节省工作时间，减少删除添加内容的麻烦，并支持词条的自定义功能。 支持医院信息的自定义，包括医院的名称和logo等，自由设置院部信息，填写或更改院部名称、表头名称、起始序列号和部位、临床论断等信息，可使用多种输入法，输入病人的信息。 21、提供多种图像采集方式，可自由设置采集图像的上下翻转和左右翻转，并可自定义翻转度数。 22、支持视频的动态伪彩功能，具备22种不同的伪彩，对医生提高诊断率有很大帮助。 23、具备视频动态裁剪功能，能对需要的视频区域裁剪，只采集有用的视频部分，可针对当前目前市场上设备的图像输出格式，剪裁为长方形、正方形、圆形、八角形等 24、支持图像的导入功能。 25、具备权限管理功能，为每个操作医生分配一个用户名，分配不同的操作权限，方便管理。 26、支持报告单自定义功能。报告格式用户可自行任意修改，其界面全中文，支持拖放操作，所见即所得。 27、病人资料、影像和诊断信息实时自动保存，不会因误操作、病毒、断电等外界因素而导致病人信息的丢失。 28、可设置自动登陆，开机后工作站软件运行并自动登陆 29、▲负责免费集成接入医院的信息系统（如PACS系统）。 |  |  |
| 1 | 计 算 机 | CPU | INTEL或AMD，≥四核芯，基准频率≥3.4GHz，最大加速频率≥4.2GHz |  |
|  |  | 内存 | ≥16G DDR4 |  |
|  |  | 硬盘 | ≥256G固态+2TB 机械 |  |
|  |  | 网卡 | 无线网卡自带蓝牙，集成1000M以太网卡 |  |
|  |  | 光驱 | 无 |  |
|  |  | 显示器 | ≥24英寸≥2K分辨率液晶 ≥75Hz ΔE＜2 广色域 |  |
| 2 | 打 印 机 | 彩色打印机 |  |  |
| 3 | 高清视频采集卡 | - 支持DVI、HDMI、SDI等高清信号接入； 2. 支持1280x720、1920x1080等高分辨率、高清逐行信号； 3. 支持视频分辨率等参数侦测； |  |  |
| 4 | 相关配件 | 采集开关 |  | USB脚踏采集开关 |
|  |  | 视频数据线 |  | 高品质SDI视频输入线 |
|  |  | 软件加密狗 |  | USB加密狗 |
|  |  | 软件安装包 |  | 数字版文件直接拷贝至电脑 |

序号7：鼻、颅底内镜手术器械套件

一、鼻科器械

1.鼻用镊：长≥160mm，3把

1.1材质：鼻用镊采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

1.2粗糙度：鼻用镊表面粗糙度Ra值≤0.8um

1.3鼻用镊韧性及回弹力好，镊齿均匀，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

2.鼻用镊：长≥180mm ，3把

2.1材质：鼻用镊采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

2.2粗糙度：鼻用镊表面粗糙度Ra值≤0.8um

2.3鼻用镊韧性及回弹力好，镊齿均匀，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

3.鼻吸引管：φ2.5mm,工长≥140mm ，1根

3.1材质：鼻吸引管采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

3.2粗糙度：鼻吸引管表面粗糙度Ra值≤0.8um

3.3鼻吸引管表面及管壁平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

4.鼻吸引管: φ3.5mm,工长≥140mm ,1根

4.1材质：鼻吸引管采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

4.2粗糙度：鼻吸引管表面粗糙度Ra值≤0.8um

4.3鼻吸引管表面及管壁平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

5.鼻吸引管:φ2.5mm,工长≥105mm，上颌窦平口60°防堵塞大弯,2根

5.1材质：鼻吸引管采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

5.2粗糙度：鼻吸引管表面粗糙度Ra值≤0.8um

5.3鼻吸引管表面及管壁平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

6. 鼻吸引管:φ3.5mm,工长≥105mm，上颌窦平口60°防堵塞大弯, 2根

6.1材质：鼻吸引管采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

6.2粗糙度：鼻吸引管表面粗糙度Ra值≤0.8um

6.3鼻吸引管表面及管壁平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

7. 鼻吸引管:φ2.5mm,工长≥105mm，上颌窦平口90°防堵塞,2根

7.1材质：鼻吸引管采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

7.2粗糙度：鼻吸引管表面粗糙度Ra值≤0.8um

7.3鼻吸引管表面及管壁平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

8. 鼻骨复位器: 长20cm,间隙≥1.8mm,1把

8.1材质：鼻骨复位器采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

8.2粗糙度：鼻骨复位器表面粗糙度Ra值≤0.8um

8.3鼻骨复位器钳齿均匀，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

9. 鼻筛窦钳: 0°口3.5mm,工长≥115mm ,1把

9.1材质：鼻筛窦钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

9.2粗糙度：鼻筛窦钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

9.3鼻筛窦钳咬合度好无错口，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

10. 鼻筛窦钳: 45°口3.5mm,工长≥115mm,1把

10.1材质：鼻筛窦钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

10.2粗糙度：鼻筛窦钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

10.3鼻筛窦钳咬合度好无错口，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

11. 鼻筛窦钳:90°口3.5mm,工长≥115mm,1把

11.1材质：鼻筛窦钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

11.2粗糙度：鼻筛窦钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

11.3鼻筛窦钳咬合度好无错口，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

12. 鼻筛窦钳: 90°口3.5mm,工长≥115mm,1把

12.1材质：鼻筛窦钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

12.2粗糙度：鼻筛窦钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

12.3鼻筛窦钳咬合度好无错口，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

13. 鼻筛窦钳:60°口3.5mm,工长≥140mm ,1把

13.1材质：鼻筛窦钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

13.2粗糙度：鼻筛窦钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

13.3鼻筛窦钳咬合度好无错口，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

14. 鼻组织剪:直,长≥115mm ,1把

14.1材质：鼻组织剪采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

14.2粗糙度：鼻组织剪表面粗糙度Ra值≤0.8um

14.3鼻组织剪契合度好，剪口锋利，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

15. 鼻组织剪:左弯,长≥115mm,1把

15.1材质：鼻组织剪采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

15.2粗糙度：鼻组织剪表面粗糙度Ra值≤0.8um

15.3鼻组织剪契合度好，剪口锋利，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

16. 鼻组织剪:右弯,长≥115mm ,1把

16.1材质：鼻组织剪采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

16.2粗糙度：鼻组织剪表面粗糙度Ra值≤0.8um

16.3鼻组织剪契合度好，剪口锋利，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

17. 鼻咬切钳:  45°口≥2.5mm（卵圆口）,1把

17.1 材质：鼻咬切钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

17.2粗糙度：鼻咬切钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

17.3鼻咬切钳咬口最大间隙＜0.1mm，咬口锋利，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

18. 鼻咬切钳, 0°口≥2.5mm（卵圆口）,1把

18.1材质：鼻咬切钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

18.2粗糙度：鼻咬切钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

18.3鼻咬切钳咬口最大间隙＜0.1mm，咬口锋利，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

19. 鼻筛窦钳:0°口3.5mm工长≥130mm,1把

19.1.材质：鼻筛窦钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

19.2.粗糙度：鼻筛窦钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

19.3.鼻筛窦钳咬合度好无错口，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

20. 鼻筛窦钳,45°口3.5mm工长≥130mm ,1把

20.1.材质：鼻筛窦钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

20.2.粗糙度：鼻筛窦钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

20.3.鼻筛窦钳咬合度好无错口，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

21. 鼻咬切钳, 45°口2.5mm工长≥130mm（卵圆口）,1把

21.1.材质：鼻咬切钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

21.2.粗糙度：鼻咬切钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

21.3.鼻咬切钳咬口最大间隙＜0.1mm，咬口锋利，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

22. 鼻咬切钳:90°口3mm工长≥130mm（卵圆口）,1把

22.1.材质：鼻咬切钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

22.2.粗糙度：鼻咬切钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

22.3.鼻咬切钳咬口最大间隙＜0.1mm，咬口锋利，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

23. 鼻息肉钳:下弯115°张开125°,1把

23.1.材质：鼻息肉钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

23.2.粗糙度：鼻息肉钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

23.3.鼻息肉钳咬合度好无错口，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

24. 鼻息肉钳:上弯70°口4mm工长≥130mm (前后开口), 1把

24.1.材质：鼻息肉钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

24.2.粗糙度：鼻息肉钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

24.3.鼻息肉钳咬合度好无错口，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

25. 鼻息肉钳,上弯70°口4mm工长≥130mm (左右开口),1把

25.1.材质：鼻息肉钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

25.2.粗糙度：鼻息肉钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

25.3.鼻息肉钳咬合度好无错口，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

26. 蝶窦咬骨钳:  90°推板式 口2mm,1把

26.1.材质：蝶窦咬骨钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

26.2.粗糙度：蝶窦咬骨钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

26.3.蝶窦咬骨钳咬合度好无错口，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

27. 蝶窦咬骨钳,120°推板式 口2mm ,1把

27.1.材质：蝶窦咬骨钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

27.2.粗糙度：蝶窦咬骨钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

27.3.蝶窦咬骨钳咬合度好无错口，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

28.鼻剥离器 :工长≥115mm,产型锐头,1把

28.1.材质：鼻剥离器采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

28.2.粗糙度：鼻剥离器表面粗糙度Ra值≤0.8um

28.3.鼻剥离器韧性好，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

29.  鼻剥离器,头2.5mm-3.5 mm 工长115mm,(双头一头铲型),1把

29.1.材质：鼻剥离器采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

29.2.粗糙度：鼻剥离器表面粗糙度Ra值≤0.8um

29.3.鼻剥离器韧性好，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

30.  鼻剥离器:  0° 头3 mm 工长≥115mm,单面（带旋转吸引）,2把

30.1.材质：鼻剥离器采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

30.2.粗糙度：鼻剥离器表面粗糙度Ra值≤0.8um

30.3.鼻剥离器韧性好，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

31.  上颌窦探针:双头（超细带钩）, 2支

31.1.材质：上颌窦探针采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

31.2.粗糙度：上颌窦探针表面粗糙度Ra值≤0.8um

31.3.上颌窦探针韧性好，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

32.  上颌窦探针:双头, 2支

32.1.材质：上颌窦探针采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

32.2.粗糙度：上颌窦探针表面粗糙度Ra值≤0.8um

32.3.上颌窦探针韧性好，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

33.  上颌窦探针: 90°单头,1支

33.1.材质：上颌窦探针采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

33.2.粗糙度：上颌窦探针表面粗糙度Ra值≤0.8um

33.3.上颌窦探针韧性好，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

34. 上颌窦探针: 60°（带吸引）, 2支

34.1.材质：上颌窦探针采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

34.2.粗糙度：上颌窦探针表面粗糙度Ra值≤0.8um

34.3.上颌窦探针韧性好，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

35.  鼻骨凿,头3mm工长≥60mm,(半圆枪式), 1把

35.1.材质：鼻骨凿采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

35.2.粗糙度：鼻骨凿表面粗糙度Ra值≤0.8um

35.3.鼻骨凿表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

36.  鼻腔撑开器,工长≥55mm ,1把

36.1.材质：鼻腔撑开器采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

36.2.粗糙度：鼻腔撑开器表面粗糙度Ra值≤0.8um

36.3.鼻腔撑开器表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

37.  鼻粘膜刀,头3mm-4mm,双头,1把

37.1.材质：鼻粘膜刀采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

37.2.粗糙度：鼻粘膜刀表面粗糙度Ra值≤0.8um

37.3.鼻粘膜刀刀口锋利，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

38. 鼻剪,上介,1把

38.1.材质：鼻剪采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

38.2.粗糙度：鼻剪表面粗糙度Ra值≤0.8um

38.3.鼻剪契合度好，剪口锋利，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

39. 鼻粘膜刀,刀口长6mm±1mm 长≥160mm镰状尖头   1把

39.1.材质：鼻粘膜刀采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

39.2.粗糙度：鼻粘膜刀表面粗糙度Ra值≤0.8um

39.3.鼻粘膜刀刀口锋利，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

40. 鼻骨锤:φ28x30mm（±5%）,1把

40.1.材质：鼻骨锤刀采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

40.2.粗糙度：鼻骨锤表面粗糙度Ra值≤0.8um

40.3.鼻骨锤表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

41. 鼻吸引管:  φ2.5mm,工长≥105mm，上颌窦90°防堵塞,1根

41.1.材质：鼻吸引管采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

41.2.粗糙度：鼻吸引管表面粗糙度Ra值≤0.8um

41.3.鼻吸引管表面及管壁平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

42.  持针钳:长≥140mm （硬质合金镶片）, 1把

42.1.材质：持针钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

42.2.粗糙度：持针钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

42.3.持针钳钳面采用硬质合金镶片经久耐用，韧性好，钳齿均匀，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

43.  鼻内窥镜手术器械消毒盒:390x240x100mm±5mm,1个

43.1.材质：鼻内窥镜手术器械消毒盒采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

43.2.粗糙度：鼻内窥镜手术器械消毒盒表面粗糙度Ra值≤2um

43.3.鼻内窥镜手术器械消毒盒，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

二、鼻颅底器械

1.鼻筛窦钳:0°口3mm工长≥150mm （卵圆口）,1把

1.1.材质：鼻筛窦钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

1.2.粗糙度：鼻筛窦钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

1.3.鼻筛窦钳咬合度好无错口，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

2. 鼻筛窦钳:45°口3mm工长≥150mm （长圆口）,1把

2.1.材质：鼻筛窦钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

2.2.粗糙度：鼻筛窦钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

2.3.鼻筛窦钳咬合度好无错口，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

3. 鼻咬切钳: 0°口1mm工长≥180mm ,1把

3.1.材质：鼻咬切钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

3.2.粗糙度：鼻咬切钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

3.3.鼻咬切钳咬口最大间隙＜0.1mm，咬口锋利，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

4. 鼻咬切钳:30°口1mm工长≥180mm ,1把

4.1.材质：鼻咬切钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

4.2.粗糙度：鼻咬切钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

4.3.鼻咬切钳咬口最大间隙＜0.1mm，咬口锋利，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

5. 髓核钳:0°口4mm工长≥180mm,1把

5.1.材质：髓核钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

5.2.粗糙度：髓核钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

5.3.髓核钳咬合度好无错口，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

6. 蝶窦咬骨钳:120°推板式口2mm ,1把

6.1.材质：蝶窦咬骨钳采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

6.2.粗糙度：蝶窦咬骨钳表面粗糙度Ra值≤0.8um

6.3.蝶窦咬骨钳咬合度好无错口，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

7. 鼻探针:30°头1.2mm长≥250mm ,1支

7.1.材质：鼻探针采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

7.2.粗糙度：鼻探针表面粗糙度Ra值≤0.8um

7.3.鼻探针表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

8. 鼻探针:90°头1.2mm长≥250mm,1支

8.1.材质：鼻探针采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

8.2.粗糙度：鼻探针表面粗糙度Ra值≤0.8um

8.3.鼻探针表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

9. 鼻剥离器:铲型钝头，头≥3mm，长≥250mm ,1支

9.1.材质：鼻剥离器采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

9.2.粗糙度：鼻剥离器表面粗糙度Ra值≤0.8um

9.3.鼻剥离器表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

10. 刮匙:45°φ3mm,长≥250mm ,1支

10.1.材质：刮匙采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

10.2.粗糙度：刮匙表面粗糙度Ra值≤0.8um

10.3.刮匙表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

11. 外科吸引管:φ1.5mm,（可塑形）,1支

11.1.材质：外科吸引管采用钛镍记忆合金材质；

11.2.粗糙度：外科吸引管表面粗糙度Ra值≤0.8um

11.3.外科吸引管表面及管壁平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

12. 外科吸引管:φ3mm,（可塑形）,1支

12.1.材质：外科吸引管采用钛镍记忆合金材质；

12.2.粗糙度：外科吸引管表面粗糙度Ra值≤0.8um

12.3.外科吸引管表面及管壁平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

13. 外科吸引管≥φ4mm,（可塑形）,1支

13.1.材质：外科吸引管采用钛镍记忆合金材质；

13.2.粗糙度：外科吸引管表面粗糙度Ra值≤0.8um

13.3.外科吸引管表面及管壁平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

14. 鼻吸引管:φ2.5mm,工长≥150mm,1根

14.1.材质：鼻吸引管采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

14.2.粗糙度：鼻吸引管表面粗糙度Ra值≤0.8um

14.3.鼻吸引管表面及管壁平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

15. 鼻吸引管,φ3mm,工长≥150mm,1根

15.1.材质：鼻吸引管采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

15.2.粗糙度：鼻吸引管表面粗糙度Ra值≤0.8um

15.3.鼻吸引管表面及管壁平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

16. 鼻吸引管  上弯30°φ3mm,工长150mm      1根

16.1.材质：鼻吸引管采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

16.2.粗糙度：鼻吸引管表面粗糙度Ra值≤0.8um

16.3.鼻吸引管表面及管壁平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂

17.  耳用镊:长≥160mm膝状镊,5把

17.1.材质：耳用镊采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

17.2.粗糙度：耳用镊表面粗糙度Ra值≤0.8um

17.3.耳用镊韧性及回弹力好，镊齿均匀，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

18.  鼻用镊:长≥160mm精细型,5把

18.1.材质：鼻用镊采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

18.2.粗糙度：鼻用镊表面粗糙度Ra值≤0.8um

18.3.鼻用镊韧性及回弹力好，镊齿均匀，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

19.  耳镜,2个

19.1.材质：耳镜采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

19.2.粗糙度：耳镜表面粗糙度Ra值≤0.8um

19.3.耳镜韧性及回弹力好，镊齿均匀，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

20.  鼻颅底手术器械消毒盒,360x260x100mm±5mm ,三层, 1个

20.1.材质：鼻颅底手术器械消毒盒采用05Cr17Ni4Cu4Nb(YY0672.1-2008)材质；

20.2.粗糙度：鼻颅底手术器械消毒盒表面粗糙度Ra值≤2um

20.3.鼻颅底手术器械消毒盒，表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼可见的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。

标段3

序号1：脉冲磁场刺激仪

1.产品注册适用范围：用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、辅助评定和治疗。

2.产品应符合GB 9706.1-2020、YY/T 0994-2015标准，通过EMC电磁兼容测试。

3.▲产品组成至少包括控制电脑、刺激发生器、液冷循环系统、盆底刺激线圈和外置刺激线圈，所有组成均采用分体式结构设计。

4.▲最大磁感应强度不小于8T。输出脉冲刺激频率范围在0-90Hz间，1Hz 以下时，步长为 0.1Hz。

5.▲磁感应强度的最大变化率范围≥10-120KT/s；脉冲上升时间调节范围≥0-120μs；双相波脉冲宽度范围≥200～400μs。

6.▲具有独立外置分体式刺激发生器，内置微电脑，并配置液晶屏，与电脑一体机组成双屏，可同时实时显示患者信息、磁刺激方案参数和刺激发生器状态信息。

7.▲具有独立外置分体式刺激发生器，可脱离电脑单独工作。通过刺激发生器面板按键，可直接在显示屏内选择所需磁刺激治疗方案开启治疗，内置多种磁刺激方案。

8.▲支持压力生物反馈功能，可实现快速压力评估，自动生成评估报告，以及压力生物反馈训练，包括kegel模板训练以及多媒体游戏功能。

9.具有腹肌肌电监测功能，可反馈主动训练时的腹部肌肉运动情况，利于及时纠正患者错误的盆底运动。

10.独立外置分体式液体冷却主机，采用智能液态循环冷却，配置液晶屏实时监控温度、循环量和循环状态。

11.刺激线圈与刺激发生器采用外部插拔式连接，临床可以自行手动更换刺激线圈，便于多个刺激线圈切换使用。

12.治疗座椅电动可调，座椅背靠可在90°-180°范围内调节。

13.电脑为电容多点触屏一体机，≥21.5寸，且通过3C认证及EMC认证。

14.支持多种刺激模式至少包括：单脉冲刺激模式、重复脉冲刺激模式、阶梯脉冲刺激模式和爆发脉冲刺激模式。

15.具有患者电子病历信息系统，至少包括体格检查、POP-Q评分、手检肌力、腹直肌分离等信息，且支持病症及诊断术语自定义。

16.内置多种盆底疾病治疗方案，包括尿失禁、盆腔器官脱垂、便秘、性功能障碍、神经源性膀胱等。

17.内置多种骶神经调控治疗方案，患者可采用俯卧位，通过外置刺激线圈精准刺激骶神经治疗。

18.具有智能方案和固定方案两种疗程方案类型，可根据治疗次数自动调用当前治疗方案，治疗过程中参数可调。

19.可根据盆底功能评估结果自动生成个性化磁电疗程治疗方案，智能调节刺激频率、刺激时间等参数。可在磁电设备上各自调用对应的磁电方案，并支持个性化生成单纯磁疗程方案。

20.可预设起始刺激强度，刺激休息周期时间通过动画及倒计时显示，方便观察。

21.刺激过程中软件界面可显示线圈温度和刺激发生器温度，当超过温度上限，系统自动暂停保护。

22.支持疗程方案及单个方案自定义，可对刺激频率、刺激时间、休息时间以及治疗时间等进行编辑，支持多个阶段不同方案组合。

23.MEP检测可对静息运动阈值和活动运动阈值调节，自动计算超过阈值比例，并生成MEP报告。

24.可对MEP模块的采样频率、放大倍数、滤波等进行设置，且MEP报告格式可设置患者基本信息、医院信息以及备注信息等。

25.可对MEP诱发波形进行放大、删除、组合、标记点重置、计算平均线等操作，并支持波形数据导出。

26.具有提示语音设置，包括系统语音、语音包以及自定义语音。

27.支持治疗数据查看、导出、导入、删除等操作，可进行多条件数据检索及工作量统计，并通过直方图和饼图等图表形式显示。

28.可对接盆底信息综合管理系统，该系统具有居家治疗管理、家庭训练管理以及医联体管理等模式，实现院内治疗和居家治疗的盆底数据整合管理。

29.支持与同品牌电刺激生物反馈设备之间数据共享，包括患者基本信息、病史信息、诊疗记录等。

### 商务要求：

所有设备的技术支持与售后

★（一）机器出现故障后，2小时内响应，24小时到达现场检修。

★（二）定期巡访为设备作保养。

（三）设备安装完成后，由厂家人员负责使用和维护培训，培训内容包括设备的专业操作和维护、清洗、消毒、保养的基本知识，使用过程需注意的事项等，保证医院相关人员熟悉掌握。

（四）投标人如果是代理商或经销商，具有制造商针对本项目的授权书（扫描件）或有长期代理证书（扫描件），（如果授权是二级或二级以下的，必须提供每一级别的授权）（若制造商投标无需提供，视为满足该项要求）。

（五）交货地点：昆明市妇幼保健院，采购人指定地点。

（六）设备质保期：所有设备质保期不少于3年，自验收合格之日起计算。

（七）质量要求：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和采购人使用需要，一次验收合格。产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理解决并承担一切费用，直至满足采购人要求。

（八）合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内完成设备的供货及安装调试，确保一次性验收合格，具体以合同签订为准。

★（九）交货方式和要求：原则上所交设备为出厂日期3个月内产品。

★（十）负责接入医院信息系统（如HIS、LIS、PACS），如产生费用由中标单位承担。

第六章  投标文件格式

投标文件封面格式

昆明市妇幼保健院鼻窦负压置换仪、脉冲磁场刺激仪等医疗设备采购项目（二次）

投 标 文 件

项目编号：KMZC2024-G1-02008-YNCK-0059

标段号：

投标人(电子签章)：

地  址：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

联系电话：

日  期：     年    月    日

（一）报价部分

一、开标一览表

项目名称：昆明市妇幼保健院鼻窦负压置换仪、脉冲磁场刺激仪等医疗设备采购项目（二次）

项目编号：KMZC2024-G1-02008-YNCK-0059

| 投标报价（元） |  |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量要求 |  |
| 投标保证金（元） |  |
| 其他声明 |  |

注：1、投标人应依据招标文件、项目需求、技术和服务要求等有关资料，并综合考虑成本、税金、保险、利润和风险等一切因素，结合市场情况，由投标人自行测算自主报价。

2、本表中报价应与投标函一致。

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

（二）资格审查部分

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件加盖电子公章）。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2022或2023年经审计的财务报告（复印件）或近三个月内基本开户银行出具的资信证明（原件或复印件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立时间不足一年的，可提供近三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）；（扫描件加盖电子公章）。

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供相关声明函或证明材料（格式自拟，加盖电子公章）；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2023年01月后投标人任意3个月的税收缴纳凭证；提供2023年01月后投标人任意3个月的社会保险缴纳凭证；若成立时间不足1个月的，提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应证明文件（扫描件加盖电子公章）；

五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

提供承诺书，格式自拟（加盖电子公章）；

六、特定资格要求

（1）投标人是代理商或经销商的，须提供有效的医疗器械经营许可证/备案凭证，所投产品制造商有效的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证；投标人是制造商的，须提供有效的医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品有效的医疗器械注册证。“医疗器械生产许可证”或“医疗器械经营许可证/备案凭证”的生产或经营范围须覆盖所投医疗器械（根据《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求，但须提供相关证明材料或书面声明）【加盖公司电子签章】。

（2）信用要求：未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录。采购代理机构将于投标文件递交截止时间后在上述网站对投标人信用情况进行查询，存在上述不良信用记录的，其投标将被拒绝，查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供承诺书，格式自拟（加盖电子公章）。

七、其他要求

招标文件要求或投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

（三）商务部分

一、投标分项报价表

项目名称：                                             招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 （元） | 总价（元） | 生产商规模（微型企业、小型企业、中型企业、大型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

二、商务条款偏离表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件的条款要求 | 投标文件商务条款投标情况 | 响应/正偏离 /负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 | 合同签订后 30 日历天内完成供货、安装并调试完毕 |  |  |
| 2 | 质量要求 | 符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和采购人使用需要，一次验收合格。产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理解决并承担一切费用，直至满足采购人要求。 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 1．合同价款支付方式 ⑴-设备到货进场、安装调试、使用培训、验收合格支付50%合同款项。 ⑵-自本合同标的验收合格之日起满12个月、乙方履行期间阶段维护保养等义务且设备运行正常的支付20%合同款项。 ⑶-自本合同标的验收合格之日起满24个月、乙方履行期间阶段维护保养等义务且设备运行正常的支付20%合同款项。 ⑷-自本合同标的验收合格之日起满36个月、乙方履行期间阶段维护保养等义务且设备运行正常的支付10%合同款项。 注:以上各合同款项百分比数字仅保留两位小数点精度显示，以其后实际金额为准。 2．乙方应在申请付款时向甲方提供税务机构合规正式发票且对所开具发票的真实合法性承担其相应责任，并按照甲方验收及财务管理规定提供相应资料。 |  |  |
| 4 | 交货地点 | 昆明市妇幼保健院指定地点 |  |  |
| 5 | 商务要求 | 所有设备的技术支持与售后 ★（一）机器出现故障后，2小时内响应，24小时到达现场检修。 ★（二）定期巡访为设备作保养。 （三）设备安装完成后，由厂家人员负责使用和维护培训，培训内容包括设备的专业操作和维护、清洗、消毒、保养的基本知识，使用过程需注意的事项等，保证医院相关人员熟悉掌握。 （四）投标人如果是代理商或经销商，具有制造商针对本项目的授权书（扫描件）或有长期代理证书（扫描件），（如果授权是二级或二级以下的，必须提供每一级别的授权）（若制造商投标无需提供，视为满足该项要求）。 （五）交货地点：昆明市妇幼保健院，采购人指定地点。 （六）设备质保期：所有设备质保期不少于3年，自验收合格之日起计算。 （七）质量要求：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和采购人使用需要，一次验收合格。产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理解决并承担一切费用，直至满足采购人要求。 （八）合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内完成设备的供货及安装调试，确保一次性验收合格，具体以合同签订为准。 ★（九）交货方式和要求：原则上所交设备为出厂日期3个月内产品。 ★（十）负责接入医院信息系统（如HIS、LIS、PACS），如产生费用由中标单位承担。 |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：1、投标人应对招标文件的商务条款做出响应，并申明与本招标文件所要求商务条款的偏差和例外，如未填写视为全部响应招标文件要求。

2、不提供商务条款偏离表将视为没有实质性响应招标文件。

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

三、投标函

致：（采购人）

我方仔细研究了                   项目（项目编号：      ）的招标文件全部内容，我方授权　　　  (授权委托人姓名)   　　　　　(职务、职称)为全权代表参与投标，提交投标文件，并对所需服务进行响应。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方为完成本项目，总报价为：           元（大写：        ）。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我方对招标文件各项条款和评审办法无异议，且同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方承诺已经具备招标文件中规定的参加本次采购活动的投标人应当具备的条件。

4.我方同意在投标人须知规定的开始时间起遵循本投标文件，并在投标文件有效期满之前均具有约束力。如果我方被接受，则至合同履行完毕、服务周期满为止，本投标函保持有效。

5.我方承诺严格遵守招标文件中的各项要求及合同条款，并在服务期限内承担合同规定的责任义务。

6.我方同意投标人须知中关于不予退还保证金的规定。

7.同意应贵方要求提供与本次招标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标人为成交投标人的行为。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.投标文件有效期为自投标文件递交截止之日起90天。

11.与本次招标有关的一切往来通讯地址为：

地址：

邮编：       　　　　电话：       　　　　传真：

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

四、质量保证书

致：（采购人）

本书作为（投标人名称）对（项目名称）（项目编号：                ）公开招标提供的质量和服务的保证。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1．提供的产品是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证书）的货物；

2．提供的产品符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求及配套范围；

3．保证“售后服务承诺”全部内容的满足。

4.……

本保证书自投标之日起90天内有效，如我方中标则按照招标文件要求的保质期要求执行。

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

五、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月     日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系     (投标人全称)    的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件 或扫描件正面 |  | 法定代表人身份证复印件 或扫描件背面 |
| --- | --- | --- |

投标人(电子签章)：

日    期：      年    月    日

六、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系                       (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的          (姓名)为我公司代理人，以公司名义参加       (项目名称)（招标编号：          )的公开招标活动。代理人在开标、评标、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人(电子签名或签字)：

代理人无转委托权，特此委托。

投标人(电子签章)：

法定代表人(电子签名或签字)：

日期：     年     月     日

| 代理人身份证复印件或扫描件正面 |  | 代理人身份证复印件或扫描件背面 |
| --- | --- | --- |

七、投标保证金交纳凭据

（附投标保证金交纳凭据）

八、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 (单位负责人) | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质 证书(若有) | 类 型： 等 级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 (包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位) |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：附投标人简介。

九、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加                    （单位名称）的                （项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于               （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于               （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.投标人须根据制造商情况如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

2.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。

4.若为货物采购项目包含多个标的物的，须逐项将货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具并加盖投标人公章。
附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

十一、监狱企业证明

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件或扫描件加盖公章）。

十二、节能产品/环境标志产品承诺书

（根据投标人自身情况如实提供）

致（采购人名称）：

本单位承诺，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本单位提供的（产品名称）为取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书的节能产品/环境标志产品，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，并可在市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台中查询、了解认证机构和获证产品相关情况，证书编号为：（产品证书编号）。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖电子公章）：

日  期：

（四）技术部分

一、技术规格偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“采购需求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。

项目名称：                    招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明技术参数。

2、序号应对应该产品在第五章《采购需求》中的序号。

3、表格中“投标品牌、型号、技术参数及配置”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴招标要求。

4、投标人须对招标文件第五章采购需求中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答。第五章《采购需求》中要求提供技术支持资料的，投标人应按要求提供；第五章《采购需求》中未明确要求提供技术支持资料的，投标人可根据实际情况自行提供相关技术支持资料（技术支持资料可为技术白皮书或产品相关鉴定资料或试验报告或产品检验报告或技术彩页或宣传资料或图纸资料，如技术白皮书/产品相关鉴定资料/试验报告/技术彩页/宣传资料/图纸资料与产品检验报告不一致的，以产品检验报告为准）。

5、若投标文件中的技术支持资料与技术规格偏离表应答不符，或投标人未提供技术支持资料且投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

6、投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

二、技术支持资料

第五章《采购需求》中要求提供技术支持资料的，投标人应按要求提供；第五章《采购需求》中未明确要求提供技术支持资料的，投标人可根据实际情况自行提供相关技术支持资料（技术支持资料可为技术白皮书或产品相关鉴定资料或试验报告或产品检验报告或技术彩页或宣传资料或图纸资料，如技术白皮书/产品相关鉴定资料/试验报告/技术彩页/宣传资料/图纸资料与产品检验报告不一致的，以产品检验报告为准）。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。

三、供货方案

（投标人应对照评分办法评审内容，自行编制，格式自拟）

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

四、人员培训方案

（投标人应对照评分办法评审内容，自行编制，格式自拟）

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

五、质量保证及承诺

（投标人应对照评分办法评审内容，自行编制，格式自拟）

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

六、售后服务承诺

（投标人应对照评分办法评审内容，自行编制，格式自拟）

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

七、业绩

| 序号 | 类似项目业绩名称 | 用户单位 | 联系人 | 电话 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、证明材料（如中标通知书或合同扫描件等有效证明文件）

2、投标人可根据实际情况拓展本表。

投标人(电子签章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

第七章  其他资料

招标文件要求或投标人认为需要提交的其他证明材料