一、采购项目需求一览表

| 采购条目名称 |  | 进口产品 （是/否） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西豫章实业有限公司2024年度增购缝纫机设备项目 |  | 否 | 1 | 批 |
| 交货时间 | 签订《购销合同》时间为成交结果公示期满十天内，缴纳履约保证金后，5个工作日内送货至采购人指定地点。 |  |  |  |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |  |  |  |
| 备注 | 无 |  |  |  |

注：未注明进口产品的，均为国产产品，不允许提供进口产品参与采购活动。

二、采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 最高控制单价（元） | 预计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22kW螺杆空气压缩机 | 3台 | 16800 | 50400 |
| 2 | 37kW螺杆空气压缩机 | 1台 | 45500 | 45500 |
| 3 | 22kW冷冻式空气干燥机及组件 | 3套 | 7600 | 22800 |
| 4 | 37kW冷冻式空气干燥机及组件 | 1套 | 9800 | 9800 |
| 5 | 储气罐（1立方米/0.8MPa） | 5台 | 2600 | 13000 |
| 6 | 电脑带刀平缝机 | 11套 | 5500 | 60500 |
| 7 | 蒸汽烫台 | 21台 | 2300 | 48300 |
| 8 | 小型蒸汽发生器 | 9台 | 2850 | 25650 |
| 备注：此批货物均含所有配套部件。 |  |  |  |  |

三、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 22KV螺杆空气压缩机 | 1.排气量：3.5㎥/Min； 2.排气温度：≤环境温度＋15℃； 3.润滑油量：18L； 4.功率：22kW； 5.冷却方式：风冷； 6.工作压力：0.8Mpa； 7.电压：380V。 |
| 2 | 37KV螺杆空气压缩机 | 1.排气量：6.3㎥/Min； 2.排气温度：≤环境温度＋15℃； 3.润滑油量：18L； 4.功率：37kW； 5.冷却方式：风冷； 6.工作压力：0.8Mpa； 7.电压：380V。 |
| 3 | 22KV冷冻式空气干燥机及组件 | 1.额定处理量：3.8㎥/min； 2.压缩机功率：1.25kW； 3.进气温度：≤80℃； 4.进气压力：0.4-1.6Mpa； 5.压力损失：≤0.03Mpa； 6.压力露点：2-10℃； 7.冷却方式：风冷； 8.配套过滤器3支。 |
| 4 | 37KV冷冻式空气干燥机及组件 | 1.额定处理量：6.5㎥/min； 2.压缩机功率：1.57kW； 3.进气温度：≤80℃； 4.进气压力：0.4-1.6Mpa； 5.压力损失：≤0.03Mpa； 6.压力露点：2-10℃； 7.冷却方式：风冷； 8.配套过滤器3支。 |
| 5 | 储气罐（1立方米/MPa） | 1.容积：1m³； 2.工作压力：0.8Mpa； 3.设计温度：110℃； 4.进气口：DN40； 5.出气口：DN40； 6.安全阀接口：RP1； 7.排污阀接口：RP1/2。 |
| 6 | 电脑带刀平缝机 | 1.最高转速：≥4000转/分； 2.针迹长度：≤5mm； 3.压脚提升高度：4mm-13mm； 4.一体式内置直驱马达； 5.具有自动剪线；自动倒回缝；自动夹线；内置自动抬压脚； 6.具有自锁式针距旋钮； 7.具有切刀离合装置。 |
| 7 | 蒸汽烫台 | 1.马达功率：750W； 2.工作范围：1.5×0.8m； 3.电压：220V； 4.排风方式：上排风。 |
| 8 | 小型蒸汽发生器 | 1.额定功率：4KW-5kW； 2.蒸发量：6.7L/h； 3.电压：380V；+ 4.配烫斗：1个，烫1 管2根。 |