辐通量计

一、技术参数:

1、内径范围：250mm～400mm，内壁涂白色漫反射层。

2、工作波段反射比：≥95%，且球内壁各点漫射均匀（提供省级以上计量机构出具的校准报告或测试报告）。

3、球壁上具备窗孔和测试端口。
4、标准光源：

4.1、光源功率：≥10W。

4.2、搭配积分球一起使用，符合光通量标准灯要求。
5、光谱辐射分析仪：

5.1、光学结构：对称Czerny-Turner结构。
5.2、波长范围：200～1100 nm。
5.3、光谱分辨率: ≤0.5nm。

5.4、波长准确度：≤0.3nm（提供省级以上计量机构出具的校准报告或测试报告）。
5.5、杂散光：≤1.0%。
5.6、灵敏度：≥370,000 counts/μW。
5.7、探测器：CMOS。
5.8、信噪比:≥ 300:1。
6、脉冲探测器系统：
#6.1、脉冲测试波长范围：320～1700nm（提供省级以上计量机构出具的校准报告或测试报告）。
6.2、脉冲上升沿/下降沿：≤0.3ns。
6.3、脉冲带宽：≥1.2 GHz。
6.4、脉冲最大输入平均功率：≥25 mW。
6.5、脉冲最短脉宽：≤3ns。

7、工作条件：

7.1、电源：AC 220V±10%，50±2Hz。

7.2、环境温度范围：0～40℃。

7.3、环境湿度范围：30%～95%。

7.4、海拔高度：≤2000m。
二、主要配置：

1、光谱辐射通量积分球：1套。

2、标准光源及其供电系统：1套。

3、光谱辐射分析仪：1台。

4、脉冲探测器系统；2个（可见1个，红外1个）。

5、测试分析软件：1套。
三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。

3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、售后服务

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。