体外微生理模型灌流培养控制系统

一、技术参数：

1、控制器与驱动器物理分离的分布式设计，主控单元与每一台驱动单元之间进行点对点连接与控制。

2、控制器：

#2.1、具备循环培养灌注模式，可自定义“培养前静置→快速灌注→培养灌注→抽空→停止”的五段式循环，各阶段时间均可独立编程，最大可设范围均≥12h。

2.2、采用微升级流量控制算法，流速设置范围：0.5μL/min～180μL/min。

#2.3、具备姿态自平衡算法，外部环境倾斜达5°，系统仍能自动补偿。

★2.4、摇摆角度调节范围：0.5°～25°；调节步长≤0.5°。

2.5、具备间歇与连续摇摆运行模式（≥30天）；摇摆周期设定范围：4s～24h；间歇间隔设置范围：1s～24h。

3、驱动器：

3.1、流路驱动单元内置步进电机驱动的蠕动泵模组，通过非接触式挤压原理驱动器官芯片微流道及试剂管路中的液体流动

3.2、步进驱动蠕动泵模组≥1组，单模组可独立控制≥8路独立流道。

★3.3、系统支持驱动≥32组器官芯片单元。

3.4、配置高纯度硅胶软管作为流体管路，通过标准化接口将器官芯片的进液口、出液口与试剂储液单元无缝连接，构建“储液→灌注→回流→再循环”的完整密闭流体循环结构。
3.5、角度闭环反馈控制。

4、可用于培养箱内，可在95%高湿度、32℃～45℃（典型37℃）条件下长期稳定工作。

5、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。

- 主要配置

1、主机：1台

三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、售后服务：

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期：≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。