高效液相色谱仪

一、工作条件：
1、电源：AC220V±10％，50±2Hz。 
2、温度范围：10-30℃。 
3、湿度：≤90%。

二、技术要求：

1、四元梯度输液泵： 
#1.1、串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程范围20-100ul，可在软件里直接调节（须提供截图证明文件）；自主溶剂压缩因子设置。 
1.2、流速范围：0.001-10.000mL/min，以0.001递增。 
1.3、流速精度：≤0.07%RSD。 
2、自动进样器： 
2.1、自动进样器采用高压阀进样技术。 
2.2、可进行编程进样，用于进行柱前衍生、柱前样品自动稀释、自动混合等进样方式。可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。 
2.3、样品容量：可放置≥130个2mL样品瓶。 
2.4 、最高操作压力：≥600bar。 
3、柱温箱：                                                                                                                                   
3.1、控温范围：室温+4- 80℃。 
#3.2、最大柱容量：可同时容纳30cm色谱柱≥4根。                                                                                                                              
4、二极管阵列检测器： 
4.1、检测器类型：≥1000单元光电二极管阵列。
4.2、光源：氘灯和钨灯。                                                                                  
#4.3、数据采集频率：≥120Hz。                                                                         
4.4、波长范围：190-950nm。（须提供官方网站链接及截图证明）

三、配置：(单台)

1、高效液相色谱四元泵 1套。  
2、在线脱气机 1套。  
3、自动进样器 1套（含制冷模块）。  
4、可降温柱温箱 1套。  
5、二极管阵列检测器 1套。  
6、数据采集处理系统(网络版软件含硬件和软件) 1套。

四、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。 
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。 
3、仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

# 五、技术服务

1、安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。 
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于1个工作日。 
3、设备的质保期为1年。在质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在3日内到达用户现场进行维修服务。 
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。 
5、提供3Q验证。