动态心电图仪
一、记录盒技术性能：
  1、标准12导联，同步记录12导联心电波形。

  2、采用嵌入式芯片存储数据。存储容量标准配置为≥2GB，记录时间可达到≥24小时；存储容量可选配为≥4GB，记录时间可达≥48小时以上。

 3、全导联采样存储频率为10000点/秒。

  4、采样精度：12位。

  5、操作简便。一键操作即可启动心电采集；直接断电即可结束心电采集。

  6、内置起搏器检测，不需独立起搏检测通道。

  7、标配一体式导联线，可选配分体式导联线。

  8、采用USB数据线传输数据。

  9、常规心电图同步采集功能。记录盒连接工作站可以同步采集并显示12导心电波形，方便医生在工作站上预览心电图。

 10、具备替换电池，可随时更换。
  二、动态心电分析软件技术性能：

  1、12导同步心电图采集功能，通过记录盒连接动态心电工作站实现12导常规心电图功能。

2、采用12导同步分析并可选任意通道为主分析通道。快速的回顾分析功能，可回顾任一时段的单导联或全导联心电图。

  3、具有房早、室早、长间歇、房扑、房颤等标准分析模板及多种自定义分析模板。

  4、具有全自动、手动房颤分析功能；可以使用全程或者分段开展房颤分析。

  5、具有起搏分析功能，可以对AAI、VVI、DDD等所有起搏器进行分析。

  6、具有短程（5分钟）和长程（1小时）及全程心率变异性分析功能。

7、具有心率震荡分析、T波电交替分析、心室晚电位分析、QT离散度分析、心电向量分析等多种附加分析功能。

8、开放式分析软件，可拷贝并任意安装多台电脑。

9、配一台容量≥2T电脑。

10、整机保修3年。
