★ 一、采购标的清单

| 序号 | 采购品⽬名称 | 标的名称 | 数量（计量单位） | 标的⾦额（元） | 所属⾏业 | 安装位置及相应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02021103 LED显示屏 | LED显示屏 | 183.9㎡ | 717210 | 工业 | 1.甘孜县来马镇小学：35.84㎡； 2.甘孜县第五幼儿园：40.14㎡； 3.甘孜县罗布林第一完全小学：43㎡； 4.甘孜县罗布林第三完全小学：44.44㎡； 5.甘孜县甘孜镇幼儿园：20.48㎡。 |
| 2 | A02021103 LED显示屏 | 简易箱体 | 183.9㎡ | 60686.8 | 工业 | 1.甘孜县来马镇小学：35.84㎡； 2.甘孜县第五幼儿园：40.14㎡； 3.甘孜县罗布林第一完全小学：43㎡； 4.甘孜县罗布林第三完全小学：44.44㎡； 5.甘孜县甘孜镇幼儿园：20.48㎡。 |
| 3 | A02021103 LED显示屏 | 开关电源 | 742台 | 49140 | 工业 | 1.甘孜县来马镇小学：135台； 2.甘孜县第五幼儿园：146台； 3.甘孜县罗布林第一完全小学：165台； 4.甘孜县罗布林第三完全小学：226台； 5.甘孜县甘孜镇幼儿园：70台。 |
| 4 | A02021103 LED显示屏 | 视频处理器 | 5台 | 32355 | 工业 | 1.甘孜县来马镇小学：1台； 2.甘孜县第五幼儿园：1台； 3.甘孜县罗布林第一完全小学：1台； 4.甘孜县罗布林第三完全小学：1台； 5.甘孜县甘孜镇幼儿园：1台。 |
| 5 | A02021103 LED显示屏 | 接收卡 | 265张 | 33390 | 工业 | 1.甘孜县来马镇小学：45张； 2.甘孜县第五幼儿园：48张； 3.甘孜县罗布林第一完全小学：52张； 4.甘孜县罗布林第三完全小学：89张； 5.甘孜县甘孜镇幼儿园：31张。 |
| 6 | A02021103 LED显示屏 | AI视频安全一体机 | 5台 | 44500 | 工业 | 1.甘孜县来马镇小学：1台； 2.甘孜县第五幼儿园：1台； 3.甘孜县罗布林第一完全小学：1台； 4.甘孜县罗布林第三完全小学：1台； 5.甘孜县甘孜镇幼儿园：1台。 |
| 7 | A02021103 LED显示屏 | 智能安全控电柜 | 5台 | 33500 | 工业 | 1.甘孜县来马镇小学：1台； 2.甘孜县第五幼儿园：1台； 3.甘孜县罗布林第一完全小学：1台； 4.甘孜县罗布林第三完全小学：1台； 5.甘孜县甘孜镇幼儿园：1台。 |
| 8 | A02021103 LED显示屏 | 显示屏包边 | 190.06㎡ | 53971.2 | 工业 | 1.甘孜县来马镇小学：40㎡； 2.甘孜县第五幼儿园：40.14㎡； 3.甘孜县罗布林第一完全小学：45㎡； 4.甘孜县罗布林第三完全小学：44.44㎡； 5.甘孜县甘孜镇幼儿园：20.48㎡。 |
| 9 | A02021103 LED显示屏 | 10平方铜芯线 | 600m | 5706 | 工业 | 1.甘孜县来马镇小学：100m； 2.甘孜县第五幼儿园：150m； 3.甘孜县罗布林第一完全小学：50m； 4.甘孜县罗布林第三完全小学：100m； 5.甘孜县甘孜镇幼儿园：200m。 |
| 10 | A02021103 LED显示屏 | 4平方铜芯线 | 900m | 4149 | 工业 | 1.甘孜县来马镇小学：200m； 2.甘孜县第五幼儿园：200m； 3.甘孜县罗布林第一完全小学：100m； 4.甘孜县罗布林第三完全小学：200m； 5.甘孜县甘孜镇幼儿园：200m。 |
| 11 | A02021103 LED显示屏 | 6类网线 | 1500m | 3900 | 工业 | 1.甘孜县来马镇小学：300m； 2.甘孜县第五幼儿园：300m； 3.甘孜县罗布林第一完全小学：300m； 4.甘孜县罗布林第三完全小学：300m； 5.甘孜县甘孜镇幼儿园：300m。 |
| 12 | A02021103 LED显示屏 | 钢结构 | 183.9㎡ | 156315 | 工业 | 1.甘孜县来马镇小学：35.84㎡； 2.甘孜县第五幼儿园：40.14㎡； 3.甘孜县罗布林第一完全小学：43㎡； 4.甘孜县罗布林第三完全小学：44.44㎡； 5.甘孜县甘孜镇幼儿园：20.48㎡。 |
| 13 | A02021103 LED显示屏 | 广播音柱 | 8个 | 7140 | 工业 | 1.甘孜县来马镇小学：2个； 2.甘孜县罗布林第一完全小学：2个； 3.甘孜县罗布林第三完全小学：2个； 4.甘孜县甘孜镇幼儿园：2个。 |
| 14 | A02021103 LED显示屏 | 合并式功放 | 4台 | 10500 | 工业 | 1.甘孜县来马镇小学：1台； 2.甘孜县罗布林第一完全小学：1台； 3.甘孜县罗布林第三完全小学：1台； 4.甘孜县甘孜镇幼儿园：1台。 |
| 15 | A02021103 LED显示屏 | 无线话筒 | 5套 | 11250 | 工业 | 1.甘孜县来马镇小学：1套； 2.甘孜县第五幼儿园：1套； 3.甘孜县罗布林第一完全小学：1套； 4.甘孜县罗布林第三完全小学：1套； 5.甘孜县甘孜镇幼儿园：1套。 |
| 16 | A02021103 LED显示屏 | 音响 | 4个 | 6600 | 工业 | 第16项-21项货物，全部安装于：甘孜县第五幼儿园。 |
| 17 | A02021103 LED显示屏 | 功放 | 2台 | 5037.2 | 工业 |  |
| 18 | A02021103 LED显示屏 | 反馈抑制器 | 1台 | 3150 | 工业 |  |
| 19 | A02021103 LED显示屏 | 调音台 | 1台 | 1725 | 工业 |  |
| 20 | A02021103 LED显示屏 | 电源时序器 | 1台 | 1485 | 工业 |  |
| 21 | A02021103 LED显示屏 | 音响机柜 | 1台 | 750 | 工业 |  |
| 22 | A02021103 LED显示屏 | 学生电脑 | 56台 | 258720 | 工业 | 第22项-27项货物全部安装于：甘孜县罗布林第一完全小学。 |
| 23 | A02021103 LED显示屏 | 教学管理软件 | 1套 | 2800 | 软件和信 息技术服 务业 |  |
| 24 | A02021103 LED显示屏 | 48口千兆交换机 | 1台 | 4920 | 工业 |  |
| 25 | A02021103 LED显示屏 | 42U机柜 | 1台 | 2400 | 工业 |  |
| 26 | A02021103 LED显示屏 | 电脑桌椅 | 50套 | 25000 | 工业 |  |
| 27 | A02021103 LED显示屏 | 静电地板 | 80平方米 | 21760 | 工业 |  |

二、采购标的技术参数要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | ★1、像素点间距：≤4mm，像素点密度：≥62500点/㎡； 2、显示屏模组尺寸：≥320*160mm，显示屏单元分辨率：≥80*40； 3、刷新率：≥3840Hz可调； 4、亮度：5000-9000cd/㎡，支持根据环境亮度自动调节； 5、视角：水平、垂直≥160°； 6、亮度均匀性：≥98%； 7、对比度：≥10000:1； 8、换帧频率：50&60Hz； 9、低亮高灰：100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，15bit灰度； 10、像素失控率：≤1/150000，无连续失控点； ▲11、像素构成：SMD共阴表贴三合一，灯线为铜线封装；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并进行电子签章） 12、色温1000-18000K可调，调节步数100K； 13、支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 14、采用≥1.6mm厚度PCB多层板，焊盘采用沉金工艺处理； ▲15、基于LED红绿蓝三基色不同的光电特性，搭配智能IC的显控系统及独立私模，为LED何驱动电路分配不同的电压，红灯采用2.8VDC，绿蓝灯采用3.8VDC供电方式；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并进行电子签章） ▲16、采用低功耗共阴恒流驱动IC，具有动态节能处理；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并进行电子签章） 17、具备防潮、防水、防静电、防高温、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击功能，同时具备过流、过压、欠压、断电保护、分布上电、短路保护措施； ▲18、支持在12°斜破坏环境使用屏体不倾覆；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并进行电子签章） ▲19、显示屏应具备显示面板在不增加走线的情况下，减少扫描次数，降低显示面板的功耗的技术；显示屏制具备补偿显示装置的亮度与色度。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并进行电子签章） |
| 2 | 简易箱体 | 1、单元箱尺寸：≥960mm*960mm 2、箱体材质：冷轧钢板，板材厚度≥1.5mm； 3、表面处理：黑色烤漆； 4、箱体结构：简易式箱体构成：模组安装防水胶圈用专用螺丝固定于箱体上。要求密封,防水、防尘、防腐。 |
| 3 | 开关电源 | 1、采用4.5/5V40A电源，电源最大带载为一拖四； 2、储存温度：-40℃-85℃； 3、工作湿度：20%RH-90%RH； 4、储存湿度：10%RH-95%RH； 5、具有输出过流/短路/过压/过温保护； 6、额定输出电流范围：0～40.0A； 7、LED专用电源，自带漏电保护器，200W-4.5/5V-40A； 8、内置负载均分电路，多台电源输出并联，自动实现均流。 |
| 4 | 视频处理器 | 1、集成2画面视频处理、发送卡功能的二合一控制器； 2、带载面积：390万像素点，最宽可达16000点，最高可达4000点； 3、同时支持≥2路4K高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入淡出功能； 4、支持2画面任意布局，画中画PIP、画外画POP； 5、DP1.2接口×1（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、HDMI2.0接口×2（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、DVI1.0接口×1（1080p@60Hz)、VGA接口×1； 6、支持RJ45连接控制主机（中控），支持RS232协议、USB调试口×1、Wi-Fi×1用于手机APP/电脑无线控制、红外控制×1、4G模块×1； 7、支持音频输入×1（3.5mm接口）、音频输出×1（3.5mm接口）、HDMI和DP音频解析输出、多功能卡音频输出； 8、输出：千兆网口×6，网口带灯，支持上下、左右任意拼接或复制画面输出；单网口65W，最宽4096/最高2048；网口自由划分，任意重叠；网口可以不按照矩形走线，留空不算带载； 9、支持无线网络（Wi-Fi station模式、AP模式、Wi-Fi station+AP模式）； 10、配≥2.0英寸彩色液晶屏、带灯按键≥13个，可以选择多种模式的屏幕测试及可视化操作； 11、支持一键黑屏功能、一键冻结功能，旋钮与ESC联动； 12、支持按键锁及延时锁功能，防止操作中/离场后非专业人员误操作； 13、LCD屏支持输入接口状态监控、输出网络连接状态显示； 14、支持亮度一键设置； 15、支持EDID配置，DVI/HDMI/DP输入模式时，支持常用输入分辨率预设及自定义调节；支持EDID导入。 |
| 5 | 接收卡 | 1、集成HUB75，无需再配转接板； 2、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；全新灰度引擎，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影细节问题； 3、支持14bit精度逐点校正；支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 4、支持任意抽点，支持数据偏移，可实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；单卡支持32组RGB信号输出（非扩展）。 |
| 6 | AI视频安全一体机 | 1、设备集成显示器≥1.44英寸，可视角度≥120°，分辨率≥128*128，色彩度≥65K，可支持自定义显示设备版本号、设备序列号、单位名称、设备型号、授权模式、设备运行状态； 2、CPU：≥八核64位,最高主频≥2.4GHz，算力≥6TOPS； 3、主机支持UPS备用供电，在无交流电源供电时，支持自动切换到 UPS 电源供电； 4.设备支持基于HDMI接口传输的显示图像数据为审计目标，自适应多种分辨率、刷新率、色彩范围下的数据采集策略； ▲5、能够准确识别涉色情、性感、暴恐、涉政旗帜、敏感人脸、敏感词的视频和图像，通过图像与视频分析技术，敏锐捕捉相应的内容特征。监测到以上相对应的不良视频和图像，会自动切断信号传输，将当前画面替换为预设的合规画面。误识别率:在60000次的正常视频或图像测试(图像中无涉黄视频或图像信息)中，误识别率≤0.01%。识别准确率:在60000次识别涉黄视频或图像的测试中，识别准确率≥99.99%；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并进行电子签章。） ▲6、能够对视频和图像中的敏感句进行检测。支持光学字符识别技术(0CR)和自然语言识别技术(NLP)从视频画面或图像中提取语句内容，并进行NLP识别比对，识别出敏感句。监测到含有敏感句的视频或图像，系统会自动切断信号传输，将当前画面自动替换为预先设定的合规画面；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并进行电子签章。） ▲7、设备支持智能告警处置。智能防误报:设备送审图像内容及算法返回结果自动智能判断是否产生误报，自动放行误报画面。自动切换安全级别:当触发真实违规告警，自动切换严格模式，防止违规图像流出。自动恢复播放:当播放内容恢复正常，不再包含违规元素时，系统能自动检测到并恢复透传播放，无需人工干预；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并进行电子签章。） 8、管理后台支持系统状态支持展示CPU、RAM、NPU、系统温度显示器连接状态、设备序列号、平台链接状态等实时数据，并按秒级显示设备系统实时时钟。采用4.5/5V40A电源，电源最大带载为一拖四； 9、管理后台页面支持设备主要应急功能便捷操作，包括一键开关屏，一键重启功能，功能模块均使用二次确认响应机制，防止误触发。管理后台审核配置支持参数自复位功能，点击“复位”按钮并二次确认后，可自动恢复出厂默认审核配置； 10、设备支持NTP时钟自动对时功能，用户可通过管理后台自定义公网、内网NTP 服务器进行设备时钟自动对时； 11、设备支持预设拦截画面、启动画面、应急画面，用户可通过管理平台自定义上传配置相关画面； 12、设备中不存在对数据进行添加、修改、删除的功能或接口。审计记录和自身审计日志不可被修改； 13、设备前面板集成液晶显示器，可支持自定义显示设备版本号、设备序列号； ▲14、设备管理后台的运行监测页面可显示CPU、RAM、NPU、系统温度的数据，以及HDMI IN、HDMI OUT、平台链接状态、序列号、系统时间、软件版本信息。并且可进行一键停播、一键重启的操作按钮；（提供软件功能截图佐证并进行电子签章。） ▲15、设备管理后台审核配置页面支持审核参数的设置：包含送审速度、屏蔽延时、播放延时、审核级别（标准、严格）。也支持审核开关设置：至少包含涉黄识别、性感识别、政治敏感、血腥暴力、违规语义、黑名单文字及白名单配置，设置完毕点击保存即可或通过复位还原配置；（提供软件功能截图佐证并进行电子签章。） ▲16、设备管理后台支持预设配置：可预设拦截画面、启动画面、应急画面的操作； （提供软件功能截图佐证并进行电子签章。） |
| 7 | 智能安全控电柜 | 1、设备功率：≥55KW； ▲2、设备接口：USB*1、LAN*1、WANT*1、4ANT*1、S-12V*1、SD：1、TH*1 、CAN*1、TPD*1、HL-M*1、HL-S*1、DL-S*1、SB-RST*1、485*1、输入12V*1、CDI*1；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并进行电子签章。） 3、设备面板自带触控液晶显示屏至少可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑设备号﹑IP地址﹑WLAN账号﹑温度﹑湿度、运行情况，显示屏还可显示使用单位名称及财产编号/项目编号； 4、支持局域网电脑控制（RJ45）、中控iPad控制（485）、无线遥控（2.4GHz）、WLAN移动端软件控制、86盒触控面板控制、4G及以上无线控制可选； ▲5、支持PC端局域网远程设置时间，可设置≥500个以上启动时间及关闭时间；支持手机小程序或APP端远程进行时间设置，可设置启动时间及关闭时间，在时间启动范围内，温度启动将可设置如0℃-60℃启动，第1路-8路可选；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并进行电子签章。） 6、遥控器配备实时动态显示设备开关状态、操作指令执行结果。按键支持视觉提示（如按开启时遥控器指示灯亮起、无效指令则无反应）； 7、按一下强制启动、按一下强制关闭、长按3秒启用智能模式。 ▲8、气溶胶灭火装置采用热启动设计，其内置的感温元件在接触明火或环境温度升至阈值时，会通过熔断或直接引燃的方式启动触发机制，进而引发装置内部的化学反应，迅速释放灭火气溶胶以扑灭火源。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并进行电子签章。） ▲9、设备具有无电密码锁，无电密码锁采用无源设计，无需外接电源或内置电池。开锁时由外部设备（如电子钥匙）反向供电，供电电压为3.7V-4.2VDC，开锁电流≤50mA。操作记录反馈：可向配套的电子钥匙反馈操作记录，记录包括开锁时间、开锁方式等信息，方便管理人员对电箱的开启情况进行追溯和管理，及时掌握电箱的使用动态。每把锁具拥有≥64位编码锁ID标识，配备≥16位通讯密码区别不同片区锁。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并进行电子签章。） ▲10、支持与AI视频安全过滤系统联动，当LED显示屏播放违规视频或文字持续1-10秒（时长可配置）时，系统将触发显示屏主电源配电柜自动关闭；同时可同步触发扩展配电柜的关闭指令，实现主配电系统与子配电系统的协同联动关停。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并进行电子签章。） 11、设备支持身份证识别、Ukey数字密钥、动态二维码/短信密码登录。 12、一级登录验证：设备登录系统时，需强制插入Ukey数字密钥完成解码验证；同时，系统将同步校验当前位置信息，仅当位置信息与预存的项目授权区域完全匹配时，方可通过解码并解锁功能设置权限。二级登录验证：登录设备主操作页面时，需通过移动端应用扫描PC端软件生成的实时二维码，由系统自动生成一次性动态密码；输入该动态密码验证通过后，方可进入主页面进行基础操作。三级设置验证：进入参数配置页面时，需先完成设备与手机的绑定；操作时，通过已绑定设备的手机扫描 PC端设置页面二维码，生成专属动态密码，凭此密码验证通过后，方可进行参数配置操作。 四级验证：即最高级别的管理员密码，无需绑定设备，直接输入即可登录系统，用于应急场景下的权限管理。 13、支持通过PC端软件执行设备升级及编号下发操作；编号下发过程中，可通过文件导入方式配置项目名称与财产编号。 14、设备支持通过手机端控制软件下发新的WIFI密码。手机控制软件页面首页可查看设备是否在线并且可修改设备名称，也可直观显示温度、湿度、烟感告警、日期以及时间。 ▲15、设备支持通过应用软件选择登录方式，登录方式有密码登录、身份证登录、登录UKey验证。具备新增账号的功能，账号和密码、身份证及电话号码均可自行修改，添加完毕后的信息可直观查看。（提供PC端软件功能截图佐证并进行电子签章。） ▲16.设备的PC端软件可查看设备的连接状态是否在线以及IP地址、序列号、线路模式，可查看8路的开关状态以及进行一键开关，可查看功率因数、频率和光照、粉尘浓度的数值。（提供PC端软件功能截图佐证并进行电子签章。） 17.手机控制软件页面可显示手动控制及智能控制的选项，手机控制软件页面可显示8路开关的状态及温度、湿度、烟感告警、总电量、漏电值、功率、三相电的电压及电流。 18.设备可通过手机控制软件页面设置时间控制、烟感、温度、湿感的操作选项。开关、欠压、过压、短路保护。 |
| 8 | 显示屏包边 | 1、采用≥4mm厚铝塑板对室外LED显示屏四周和背面防护和装饰，防水防潮处理； 2、根据现场情况定制。 |
| 9 | 10平方铜芯线 | 1、国标10平方铜芯电缆线（5*10）。 |
| 10 | 4平方铜芯线 | 1、国标4平方铜芯线，三芯。 |
| 11 | 6类网线 | 1、国标6类网线。 |
| 12 | 钢结构 | 1、双立柱支撑结构，钢结构材料采用镀锌100mm*100mm方钢，镀锌80mm*80mm方钢，根据现场实际安装情况定制。 |
| 13 | 广播音柱 | 1、功率：≥120W（额定）/160W（峰值）； 2、输入：≥100V； 3、阻抗：≥85Ω； 4、灵敏度：≥92dB； 5、频率响应：50Hz-18KHz； 6、防护等级：≥IPX6防水。 |
| 14 | 合并式功放 | 1、额定功率：≥360W； 2、输出方式：70V，100V，4-16Ω； 3、输入灵敏度/阻抗：MIC:25mV/600Ω，不平衡TRS端子输入；AUX:350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入； 4、电源：AC 220V/50Hz； 5、最大消耗功率：≥540W。 |
| 15 | 无线话筒 | - 1、振荡模式：PLL相位锁定频率合成； 2、载波频率：UHF频段（640.125~690.000 MHz）； 3、频带宽度：50 MHz； 4、可调频率：≥400组； 5、输出功率：30MW； 6、射频稳定性：±0.005%（-5~50℃）； 7、最大偏移：±70KHz。 - ★8、2支话筒为一套。 |
| 16 | 音响 | 1、单元组成：低音：10"低音单元铝盆架150磁；高音：1.4"高音单元100磁； 2、频率响应（-3dB）：65Hz-18KHz； 3、频率响应（-10dB）：60Hz-20KHz； 4、覆盖角度：≤90度（H）×60度（V）； 5、灵敏度（1W/1m）：96dB/1W 1米； 6、连续声压级：≤120dB； 7、峰值声压级：≤126dB； 8、标准阻抗：≤8Ω； 9、输入功率：≤250W（额定）/1000W（峰值）； 10、分频点：≤2.2KHz； 11、箱体板材：≤18mm夹板； 12、安装与外观：19*m8吊装孔，1*底座支撑；表面处理：高强度黑色点漆；面网：模压钢制六角面网； 13、输入连接器：≤2个NL4插座； 14、连接：1+、2+/正极。1-、2-/负极； 15、产品尺寸（W×D×H）：320×320×500mm； 16、净重：≤16kg。 |
| 17 | 功放 | 1、输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：2×400W；输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：2×560W；输出功率@立体声2Ω（失真≤1%时）：2×780W； 2、供电：AC 150V-240V 50/60Hz； 3、频率响应（1W 8Ω）：20Hz～20KHz±0.5dB； 4、灵敏度（8Ω 1KHz）：1V/32dB； 5、输入阻抗：20KΩ平衡输入；10KΩ非平衡输入； 6、信噪比( A计权，额定功率8Ω )：≥105dB； 7、阻尼系数 ( 1KHz & 8Ω )：≥900； 8、互调失真( 20Hz-20KHz，半功率 )：≤0.02%； 9、总谐波失真( 20Hz-20KHz，半功率 )：≤0.03%； 10、相位响应( 1W & 8Ω，20Hz-20KHz )：≤±1.5°； 11、转换速率：≥60V / us； 12、输出电路类型：CLASS-D 类； 13、前面板指示：电源，削波，压限，信号； 14、后面板接口：并机输入：母3针XLR×2，输出：公3针XLR×2；PSZ信号输出外接线柱； 15、冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节； 16、外形尺寸（W×D×H）：485×315×45mm（±2mm）；重量：≥3.6kg。 |
| 18 | 反馈抑制器 | 1、输入通道及插座：2路卡侬XLR母，2路6.35TRS；输出通道及插座：2路卡侬XLR公，2路6.35TRS； 2、灵敏度：0dBu(@Out=0dBu)； 3、信号比：＞110dB（A计权）； 4、失真度：＜0.05%； 5、频率响应：+/- 0.5dB (20Hz to 20KHz)； 6、动态增益提升：5-10dBu； 7、最大输入电平：15dBu； 8、工作电源：AC100-240V/50-60Hz； 9、尺寸（W*D*H）：485*215*45mm（±2mm）； 10、净重：≥2.5kg。 |
| 19 | 调音台 | 1、麦克风输入：≥4路 2、立体声输入：≥2组 3、最大输入电平：麦克风 +22dBu，线路 +20dBu；最大输出电平：主输出 +28dBu，其它输出 +22dBu； 4、灵敏度：0VU=+4dBu； 5、频率响应：±1dB，20Hz-30KHz； 6、单声道/立体声均衡：高音±15dB，12KHz；中音±15dB，2.5 KHz；低音±15dB，80Hz； 7、电源：220VAC，50/60Hz； 8、产品尺寸（W×D×H）：360×320×80mm（±2mm）。 |
| 20 | 电源时序器 | 1、最大电流：50A； 2、每通道最大电流：16A； 3、通道数：≥8路； 4、电源供应：AC 220V 50/60Hz； 5、装机高度：1U； 6、电源指示：LED指示灯； 7、接口：前面板1个万能插座、1个空气开关、2个USB口、后面板8个万能插座、1个485口、2个级联端口； 8、产品尺寸（W×D×H）：485×315×45mm（±2mm）； 9、重量：≥5kg。 |
| 21 | 音响机柜 | 1、18U标准网络机柜。 2、材质: 冷轧钢板 |
| 22 | 学生电脑 | ★1、CPU规格：核数≥8核,每核心主频≥3.6GHz主频，末级缓存容量≥32MB，CPU通过中国信息安全测评中心安全可靠等级认证，安全可靠等级≥Ⅰ级； ★2、内存：配置≥8GB DDR4内存，内存读写速率≥3200MT/s，内存插槽≥2，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥64GB； ★3、存储设备规格：配置≥256GB M.2固态硬盘，支持第二块固态硬盘扩展；支持机械硬盘扩展；支持（SSD+SSD/SSD+HDD）多模式组合； ★4、显卡：集成显卡； ★5、音频：集成声卡，支持5.1声道； ★6、网卡规格：配置≥1个千兆自适应有线网卡； ★7、主板扩展槽：PCIe 插槽不低于4个，≥1个PCIe x16,≥1个PCIe x8，≥1个PCIe x4；≥1个PCIe x1； ★8、USB接口：USB接口总数≥8个(其中≥4个USB3.0，≥4个USB2.0；所有USB接口非转接； ★9、主板其他内置接口： M.2接口≥3个；3个SATA3.0接口，板载集成视频接口≥3个（非转接），至少2个数字视频接口，1个COM接口，前置1组耳机和麦克接口，支持3.5mm孔径，后置1组音频接口（1*耳机接口、1*麦克接口、1*音频输入）； ★10、键盘鼠标：配置1套USB接口有线键盘鼠标； ★11、电源：≥200W电源； ★12、机箱尺寸容量：≥15L微塔式机箱，M-ATX立式防尘机箱； ★13、显示设备规格 ：显示屏尺寸≥23.8英寸，显示屏刷新率≥100Hz。 ★14、操作系统：操作系统应当符合安全可靠测评要求； ★15、稳定性：平均无故障时间（MTBF）≥110万小时； ★16、除以上1-15条参数外，供应商所投产品还应满足《财政部工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知财库〔2023〕29号的附件“台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）”中其他加*的指标要求。 |
| 23 | 教学管理软件 | 1、屏幕分享支持全屏分享和窗口分享，可以将管理端电脑画面实时传输到客户端电脑桌面； 2、示范转播会将所选的客户端操作画面实时广播到其它接收演示的客户端电脑屏幕上； 3、电子白板可以对把电脑桌面变成白板进行标注和讲解，包含多种画板工具，支持以桌面画面为背景以及白板、黑板和绿板； 4、语音教学可以将管理端电脑的声音采集后实时传输到客户端并进行播放，支持采集管理电脑的麦克风和扬声器声音； 5、视频分享，支持老师端播放视频文件同时分享到学生电脑； 6、现场直播，支持采集老师端USB摄像头画面并直播到学生电脑； 7、屏幕监看，可以监看学生电脑画面，可以同时监控多台电脑，支持同时监看64画面； 8、单个遥控时可以监看单个客户端电脑桌面，同时可以远程操作客户端电脑； 9、全体遥控时可以监看一个模板客户端电脑桌面，同时可以远程操作所有客户端电脑； 10、随堂考试可以组织小型的课堂练习测试，可以对答题进行统计。在试题框输入试题后，设置题型和答案，客户端进行答题，同时会实时统计学生答题数据； 11、作业管理可以管理学生提交作业，打开作业管理发出学生提交，学生电脑会显示提交作业窗口。学生提交作业完成后这里会显示提交记录。老师可以根据时间查询学生提交的作业记录，可导出记录； 12、下发作业管理端选择需要下发的文件后会传输到客户端桌面； 13、电子点名支持学生端输入姓名和学号，电子点名列表中将会显示点名结果，将点名结果可导出成txt文件、HTML文件； 14、远程设置支持设置学生端屏幕分辨率、电脑名称、登录频道、终端密码； 15、远程命令中包括启动程序、关闭程序、终端命令、打开网站、打开目录； 16、锁屏、解锁，执行锁屏后客户端在锁屏状态下将无法操作电脑桌面； 17、开机、关机、重启，管理端选择客户端后可以执行远程开机、关机、重启； 18、定时任务功能可以按照设定时间计划对客户端进行开关机、锁屏解锁操作； 19、图标管理客户区中客户端图标进行排序显示,支持对图标位置进行锁定和解锁； 20、学生端支持面板操作，包括电子举手、消息发送、作业提交、系统设置； 21、支持模型管理，支持保存模型和载入模型； 22、支持班级管理，每个班级对应不同的模型，有利于多个班级上课； 23、支持显示终端设备的电脑名、用户名、IP地址和网卡地址； 24、支持调节管理端电脑的扬声器和麦克风声音。 |
| 24 | 48口千兆交换机 | 1、产品尺寸：长440mm*宽220mm*厚44mm（±2mm）； 2、19英寸机架； 3、端口自动翻转，即插即用免设置； 4、智能环路保护，自动检测网络拓扑。 |
| 25 | 42U机柜 | 1、尺寸：高200cm*宽60cm*深60cm（±2mm）； 2、采用SPCC冷轧钢板，立梁镀锌； 3、板材厚度：≥0.8mm，立柱≥1.5mm。 |
| 26 | 电脑桌椅 | 1、桌子：长度≥0.8m，宽度≥0.6m，高度≥0.75m； 2、桌面：厚度≥2.5cm，材质采用环保型三聚氰胺饰面刨花板； 3、桌腿：长度≥4cm，宽度≥2cm；管壁厚度≥0.8mm，蝴蝶腿型；主机箱配有机箱门锁，机箱四周为透气网板，冷轧板厚度≥0.5mm,桌身框架经焊接后除油，除锈，酸洗，磷化后静电粉末喷塑(成型后光滑，易清洁。环保无异味，结构稳定）。 4、椅子：长度≥34cm，宽度≥24cm，高度≥44cm； 5、椅面：厚度≥2.5cm，材质采用环保型三聚氰胺饰面刨花板； 6、椅腿：长度≥2.5cm，宽度≥2.5cm，壁厚≥0.8mm，高铁架表面经磷化除锈除油静电喷塑，漆面均匀光亮，防锈耐晒不易掉漆，配耐磨防滑尼龙脚垫。 7、桌子配备专用主机收纳箱，可放置电脑主机。 ★8、1张桌子+1 张椅子为1套。 |
| 27 | 静电地板 | 1、材质：SPCC硬质钢板； 2、产品尺寸：长≥600mm*宽≥600mm*厚≥35mm； 3、面层：0.7HPL贴面/1.0PVC贴面； 4、单块重量：≤13KG；单片载荷：≥270KG； 5、钢板厚度：上0.5mm下0.4mm； 6、完成高度：≤30CM。 |