附件

水产大模型和大数据工作站-技术参数及要求

| 序号 | 指标分类 | 一级指标1 | 二级指标1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 规格 | *CPU 规格 | *CPU信息 | 性能不低于至强8452Y（36核72线程），核心频率：基础频率：单P核≥2.0 GHz/E核≥2.0GHz、睿频频率：单P核≥2.0GHz/E核≥2.0GHz。 |
| 2 | 产品规格 | *内存规格 | *内存配置容量 | ≥512GB |
| 3 | 产品规格 |  | *内存类型 | DDR5 ECC RDIMM 4800MHz |
| 4 | 产品规格 |  | *内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥8 |
| 5 | 产品规格 | *主板规格 | *主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音 频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过 处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | *主板支持的CPU和内存情 况 | 支持的CPU与供应商提供的CPU相匹配，2颗； 支持DDR5 64GB内存，型号不限，8条 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 支持数量≥3其中至少包括一个PCIex16和一个PCIex8 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 |  |
| 9 | 产品规格 |  | *主板其他内置接口 | SATA*4，支持不少于2个接口； M.2支持不少于2个接口； USB*8，支持不少于1个接口。 |
| 10 | 产品规格 |  | *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥64GB |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 产品规格 | *主板规格 | *内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥2TB |
| 12 | 产品规格 | *存储设备规格 | *固态盘数量 | ≥2个 |
| 13 | 产品规格 |  | *固态存储容量 | ≥8TB |
| 14 | 产品规格 |  | *机械硬盘数量 | ≥2个 |
| 15 | 产品规格 |  | *机械硬盘总容量 | ≥32TB |
| 16 | 产品规格 |  | *机械硬盘转速 | ≥7200rpm |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 |  |
| 18 | 产品规格 |  | 机械硬盘形态 |  |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 |  |
| 20 | 产品规格 |  | *固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2或mSATA等标准尺寸和接口定义 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 |  |
| 22 | 产品规格 |  | *存储设备其他参数要求 | a）固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃; 其它参数应符合GB/T 12628的相关规 定 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 产品规格 | *显卡规格 | *显卡类型 | 独立显卡，RTX 6000Ada 48G 专业图形卡 |
| 24 | 产品规格 |  | *独立显卡显存类型 | GDDR6 |
| 25 | 产品规格 |  | *独立显卡显存位宽 | 若配置独立显卡，显存位宽≥384位 |
| 26 | 产品规格 |  | *独立显卡显存容量 | 若配置独立显卡，显存容量≥48GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | PCIe 4.0x16 |
| 28 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏屏占比 | ≥80% |
| 29 | 产品规格 |  | *显示屏分辨率 | ≥2560×1440 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 |  |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 |  |
| 32 | 产品规格 |  | *显示屏尺寸 | ≥23英寸 |
| 33 | 产品规格 |  | *显示屏屏幕比例 | 16:9/3:2/21:9/16:10等 |
| 34 | 产品规格 |  | *显示器外观颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 35 | 产品规格 |  | *显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 | 产品规格 |  | *显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品规格 |  | *显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品规格 | *外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数 量 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | *鼠标数量 | ≥1个 |
| 41 | 产品规格 |  | *键盘数量 | ≥1个 |
| 42 | 产品规格 |  | *摄像头数量 | ≥1个 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 |  |
| 44 | 产品规格 |  | *键盘按键数目 | 61键/86键/101键/104键等 |
| 45 | 产品规格 |  | *摄像头像素 | ≥50万 |
| 46 | 产品规格 |  | *摄像头分辨率 | ≥800×600 |
| 47 | 产品规格 |  | *扬声器功率 | ≥1瓦/个 |
| 48 | 产品规格 |  | *扬声器频率范围 | 不低于（100Hz-8kHz）范围 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 |  |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 |  |
| 51 | 产品规格 |  | *键盘连接方式 | 有线或无线 |
| 52 | 产品规格 |  | *键盘键程 | 2.3mm~ 4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | *键盘按键压力 | 按键压力应在0.54 N±0.14N |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 产品规格 |  | *有线键盘连接线 | ≥1.5米 |
| 55 | 产品规格 |  | *键盘颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 56 | 产品规格 |  | *键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | *鼠标连接方式 | 有线或无线 |
| 58 | 产品规格 |  | *有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |
| 59 | 产品规格 |  | *鼠标 DPI分辨 率 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | 鼠标颜色 |  |
| 61 | 产品规格 |  | *鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T 26245的相关规 定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 |  |
| 63 | 产品规格 | *网络设备规格 | *有线网卡数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数 量 |  |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 |  |
| 66 | 产品规格 | *外部接口规格 | *USB接口数量 | ≥8，机箱前板至少包括2个USB3.0及以上接口 |
| 67 | 产品规格 |  | USB母座接口要求 |  |
| 68 | 产品规格 |  | *视频接口数量 | ≥1 |
| 69 | 产品规格 |  | *音频接口数量 | ≥1 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 |  |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数 |
| 72 | 产品规格 |  | *整机结构 | a) 机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定 |
| 73 | 产品规格 |  | *机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T 4208中 IP20防护要 求 |
| 74 | 产品规格 |  | *整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel |
| 75 | 产品规格 |  | *整机散热 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃; b) 可触及面温度小于45℃; |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | c) 显示器表面温度：显示屏温度不高 于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高 于 45℃ |
| 76 | 产品规格 |  | *整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 |
| 77 | 产品规格 |  | 机身材质 |  |
| 78 | 产品规格 |  | *机身颜色 | 一般选用灰色/黑色等商务色系 |
| 79 | 产品规格 |  | *机箱尺寸容量 | 机箱体积应不大于 40L |
| 80 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU物理核数 | 核数或线程数≥ 72T |
| 81 | 性能要求 |  | *CPU主 频 | ≥2.0GHz |
| 82 | 性能要求 |  | *CPU末级缓存容量 | ≥64MB |
| 83 | 性能要求 |  | *CPU支持的内存最高速率 | ≥16GT/s |
| 84 | 性能要求 | *内存性能 | *内存读写速率 | ≥2666MT/s |
| 85 | 性能要求 | *显卡性能 | *显示分辨率 | ≥2560×1440 |
| 86 | 性能要求 |  | *显卡显示芯片核心频率 | ≥800MHz |
| 87 | 性能要求 |  | *显存等效频率 | ≥1600MT/s |
| 88 | 性能要求 |  | *显卡可支持多屏同时显示数量 | 支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于2560×1440 |
| 89 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏刷新率 | ≥60Hz |
| 90 | 性能要求 |  | *显示屏位深 | ≥8位 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 性能要求 |  | *显示屏色域 | ≥99%sRGB |
| 92 | 性能要求 |  | *显示屏色准 | △E≤3 |
| 93 | 性能要求 |  | *显示屏响应时间 | ≤6ms |
| 94 | 性能要求 |  | *显示屏亮度 | ≥300尼特 |
| 95 | 性能要求 |  | *显示屏亮度一致 性 | ≥70% |
| 96 | 性能要求 |  | *显示屏对比度 | ≥500：1 |
| 97 | 性能要求 |  | *显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292的相关规 定 |
| 98 | 性能要求 | *网络设备性能 | *有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适 应 |
| 99 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 |  |
| 100 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 |  |
| 101 | 功能要求 | *主板功能 | *内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥16 |
| 102 | 功能要求 |  | 存储扩展 接口 (板载存储不涉及) | 支持存储设备扩展接口≥6个， |
| 103 | 功能要求 |  | *主板 USB瞬间过流保护 | 支持瞬间过流保护功能 |
| 104 | 功能要求 |  | *主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | *I/O接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站 I/O接口应 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 106 | 功能要求 | *显卡功能 | *显卡外接显示接 口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 107 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | ≥1 |
| 108 | 功能要求 | *显示设备功能 | *显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 109 | 功能要求 |  | *显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等 |
| 110 | 功能要求 |  | *显示器参数调节 | a) 提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节 |
| 111 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 |  |
| 112 | 功能要求 |  | 传声器降噪 |  |
| 113 | 功能要求 |  | 键盘背光 |  |
| 114 | 功能要求 |  | 光驱功能 |  |
| 115 | 功能要求 | *存储功能 | *存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 116 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 |  |
| 117 | 功能要求 | *网络设备功能 | *网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 118 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 |  |
| 119 | 功能要求 |  | 物理开关 |  |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 功能要求 |  | *数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 121 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 |  |
| 122 | 功能要求 |  | *有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |
| 123 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 |  |
| 124 | 功能要求 |  | *网络设备拆装 | 若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 125 | 功能要求 | *外部接口功能 | *音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 126 | 功能要求 |  | *视频接口类型 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |
| 127 | 功能要求 |  | *HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 128 | 功能要求 |  | 其他接口 |  |
| 129 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 |  |
| 130 | 功能要求 | *电源功能 | *电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 131 | 功能要求 | *操作 系统 及软 件功 能 | *中文信息处理要求 | 符合GB18030的相关规定 |
| 132 | 功能要求 |  | *操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 133 | 功能要求 |  | *固件备份还原能 力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 134 | 功能要求 |  | *操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 135 | 功能要求 |  | 固件升级 |  |
| 136 | 功能要求 |  | *BIOS支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口功能 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 功能要求 |  | *固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 138 | 功能要求 |  | *固件设置启动顺 序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 139 | 功能要求 |  | *固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 140 | 功能要求 |  | *固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 141 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 |  |
| 142 | 功能要求 |  | 人脸识别 |  |
| 143 | 功能要求 |  | 静脉识别 |  |
| 144 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 |  |
| 145 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 |  |
| 146 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 |  |
| 147 | 可靠性要 求 | *存储 设备 可靠 性 | *固态存储寿命 | TBW≥ 80TB（条件：240GB硬盘容量） |
| 148 | 可靠性要 求 |  | *机械硬盘寿命 | 通电时间≥5万小时 |
| 149 | 可靠性要 求 | *显示 设备 可靠 性 | *显示屏屏幕失效 点 | 符合GB/T 9813.2的要求 |
| 150 | 可靠性要 求 | *外设 可靠 性 | *键盘按键寿命 | ≥1000万次 |
| 151 | 可靠性要 求 |  | *鼠标按键寿命 | ≥500万次 |
| 152 | 可靠性要 求 |  | *键盘鼠标线材寿 命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 153 | 可靠性要 求 |  | *风扇寿命 | ≥4万小时 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | 可靠性要 求 | *整机 可靠 性要 求 | *电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T 9254.2的规定 |
| 155 | 可靠性要 求 |  | *环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 156 | 可靠性要 求 |  | *环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 157 | 可靠性要 求 |  | *环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 158 | 可靠性要 求 |  | *环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 159 | 可靠性要 求 |  | *环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 160 | 可靠性要 求 |  | *MTBF测 试 | MTBF(m1)≥3万小时 |
| 161 | 兼容要求 | *兼容要求 | *常用软件兼容 | 应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 162 | 兼容要求 |  | *数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 163 | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 164 | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 165 | 包装及运输要 求 | *包装 及运 输要 求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 166 | 服务要求 | *服务要求 | *配置检查工具 | 提供经自检测试工具 |
| 167 | 服务要求 |  | *服务响应 | a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）；b）提供政企专线7*24在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100% |
| 168 | 服务要求 |  | *服务周期 | 支持产品延保≥3年 提供每年延保服务报价 提供备件服务能力≥6年（自购买之日 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起） |
| 169 | 服务要求 |  | *预装操作系统 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 170 | 服务要求 |  | *培训服务 | 供应商提供上门升级部件/软件的增值服务 |
| 171 | 服务要求 |  | *典型问题解决手册 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 172 | 服务要求 |  | *厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供产品合格证 |
| 173 | 服务要求 |  | *整机质量服务要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 174 | 服务要求 |  | *合格证书要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 175 | 服务要求 |  | *开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 176 | 服务要求 |  | *驱动下载服务要 求 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 177 | 服务要求 |  | *兼容适配软件下载服务要 求 | 保障产品主要部件提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 178 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼 容 |  |
| 179 | 供应保障要求 | *供应链合规性 | *产品部件保障 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链质量* | *抗干扰性 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 181 | 供应保障要求 |  | *供应能力证明 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或 |
| 182 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求3 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 183 | 安全要求 | *整机安全 | *密码算法实现 | 供应商提供上门升级部件/软件的增值服务 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 性要 求 |  | GM/T 0028的相关规定 |
| 184 | 安全要求 |  | USB端口管控 |  |
| 185 | 安全要求 |  | 安全物理 锁 |  |
| 186 | 安全要求 |  | *信息安全基本要求 | a) 应符合GB/T 39276的5.2的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 187 | 安全要求 |  | *固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 188 | 安全要求 |  | *限用物质的限量要求 | 符合GB/T 26572中规定 |

备注：“指标要求”为空白的指标，属于无技术要求的指标。