采购需求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,100,000.00

采购包最高限价（元）: 1,100,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他食品加工设备 | 水磨中学、绵虒中学等学校食堂寝室设备设施采购项目 | 1.00（批） | 1,100,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水磨中学、绵虒中学等学校食堂寝室设备设施采购项目 | 1.00（批） | 1,100,000（元） | 1,100,000.00 | 总价 | 无 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他食品加工设备 | 水磨中学、绵虒中学等学校食堂寝室设备设施采购项目 | 水磨中学、绵虒中学等学校食堂寝室设备设施采购项目 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他食品加工设备 | 水磨中学、绵虒中学等学校食堂寝室设备设施采购项目 | 水磨中学、绵虒中学等学校食堂寝室设备设施采购项目 |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他食品加工设备 | 水磨中学、绵虒中学等学校食堂寝室设备设施采购项目 | 水磨中学、绵虒中学等学校食堂寝室设备设施采购项目 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：水磨中学、绵虒中学等学校食堂寝室设备设施采购项目

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ |  | 序号; 名称; 数量; 单位; 单价（元）; 总价（元）; 技术参数. 1; 不锈钢绞切机; 4; 台; 4600; 18400; 1、灌肠产量≥190KG/h； 2、切片产量≥240KG/h； 3、切丝产量≥170KG/h； 4、绞肉产量≥200KG/h； 5、电机≥1500W*2，220V铜芯； 6、尺寸：600×450×780mm，±2%； 7、产品符合JB/T12353-2015标准要求。. 2; 消毒柜; 7; 台; 6500; 45500; 1、尺寸：1300*620*1980mm，±2%； 2、功率≤5KW，电压：220V； 3、外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架，一体式折边把手，内设超高温保护功能，具备定温定时功能； 4、采用电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，柜内最高温度≥145℃，对大肠杆菌的平均杀灭对数值＞5，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值＞4.5，达到二星级消毒标准； ▲5、符合GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验、GB/T 17626.4-2018电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、GB/T 17626.5-2019电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验、GB/T 17626.6-2017电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度、GB/T 17626.12-2023 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验，符合A级要求；（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告加盖投标人公章) ▲6、箱体、内壁、层架、网架等与餐具接触的材料达到食品级；（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告加盖投标人公章） ▲7、产品符合GB/T 26572-2011 电子电气产品中受限的物质(至少包含镉、铅、汞、六价铬)的限量要求检测结果均合格(符合)；（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告加盖投标人公章） ▲8、提供消毒产品卫生安全评价报告或备案查询截图。. 3; 六门冰箱（双温）; 6; 台; 7000; 42000; 1、采用直冷制冷方式；尺寸：1800×700×1950（mm）（±2%）；整机材质达到食品级；净容积≥1334L； 2、冷藏室温度范围不小于+10℃～-1℃；冷冻室温度范围不小于-10℃～-18℃；双机双温；支持防凝露电加热； 3、电源匹配220V50Hz，功率≤690W，总能量消耗≤5.50kwh/24h； 4、支持在38度的极端温度环境下正常制冷； 5、符合GB/T 2423.3-2016《 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》、GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验Ka盐雾》。. 4; 六门冰箱（冷藏）; 4; 台; 7000; 28000; 1、采用直冷制冷方式；尺寸：1800×700×1950（mm）（±2%）；整机材质达到食品级；净容积≥1334L； 2、冷藏室温度范围不小于+10℃～-1℃；支持防凝露电加热；全冷藏； 3、电源匹配220V50Hz，功率≤690W，总能量消耗≤5.50kwh/24h； 4、支持在38度的极端温度环境下正常制冷； 5、符合GB/T 2423.3-2016《 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》、GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验Ka盐雾》。. 5; 单头电灶; 8; 台; 11000; 88000; 1、外型尺寸：1200*1250*800+400mm（±2%）； 2、采用不锈钢板材，台面厚度≥1.2mm，其他侧板≥1.0mm； 3、功率≥25kW/380V； 4、台面炮台采用拉伸成型技术，防水设计。 5、机芯采用封闭式独立散热风道，可有效防油烟，防蟑螂； 6、采用十档磁控开关精准火力控制，采用合金一体铸造成型，具有防滑功能； 7、显示屏尺寸≥160*85mm,实时显示加热功率，火力大小，线盘温度、IGBT模块温度，加热温度； ▲8、显示器通过GB/T 4208-2017，防护等级≥IPX9；（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检测报告。） 9、产品应符合QB/T4499-2023标准要求。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检测报告。）. 6; 双门48格电蒸箱; 2; 台; 10890; 21780; 1、柜体支撑板骨架及内胆采用≥1.2mm厚201不锈钢板，侧板及围板采用≥1.0mm厚201不锈钢板； 2、柜体外壳采用≥1.2mm厚不锈钢板，内胆采用≥1.2mm厚201不锈钢板； 3、炉脚≥φ50mm无缝钢管，外套≥φ51mm×1.2mm不锈钢管，并可调炉身高度45mm左右； 4、采用不锈钢U型发热管受热更快更均匀； 5、功率≥18KW*2/380V。 6、产品应符合QB/T 5908-2023标准要求。. 7; 双门24格电蒸箱; 6; 台; 6500; 39000; 1、尺寸：1400*600*1500mm（±2%）； 2、柜体支撑板骨架及内胆采用≥1.2mm厚201不锈钢板，侧板及围板采用≥1.0mm厚201不锈钢板； 3、柜体外壳采用≥1.2mm厚不锈钢板，内胆采用≥1.2mm厚201不锈钢板； 4、炉脚≥φ50mm无缝钢管，外套≥φ51mm×1.2mm不锈钢管，并可调炉身高度45mm左右； 5、采用不锈钢U型发热管受热更快更均匀； 6、功率≥24KW/380V； ▲7、进行高温贮存试验、温度均衡性试验，符合《GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》；（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告加盖供应商公章） ▲8、进行交变湿热试验，GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）；（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告加盖供应商公章） 9、产品应符合QB/T 5908-2023标准要求。. 8; 多功能切菜机; 3; 台; 4500; 13500; 1、尺寸410×440×740mm（±2%）； 2、功率≥1500W/220V/铜芯； 3、效率≥100公斤每小时； 4、规格：支持3.5/5/7/10mm； 5、切片的厚度可以自由调节，可以加工土豆、地瓜、苹果等根茎类蔬菜和水果。 6、产品符合SB/T238-2008切菜机技术条件。. 9; 四门冰箱（冷藏）; 2; 台; 6000; 12000; 1、采用直冷制冷方式；尺寸：1200×700×1960（mm）（±2%）；净容积≥850L； 2、冷藏室温度范围不小于0℃～10℃；支持防凝露电加热；全冷藏； 3、能效要求：一级能效，提供一级能效检测报告； 4、支持在38度的极端温度环境下正常制冷； 5、符合GB/T 2423.3-2016《 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》、GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验Ka盐雾》。. 10; 不锈钢包子机; 1; 台; 35020; 35020; 1、尺寸：1460*650*1450mm（±2%）； 2、功率≤1.9kw/220V； 3、生产能力≥1920个/H；蒸包重量范围至少包含30-120g/个； 4、可以加工各种肉馅，菜馅，肉菜混合馅及其他各种馅的包子；包子皮厚度和馅量均可调节。 5、包子大小可支持通过调节面与馅子的输送速度或更换出面口改变。 6、产品应符合JB/T12349-2015标准要求。. 11; 不锈钢和面机; 1; 台; 7000; 14000; 1、尺寸：955*570*1060（±2%）； 2、功率≤2kw； 3、生产效率≥500kg/h，和面量≥50kg/次。 4、产品符合GB/T22748-2022标准要求.. 12; 不锈钢压面机; 1; 台; 4300; 4300; 1、尺寸：500*330*860mm（±2%）； 2、功率≤2.2KW，电压支持220V或380V； 3、压面宽度≥240/87。 4、产品符合GB/T30641-2014标准要求.. 13; 电热水器80L（节能产品）; 27; 台; 2400; 64800; 1、可调节温度范围支持30-75℃，容积≥80L； 2、功率≥2.1KW； 3、防水等级≥IPX4； 4、工作水压支持0.04-0.6MPA，电压支持220V； 5、能效等级不低于二级能效，进水方式采用下进水。 6、产品符合GB/T26185-2023标准要求.. 14; 电煮面炉; 1; 台; 2000; 2000; 1、尺寸500*750*500mm（±2%）； 2、配置不锈钢锅盖，304#不锈钢材质，隔绝冷空气，长久保温； 3、支持大中小三挡火力调节； 4、具有排水阀，阀门控制不漏； 5、配置不锈钢内筛桶，易清洁，不生锈； 6、配置可调节支脚，加厚不锈钢材质，坚固耐用，采用防滑设计； 7、采用电热型，火力≥9KW，支持三相四线220V-380V通用； ▲8、304不锈钢板材抗拉强度≥600MPa，其中化学元素（包含但不限于）：C（碳）、Si（硅）、Mn(锰)、P（磷）、S（硫）、Ni（镍）、Cr（铬）、Cu（铜）检验合格，符合（包含但不限于）GB/T 3280-2015；（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告加盖供应商公章） ▲9、产品经过≥240小时盐雾试验后，表面无明显变化，符合GB/T 10125-2021。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告加盖供应商公章）. 15; 抽油烟机; 1; 套; 7000; 7000; 烟罩、管道、风机、净化器等清洗。. 16; 不锈钢操作台; 5; 张; 1200; 6000; 1、尺寸：2000*800*800mm（±2%）； 2、面板采用201#，≥1.5mm不锈钢，层板采用201#≥1.2mm不锈钢制作； 3、面板及层板板下均采用U型加强筋以及15mm木工板加固； 4、采用≥φ51×1.0mm不锈钢管制作支撑立柱； 5、配置不锈钢可调脚，可调节高度。 6、产品符合GB/T38160-2019标准要求.. 17; 学生储物柜（环保产品）; 380; 个; 760; 288800; 1、柜体规格：1800mm×850mm×420mm（±2%），四格空间； 2、材质要求：裸厚≥0.6mm，抗拉强度Rm：370~500MPa，符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》； 3、柜体设计及配件要求：整体结构，左右各2门对开，整体为4门，底脸高度60mm，侧板正面总宽度25mm，宽度正负偏差5mm；四扇门上均独立配四个优质铝合金锁扣，门上拉手为内嵌式，在门封内用螺丝固定，防翘同时避免松动、脱落，材质为铝合金，拉手内深度为10mm，拉手正面左高右低，左面高出部分为三角菱形，高出部分带至少两个内凹圆弧，既美观又便于手指进出，拉手外观尺寸为长110mm*50mm，偏差±2mm；在门封内用螺丝固定，防翘同时避免松动、脱落，材质为铝合金。 4、产品符合GB/T28200-2011《钢制储物柜(架)技术要求及试验方法》的标准要求.. 18; ★铁床（环保产品）; 330; 架; 700; 231000; 1、床立柱采用≥72*72*1.2mm冷轧钢板滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤到学生手；立柱上端使用高强度聚氦酷材料高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度50mm封头； 2、床帮采用外径≥95*40*1.2mm冷轧钢板滚压型材； 3、短床帮采用外径≥95*40*1.2mm滚压型材； 4、内侧有不小于15的凸边，四面都能支撑床帮；床帮内侧开口处均要压为死边，防止划手； 5、床挂件钢板规格为≥30*30*2.0mm冷轧钢板冲压折弯成型，床挂件要有倒刺，防止挂件松动； 6、护栏弯管采用19圆管，护栏竖管采用19圆管，护栏尺寸1150*300mm； 7、床板横撑方管≥20*30*1.5mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取； 8、配实木床板厚度≥10mm、所有型材表面双面喷塑处理； 9、上下铺双层加厚型铁床尺寸：2000mm*900mm（±2mm）。 10、产品符合QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》中双位床的要求.. 19; 鞋架（环保产品）; 105; 个; 480; 50400; 1、长*宽*高为1200*280*1600（±2mm）； 2、立柱采用≥22*22*1.5mm不锈钢管制作，每层配PP防尘垫。. 20; 三门保鲜柜; 2; 台; 7000; 14000; 1、采用直冷制冷方式；玻璃三门，尺寸1800×700×1950（mm）（±2%）；整机材质达到食品级；净容积≥1334L；展示面积≥2.1㎡； 2、温度范围不小于-1℃～10℃； 3、电源匹配220V50Hz，总能量消耗≤6.50kwh/24h； 4、支持在38度的极端温度环境下正常制冷； 5、符合GB/T 2423.3-2016《 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》、GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验Ka盐雾》。. 21; 不锈钢脱皮机; 1; 台; 4500; 4500; 1、不锈钢外壳；可拆卸砂板，尺寸850*600*1100mm（±2%）； 2.电压支持380v 3.功率：≦1.5kw； 4、工作效率≥750kg/h。. 22; 学生食堂餐桌（环保产品）; 80; 张; 650; 52000; 1、尺寸：2000*60（展开1350）*750（±2%）； 2、桌面采用201不锈钢厚度≥0.8mm，内衬18mm厚木工板； 3、桌架采用≥40*40*1.2镀锌喷塑管，双立柱； 4、凳面采用可折叠式塑料圆凳。 5、产品符合QB/T4934-2016《连体餐桌椅》标准要求.. 23; 教师食堂餐桌（环保产品）; 10; 张; 1000; 10000; 1、规格尺寸1500mm（±20mm）； 2、橡木面板喷漆，采用环保亚光聚脂漆，硬度3H级以上。 3、产品符合GB/T24821-2009《餐桌餐椅》标准要求.. 24; 教师餐桌凳（环保产品）; 80; 张; 100; 8000; 1、规格尺寸900mm*450mm*450mm（±2%）； 2、橡胶木喷漆，采用环保亚光聚脂漆，硬度≥3H级。 3、产品符合GB/T24821-2009《餐桌餐椅》标准要求.. |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起10日 |
| 2 |  | 交货地点 | 汶川县，以采购人指定地点为准。 |
| 3 |  | 支付方式 | 一次付清 |
| 4 |  | 付款进度安排 | 1、合同签订，交货安装完毕达到验收标准后，收到成交供应商提供的等额有效发票 ，达到付款条件起10日内，据实情况说明为支付合同总额的100% |
| 5 |  | 验收、交付标准和方法 | 自行验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 质保期为验收合格之日起3年，并提供3年及以上原厂服务，包括但不限于整机硬件保修服务、维护服务，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。质保范围:货物主体及所有配件。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、违约责任（1）甲、乙双方必须遵守并执行本合同中的各项约定，保证本合同的正常履行。否则，因违约导致对方损失的，违约方应当就此承担全部赔偿责任。 （2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 （3）因货物的质量问题发生争议的，双方经协商可以邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。 2、解决争议的办法 （1）在执行本合同中发生的或与本合同有关的任何争端，双方应通过友好协商解决，协商不成时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。 （2）因乙方违反合同约定或者未按照约定履行合同等导致诉讼的，甲方因此支出的诉讼费、律师费、差旅费等一切费用均由乙方承担。 （3）诉讼期间，除正在诉讼的部分外，合同其他部分继续执行。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

/