招标编号：SCIT-ZG（Z）-2026050013

四川大学华西医院

不锈钢采购项目

招

标

文

件

四川大学华西医院

四川国际招标有限责任公司

共同编制

2026年5月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	24

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	48

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	50

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	52

第七章  评标办法	81

第八章  政府采购合同	93

第九章附件	100

第一章  投标邀请

四川国际招标有限责任公司受四川大学华西医院委托，拟对四川大学华西医院不锈钢采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

## 一、招标编号：SCIT-ZG（Z）-2026050013

## 二、招标项目：四川大学华西医院不锈钢采购项目。

## 三、资金来源：财政性资金。

## 四、招标项目简介：

本项目共1个包，采购不锈钢一批,具体详见招标文件第六章。

## 五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)，非中小企业参与的将视为无效投标。

3、本项目的特定资格要求：

3.1截至递交投标文件截止日，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：采购人或采购代理机构将于资格审查时在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被视为无效投标。

## 六、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2026年5月28日至2026年6月4日每天9:00- 17:00（北京时间）节假日除外在我司指定网站(http://sale.scbid.net)，具体获取流程详见该网站的“标书领取操作手册”。

七、投标截止时间和开标时间：2026年6月17日11:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。（文件接收时间：2026年6月17日10:30 – 2026年6月17日11:00）

八、开标地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层。

## 九、本投标邀请在中国政府采购网上以公告形式发布。

## 十、联系方式

采 购 人：四川大学华西医院

地    址：成都国学巷37号

联 系 人：张老师

联系电话：028-85423272

采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

地    址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号

邮    编：610000

联 系 人：张女士、曾女士

联系电话：028-87797107，15208258196，13111881710

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 人民币587万元； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 100% 超过最高限价及单价最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 不正当竞争/异常低价预防措施 （实质性要求） | （一）评标中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评标委员会根据招标文件评标办法的规定进行评标，启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。 |
| 3 | 进口产品 （实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 （本项目不适用） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3.参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 4.参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 5.符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 5 | 节能、环保政府采购政策 | 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。本项目采购的产品是否属于品目清单优先采购范围或强制采购范围，详见招标文件第六章。 |
| 6 | 投标保证金 | 1.金 额：10万元，投标人必须以人民币足额缴纳。 2.交款方式：投标保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 3.收款单位：四川国际招标有限责任公司 开 户 行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部 银行账号：9902001852282589 4.交款截止时间：本项目投标截止时间前（投标保证金的交纳以到账时间为准，若以保函方式提交的，须在递交投标文件截止时间前提交保函原件到采购代理机构财务室）。 5.供应商应将保函复印件或银行转账凭证复印件或电汇凭证复印件或采购代理机构出具的收据复印件或加盖采购代理机构财务专用章的保证金交纳证明材料原件放入投标文件中。 注：不满足以上1.2.3.4.5投标保证金要求的，将在资格审查时作无效投标。 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 8 | 合同分包 （实质性要求） | 本项目不接受合同分包。 |
| 9 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：曾女士。 联系电话：13111881710 |
| 10 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：张女士 联系电话：13281460462 |
| 11 | 中标通知书领取 | 中标公告在中国政府采购网上公告后，请登录我司网站http://sale.scbid.net/ 办理代理服务费缴纳及中标通知书领取的事宜。 中标通知书领取：财务部 028-87797107转1 地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号。 |
| 12 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责统一答复。 项目问题询问： 联系人：曾女士。 联系电话：13111881710 服务质量投诉：028-87793117 联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号。 |
| 13 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责统一接收、答复。 联系方式：技术发展部 028-87797776转820/725。 递交地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层。 质疑提出时间：1.对采购文件内容的质疑：在获取采购文件之日起七个工作日内。2.对采购过程质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。3.对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内。 注：1.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。 2.根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 3.质疑函相关格式请按照招标文件第九章附件“政府采购供应商质疑函范本”进行填写，或自行在中国政府采购网下载相应范本进行填写。 |
| 14 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：财政部 联系电话：010-68513070、010-68519967 地址：北京市西城区月坛北小街13号中船宾馆北楼四层8401室、8403室。 注：1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 2.投诉书相关格式请按照招标文件第九章附件“政府采购供应商投诉书范本”进行填写，或自行在中国政府采购网下载相应范本进行填写。 |
| 15 | 招标服务费（实质性要求） | 1.依照成本加合理利润的原则，以预算金额作为计算基数，按差额定率累进法进行计算，并按以下费率标准下浮20%收取：金额100万元以下，费率1.5%。金额100-500万元，费率1.1%；金额500-1000万元，费率0.8%； 2.服务费交纳账户：服务费收款单位、开户行、银行账号与本项目投标保证金的收款单位、开户行、银行账号一致。 3.中标人在领取中标通知书前向采购代理机构交纳招标服务费。 |
| 16 | 送样提醒 | 本项目涉及样品。 |
| 17 | 联合体 （实质性要求） | 本项目不允许联合体参加 |
| 18 | 本国产品价格扣除 | 1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，符合本国产品标准的可享受价格扣除，本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产； （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例； （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。 2.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 3.供应商应提供《关于符合本国产品标准的声明函》原件，未提供的，视为放弃享受本国产品价格扣除优惠政策。 - 4.当采购项目或者采购包中含有多种产品时，供应商还需提供《本国产品成本比例的声明函》原件。 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川大学华西医院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川国际招标有限责任公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照规定获取了招标文件（实质性要求）。由代理机构提供供应商获取招标文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。

非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

核心产品：治疗车

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、招标文件

6. 招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了招标文件的供应商，同时在中国政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在中国政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有获取招标文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9. 投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 未翻译的外文资料，评标委员会可将其视为无效材料。

10. 计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标

本项目不允许联合体投标。

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其他响应性投标文件

严格按照招标文件要求提供以下五个方面的相关材料：

- 报价部分。

1、投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”、“报价明细表”（如涉及）。

2、本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（二）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容（如涉及）：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16. 投标保证金

16.1 投标人必须以人民币按招标文件要求足额缴纳投标保证金。

16.2 投标保证金交款方式：详见投标人须知附表。

16.3 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

16.4 发生下列情形之一的，采购代理机构可以不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的（如涉及）；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（8）投标有效期内，投标人撤销投标文件的。

17. 投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18. 投标文件的印制和签署

18.1 投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订。

18.2 资格性投标文件正本1份副本4份，并在其封面上清楚地标明资格性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3 其他响应性投标文件正本1份副本4份，并在其封面上清楚地标明其他响应性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.4 “开标一览表”应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标（实质性要求）。

注：本项目不需要提供单独密封的“开标一览表”。若投标人提供有单独密封的“开标一览表”，该单独密封的“开标一览表”不作为开标、唱标及评标的依据，但投标人在规定的投标截止时间前，按招标文件要求补充、修改投标文件中“开标一览表”内容的除外。

18.5 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，提供电子文档1份采用光盘或U盘制作。

18.6投标文件应由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在招标文件要求的地方签字或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替（实质性要求）。

18.7 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.8 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

18.9 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

20. 投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

注：投标人在递交投标文件时，请用正楷填写本招标文件附件“递交投标文件签收表”然后将签收表和投标文件一并递交给本招标代理机构项目工作人员。

20.2 递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3 本次招标不接收邮寄的投标文件。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

22. 开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人的投标文件当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，当场予以更正。

22.6 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。

24. 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25. 评标结果公告

评标结果将在中国政府采购网上予以公告。

26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4 中标公告发出后，中标供应商领取中标通知书的，请登录我司网站http://sale.scbid.net/ 办理。（详见须知附表中联系方式）

六、签订及履行合同和验收

27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）在我司指定网站（http://sale.scbid.net）上传。

28. 合同分包（实质性要求）

本项目不允许合同分包。

29. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31. 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

32. 履行合同

32.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

33. 验收

33.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

33.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，将不予支付采购资金。

七、投标纪律要求

34. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

34.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任。

34.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

34.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（第七章3.2.2规定的例外情形除外）；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、询问、质疑和投诉

### 35. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。

九、其他

### 36. （实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

### 封面：

（正本/副本）

xxxxx项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间： 年 月 日

格式1-2

### 一、法定代表人/单位负责人授权书

XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

### 二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式1-4

### 三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
　　1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式1-5

### 四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式1-6

### 五、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策

格式1-7

### 六、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式1-8

### 七、承诺函(如涉及)

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，现郑重承诺如下：

根据本项目招标文件第四章资格证明要求中第  项，我单位应具备        （备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：       （营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日    期：XXXX。

注：1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

### 封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间： 年 月 日
格式2-2

### 一、投 标 函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本XXXX份。

四、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后XXXX天，并同意招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-3

### 二、承诺函（实质性要求）

XXXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品将作为中标后履约验收的参考，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

七、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

八、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-4

### 三、开标一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造厂家及 规格型号 | 交货 时间 | 是否属于进口产品 | 统一折扣 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | % |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价：大写： ，人民币小写：统一折扣 % |  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的价格，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均须加盖投标人印章。

3.如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

4.投标人可自行增减行数、但不能增减列数。

5.本项目要求在各项采购标的“单价最高限价”的基础上报统一折扣，所有标的报价折扣均填写相同百分比，否则投标无效（折扣的定义：单价最高限价为 10元的产品减到7元叫7折，统一折扣就是70%)，折扣后的金额按四舍五入的原则保留整数（精确到元）。产品单价结算价格=该产品单价最高限价×统一折扣。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-5

### 四、分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 统一折扣 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | % |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标价格的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-6

### 五、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：1. 供应商需把招标文件第六章全部商务要求列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-7

### 六、商务、技术、服务应答附表

（仅用于中标、成交结果公告，此表不作为评审内容）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）供应商的相关信息。

| ## 中标（成交）供应商的相关信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## *项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| ## *投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| ## *注册地址 |  |  |  |  | ## *行政区域 |  |
| ## *供应商规模 |  | ## □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |
| ## *单位联系方式 |  | ## *单位联系人 |  |  | ## *单位电话 |  |
|  |  | ## *单位邮箱 |  |  |  |  |
| ## 供应商应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  | - …. - …. - …. …... |  |  |

注：

- 供应商需如实完善表格内容。

- 供应商应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

- 供应商应答的主要内容仅用于结果公告，供应商自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若供应商没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将供应商投标文件中所有相关的应答内容进行公告。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-8

### 七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-9

### 八、类似项目业绩一览表

| ## 年份 | ## 用户名称 | ## 项目名称 | ## 完成时间 | ## 合同金额 | ## 是否通过验收 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。
格式2-10

### 九、投标产品技术参数表

招标编号：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 数量 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商需把招标文件第六章技术、服务要求全部列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-11

### 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-12

### 十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

- 2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：        年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

格式2-13

### 十二、本国产品成本比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）为本采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例          （达到/未达到）80%以上。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：        年　  月　  日

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)，非中小企业参与的将视为无效投标。

3、本项目的特定资格要求：

3.1截至递交投标文件截止日，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：

（1）交纳本次招标要求的投标保证金

（2）授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料

二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

（一）资格要求：无。

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：无

注：1、资格要求中“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、采购人或采购代理机构将于资格审查时在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被视为无效投标。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；

2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料；｛注：①可提供2024或2025年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供供应商内部的2024或2025年度财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式详见第三章）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章）；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

8、落实政府采购政策需满足的资格要求：

8.1 专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)，非中小企业参与的将视为无效投标〔中小企业提供《中小企业声明函》原件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》原件，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，格式详见第三章〕。

9、本项目的特定资格要求：

9.1截至递交投标文件截止日，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（此项由采购人或采购代理机构查询，投标人无需提供证明材料）

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）按招标文件要求交纳投标保证金的证明材料。（注：须符合第二章投标人须知附表投标保证金要求）。

（2）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

（3）法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：无

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：无

注：1、以上要求供应商提供的资料复印件均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

2、根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式详见第三章）。

3、采购人或采购代理机构将于资格审查时在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被视为无效投标。

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。标注“★”的条款为重要指标要求，如未满足将根据评分办法规定进行扣分。

一、项目概述

本项目共1个包，采购不锈钢治疗车等设备一批，不允许进口，具体内容如下：

| 序号 | 标的名称 | *单价最高限价（元/套） | 所属行业 | 是否属于优先采购节能产品 | 是否属于强制采购节能产品 | 是否属于优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CR病历车40格 | 1685 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | CR送物车 | 1199 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | CR污物袋车 | 520 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 不锈钢送药车 | 1650 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 碳钢仪器车 | 1408 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 不锈钢器械柜 | 4004 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 碳钢喷塑库房垫板 | 482 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 不锈钢下送车 | 4147 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 担架推车 | 3005 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 被服转运车2 | 3289 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 被服转运车1 | 3861 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 异不锈钢送物车 | 2933 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | CR治疗车中号（双桶） | 1483 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | CR洁净物品存放车 | 2860 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 污物车 | 2444 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | CR护理车大号 | 1004 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | CR护理车小号 | 793 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 碳钢货架 | 2143 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 不锈钢拖布池 | 6864 | 工业 | 否 | 否（若水龙头为单独配置的第三方产品，则配备的水龙头属于强制节能产品） | 否 |
| 20 | 不锈钢倾倒池 | 6864 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 不锈钢清洗池 | 6380 | 工业 | 否 | 否（若水龙头为单独配置的第三方产品，则配备的水龙头属于强制节能产品） | 否 |
| 22 | CR移动式输液架（带托盘把手） | 715 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | CR移动式输液架（四钩） | 429 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 治疗车 | 2464 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 钢塑治疗车 | 2728 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | CR轻便治疗车 | 1870 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 脚踏污物柜 | 5148 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 不锈钢液体柜 | 4862 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 标本柜 | 1573 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 双门器械柜方框门 | 2532 | 工业 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 治疗台 | 6160 | 工业 | 否 | 否 | 否 |

注：以上所有采购标的所属行业均为工业。

二、商务要求

*1.履约时间和地点

1.1履约时间：合同签定后，在接到采购人正式通知之日起的30天内。

  - 1.2交货时间：分批交货，在接到采购人通知的前提下按照采购人规定的时间进行交货。

1.3履约地点:四川大学华西医院

*2．付款方法和条件:

2.1据实结算，按每月实际用量*统一折扣*产品单价最高限价进行结算，采购人收到供应商发票后10个工作日内支付该批次产品金额的100%。最终结算金额不超过本项目采购预算。

2.2报价方式：本项目按各项产品单价最高限价作为基数，供应商以统一折扣进行报价，(例如产品的单价最高限价为10元，供应商产品的统一折扣报价为：80%（即8折），结算时按8元进行结算)，折扣后的金额按四舍五入的原则保留整数（精确到元）。

3.安装调试及培训

*3.1货物到达安装现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

3.2供应商安排技术人员应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训和技术支持,直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

*4.履约验收

4.1履约验收主体：四川大学华西医院

4.2履约验收程序：

4.3验收方法：交货验收时，中标人须提供产品质检部门从所投产品中抽样检查合格的检测报告。验收时采购人、中标人双方皆应派人员参加，验收合格后需双方签署验收单；

4.4验收标准及内容：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

4.5验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部工作后，采购人在收到中标人书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

4.6其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由中标人自行承担。若货物经投标人3次更换仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任。

5.售后服务

5.1维修响应要求

维修响应时间要求：应在接到采购人维修通知的前提下2个小时内作出维修响应；

维修时间要求：作出维修响应后，应在3小时内电话解决问题，如电话不能解决问题，则维修人员应在24小时之内到达现场（含节假日）进行维修。

*5.2质保要求

（1）以验收合格之日起算，质保期≥5年。质保期后，供应商终生提供及时的维修、维护，维修只收取材料成本费。

（2）质保期内供应商应负责设备的维修及抢修以及及时提供所更换的零部件，维修更换的材料和配件以及供应商技术服务人员的一切费用由供应商承担。

5.3投标文件中提供所投设备涉及的相关耗材、易损件、零配件的参考报价。

5.4供应商应提供所投产品全套书面和电子版的设备原理、操作及维护培训资料。

5.5供应商应定期进行回访，解决设备使用当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使产品保持正常的工作状态。

5.6供应商应保证十年内能采购到所供货物的相关配件，并保证以不高于市场的价格提供优质的零配件。

6.投标文件中需提供升级参考报价，包括但不限于：尺寸每增加/减少100mm、抽屉每增加/减少一个、隔板每增加/减少一个的参考报价、柜门每增加/减少一扇的参考报价。

*7. 所投产品涉及商品包装和快递包装的，应严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

*8.投标人承诺中标后，针对投标人响应的参数情况交货时随货物同时提交具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告原件进行初步验收。（投标时提供承诺函原件）

三、技术、服务要求（单套设备技术参数要求）

### （一）技术要求

### 【注：以下技术参数要求中，针对尺寸格式“A*B*C”未明确尺寸说明的，均为“长*宽*高”的要求，对于格式“A*B”的要求未明确尺寸说明的，均为“长*宽（厚）”。】

| 序号 | 标的名称 | 技术参数（除特殊注明外，所有涉及尺寸均允许±10mm偏差） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CR病历车40格 | *1.外形尺寸：长660mm×宽395mm×高1015mm（40格）（±10mm）。 2.整体采用304不锈钢,板材厚度为≥1.0mm；台面及拉手零配件为模压拉伸成形。 3.上部配有抽屉可存放物品，抽屉滑轨采用三节式，经≥50000次抗疲劳测试后合格，下部是排架格档，格档采用圆条设计，排架档设有联动锁紧装置并配有醒目数字标识，病员病历可对号入档，排架档锁上后，病历不可随意抽取、存放。 4.四只M14丝（直径100mm），轮面宽度≥ 32mm，轮面为85度弹性体，脚轮通过≥10000次刹制抗疲劳测试，脚轮为非包罩轮防缠绕设计，轮体为白色，轮面及刹车踏板为灰色。 |  |
| 2 | CR送物车 | *1.产品外形尺寸：长1140mm×宽820mm×高925mm （±10mm）。 - 整体采用304不锈钢,板材厚度为≥1.0mm；主管材≥22×22×1.0mm，围管≥φ8×1.0mm。 - 脚轮采用2只≥20寸不充气轮和2只5寸平板脚轮带制动制作。 - 结构采用框架结构，四边应有围管，带扶手设计，台面采用激光切割下料，台面下撑加强筋，加强筋宽度≥100mm，车体台面两侧配有不锈钢板，尾部带有可快拆锁紧装置。 |  |
| 3 | CR污物袋车 | *1.外形尺寸：长560mm×宽560mm×高870mm（±10mm）。 - 采用304不锈钢制作，管材厚≥φ25×1.0mm,板材厚≥1.0mm。 - 污物袋为可拆卸防水布袋设计，涂塑牛津布制作，耐用，易清洗；可放已用过的被服。 - 底部配有十字底座。 - 四只M14丝（直径100mm），轮面宽度≥ 32mm，轮面为85度弹性体，脚轮通过≥10000次刹制抗疲劳测试，脚轮为非包罩轮防缠绕设计，轮体为白色，轮面及刹车踏板为灰色。 |  |
| 4 | 不锈钢送药车 | *1.外形尺寸：长900mm×宽550mm×高950mm（±10mm） - 整体采用304不锈钢,盘面板材厚度为≥1.2mm；主管材≥25×25×1.5mm。 - 二层盒子结构，围栏高度100mm，台面上口向内压边10mm，两边带弧形扶手设计，台面采用激光切割下料，台面下撑加强筋，加强筋宽度≥100mm。中间两层净空高度≥220mm； - 正面配有手消挂钩，侧面带不锈钢标牌插。 5.四只M14丝（直径100mm），轮面宽度≥ 32mm，轮面为85度弹性体，脚轮通过≥10000次刹制抗疲劳测试，脚轮为非包罩轮防缠绕设计，轮体为白色，轮面及刹车踏板为灰色。 |  |
| 5 | 碳钢仪器车 | *1外形尺寸：长465mm×宽560mm×高830mm（±10mm）台面尺寸：450mm×450mm。 - 整体三层结构采用碳钢喷塑工艺，板材厚度≥1.2mm，台面围栏采用模具弯管成型，第一层高度≥30mm，第二层高度≥55mm，第三层为平面。 - 车体扶手采用ABS树脂包边一体成型。 - 整体的采用数控全自动隧道式静电喷塑设备，处理前要求电泳底漆、加热烘干、除棱磨砂、静电粉末喷涂处理。 - 喷塑工艺具备户外耐候性，喷涂材料中有害物质检测极限（MDL值）铅（Pb) ≤2 mg/kg、汞(Hg）≤2 mg/kg、六价铬（Cr（VI））≤8mg/kg。 6.四只M14丝（直径100mm），轮面宽度≥ 32mm，轮面为85度弹性体，脚轮通过≥10000次刹制抗疲劳测试，脚轮为非包罩轮防缠绕设计，轮体为白色，轮面及刹车踏板为灰色。 |  |
| 6 | 不锈钢器械柜 | *1.定制：外形尺寸：长1000mm×宽500mm×高2000mm（±10mm）。 - 整体采用304不锈钢制作，柜体板材厚度≥1.0mm。 - 开门设计，柜门板应采用激光切割下料；门均应采用不锈钢联排式合页，门应开关灵活、静音。 - 柜门内配有4块活动可调搁板，搁板间距可任意调节，搁板固定槽和固定钩应采用专用模具冲压成型。配备钩子锁、联排式合页。 |  |
| 7 | 碳钢喷塑库房垫板 | *1.外形尺寸：长1200mm×宽600mm×高120mm（±10mm）。 - 垛架框架采用≥30*30*2mm方管制作，面板用PVC板（板材厚度≥5mm，上方钻≥32个透气孔），PVC材料耐强酸强碱，承重重量≥500KG，整体重量≥18KG。 - 框架下方焊接六条30*30*1.5mm的方角管，脚下面正中焊接30*30*1.5mm钢板，钢板正中钻φ15mm的孔。 - 方管脚配6只Φ30mm可调脚。 - 喷涂材料中有害物质检测极限（MDL值）铅（Pb) ≤2 mg/kg、汞(Hg）≤2 mg/kg、六价铬（Cr（VI））≤8mg/kg。 |  |
| 8 | 不锈钢下送车 | *1.产品外形尺寸：长1000mm×宽640mm×高1000mm（±10mm）。 - 整体采用304不锈钢,板材厚度为≥1.0mm。 - 四边密封，顶面采用上翻盖结构，下层四门设计，上下柜内部均有竖隔板；底层台面四角为90°ABS防撞包角，右侧带不锈钢扶手。 - 所有工件经模具冲压折弯焊接而成，整体焊接采用钨极氩弧焊；焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺。 5.脚轮用≥6寸平板万向轮，其中2只脚轮制动。脚轮中有害物质MDL值铅（Pb) ≤2 mg/kg、汞(Hg）≤2 mg/kg、六价铬（Cr（VI））≤8mg/kg。 |  |
| 9 | 担架推车 | *1.产品外形尺寸：长1900mm×宽600mm×高800mm（±10mm）。 ★2.整体采用304不锈钢,车身外边框用≥φ38圆管制作,不锈钢管材拉伸强度≥460MPa，断后延长率≥35%,耐腐蚀性：在24h的中性盐雾测试（NSS）后，钢管表面评级≥9.8级。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证）。 - 两层结构，台面由≥9根方管组成不锈钢担架面，下层三边平板包围结构，围栏高度≥120mm。 4. 脚轮用4只≥6寸平板轮平板轮，脚轮中有害物质MDL值铅（Pb) ≤2 mg/kg、汞(Hg）≤2 mg/kg、六价铬（Cr（VI））≤8mg/kg。 |  |
| 10 | 被服转运车2 | *1.产品外形尺寸：长1200mm×宽760mm×高820mm （±10mm）。 - 整体采用304不锈钢,框架用≥40×40×1.5mm方管，旁板撑管用≥38×25×1.2mm扁管制作，底部脚轮固定板用≥3.0mm钢板制作。 - 箱体结构，带扶手设计，台面采用激光切割下料，台面下撑加强筋，加强筋宽度≥100mm。 - 脚轮用4只≥6寸平板轮，脚轮中有害物质MDL值铅（Pb) ≤2 mg/kg、汞(Hg）≤2 mg/kg、六价铬（Cr（VI））≤8mg/kg。 |  |
| 11 | 被服转运车1 | *1.产品外形尺寸：长1500mm×宽950mm×高800mm （±10mm）。 - 整体采用304不锈钢,旁板及底板材厚度为≥1.2mm；主管材≥40×40×1.5mm方管，旁板撑用≥38×25×1.2mm扁管，底部脚轮固定板用3.0mm钢板制作。 - 箱体结构，左右两头带扶手设计，台面采用激光切割下料，台面下撑加强筋，加强筋宽度≥100mm。车体两侧530*370（±10mm）井字形开孔。 4.脚轮用4只≥6寸平板轮。脚轮中有害物质MDL值铅（Pb) ≤2 mg/kg、汞(Hg）≤2 mg/kg、六价铬（Cr（VI））≤8mg/kg。 |  |
| 12 | 异不锈钢送物车 | *1.产品外形尺寸：长680mm×宽710mm×高985mm（±10mm）。 - 2.车体采用304不锈钢制作，板材厚≥1.0mm。 - 3.三方带不锈钢盒子，左右两侧尺寸为140*500*650mm（±10mm），后面尺寸为680*210*650mm(±10mm），高度与台面持平焊接固定在车体三侧，带扶手设计。 - 4.四只M14丝（直径100mm），轮面宽度≥ 32mm，轮面为85度弹性体，脚轮通过≥10000次刹制抗疲劳测试，脚轮为非包罩轮防缠绕设计，轮体为白色，轮面及刹车踏板为灰色。 |  |
| 13 | CR治疗车中号（双桶） | *1.面板尺寸：长825mm×宽505mm×高835mm（±10mm）不含扶手。 - 2.车体采用304不锈钢制作，车架管材采用≥φ25×1.0mm圆管制作；不锈钢管材拉伸强度≥460MPa，断后延长率≥35%,耐腐蚀性：在24h的中性盐雾测试（NSS）后，钢管表面评级≥9.8级）。 - 3.两层凹型台面，凹槽采用液压冲床配以专用模具一次性冲压拉伸成型，拉伸深度为≥8mm，角度≤1.5°，围栏左侧安装3个活动挂钩，右侧配有弧形扶手；中间为不锈钢镂空盛物篓，用25*13mm扁管支撑框架，盛物篓可取，下方为不锈钢双桶结构，右侧带弧形扶手。 - 4.车体四根立柱支撑圆管采用贯穿台面工艺并焊接牢固，立柱顶端不得伸出最上层台面，每层台面均安装有三方立柱护栏，立柱采用螺钉锁紧安装，数量≥14根。（提供实物图片佐证）。 - 5.不锈钢双抽屉结构，抽屉内空高度≥80mm，抽屉滑轨为三节式钢珠滑轨，滑轨经≥50000次抗疲劳测试后合格。 - 6.第二层台面上方放置2个可旋转不锈钢垃圾桶。 - 7.四只M14丝（直径100mm）静音万向轮，其中2只脚轮制动，轮面宽度≥32mm，轮面为85度弹性体，脚轮通过≥10000次刹制抗疲劳测试，脚轮为非包罩轮防缠绕设计，轮体为白色，轮面及刹车踏板为灰色。 - 8.治疗车左边需悬挂不锈钢圈以固定锐器盒，可定制根据不同大小的锐器盒定制。 |  |
| 14 | CR洁净物品存放车 | *1.产品外形尺寸：长900mm×宽500mm×高950mm（±10mm）。 2.整体采用304不锈钢,板材厚度为≥1.0mm；顶部带四方圆柱形围栏。 3.门为对开门，四边密封结构，带扶手设计，台面下撑加强筋，加强筋宽度≥100mm，内部配有隔板，金属加工件均采用数控机床加工；底层台面四角为90°ABS防撞包角。 4.脚轮用≥5寸平板轮，其中2只脚轮制动。脚轮中有害物质MDL值铅（Pb) ≤2 mg/kg、汞(Hg）≤2 mg/kg、六价铬（Cr（VI））≤8mg/kg。 |  |
| 15 | 污物车 | *1.外形尺寸：长600mm×宽500mm×高1000mm（±10mm）。 2.整体采用304不锈钢制作。 3.单开门结构，上盖为翻盖，车身带扶手。 4.车内安装有440×340mm（±10mm）不锈钢架。 5.采用4只万向脚轮，脚轮符合GB/T 11547-2008方法检测中耐酸、碱以及有机溶液的耐腐蚀要求，未发生任何损坏、开裂和腐蚀等现象，滚动阻力符合QB/T 5224-2018.5.5.3方法检测水平牵引力F2不应超过15%的载荷值F1。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证）。 6.车表面支持静电喷塑处理，处理前要求至少经过电泳底漆、加热烘干、除棱磨砂、静电粉末喷涂等处理。 |  |
| 16 | CR护理车大号 | *1.外形尺寸：长1025mm×宽500mm×高835mm（大号）（±10mm） 2.整体采用304不锈钢制作，管材厚≥φ25×1.0mm,板材厚≥1.0mm，整体支持喷塑工艺； 3.左侧为三层台面结构带≥50mm高度挡板，右侧为可拆卸防水布袋，涂塑牛津布制作，可放已用过的被服。 4.横向带不锈钢扶手，底部为不锈钢平板底座； 5.四只M14丝（直径100mm），轮面宽度≥ 32mm，轮面为85度弹性体，脚轮通过≥10000次刹制抗疲劳测试，脚轮为非包罩轮防缠绕设计，轮体为白色，轮面及刹车踏板为灰色。 |  |
| 17 | CR护理车小号 | *1.外形尺寸：长900mm×宽450mm×高770mm（小号）（±10mm） 2.整体采用304不锈钢制作，管材厚≥φ25×1.0mm,板材厚≥1.0mm，整体支持喷塑工艺； 3.左侧为三层台面结构带≥50mm高度挡板，右侧为可拆卸防水布袋，为涂塑牛津布制作，可放已用过的被服。 4.横向带不锈钢扶手，底部为不锈钢平板底座； 5.四只M14丝（直径100mm），轮面宽度≥ 32mm，轮面为85度弹性体，脚轮通过≥10000次刹制抗疲劳测试，脚轮为非包罩轮防缠绕设计，轮体为白色，轮面及刹车踏板为灰色。 |  |
| 18 | 碳钢货架 | *1.外形尺寸：长1200mm×宽600mm×1800mm（±10mm）。 2 .整体焊接一体成型产品无螺丝拼装，采用碳钢材料制作，立柱采用四根40mm*40mm方管支撑，方管厚度≥2mm。台面采用激光切割工艺，四角为40*40mm切边工艺，板材厚度≥2mm，底部加加强筋支撑，台面盖板高度≥40mm。 3.整体采用机器人焊接工艺，无焊点打磨抛光平整。 4 .产品为均分四层,层高≥380mm。隔板处配有透明标识条卡槽配110*38mm（±5mm）透明标识牌，可自由放置标示。 5.两侧面、背面为网板结构，细丝横竖组成，钢丝直径≥3.2mm，网格尺寸≤（30mm*50mm），要求焊接牢固。 6.货架表面采用静电喷塑处理，处理前要求至少经过电泳底漆、加热烘干、除棱磨砂、静电粉末喷涂等处理。 ★7.喷塑工艺具备户外耐候性，喷涂材料中有害物质检测极限（MDL值）铅（Pb) ≤2 mg/kg、汞(Hg）≤2 mg/kg、六价铬（Cr（VI））≤8mg/kg；(提供国家认可的第三方检测机构出具的户外耐候性粉末喷涂检验报告复印件予以佐证) |  |
| 19 | 不锈钢 拖布池 | *1.台面尺寸: 1200×600×1850mm（±10mm），槽体尺寸:450×450×280mm（±10mm）。 2.整体采用304不锈钢制作，台面上方配有150mm高度挡板，台面采用珠光板制作，台面板材厚度≥1.5mm。 3.水槽采用模具一体冲压拉伸成型形成。 4.槽体底部配有静音海绵减噪处理，底部有倾角。 5.双排毛巾挂钩；最上层为单排墩布挂钩，L型设计，便于滴水；配有水龙头2个，下水管2套 6.柜体采用落地式结构，双开门设计，柜门带磁碰和折弯式一体式拉手。 7.配备单冷防飞溅高脖出水装置。 |  |
| 20 | 不锈钢倾倒池 | *1.柜体尺寸：500mm×500mm×800mm（±10mm），开盖最大高度1060mm 2.整体采用304全不锈钢材料制作，内部为漏斗，采用脚踏翻盖式连锁冲水，具有旋转出水功能； 2.翻盖带有缓冲装置，松开脚踏时，盖可缓慢下降； 3.后部带200mm加高围挡，便于清洁，可保持墙面干净； 4.配备五金配件。 |  |
| 21 | 不锈钢清洗池 | *1.台面尺寸: 1200×750×800mm（±10mm），槽体尺寸:450×450×280mm（±10mm）（双盆）。 2.整体采用304不锈钢制作，台面上方配有200mm高度挡板，台面采用珠光板制作，台面板材厚度≥1.5mm。 3.水槽采用模具一体冲压拉伸成型形成。 4.槽体底部配有静音海绵减噪处理，底部有倾角。 5.配有水龙头2个，下水管2套； 6.柜体采用落地式结构，双门设计，柜门带磁碰和折弯式一体式拉手。 7.铜芯冷、热水防飞溅出水装置。 |  |
| 22 | CR移动式输液架（带托盘把手） | *1.外形尺寸：φ480×高（1400～2000）mm（±10mm） 2.顶部设有四个输液袋挂钩，升降管固定方式采取弹片压紧固定方式，配有伞形固定手柄和升降导向套；脚管内采用钢件进行配重，脚管弯曲处平整光滑，脚管开口处有塑料管套。 ●3.结构设计要求： 3.1配有不锈钢托盘，尺寸220*260mm（±10mm），可放置输液泵等物品。 3.2整体采用304全不锈钢材料制作，外套管管材≥φ25×1.5mm,内管≥φ19×1.5mm，底部采用五爪结构，脚管≥38×25×1.5mm扁管制作，脚管上下均焊有1块用≥8mm钢板制作的固定板。 3.3采用五爪设计，脚轮用2寸静音轮。 |  |
| 23 | CR移动式输液架（四钩） | *1.外形尺寸：φ550×高（1400～2000）mm（±10mm） 2.整体采用304全不锈钢材料制作，外套管管材≥φ32×1.5mm,内管≥φ32×1.5mm，底部采用五爪结构，脚管采用≥38×25×1.5mm扁管制作，脚管上下均焊有1块用≥10mm钢板制作的固定板。 3.顶部设有四个输液袋挂钩，升降管固定方式采取弹片压紧固定方式，配有伞形固定手柄和升降导向套；脚管内采用钢件进行配重，脚管弯曲处平整光滑，脚管开口处有塑料管套。 4.脚轮用2寸静音轮。 |  |
| 24 | 治疗车 | *1.外形尺寸：长985mm×宽530mm×高910mm（±10mm） ，工作台面：长700mm×宽495mm（±10mm）。 2.车体框架为铝合金材质，立柱内嵌台面同色装饰条，铝型材厚度≥1.2mm。 3. 两层ABS台面注塑一体成型带三方封闭围栏，围栏高度≥50mm。 4.ABS材质中有害物质MDL值铅（Pb) ≤2 mg/kg、汞(Hg）≤2 mg/kg、六价铬（Cr（VI））≤8mg/kg。 5. 抽屉采用三节式滑道，滑轨经≥50000次抗疲劳测试后合格。 6. 第三层台面间距第二层抽屉≥330mm，为ABS注塑件，安装在脚轮上方，配铝合金三方圆条围挡。 7. 四只M14丝（直径100mm），轮面为85度弹性体，脚轮通过≥10000次刹制抗疲劳测试，脚轮为非包罩轮防缠绕设计，轮体为白色，轮面及刹车踏板为灰色。 ●8.结构设计要求： 8.1.台面镶嵌一块不锈钢珠光板，珠光板抗刮花耐磨，尺寸长660*宽460mm（±10mm）。 8.2配二层中号抽屉结构，抽屉面层高150mm（±10mm），抽屉内配有活动可取中号药盒，药盒尺寸长555mm（±10mm）*宽405（±10mm）*高130mm（±10mm），不得采用透明药盒，药盒磨具一体成型，四方配有限位卡槽，前后卡槽格数≥19格，左右卡槽格数≥17格。配9块横竖分隔板可自由组合固定。 8.3配有脚踏式垃圾桶2只、不锈钢锐器架1只[大小可选，在供货时由采购人确定，所有报价包含在投标总价中。锐器架尺寸：225*220mm（大号）、175*205mm（小号）] |  |
| 25 | 钢塑治疗车 | *1.外形尺寸：870mm×435mm×930mm（±10mm），台面尺寸：620mm×420mm。 ★2.车体框架为铝合金材质，铝型材厚度≥1.5mm，铝合金型材冲击性>9J,中性盐雾试验/乙酸盐雾试验/铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾360小时,镀层对本身的耐腐蚀保护等级为不低于10级,机械性能屈服强度≤280MPa,抗拉强度在270-410MPa之间。（提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）。 3.配有1层抽屉，抽屉面长度532mm*120mm 抽屉采用优质三节式滚珠滑道，按压式锁紧，有自动回位功能，抽拉时静音、平稳、无倾斜、无下垂等现象，承重≥25公斤，滑轨经≥50000次抗疲劳测试。 4.不锈钢表面采用数控全自动隧道式静电喷塑设备，采用内外电泳底漆、加热烘干、除棱磨砂、静电粉末喷涂等工艺，确保耐用不生锈，具备户外耐候性。其中有害物质MDL值铅（Pb) ≤2 mg/kg、汞(Hg）≤2 mg/kg、六价铬（Cr（VI））≤8mg/kg，车身有害物质达标。 5.采用≥4寸静音脚轮，脚轮抗冲击性和动载荷（超载）符合QB/T 5224-2018方法检测脚轮不应破损、零部件不应出现松动，滚动阻力符合QB/T 5224-2018.5.5.3方法检测水平牵引力F2不应超过15%的载荷值F1，满足GB/T 11547-2008耐腐蚀性检测。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证） - 6.结构设计要求： - 6.1有三层台面，台面采用304不锈钢珠光板模具一体成型包裹铝合金立柱结构，台面配三方围栏，围栏采用φ12mm圆管制作，左右围栏尺寸270mm*60mm，背面围栏尺寸：470mm*60mm。 6.2台面下方配有活动抽板，可当延伸板使用，尺寸：310mm*350mm 6.3抽屉面长度530mm*120mm（±10mm） 6.4右侧配有一只碳钢喷塑挂式杂物篓，尺寸350mm*150*120mm，可放置消毒瓶等物品。 6.5配灰色和黄色2只污物桶，脚踏式开关盖，垃圾桶尺寸：180*240*310mm（±10mm） |  |
| 26 | CR轻便治疗车 | *1.外形规格：长870mm×宽435mm×高930mm（±10mm），台面尺寸：长620×宽420mm（±10mm）。 2. 车体框架为铝合金材质，铝型材厚度≥1.5mm，铝合金型材冲击性>9J,中性盐雾试验/乙酸盐雾试验/铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾360小时,镀层对本身的耐腐蚀保护等级为不低于10级,机械性能屈服强度≤280MPa,抗拉强度在270-410MPa之间。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证） 3. 三层台面采用304不锈钢珠光板模具一体成型包裹铝合金立柱结构，台面三方安装高度≥60mm不锈钢围栏防止物品滑落。 4.不锈钢表面采用数控全自动隧道式静电喷塑设备，采用内外电泳底漆、加热烘干、除棱磨砂、静电粉末喷涂等工艺，确保耐用不生锈，具备户外耐候性。其中有害物质MDL值铅（Pb) ≤2 mg/kg、汞(Hg）≤2 mg/kg、六价铬（Cr（VI））≤8mg/kg，车身有害物质达标。 ★5.采用4只万向脚轮，脚轮抗冲击性和动载荷（超载）符合QB/T 5224-2018方法检测脚轮不应破损、零部件不应出现松动，滚动阻力符合QB/T 5224-2018.5.5.3方法检测水平牵引力F2不应超过15%的载荷值F1，满足GB/T 11547-2008耐腐蚀性检测。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证） |  |
| 27 | 脚踏污物柜 | *1.台面尺寸: 600×750×800mm（±10mm），台面垃圾口尺寸:350×400（±10mm）。 2.整体采用304不锈钢制作，台面上方配有150mm高度挡板。 3.污物盖采用304不锈钢材质，脚踏开盖，盖住时与台面保持同一平面，上盖下降时带有阻尼缓降装置。 4.柜内配400*410mm（±10mm）塑料桶。 5.配有1个抽屉，抽屉面为折弯拉手，抽屉面高度≥120mm。抽屉滑轨采用三节式，经≥50000次抗疲劳测试后合格。 6.柜体采用落地式结构，单门设计，柜门带磁碰和折弯式一体式拉手。 |  |
| 28 | 不锈钢液体柜 | *1.外形尺寸：长1200mm×宽500mm×1600mm（±10mm）。尺寸可根据需要定制。 2.整体304不锈钢拉丝制作，打磨拉丝面框为≥1.0mm 厚304不锈钢板，整体焊接打磨后45度拼角拉丝处理;本体为≥1mm厚不锈钢拉丝板。 3.底板和四层搁板底部四周嵌单槽下撑加强筋。 4.配置不锈钢板内嵌玻璃双开门结构，门玻璃≥5mm，柜门板为方框门矩形结构，采用激光切割下料；门均采用304不锈钢联排式合页。 5.底座离地≥100mm。 6.柜体表面支持静电喷塑处理，表面采用底漆加热烘干、除棱磨砂、静电粉末喷涂等工艺，确保耐用不生锈，具备户外耐候性。其中有害物质MDL值铅（Pb) ≤2 mg/kg、汞(Hg）≤2 mg/kg、六价铬（Cr（VI））≤8mg/kg，车身有害物质达标。（提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）。 |  |
| 29 | 标本柜 | *1.外形尺寸：长500mm×宽250mm×高1000mm（±10mm）。尺寸可根据需要定制。 2. 整体304不锈钢拉丝制作，打磨拉丝面框为≥1.0mm 厚304不锈钢板，整体焊接打磨后45度拼角拉丝处理;本体为≥1mm厚不锈钢拉丝板。 3.单平开门，采用不锈钢方框嵌玻璃结构，玻璃厚度≥5mm，门的开放方向可根据需要调整。磁吸门。 4.柜体内均分二层固定隔板，隔板间距≥256mm,底座离地100mm（±10mm），可根据需要增加隔板。 5.柜门采用不锈钢拉手，铰链，磁碰。 6.顶部为45度倾斜面。 |  |
| 30 | 双门器械柜方框门 | *1.外形尺寸：长960mm×宽400mm×高1750mm（±10mm）。尺寸可根据需要定制。 2.整体304不锈钢拉丝制作，打磨拉丝面框为≥1.0mm 厚304不锈钢板，整体焊接打磨后45度拼角拉丝处理;本体为≥1mm厚不锈钢拉丝板。 3.柜门采用不锈钢板内嵌玻璃双开门结构，门玻璃≥5mm，柜门板为方框门矩形结构，采用激光切割下料；玻璃镶嵌在柜门，门均采用304不锈钢联排式合页。柜门带磁吸，可上锁。 4.柜门内配有4块活动可调搁板，搁板采用折边工艺呈扣板样式，间距可任意调节，搁板固定槽和固定钩应采用专用模具冲压成型，均匀排列在柜体内侧。门上带不锈钢拉手及配备钩子锁、联排式合页。 |  |
| 31 | 治疗台 | *1.外形尺寸：长1800mm×宽350/750mm×1600mm（±10mm）。尺寸可根据需要定制。 2.整体304不锈钢拉丝制作，台面为304不锈钢珠光板，本体为≥1mm厚不锈钢拉丝板制作。 3.台面内包裹木芯板厚度≥40mm，上柜内分二层结构，高度640mm，中部为250mm操作空间，下柜柜门高度420mm，上下柜门带不锈钢挡板带锁，门均采用304不锈钢联排式合页。 4.上下柜采用焊接一体成型，上柜长1800*宽350*高800mm（±10mm），下柜长1800*宽750*高800mm（±10mm），分三层：上架为双开门玻璃平推门（根据需要设置门的扇数）、中间为镂空操作台面、下柜为双平推不锈钢门。 ★5.配有3个不锈钢抽屉，抽屉面高度150mm（可根据需要进行分格，增加抽屉个数），抽屉导轨尺寸≥长400mm，导轨加载容量≥40kg，品牌抽屉滑轨，含阻尼缓冲器，静音无噪声，经≥50000次抗疲劳测试后合格。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证）。 6.底座整体贴地设计，前端底座离地高度≥100mm。 7.中间可以根据位置需要，开插座孔。 |  |

### 四、样品要求

1、送样清单样品：

| 序号 | 样品名称 | 样品尺寸大小 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CR移动式输液架（带托盘把手） | φ480×高（1400～2000）mm（±10mm） | 详见技术参数要求 | 1台 |  |
| 2 | 治疗车 | 长985mm×宽530mm×高910mm（±10mm） | 详见技术参数要求 | 1台 |  |

备注：所有送样样品制作标准按照本章技术要求内容进行设计制作。

2、送样要求：

（1）样品接收截止时间：同投标截止时间；

（2）送样地点：

（3）评标委员会在评标过程中有可能对所提供的样品进行破坏性的检验，投标人自行承担由此造成的费用。

（4）供应商的样品制作、搬运、摆样、撤样等相关费用由供应商承担。供应商须自备样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

（5）送交样品时，需提供样品清单，注明项目名称、招标编号、分包号、样品名称及数量、投标人名称，与投标样品摆放在一起。样品上不得有可以识别供应商的任何标志与标识。评审采用盲样，由现场监督在评审前随机编号进入评审。

（6）评审结束后，样品需进行封样。样品封样时，由现场监督人员现场监督，供应商应按代理机构工作人员指示进行封样。

（7）中标结果公告后，中标供应商的封样样品移交采购人保存，用于验收比对；未中标供应商在接到招标代理机构工作人员通知后自行领取（三个工作日未取回的，由代理机构自行处置）。

（8）供应商未按送样要求进行送样的，所造成的一切后果和责任由供应商自负。

第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2. 评标方法

2.1 本项目评标方法为：综合评分法。

3. 评标程序

3.1 熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行时,应当停止评标并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

3.1.3 除“3.1.2”规定的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2 符合性检查。

3.2.1 评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2 投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（二）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（四）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（五）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（六）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4 复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5 推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7 评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8 供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1 在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2 供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3 评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 不正当竞争/异常低价预防措施。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.10 招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1 本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 综合评分明细表

4.2.1 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30 | ／ |
| 2 | 技术指标和配置39% | 39分 | 1、投标人针对招标文件第六章一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款指未标注 “★”和“*”、“●”的条款） 一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×14分。 2、投标人针对招标文件第六章 “★”技术参数条款的响应得分规则如下： “★”技术参数条款响应得分=（投标人满足“★”技术参数条款的数量÷“★”技术参数条款的总数量）×25分。 注： ①针对 “★”条款的技术参数响应，投标人需提供技术支撑材料【如国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告或向社会公开的产品彩页或产品说明书（须为厂家公开发布，若出现完全复制招标文件参数情况将不予认可）等】，但如果第六章“技术参数要求”的“★”技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②针对一般条款的技术响应，如果招标文件“技术参数要求”中技术参数条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ③招标文件中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，不在本项的评分范围内，供应商不满足的，将在符合性审查时，按无效投标进行处理。 ④招标文件中标注“●”的条款为本项目的样品评分条款，不在本项的评分范围内，供应商不满足的，将在样品审查时，进行相应扣分处理。 ⑤以一级序号阿拉伯数字（如 “1.”“2.”“3.”…“1.1”“1.2”“1.3”…）为一项（标题除外）；阿拉伯数字序号下有多级序号的，以最小级阿拉伯数字序号为1项。 | 投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 |
| 3 | 商务响应3% | 3分 | 投标人针对招标文件第六章商务条款的响应得分规则如下：（商务条款指未标注 “*”的条款） 商务条款响应得分=（投标人满足商务条款的数量÷商务条款的总数量）×3分。 注： 招标文件中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，不在本项的评分范围内，供应商不满足的，将在符合性审查时，按无效投标进行处理。 | ／ |
| 4 | 售后服务方案6% | 6分 | 投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于①售后服务流程、②应急预案、③质量保障方案、④培训方案）内容完整的得6分；方案中每有一项内容要素存在缺失的扣1.5分，方案内容要素中每存在一处缺陷的扣0.75分，单项内容要素扣减分值不超过1.5分。 （缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形） | ／ |
| 5 | 业绩2% | 2分 | 自2021年1月1日至投标截止日期前,针对本项目投标产品（至少包含核心产品），每提供一个类似项目业绩得0.5分,最多得2分。(投标时需提供相关合同复印件或中标/成交通知书或中标/成交公告（公告需附上网址），加盖投标人公章。 | ／ |
| 6 | 样品20% | 20分 | 1、针对样品名称“治疗车”： 评标委员会根据投标人提交的样品按以下要求进行评审：完全满足以下2项的，得9分。 （1）满足结构设计要求（招标文件中标注“●”的条款）得3分，每有一项（以序号“1.1、1.2、1.3”....为1条参数，共3条）不满足结构设计要求的扣1分，扣完为止。 （2）完全满足以下3项要求得6分，每有一项不符合扣2分，扣完为止. ①整体稳固性，无明显晃动； ②连接件稳固耐用，无损;板平面拼接密合平整，无凹凸； ③材料表面无毛刺、焊接处无毛刺、焊点均匀，焊接完整无沙眼，手感光滑平整，无钉类等突出物。 2、针对样品名称“CR移动式输液架（带托盘把手）”： 评标委员会根据投标人提交的样品按以下要求进行评审：完全满足以下2项的，得11分。 （1）满足结构设计要求（招标文件中标注“●”的条款）得3分，每有一项（以序号“1.1、1.2、1.3”....为1条参数，共3条）不满足结构设计要求的扣1分，扣完为止。 （2）完全满足以下4项要求得8分，每有一项不符合扣2分，扣完为止。 ①整体稳固性，无明显晃动； ②连接件稳固耐用，无损;板平面拼接密合平整，无凹凸； ③材料表面无毛刺、焊接处无毛刺、焊点均匀；④焊接完整无沙眼，手感光滑平整，无碎片及钉类等突出物。 说明：投标人未提供样品或任一样品不齐全或有安全隐患或样品尺寸未按招标文件要求提供的，本项均不得分。 |  |

4.2.2 综合评分明细表

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

| 序号 | 商务条款 | “★”技术参数条款 | 一般技术参数条款 | “●”技术参数条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 7条 | 5条 | 128条 | 6条 |
| 注：条数仅供参考，具体以实际条数为准 |  |  |  |  |

5. 废 标

5.1 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构将在中国政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在中国政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8. 评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章  政府采购合同

协议书

甲方：四川大学华西医院                 甲方合同编号:

乙方1（全称）：              （供应商）

乙方2（全称）：   （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

合同签订时间：   年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及____________采购项目（项目编号：____________）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方在平等互利、协商一致的基础上签订本合同。合同附件及本项目的招标文件、投标文件、中标通知书等均为本合同不可分割的部分。

一、标的：

甲方向乙方购买____________，详见下表：

| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（人民币）：00.00元整（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

详细配置见清单（附件一）□无详细配置清单

合同总价为人民币大写：xxx元,该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，乙方不得因市场价格波动、成本变化等任何原因要求调整合同总价，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。若乙方提供的产品规格型号、品牌与合同约定不符，甲方有权拒收并要求退换或解除合同，相关损失由乙方承担。

中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是    否

二、质量要求

2.1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等）。

2.2、货物必须符合或优于国家（行业）标准、符合国家强制性标准、行业标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

2.3、质量保证：乙方提供的产品必须是符合国家相关部门规定的合格产品。同时，因产品质量问题导致甲方退换或引发医疗纠纷等情况（甲方人为因素导致的除外），一概由乙方负责。

三、设备交付、安装和验收（第三条	服务内容与质量标准）

3.1、设备交付：协议生效后，乙方在收到甲方通知后    日内到货交付，乙方承担货物交付且验收合格前所有风险。逾期将按照本协议6.2.2之规定执行。

3.2、设备包装、运输、保险

3.2.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵甲方的指定现场。

3.2.2 乙方负责办理将货物运抵甲方指定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

3.2.3 若货物涉及相关保险要求，由乙方负责办理实施。

3.2.4 除特殊要求外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

3.2.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

3.2.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

3.3、设备验收、培训：

3.3.1 乙方需及时全部完成安装调试验收合格交付使用

3.3.2 乙方向甲方提供的上述设备为公司原厂生产、符合国家相关规定且符合甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件、承诺以及与本合同的约定。甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标孰优原则确定该项的约定标准进行验收。乙方负责派专门技术人员到甲方现场安装、调试该（等）设备，设备安装后，甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，若发现数量不足或质量、技术或其它不符合标准及本合同规定之情形者等问题，乙方应及时按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等措施，并承担由此发生的一切损失和费用。若验收设备需要提供第三方检测报告或相关合格证的，需提供合格的相关检测报告或相关合格证。甲方有权委托第三方检测机构进行抽检，对于检测不合格的情况，甲方有权拒收或解除合同，并由乙方承担由此发生的一切损失和费用。

3.3.3培训：如甲方需培训的，货到甲方现场后，乙方需及时指派专门人员做现场培训，直至甲方技术人员能独立操作为止。

3.3.4如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

四、付款：

4.1、□未有预付款：全部货物安装调试完毕并验收合格，且收到乙方提交的增值税普通发票后 10 个工作日内支付全部款项。

4.2、□有预付款：合同签订后    日内按合同总价的     %（合计金额（大写）：XXX元）货款作为预付款。

全部货物到货到并验收合格且收到乙方提交的增值税普通发票后10个工作日内支付合同总价的    %（合计金额（大写）：XXX元）。

4.3、甲方开票信息：

| 发票类型 | 增值税普通发票 |
| --- | --- |
| 公司名称 | 四川大学华西医院 |
| 统一社会信用代码 | 12510000450756139Y |
| 开户行 | 建设银行华西支行 |
| 银行账号 | 51001498437059888888 |

五、售后服务

5.1、乙方负责本协议所列设备的质保期内的免费保修，质保期为    年。

质保期后年保费   。

耗材及维修配件价格：□见附件二 □无。

质保期保修承诺及明细清单：□见附件三 □无。

5.2、质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方通知后XX小时内响应到场，XX小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物在XX月内出现质量问题，甲方有权要求乙方换货；如货物经乙方XX次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

5.3、保修期满内，年度定期预防性维护保养次数不少于   次。

六、违约责任

6.1、甲方违约责任

6.1.1甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额百分之一/天的违约金，违约金总金额不超过逾期付款额的百分之二十；

6.2、乙方违约责任

6.2.1乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之二十的违约金，并须在甲方规定的交货时间内提供合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按下述第“2”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

6.2.2乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，每逾期一日，应向甲方偿付逾期交货部分货款金额的百分之一的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之二十的款额另行向甲方支付惩罚性赔偿金，并须全额退还甲方已付给乙方的货款及其利息（利息的计算方式为：以甲方已付款为基数，自甲方支付乙方货款之日起计算至乙方实际退还甲方全部货款之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算）。

6.2.3乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。因违反前述约定对第三人构成侵权的，由乙方向第三人承担法律责任。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项（利息的计算方式为：以甲方已付款为基数，自甲方支付乙方货款之日起计算至乙方实际退还甲方全部货款之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算）外，还应另按合同总价的百分之二十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失，此外，甲方有权解除合同。

（6.2.4为可选项）

6.2.4乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在【x】天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的【百分之 】的赔偿金给甲方。

6.2.5无论何种情况导致本合同终止的，甲方有权要求乙方在合同终止后【X】日内将不合格的货物腾退清空，如果乙方未按时腾退，则乙方遗留于甲方的货物视为遗弃物，甲方有权自行处置，且不予支付乙方任何费用，同时，甲方还有权要求乙方支付货物占用甲方场地期间的场地占用费。

七、解决纠纷地点及方式：

本协议生效后，双方都应全面、适当履行本协议。未尽事宜由双方本着公平原则协商解决。如发生纠纷经协商不能解决的，可向甲方所在地法院提出诉讼。

- 不可抗力

如果双方中的任何一方由于严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同无法履行时，受事故影响的一方可以终止或延迟执行本合同。受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后7天内持有关部门出具的证明文件交给另一方。

九、其他

9.1、保密条款：乙方对在本合同履行过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据等信息以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。本保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。违反本条约定的，甲方要求乙方退还甲方已支付的全部费用、要求乙方支付合同总金额20%的违约金并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

9.2、本合同未尽事宜，由双方协商解决，并签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。

9.3、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力，本协议由签署之日起生效。

9.4、附件作为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：四川大学华西医院            乙方（盖章）：

法定代表人：                             法定代表人：

经办人：                                 授权代表：

第九章附件

## 附件：有关投标保证金收退的温馨提示

1.投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。保证金提交以到账时间为准。请各报名供应商在规定时间内缴纳投标保证金，避免因银行退票等，出现保证金未按时到账等情况影响您的正常投标。保证金到账查询电话：028-87797107转2

2.开标后，中标结果公告发布网站为：中国政府采购网

3.保证金退还程序：

未中标供应商：我司将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，各供应商可自行查账，若项目中标通知书发出后5个工作日没有收到保证金的，可拨打财务电话（028-87797107转3）查询。

中标供应商：中标供应商需在我司指定网站（http://sale.scbid.net）上传有效的采购合同壹份（注意：①注册登录后在采购合同上传界面操作②合同上传审核咨询电话：028-87797776-714）。我司将在收到中标供应商上传的采购合同后为您办理保证金退还手续。若提交资料后5个工作日内未收到保证金的，可拨打财务电话（028-87797107转3）查询。

## 附件：递交投标文件签收表

| 递交投标文件签收表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  | 招标编号： |  |
| 开标时间： |  |  |  |  | 开标地点： |  |
| 包号 | 投标人 | 递交时间 | 密封合格与否 （签收人确认） | 联系方式 | 签收回执确认 | 签收人 |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □是 □否 | 联系人： | 投标人代表签字： |  |
|  |  |  |  | 电话： |  |  |
|  |  |  |  | 邮箱： |  |  |
| 备注：请以正楷字填写各项目内容，“递交时间”、“联系方式”请在现场签收时填写。我公司将向投标人出具投标文件签收回执，请投标人代表在“签收回执确认”签字确认。 |  |  |  |  |  |  |

## 附件：政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件：政府采购供应商投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。