| 2025年度一卡通、网络、多媒体耗材采购项目采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 货品名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | HDMI分配器 | 20 | 个 | 1、接口：1 个输入接口，4 个输出接口，可将 1 路 HDMI 信号分配成 4 路同步的 HDMI 信号输出。 2、分辨率：支持 4K/30Hz、1080p/240Hz 以及更低分辨率的视频信号，能满足大多数高清显示设备的需求。 3、支持视频格式：支持 RGB、YUV444、YUV422、YUV420 等视频格式，兼容性强。 |
| 2 | HDMI线 | 10 | 根 | 支持 3840×2160/60Hz 分辨率，可实现 4K 高清画质，全面支持 720、1080i、1080P 和 2K×4K 等数字信号格式，支持 3D 显示屏幕，以太网和音频回传通道。 |
| 3 | HDMI线 | 5 | 根 | HDMI高清线材，标准 HDMI接口（HDMI A TYPE）。使用高纯度无氧铜 19 芯标准线材，多股无氧镀锡高纯铜材质，线规达到 24AWG，》15米 |
| 4 | HDMI线 | 5 | 根 | 》10米 支持HDMI2.0标准，能够实现 3840×2160/60Hz分辨率，可提供4K高清画质、3D立体视效，自动同步音视频，同时采用 TMDS 差分信号传输，搭配铝编、铝箔多重屏蔽技术，抗干扰性强，能确保高清稳定传输，不闪屏。 |
| 5 | HDMI线 | 30 | 根 | 》2米 支持HDMI2.0标准，能够实现 3840×2160/60Hz分辨率，可提供4K高清画质、3D立体视效，自动同步音视频，同时采用 TMDS 差分信号传输，搭配铝编、铝箔多重屏蔽技术，抗干扰性强，能确保高清稳定传输，不闪屏。 |
| 6 | 转换线 | 5 | 个 | 支持多种分辨率输出，常见的有 640×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×720@60Hz、1280×768@60Hz、1280×800@60Hz、1280×1024@60Hz、1360×768@60Hz、1600×1200@60Hz、1920×1080@60Hz 等。VGA 接口最大分辨率通常为 1920×1080，如果 DVI 信号分辨率高于此，转换后的VGA信号会被限制在这个分辨率。 |
| 7 | 转接线 | 20 | 根 | 1、输入为HDMI接口，输出为 DVI 接口，通常为 DVI（24+1）接口 2、支持高清分辨率，可满足 1080P 及以下分辨率的显示需求，部分产品也能支持 4K 分辨率，具体取决于产品型号。 3、支持双向转换，可实现 HDMI 设备与 DVI 设备之间的信号相互传输 |
| 8 | 插线板 | 30 | 个 | 1、额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W 2、壳体材质为ABS 助燃材料，阻燃标准 750℃，具有3C认证，符合新国标，插孔有儿童安全门 》6个五孔插座，》2米 可同时满足多个电器的使用需求， |
| 9 | 插线板 | 20 | 个 | 控制方式：一控八，》3米 额定电压：250V 额定电流：10A 额定功率：2500W 插座数量：8 插位 插孔描述：八位两扁圆加三扁 |
| 10 | 插线板 | 10 | 个 | 1、额定电压为220-240V，额定电流10A，额定功率2500W 2、壳体材质为ABS 助燃材料，阻燃标准 750℃，具有3C认证，符合新国标，插孔有儿童安全门》5米 3、十位两扁圆加三扁 |
| 11 | 音频线 | 50 | 根 | 采用高纯度无氧铜导体，具有良好的导电性和信号传输性能，能够确保音频信号在传输过程中的稳定性和保真度，减少信号衰减和失真。 |
| 12 | 音频线 | 500 | 米 | 用高纯度无氧铜，双股共100芯，每股50芯，采用高纯度无氧铜，具有良好的导电性，能确保音频信号传输稳定、减少失真。 |
| 13 | 延长线 | 30 | 根 | 1、能承载传输每秒 387MHZ 的带宽，远远大于10.2Gbps。 2、信号格式支持：支持 720、1080i、1080P 和 2K×4K 等数字信号格式，支持 4096×2160 30Hz 的超大屏幕显示，保证完美传输1080P加 Dolby TrueHD、DTS-HD 次世代音轨。》1.5米 3、支持3D显示屏幕 |
| 14 | USB延长线 | 20 | 根 | 1、支持 USB3.0 标准，能够满足电脑、U 盘、鼠标、键盘、打印机等设备的数据传输需求 2、用多股铜芯和三层屏蔽设计，有效减少信号干扰，确保数据传输的稳定性》5米 3、优质的 PVC 材质和良好的工艺，使得延长线具有一定的抗拉、抗压性能，不易损坏 |
| 15 | HUB | 20 | 个 | 侧面设有四个 USB-A 接口，均符合 USB 3.0传输标准，支持 5Gbps 传输速率，可连接鼠标、键盘、U 盘、移动硬盘等设备，且支持设备同时工作，互不干扰。 另一端设有一个USB-C接口，接口旁镭雕IN5V字样，表明支持5V输入，用于连接外部电源，提升扩展坞的供电能力，可支持连接移动硬盘等大功率设备。 采用 Genesys 创惟科技的 GL3510 芯片，是一颗四口低功耗的 HUB 控制器，支持 USB 3.0，并向下兼容 USB2.0，内置开关稳压供电。 |
| 16 | HUB | 10 | 个 | 支持USB3.0协议，其上行端口支持USB3.0高速和全速，下行端口支持USB3.0高速480Mbps、全速 12Mbps 和低速 1.5Mbps，可将一个 USB 接口扩展为四个，方便连接如 USB 闪存盘、移动硬盘、打印机、摄像头等多种 USB 设备。带有电源口，能够提供更稳定和更高功率的电源，以满足各种设备的需要。 |
| 17 | 耳机 | 5 | 副 | 佩戴方式为头戴式，发声原理为动圈，驱动单元直径为40毫米钕磁铁单元，频响范围为20Hz-20KHz，产品阻抗为32欧姆，灵敏度为98dB或110dB（不同来源数据略有差异），最大功率为100mW，连接方式为3.5mm插头，麦克风类型为线控麦克风，支持静音和音量控制。 |
| 18 | 电池 | 100 | 个 | 1、持久耐用，使用寿命达普通高功率电池的数倍。》9V 2、保质期长达三年，放心储存无烦恼。 3、绿色环保，无汞镉铅，安全无毒无危害。 4、低温性能优越，能够很好地适应环境温度变化。 |
| 19 | 电池 | 100 | 粒 | 1、持久耐用，使用寿命达普通高功率电池的数倍。》5号 2、保质期长达三年，放心储存无烦恼。 3、绿色环保，无汞镉铅，安全无毒无危害。 4、低温性能优越，能够很好地适应环境温度变化。 |
| 20 | 电池 | 50 | 个 | 额定容量：220mAh，采用先进的防漏液技术，配合优质的耐磨、耐高温进口钢片，具有单体电压高、放电电压平稳、自放电小、能量高、贮存期长以及防漏液性能好 |
| 21 | 电池 | 100 | 粒 | 1、持久耐用，使用寿命达普通高功率电池的数倍。》7号 2、保质期长达三年，放心储存无烦恼。 3、绿色环保，无汞镉铅，安全无毒无危害。 4、低温性能优越，能够很好地适应环境温度变化。 |
| 22 | 功放 | 30 | 台 | 1、额定功率：2×65W /8Ω； 2、最大功率：2×130W/8Ω ； 3、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒：60Hz-14KHz； 4、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音：100Hz±12dB； 5、话筒音调控制：高音10KHz±12dB ；低音 100Hz±12dB； 6、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 7、额定输出电平：线路 0.775V； 8、失真度：≤0.5%； 9、信噪比：≥80dB(A计权)； 10、主保险丝：1A； 11、电源：交流220V±10%/50Hz； 12、材质及表面处理：铝合金喷沙处理； 13、机身尺寸：（L×W×H）480×280×70 （单位：mm）； 14、净重：3.6kg。 |
| 23 | 话筒 | 20 | 个 | 主要功能参数： 1、换能方式：电容式 2、指向性：超心型 3、频率响应：》40Hz-16kHz 4、输出阻坑：》75Ω 5、灵敏度：-40dB±2dB 6、供电电压：DC3V/DC48V 7、其它特点：抗手机、电磁干扰 |
| 24 | 话筒咪杆 | 30 | 个 | 抗干扰能力强：采用了高品质的材料和先进的制造工艺，具有较强的抗干扰能力，能够在复杂的环境中正常工作。 稳定性好：咪杆的结构设计合理，具有较好的稳定性，不易受到外界因素的影响而产生晃动或变形。 美观大方：咪杆的外观设计简约时尚，采用了黑色的金属材质，表面经过精细处理，具有较好的质感和光泽度，能够与各种会议设备和环境相匹配。 |
| 25 | 电脑开机键 | 20 | 套 | 尺寸参数 开孔尺寸：16mm，指的是该开机键需要在电脑机箱或其他设备上开设的安装孔的直径大小。 外形尺寸：一般来说，金属防水开机键的外形尺寸会略大于开孔尺寸，以确保能够完全覆盖安装孔并与设备表面贴合。具体的外形尺寸可能因品牌和型号而有所不同，但通常在直径 20mm 至 30mm 之间，厚度在 10mm 至 20mm 之间。 线长：100cm，指的是开机键所附带的连接线的长度。这条连接线用于将开机键与电脑主板或其他控制电路连接起来，实现开机功能。 电气参数 额定电压：通常为 5V 或 12V，这是与电脑主板或其他控制电路相匹配的电压值。在选择开机键时，需要确保其额定电压与设备的电源电压一致，以避免因电压不匹配而导致设备损坏或无法正常工作。 额定电流：一般在 0.1A 至 0.5A 之间，这是开机键在正常工作时所能承受的最大电流值。在选择开机键时，需要根据设备的功率和电流需求来选择合适的额定电流值，以确保开机键能够稳定可靠地工作。 接触电阻：通常要求小于 50mΩ，这是开机键在接通和断开电路时所产生的电阻值。接触电阻越小，说明开机键的导电性能越好，能够减少电路中的能量损耗和发热现象。 绝缘电阻：一般要求大于 100MΩ，这是开机键在不接通电路时所具有的电阻值。绝缘电阻越大，说明开机键的绝缘性能越好，能够防止电路中的漏电和短路现象。 |
| 26 | USB带线声卡 | 5 | 个 | 接口类型 USB 接口版本：常见的有 USB1.1、USB2.0、USB3.0 等。版本越高，数据传输速度越快，能够支持更高质量的音频传输，减少音频卡顿和延迟。 其他接口：除了 USB 接口外，一些声卡还可能配备其他类型的接口，如 3.5mm 耳机插孔、RCA 接口、XLR 接口、光纤接口、MIDI 接口等。 音频处理芯片：音频处理芯片是声卡的核心部件，它决定了声卡的音频处理能力和音质表现。不同的音频处理芯片具有不同的性能和特点。 采样率和位深度 采样率：指声卡每秒对音频信号进行采样的次数，单位为 Hz。常见的采样率有 44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz 等。采样率越高，能够捕捉到的音频细节就越多，音频的还原度也就越高。 位深度：指声卡对每个采样点的音频信号进行量化的位数，单位为 bit。常见的位深度有 16bit、24bit 等。位深度越高，音频信号的动态范围就越大，能够表现出更丰富的音频细节和更细腻的音质。 声道数：指声卡能够支持的音频通道数量，常见的声道数有立体声（2 声道）、2.1 声道、5.1 声道、7.1 声道等。声道数越多，能够营造出的音频空间感和立体感就越强。 |
| 27 | 电脑摄像头 | 3 | 个 | 基本参数 产品类型：高清摄像头 适用类型：液晶显示器、台式机、笔记本 产品定位：个人版 感应器：CMOS 传感器 摄像头像素：》400 万 动态分辨率：>2560×1440 最大帧率：30fps 接口类型：USB3.0 镜头参数 镜头描述：高清镜头，采用五层镀膜镜片，可有效提升透光率及画质，还原真实色彩 对焦方式：自动对焦 曝光控制：自动 白平衡：自动 镜头视场角：>185°，属于超广角镜头，拍摄视野更广阔，能够还原真实场景且清晰不变形 麦克风参数 麦克风：内置全指向双重降噪麦克风，可收音 3 米左右的范围，通话清晰稳定，语音沟通畅快方便 其他参数 系统支持：Windows 7、Windows 8、Windows 10、Mac OS X 10.6 或更高版本、Chrome 操作系统、Android v5.0 或更高版本 摄像头尺寸：905045mm 产品颜色：黑色 防护磁环：抗干扰的防护磁环，减少信号干扰 |
| 28 | 断路器 | 5 | 个 | 基本电气参数 额定电压：《380V（4P 断路器适用于三相四线制电路，额定电压通常为 380V）。 额定电流：》100A，这是断路器能够长期稳定承载的电流值。 频率：50Hz。 过流动作切断值：1A - 100A 可调，默认值可能因产品设定而异，一般与额定电流相关，需根据实际负载情况进行调整。 欠压动作切断值：145V - 210V 可调，默认 170V。当电路电压低于设定的欠压值时，断路器会自动切断电路，以保护设备免受低电压损坏。 过压动作切断值：230V - 300V 可调，默认 270V。当电路电压高于设定的过压值时，断路器会自动切断电路，防止设备因过电压而损坏。 |
| 29 | 扎带 | 10 | 包 | 尺寸：宽度为 《2.5 毫米，长度为 》150 毫米。 材质：通常采用 UL 认可的尼龙 66 料制成，具有良好的耐酸、耐蚀、绝缘性，不易老化、承受力强。 防火等级：一般为 94V-2。 操作温度：普通尼龙 66 制成的扎带操作温度一般在 - 20℃到 + 80℃，也有特殊的耐低温或耐高温产品，可按要求提供其他工作温度范围，如耐低温产品能在 - 40℃环境下保持较好性能。 |
| 30 | 音箱 | 5 | 对 | 声学参数 额定功率：》80W 最大功率：》240W 额定阻抗：》8Ω 频率响应：50Hz-18kHz 灵敏度：88dB/1W/1M 最大声压级：112dB 分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V） 物理参数 驱动器：1 个 8 寸长冲程低音驱动器、2 个 3 寸前纸盆高音 连接器：正负极接线夹 箱体型式：倒相式 箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网 安装：顶部 10CM 孔距 2 个 M8 吊挂 箱体尺寸（L×W×H）（只）：450×240×270mm 净重：15kg / 对（含音箱支架、音频线、外置蓝牙适配器） |
| 31 | 音响线 | 300 | 米 | 导体材质：采用金银铜合金材质，这种材质具有良好的导电性和信号传输性能，能够有效降低信号传输过程中的损耗，保证音频信号的高质量传输。 线芯数量：双股 150 芯，线芯数量较多，能够提供更大的电流传输能力，从而提升音频信号的动态范围和细节表现。 线径：约为 4.5mm，线径较粗，能够有效降低电阻，减少信号传输过程中的衰减，同时也能够提高音响线的抗干扰能力。 外皮材质：采用优质的 PVC 外皮，具有良好的柔韧性和耐磨性，能够有效保护内部的导体不受外界环境的影响，同时也能够提高音响线的使用寿命。 颜色：通常为黑色或白色。 长度：100 米 / 卷。 适用范围：适用于各种音响设备、功放、音箱等之间的连接，如家庭影院、KTV、会议室等场所。 |
| 32 | 优盘 | 5 | 个 | 存储容量：》64GB。 接口类型：USB-A，支持 USB3.2 Gen1 规格的传输速度。 读写速度：读取速度高达 70MB / 秒，写入速度高达 10MB / 秒。 尺寸：约为 60.7x21x10.2mm。 重量：约为 8 克。 外壳材质：塑料。 颜色：黑色。 工作温度：0°C~60°C。 存储温度：-20°C~85°C。 兼容性：Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Mac OS X v.10.6+、Linux v.2.6+ （USB 3.0 连接需要带有 USB 3.0 的接口）。 |
| 33 | 遥控器 | 5 | 个 | 工作频率：一般为 315MHz 或 433MHz，这是遥控器与投影仪进行无线通信的频率。 发射距离：通常在 10 米至 30 米之间，具体距离取决于遥控器的功率和投影仪的接收灵敏度。 电池类型：一般使用 AAA 或 AA 电池，具体类型取决于遥控器的设计。 电池寿命：一般在 12 个月至 18个月之间，具体寿命取决于使用频率和电池质量。 按键数量：一般在 10 个至 20 个之间，具体数量取决于遥控器的功能。 外观尺寸：一般在 10 厘米至 20 厘米之间，具体尺寸取决于遥控器的设 |
| 34 | 无线网卡 | 5 | 个 | 网络标准：IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、CSMA/CA with ACK、采用 IEEE 802.11n（draft 2.0）无线技术。 传输速率： 11n：最高可达 150M。 11g：6/9/12/18/24/36/48/54Mbps（自适应）。 11b：1/2/5.5/11M（自适应）。 频率范围：》2.4～2.4835GHz。 总线类型：USB 3.0。 数据调制： 11b：CCK,DQPSK,DBPSK。 11g：OFDM。 11n：OFDM with PSK,BPSK,16-QAM,64-QAM。 工作信道数：13。 LED 指示：无。 外型尺寸：《18.9mm×14.8mm×6.85mm。 |
| 35 | 五孔插座 | 20 | 个 | 外观参数： 颜色：极光灰。 面板材质：采用优质的阻燃 PC 材质，125 度以下耐热实验不变形，具有良好的抗冲击能力，色泽持久不老化。 外观设计：无边框设计，简约时尚，能够与各种装修风格相融合；钢琴烤漆大按键，触感质感一级棒。 产品尺寸：86mm×86mm（长 × 宽），安装孔距为 60mm。 电气参数： 额定电压：220V。 额定电流：10A。 最大功率：2200W。 插孔类型：五孔（两孔 + 三孔）。 开关类型：非开关。 内部结构参数： 插座弹片：采用高强度锡磷青铜合金，弹力好，导电佳，夹持力强，拔插平稳，家居使用更安全。 一体成型框架底座：结构稳定，不易变形。 |
| 36 | 显示器 | 5 | 台 | 屏幕尺寸：22英寸 屏幕比例：16:9（宽屏） 高清标准：》1080p（全高清） 面板类型：VA 背光类型：LED 背光 动态对比度：2000 万：1 亮度：200cd/㎡ 色深：8bit 显示颜色：16.7M 刷新率：75Hz 视频接口：HDMI 2.0×2，D-Sub（VGA）x1 其它接口：音频 / 耳机输出 机身颜色：黑色 底座功能：普通 壁挂：100x100mm 音箱：无内置音箱 |
| 37 | 显示器 | 5 | 台 | 屏幕尺寸：24 英寸 屏幕比例：16:9（宽屏） 高清标准：》1080p（全高清） 面板类型：IPS 背光类型：W-LED 背光 动态对比度：Mega Infinity DCR 亮度：》250cd/㎡ 色深：8bit 显示颜色：16.7M 刷新率：75Hz 响应时间：4ms（GtG） 可视角度：178°（水平）/178°（垂直） 视频接口：VGA（模拟）、HDMI（数字，HDCP） 音频接口：HDMI 音频输出 机身颜色：黑色 底座功能：倾斜 - 5/20 度 壁挂：支持（100x100mm） 电源：内置，100-240 伏交流，50-60 赫兹 功耗：开启模式 19.9 瓦（标准），待机模式 0.5 瓦（标准），关闭模式 0.3 瓦（标准） 尺寸：带支座的产品 540x416x220 毫米，不带支座的产品 540x322x51 毫米，包装尺寸 600x420x133 毫米 重量：带包装的产品 4.31 千克，带支座的产品 3.06 千克，不带支座的产品 2.66 千克 |
| 38 | 显示器支架 | 10 | 个 | 产品净重：2.5KG,适用桌面厚度：90MM，最大承重：9KG,适用孔距：75X75MM,100X100MM,适配尺寸：22英寸-32英寸 |
| 39 | 小起子 | 10 | 把 | 工具类别：螺丝刀。 起子头：十字头。 产品尺寸：3x75MM。 产品颜色：蓝色手柄。 产品材质：合金钢 |
| 40 | 斜口钳 | 10 | 把 | 尺寸： 全长：约 150-160 毫米。 钳口长度：一般在 18-25 毫米左右。 钳口宽度：通常为 20-25 毫米。 剪切能力： 钢丝：一般能剪切直径在 0.7-2.0 毫米的钢丝。 铜丝：可剪切直径在 1.0-2.5 毫米的铜丝。 铝丝：能剪切直径在 1.5-3.0 毫米的铝丝。 材质： 钳体：采用铬钒合金钢、碳钢等材质，具有较高的强度和韧性。 刃口：经过特殊处理，如高频淬火、镀硬铬等，硬度可达 HRC48-63，锋利耐用，不易磨损 |
| 41 | 音频切换器 | 1 | 个 | 音频接口：配备 3.5mm 音频接口和光纤音频接口，可同时输出立体声音频和数字音频信号，满足不同音频设备的连接需求，如音响、功放、耳机等。 音频格式支持：支持多种音频格式，如 PCM、Dolby Digital、DTS 等，能够还原出高质量的音频效果，让用户享受沉浸式的音频体验。接口类型：HDMI 接口，3 个输入接口，1 个输出接口。 信号传输距离：采用高性能 PI3HDMI1310 芯片，优化了线路结构，可有效保证 15 米远距离传输画质仍然完好，避免了普通切换器很容易出现的失真、拖尾等不稳定现象。控制方式：正面设计了切换按键，可随时切换到不同设备连接使用；同时支持遥控切换，让用户可以更方便地操作切换器。 电源供应：Micro usb 口备用取电，更好的解决不同设备的兼容性问题，产品使用性能也更稳定。 外观设计：铝合金氧化拉丝机箱面板，美观且具有较好的耐磨性和散热性；标准机架式（1U-12U）设计，便于安装在设备机架上，节省空间且方便管理。 |
| 42 | 笔记本内存 | 5 | 条 | 8G DDR3 1600笔记本内存条参数 适用类型：笔记本。 容量描述：》单条（8GB）。 内存类型：DDR3。 内存主频：1600MHz。 CL 延迟：11。 工作电压：1.5V。针脚数：204pin 针脚 |
| 43 | 台式内存条 | 5 | 条 | 容量描述：》单条（16GB）。 内存类型：DDR4。 内存主频：3200MHz。 针脚数：288pin。 插槽类型：DIMM。 CL 延迟：16。 工作电压：1.2V。 |
| 44 | 主板 | 5 | 块 | 主板芯片集成芯片5：声卡 / 网卡。 主芯片组3：Intel H610。 音频芯片5：集成 Realtek 7.1 声道音效芯片。 网卡芯片5：板载 Intel/Realtek 1GbE 网卡。 存储接口3M.2 接口：1×M.2 接口（Socket 3，M key，type 2280/2260 PCIe 3.0 x4/x2 SSD 支持）。 SATA 接口：4×SATA 6Gb/s 连接器。 显卡插槽3：1×PCI-E 4.0 x16。 PCI-E 插槽3：1×PCI-E 3.0 x1。 USB 接口3USB 3.2 Gen1 端口：4 个（2 个端口在背板上，2 个端口可通过内部 USB 插针获得）。 USB 2.0/1.1 端口：4 个（背板上），4 个（可通过内部 USB 插针获得）。 音频接口3：6× 音频接口。 网络接口3：1×RJ45 网络接口。 |
| 45 | 硬盘 | 5 | 块 | 基本参数：》存储容量：512GB。 接口类型：M.2 接口（NVMe 协议）。 性能参数：读取速度：3500MB/s。 写入速度：3200MB/s。 缓存容量：》512M。 |
| 46 | 电源 | 5 | 个 | 电源类型：台式机电源2。 电源版本：Intel ATX12V 2.312。 适用范围：支持 Intel 酷睿 2、AMD 等双核处理器5。 额定功率：》300W1。 最大功率：》400W1。 风扇描述：12cm 风扇1。 电源接口2：主板接口：20+4pin。 CPU 接口（方 4pin）：2 个。 显卡接口（6pin）：2 个。 硬盘接口：》4 个。 供电接口（大 4pin）：3 个。 性能参数2：交流输入：220V，4A，50Hz。 3.3V 输出电流：20A。 5V 输出电流：20A。 5Vsb 输出电流：2.5A。 12V1 输出电流：8A。 12V2 输出电流：14A。 -12V 输出电流：0.3A。 转换效率：80%。 保护功能：过压保护 OVP，低电压保护 UVP，过电流保护 OCP，短路保护 SCP。 其他参数：PFC 类型：被动式2。 电源模组：非模组电源2。 尺寸：140×150×86mm5。 重量：1.6kg5。 安全认证：CCC1。 |
| 47 | CPU | 5 | 个 | 内核数：6。 Performance-core（性能核）数：6 总线程数：12。 最大睿频频率：4.40GHz。 Performance-core（性能核）最大睿频频率：4.40GHz。 Performance-core（性能核）基本频率：2.50GHz。 缓存：18MB Intel Smart Cache。 二级高速缓存总容量：7.5MB。 处理器基础功耗：65W。 最大睿频功耗：117W。 |
| 48 | 键盘鼠标 | 10 | 套 | 键盘参数尺寸：长 381mm× 宽 112mm× 高 17.78mm。 重量：320g。 按键数：104 键，包括数字小键盘。 按键寿命：长达 500 万次（不包括数字锁定键）。 架构：火山口架构。 键型：深 profile 按键。 防泼溅：经过防泼溅测试（最大 60 毫升液体溢出），可防止意外泼溅的液体损坏键盘，但不要将键盘浸入液体中。 电池：2 节 AAA 碱性电池，电池寿命长达 24 个月（具体电池寿命可能因用户和计算条件而异），并具有自动睡眠功能，节省电量。 鼠标参数尺寸：长 107mm× 宽 60mm× 高 40mm。 重量：112g。 按键数：3 个（左键、右键、中键），并带有光学滚轮，支持逐行滚动。 传感器技术：平滑光学追踪。 电池：2 节 AA 碱性电池，电池寿命长达 12 个月（具体电池寿命可能因用户和计算条件而异）。 其他参数无线连接：采用先进的 2.4GHz 无线技术，连接稳定，有效使用范围达 10 米，可在更多地方工作或娱乐，比如舒适的沙发上。无线连接几乎没有延迟、遗漏和干扰。 加密技术：128 位 AES 加密，保障数据传输的安全性。 即插即用：无需安装软件，只需将 USB 接收器插入电脑的 USB 端口，即可使用键盘和鼠标。 系统兼容：支持 Windows 10、11 或更高版本、Chrome OS 等操作系统。 |
| 49 | 维修服务 | 10 | 次 | 按维修点位的服务收取 |
| 50 | 一体机主板维修 | 5 | 次 | 智杰芯75寸一体机 |
| 51 | 一体机电源维修 | 5 | 次 | 智杰芯75寸一体机 |
| 二、网络设备产品 |  |  |  |  |
| 序号 | 货品名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | PDU插座 | 5 | 个 | 输入特性 额定电压：》250VAC。 电缆线规格：3G 2.5mm²。 电缆线长度：》3 米。 最大电流：《16A。 输出特性 执行标准：NFC61-314。 输出单元：8 位。 额定输出电压：250VAC。 最大电流：16A。 最大功率：3.5KW。 断火断零双控开关：有。 尺寸 尺寸规格：45244.462mm (17.79 inch）。 安装固定孔中心距：431mm。 颜色及材料 颜色：银白或黑色。 外材料：铝合金型材。 |
| 2 | 暗盒 | 10 | 个 | 材质： 主体：PC/ABS 合金（UL94 V-0 级阻燃），耐高温 120℃，抗冲击强度≥10kJ/m²。 螺丝孔：金属嵌件（M4 螺纹），承重能力≥10kg，避免长期使用导致面板松动。 颜色：默认白色，部分型号提供浅灰、香槟金等定制色。 工作条件 温度范围：-25℃~70℃（工业级），-5℃~50℃（家用级）。 湿度：10%-95% RH（无凝结），通过盐雾测试（500 小时无腐蚀）。 抗干扰：EMC Class B 级，减少对弱电信号（如网络、音频）的干扰 |
| 3 | 剥线钳 | 2 | 把 | 总长：205MM,剥线范围:AWG10-24(0.2MM2-6.0MM2），压接端子:AWG10-24(0.5MM2-6.0MM2) |
| 4 | 测线仪 | 5 | 个 | 测试功能 通断检测：支持 RJ45（网线）、RJ11（电话线）接口的 8 芯 / 4 芯线序检测，可识别开路、短路、交叉等故障。 单头测试：无需连接线缆另一端，直接检测水晶头压接质量（如压线不牢、线芯未接触）。 POE 验证：支持 IEEE 802.3af/at 协议，可检测 POE 交换机供电状态（如电压、功率是否匹配）。 屏蔽线测试：通过 G 灯（Ground）指示屏蔽层连接是否正常，适用于工业级屏蔽网线。 寻线功能：配合接收器可在杂乱线束中快速定位目标线缆，支持语音提示及音量调节。 电气性能 信号传输：支持 10/100Mbps 以太网，网线测试距离≤100 米（受线缆质量影响）。 POE 参数：输入电压 48V DC（标准 POE 供电），输出功率≤30W（单口），内置过载 / 短路保护。 电源适配：采用 9V 电池供电（型号 PP3），待机时间约 20 小时，支持外接 DC 9V 电源适配器。 物理规格 尺寸重量：主测试仪约 150×70×30mm，接收器约 130×60×25mm，总重量约 300g（含电池）。 材质防护：ABS 工程塑料外壳，抗摔等级≥1.5 米，IP40 防尘设计。 接口类型：1×RJ45（网线）、1×RJ11（电话线）、1×DC 电源输入。 |
| 5 | 打线钳 | 2 | 把 | 压接功能： BG-808-376H：内置模块化压接模具，支持 8P RJ45 水晶头（如 T568A/B 线序），压接深度精准，避免接触不良。 剪线功能：BG-608-330 集成同轴电缆剪线刃，可剪断 12.7mm 以下线材，支持单手操作 |
| 6 | 单口面板 | 10 | 个 | 1. 物理规格 外形尺寸： 标准款：96mm×86mm×50mm（长 × 宽 × 深），适配主流墙面厚度。 超薄款：96mm×86mm×35mm（如 DTT-F5-1011），节省空间，适合多模块密集安装。 连体款：支持两位 / 三位模块化组合（如 DTT-F5-1021），减少底盒数量。 材质： 主体：PC/ABS 合金（UL94 V-0 级阻燃），耐高温 120℃，抗冲击强度≥10kJ/m²。 螺丝孔：金属嵌件（M4 螺纹），承重能力≥10kg，避免长期使用导致面板松动。 颜色：默认雅白色，部分型号提供浅灰、香槟金等定制色。 2. 接口与兼容性 模块类型： 网络模块：支持超五类（Cat5e）、六类（Cat6）RJ45 模块，传输速率 10/100/1000Mbps，符合 TIA/EIA 568-B 标准。 电话模块：适配 RJ11 接口，支持 2 芯 / 4 芯电话线。 光纤模块：可选 SC/LC/FC 适配器，支持单模 / 多模光纤（如 SC 单口光纤面板）。 安装方式： 免打线设计：部分型号（如 DTT-F5-1011）支持快速压接，无需工具即可安装模块。 标签管理：面板表面带嵌入式标签条，支持 T568A/B 线序标识。 |
| 7 | 地插 | 5 | 个 | 材质：通常采用优质的金属材质，如不锈钢等，具有良好的耐磨性和耐腐蚀性，能够保证地插在长期使用过程中不会出现生锈、变形等问题。 尺寸：地插的尺寸一般为 《86mm×86mm，这是一种常见的标准尺寸，能够与大多数地面材料相适配。 性能参数 额定电压：一般为 《250V，能够满足大多数家庭和办公场所的用电需求。 额定电流：通常为 10A 或 16A，不同的电流规格适用于不同的电器设备。 插孔类型：单电脑地插，意味着它具有一个用于连接电脑的网络插孔，方便用户在地面上使用电脑设备。 防护等级：具有一定的防水、防尘性能，能够有效保护地插内部的电路和元件不受外界环境的影响。 安装参数 安装方式：隐藏式安装，需要在地面上预先开一个与地插尺寸相匹配的孔，然后将地插嵌入孔中，使其与地面表面齐平，达到隐藏的效果。 底盒尺寸：底盒的尺寸一般为 75mm×75mm×50mm，这是一种常见的标准尺寸，能够与大多数地插相适配。 出线孔数量：通常具有两个出线孔，方便用户将电线从地插中引出，连接到其他电器设备上 |
| 8 | 光纤 | 100 | 米 | 光纤芯数：8 芯 传输模式：单模 适用场景：架空 允许抗拉强度：≥240 光缆外径：9.5mm 产品认证：ISO9001:2000 |
| 9 | 光纤 | 100 | 米 | 光纤规格：通常为 9/125μm，即纤芯直径 9μm，包层直径 125μm。 波长：常用波长为 1310nm 和 1550nm，也有部分提及 1300nm。 损耗：一般在 850nm 波长下损耗为 3.5dB/km 左右，1300nm 波长下损耗为 1.0dB/km 左右，1550nm 波长下损耗为 0.26dB/km 左右。 工作温度：通常在 - 30℃至 60℃之间，也有一些产品的工作温度范围为 - 40℃至 60℃。 工作湿度：一般为 0%-90%。 结构类型：主要分为中心束管式和层绞式两种。中心束管式是以光纤位于光缆中心，采用没膏填充、双钢丝外加强的结构，能容纳 4-12 芯的光纤；层绞式则是以光纤围绕中心加强件的一种形式的结构，能容纳 4-144 芯的光纤。 产品特点：采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能；芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能；外护材料耐腐蚀，防水，防紫外，阻燃，环保等。 最小弯曲半径：静态时一般为 10 倍光缆外径，动态时为 20 倍光缆外径 |
| 10 | 光纤收发器 | 2 | 台 | 接口类型：通常配备 1 个 1.25Gbps 的 SFP 光纤接口，用于连接光纤网络，实现高速数据传输；还会有 1 个 100Mbps/1000Mbps 自适应的 RJ45 口，可与以太网设备相连，如计算机、交换机等，通过双绞线进行数据传输。 符合协议标准：遵循 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 等相关标准，确保与其他网络设备的兼容性和互操作性。 传输速率：支持 10/100/1000Mbps 的传输速率自适应，可根据连接设备的能力自动协商并确定最佳传输速率，以适应不同的网络环境和应用需求。 电源：一般使用 5VDC/0.6A 的电源供应，确保设备的稳定运行。 尺寸：常见的尺寸为 94.5mm73mm27mm，体积小巧，便于安装和放置，可以灵活部署在各种网络机柜或设备架上。 使用环境：工作温度一般在 - 20℃～60℃之间，工作湿度为 10%～90% RH 不凝结，存储温度为 - 40℃～70℃，存储湿度为 5%～90% RH 不凝结，能够适应较为广泛的工作环境条件。 光参数：平均发射光功率通常在 - 9~-1dBm 之间，接收灵敏度为 - 22dBm，这些参数决定了光纤收发器在光信号传输方面的性能表现，影响着信号的传输距离和质量。 每端口数据传输速率：2Gbps 全双工，意味着每个端口可以同时以 2Gbps 的速率进行数据的发送和接收，提供了较高的数据传输带宽。 包转发速率：一般为 3Mpps，包转发速率反映了设备处理数据包的能力，对于网络的流畅性和数据传输效率具有重要影响。 MAC 地址深度：通常为 2K，MAC 地址深度表示设备能够学习和存储的 MAC 地址数量，较大的 MAC 地址深度可以支持更多的设备连接到网络中。 内部缓存：具备 1Mbit 的内部缓存，用于暂存数据，以应对网络流量突发等情况，确保数据的稳定传输。 image |
| 11 | 光纤终端盒 | 1 | 个 | 容量：》12 口，可满配 》12 个 SC 型光纤适配器，用于连接 12 芯光纤。 尺寸： 19 英寸机架式：常见尺寸约为 430mm×200mm×45mm，可安装在 19 英寸标准机柜上。 书本式：如 2A 型书本式尺寸为 305mm×155mm×60mm，2B 型书本式尺寸为 280mm×150mm×150mm，2C 型书本式尺寸为 280mm×155mm×50mm，2E 型书本式尺寸为 240mm×110×45mm。 材质： 外壳：通常采用冷轧钢板或热镀锌钢板制成，表面进行静电喷塑或烤漆处理，如采用平光或细砂纹烤漆工艺，有黑、白色等颜色可选，具有较好的强度、防锈和防霉性能。 适配器卡条模块：一般采用 PC+ABS 工程塑料制作，强度高、韧性好。 环境要求： 温度：-40℃～+80℃。 相对湿度：≤85%（+30℃时）。 大气压力：70KPa～106KPa。 |
| 12 | 机柜 | 1 | 个 | 类型：经济型网络机柜 容量：》6U 标准：19" 国际标准 门及门锁：有门锁 材料及工艺：SPCC 优质冷轧钢板制作，表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 附加功能：安装立柜可前后移动，上下自由可调安装上架仪器；风扇散热装置；配有滚动脚轮及固定支脚 高度：300mm 宽度：530mm 深度：400mm |
| 13 | 交换机 | 5 | 台 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps； 3、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W 4、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态， 5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议， 6、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离 8、支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能 9、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web |
| 14 | 交换机 | 50 | 个 | 一、硬件规格与性能 端口配置 5 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口，支持自动协商（Auto-Negotiation）和全双工模式，兼容百兆 / 千兆设备混合接入。 无 SFP 光口，适合纯有线网络环境，如家庭、小型办公室或监控系统。 交换性能 交换容量 10 Gbps，转发速率 7.44 Mpps，实现全端口线速转发，无阻塞传输保障多设备同时高负载运行。 MAC 地址表深度 4K，支持最多 4096 个设备同时在线，满足中小型网络规模需求。 物理特性 塑壳桌面型设计，尺寸 104×70×22mm，无风扇静音运行，适合办公室或家庭环境。 外置电源适配器（5VDC/0.4A），功耗低至 2W，长时间运行稳定 |
| 15 | 交换机 | 10 | 个 | 一、硬件规格与性能 端口配置 16 个 10/100Base-T RJ45 端口，支持自动协商（Auto-Negotiation）和全双工模式，兼容百兆设备混合接入。 无 SFP 光口，适合纯有线网络环境，如小型办公室、监控系统或无线 AP 集中管理场景。 交换性能 交换容量》 3.2 Gbps，转发速率 》2.38 Mpps，实现全端口线速转发，无阻塞传输保障多设备同时运行。 MAC 地址表深度 8K，支持最多 8192 个设备同时在线，满足中型企业网络规模需求。 物理特性 金属机架式设计，尺寸 294×180×44mm，支持桌面或 19 英寸机架安装，适合企业级部署。 内置电源适配器（100-240VAC），功耗低至 9.26W，无风扇静音运行，适合办公室环境。 二、核心功能与管理能力 基础网络功能 即插即用：无需配置，通电后自动适配设备速率和双工模式，简化部署流程。 端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）：支持直连 / 交叉网线自适应，避免手动调整线缆类型。 流控机制：支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控，防止数据拥塞。 可靠性设计 环路检测：自动识别并阻断网络环路，避免广播风暴。 LED 指示灯：提供端口状态（Link/Act）、速率（100Mbps）及电源指示，便于快速排查故障。 安全特性 端口安全：通过物理端口隔离和 MAC 地址自学习，防范非法接入（非网管型交换机不支持主动配置过滤策略）。 |
| 16 | 交换机 | 5 | 台 | 一、硬件规格与性能 端口配置 》8 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口，支持自动协商（Auto-Negotiation）和全双工模式，兼容百兆 / 千兆设备混合接入。 无 SFP 光口，适合纯有线网络环境，如家庭、小型办公室或监控系统。 交换性能 交换容量》 16 Gbps，转发速率》 11.9 Mpps，实现全端口线速转发，无阻塞传输保障多设备同时高负载运行。 MAC 地址表深度 2K，支持最多 2048 个设备同时在线，满足中小型网络规模需求。 物理特性 塑壳桌面型设计，尺寸 156×103×31mm，无风扇静音运行，适合办公室或家庭环境。 外置电源适配器（9VDC/0.6A），功耗低至 5W，长时间运行稳定。 |
| 17 | 交换机 | 2 | 台 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps； 3、IPv4/IPv6静态路由、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 4、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离 6、支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能， 7、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理 8、支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤200ms，可与其他支持该协议的产品兼容 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web |
| 18 | 交换机 | 2 | 台 | 硬件规格 端口配置：》24 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口，支持自动协商和全双工模式，无 SFP 光口设计，适合纯有线网络环境。 交换容量：》48 Gbps，转发速率 》35.7 Mpps，满足 24 口千兆线速转发需求，无阻塞传输保障高密度设备接入。 MAC 地址表：8K 容量，支持多设备同时在线，适合企业级网络规模。 云管理与智能功能 远程管理：支持通过 TP-Link 商云 APP 或 Web 端进行远程配置，包括 VLAN 划分、端口监控、流量统计等，无需现场操作即可完成组网调试。 本地管理：提供 Web 界面和 PC 端软件，支持 802.1Q VLAN、端口聚合、QoS 限速、风暴抑制等基础网管功能，满足中小型企业的网络优化需求。 智能模式：支持云管理、VLAN 隔离、标准交换三种工作模式，通过机身拨码开关快速切换，简化操作难度。网络安全：支持 DHCP Snooping（5/8 口机型除外）、端口安全、IP-MAC-Port 绑定，有效防范网络攻击和非法接入。 冗余设计：无风扇静音设计，适合办公室环境；支持环回检测和线缆检测，快速定位链路故障 |
| 19 | 理线管 | 10 | 根 | 尺寸参数 长度：》2 米，这是理线管展开后的总长度，足够容纳电脑周边设备如主机、显示器、键盘、鼠标等的连接线。 直径：》25 毫米，该尺寸可以较好地适应常见电脑线缆的粗细，既能保证线缆顺利穿过，又能有效约束线缆，避免过于松散。 材质参数 通常采用塑料材质，如 PE（聚乙烯）等。这种材质具有良好的柔韧性，方便弯曲和缠绕，能够根据需要调整形状，以适应不同的布线环境。同时，塑料材质还具有一定的耐磨性和耐腐蚀性，能够保护线缆不受外界因素的影响。 颜色 黑色，黑色理线管较为常见，它具有较好的耐脏性，不易显脏，与各种家居和办公环境的搭配也比较协调，能够保持整体的整洁美观。 |
| 20 | 理线架 | 1 | 个 | 产品参数： 标准》19英寸机架式安装，高度：》1U 材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板》1.0mm 带有盖板，盖板上具有模压品牌标识，不可采用丝网印刷 理线档位：上下各24档 带有贯穿孔，支持前后走线和多余线缆的存放 颜色：黑色 尺寸：482×44×80mm |
| 21 | 路由 | 5 | 台 | 处理器： 凌霄双核 》1.6GHz 芯片（未公开具体型号，但性能对标高通 IPQ6018），支持 160MHz 频宽和多线程处理。 内存与存储： 》512MB DDR4 RAM：支持同时连接 128 台设备，保障多任务处理流畅性。 128MB Flash：存储系统固件与用户配置数据。 散热设计： 底部大面积镂空格栅 + 内部金属散热片，工作温度≤45℃（25℃环境下）。 2. 接口与外观 网口： 》4 个 2.5G 自适应网口（WAN/LAN 盲插），支持 10/100/1000/2500Mbps 自动协商。 优势：兼容千兆宽带与未来 2.5G 网络升级，无需区分 WAN/LAN 口。 其他接口： 电源口：12V/2A DC 输入，功耗≤24W。 无 USB 接口：定位家用场景，未配备外接存储扩展功能。 外观尺寸： 天线折叠：288mm×195.48mm×72.43mm（约 876g）。 天线展开：288mm×171.63mm×210.48mm。 材质：ABS 塑料，哑光黑色机身，支持壁挂安装 |
| 22 | 路由 | 5 | 台 | 无线性能 标准协议：支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac，兼容 Wi-Fi 5（802.11ac）和 Wi-Fi 4（802.11n）。 双频并发： 2.4GHz：300Mbps（3x3 MIMO，适合远距离连接）。 5GHz：867Mbps（3x3 MIMO，适合高速传输）。 总速率：1167Mbps（AC1200 级别），支持 MU-MIMO 技术，可同时为多台设备提供稳定连接。 天线配置：4 根外置全向天线（2 根 2.4GHz + 2 根 5GHz），支持波束成形技术，优化信号覆盖和稳定性。4 个千兆以太网端口：1 个 WAN 口（支持自动翻转）+ 3 个 LAN 口，均支持 10/100/1000Mbps 自适应速率，适合连接电脑、NAS、游戏机等设备。 USB 接口：部分第三方来源提到支持 USB 3.0 和 USB 2.0，但官方参数未明确提及，可能存在版本差异或信息冲突 |
| 23 | 明盒 | 20 | 个 | 尺寸与结构 面板尺寸：86mm×86mm（标准 86 型），适配中国市场主流开关插座。 深度： 常规款：》40mm（支持单 / 双孔插座）。 加深款：》50mm（如酒店客控底盒，适配多模块安装）。 安装孔距：》60mm（标准间距，兼容国标螺丝）。 2. 材质与工艺 外壳材质： PC（聚碳酸酯）： 阻燃等级：UL94 V0（符合 IEC 60695-11-10 标准），明火下自熄且无滴落。 抗冲击性：通过 IK08（5J 冲击）测试，耐墙面撞击。 金属款（部分型号）： 材质：冷轧钢或铝合金，表面镀锌 / 喷塑处理，适配工业环境。 内壁设计： 预留进线孔（直径 25mm），支持 PVC 线管或铠装电缆接入。 加强筋结构：提升抗压强度，防止变形。 |
| 24 | 模块 | 50 | 个 | A、采用电路补偿设计，符合工业环境要求； B、模块的外壳采用的是抗冲击PC材料，抗破坏能力极强； C、免打线安装方式，利用杠杆原理，采用模块自带的分线端子压接，省时省力 D、信息模块的底座和分线端子可以分离，方便二次端接. 信息底座按压防滑设计，灰色锁扣 E、直观的线缆颜色标识，易于线缆的安装和检查。 F、八根接触金针弧形错位特殊设计，磷青铜表面镀镍100微英寸，镀金50微英寸，增加接触面，确保接触良好，性能优良,保证POE+的使用。 G、八根接触金针弧形错位特殊设计，可提供2500次接插，满足功率50W系统使用。 H、模块为A、B线序通用，便于用户使用； I、性能大于250MHz, 有CE标示。 J、IDC可以端接AWG 22-26线缆， K、KEYSTONE 结构，面板和配线架统一配置 L、使用温度-20℃～60℃；安装温度 -0℃～60℃ ；存储温度 -20℃～75℃ M、耐压测试：导体间DC 1000V，1min,不击穿，导体对测试板DC 1500V，1min,不击穿； N、最大输入对输出电阻 ≤150mΩ； 最大输入对输出电阻不平衡 ≤20mΩ；最小绝缘电阻≥100000MΩ （DC500V） |
| 25 | 耦合器 | 1 | 个 | 插入损耗：≤0.3dB，该参数表示光信号通过耦合器时功率的损失程度，插入损耗越小，说明耦合器对光信号的传输影响越小，光信号的传输效率越高。 回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB，回波损耗用于衡量光信号反射损失的大小，回波损耗越高，说明反射光越少，能够有效减少反射光对系统造成的干扰。 互换性试验：≤0.2dB，互换性是指不同的 SC 连接器在同一耦合器中相互替换使用时，对光信号传输性能的影响程度，该值越小，说明耦合器的互换性越好，不同连接器之间的兼容性更高。 振动试验：≤0.1dB (10 - 60Hz，1.5mm 振幅)，表示在规定的振动条件下，耦合器对光信号传输损耗的影响，反映了耦合器在振动环境中的稳定性。 抗拉强度试验：≤0.1dB（0 - 15hg 拉力，φ0.9mm 光纤除外），说明在受到一定拉力作用时，耦合器保持光信号传输性能的能力，体现了耦合器对光纤连接的牢固程度和抗拉伸性能。 高温试验：≤0.2dB（+85℃，持续 100 小时），用于检验耦合器在高温环境下长时间工作时，对光信号传输损耗的影响，评估其耐高温性能。 低温试验：≤0.2dB（-40℃，持续 100 小时），考察耦合器在低温环境下的性能表现，确保其在低温条件下仍能保持较好的光信号传输能力。 温度循环试验：≤0.2dB（-40℃ ~ +85℃，循环 5 次后），通过模拟温度的循环变化，测试耦合器在不同温度环境交替变化时的稳定性和可靠性。 湿度试验：≤0.2dB（+25℃ ~ +65℃，相对湿度 93%，100 小时后），用于评估耦合器在高湿度环境下对光信号传输性能的影响，体现其防潮性能。 |
| 26 | 成品网线 | 50 | 根 | 六类成品网线/》3米/20161 |
| 27 | 成品网线 | 50 | 根 | 六类成品网线/》5米/20162 |
| 28 | 标签色带 | 10 | 个 | 彩色标签色带/PT-E115 |
| 29 | 双口面板 | 20 | 个 | A.普通面板为86X86mm标准尺寸，符合国内使用习惯； B.面板表面不可见螺钉孔，美观大方，面板设计线条流畅、棱角清晰； C.面板自带防尘薄膜，可有效防止施工时灰尘进入（施工完成后只需撕掉薄膜即可使用），保证性能； D.模数式面板设计，可给用户根据信息点数量提供安装灵活性，采用优质工程塑料（PC料），防撞阻燃抗冲击,防色变. E.面板与支架采用可调整立柱结构连接，即使底座安装不平整也可通过调节保证面板表面安装平整。固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤； F.提供平口和斜口结构,满足不同工位需求,防尘盖上下移动,美观实用； G.面板兼容超五类,六类、超六类屏蔽和非屏蔽模块. H.信息面板自带有标签，方便管理。 I.支架带品牌模刻，盖板前面品牌丝印背后品牌模刻。 J.带防伪标签，可追溯。 |
| 30 | 水晶头 | 20 | 盒 | 支持 》8 芯线序，兼容 T568A/T568B 标准，阻燃等级通常为 UL94V-0 或 V-2，高温环境下不易变形。镀金层厚度直接影响抗腐蚀能力和信号传输稳定性，50μ 英寸为工程级标准。尺寸：长约 28mm，宽约 15mm |
| 31 | 跳线 | 5 | 对 | LC-ST跳线/》5米 |
| 32 | 跳线 | 10 | 根 | LC-ST跳线/》10米 |
| 33 | 跳线 | 5 | 根 | LC-LC 》5米光纤跳线 |
| 34 | 跳线 | 5 | 对 | LC-LC 》10米光纤跳线 |
| 35 | 万兆单模模块 | 2 | 个 | 万兆LC接口模块（1310nm），》10km，适用于SFP+接口 |
| 36 | 网卡 | 5 | 个 | 接口与速率： USB3.0 转 RJ45：支持10/100Mbps 自适应，兼容 IEEE 802.3u 标准。 传输性能：实测吞吐量可达95Mbps（理论值 100Mbps），适合家庭宽带及中小型企业网络。 兼容性： 系统支持：Windows 7/10/11、macOS 10.12+、鸿蒙 OS、Linux（含统信 UOS、麒麟系统）。 设备适配：笔记本、台式机、电视盒子（如小米盒子）、工业控制设备等带 USB 接口的终端。 物理规格： 尺寸：约《 8cm×2cm×1cm（便携设计）。 材质：ABS 抗摔外壳，内置屏蔽层减少信号干扰 |
| 37 | 网络模块 | 100 | 个 | 是一款专为快速布线设计的高性能网络连接设备，支持六类（Cat6）网线的免工具端接，适用于企业及数据中心等场景，带宽：支持250MHz频率带宽，满足千兆以太网》1000Mbps传输需求。 速率兼容性：兼容超五类（Cat5e）和六类（Cat6）标准，部分型号（如 MKC61）支持2.5Gbps速率，串扰抑制：通过PCB 交叉补偿技术，近端串扰（NEXT）余量≥25dB，远端串扰（FEXT）≤-30dB。 衰减特性：在 50 米链路中，250MHz 频率下衰减≤15dB（典型值），确保长距离信号稳定性 |
| 38 | 网钳+测试仪 | 2 | 套 | 产品参数： 采用PCB设计 可选择专用工具，一次性完成》4对线的卡入及多余线缆的裁剪 卡线槽与走线的方向呈45度，使施工更便捷，性能更优越 每对打线槽中间有凸尖的机构，无需分开头部绞对，即可分线卡入线槽，从而有效控制开绞长度不破坏绞距 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801；ANSI/TIA-568-C.2 IDC：磷青铜 防尘盖：PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 打线方式：T568A/T568B IDC与金针方向：90度 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 最高传输频率：250MHz 额定电流：0.75A 工作温度：-10℃～+60℃ |
| 39 | 网线 | 30 | 箱 | 1、 生产工艺考究，制造技术先进，保证了线对之间的性能平衡； 2、 独特的外被设计，获得了更好的机械性能； 3、 优良的退扭技术保证了阻抗的稳定性，减少误码率； 4、 绞距设计独特，保证了EMC性能； 5、 各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B规定的技术规范； 6、 在250MHz时：衰减：30.0 dB/100m ；近端串音45.1 dB/100m 在250MHz时 回波损耗33.5 dB/100m；时延差:≤33ns/100m 7、 独特骨架式设计，更好的在保证外径的基础上，又有效地提高了NEXT、FEXT等电气性能。 8、 提供不同防火等级的线缆以使用不同场所需求 9、 运行温度:-20到75℃ 10、 23A外径6.5±0.2mm |
| 40 | 无线AP | 30 | 个 | Wi-Fi 6双射频通用级智分微型无线接入点。整机最大支持4条空间流，最高无线接入速率2.975Gbps；支持802.11b/g/n/ax和802.11a/n/ac/ax同时工作；支持一个千兆上联接口，》4个千兆下联接口。支持壁挂/吸顶/面板安装。 |
| 41 | 吸顶AP | 10 | 台 | Wi-Fi 6三射频通用级高密放装型无线接入点，支持》2.4GHz和5GHz频段，整机可提供最高5.375Gbps的无线接入速率，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，支持胖/瘦模式切换，支持802.3af/at/bt供电和本地DC电源供电。 |
| 42 | 寻线仪套装 | 2 | 套 | 寻线模式：支持抗干扰寻线（适用于交换机带电环境）和普通寻线（适用于电话线、两芯线），可探测距离最远达3 公里（普通模式）或》100 米（抗干扰模式）。 测线功能： 线序检测：支持 RJ45/RJ11 接口，可检测网线、电话线的开路、短路、交叉、反接等故障。 断点定位：通过TDR 技术（时域反射法）精准定位线缆断点，误差范围 ±1 米。 其他功能： LED 指示灯：显示端口状态（Link/Act）、速率（100/1000Mbps）及电源指示。 智能手电筒：接收器内置光线感应手电筒，光线不足时自动开启。 技术规格 端口类型：RJ45 主端口（MAIN）、RJ45 副端口（LOOPBACK）、BNC 同轴端口（支持视频线检测）。 工作频率：25kHz（普通寻线）/ 100kHz（抗干扰寻线）。 电源：发射器和接收器均采用9V 叠层电池，续航时间约 20 小时（连续使用）。 尺寸与重量：发射器 185×105×50mm，接收器 218×46×29mm，总重量约 500g（含电池） |
| 43 | 直通头 | 10 | 个 | 1. 接口规格 端口类型： 双 HDMI 母口（Female-Female），支持连接两根 HDMI 线，实现信号延长或方向转换（如直角转接头）。 镀金触点：采用 24K 镀金工艺，抗氧化耐腐蚀，确保信号传输稳定。 HDMI 版本： HDMI 2.0（部分型号支持 HDMI 2.1），支持 4K@60Hz（HDMI 2.0）或 8K@60Hz（HDMI 2.1）分辨率。 带宽：HDMI 2.0 版本支持 18Gbps，HDMI 2.1 版本支持 48Gbps，满足 4K 超清视频及高刷新率需求。 2. 物理特性 材质： 锌合金或铝合金外壳：如绿联 HDMI 延长器转接头（型号 P501）采用铝壳设计，散热快且抗摔耐用。 屏蔽设计：部分型号内置铝箔 + 编织网双层屏蔽，减少电磁干扰（EMI）。 尺寸与重量： 典型尺寸：约 30×20×10mm（如绿联 Type-C 转 HDMI 转换器 CM675），小巧便携。 重量：约 20-30 克，适合随身携带。 3. 兼容性 设备兼容： 支持笔记本电脑、机顶盒、游戏机（如 PS5/Xbox Series X）、投影仪等 HDMI 设备。 向下兼容：兼容 HDMI 1.4/1.3 等旧版本设备，即插即用。 协议支持： HDCP 2.2/2.3（部分型号），确保 4K 内容版权保护。 音频格式：支持 LPCM、Dolby Atmos、DTS:X 等多声道音频。 |
| 44 | 终端盒 | 1 | 个 | 电气性能与环境参数 1. 光学指标 插入损耗：≤0.2dB（SC/LC），≤0.3dB（FC/ST），符合 TIA/EIA 568-C.3 标准。 回波损耗：≥55dB（单模），≥35dB（多模），支持低反射场景（如 CATV）。 抗拉伸强度：≥60N（光缆固定处），确保长期使用稳定性。 2. 电气安全 绝缘电阻：≥2×10⁴MΩ（500V DC 测试），符合 GB 16915.1-2014 标准。 耐电压：15kV DC/1 分钟无击穿，支持雷电防护。 接地设计：金属嵌件（M4 螺纹），接地电阻≤4Ω。尺寸：270mm×140mm×45mm |
| 45 | 网络布线 | 100 | 点 | 网络布线按实际数量点位计算 |
| 46 | 熔纤 | 30 | 点 | 按300元起步融纤 根据实际芯的数量来计算 |
| 47 | 网络系统维护 | 1 | 批 | 对校内核心网络设备以及认证设备实施维护 |
| 三、一卡通设备产品 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货品名称 | 数量 | 单位 | 参数 |  |  |
| 1 | 电插锁 | 1 | 把 | 可适用于玻璃门、木门 启动电流：》450mA 持续电流：》450mA 锁体：200*35*41mm 短板尺寸：90*25*2mm 锁芯尺寸：16mm凸出长度*14.5mm直径 安全类型：通电上锁、断电开锁 |  |  |
| 2 | 电插锁 | 1 | 把 | 工作电压：支持 DC 12V±10%，适配标准门禁电源系统 启动电流：约 900mA（瞬间峰值）确保锁舌快速弹出 保持电流：》100mA（稳定上锁状态），低功耗设计减少发热 开锁方式：密码，人脸识别，刷卡 安全类型：断电自动开锁 具备IP54防水防尘能力，适用于室内外环境 |  |  |
| 3 | 电插锁 | 10 | 把 | 采用304不锈钢锁舌 功率：约 10-15W（启动时），1.2-3.6W（保持时） 安全类型：断电自动开锁 紧急解锁：支持机械钥匙或备用电源开锁 具备IP54防水防尘能力，适用于室内外环境 |  |  |
| 4 | 磁卡 | 100 | 张 | 标准ISO 7810 ID-1尺寸（85.6mm×54mm×0.76mm），支持异形定制 读写次数：无限次 需防折、防磁、防水，兼容新开普一卡通V8系统 |  |  |
| 5 | 磁力锁 | 5 | 套 | 可适用于木门、金属门、玻璃门等，安装方式：嵌入式暗装 工作电压：支持 DC 12V±10% 锁体材质：铝合金外壳（防锈、抗腐蚀） 安全类型：断电自动开锁 防护等级IP54 |  |  |
| 6 | 磁力锁 | 5 | 套 | 可适用于木门、金属门、玻璃门等，安装方式：嵌入式暗装 工作电压：支持 DC 12V±10% 锁体材质：高强度铝合金 安全类型：断电自动开锁 防护等级IP65 |  |  |
| 7 | 磁力锁 | 1 | 个 | 可适用于木门、金属门、防火门等，安装方式：明装 工作电压：支持 DC 12V±10% 锁体材质：铝合金外壳（表面氧化防腐蚀处理） 安全类型：断电自动开锁 防护等级IP54 |  |  |
| 8 | 磁力锁支架 | 1 | 套 | 材质：高强度铝合金 承重能力：静态承重≥300kg 防护等级：IP54 兼容性：适配多数标准磁力锁安装孔位（孔距可定制） |  |  |
| 9 | 电动螺丝刀 | 1 | 把 | 电机输出稳定且耐用 优良的耐热性和耐冲击性，且不易变形‌，可轻松应对家具组装、电器维修等场景 |  |  |
| 10 | IC滴胶卡 | 200 | 张 | 采用主流芯片，与门禁读卡器、NFC手机兼容 材质：耐高低温滴胶 读写距离：1-3cm 支持钥匙扣、贴片、手环等定制形态，兼容新开普一卡通V8系统 |  |  |
| 11 | 玻璃门磁力锁 | 5 | 套 | 锁体材质：外壳高强度铝合金， 吸板：304不锈钢，内置 MOV浪涌抑制器，防止电源反接损坏 安装方式：明装，通过U型夹固定于玻璃门边缘（无需打孔） 开门模式：单门独立控制/双门联动 支持门磁信号反馈 |  |  |
| 12 | 打印机彩色带 | 8 | 卷 | 材质：耐高温聚酯薄膜，色带内置芯片，支持自动识别型号与剩余量，适合活动证件、校园一卡通、访客管理系统等场景，HITI CS220E专用彩色色带 |  |  |
| 13 | 打印机黑色带 | 1 | 卷 | 材质：耐高温聚酯薄膜，色带内置芯片，支持自动识别型号与剩余量，适合活动证件、校园一卡通、访客管理系统等场景，HITI CS220E及Fagoo p310e专用黑白色带 |  |  |
| 14 | 地贴台阶贴 | 1 | 包 | PVC材质，美观、耐磨、防水，防滑性强，适用于室内外 色彩鲜艳、精度高、附着力强 |  |  |
| 15 | 电胶布 | 1 | 筒 | PVC材质，柔韧性好，抗拉强度高，粘性强且不易老化 绝缘电阻：≥10⁴ MΩ（兆欧），确保电气隔离安全性 |  |  |
| 16 | 按钮开关 | 10 | 个 | 外壳：PC/ABS合金，抗冲击性强，阻燃等级 UL94 V-0 触点：银合金，抗氧化性强 面板开孔尺寸：Φ22mm，适配多种主流控制柜面板； 接线端防护：IP20，可防止意外触碰 具有自锁/复位机制功能 |  |  |
| 17 | 扳手 | 1 | 把 | 可调节范围8-21mm，能适应多种不同尺寸的螺母、螺栓等紧固件 采用优质合金钢或铬钒钢材质，具有较高的强度和硬度，耐磨耐用，能够承受较大的扭力 具备8种不同的功能，通过不同需求实现多种功能的转换 |  |  |
| 18 | 闭门器 | 10 | 个 | 主体长度：《280mm（适配标准86型门） 宽度：《55mm 高度：《45mm 力量等级：EN 1154 标准等级3，可根据不同使用场景和需求调节力度 防撞保护：受力≥50N 时自动卸力（反弹角度≤5°） 复位时间：5-8秒 |  |  |
| 19 | 标识牌 | 1 | 个 | 采用国际通用的红圈加斜杠的组合，底色为白色，以突出标识的警示作用。文字部分用黑色或与底色对比明显的颜色，确保清晰可读，按图纸设计提供 |  |  |
| 20 | 标识牌 | 1 | 块 | 黄色作为底色，黑色作为图案和文字的颜色，黑色与黄色形成鲜明对比，图案和文字要清晰醒目，以突出标识的警示作用。按图纸设计提供 |  |  |
| 21 | 充电器 | 1 | 个 | 材质和工艺能够保证电流传输的稳定性和效率，同时具有一定的柔韧性和耐用性 输出电压》5V，输出电流》1A，输出功率》5W 具备过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护等功能，能有效保护充电设备和使用者的安全 可适用于多品牌的手机、手表、耳机等设备 |  |  |
| 22 | 充电器 | 1 | 套 | 材质和工艺能够保证电流传输的稳定性和效率，同时具有一定的柔韧性和耐用性 输出电压》5V，输出电流》2A，输出功率》10W 具备过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护等功能。当输出电压超过额定电压、输出电流超过极限值、出现短路或充电器温度过高时，会自动触发保护机制，以保护充电设备和使用者的安全 |  |  |
| 23 | 充电器 | 1 | 个 | 电压范围：AC 100 - 240V，50/60Hz，适用于全球多种市电电压环境 具有输出过流保护、过压保护、短路保护、极性接反保护等功能，在输出端发生短路时，自动切断电路，避免短路电流损坏充电器和引发安全事故 |  |  |
| 24 | 充电线 | 5 | 个 | 采用纯铜线芯，具有良好的导电性和信号传输性能，能够保证供电稳定 接口类型：有多种接口配置，如 Type - c/USB3.1 转 USB2.0、USB 转 DC（3.5mm 等）、Micro USB 等 有不同长度可供选择，以满足不同使用场景的需求 |  |  |
| 25 | 串口头 | 5 | 个 | 线芯采用铜质材料，以保证良好的导电性 支持远距离的传输和多设备连接、抗干扰能力强 |  |  |
| 26 | 串口线 | 5 | 根 | 具有良好的绝缘性能 支持远距离的传输和多设备连接、抗干扰能力强 |  |  |
| 27 | 防滑地贴标识 | 1 | 块 | PVC材质，美观、耐磨、防水，防滑性强，适用于室内外 色彩鲜艳、精度高、附着力强 按设计图提供 |  |  |
| 28 | 防水防晒帆布 | 1 | 件 | 帆布强度高、抗皱性好、不易变形，性能稳定，不易老化、脆化或变硬 |  |  |
| 29 | 防水防晒帆布 | 1 | 件 | 帆布强度高、抗皱性好、不易变形，性能稳定，不易老化、脆化或变硬 |  |  |
| 30 | 防水盒 | 1 | 个 | 防水盒材料具有良好的阻燃性能、绝缘性能，耐化学腐蚀性能，以防止内部电气设备发生漏电现象 具备一定的抗冲击能力和足够的抗压强度，防护等级≥IP66 |  |  |
| 31 | 防水空盒 | 1 | 个 | 采用高强度、耐候性好的塑料，如聚碳酸酯（PC）或ABS工程塑料具有良好的抗冲击、抗老化和耐腐蚀性能，能适应长期的户外使用环境，抵御紫外线、风雨侵蚀等 具备一定的抗冲击能力和足够的抗压强度 防护等级≥IP66 |  |  |
| 32 | 防水箱 | 1 | 个 | 不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性和抗氧化性，尺寸400*300*180 |  |  |
| 33 | 防水罩 | 1 | 个 | 具有良好的防水、耐候性能，强度高、耐冲击，耐腐蚀性好 防护等级：IP54 |  |  |
| 34 | 防水罩 | 3 | 个 | 具有良好的防水、耐候性能，强度高、耐冲击，耐腐蚀性好， 防护等级：IP54 |  |  |
| 35 | 防水罩 | 1 | 个 | 采用高强度、耐候性好的塑料，如聚碳酸酯（PC）或 ABS 工程塑料 具有良好的抗冲击、抗老化和耐腐蚀性能 具备一定的抗冲击能力和足够的抗压强度 |  |  |
| 36 | 钢卷尺 | 1 | 把 | 采用高级钢材，具有较好的强度、耐磨性和耐腐蚀性，不易变形和断裂，能保证测量的准确性和稳定性 尺壳：采用ABS 塑料，质地坚韧，抗冲击性能好，重量较轻，便于携带和使用，同时具有良好的绝缘性能 |  |  |
| 37 | 隔离带护栏 | 5 | 个 | 采用不锈钢或铝合金材质 强度和稳定性：能承受一定的外力冲击，如车辆碰撞、人为推挤等，不发生明显变形、倾斜或倒塌 具备良好的防腐性能，抗老化性能，在长期阳光照射、风吹雨打等自然环境条件下，不出现龟裂、脆化、褪色等现象，保持其性能稳定。 |  |  |
| 38 | 闸机支架 | 1 | 个 | 金属材质支架，需具有较好的强度和稳定性，能够支撑人脸设备并保证其安全可靠 支持 K1T671、641、F70、341、F40等多种人脸设备，搭配人员通道-Pa人脸孔位 支持0度和15度仰角安装 |  |  |
| 39 | 桌角保护套 | 1 | 包 | 采用柔软的硅胶、橡胶或塑料等环保材料，通过材质的弹性和缓冲作用，能够减轻碰撞时对人体和家具的伤害 厚度0.5-2厘米之间，能准确地包裹桌角，提供全面的保护 |  |  |
| 40 | 钻头 | 1 | 套 | 顶角118°,螺旋角范围25°-45° 钻头长度50-150mm 钻头表面需进行涂层处理，以提高钻头的硬度、耐磨性、耐热性和润滑性，减少切削力和摩擦力，从而提高钻头的使用寿命和加工效率 |  |  |
| 41 | 指示地贴 | 1 | 张 | PVC材质，美观、耐磨、防水，防滑性强，适用于室内外 荧光或反光条设计，增强夜间可视性 色彩鲜艳、精度高、附着力强 |  |  |
| 42 | 指示地贴 | 1 | 张 | PVC材质，美观、耐磨、防水，防滑性强，适用于室内外 荧光或反光条设计，增强夜间可视性 色彩鲜艳、精度高、附着力强 |  |  |
| 43 | 指纹锁 | 1 | 套 | 适用于防盗门、室内门等多种门型 支持指纹、密码、刷卡、钥匙、小程序以及WiFi远程控制开锁等多种方式 能够存储指纹容量》100枚左右 可1秒内快速完成指纹扫描和识别 通过 WiFi连接，可与手机APP或小程序进行远程控制和交互，实现远程开锁、查看开锁记录、设置临时密码等功能。兼容咚咚智能门锁平台。 |  |  |
| 44 | 智能玻璃门锁 | 1 | 套 | 支持指纹、密码、刷卡、小程序远程开锁等多种方式 免开孔夹式安装，适合多种场合的玻璃门，不破坏门的美观，兼容咚咚智能门锁平台。 |  |  |
| 45 | 智能防盗锁 | 1 | 把 | 锁方式：指纹开锁，采用门锁级半导体指纹芯片 识别率：≥97.5% 误识率：≤0.001% 可存储20枚指纹 尺寸33mm×58.5mm×15mm，小巧精致，便于携带，续航力强 锁体采用高密度锌合金材质，强度高、硬度高，且耐外力撞击，不易变形，表面做磨砂处理，质感丰富。 |  |  |
| 46 | 智能工资条增值卡 | 1 | 套 | 实时更新：工资条信息实时同步，确保数据的准确性‌ 信息安全‌：采用先进的数据加密技术，保障工资条信息的安全‌ 便捷查询‌：支持多种查询方式，方便员工随时查看工资条‌ 定制化服务‌：可以根据企业需求定制工资条格式，满足不同企业的需求‌，兼容学院现有钉钉专属版平台。 |  |  |
| 47 | 智能柜子锁 | 1 | 套 | 支持指纹、密码、刷卡、手机 APP 控制、蓝牙连接、机械钥匙等开锁方式 能够存储指纹容量》60-100枚左右 可1秒内快速完成指纹扫描和识别 锁体采用锌合金、铝合金、不锈钢等材质，具有高强度、耐腐蚀性和耐磨性 |  |  |
| 48 | 智能门禁机 | 1 | 台 | 验证方式：人脸识别，支持活体识别，采用混合光谱技术搭载双目摄像头，防止照片和视频作弊 处理器：四核，1.45GHz 摄像头：》400万高清像素，1/2.7寸 CMOS 存储容量：》8GB 显示屏：LCD，4 英寸，800×600，IPS，触摸屏 键盘按键：1 个系统重启设置按键（Restart），1 个系统恢复出厂设置按键（Reset） 通信方式：WiFi IEEE 802.11b/g/n，2.4GHz；蓝牙 Bluetooth4.0+LE 电源功率：<24W 产品尺寸：89.03×164.03mm 安装方式：支持墙面、玻璃、门柱等多种安装方式 整机接口：1个白光补光灯圈，1个红外补光灯圈，1个一体化音腔扬声器，1 个 G2 连接线接口 HUB 接口：1个G2连接线接口，1个MIR-USB，1个8pin 端子，1个 RJ45网口 操作系统：Android 6.0 人脸容量：》3000 张。 离线记录：》10000 条。 识别距离：》1米内。 其他功能：支持手机端录入人脸，可与钉钉APP无缝对接，实现远程开门、访客邀请等功能；设备还支持刷卡、密码、指纹识别功能，可接入学院现有钉钉专属版平台人员，可接入学院现有学工管理平台获取学生住宿信息。 |  |  |
| 49 | 智能门禁机 | 10 | 套 | 验证方式：人脸识别。 处理器：海思处理器。 摄像头：采用红外摄像头和可见光摄像头的智能双摄配置，双目 100w 高清像素。 存储容量：人脸容量》1500张，离线记录》2000条。 显示屏：2.8 英寸触摸屏，分辨率 240×320。 通信方式：支持 2.4G Wi-Fi 无线网或有线网络。 整机尺寸：89.5×110×13.7mm。 产品重量：128.5g。 识别距离：0.3-1.2m。 识别速度：0.6 秒可验证通行。 防水等级：IP52级。 操作系统：Linux 操作系统。 功能特性：支持断网打卡、访客刷脸开门，可与钉钉考勤无缝对接，采用混合光谱技术防止照片和视频作弊，人脸识别精准率可达99.99%。可接入学院现有钉钉专属版平台人员，可接入学院现有学工管理平台获取学生住宿信息。 |  |  |
| 50 | 闸机从通道板 | 1 | 块 | 32位微处理器 支持门禁控制器、按钮、传感器等的信号输入 支持通过网络进行数据传输和远程控制，可将闸机接入局域网或互联网，方便远程管理和监控，能够实现远程开闸、关闸、查询状态等功能。 通行模式控制：支持多种通行模式，如常开模式（闸门保持打开状态，人员可自由通行）、常闭模式（闸门默认关闭，只有在授权情况下才打开）、双向通行模式（人员可以从两个方向通过通道）等，可根据不同的场所和时间段需求进行灵活设置。 能够对通过通道的人员或物品进行计数，方便统计人流量或通行次数，为管理和数据分析提供依据 |  |  |
| 51 | 闸机弹簧摆臂 | 1 | 个 | 摆臂主体采用304或316不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性和强度 摆臂传动角度180度，可实现双向通行控制 优质弹簧钢，具备高弹性和抗疲劳性，以保证长期稳定工作 自动复位功能，复位时间在1-5秒之间，也可根据实际使用场景和通行速度要求进行调整 |  |  |
| 52 | 闸机立柱顶盖 | 1 | 个 | 需与闸机立柱的顶部尺寸相匹配，主要用于覆盖立柱顶部的机构和线路，同时保证整体美观 采用不锈钢或铝合金材质的，具有防锈、坚固耐用的特点，能适应各种户外和室内环境，承受一定的外力冲击 易于拆卸和安装，方便维修人员对闸机内部进行检修和维护 |  |  |
| 53 | 闸机双向遥控套装 | 1 | 套 | 有效遥控距离30-100米左右 工作频率433MHz，具有较好的信号传播特性和抗干扰能力 可兼容多种类型的闸机，如摆闸、翼闸、三辊闸等 可通过与闸机主板的信号接口进行匹配和设置，实现对不同闸机的遥控控制 |  |  |
| 54 | 闸机主板 | 1 | 块 | 采用 32 位高速处理器，性能强劲、速度快，能够快速处理各种输入输出信号和控制指令 上行通信：支持TCP/IP有线网络双通信接口，可通过网络与管理中心或其他设备进行数据传输和远程控制，通讯数据采用特殊加密处理，保障数据安全 下行通信：对下支持多种格式，如韦根格式支持W26、W34等，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器，方便接入各种类型的读卡器，实现身份识别功能 支持多种功能：如反潜回功能、互锁、多重认证、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门、消防联动等，以满足不同场景下的安全管理和便捷通行需求。 |  |  |
| 55 | 证件卡 | 1 | 包 | 内芯尺寸为90mm×54mm 采用透明PP材质或硅胶，具有耐用、防水、防磨等特性，能较好地保护内芯卡片，清晰展示卡片信息 |  |  |
| 56 | 支架 | 1 | 个 | 采用铝合金材质，具有质量轻、强度高、耐腐蚀等特点，能保证支架的稳定性和耐用性 带有转接板，便于与不同型号的闸机或门禁设备连接，实现快速、稳固的安装 |  |  |
| 57 | 支架 | 1 | 个 | 采用铝合金材质，具有质量轻、强度高、耐腐蚀等特点，能保证支架的稳定性和耐用性，可长期使用。 具备万向调节功能，可实现多角度灵活调节，能在水平方向和垂直方向上进行较大角度的旋转和倾斜调整，根据不同安装环境和使用需求，方便用户将人脸门禁设备调整到最佳的识别角度和观看视角 |  |  |
| 58 | 钥匙环 | 1 | 套 | 采用不锈钢材质，不易生锈和变形，能满足日常使用需求 开合角度：90°-180°之间，方便钥匙的穿入和取出 |  |  |
| 59 | 钥匙胚 | 20 | 个 | 适用于多种类型的锁具，如家用门锁、办公门锁、部分汽车门锁等 采用不锈钢材质，不易生锈和变形，能满足日常使用需求 能承受一定的扭力和拉力，在正常使用情况下不易折断或弯曲 |  |  |
| 60 | 压线端子 | 1 | 包 | 具有阻火、阻燃的特性，能有效防止电气火灾的发生。 具有一定的抗拉力，可防止导线从端子中脱落，能适应一定程度的震动和机械应力。 |  |  |
| 61 | 工具套装 | 1 | 套 | 》23件套+12V电钻表面需镀锌处理，耐磨、抗腐蚀性强 |  |  |
| 62 | 插簧护套 | 1 | 盒 | 》100套6.3插簧+护套 护套含镀锌或镀镍层，盐雾测试≥48小时，耐磨、抗腐蚀性强 |  |  |
| 63 | 电洛铁套装 | 1 | 套 | 满足无铅焊锡（熔点217℃）及普通焊锡（熔点183℃）需求 常规功率：20W~60W 接地阻抗：≤2Ω 接地阻抗：≤2Ω 快速升温，10秒内可升温至350℃，温度控制精准、稳定性强、耐用性强 过热保护，可自动断电 |  |  |
| 64 | 锁芯 | 100 | 套 | 折叠匙多轨道锁芯(30+15=45mm)多轨道弹子结构，轨道数量3~8 轨，每个轨道独立配置弹子 防技术开启时间≥270分钟 锁芯采用叶片锁结合，提升防撬性能 |  |  |
| 65 | 门禁电源控制器 | 5 | 个 | 输入电压范围：AC 100-240V（宽电压设计，支持全球电网环境） 输出电压：DC 12V 频率：50/60Hz 功率：60W（12V×5A） 纹波：≤100mV（有效值），确保门禁设备稳定运行 主输出：2.1mm DC 圆孔插座（正极内芯，负极外环） 扩展输出：4P凤凰端子，支持门禁控制器、电磁锁、门磁等设备并联供电 |  |  |
| 66 | 人脸门禁主机 | 5 | 台 | 采用四核 ARM Cortex-A53 架构芯片（主频 1.5GHz），支持多任务并行处理，确保人脸识别和门禁控制的流畅性。 内存与存储：RAM：1GB DDR3，支持快速响应和数据处理 扩展存储：支持 Micro SD卡（最大64GB） 屏幕：》5英寸全贴合高清IPS屏，分辨率1280×720，支持电容式多点触控 输入电压：DC 12V/2A，支持PoE供电 待机功耗≤5W，工作功耗≤10W，支持低功耗模式 》400万像素星光级宽动态摄像头，支持背光补偿和强光抑制，暗光环境下仍可清晰成像 识别距离：0.3~1.5米，支持多人同时识别 识别速度：≤0.3秒 打卡方式：支持人脸、GPS、刷卡、支持接入校园原有门禁系统，可接入学院现有钉钉专属版平台人员，可接入学院现有学工管理平台获取学生住宿信息。 |  |  |
| 67 | 清洁轮 | 30 | 个 | 采用耐磨橡胶复合材料（如 EPDM或NBR），表面经微纹处理以增强摩擦力，确保有效吸附卡片表面灰尘和碎屑 直径15-20mm×宽度8-12mm 采用卡扣式或磁吸式固定，支持快速拆卸更换 |  |  |
| 68 | 清洁卡 | 30 | 个 | 采用无纺布或纤维布基材，表面浸润异丙醇（IPA）或环保型清洁溶剂（如乙醇、去离子水），兼具吸附灰尘和溶解油污的双重功能 尺寸54mm×86mm，厚度0.3-0.5mm，确保插入时不卡顿 单次清洁可吸附卡片表面99%以上的灰尘、指纹、纸屑，并溶解油污和色带残留 |  |  |
| 69 | 托盘 | 5 | 个 | 材质采用铝合金（轻便、耐腐蚀）或高强度塑料 尺寸33m*24cm 支持VESA标准接口，兼容90%以上投影仪型号 托盘厚度2-5mm，确保承重时不变形 支持±30°~±45°倾斜，适配不同投影角度需求 配备硅胶垫或防滑纹路，防止投影仪滑动 兼容爱普生、明基等主流投影仪品牌 支持吊装或倒装功能 |  |  |
| 70 | 扎带 | 10 | 包 | 尼龙材质，耐高温、耐腐蚀 宽度2.8mm 长度200mm 承受力10kg |  |  |
| 71 | CD碟 | 100 | 张 | 容量：700MB/80MIN 直径：12cm 写入速度：1-52X |  |  |
| 72 | 门禁开关 | 20 | 个 | 额定电压：AC 100-250V 功耗：≤0.5W 面板材质：PC 阻燃材料（UL94 V-0级），抗冲击、耐磨损 尺寸标准86型：86mm×86mm×35mm 安装孔距：60mm |  |  |
| 73 | 明盒 | 24 | 个 | 面板尺寸：86mm×86mm 螺丝孔距：60mm 面板材质：PC阻燃材料（UL94 V-0级），抗冲击强度≥80kJ/m²，耐黄变性能优异 |  |  |
| 74 | 暗盒 | 24 | 个 | 面板尺寸：86mm×86mm 螺丝孔距：60mm 面板材质：PC阻燃材料（UL94 V-0级），抗冲击强度≥80kJ/m²，耐黄变性能优异 |  |  |
| 75 | 三辊闸杆根 | 5 | 根 | 材质采用不锈钢表面镀镍，耐磨、抗腐蚀性强 可承重能力50kg~100kg 防护等级：IP54 |  |  |
| 76 | 网线 | 20 | 箱 | 产品参数： 线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 每一卷网线合格证带有唯一随机防伪码以及对应的二维码同时线缆印字印有与合格证一致的唯一随机防伪码，可以对产品防伪鉴别，可通过厂家微信公众号扫码查询。 标准：YD/T1019 通过标准最高传输频率250MHz测试 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：灰色 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ |  |  |
| 77 | 电源线（主干） | 10 | 卷 | (1) 执行标准： GB/T 5023.5 (2) 导体：多股无氧铜丝 (3) 额定电压：300/500V (4) 绝缘：PVC聚氯乙烯 (5) 护套：PVC聚氯乙烯 (6) 内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲。 (7) 弯曲半径：6D/15D (8) 使用温度：-15℃～70℃ |  |  |
| 78 | 电源线（分支） | 20 | 卷 | 额定电压：300/300V 芯数：2芯 横截面积：1.0平方毫米 绝缘材料：PVC/E型绝缘（AVP-90、RVP-90型）、PVC/C型聚氯乙烯绝缘（AVP型）、PVC/D型聚氯乙烯绝缘（其余型号） 适用范围：适用于交流额定电压300/300V及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置等屏蔽线路 额定温度：AVP-90、RVP-90型90℃，其它型号70℃ |  |  |
| 79 | 室外光纤 | 100 | 米 | 光纤芯数：8 芯 传输模式：单模 适用场景：架空 允许抗拉强度：≥240 光缆外径：9.5mm 产品认证：ISO9001:2000 |  |  |
| 80 | 室内光纤 | 100 | 米 | 光纤规格：通常为 9/125μm，即纤芯直径 9μm，包层直径 125μm。 波长：常用波长为 1310nm 和 1550nm，也有部分提及 1300nm。 损耗：一般在 850nm 波长下损耗为 3.5dB/km 左右，1300nm 波长下损耗为 1.0dB/km 左右，1550nm 波长下损耗为 0.26dB/km 左右。 工作温度：通常在 - 30℃至 60℃之间，也有一些产品的工作温度范围为 - 40℃至 60℃。 工作湿度：一般为 0%-90%。 结构类型：主要分为中心束管式和层绞式两种。中心束管式是以光纤位于光缆中心，采用没膏填充、双钢丝外加强的结构，能容纳 4-12 芯的光纤；层绞式则是以光纤围绕中心加强件的一种形式的结构，能容纳 4-144 芯的光纤。光纤芯数：8 芯 产品特点：采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能；芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能；外护材料耐腐蚀，防水，防紫外，阻燃，环保等。 最小弯曲半径：静态时一般为 10 倍光缆外径，动态时为 20 倍光缆外径 |  |  |
| 81 | 室内光纤多模 | 50 | 米 | 光纤芯数：8 芯 光纤规格：通常为 9/125μm，即纤芯直径 9μm，包层直径 125μm。 波长：常用波长有 1310nm、1550nm，也有部分提及 1300nm、850nm。 损耗：一般在 850nm 波长下损耗为 3.5dB/km 左右，1300nm 波长下损耗为 1.0dB/km 左右，1550nm 波长下损耗为 0.26dB/km 左右。 结构类型：主要分为中心束管式和层绞式两种。具体如下： 中心束管式：由内到外依次为光纤、光纤膏、松套管、细钢丝（多根围绕成一圈）、钢带、PE 内护层、阻燃护套（蓝色），能容纳 4-12 芯的光纤，适用于架空敷设。 层绞式：由内到外依次为中心加强件（一般用磷化钢丝）、光纤、光纤膏、松套管、扎带、缆膏、钢带、PE 内护层、阻燃护套（蓝色），能容纳 4-144 芯的光纤，适用于埋地和管道敷设。 光缆型号：常见的有 GYXTW（中心束管式带铠结构，适用于架空敷设）、GYTS（层绞式带铠结构，适用于埋地和管道敷设）、GYTA（层绞式带铝结构，适用于埋地和管道敷设）、GYTA53（层绞式双重护套带铠结构，可直接埋地，无需套管）等。 允许拉伸力：长期一般≤600N，短期≤1500N。 允许压扁力：长期≤300N/100mm，短期≤1000N/100mm。 弯曲半径：静态时一般＜10 倍光缆外径，动态时＜20 倍光缆外径。 工作温度：通常为 - 40℃至 + 60℃，也有部分产品的工作温度范围为 - 30℃至 60℃或 - 60℃至 + 70℃。 工作湿度：一般为 0%-90%。 |  |  |
| 82 | 室外光纤 | 50 | 米 | 光光纤芯数：24 芯 纤规格：通常为 9/125μm，即纤芯直径 9μm，包层直径 125μm。 波长：常用波长为 1310nm 和 1550nm。部分产品也会提及 1300nm、850nm。 损耗：一般在 850nm 波长下损耗为 3.5dB/km 左右，1300nm 波长下损耗为 1.0dB/km 左右，1550nm 波长下损耗为 0.26dB/km 左右。 结构类型： 允许拉伸力：长期一般≤800N，短期≤2500N。 允许压扁力：长期≤800N/100mm，短期≤2500N/100mm。 弯曲半径：敷设时一般为 20 倍缆径，工作时为 10 倍缆径。 工作温度：通常为 - 40℃至 + 60℃，也有部分产品的工作温度范围为 - 40℃至 + 70℃。 工作湿度：一般为 0%-90%。 带宽：支持 10Gbps~100Gbps 高速传输，适用于 5G 基站、城域网骨干链路等。 阻水性能：全截面阻水结构，纵向阻水高度≥3m。 |  |  |
| 83 | 光纤收发器 | 1 | 台 | 接口类型：通常配备》 2 个 1.25Gbps 的 SFP 光纤接口，用于连接光纤网络，实现高速数据传输；还会有》2 个 100Mbps/1000Mbps 自适应的 RJ45 口，可与以太网设备相连，如计算机、交换机等，通过双绞线进行数据传输。 符合协议标准：遵循 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 等相关标准，确保与其他网络设备的兼容性和互操作性。 传输速率：支持 10/100/1000Mbps 的传输速率自适应，可根据连接设备的能力自动协商并确定最佳传输速率，以适应不同的网络环境和应用需求。 电源：一般使用 5VDC/0.6A 的电源供应，确保设备的稳定运行。 尺寸：常见的尺寸为 94.5mm73mm27mm，体积小巧，便于安装和放置，可以灵活部署在各种网络机柜或设备架上。 使用环境：工作温度一般在 - 20℃～60℃之间，工作湿度为 10%～90% RH 不凝结，存储温度为 - 40℃～70℃，存储湿度为 5%～90% RH 不凝结，能够适应较为广泛的工作环境条件。 光参数：平均发射光功率通常在 - 9~-1dBm 之间，接收灵敏度为 - 22dBm，这些参数决定了光纤收发器在光信号传输方面的性能表现，影响着信号的传输距离和质量。 每端口数据传输速率：2Gbps 全双工，意味着每个端口可以同时以 2Gbps 的速率进行数据的发送和接收，提供了较高的数据传输带宽。 包转发速率：一般为 3Mpps，包转发速率反映了设备处理数据包的能力，对于网络的流畅性和数据传输效率具有重要影响。 MAC 地址深度：通常为 2K，MAC 地址深度表示设备能够学习和存储的 MAC 地址数量，较大的 MAC 地址深度可以支持更多的设备连接到网络中。 内部缓存：具备 1Mbit 的内部缓存，用于暂存数据，以应对网络流量突发等情况，确保数据的稳定传输。 image |  |  |
| 84 | 光纤终端盒 | 1 | 个 | 容量：》12 口，可满配》 12 个 SC 型光纤适配器，用于连接 12 芯光纤。 尺寸： 19 英寸机架式：常见尺寸约为 430mm×200mm×45mm，可安装在 19 英寸标准机柜上。 书本式：如 2A 型书本式尺寸为 305mm×155mm×60mm，2B 型书本式尺寸为 280mm×150mm×150mm，2C 型书本式尺寸为 280mm×155mm×50mm，2E 型书本式尺寸为 240mm×110×45mm。 材质： 外壳：通常采用冷轧钢板或热镀锌钢板制成，表面进行静电喷塑或烤漆处理，如采用平光或细砂纹烤漆工艺，有黑、白色等颜色可选，具有较好的强度、防锈和防霉性能。 适配器卡条模块：一般采用 PC+ABS 工程塑料制作，强度高、韧性好。 环境要求： 温度：-40℃～+80℃。 相对湿度：≤85%（+30℃时）。 大气压力：70KPa～106KPa。 |  |  |
| 85 | 机柜 | 1 | 个 | 类型：经济型网络机柜 容量：》6U 标准：19" 国际标准 门及门锁：有门锁 材料及工艺：SPCC 优质冷轧钢板制作，表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 附加功能：安装立柜可前后移动，上下自由可调安装上架仪器；风扇散热装置；配有滚动脚轮及固定支脚 高度：《300mm 宽度：《530mm 深度：《400mm |  |  |
| 86 | 交换机 | 10 | 个 | 一、硬件规格与性能 端口配置 》5 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口，支持自动协商（Auto-Negotiation）和全双工模式，兼容百兆 / 千兆设备混合接入。 无 SFP 光口，适合纯有线网络环境，如家庭、小型办公室或监控系统。 交换性能 交换容量 10 Gbps，转发速率 7.44 Mpps，实现全端口线速转发，无阻塞传输保障多设备同时高负载运行。 MAC 地址表深度 4K，支持最多 4096 个设备同时在线，满足中小型网络规模需求。 物理特性 塑壳桌面型设计，尺寸 104×70×22mm，无风扇静音运行，适合办公室或家庭环境。 外置电源适配器（5VDC/0.4A），功耗低至 2W，长时间运行稳定 |  |  |
| 87 | 桌面千兆交换机 | 5 | 个 | 一、硬件规格与性能 端口配置 》16 个 10/100Base-T RJ45 端口，支持自动协商（Auto-Negotiation）和全双工模式，兼容百兆设备混合接入。 无 SFP 光口，适合纯有线网络环境，如小型办公室、监控系统或无线 AP 集中管理场景。 交换性能 交换容量》 3.2 Gbps，转发速率 》2.38 Mpps，实现全端口线速转发，无阻塞传输保障多设备同时运行。 MAC 地址表深度 8K，支持最多 8192 个设备同时在线，满足中型企业网络规模需求。 物理特性 金属机架式设计，尺寸 294×180×44mm，支持桌面或 19 英寸机架安装，适合企业级部署。 内置电源适配器（100-240VAC），功耗低至 《9.26W，无风扇静音运行，适合办公室环境。 二、核心功能与管理能力 基础网络功能 即插即用：无需配置，通电后自动适配设备速率和双工模式，简化部署流程。 端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）：支持直连 / 交叉网线自适应，避免手动调整线缆类型。 流控机制：支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控，防止数据拥塞。 可靠性设计 环路检测：自动识别并阻断网络环路，避免广播风暴。 LED 指示灯：提供端口状态（Link/Act）、速率（100Mbps）及电源指示，便于快速排查故障。 安全特性 端口安全：通过物理端口隔离和 MAC 地址自学习，防范非法接入（非网管型交换机不支持主动配置过滤策略）。 |  |  |
| 88 | 千兆机架交换机 | 5 | 个 | 一、硬件规格与性能 端口配置 》16 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口，支持自动协商（Auto-Negotiation）和全双工模式，兼容百兆 / 千兆设备混合接入。 无 SFP 光口，适合纯有线网络环境，如办公室、监控系统或无线 AP 集中管理场景。 交换性能 交换容量 》32 Gbps，转发速率 》23.8 Mpps，实现全端口线速转发，无阻塞传输保障多设备同时高负载运行。 MAC 地址表深度 8K，支持最多 8192 个设备同时在线，满足中型企业网络规模需求。 物理特性 金属机架式设计，尺寸 294×180×44mm，支持桌面或 19 英寸机架安装，适合企业级部署。 内置电源适配器（100-240VAC），功耗低至 《9.26W，无风扇静音运行，适合办公室环境 |  |  |
| 89 | 交换机 | 10 | 台 | 一、硬件规格与性能 端口配置 》8 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口，支持自动协商（Auto-Negotiation）和全双工模式，兼容百兆 / 千兆设备混合接入。 无 SFP 光口，适合纯有线网络环境，如家庭、小型办公室或监控系统。 交换性能 交换容量 》16 Gbps，转发速率》 11.9 Mpps，实现全端口线速转发，无阻塞传输保障多设备同时高负载运行。 MAC 地址表深度 2K，支持最多 》2048 个设备同时在线，满足中小型网络规模需求。 物理特性 塑壳桌面型设计，尺寸 156×103×31mm，无风扇静音运行，适合办公室。 外置电源适配器（9VDC/0.6A），功耗低至 5W，长时间运行稳定。 |  |  |
| 90 | 交换机 | 1 | 台 | 1、可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥48个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥52个 2、内存1GB，交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps 3、交换缓存≥16Mbit 4、推荐整机待机终端500个或带200W像素IPC280个 5、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6、支持防环路检测，自动解决环路问题 7、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 8、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 9、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 10、支持防雷等级≥6kV 11、支持Web管理，APP和云管理 12、支持交换机0配置上线,支持自组网。 13、工作温度范围0ºC ~ 50ºC 14、支持QoS(支持端口输出和输入流量限速) |  |  |
| 91 | 交换机 | 2 | 台 | 1、可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 2、内存512MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps 3、交换缓存≥12Mbit 4、推荐整机待机终端500个或带200W像素IPC280个 5、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6、支持防环路检测，自动解决环路问题 7、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 8、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 9、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 10、支持防雷等级≥6kV 11、支持Web管理，APP和云管理 12、支持交换机0配置上线,支持自组网。 13、工作温度范围0ºC ~ 50ºC 14、支持QoS(支持端口输出和输入流量限速) |  |  |
| 92 | 布线安装 | 60 | 点 | 布线按实际数量点位计算 |  |  |
| 93 | 熔纤 | 30 | 点 | 按300元起步融纤 根据实际芯的数量来计算 |  |  |