三、技术要求

1、本项目涉及进口产品(无)

2、本项目涉及强制采购节能产品（无）

3、本项目涉及优先采购节能产品(无)

4、本项目涉及优先采购环境标志产品(教师办公桌、教师办公椅、办公室沙发（三人位）、办公室茶几、书柜、校长办公桌、校长办公椅、校长文件柜、校长沙发1+1+3、行政办公桌、行政办公、行政文件柜、行政沙发（三人位）、档案柜（标准五节柜）、大会议室会议桌、小会议室会议桌、会议室椅子、阶教主席台桌、阶教主席台椅、密码柜、铁皮柜）

| 书院小学后勤设备清单（家具集采类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参考图片 |
| 1 | 教师办公桌（核心产品） | 1.尺寸：≥长1200mm*宽600mm*高760mm，基材采用≥E1级三聚氰胺板。含一个活动柜、主机位和键盘位。 ▲2.采用厚≥1.0mmPVC封边条，塑料封边条耐磨性磨30r后应无露底现象、耐开裂性≥1级、耐老化性应无开裂；塑料封边条有害物质限量多溴联苯（PBB）未检出、多溴联苯醚(PBDE)未检出、甲醛释放量未检出，抗菌活性值：鼠伤寒沙门氏菌＞99.9%、表皮葡萄球菌＞99.9%、可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出、邻苯二甲酸酯未检出、氯乙烯单体未检出。投标时提供满足以上参数检测报告。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 3.采用三合一连接件，金属件外观性能要求（表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。） ▲4. 采用三聚氰胺板，满足静曲强度公称厚度13~20(mm)≥15.6MPa，弹性模量公称厚度>13~20(mm)≥1800MPa，内结合强度公称厚度>13～20(mm)≥0.65MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤5.0%，密度0.60g/cm³~0.90g/cm³，含水率3.0～13.0%，握螺钉力：板面≥1100N、板边≥850N，表面耐冷热循环：无裂纹鼓泡、变色、起皱等检测合格；表面耐划痕、表面耐磨磨耗值、表面耐龟裂、耐光色牢度均检测合格；苯≤1.0μg/m³，甲苯≤1.0μg/m³，二甲苯≤2.0μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤10μg/m²，燃烧性能：≥B1(C)级，燃烧增长速率指FIGRA0.4MJ≤130W/s，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘检测合格，600s的总放热量THR600S≤10MJ，60s内焰尖高度FS≤110mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；甲醛释放量(1m³气候箱法)E1≤0.124mg/m³。检测标准：GBT4897-2015 投标时提供满足以上参数的三聚氰胺板检测报告（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ▲5.办公桌成品：领边垂直度:面板框架对角线长度≥1000mm时允许值≤5mm、面板框架对边长度≥1000mm时允许值≤5mm、翘曲度：对角线长度≥1400mm时允许值≤8mm、平整度：面板正视面板件≤1mm、底角平稳性≤1mm、分缝≤1mm、位差度≤1mm、抽屉下垂度≤2mm、抽屉摆动度≤1mm；人造板外观件：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层均无缺陷合格符合要求，五金件外观；电镀件、喷涂件、金属合金件、焊接件均无缺陷合格符合要求，木工要求；耐干热≥1级、耐湿热≥1级、耐污染性能应≥1级，耐光色牢度（灰色样卡）≥6级；有害物质限量：甲醛释放量≤0.035mg/L、苯甲苯二甲苯未检出、TVOC≤0.002mg/m³；中性盐雾试验（NSS)：连续喷雾200h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥8级、镀（涂）层对基体的保护等级≥8级。 检测依据符合或优于GB/T3324-2017，投标时提供满足以上参数办公桌成品检测报告。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） | 个 | 65 | 800 | 52000 |  |
| 2 | 教师办公椅 | 1.规格：常规 2.材质:胶背:抗老化，防寒剂，PP加纤料，拉背测试≥80KG 3.扶手:舒适手臂承托PP扶手；网布:背网:透气条纹网耐刮耐磨。 4.座布:舒适高弹力绒布；海绵: 高密度回弹海绵；座板:≥12mm厚多层环保夹板，底盘弓形架，管材厚度≥1.2mm，承重≥150kg。 ★5.采用弓形脚架：金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，金属喷漆（塑）涂层附着力≥1级，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀检测：无锈迹、剥落、起邹、变色和失光等现象；耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS）连续喷雾300h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥8级；镀（涂）层对基体的保护等级≥8级；乙酸盐雾试验（Ass）连续喷雾300h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥8级；镀（涂）层对基体的保护等级≥8级；产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As）检测合格。投标时提供满足以上参数的弓形脚架检测报告。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ▲6.办公椅成品检测依据符合国家标准；软质聚氨酯泡沫塑料理化性能：密度、回弹性、75%压缩永久变形均检测合格、纺织面料干摩擦色牢度≥3级，燃烧性能等级≥B1级；热释放速率峰值≤150kW、5min内总热释放量≤30MJ、最大烟密度≤75%、无续燃无阴燃现象，甲醛释放量≤0.120mg/㎡.h，TVOC含量≤0.5mg/㎡.h，力学性能；稳定性无倾翻、座面冲击、（座面、椅背静载荷）、座面椅背耐久性、椅背往复耐久性、跌落、座面耐久性均无缺陷符合要求。投标时提供满足以上参数的办公椅成品检测报告。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） | 个 | 65 | 400 | 26000 |  |
| 3 | 办公室沙发（三人位） | 1.尺寸：≥长1900mm*深850mm*背高900mm，覆面采用西皮；海绵采用阻燃海绵，回弹好；框架内框架采用实木框架； ▲2.沙发产品寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素均检测合格。 | 组 | 25 | 900 | 22500 |  |
| 4 | 办公室茶几 | 1. 尺寸：≥长1200*宽600*高420mm，基材采用≥E1级实木颗粒板，含水率3~10%，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1600MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（测试内容至少包含：苯、甲苯、二甲苯、 总挥发性有机化合物）均未检出。 2. 采用PVC封边条，各项性能要符合国家标准 | 个 | 25 | 300 | 7500 |  |
| 5 | 书柜 | 1.尺寸：≥长800*宽400*高2000mm，基材采用≥E1级实木颗粒板，含水率3~10%，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1600MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（测试内容至少包含：苯、甲苯、二甲苯、 总挥发性有机化合物）均未检出。 ★2.采用PVC封边条，塑料封边条耐磨性磨30r后应无露底现象、耐开裂性≥1级、耐老化性应无开裂；塑料封边条有害物质限量多溴联苯（PBB）未检出、多溴联苯醚(PBDE)未检出、甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出、邻苯二甲酸酯未检出、氯乙烯单体未检出。 3.采用三合一连接件，金属件外观性能要求（表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。）测试合格，中性盐雾试验（NSS）≥8级。 ▲4.采用阻尼铰链，功能：操作力在耐久性试验前后，打开力和关闭力≤20N，垂直静载荷(商用型/20kg)、水平静载荷(商用型/40N)、耐久性(商用型/8万次)符合要求；耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²其中直径1.0mm以上的锈点≤5点/dm²(距离边缘棱角2mm以内的不计)符合要求；中性盐雾试验(NSS)：连续喷雾300h镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级。投标时提供满足以上参数的阻尼铰链检测报告。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） | 组 | 35 | 800 | 28000 |  |
| 6 | 校长办公桌 | 1. 尺寸：≥长2000*宽1400*高760mm，基材采用中密度环保纤维板，尺寸可根据现场定制，含水率8~12%，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1600MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（测试内容至少包含：苯、甲苯、二甲苯、 总挥发性有机化合物）均未检出。 2.采用厚≥1.0mmPVC封边条，塑料封边条耐磨性磨30r后应无露底现象、耐开裂性≥1级、耐老化性应无开裂；塑料封边条有害物质限量多溴联苯（PBB）未检出、多溴联苯醚(PBDE)未检出、甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出、邻苯二甲酸酯未检出、氯乙烯单体未检出。 3.采用三合一连接件，金属件外观性能要求（表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。）测试合格，中性盐雾试验（NSS）≥8级。 4.办公桌翘曲度、平整度、邻边垂直度、木制件外观、人造板件外观、木制件甲醛释放量、木制件涂层可溶性色漆重金属含量均检测合格。 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 7 | 校长办公椅 | - 规格：常规 - 椅背、椅座面采用牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，实木做基材，面涂采用不饱和聚酯树脂环保油漆，漆膜硬度≥2H级；五星站脚，可360°旋转。 - 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，采用五金件连接，结构牢固，采用发泡海绵，软硬适中、回弹迅速、不变形。 | 个 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 8 | 校长文件柜 | 1. 尺寸：≥长2400*宽400*高2000mm，基材采用中密度环保纤维板，含水率8~12%，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1600MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法）E0≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（测试内容至少包含：苯、甲苯、二甲苯、 总挥发性有机化合物）均未检出。 2.采用厚≥1.0mmPVC封边条，塑料封边条耐磨性磨30r后应无露底现象、耐开裂性≥1级、耐老化性应无开裂；塑料封边条有害物质限量多溴联苯（PBB）未检出、多溴联苯醚(PBDE)未检出、甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出、邻苯二甲酸酯未检出、氯乙烯单体未检出。 3. 文件柜产品寿命、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素均检测合格。 | 组 | 1 | 2100 | 2100 |  |
| 9 | 校长沙发1+1+3 | 1.规格：3+1+1，采用西皮覆面，表面摩擦色牢度（干摩擦≥4级，湿摩擦≥4级），耐磨性（50000次）≤1级，拉伸负荷（经向≥305N，纬向≥247N），断裂伸长率（经向≥52%，纬向≥84%），撕裂负荷（经向≥61N，纬向≥47N）， 符合国家标准GBT/39366-2020。 2.采用海绵,25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥2.2，回弹率≥49%，拉伸强度≥100kPa，伸长率≥135%，75％压缩永久变形≤5.5%，符合国家标准。 | 组 | 1 | 4500 | 4500 |  |
| 10 | 行政办公桌 | ★1.尺寸：≥长1600*宽800*高750mm，基材采用中密度纤维板，符合国家标准GBT11718-2021。 仿木皮贴面，含水率8~12%，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1600MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法）E0≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（测试内容至少包含：苯、甲苯、二甲苯、 总挥发性有机化合物）均未检出，符合国家标准。 2.采用PVC封边条，塑料封边条耐磨性磨30r后应无露底现象、耐开裂性≥1级、耐老化性应无开裂；塑料封边条有害物质限量多溴联苯（PBB）未检出、多溴联苯醚(PBDE)未检出、甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出、邻苯二甲酸酯未检出、氯乙烯单体未检出。 | 个 | 10 | 1500 | 15000 |  |
| 11 | 行政办公椅 | - 规格：常规 - 采用牛皮覆面，表面摩擦色牢度（干摩擦≥4级，湿摩擦≥4级），耐磨性（50000次）≤1级，拉伸负荷（经向≥305N，纬向≥247N），断裂伸长率（经向≥52%，纬向≥84%），撕裂负荷（经向≥61N，纬向≥47N），符合国家标准。 - 座面采用海绵,25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥2.2，回弹率≥49%，拉伸强度≥100kPa，伸长率≥135%，75％压缩永久变形≤5.5%。 | 个 | 10 | 720 | 7200 |  |
| 12 | 行政文件柜 | 1. 尺寸：≥长1600*宽400*高2000mm，基材采用中密度纤维板，含水率8~12%，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1600MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法）E0≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（测试内容至少包含：苯、甲苯、二甲苯、 总挥发性有机化合物）均未检出。 2.采用厚≥1.0mmPVC封边条，塑料封边条耐磨性磨30r后应无露底现象、耐开裂性≥1级、耐老化性应无开裂；塑料封边条有害物质限量多溴联苯（PBB）未检出、多溴联苯醚(PBDE)未检出、甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出、邻苯二甲酸酯未检出、氯乙烯单体未检出。 | 个 | 10 | 800 | 8000 |  |
| 13 | 行政沙发（三人位） | 1.规格：≥长2050*宽800*高850mm ★2.采用皮覆面，表面摩擦色牢度（干摩擦4-5级，湿摩擦4-5级），耐磨性（50000次）≤1级，拉伸负荷（经向≥305N，纬向≥247N），断裂伸长率（经向≥52%，纬向≥84%），撕裂负荷（经向≥61N，纬向≥47N）。 3.座面采用海绵,海绵标准符合GBT/10802-2023，25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥2.2，回弹率≥49%，拉伸强度≥100kPa，伸长率≥135%，75％压缩永久变形≤5.5%。 ▲4.皮沙发成品外形对称度、背面对称度、相对扶手对称度、围边对称度等检测合格；用料一致性检测合格；木材含水率(W)检测合格；泡 沫 塑 料：表观密度座面≥40kg/m³，其他部位≥35kg/m³，回弹性能(除慢回 弹泡沫塑料外)C级≥40%，压缩永久变形C级≤4%；外观性能：面料外观、缝纫和包覆外观均检测合格；沙发座、背及扶手耐久性：C级22000次检测合格，测试后，沙发座、背及扶手的面料应完好无损。投标时提供满足以上参数的皮沙发成品检测报告。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） | 组 | 10 | 1000 | 10000 |  |
| 14 | 档案柜（标准五节柜） | 1、整体尺寸：≥长800*宽400*高1800mm，严格经过酸洗、磷化、喷塑处理，五层相连单节柜。带喷塑涂层的钢部件可迁移元素含量均检测合格，检测标准符合GBT13668-2015。 2、档案柜贮藏用钢构件采用厚≥0.8mm厚冷轧钢板，贮藏用钢构件（板材）厚度、喷涂件产品外观、安全性均符合国家标准，并且检测合格，检测标准符合GBT13668-2015。 | 个 | 10 | 1300 | 13000 |  |
| 15 | 大会议室会议桌 | 1.尺寸：≥长5000*宽1500*高760mm，基材采用中密度环保纤维板，仿木皮贴面，含水率含水率8~12%，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1600MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法）E0≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（测试内容至少包含：苯、甲苯、二甲苯、 总挥发性有机化合物）均未检出。 2.采用三合一连接件，金属件外观性能要求（表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。）测试合格，中性盐雾试验（NSS）≥8级。 3.采用PVC封边条，塑料封边条耐磨性磨30r后应无露底现象、耐开裂性≥1级、耐老化性应无开裂；塑料封边条有害物质限量多溴联苯（PBB）未检出、多溴联苯醚(PBDE)未检出、甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出、邻苯二甲酸酯未检出、氯乙烯单体未检出。 | 套 | 2 | 6000 | 12000 |  |
| 16 | 小会议室会议桌 | 1.尺寸：≥长2400*宽1200*高760mm，基材采用中密度环保纤维板，仿木皮贴面，含水率≤9%，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1600MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法）E0≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（测试内容至少包含：苯、甲苯、二甲苯、 总挥发性有机化合物）均未检出。 2.采用PVC封边条，塑料封边条耐磨性磨30r后应无露底现象、耐开裂性≥1级、耐老化性应无开裂；塑料封边条有害物质限量多溴联苯（PBB）未检出、多溴联苯醚(PBDE)未检出、甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出、邻苯二甲酸酯未检出、氯乙烯单体未检出。 | 套 | 2 | 4000 | 8000 |  |
| 17 | 会议室椅子 | 1.规格：常规 2.采用西皮覆面，表面摩擦色牢度（干摩擦4-5级，湿摩擦4-5级），耐磨性（50000次）≤1级，拉伸负荷（经向≥305N，纬向≥247N），断裂伸长率（经向≥52%，纬向≥84%），撕裂负荷（经向≥61N，纬向≥47N）。 3.座面采用海绵。25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥2.2，回弹率≥49%，拉伸强度≥100kPa，伸长率≥135%，75％压缩永久变形≤5.5%。 | 个 | 90 | 400 | 36000 |  |
| 18 | 阶教主席台桌 | 1.尺寸：≥长1600*宽600*高760mm，基材采用中密度环保纤维板，仿木皮贴面，含水率≤9%，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1600MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法）E0≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（测试内容至少包含：苯、甲苯、二甲苯、 总挥发性有机化合物）均未检出。 2.采用PVC封边条，塑料封边条耐磨性磨30r后应无露底现象、耐开裂性≥1级、耐老化性应无开裂；塑料封边条有害物质限量多溴联苯（PBB）未检出、多溴联苯醚(PBDE)未检出、甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出、邻苯二甲酸酯未检出、氯乙烯单体未检出。 | 套 | 4 | 1800 | 7200 |  |
| 19 | 阶教主席台椅 | 1.规格：常规 2.采用西皮覆面，表面摩擦色牢度（干摩擦4-5级，湿摩擦4-5级），耐磨性（50000次）≤1级，拉伸负荷（经向≥305N，纬向≥247N），断裂伸长率（经向≥52%，纬向≥84%），撕裂负荷（经向≥61N，纬向≥47N）。 3.座面采用海绵。25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥2.2，回弹率≥49%，拉伸强度≥100kPa，伸长率≥135%，75％压缩永久变形≤5.5%。 | 个 | 10 | 500 | 5000 |  |
| 20 | 密码柜 | 1.尺寸：≥长900*宽420*高1850mm，基材采用厚≥0.8mm冷轧钢板，外观性能要求金属件涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾1000h镀（涂）层对基体的保护等级≥8级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥8级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾1000h≥8级；抗菌性能抗细菌率、大肠埃希氏菌≥99.62%、白色葡萄球菌≥99.85%；耐霉菌性、耐霉菌等级、出芽短梗霉等级≥0级、；链格孢等级≥0级。 2.表面采用静电粉末喷涂，可溶性铅≤2mg/kg、可溶性镉≤1mg/kg、可溶性铬≤1mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg。 | 个 | 4 | 2000 | 8000 |  |
| 21 | 铁皮柜 | 1.尺寸：≥长850*宽390*高1800mm。 ▲2.板材选用厚度≥0.6mm冷轧钢板制作，满足抗拉强度（Rm）≥400MPa，涂层硬度≥3H，涂层中可溶性重金属：铅、镉、铬、汞均不超过5mg/kg，金属喷漆塑涂层附着力≥3级，耐腐蚀等级≥9级，化学成分c≤0.1%、Si≤0.2%、Mn≤0.5%、P≤0.018%、S≤0.019%，断后伸长率A50mm≥27%，抗菌活性值：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌抗菌率≥99.9%，冷弯实验180°：纵a、横1.5a均符合要求，金相显微组织符合要求。投标时提供满足以上参数的冷轧钢板检测报告。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ★3.涂膜外观检测合格，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）检测合格，附着力(干附着力)检测合格，耐酸性240h检测合格，耐碱性168h检测合格，耐盐雾性（中性）500h检测合格，耐湿热性100h检测合格，总铅含量未检出，可溶性重金属含量（镉含量，铬含量，汞含量）均未检出，抗细菌性能：鼠伤寒沙门氏菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌抗菌抗细菌率≥99.9%，耐霉菌性：赭绿青霉;急性皮肤刺激性试验检测合格。投标时提供满足以上参数的塑粉检测报告。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 4.连接件采用铝合金连接件厚度≥2.2mm，产品外观、耐腐蚀、化学成分等均检测合格。 5.外观结构：柜体正面边框宽度为≤25mm（±2mm）薄边设计整体美观，门板基材冲压双向成型式标签框，成型尺寸35*65mm±1mm,双向成型深≥2mm，上下门板均带圆形透气孔，成型等边尺寸65*65±1mm。 ▲6.钢制柜成品符合或优于GB/T3325-2017金属家具通用技术条件，邻边垂直度面板、框架；对角线长度≥1000非折叠式≤3符合、对边长度≥1000非折叠式≤3符合，翘曲度面板正视面板件；700≤对角线长度＜1400，≤2.0符合，平整度符合，位差度、分缝、着地平稳性均符合，金属件外观性能要求；管材、焊接处、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层均无缺陷符合要求，配件的要求符合，安全性能要求符合，金属喷漆(塑)涂层理化性能；硬度≥2H、冲击强度符合、耐腐蚀符合、附着力不低于2级，柜类强度和耐久性；拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验均无损符合要求，标识与实物一致性、标志、使用说明书、包装均符合要求，苯、甲苯、二甲苯均检测合格，总挥发有机化合物（TVOC)检测合格，家具涂层可迁移元素至少包含8种元素均检测合格，拉门耐久性≥8万次符合要求。投标时提供满足以上参数的钢制柜测报告。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） | 个 | 100 | 300 | 30000 |  |
| 合计 |  |  | 305000 |  |  |  |  |

四、服务要求

交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30日

交货地点

采购包1：

四川省成都市郫都区郫筒二小。

#### 质量保修范围和保修期

自验收通过之日起叁年，质保范围为整体质保。

五、商务及其他要求

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 交货时间 | 自合同签订之日起自合同签订之日起30日 |
| 2 |  | 交货地点 | 四川省成都市郫都区郫筒二小 |
| 3 |  | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 |  | 支付约定 | 1、签订合同且收到相应发票后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40 % 2、中标供应商完成本项目的所有安装验收后，凭送货验收清单等资料，经采购人审核无误且收到相应发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的60% |
| 5 |  | 验收、交付标准和方法 | 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）执行。 |
| 6 |  | 质量保修范围和保修期 | 质保期：自验收通过之日起三年，质保期内提供产品的售后服务。 |
| 7 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 违约责任： 1、甲方违约责任 （1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之一的违约金； （2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金(除甲乙双方协商付款时间变动情形外) （3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。 2、乙方违约责任 （1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之一的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。 （2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过20天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之二十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。 （3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 10 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之一的赔偿金给甲方。 （4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。 （5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。 争议解决办法： 1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。 具体违约责任以合同约定为准 |
| 8 |  | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |