注：

1、请各供应商仔细阅读《采购需求调查公告》，并根据自身实际情况填写。所有填写资料将为采购人提供决策参考，切勿填写虚假信息。

2、本文件共5部分，所有内容均需填写。

3、反馈资料为一份word版和1份盖章扫描版。

- 采购需求调查表

| 基本信息 | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备序号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 拟投产品品牌 |  | / | / | / | / |
| 3 | 拟投产品型号 |  | / | / | / | / |
| 4 | 报价（单价）（元） |  | / | / | / | / |
| 5 | 报价（总价）（元） |  |  |  |  |  |
| 6 | 质保期（年） |  | / | / | / | / |
| 7 | 产地 |  | / | / | / | / |
| 8 | 制造商名称 |  | / | / | / | / |
| 9 | 制造商是否属于残疾人福利性单位 |  | / | / | / | / |
| 10 | 制造商是否属于监狱企业 |  | / | / | / | / |
| 11 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 | / | / | / | / |
| 12 | 制造商企业规模 | _______（大/中/小/微）型企业 | / | / | / | / |
| 13 | 经销商名称 |  | / | / | / | / |
| 14 | 联系人 |  | / | / | / | / |
| 15 | 联系电话 |  | / | / | / | / |
| 16 | 邮箱 |  | / | / | / | / |
| 17 | 联系地址 |  | / | / | / | / |
| 18 | 同型号设备历史成交情况（列举不超过3个） | 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 | / | / | / | / |
| 19 | 同类型同档次产品 | 品牌1： ，型号1： 。 品牌2： ，型号2： 。 品牌3： ，型号3： 。 品牌4： ，型号4： 。 | / | / | / | / |
| 20 | 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  | / | / | / | / |
| 21 | 售后服务承诺书（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 22 | 调研材料真实性及购销廉洁声明（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 技术响应 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否具有相关检测报告（若有，请列明检测机构） | 备注 |
| 1 | 总体要求 | 所有产品凡有国家标准或行业标准的必须达到其要求。投标人应承诺交货时提供整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》（复印件）。 |  |  |  |  |
| 2 | 总体要求 | 投标产品中涉及非国产部件的，投标人须书面承诺（提供承诺函并加盖投标人公章。格式自拟）部件是合法渠道获取并在境内合法销售的产品，同时承诺能够通过国家进出口管理部门检验，交货时必须提供有效的与交货产品一一对应的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法获取渠道证明，交采购人留存。 |  |  |  |  |
| 3 | 总体要求 | 所有货物上均应标有永久性铭牌，内容包括：生产制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等，并附有产品质量检验合格标志。所有货物上所标识的非中文操作、指示性标识均应在对应部位粘贴永久性防水防脱落中文操作标识，且每件货物包装内须有一套完整的操作使用、维修及相关技术资料，包括整套操作使用说明书（中文）。 |  |  |  |  |
| 4 | 总体要求 | 交车时，投标人必须随车提供电路图、液压系统原理图、零部件目录、维修手册、中文操作说明书等完整技术资料。 |  |  |  |  |
| 5 | 总体要求 | 所有喷涂及标识应符合消防救援队伍相关标准，满足采购人要求。 |  |  |  |  |
| 6 | 总体要求 | 车辆车载收音机必须具备USB接口、蓝牙、外接音视频播放功能，满足总队作战训练安全提示。驾驶室设置不少于2个220V电源输出接口和USB电源输出接口。 |  |  |  |  |
| 7 | 整车参数 | 满载总质量：≤17000kg。 乘员人数：2人。 最高车速：90km/h。 排放标准：国六B。 同时洗浴人数：≥12人。 配备车载数字集群电台：“与当地公安警用数字集群无限通信系统兼容，与采购人已有的350兆数字对讲终端兼容”。 |  |  |  |  |
| 8 | 底盘参数 | 驱动型式：4×2或6×2 驾驶室：单排座驾驶室。 额定功率：≥250kW/rpm。 排放标准：国VI。 变速箱形式：手动机械变速箱。 底盘配置：前盘后鼓制动，电子控制制动系统（EBS）或同功能配置，汽车电子稳定控制系统（ESC）或同功能配置，液力缓速器，定速巡航，双回路气压制动，弹簧储能断气制动，发动机排气制动，气动主驾座椅，全轮胎压监测，高原高寒地区点火及油路加热装置。 |  |  |  |  |
| 9 | 副车架 | 材质：高强度钢材。 结构形式：井字形焊接式成型，焊后校形振动消除焊接应力，与底盘大梁、上装采用刚性连接方式固定。 防腐处理：喷砂除油锈，喷涂重型防腐漆。 |  |  |  |  |
| 10 | 驾乘室 | 布局结构：两门单排半驾驶室。 座位设置：单排座，座椅（1+1）。 安全设置：安装有三点式预紧安全带。 内饰：电动电加热后视镜，电动玻璃升降器。 |  |  |  |  |
| 11 | 车厢 | 材质：车厢全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面氧化铝板。 结构：车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术。 车顶护围：采用铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯，内侧安装LED车顶照明灯。 爬梯：车厢后部设置一架进入设备间的挂梯。 |  |  |  |  |
| 12 | 车厢内部结构 | 设备区：配置水质净化装置、淋浴热水设施，具有抽水、净水、加热淋浴水、储水等功能。 更衣区：带隐形锁扣的衣物柜和用于更衣的座椅，简洁大方，使用方便。 淋浴区：车内满足每次12人同时淋浴，在注满水的情况可以满足50人次淋浴，且各淋浴做隔开处理，很好的保护了隐私。左右侧各布置6个304不锈钢顶置花洒和6个手持式花洒，共24个花洒，箱体采用防腐工艺，保证防锈蚀。采用防水、防火、地板采用防滑花纹铝板。 |  |  |  |  |
| 13 | 储罐 | 材质：304不锈钢或高分子复合材料PP。 容量：≥700L和≥2000L。 设备：储罐分为≥700L保温水箱和≥2000L清水箱，清水箱左右各一个DN80带卡式接口雄口的注水口，底部设有一个带球阀的排污口，顶部设有一个清洗口。 |  |  |  |  |
| 14 | 浴锅炉系统 | 燃烧器功率：50-120KW。 锅炉系统最高加热温度：60度智能控温。 锅炉加热装置操作：电启动，自动/手动两种操作模式。 |  |  |  |  |
| 15 | 供水系统 | 热水泵：电压：220V，功率：≥1KW，流量：≥4000L/H，扬程：≥30M。 冷水水泵：电压：220V，功率：≥1KW，流量：≥4000L/H，扬程：≥30M。 循环泵：电压：220V，功率：≥0.75KW，流量：≥3000L/H，扬程：30M。 潜水泵：电压：220V，功率：1KW，流量：3000L/H，扬程：≥30M。 |  |  |  |  |
| 16 | 净水系统 | 设备产水水质：国家生活饮用水标准GB5749-2022。 设备产水水量：≥3000L/H（25℃）。 设备材质：304不锈钢。 设备安装：设备及管路做余液排。 工艺流程：潜水泵→PP→ACF→SF→UV杀菌器→水箱。 |  |  |  |  |
| 17 | 顶部换气空调 | 作用：增强整车的通风换气能力，降低因含氧量低，对洗浴人员造成气闷的不适现象。 制冷工况：制冷量≥4000W。 制热工况：制热量≥3000W。 空气循环风量：≥800m³/h。 |  |  |  |  |
| 18 | 发电机 | 额定输出：≥10KVA。 频率Hz：50。 额定电流：43.5A。 连续运转时间：≥8H。 |  |  |  |  |
| 19 | 供暖系统 | 作用：为淋浴间提供暖气，增强淋浴舒适度。 功率：≥5KW。 |  |  |  |  |
| 20 | 电器系统 | 警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内； 车厢照明灯：车厢内设有照明灯，能够满足整个箱体的照明 频闪灯：车厢左右两侧上部各配置频闪警灯； 车外照明：车厢左右两侧上部各配置LED侧照明灯； 车顶照明：车厢顶部内侧配备LED灯； 电控柜：设备配套电控柜内设电压表、电流表、指示灯、航空插座、照明灯开关、排风扇等所有电器开关指示，并具有漏电保护、短路过流保护等； 警示灯：车厢两侧安装有内嵌式黄色警示闪光灯； 配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于128G，拍摄时间不小于24小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个高清探头； 车辆配备自动充电充气装置； 随车附带火焰蓝色防雨牛津布车衣一件，大小满足露天停放时遮挡车身需要； 车辆配备前后轮胎压监测系统，在驾驶室内设置胎压数值显示设备。 |  |  |  |  |
| 21 | 涂装要求 | 按照《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求进行涂装，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。 |  |  |  |  |
| 22 | 随车资料 | 底盘使用说明书 底盘合格证 发动机号码拓印 底盘号码拓印件 消防车使用说明书 消防车消防器材清单 消防车合格证 消防车跟踪服务卡 消防车交接清单 |  |  |  |  |
| 23 | 随车器材 | 支腿垫木2个 50米警戒带2条 备用全车保险1套 备用全车灯泡1套 备胎1条 水桶2个 原车工具1套 GB19151-2003车用三角警告牌1个 充电型LED移动照明灯（≥2×500W，≥2.5米升降，工作时间≥2小时）2套 50m污水箱排污软管1根 电动吹风机4套 压缩一次性浴巾、一次性毛巾各1000条 |  |  |  |  |

- 注：

- 1.本表即为对本产品所列条款进行比较和响应。

- 2.本表可扩展，相关技术支撑材料应在“（2）详细技术资料”中列出。

- 3.参数应答栏中请填写自身具体的技术参数，不得照搬参数需求。

- 4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，据实填写。

报送单位（盖章）：

- 时间：

- 技术支撑文件

注：为便于采购人核实技术参数，请在此处提供以上产品的技术参数支撑文件（包括但不限于宣传彩页、技术白皮书、检测报告、官网截图及网址）。

- 产品配置清单

| 序号 | 配置名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 营业执照复印件