注：

1、请各供应商仔细阅读《采购需求调查公告》，并根据自身实际情况填写。所有填写资料将为采购人提供决策参考，切勿填写虚假信息。

2、本文件共5部分，所有内容均需填写。

3、反馈资料为一份word版和1份盖章扫描版。

- 采购需求调查表

| 基本信息 | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备序号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 拟投产品品牌 |  | / | / | / | / |
| 3 | 拟投产品型号 |  | / | / | / | / |
| 4 | 报价（单价）（元） |  | / | / | / | / |
| 5 | 报价（总价）（元） |  |  |  |  |  |
| 6 | 质保期（年） |  | / | / | / | / |
| 7 | 产地 |  | / | / | / | / |
| 8 | 制造商名称 |  | / | / | / | / |
| 9 | 制造商是否属于残疾人福利性单位 |  | / | / | / | / |
| 10 | 制造商是否属于监狱企业 |  | / | / | / | / |
| 11 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 | / | / | / | / |
| 12 | 制造商企业规模 | _______（大/中/小/微）型企业 | / | / | / | / |
| 13 | 经销商名称 |  | / | / | / | / |
| 14 | 联系人 |  | / | / | / | / |
| 15 | 联系电话 |  | / | / | / | / |
| 16 | 邮箱 |  | / | / | / | / |
| 17 | 联系地址 |  | / | / | / | / |
| 18 | 同型号设备历史成交情况（列举不超过3个） | 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 | / | / | / | / |
| 19 | 同类型同档次产品 | 品牌1： ，型号1： 。 品牌2： ，型号2： 。 品牌3： ，型号3： 。 品牌4： ，型号4： 。 | / | / | / | / |
| 20 | 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  | / | / | / | / |
| 21 | 售后服务承诺书（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 22 | 调研材料真实性及购销廉洁声明（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 技术响应 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否具有相关检测报告（若有，请列明检测机构） | 备注 |
| 1 | 总体要求 | 所有产品凡有国家标准或行业标准的必须达到其要求。投标人应承诺交货时提供整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》（复印件），型式试验合格的检验报告（复印件）或自愿性产品认证证书（复印件）。 |  |  |  |  |
| 2 | 总体要求 | 投标产品中涉及非国产部件的，投标人须书面承诺（提供承诺函并加盖投标人公章。格式自拟）部件是合法渠道获取并在境内合法销售的产品，同时承诺能够通过国家进出口管理部门检验，交货时必须提供有效的与交货产品一一对应的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法获取渠道证明，交采购人留存。 |  |  |  |  |
| 3 | 总体要求 | 所有货物上均应标有永久性铭牌，内容包括：生产制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等，并附有产品质量检验合格标志。所有货物上所标识的非中文操作、指示性标识均应在对应部位粘贴永久性防水防脱落中文操作标识，且每件货物包装内须有一套完整的操作使用、维修及相关技术资料，包括整套操作使用说明书（中文）。 |  |  |  |  |
| 4 | 总体要求 | 交车时，投标人必须随车提供电路图、液压系统原理图、零部件目录、维修手册、中文操作说明书等完整技术资料。 |  |  |  |  |
| 5 | 总体要求 | 所有喷涂及标识应符合消防救援队伍相关标准，满足采购人要求。 |  |  |  |  |
| 6 | 总体要求 | 车辆车载收音机必须具备USB接口、蓝牙、外接音视频播放功能，满足总队作战训练安全提示。驾驶室设置不少于2个220V电源输出接口和USB电源输出接口。 |  |  |  |  |
| 7 | 底盘参数 | 国产优质底盘 驱动形式：4×2 底盘最大允许总质量：≥20000KG 发动机：柴油发动机 发动机功率≥250kW 排放标准：国六B 底盘配置：前盘后鼓制动，电子控制制动系统（EBS）或同功能配置，汽车电子稳定控制系统（ESC）或同功能配置，液力缓速器，定速巡航，双回路气压制动，弹簧储能断气制动，发动机排气制动，气动主驾座椅，全轮胎压监测，高原高寒地区点火及油路加热装置。 |  |  |  |  |
| 8 | 驾乘室参数 | 原装四门双排驾驶室；中控门锁+钥匙控制+原车空调；电动车窗，后视镜带电动+电热功能。 |  |  |  |  |
| 9 | 车身参数 | 车辆接近角、离去角、车身高度符合国家标准 |  |  |  |  |
| 10 | 上装车厢材质 | 车厢全部采用优质铝合金，内饰板采用光面或拉丝铝合金板，外蒙皮为优质铝合金板。车厢骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，内饰板和底板均为光面或拉丝铝合金板材；保证整个车厢在10-55Hz振动频率下位移峰值不超过3mm。 |  |  |  |  |
| 11 | 上装车厢卷帘门 | 采用轻型优质铝合金大幅面卷帘门，启闭灵活、密封性好、外形美观、轻便可靠，顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座；并且安装有传感器，可通过驾驶室内的指示灯了解帘子门开闭状态。 |  |  |  |  |
| 12 | 上装车厢翻转踏板 | 采用优质铝合金型板整体拉制结构，可承重≥150kg，踏板面采用横纹防滑设计，带机械弹簧锁定功能，防止踏板在行车过程中受震后自行翻转，并采用防尘防滑设计。 |  |  |  |  |
| 13 | 上装车厢工艺 | 上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。 |  |  |  |  |
| 14 | 柴油静音发电机组-发动机 | 发动机型式：4缸L形，四冲程直喷，进气涡轮增压； 发动机排量：≥3.9L； 发动机持续功率：≥55kw； 发动机额定负载排气流量：≥10m³/min； 发动机燃烧空气量：≥3.5m³/min； 发动机冷却型式：风冷+液冷； 发动机最高冷却水温度：≤115℃； 发动机最高机油温度：≤130℃； 发动机额定功率燃油油耗：≤11L/h； 发动机油箱安装：采用整机一体式或在底盘裙部加装的形式，带燃油液位指示仪； 发动机油箱容积：≥100。 |  |  |  |  |
| 15 | 柴油静音发电机组-发电机 | 发电机型式：无刷，单轴承，旋转磁场； 发电机励磁方式：无刷自励磁，AVR自动电压调节； 发电机电压调整率：±0.5%； 发电机额定功率：≥50kw； 发电机最大功 率：≥55kw； 发电机频率：≥50Hz； 发电机输出电压：≥400V/230VAC； 发电机额定转速：≥1500/50RPM/Hz； 发电机绝缘等级：H； 发电机防护等级：IP22； 发电机电源类型：交流工频； 发电机相数及接线：三相四线。 |  |  |  |  |
| 16 | 柴油静音发电机组-静音箱 | 所有静音箱部件均应采用模块化设计； 整个静音箱总成应无焊接件； 静音箱机组的每一边均应配置门； 所有静音箱部件都采用静电树脂粉末涂装； 采用排气消音器降低噪音； 发动机排气系统应采用隔热装置； 静音箱外部应安装紧停按钮； 机组应便于提升与移动； 机组应简易维护与操作； 整机静音要求：7m≤75dB，1m≤85dB。 |  |  |  |  |
| 17 | 柴油静音发电机组-安装形式 | 安装形式：整机横置安装于车厢内，为其他设备预留充足的放置空间，投标人须提供安装设计图。 |  |  |  |  |
| 18 | 柴油静音发电机组-整机要求 | 整机符合YD/T502-2020《通信用低压柴油发电机组》标准要求。 |  |  |  |  |
| 19 | 柴油静音发电机组-整机要求 | 投标时应提供发电机组品牌、型号、及各个部件的品牌型号。 |  |  |  |  |
| 20 | 柴油静音发电机组-整机要求 | 投标时提供发电机组第三方检测报告承诺书，交车时提供发电机组第三方检测报告（复印件）。 |  |  |  |  |
| 21 | 气动升降照明灯组 | 总体要求：参照或相当于WB，Fireco，TEKLITE等（照明灯全套为原装），符合GB 26755-2011《消防移动式照明装置》标准。 |  |  |  |  |
| 22 | 气动升降照明灯组 | 主灯数量：≥16个； 主灯头功率：≥1000W； 照明灯型式：LED； 输出流明：≥2560000lm； 照明寿命：≥80000h； 旋转角：±180°； 俯仰角：±180°； 云台减速机类型：高精度谐波减速机； 云台定位方式：磁感应； 云台定位精度：≤0.015°； 电力输出接口：设置主操作面板，面板配380V插口≥2个，每个输出功率≥15kW；配220V插口≥6个，每个输出功率≥5kW； 电力输入接口：设置主操作面板，面板配380V插口≥1个，输入功率≥50kW； 举升型式：电控气动升降杆； 升降杆材质：高强度热处理6061 T6铝材； 最大举升离地高度：≥12m； 线缆模式：全内置线，包括灯头处； 控制系统：控制面板、遥控器智能控制系统； 控制柜参数显示：电压、电流、频率； 交流输出功能：独立开关控制输出； 备用复位：发电机故障时，一键切换备用电源复位； 其他功能：手控器带数码故障诊断显示功能； 独立充气泵：≥3.6kw； 充气泵种类：螺杆泵； 控制方式：变频控制； 流量：330-400L/min。 |  |  |  |  |
| 23 | 扩展装置 | 车尾设置三轮燃油叉车固定装置，保证其固定后的行车安全性，投标人须提供安装设计图。 |  |  |  |  |
| 24 | 其他设备 | 随车技术保障设备须在车厢内及车辆裙部等适当位置设计固定放置位，保证行车安全的同时兼顾其取拿收放的便利性，同时能根据业主单位要求灵活布局器材箱结构最大限度地提高空间利用率，在器材箱内选用新型滑动托架、拖板或高强度的塑料存放盒等存放形式，充分利用车厢内部有限空间，投标人中标后与业主单位沟通所需放置设备明细，并提供设备放置设计详图。 |  |  |  |  |
| 25 | 警示照明系统及附加电器 | 整车设有电源总开关，警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计。 侧警灯：车身两侧各装≥3组爆闪警灯；车身两侧下方安装≥3组安全侧标志灯。 预留市电外接接口，当有外电时不用开动发电机。 配有220V/380V的电源输出和输入插座，主要给其他保障车辆提供电力；可从市电取电用于照明，当插入市电时自动转换，发电机、市电插头与接口匹配；防爆型输出插座≥12个，其中输出电压220V插座≥6个、输出电压380V电流63A插座≥6个；输入插座≥1个。 配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于128G，拍摄时间不小于24小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏，配置倒车雷达不少于4个高清探头。车辆配备自动充电充气装置。随车附带火焰蓝色防雨牛津布车衣一件，大小满足露天停放时遮挡车身需要。车辆配备前后轮胎压监测系统，在驾驶室内设置胎压数值显示设备。 |  |  |  |  |
| 26 | 警灯警报 | 车头前顶部设置长排式警灯（满足《警车、消防车、救护车工程抢险车标志灯具》GB13954-2009），单音≥100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 |  |  |  |  |
| 27 | 外观油漆 | 厢体所有焊接金属面应饱和平整打磨光滑、无毛刺，并喷漆处理。 漆料：车厢表面喷涂颜色符合《漆膜颜色标准》（GB/T3181-2008）中规定的R03大红色 反光带：双色反光带 涂装要求：车身颜色和外观按照《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求进行涂装，具体在合同签订时与使用单位协商确定。 |  |  |  |  |
| 28 | 标识标牌 | 所有操作开关及仪表均有符合规范的中文防水金属标识。 |  |  |  |  |
| 29 | 随车资料及保养件 | 底盘使用、维护说明书1份 底盘质量保修卡、合格证1份 底盘维修手册1份 底盘改装手册1份 底盘厂家提供的底盘随车配件清单1份 车辆整车合格证1份 上装操作使用说明书3份（纸质版、光盘、U盘电子版各1份） 上装维护保养说明书3份（纸质版、光盘、U盘电子版各1份） 上装零配件目录图册3份（纸质版、光盘、U盘电子版各1份） 随车工具清单、器材清单1份 车架号、发动机号拓印件各2份 车辆交接清单1份 原装底盘保养滤芯1套（空气滤芯、柴油油滤、机油滤芯、空调滤芯）各1件 干粉灭火器（≥2kg）1具 金属防滑链1套（与车辆轮胎尺寸配套） 备胎1条 |  |  |  |  |
| 30 | 随车器材 | 规格型号220V、30米的移动线盘（防水型）4盘； 规格型号380V、30米的移动线盘（防水型）2盘； 规格型号220V、防水等级IP67的移动防水配电箱1个； 规格型号380V、防水等级IP67的移动防水配电箱1个； 1套电工维修工具组； 1套万用表； 2对绝缘鞋； 2张绝缘垫； 2个安全接地棒； 2副绝缘手套； 1具MFZ/ABC2手提式干粉灭火器； 1套原车工具； 1个满足GB19151-2003标准的车用三角警告牌。 |  |  |  |  |
| 31 | 随车器材 | 1台三轮叉车，参数要求为： 额定载荷：≥2500KG； 发动机：柴油四缸发动机； 功率：≥36KW； 发动机扭矩：≥180NM； 举升高度：≥3400MM； 最大前伸距（前轮前边沿至挡叉架距离）：≥1300MM 前伸距离1000MM时@额定载荷≥2000KG，前伸距离1300MM时@额定载荷≥1500KG； 传动方式：静压传动； 举升结构：伸缩臂式； 伸缩臂最大仰角/俯角：≥50°/45°； 大臂整体侧移行程：≥135MM； 操控方式：集中式手柄操控； 驱动/制动方式：三轮驱动/三轮制动； 转向方式：后轮转向； 货叉倾斜（前倾+后仰）调节角度：≥110°； 功能拓展性：预设置液压输出压力≥270bar，预设置液压输出流量≥50L/分钟； 车身宽度：≤2350MM； 车身高度：≤2210MM； 离地间隙：≥280MM； 涉水深度：≥600MM； 爬坡能力（满载/空载）：≥25%/35%； 最大起升速度（空载/满载）：≥265/250 MM/S； 满载最大牵引力：≥19KN； 配置差速锁； 转弯半径：≤3100MM； 车身自重：≤2650KG； 最大行驶速度：≥11KM/小时； 为保障业主单位的长效使用，须提供制造商或总代理商向业主单位出具的售后服务承诺函。 |  |  |  |  |

- 注：

- 1.本表即为对本产品所列条款进行比较和响应。

- 2.本表可扩展，相关技术支撑材料应在“（2）详细技术资料”中列出。

- 3.参数应答栏中请填写自身具体的技术参数，不得照搬参数需求。

- 4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，据实填写。

报送单位（盖章）：

- 时间：

- 技术支撑文件

注：为便于采购人核实技术参数，请在此处提供以上产品的技术参数支撑文件（包括但不限于宣传彩页、技术白皮书、检测报告、官网截图及网址）。

- 产品配置清单

| 序号 | 配置名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 营业执照复印件