注：

1、请各供应商仔细阅读《采购需求调查公告》，并根据自身实际情况填写。所有填写资料将为采购人提供决策参考，切勿填写虚假信息。

2、本文件共5部分，所有内容均需填写。

3、反馈资料为一份word版和1份盖章扫描版。

- 采购需求调查表

| 基本信息 | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备序号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 拟投产品品牌 |  | / | / | / | / |
| 3 | 拟投产品型号 |  | / | / | / | / |
| 4 | 报价（单价）（元） |  | / | / | / | / |
| 5 | 报价（总价）（元） |  |  |  |  |  |
| 6 | 质保期（年） |  | / | / | / | / |
| 7 | 产地 |  | / | / | / | / |
| 8 | 制造商名称 |  | / | / | / | / |
| 9 | 制造商是否属于残疾人福利性单位 |  | / | / | / | / |
| 10 | 制造商是否属于监狱企业 |  | / | / | / | / |
| 11 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 | / | / | / | / |
| 12 | 制造商企业规模 | _______（大/中/小/微）型企业 | / | / | / | / |
| 13 | 经销商名称 |  | / | / | / | / |
| 14 | 联系人 |  | / | / | / | / |
| 15 | 联系电话 |  | / | / | / | / |
| 16 | 邮箱 |  | / | / | / | / |
| 17 | 联系地址 |  | / | / | / | / |
| 18 | 同型号设备历史成交情况（列举不超过3个） | 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 | / | / | / | / |
| 19 | 同类型同档次产品 | 品牌1： ，型号1： 。 品牌2： ，型号2： 。 品牌3： ，型号3： 。 品牌4： ，型号4： 。 | / | / | / | / |
| 20 | 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  | / | / | / | / |
| 21 | 售后服务承诺书（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 22 | 调研材料真实性及购销廉洁声明（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 技术响应 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否具有相关检测报告（若有，请列明检测机构） | 备注 |
| 1 | 总体要求 | 所有产品凡有国家标准或行业标准的必须达到其要求。投标人应承诺交货时提供整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》（复印件），承诺函格式自拟。 |  |  |  |  |
| 2 | 总体要求 | 投标产品中涉及非国产部件的，投标人须书面承诺（提供承诺函并加盖投标人公章。格式自拟）部件是合法渠道获取并在境内合法销售的产品，同时承诺能够通过国家进出口管理部门检验，交货时必须提供有效的与交货产品一一对应的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法获取渠道证明，交采购人留存。 |  |  |  |  |
| 3 | 总体要求 | 所有货物上均应标有永久性铭牌，内容包括：生产制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等，并附有产品质量检验合格标志。所有货物上所标识的非中文操作、指示性标识均应在对应部位粘贴永久性防水防脱落中文操作标识，且每件货物包装内须有一套完整的操作使用、维修及相关技术资料，包括整套操作使用说明书（中文）。 |  |  |  |  |
| 4 | 总体要求 | 交车时，投标人必须随车提供电路图、液压系统原理图、零部件目录、维修手册、中文操作说明书等完整技术资料。 |  |  |  |  |
| 5 | 总体要求 | 所有喷涂及标识应符合消防救援队伍相关标准，满足采购人要求。 |  |  |  |  |
| 6 | 总体要求 | 车辆车载收音机必须具备USB接口、蓝牙、外接音视频播放功能，满足总队作战训练安全提示。驾驶室设置不少于2个220V电源输出接口和USB电源输出接口。 |  |  |  |  |
| 7 | 整车参数 | 满载总质量：≥20000KG。 乘员人数：6人。 最高车速：≥90km/h。 排放标准：国六B。 配备车载数字集群电台：“与当地公安警用数字集群无限通信系统兼容，与采购人已有的350兆数字对讲终端兼容”。 |  |  |  |  |
| 8 | 底盘参数 | 国产优质底盘。 驱动型式：4×2。 驾驶室：四开门双排座驾驶室。 发动机形式：直列6缸直列、四冲程发动机，涡轮增压中冷。 额定功率≥210kW。 变速箱形式：手动变速箱，带同步器。 底盘配置：前盘后鼓制动，电子控制制动系统（EBS）或同功能配置，汽车电子稳定控制系统（ESC）或同功能配置，液力缓速器，定速巡航，双回路气压制动，弹簧储能断气制动，发动机排气制动，气动主驾座椅，全轮胎压监测，高原高寒地区点火及油路加热装置。 |  |  |  |  |
| 9 | 副车架 | 材质：高强度钢材。 结构形式：井字形焊接式成型，焊后校形振动消除焊接应力，与底盘大梁、上装采用刚性连接方式固定。 防腐处理：喷砂除油锈，喷涂重型防腐漆。 |  |  |  |  |
| 10 | 驾乘室 | 布局结构：双排四门驾驶室。 座位设置：双排座，座位1+1+4 安全设置：安装有三点式预紧安全带。 内饰：驾驶室内加装警报器及警灯开关等。 储物空间：后排座椅下方设置成箱体结构，座位下设置有储物柜。 扶手：安全扶手，提高了救援人员上、下车安全及速度。 |  |  |  |  |
| 11 | 车厢 | 材质：车厢（器材箱、骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面氧化铝板。 结构：车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构设置工具配件舱、维修作业舱、设备舱和油品舱，实现设备、工具及备品备件的分区管理和定制放置；在车厢一侧设置一扇气动外摆门，车厢车窗采用外开推拉式开启。 车顶护围：采用铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯。 工具配件仓：设置在车厢前部，内部设置配件架（配箱）、工具架及抽屉，工具架及抽屉架，根据配备工具大小规格合理设计，做到节省空间，放置平稳。 维修作业仓：设置在车厢后部左侧，顶部配备车载空调和天窗，两侧设置车窗；设置维修工作台及工作椅；维修工作台中间设置抽屉，两侧设置柜子。抽屉架采用不锈钢结构，根据维修作业舱空间具体设计，预留规格大小等不同类型的抽屉架，根据配备工具大小规格合理设计。 设备仓及随车配置工具：设置在车厢后部右侧，根据随车配置工具尺寸合理设计；重型工具舱合理设计安装或放置随车配置的启动充电机（含蓄电池搭电线）、逆变手提式电焊机、电动加油泵（含流量枪）、手动葫芦、移动工作灯架、大风炮（含气管）、小风炮（含气管）、重型套筒、气动千斤顶、立式千斤顶、气动黄油枪、台钻、台钳、防水卷线器、普通卷线器、拖车杆、折叠工作台、折叠铝梯等；设备及重型工具舱均装有双保险式门锁。 小型工具舱主合理设计固定工具抽屉和可移动工具箱，放置随车配置的常规维修工具。 |  |  |  |  |
| 12 | 发电机 | 额定功率：30KW。 额定电压：400V。 额定功率：50Hz。 额定转速：1500rpm。 安装位置：车厢下部。 |  |  |  |  |
| 13 | 空压机 | 使用压力：≥1.2MPa。 排气量：≥0.48m³/min。 气罐容量：≥150L。 安装位置：车厢前部配件舱下端。 |  |  |  |  |
| 14 | 空调 | 配置总功率≥3P的冷暖空调。 |  |  |  |  |
| 15 | 液压升降尾板 | 最大举升重量：2T。 控制电压：24V。 控制方式：手柄控制。 |  |  |  |  |
| 16 | 电器系统 | 警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯，单音200W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 频闪灯：车厢左右两侧上部各配置频闪警灯。 车外照明：车厢左右两侧上部各配置三盏功率不小于8W的LED侧照明灯，车厢后侧上部配备功率不小于10W的LED照明等。 警示灯：车厢两侧安装有内嵌式黄色警示闪光灯。 配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于128G，拍摄时间不小于24小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏，配置倒车雷达不少于4个高清探头。车辆配备自动充电充气装置。随车附带火焰蓝色防雨牛津布车衣一件，大小满足露天停放时遮挡车身需要。车辆配备前后轮胎压监测系统，在驾驶室内设置胎压数值显示设备。 |  |  |  |  |
| 17 | 表面处理 | 涂装要求：按照《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求进行涂装，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。 |  |  |  |  |
| 18 | 随车资料 | 底盘使用说明书。 底盘合格证。 发动机号码拓印。 底盘号码拓印件。 消防车使用说明书。 消防车消防器材清单。 消防车合格证。 消防车跟踪服务卡。 消防车交接清单。 |  |  |  |  |
| 19 | 随车装备 | 免维护蓄移动启动蓄电池组2组：额定电压24V，电流180Ah。 |  |  |  |  |
| 20 | 随车装备 | 蓄电池搭电线2组：全铜线，一套分为2根，长度6m；电流600A。 |  |  |  |  |
| 21 | 随车装备 | 液压扳手： 扭矩范围（N.m）183-1837，451-4512； 螺栓范围M16-M36套筒，M22-M48套筒； 驱动轴3/4″，1″； 铝钛合金材质； 重量1.6-5kg； 反作用力臂360度微调，适应各种工况； 可360×180度旋转油管接头，无使用空间限制，自由操作； 高强度铝钛合金一体成型，轻巧、耐用； 实现全自动连续拆松； 核心部件采用进口。 |  |  |  |  |
| 22 | 随车装备 | 电动液压泵1台： 压力4-70MPa； 流量7-1.6-0.8L/min； 电机220V 50Hz 1.1kw； 油箱8L； 外形尺寸：长375mm×宽300mm×高458mm； 不含油重量：26.7kg； 遥控线：6m； 配备：6m双联高压软管； 压力、流量输出自动切换；可同时带动两台液压扳手；铝钛合金油箱、泵体，携带方便；配备高精度压力表，确保扳手扭矩精度高；配有散热器，可以连续24小时不间断工作。 |  |  |  |  |
| 23 | 随车装备 | 逆变手提式电焊机1台： 输入电压220V/380V双电压供电； 额定输入功率9.2KVA/12.5KVA； 输入电流42A/33A； 空载电压72V/62V； 输出电流范围25A-200A/30A-250A； 焊条直径1.6-5.0mm； 重量17kg； 外形尺寸504×240×408mm。 |  |  |  |  |
| 24 | 随车装备 | 加油泵加油枪3套：配带计量显示加油枪，机油、液压油、齿轮油各1套，2套电动，1套气动。 |  |  |  |  |
| 25 | 随车装备 | 1.5T手动葫芦1台： 额定载重量1.5t； 长度3m； 最大承载所需拉力220N； 净重11.5kg。 |  |  |  |  |
| 26 | 随车装备 | 可编程线性直流电源1台： 通道数1个； 总功率50V/3A； 负载调解率，±（输出百分比+偏置）：电压＜0.01%+2mV，电流＜0.01%+2mA； 电源调解率，±（输出百分比+偏置）：电压＜0.01%+2mV，电流＜0.01%+2mA； 文波和噪声（20Hz-20MHz）：常模电压：＜500μVrms/4mVpp，常模电流：＜2mArms；瞬态响应时间：＜50μs； 分辨率（编程、回读、显示）：电压：标配10mV，可扩展至1mV，电流：标配10mA，可扩展至1mA。 电压程控速度（总变化范围内的1%）：上升：满载150ms，空载100ms，下降：满载30ms，空载450ms； 其他功能： 具备完善的过压/过流/过温保护，过压保护响应时间小于10ms； 具备外触发功能实现多机同步输出； 具备10ms至99999s定时输出功能，最多支持2048组； 具备≥3.5寸TFT液晶显示，操作便捷； 支持前面板锁定和任意按键锁定； 支持RS232接口通信。 |  |  |  |  |
| 27 | 随车装备 | 移动工作灯2套： 采用可调式三角支架，易固定、收放方便，适用于多种地形。重量轻、携带方便、适用范围广。 额定电压：220V； 灯头功率：2×140w； 灯头类型：LED，平均适用寿命40000h； 伸缩气缸：最小高度1200mm，最大生起高度2800mm； 防护等级IP67； 外形尺寸：灯盘700×160×450mm； 重量8kg。 |  |  |  |  |
| 28 | 随车装备 | 手持式工作灯3个：采用ABS阻燃手柄，电源延长线10米，灯罩采用镀锌防锈金属。 |  |  |  |  |
| 29 | 随车装备 | 气动扳手（大）1台：扭力扳手1″，方型钻头1″，螺栓直径M45，转速4000RPM，最大扭力2440.5N.m，气管内径1/2″（ID），净重9.3kg，适用压力0.6-0.8MPa，快速接头2套。 |  |  |  |  |
| 30 | 随车装备 | 气动扳手（小）1台：扭力扳手1/2″，方型钻头1/2″，螺栓直径M18，转速7000RPM，最大扭力745.7N.m，气管内径3/8″（ID），净重2.8kg，适用压力0.6-0.8MPa，快速接头2套。 |  |  |  |  |
| 31 | 随车装备 | 大、小气动扳手管各1卷：长度20m，气管两端带接头。 |  |  |  |  |
| 32 | 随车装备 | 重型套筒1套：1寸气动扳手套筒，规格：22、24、27、30、32、36、38。 |  |  |  |  |
| 33 | 随车装备 | 13.15. 80/40T气动千斤顶2台：起重重量80/40t；使用气压0.8-1.2MPa；最低高度210mm；起升高度430mm；加长顶高度35/75mm；额定压力31.2MPa。 |  |  |  |  |
| 34 | 随车装备 | 10T立式千斤顶2台：额定载荷10t，最低高度200mm，起升高度125mm，净重5.1kg。 |  |  |  |  |
| 35 | 随车装备 | 手动扒胎工具组1套：适用大型车辆轮胎与轮毂的拆装，包括一个钢盆钳和一个神力棒。 |  |  |  |  |
| 36 | 随车装备 | 吹尘枪（气枪）4把。 |  |  |  |  |
| 37 | 随车装备 | 13L气动黄油机1台：容积13L；配30米软管。 |  |  |  |  |
| 38 | 随车装备 | 手动黄油枪1支：最大耐压70MPa；双连杆设计；双泄气嘴和自锁设计，输油方便；密封油罐400ml。 |  |  |  |  |
| 39 | 随车装备 | 气动铆钉枪1套：工作行程16mm；风管内径3/8″；工作范围：2.4/3.2/4.0/4.8mm；拉力1800N；进气口1/4″；空气压力0.6-0.7MPa；耗气量1.4L/min。 |  |  |  |  |
| 40 | 随车装备 | 手动拉钉枪1把：加强重型省力结构设计，可拉不锈钢与铝制铆钉；三爪式合金钢爪片；工作范围：2.4/3.2/4.0/4.8mm。 |  |  |  |  |
| 41 | 随车装备 | 手电钻1把：功率450w；重量1.3kg；夹头直径1-10mm；最大钻孔直径：钢材10mm，铝材10mm，木材25mm。 |  |  |  |  |
| 42 | 随车装备 | 台钻1台：麻花钻钻孔直径3mm-13mm；电机电压220V；电机功率350W；行程50mm。 |  |  |  |  |
| 43 | 随车装备 | 角磨机1台：输入功率660w；夹头直径10mm；净重1.5kg；电源线长2.5m。 |  |  |  |  |
| 44 | 随车装备 | 微型打磨机1台：额定功率120w；钻速5000-32000；可6档调速；夹头直径3.2mm；重量0.55kg。 |  |  |  |  |
| 45 | 随车装备 | 防水卷线器1个：50m、380V。 |  |  |  |  |
| 46 | 随车装备 | 普通卷线器1个：50m、380V。 |  |  |  |  |
| 47 | 随车装备 | 普通卷线器2个：30m、220V。 |  |  |  |  |
| 48 | 随车装备 | 电工维修套装1套：常用电工维修工具11件套。 |  |  |  |  |
| 49 | 随车装备 | 双梅套装1套：5.5-32（10把）、32-34（1把）、34-36（1把）、36-41（1把）、41-46（1把）。 |  |  |  |  |
| 50 | 随车装备 | 双开套装1套：6-32（13把）、32-34（1把）、34-36（1把）、36-41（1把）、41-46（1把）。 |  |  |  |  |
| 51 | 随车装备 | 两用扳手套装1套：6-32（23把）、34（1把）、36（1把）、38（1把）、41（1把）、46（1把）。 |  |  |  |  |
| 52 | 随车装备 | 力矩TG60-300NM扭力扳手2把：55kg可调式扭力扳手1把，扭力范围110-550N.m，驱动头：3/4″；30kg扭力扳手1把，指针式扭力扳手。 |  |  |  |  |
| 53 | 随车装备 | 大活动扳手2把：最大开口67mm和最大开口55mm各1把。 |  |  |  |  |
| 54 | 随车装备 | 花匙2套：规格：TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40、TT45、TT50。 |  |  |  |  |
| 55 | 随车装备 | 六角匙2套：规格：1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm。 |  |  |  |  |
| 56 | 随车装备 | 大六角匙1套：12mm-36mm（12把）。 |  |  |  |  |
| 57 | 随车装备 | 组套工具（150件）1套。 |  |  |  |  |
| 58 | 随车装备 | 三爪拉玛1套：250mm、150mm、100mm各1套。 |  |  |  |  |
| 59 | 随车装备 | 二爪拉玛1套：250mm、150mm、100mm各1套。 |  |  |  |  |
| 60 | 随车装备 | 凿子套装1套：13件、12件各1套。 |  |  |  |  |
| 61 | 随车装备 | 钢丝钳1套：6、7、8吋各1把。 |  |  |  |  |
| 62 | 随车装备 | 铁锤1套：8磅、3磅、1.5磅各1把。 |  |  |  |  |
| 63 | 随车装备 | 断头螺丝取出器1套：为5件套，采用Cr-V钢经热处理，快速便捷拆卸已损坏的螺丝、管子、螺栓及大头钉等。 |  |  |  |  |
| 64 | 随车装备 | 丝攻1套：手用（M3-M10)一套。 |  |  |  |  |
| 65 | 随车装备 | 油封拆装工具1套：配气门油封钳。 |  |  |  |  |
| 66 | 随车装备 | 压管工具1套：双槽管子钳45、48、50、54、57各个1个。 |  |  |  |  |
| 67 | 随车装备 | 气管安装工具1套：为57件套维修工具组套。 |  |  |  |  |
| 68 | 随车装备 | 台钳2台：6吋、重型、钳口宽度150mm。 |  |  |  |  |
| 69 | 随车装备 | 开孔器1套：合金开孔器（可开0.5mm-3mm的不锈钢薄板）、高速钢开孔器（可用于铝合金，薄钢板等上开孔）、玻璃开孔器，规格16、19、20、22、25、30、32、35。 |  |  |  |  |
| 70 | 随车装备 | 史丹利95-253-23大撬棍1条：0.8-1.2m。 |  |  |  |  |
| 71 | 随车装备 | 漏斗2个：胶质，大、小各1个。 |  |  |  |  |
| 72 | 随车装备 | 油盘4个：2个800*500*100、2个500*380*80。 |  |  |  |  |
| 73 | 随车装备 | 液压表1套： 压力表直径：2.5″； 配备3个压力表A、B、C，量程为：压力表A：0-25MPa、压力表B：0-40MPa、压力表C：0-100MPa； 配备4根长度为≥1m的带钢丝软管，软管额定压力为≥72MPa，接头规格分别为M10×1.0、M10×1.25、M12-G10、M12-G18； 压力表内充满液体，以防止由于压力的不稳定对压力表造成冲击。 |  |  |  |  |
| 74 | 随车装备 | 转速表1个： 5位16mm液晶显示器； 准确度±0.5%； 自动量程； 有效距离50mm-500mm； 测量范围2.5-99999rpm（光电转速方式）； 分辨率（光电转速方式）0.1rpm（2.5-999.99rpm）、1rpm（1000rpm以上）； 自动记忆最大值、最小值、最后值。 |  |  |  |  |
| 75 | 随车装备 | 红外线测温仪1个： 测量温度范围-50℃-380℃； 响应时间500ms； 响应波长：8-14μm； 具备K型热电偶接口（测量温度范围：-30℃-300℃）； 激光准确定位、激光自动显示、数据自动保持、低电压显示； 工作温度0℃-40℃。 |  |  |  |  |
| 76 | 随车装备 | 游标卡尺3把：范围0-150。 |  |  |  |  |
| 77 | 随车装备 | 千分尺4把：范围0-100。 |  |  |  |  |
| 78 | 随车装备 | 塞尺2套：23件套。 |  |  |  |  |
| 79 | 随车装备 | 拖车绳2根：软绳12CM，承受拉力≥5T。 |  |  |  |  |
| 80 | 随车装备 | 拖车杆2根：拖车钢制拖车杆10-15T。 |  |  |  |  |
| 81 | 随车装备 | 便携式消防警示装置2个：由箱体和折叠支架组成，主机箱一键开启功能。 工作温度-20℃-60℃； 电源12000mAH蓄电池； 电池充满时间≤3h，连续工作时间≥8h，配备专用智能充电器5V1A； P10 1/4扫LED红光LED显示屏，可使用APP进行更改控制，尺寸：展开尺寸：宽390*斜高800*厚550*直高760mm；折叠尺寸：宽390*长800*厚95mm；LED屏幕尺寸：640*320mm，该设备携带方便，操作灵活，可放置在存有安全隐患的危险路段，提醒司机和行人注意出行安全，起到有效的警示作用，避免和减少交通事故和意外事故发生。主要用于道路交通管制，道路交通施工等地方，适用于交警、路政、治安、等执勤人员。 |  |  |  |  |
| 82 | 随车装备 | 警戒灯5个、减速标志2个、维修标志2个、安全带4套。 |  |  |  |  |
| 83 | 随车装备 | 安全帽4顶：ABS材质，V型顶带透气孔。 |  |  |  |  |
| 84 | 随车装备 | 微波炉1台：光波炉一体智能平板烧烤烤箱. |  |  |  |  |
| 85 | 随车装备 | 折叠工作台1张：长120cm、宽60-80cm、高80-100cm；五金工具多功能折叠工作台。 |  |  |  |  |
| 86 | 随车装备 | 折叠椅4张、折叠凳5个。 |  |  |  |  |
| 87 | 随车装备 | 躺板2个：480x1000mm（±50）。 |  |  |  |  |
| 88 | 随车装备 | 折叠铝梯1个：折叠长度1.2m，展开长度4.3m。 |  |  |  |  |
| 89 | 随车器材 | 50米警戒带2条。 备用全车保险1套。 备用全车灯泡1套。 备胎1条。 水桶2个。 原车工具1套。 GB19151-2003车用三角警告牌1个。 |  |  |  |  |

- 注：

- 1.本表即为对本产品所列条款进行比较和响应。

- 2.本表可扩展，相关技术支撑材料应在“（2）详细技术资料”中列出。

- 3.参数应答栏中请填写自身具体的技术参数，不得照搬参数需求。

- 4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，据实填写。

报送单位（盖章）：

- 时间：

- 技术支撑文件

注：为便于采购人核实技术参数，请在此处提供以上产品的技术参数支撑文件（包括但不限于宣传彩页、技术白皮书、检测报告、官网截图及网址）。

- 产品配置清单

| 序号 | 配置名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 营业执照复印件