注：

1、请各供应商仔细阅读《采购需求调查公告》，并根据自身实际情况填写。所有填写资料将为采购人提供决策参考，切勿填写虚假信息。

2、本文件共5部分，所有内容均需填写。

3、反馈资料为一份word版和1份盖章扫描版。

- 采购需求调查表

| 基本信息 | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备序号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 拟投产品品牌 |  | / | / | / | / |
| 3 | 拟投产品型号 |  | / | / | / | / |
| 4 | 报价（单价）（元） |  | / | / | / | / |
| 5 | 报价（总价）（元） |  |  |  |  |  |
| 6 | 质保期（年） |  | / | / | / | / |
| 7 | 产地 |  | / | / | / | / |
| 8 | 制造商名称 |  | / | / | / | / |
| 9 | 制造商是否属于残疾人福利性单位 |  | / | / | / | / |
| 10 | 制造商是否属于监狱企业 |  | / | / | / | / |
| 11 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 | / | / | / | / |
| 12 | 制造商企业规模 | _______（大/中/小/微）型企业 | / | / | / | / |
| 13 | 经销商名称 |  | / | / | / | / |
| 14 | 联系人 |  | / | / | / | / |
| 15 | 联系电话 |  | / | / | / | / |
| 16 | 邮箱 |  | / | / | / | / |
| 17 | 联系地址 |  | / | / | / | / |
| 18 | 同型号设备历史成交情况（列举不超过3个） | 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 | / | / | / | / |
| 19 | 同类型同档次产品 | 品牌1： ，型号1： 。 品牌2： ，型号2： 。 品牌3： ，型号3： 。 品牌4： ，型号4： 。 | / | / | / | / |
| 20 | 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  | / | / | / | / |
| 21 | 售后服务承诺书（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 22 | 调研材料真实性及购销廉洁声明（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 技术响应 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否具有相关检测报告（若有，请列明检测机构） | 备注 |
| 1 | 总体要求 | 所有产品凡有国家标准或行业标准的必须达到其要求。投标人应承诺交货时提供整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》（复印件），承诺函格式自拟。 |  |  |  |  |
| 2 | 总体要求 | 投标产品中涉及非国产部件的，投标人须书面承诺（提供承诺函并加盖投标人公章。格式自拟）部件是合法渠道获取并在境内合法销售的产品，同时承诺能够通过国家进出口管理部门检验，交货时必须提供有效的与交货产品一一对应的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法获取渠道证明，交采购人留存。 |  |  |  |  |
| 3 | 总体要求 | 所有货物上均应标有永久性铭牌，内容包括：生产制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等，并附有产品质量检验合格标志。所有货物上所标识的非中文操作、指示性标识均应在对应部位粘贴永久性防水防脱落中文操作标识，且每件货物包装内须有一套完整的操作使用、维修及相关技术资料，包括整套操作使用说明书（中文）。 |  |  |  |  |
| 4 | 总体要求 | 交车时，投标人必须随车提供电路图、液压系统原理图、零部件目录、维修手册、中文操作说明书等完整技术资料。 |  |  |  |  |
| 5 | 总体要求 | 所有喷涂及标识应符合消防救援队伍相关标准，满足采购人要求。 |  |  |  |  |
| 6 | 总体要求 | 车辆车载收音机必须具备USB接口、蓝牙、外接音视频播放功能，满足总队作战训练安全提示。驾驶室设置不少于2个220V电源输出接口和USB电源输出接口。 |  |  |  |  |
| 7 | 整车参数 | 乘员人数：2 |  |  |  |  |
| 8 | 发动机 | 国产优质发动机。 排放标准：国六B。 汽缸数：6个。 进气型式：双涡轮增压。 发动机额定功率≥250kW。 柴油驱动。 转向：左侧驾驶，动力助力转向。 最高车速：≥85km/h。 制动系统：EBS（电子制动系统）+ESC(电子防侧翻系统)。行车制动系型式：双回路气压制动。驻车制动系型式：弹簧储能断气制动。辅助制动系型式：发动机排气制动。 |  |  |  |  |
| 9 | 驾驶室 | 结构：两门单排驾驶室。 座位设置：座椅（1+1），气囊减震主座椅，机械副座椅。 设备：空气悬挂司机座椅，电动加热后视镜，自动冷暖空调，电动玻璃升降器，倒车雷达、影像，优质行车记录仪；除原车设备外，加装电器照明、取力器控制开关及指示灯、警灯、100W的警报器、爆闪灯开关等；支持北斗卫星定位，定位方式能够根据采购人需要定制。车载数字集群电台：“与当地公安警用数字集群无限通信系统兼容，与采购人已有的350兆数字对讲终端兼容”。 |  |  |  |  |
| 10 | 车厢 | 材质：车厢全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面氧化铝板，地面铺设防水防腐装饰地板，门槛处加装铝合金挡水条，墙面用防腐防火装饰涂层进行保护，保证其美观整洁。 车厢为全铝合金框架焊接式结构，整车分四大功能区,分别是：设备区，洗漱区，男卫生区，女卫生区。各个功能区即相互独立，又互为补充，组成一套完整的如厕系统。 设备区主要用于安装水增压工作站，真空泵工作站以及水箱，同时设置燃油暖风机，用于设备供暖。 洗漱区为为辅助生活设施，提供10人同时洗漱，安装在车厢外侧合理位置，配置洗手盆及可伸缩（或旋转）水龙头。 卫生区分为男、女两区域，设置提示标志，男卫生区分为左右各3个大便间和1个小便间，每个大便间相互独立，而小便间通过一道门与大便间隔开，小便间可同时容纳4人同时解小便；女卫生区分为左右各2个大便间；每个大便间外均设有感应式开启及关闭提示灯；每个大便间内设置废纸篓、手纸盒、衣帽钩。 中间过道将大便间分隔左右，每个隔间设置通气窗，带防蚊帘，遮光帘和1个换气扇，车顶布置逃生换气天窗和廊灯及灯带，并设置夜间警示照明装置。 车顶护围：采用铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯，内侧安装LED车顶照明灯。 内部设施：每个隔间设置通气窗，带防蚊帘，遮光帘和1个换气扇。车顶布置逃生换气天窗，人员上下卫生间楼梯为活动式楼梯，不使用时固定在车厢尾部，操作简单可靠，梯面进行防滑处理，并设置夜间警示照明装置，每个隔间设有单独的洗手水槽可提供热水洗手。 地板采用防滑花纹铝板。 后爬梯：车厢后部右侧设置一架通往车顶的铝合金安全爬梯。 |  |  |  |  |
| 11 | 储水罐 | 采用PP复合材料或304及以上不锈钢材料。 容量：左侧≥900L污水箱和右侧≥1300L清水箱。 管路：左侧一个DN80带卡式接口雄口的注水口，底部设有一个带DN40球阀的排污口，顶部设有一个清洗口。污水箱底部设有DN40排污口和一个DN100带卡式接口雄口的吸污口。 |  |  |  |  |
| 12 | 集便系统 | 由真空集便器、真空工作站、水增压工作站及管路等组成。 |  |  |  |  |
| 13 | 集便系统 | 真空集便器：蹲便器便盆、真空排污阀组件、冲洗开关、智能控制器、安装板、电磁水阀、电磁气阀、气管、连接管件等部件组成； 安装方式：采用螺丝和结构胶固定； 材质：不锈钢； 电源：≥DC24V/AC220V； 功率≥50W。 |  |  |  |  |
| 14 | 集便系统 | 真空工作站组成：主要配置了真空粉碎排污泵、真空容错罐、负压表、水汽分离罐、单向阀等； 工作电源：≥AC220V/50HZ； 额定功率：≥2.2kW。 |  |  |  |  |
| 15 | 集便系统 | 水增压工作站组成：水增压泵、水增压罐； 安装方式：采用4颗M8*80mm的螺栓安装固定； 工作电压：AC220V； 电机功率：≥0.75kW。 |  |  |  |  |
| 16 | 小便器 | 材质：304不锈钢； 冲洗方式：手动； 数量：≥4套。 |  |  |  |  |
| 17 | 电器系统 | 警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 车厢照明灯：车厢内设有照明灯，能够满足整个箱体的照明。 频闪灯：车厢左右两侧上部各配置三盏频闪警灯。 车外照明：车厢左右两侧上部各配置三盏功率不小于8W的LED侧照明灯，车厢后侧上部配备功率不小于10W的LED照明等。 车顶照明：车厢顶部内侧配备LED灯。 警示灯：车厢两侧安装有内嵌式黄色警示闪光灯。 设置有市电输入接口，当有外接市电时不用启动发电机，外接市电与发电自动转换，市电优先。 整车配备交直流两种照明，满足工作照明和应急照明需求。 配备50m电线卷盘（母线380V×50m 2根（≥4×10平方毫米），三相四线制；子线220V×50m 4根（≥3×6平方毫米），符合中国制式）。 配备免维护蓄电池2只，单只容量≥100AH。 配备智能充电机一台，可通过市电/发电为加装蓄电池充电。 车厢内前后在明显位置各安装一台电子温湿度计。 管路系统：304不锈钢或更优材质，软管采用不锈钢或铝合金编织，管路系统包裹有保温棉，布局合理，固定牢固，设置管路最低位排空阀和气路吹扫装置。 配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于128G，拍摄时间不小于24小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个高清探头。车辆配备自动充电充气装置。随车附带火焰蓝色防雨牛津布车衣一件，大小满足露天停放时遮挡车身需要。车辆配备前后轮胎压监测系统，在驾驶室内设置胎压数值显示设备。 车头前顶部设置长排式警灯（满足《警车、消防车、救护车工程抢险车标志灯具》GB13954-2009），单音≥100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 |  |  |  |  |
| 18 | 发电机 | 柴油静音发电机，噪声水平（7米）≤60db，可为整车设备供电。 功率≥12kw。 电压230V/400V。 频率50HZ。 设备：配套电控柜内设电压表、电流表、指示灯、航空插座、照明灯开关、排风扇等所有电器开关指示，并具有漏电保护、短路过流保护等，配备一套30米移动电缆盘。 |  |  |  |  |
| 19 | 冷暖空调 | 仓内配备空调，满足重庆气候特点，合理配置出风口，达到室内温度均衡。（满足重庆夏季野外露天场地满员情况下30分钟内达到25摄氏度要求）。 |  |  |  |  |
| 20 | 表面处理 | 涂装要求：按照《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求进行涂装，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。 |  |  |  |  |
| 21 | 随车文件 | 底盘使用说明书。 底盘质量保修卡。 底盘合格证。 发动机号码拓印。 底盘号码拓印件。 消防车使用说明书。 消防车消防器材清单。 消防车合格证。 消防车跟踪服务卡。 消防车交接清单。 |  |  |  |  |
| 22 | 随车器材 | 包括但不限于国家标准GB7956配备内容。提供详细器材配备清单，随车器材应能满足车辆正常使用需要。 |  |  |  |  |

- 注：

- 1.本表即为对本产品所列条款进行比较和响应。

- 2.本表可扩展，相关技术支撑材料应在“（2）详细技术资料”中列出。

- 3.参数应答栏中请填写自身具体的技术参数，不得照搬参数需求。

- 4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，据实填写。

报送单位（盖章）：

- 时间：

- 技术支撑文件

注：为便于采购人核实技术参数，请在此处提供以上产品的技术参数支撑文件（包括但不限于宣传彩页、技术白皮书、检测报告、官网截图及网址）。

- 产品配置清单

| 序号 | 配置名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 营业执照复印件