注：

1、请各供应商仔细阅读《采购需求调查公告》，并根据自身实际情况填写。所有填写资料将为采购人提供决策参考，切勿填写虚假信息。

2、本文件共5部分，所有内容均需填写。

3、反馈资料为一份word版和1份盖章扫描版。

- 采购需求调查表

| 基本信息 | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备序号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 拟投产品品牌 |  | / | / | / | / |
| 3 | 拟投产品型号 |  | / | / | / | / |
| 4 | 报价（单价）（元） |  | / | / | / | / |
| 5 | 报价（总价）（元） |  |  |  |  |  |
| 6 | 质保期（年） |  | / | / | / | / |
| 7 | 产地 |  | / | / | / | / |
| 8 | 制造商名称 |  | / | / | / | / |
| 9 | 制造商是否属于残疾人福利性单位 |  | / | / | / | / |
| 10 | 制造商是否属于监狱企业 |  | / | / | / | / |
| 11 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 | / | / | / | / |
| 12 | 制造商企业规模 | _______（大/中/小/微）型企业 | / | / | / | / |
| 13 | 经销商名称 |  | / | / | / | / |
| 14 | 联系人 |  | / | / | / | / |
| 15 | 联系电话 |  | / | / | / | / |
| 16 | 邮箱 |  | / | / | / | / |
| 17 | 联系地址 |  | / | / | / | / |
| 18 | 同型号设备历史成交情况（列举不超过3个） | 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 | / | / | / | / |
| 19 | 同类型同档次产品 | 品牌1： ，型号1： 。 品牌2： ，型号2： 。 品牌3： ，型号3： 。 品牌4： ，型号4： 。 | / | / | / | / |
| 20 | 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  | / | / | / | / |
| 21 | 售后服务承诺书（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 22 | 调研材料真实性及购销廉洁声明（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 技术响应 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否具有相关检测报告（若有，请列明检测机构） | 备注 |
| 1 | 总体要求 | 所有产品凡有国家标准或行业标准的必须达到其要求。投标人应承诺交货时提供整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》（复印件），承诺函格式自拟。 |  |  |  |  |
| 2 | 总体要求 | 投标产品中涉及非国产部件的，投标人须书面承诺（提供承诺函并加盖投标人公章。格式自拟）部件是合法渠道获取并在境内合法销售的产品，同时承诺能够通过国家进出口管理部门检验，交货时必须提供有效的与交货产品一一对应的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法获取渠道证明，交采购人留存。 |  |  |  |  |
| 3 | 总体要求 | 所有货物上均应标有永久性铭牌，内容包括：生产制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等，并附有产品质量检验合格标志。所有货物上所标识的非中文操作、指示性标识均应在对应部位粘贴永久性防水防脱落中文操作标识，且每件货物包装内须有一套完整的操作使用、维修及相关技术资料，包括整套操作使用说明书（中文）。 |  |  |  |  |
| 4 | 总体要求 | 交车时，投标人必须随车提供电路图、液压系统原理图、零部件目录、维修手册、中文操作说明书等完整技术资料。 |  |  |  |  |
| 5 | 总体要求 | 所有喷涂及标识应符合消防救援队伍相关标准，满足采购人要求。 |  |  |  |  |
| 6 | 总体要求 | 车辆车载收音机必须具备USB接口、蓝牙、外接音视频播放功能，满足总队作战训练安全提示。驾驶室设置不少于2个220V电源输出接口和USB电源输出接口。 |  |  |  |  |
| 7 | 整车要求 | 乘员人数：2； 净水能力：1000kg/h； 最高车速：≥90km/h； 排放标准：国六B。 |  |  |  |  |
| 8 | 底盘技术要求 | 底盘要求：国产优质底盘。 底盘最大允许总质量：≥20000Kg。 燃料：柴油。 驱动形式4×2。 发动机型式：高压共轨电控柴油机，增压中冷，水冷，直列6缸。 发动机额定功率：≥250kw。 制动系统：双回路压缩空气制动，带ABS系统，发动机缸内制动技术并加装液力缓速器，保障山路、陡坡、冰雪路面等路面安装制动要求。 安装有适用于驾乘室的自动冷暖空调。 供电系统24V，蓄电池：蓄电池电压2×12V，容量180AH，发动机驱动发电机电流≥100A。 转向系统：方向盘左置式，液压助力转向系统，方向盘高度和角度可调并带锁止，转向器。 尿素箱：带发动机水和电阻丝加热，保证在寒冷地区也能正常喷尿素，不产生结晶情况，不影响整车正常行驶。 全景行车记录仪辅助系统：360度全景监控系统陪不小于128G储存卡，可以通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360度全景影像。系统配备不小于7寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。带后倒车雷达。 |  |  |  |  |
| 9 | 驾驶室 | 驾驶室采用2门标准驾驶室，乘员2人（1主驾+1副驾），原车座椅。驾驶室两侧电控加热后视镜，两侧大角度加热后视镜，副驾驶一侧带有右前侧下视镜、右侧望地镜。 公制单位彩屏汉化仪表+中文标签，标识均采用中文标识，标识牢固。 带自动冷暖空调。 液压助力转向系统，方向盘高度和角度可调并带锁止，转向器。 |  |  |  |  |
| 10 | 上装车厢 | 上装车厢由保温厢体、发电机组、净化水箱、净化设备、燃油锅炉、水路系统及电器系统等组成。 |  |  |  |  |
| 11 | 上装车厢 | 车厢厢体：车厢材质全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面氧化铝板； 车厢结构为全铝合金框架焊接式结构； 车厢骨架、板材、板与板之间采用高强度粘合剂搭接，密封、保温、防腐效果好，适应在恶劣环境气候下工作； 车厢厢体墙板、地板、顶板全部为三明治夹层结构。 车厢地板采用具有防滑功能的花纹铝板。 车厢厢体根据功能，左右侧，靠前部设有1个对开门，主要用于净水设备维护；左右侧中部开设1单开门，主要用于锅炉、发电机维护；后部设有1单开门，后壁左侧开设1小门，提供市电接入以及设备控制功能，后壁右侧安装挂梯。作业时，各门可处于开启状态，以便于从不同角度、方位观察设备运行情况。冬天使用时，可关闭各门，只需操作主控箱控制按钮即可控制设备作业。 车厢内部设置燃油暖风系统，确保严寒地区使用时设备不会冻坏。 |  |  |  |  |
| 12 | 上装车厢 | 车内供电系统： 电源引入装置电源引入处采用航插连接，设有市电接口、外部输入接口、漏电及短路保护装置、接地柱。 车内车顶共安装≥4盏照明灯,每盏照明灯内均安装两只20WLED管，可满足工作位照度的要求。 供电方式：市电供电为380V/50Hz。配30米市电电缆，可外接AC380V/50HZ电源供给车内设备使用，电源引入处采用航插连接，安全可靠。电源引入装置设有漏电保护当舱内漏电流超过30mA或发生短路故障时自动切断电源以保障人员及设备安全。 发电机组：配备大于等于22KW车载发电机，在无外接市电可使用车内发电机组对车内设备进行供电。 |  |  |  |  |
| 13 | 上装车厢 | 净水系统净水系统可对原水进行净化、消毒处理，去除原水中的杂质，杀灭致病微生物。水净化系统由前级潜水泵、预处理、反渗透系统、紫外线消毒器等部分组成。 净水系统可处理三类以上（含三类）地表水。 净水系统配备取水潜水泵及不锈钢防护罩、输水软管及快速接头、取水电缆线卷盘及防水接头、固定缆绳等，用于将净化水进行储存。 净水系统净化水水质指标：符合《健康直饮水水质标准》。 净水系统产水量及贮水量指标：净化水产水量：≥1000L/h；净化水贮水量：≥2000L；原水贮水量≥2000L。 净水系统配有潜水泵、原水箱、原水泵、石英砂过滤器、活性炭过滤器、软水器、紫外杀菌器、保安过滤器、高压泵、反渗透系统、纯水箱、变频输送泵，具备净水功能。 净水系统配水质检测仪1台，能够对净化后的水进行常规检测。 净水系统设置电动供水泵2台，流量≥2L/s，配供水管路50米。 投标人须配置2套过滤及反渗透系统，且两套系统可以从进水端头快速切换，以保证其中一套净化系统出现故障后可以立即切换另一套使用。 |  |  |  |  |
| 14 | 开水供应系统 | 全自动常压燃油锅炉： 开水产量：1000L/h（≥300L/25min）； 容水量：≥300L； 额定输出水温度：95℃（环境温度20℃）； 额定回水温度：70℃； 额定热功率：100000Kcal/h； 热效率：≥80%； 燃油消耗量：9.45kg/h； 该锅炉配备微电脑技术，对水位、水温、压力表实行自动测控；数码显示和触摸式面板，便于随时观察水温及设定参数，操作简单准确；锅炉具有程序启停、燃烧自动调节、水位控制、超压保护、等自动报警和停炉保护多种保护功能，使锅炉运行安全可靠，保证开水供应。 增压泵能够将贮于不锈钢水箱的水补给到全自动常压燃油锅炉。 |  |  |  |  |
| 15 | 开水供应系统 | 液罐： 原水罐载液量：2000L，材质：304不锈钢。 纯水罐载液量：2100L，材质：304不锈钢（食品级）。 |  |  |  |  |
| 16 | 电器及警示 | 驾驶室顶设长排警灯。 车外照明：车厢左右两侧上部各配置三盏功率不小于8W的LED侧照明灯，车厢后侧上部配备二盏功率不小于10W的LED照明灯。 车厢两侧上部各配置三盏爆闪灯。 车厢尾部配置两盏LED照明灯。 每个脚踏板均安装有隐藏式闪光灯。 车载数字集群电台：“与当地公安警用数字集群无限通信系统兼容，与采购人已有的350兆数字对讲终端兼容”。 |  |  |  |  |
| 17 | 供电方式 | 市电：市电供电为380V/50Hz。可外接AC380V/50HZ电源供给车内设备使用，电源引入处采用航插连接，安全可靠。电源引入装置设有漏电保护当舱内电流过大或发生短路故障时自动切断电源以保障人员及设备安全。配备50m电线卷盘（母线380V×50m 2根（≥4×10平方毫米），三相四线制；子线220V×50m 4根（≥3×6平方毫米），符合中国制式）。 静音发电机组：可使用车内发电机组对车内设备进行供电，发电机功率≥50kw，7米处噪音≤80db。 |  |  |  |  |
| 18 | 涂装要求 | 按照《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求进行涂装，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。 |  |  |  |  |
| 19 | 总体技术描述 | 所有操作开关、仪表均有符合规范的铭牌标志。 整车性能符合GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定。 |  |  |  |  |
| 20 | 随车器材 | 移动水囊（容量：2吨，材质结实耐用，配输水软管、快速充气等配件，无渗水现象）2套。 水质检测仪（能够对净化后的水进行常规检测，对氨、氮、余氯、磷酸盐、亚硝酸盐、硫化物、六价铬、氟、氰、汞、铅、钡、镉等指标进行检测）1套。 原车工具及附件（原车工具及附件）1套。 干粉灭火器（2kg，固定在适当位置）2个。 原车钥匙4把。 备用灯泡1套。 1套备用保险。 备用灯罩（转向灯、尾灯、侧灯）1套。 备用滤芯（空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、防冻液滤芯、转向滤芯、空压机油滤芯、空压机空气滤芯、发电机空气滤芯、发电机机油滤芯）1套。 胎压表1个。 防火帽（与底盘排气管配套）1个。 金属防滑链（与车辆轮胎尺寸配套）1套。 1条备用轮胎。 10套反渗透膜。 |  |  |  |  |
| 21 | 随车资料及保养件 | 底盘使用、维护说明书1份。 底盘质量保修卡、合格证1份。 底盘维修手册1份。 底盘改装手册1份。 底盘厂家提供的底盘随车配件清单1份。 车辆整车合格证1份。 上装操作使用说明书3份（纸质版、光盘、U盘电子版各1份）。 上装维护保养说明书3份（纸质版、光盘、U盘电子版各1份）。 上装零配件目录图册3份（纸质版、光盘、U盘电子版各1份）。 随车工具清单、器材清单1份。 车架号、发动机号拓印件各2份。 车辆交接清单1份。 干粉灭火器（≥2kg）1具。 |  |  |  |  |

- 注：

- 1.本表即为对本产品所列条款进行比较和响应。

- 2.本表可扩展，相关技术支撑材料应在“（2）详细技术资料”中列出。

- 3.参数应答栏中请填写自身具体的技术参数，不得照搬参数需求。

- 4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，据实填写。

报送单位（盖章）：

- 时间：

- 技术支撑文件

注：为便于采购人核实技术参数，请在此处提供以上产品的技术参数支撑文件（包括但不限于宣传彩页、技术白皮书、检测报告、官网截图及网址）。

- 产品配置清单

| 序号 | 配置名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 营业执照复印件