注：

1、请各供应商仔细阅读《采购需求调查公告》，并根据自身实际情况填写。所有填写资料将为采购人提供决策参考，切勿填写虚假信息。

2、本文件共5部分，所有内容均需填写。

3、反馈资料为一份word版和1份盖章扫描版。

- 采购需求调查表

| 基本信息 | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备序号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 拟投产品品牌 |  | / | / | / | / |
| 3 | 拟投产品型号 |  | / | / | / | / |
| 4 | 报价（单价）（元） |  | / | / | / | / |
| 5 | 报价（总价）（元） |  |  |  |  |  |
| 6 | 质保期（年） |  | / | / | / | / |
| 7 | 产地 |  | / | / | / | / |
| 8 | 制造商名称 |  | / | / | / | / |
| 9 | 制造商是否属于残疾人福利性单位 |  | / | / | / | / |
| 10 | 制造商是否属于监狱企业 |  | / | / | / | / |
| 11 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 | / | / | / | / |
| 12 | 制造商企业规模 | _______（大/中/小/微）型企业 | / | / | / | / |
| 13 | 经销商名称 |  | / | / | / | / |
| 14 | 联系人 |  | / | / | / | / |
| 15 | 联系电话 |  | / | / | / | / |
| 16 | 邮箱 |  | / | / | / | / |
| 17 | 联系地址 |  | / | / | / | / |
| 18 | 同型号设备历史成交情况（列举不超过3个） | 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 | / | / | / | / |
| 19 | 同类型同档次产品 | 品牌1： ，型号1： 。 品牌2： ，型号2： 。 品牌3： ，型号3： 。 品牌4： ，型号4： 。 | / | / | / | / |
| 20 | 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  | / | / | / | / |
| 21 | 售后服务承诺书（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 22 | 调研材料真实性及购销廉洁声明（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 技术响应 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否具有相关检测报告（若有，请列明检测机构） | 备注 |
| 1 | 总体要求 | 所有产品凡有国家标准或行业标准的必须达到其要求。投标人应承诺交货时提供整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》（复印件）。 |  |  |  |  |
| 2 | 总体要求 | 投标产品中涉及非国产部件的，投标人须书面承诺（提供承诺函并加盖投标人公章。格式自拟）部件是合法渠道获取并在境内合法销售的产品，同时承诺能够通过国家进出口管理部门检验，交货时必须提供有效的与交货产品一一对应的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法获取渠道证明，交采购人留存。 |  |  |  |  |
| 3 | 总体要求 | 所有货物上均应标有永久性铭牌，内容包括：生产制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等，并附有产品质量检验合格标志。所有货物上所标识的非中文操作、指示性标识均应在对应部位粘贴永久性防水防脱落中文操作标识，且每件货物包装内须有一套完整的操作使用、维修及相关技术资料，包括整套操作使用说明书（中文）。 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 总体要求 | 交车时，投标人必须随车提供电路图、液压系统原理图、零部件目录、维修手册、中文操作说明书等完整技术资料。 |  |  |  |  |
| 7 | 总体要求 | 所有喷涂及标识应符合消防救援队伍相关标准，满足采购人要求。 |  |  |  |  |
| 8 | 总体要求 | 车辆车载收音机必须具备USB接口、蓝牙、外接音视频播放功能，满足总队作战训练安全提示。驾驶室设置不少于2个220V电源输出接口和USB电源输出接口。 |  |  |  |  |
| 9 | 底盘 | 底盘最大允许总质量：≥25000KG。 排放标准：国六B 驱动型式：4×2 发动机功率≥220kW。 制动系统要求：空气制动系统，配备ABS防抱死刹车系统。 原厂双门单排驾驶室，成员≥2人。 驾驶室后视镜安装要求：两侧电控加热后视镜，两侧大角度加热后视镜，副驾驶一侧带有右前侧下视镜、右侧望地镜等。（左二、右四）。 底盘配置：前盘后鼓制动，电子控制制动系统（EBS）或同功能配置，汽车电子稳定控制系统（ESC）或同功能配置，液力缓速器，定速巡航，双回路气压制动，弹簧储能断气制动，发动机排气制动，气动主驾座椅，全轮胎压监测，高原高寒地区点火及油路加热装置。 |  |  |  |  |
| 10 | 厢体 | 材质：内外拉丝不锈钢蒙皮或铝合金板，中间采用阻燃隔热聚氨酯材料，燃烧等级不低于B2级。厢板内部设置加强筋，形成全封闭隔热结构。内外蒙皮为不低于1.0mm厚的拉丝不锈钢或铝合金板，隔热材料采用燃烧等级不低于B2级阻燃聚氨酯，厢板厚度不低于80mm，顶板和底板厚度不低于100mm，采用高强度聚氨酯粘接剂。 厢内可分冷冻，冷藏储存室室，厢体总容积40立方米；冷冻和冷藏车厢内共安装2个紫外线消毒灯，用于车厢内的杀菌消毒。（冷冻、冷藏室容积分配及内部货架安装方式中标后按业主要求定制）。 车厢前部安装制冷机组，厢体内设置温度记录仪。 车辆尾部安装升降液压尾板，承载重量2 吨。 地板采用防滑花纹铝板。 车门：厢体设置两个手动外开门，前侧单开门可实现≥180°开启，后部对开门可实现≥270°开启；车门配套风钩，实现车门开启固定。 配备航空型铝材可调节货架2组，冷藏室和冷冻室各1组，配备物品周转筐100个，可放置在货架上。配备大号保温箱20个，小号保温箱20个，大号保温箱尺寸约800mm×600mm×500mm，小号保温箱尺寸约600mm×400mm×500mm，保温箱采用聚氨酯发泡成型，气密性好、保温性好，防水、防沙、保温时间长，保温箱底部带滚轮，表面为皮纹，内部设置冰排，表面带凹槽可相互码放。货架布置在合同签订时与业主单位协商确定。 |  |  |  |  |
| 11 | 制冷机组 | 温度控制：冷冻室最低温度-15°，冷藏室最低温度-5°，可以实时显示和控制温度，两个储存室分别装有恒温计，当温度达到设置温度时压缩机自动停止工作。厢体内设置温度记录仪，具有厢体温度独立控制功能，可通过蜂鸣器、等方式进行自动监控报警，随时监测厢体内的温度变化。制冷设备可由外接电源供电，配50米线盘2套，线径满足功率要求。 除霜：制冷机组配置自动除霜(热气融霜）和手动强制除霜。 通风量：≥2500m³/h。 |  |  |  |  |
| 12 | 防腐处理 | 所有板材及骨架、零部件、结构件，均经过严格的防锈处理，铝型材、铝板、花纹板均进行氧化处理。 铸件表面光洁，没有砂眼、裂纹、结疤等有损强度和外观质量的缺欠。 铆接件紧密贴合、牢固可靠，铆钉排列整齐，不允许有松动、破裂、偏斜。 联接件、紧固件、自锁装置配备牢固，各种管路固定可靠。 车身外蒙皮平整，侧板采用整板压制而成，圆弧过度平滑。 |  |  |  |  |
| 13 | 电气系统 | 各类指示灯：转向灯显示器，远、近光，仪表板显示亮度调节，电瓶充电指示器，驻车制动指示灯，前雾灯，后雾灯，警灯警报系统“开”指示灯。 紧急警示灯：制动系统气压低报警，发动机润滑系统低压报警，空滤器堵塞报警等。 开关：蓄电池总电源开关，双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱近旁；蓄电池安装部位合理，更换方便。电动式雨刷间歇开关等各类开关设置科学合理。 电气系统线路改装要求：整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修。改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。 警灯、警报及通信装置：驾驶室内预留相关通信接口，配备车载台；视情在副驾驶位置安装电子警报器、警灯开关；车顶前面安装有长排警灯、车尾部装有圆柱形红色旋转警灯、车体两侧及尾部安装爆闪警示标识；警报器及扩音装置≥100W；车载数字集群电台：“与当地公安警用数字集群无限通信系统兼容，与采购人已有的350兆数字对讲终端兼容”。 配备行车记录仪（记录仪存储卡≥128G）；配备倒车雷达、倒车影像系统、蓝牙通信系统和导航仪，导航仪采用安卓系统平台，具有3G/4G通信模块，能够运行消防车辆导航监控软件；车辆前后各设置1个牌照架，尺寸适于应急车牌安装，后牌照架具有照明功能。 |  |  |  |  |
| 14 | 装饰和喷漆 | 涂装要求：按照《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求进行涂装，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。 胎压标在车轮上方。 整车仪表、标签等标识使用的“单位”均采用公制单位名称，标识均采用中文标识； 驾驶室及上装均采用内涂层等进行防腐处理。 |  |  |  |  |
| 15 | 随车资料及保养件 | 底盘使用、维护说明书1份。 底盘质量保修卡、合格证1份。 底盘维修手册1份。 底盘改装手册1份。 底盘厂家提供的底盘随车配件清单1份。 车辆整车合格证1份。 上装操作使用说明书3份（纸质版、光盘、U盘电子版各1份）。 上装维护保养说明书3份（纸质版、光盘、U盘电子版各1份）。 上装零配件目录图册3份（纸质版、光盘、U盘电子版各1份）。 随车工具清单、器材清单1份。 车架号、发动机号拓印件各2份。 车辆交接清单1份。 原装底盘保养滤芯1套（空气滤芯、柴油油滤、机油滤芯、空调滤芯）各1件。 干粉灭火器（≥2kg）1具。 金属防滑链1套（与车辆轮胎尺寸配套）。 |  |  |  |  |
| 16 | 随车器材 | 50米警戒带2条。 备用全车保险1套。 备用全车灯泡1套。 备胎1条。 水桶2个。 原车工具1套。 GB19151-2003车用三角警告牌 1个。 |  |  |  |  |

- 注：

- 1.本表即为对本产品所列条款进行比较和响应。

- 2.本表可扩展，相关技术支撑材料应在“（2）详细技术资料”中列出。

- 3.参数应答栏中请填写自身具体的技术参数，不得照搬参数需求。

- 4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，据实填写。

报送单位（盖章）：

- 时间：

- 技术支撑文件

注：为便于采购人核实技术参数，请在此处提供以上产品的技术参数支撑文件（包括但不限于宣传彩页、技术白皮书、检测报告、官网截图及网址）。

- 产品配置清单

| 序号 | 配置名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 营业执照复印件