注：

1、请各供应商仔细阅读《采购需求调查公告》，并根据自身实际情况填写。所有填写资料将为采购人提供决策参考，切勿填写虚假信息。

2、本文件共5部分，所有内容均需填写。

3、反馈资料为一份word版和1份盖章扫描版。

- 采购需求调查表

| 基本信息 | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备序号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 拟投产品品牌 |  | / | / | / | / |
| 3 | 拟投产品型号 |  | / | / | / | / |
| 4 | 报价（单价）（元） |  | / | / | / | / |
| 5 | 报价（总价）（元） |  |  |  |  |  |
| 6 | 质保期（年） |  | / | / | / | / |
| 7 | 产地 |  | / | / | / | / |
| 8 | 制造商名称 |  | / | / | / | / |
| 9 | 制造商是否属于残疾人福利性单位 |  | / | / | / | / |
| 10 | 制造商是否属于监狱企业 |  | / | / | / | / |
| 11 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 | / | / | / | / |
| 12 | 制造商企业规模 | _______（大/中/小/微）型企业 | / | / | / | / |
| 13 | 经销商名称 |  | / | / | / | / |
| 14 | 联系人 |  | / | / | / | / |
| 15 | 联系电话 |  | / | / | / | / |
| 16 | 邮箱 |  | / | / | / | / |
| 17 | 联系地址 |  | / | / | / | / |
| 18 | 同型号设备历史成交情况（列举不超过3个） | 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 | / | / | / | / |
| 19 | 同类型同档次产品 | 品牌1： ，型号1： 。 品牌2： ，型号2： 。 品牌3： ，型号3： 。 品牌4： ，型号4： 。 | / | / | / | / |
| 20 | 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  | / | / | / | / |
| 21 | 售后服务承诺书（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 22 | 调研材料真实性及购销廉洁声明（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 技术响应 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否具有相关检测报告（若有，请列明检测机构） | 备注 |
| 1 | 总体要求 | 所有产品凡有国家标准或行业标准的必须达到其要求。投标人应承诺交货时提供整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》（复印件），承诺函格式自拟。 |  |  |  |  |
| 2 | 总体要求 | 投标产品中涉及非国产部件的，投标人须书面承诺（提供承诺函并加盖投标人公章。格式自拟）部件是合法渠道获取并在境内合法销售的产品，同时承诺能够通过国家进出口管理部门检验，交货时必须提供有效的与交货产品一一对应的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法获取渠道证明，交采购人留存。 |  |  |  |  |
| 3 | 总体要求 | 所有货物上均应标有永久性铭牌，内容包括：生产制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等，并附有产品质量检验合格标志。所有货物上所标识的非中文操作、指示性标识均应在对应部位粘贴永久性防水防脱落中文操作标识，且每件货物包装内须有一套完整的操作使用、维修及相关技术资料，包括整套操作使用说明书（中文）。 |  |  |  |  |
| 4 | 总体要求 | 交车时，投标人必须随车提供电路图、液压系统原理图、零部件目录、维修手册、中文操作说明书等完整技术资料。 |  |  |  |  |
| 5 | 总体要求 | 所有喷涂及标识应符合消防救援队伍相关标准，满足采购人要求。 |  |  |  |  |
| 6 | 总体要求 | 车辆车载收音机必须具备USB接口、蓝牙、外接音视频播放功能，满足总队作战训练安全提示。驾驶室设置不少于2个220V电源输出接口和USB电源输出接口。 |  |  |  |  |
| 7 | 整车要求 | 优质底盘，投标文件须提供该型号底盘3C证书复印件并加盖投标人公章。 驱动形式：4×2。 底盘负载能力≥18t。 额定功率≥200kW，提供发动机特性曲线。 柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机。 转向：动力助力转向。 制动：采用双回路制动系统，带ABS。 变速箱：同步手动换挡变速箱。 排放标准：国六B。 配备车载数字集群电台：“与当地公安警用数字集群无限通信系统兼容，与采购人已有的350兆数字对讲终端兼容”。 |  |  |  |  |
| 8 | 驾驶室 | 结构：平头，原装双门，带液压翻转机构，电动升降车窗。驾驶员座位可调节。不小于7寸高清彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。 仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，仪表盘上安装标准仪表、指示灯及开关，包括里程表、转速表、油压表和警报灯、油箱油量表、冷却水温度表、电瓶充电指示、气压表、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警示灯、工具箱开启警示灯、警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。 其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座等。 |  |  |  |  |
| 9 | 上装车厢 | 结构：全铝合金结构，允许采用焊接、搭接、铆接、螺栓连接等有效连接方式，确保轻质、耐腐、抗压。车厢采用低重心设计，提高行车安全性。 上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。 器材箱：器材箱采用轻质铝合金卷帘门，做好防尘防水处理，卷帘门开闭应平滑，在任意位置均可悬停，不得下滑。器材箱内部配有LED照明灯，光源随卷帘门动作开关，光线应充足，保证消防员夜间拿取器材方便。器材箱设计应保证最大储物能力，符合人体工程学原理，保证在2个动作以内能拿取所有器材。器材箱内部应采用旋转门、拖拉架、翻板、器材盒等固定机构，提高空间利用率和操作便利性。投标文件应提供器材箱布置设计图，包括尺寸、放置器材数量种类、放置和固定方式。可根据采购人需求调整内部布局。 车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，罐顶不得裸露，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。车尾右侧配一个登上车顶的爬梯，爬梯外表面应平整光滑，用手触摸不得有尖锐凸起，梯步上应覆盖防滑材料或作防滑处理。车顶设置吸水管放置箱，带箱盖。车顶两侧设置铝合金护板。 脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于150kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。 上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。 |  |  |  |  |
| 10 | 供水系统-供水泵 | 机械密封，后置式安装，底盘原装全功率取力器或原装变速箱取力器驱动。供水泵最大吸深不低于7m，真空度≥85Kpa。供水泵在1.0MPa时，额定流量≥60L/s。投标文件需提供供水泵的品牌、型号、产地，在额定工况下的功率、扭矩、转速和外特性曲线、泵的最大工作压力。 |  |  |  |  |
| 11 | 供水系统-管路系统 | 所有管路采用不锈钢、铝合金等耐腐蚀材料制成，所有接口采用铜质高强度、耐腐蚀材料制成。管路应设置余水吹扫系统和排泄阀，耐高压管路适当位置应有泄压装置。 管路系统设计参考：泵房后侧安装1个φ150mm吸水口，带铜质或同等性能不锈材质闷盖和滤网；泵房左右两侧各2个φ80mm出水口，1个φ65mm出水口，出水口为快插式母接口，带不锈材质闷盖，球阀开关控制；泵房左右两侧各1个φ80mm外注水口，接口形式为快插式公接口，带铜质或同等性能不锈材质闷盖和滤网。提供具体布局图，设计科学合理、符合实战需求即可。 |  |  |  |  |
| 12 | 供水系统-液罐 | 内藏式，容量≥6吨（液罐容量设置应适当，不宜过大，需充分考虑器材箱容积和整车重量，尺寸），弹性连接，内部设置放荡隔板，罐体选用PP材质或304、316以上食品级不锈钢材质，罐内管道选用耐腐蚀材料，液罐应承诺质保15年，免费维修（含维修人员路费，零件费，工时费等）。液罐顶部设置人孔，直径≥450mm，带快速锁定/开启装置。水罐设置1个溢流及通气阀门，设置1个液位指示器，在泵房消防员操作位置显示液位情况，液罐底部设置排污口。 |  |  |  |  |
| 13 | 供水系统-控制系统 | 控制系统设置在泵房位置，泵房要求结构紧凑、排布科学合理，各种仪表、指示灯、操控开关均设置在方便消防员操作的位置，并附有明确的中文标识，所有显示值采用中国的计量标准和国际通用图标。控制系统依托CAN总线和车载电脑实现底盘和供水系统主要设备数字式集中控制，应急状态也可手动控制，泵室操作面板实时显示底盘和上装系统的主要信息。投标时提供控制系统的品牌、型号及操作界面图，并描述具体可实现的功能。 驾驶室显示及控制单元：器材箱开门显示、容罐液位显示、警灯工作显示、倒车影像、倒车雷达、360度环绕影像。 泵室显示及控制单元：水泵压力和真空压力显示，水泵工作时间显示，进出水管路阀门开闭显示，容罐液位显示，流量显示，系统操作及维护指南，管路及电气原理图，故障记录，维保提示等内容。能够实现后挂取力，供水泵启动和关闭，水泵转速控制，水压自动稳压等操作功能。泵室适当位置配有照明灯，便于夜间操作。 配备自动供水受水系统，当接受后车供水时，水罐容积超过设定比例后自动关闭外注水口；当往前车供水时，水泵出水口压力超过设定压力后供水泵转速可自动降低，保证供水和受水安全。 |  |  |  |  |
| 14 | 电气设备 | 信号设备：驾驶室顶安装LED警灯，车身两侧分别设置爆闪灯。车顶后部中央位置安装1个圆柱形旋转警灯。驾驶室顶部安装1个喊话器，驾驶室内安装手持麦克风，消防员可通过喊话器进行公共广播。 照明设备：器材箱及泵房内部安装LED照明灯，上下车踏板处安装照明装置，乘员室内部安装照明设备，车身左右两侧顶部安装LED照明灯，车厢尾部安装一个不低于70W的卤素照明灯，俯仰和水平角度可线控调节。车厢左右两侧上部各配置三盏功率不小于8W的LED侧照明灯。 |  |  |  |  |
| 15 | 涂装要求 | 按照《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求进行涂装，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。 |  |  |  |  |
| 16 | 随车文件清单 | 底盘使用说明书。 底盘质量保修卡。 如为进口底盘则需提供进口报关单。 底盘一致性证书。 发动机号码拓印。 底盘号码拓印件。 消防车使用说明书。 上装部件资料。 消防车随车消防器材清单。 消防车合格证。 消防车跟踪服务卡。 消防车交接清单。 |  |  |  |  |
| 17 | 随车资料及保养件 | 底盘使用、维护说明书1份。 底盘质量保修卡、合格证1份。 底盘维修手册1份。 底盘改装手册1份。 底盘厂家提供的底盘随车配件清单1份。 车辆整车合格证1份。 上装操作使用说明书3份（纸质版、光盘、U盘电子版各1份）。 上装维护保养说明书3份（纸质版、光盘、U盘电子版各1份）。 上装零配件目录图册3份（纸质版、光盘、U盘电子版各1份）。 随车工具清单、器材清单1份。 车架号、发动机号拓印件各2份。 车辆交接清单1份。 干粉灭火器（≥2kg）1具。 |  |  |  |  |
| 18 | 随车器材 | 供水水带（16-65-20）6条。 供水水带（16-80-20）10条。 供水水带（20-40-5）20条。 转换接口（65卡式转40卡式）20个。 三分水器（65分40*3）3个。 吸水管（150mm，2m）4根。 滤水器（150mm）1个。 吸水管扳手（150mm）2把。 移动水囊（容量：2吨，材质结实耐用，配输水软管、快速充气等配件，无渗水现象）2套。 水桶（≥20L）20个。 水质检测仪（能够对净化后的水进行常规检测，对氨、氮、余氯、磷酸盐、亚硝酸盐、硫化物、六价铬、氟、氰、汞、铅、钡、镉等指标进行检测）2套。 原车工具及附件1套。 干粉灭火器（2kg，固定在适当位置）2个。 原车钥匙4把。 金属防滑链（与车辆轮胎尺寸配套）1套。 备用轮胎1条。 |  |  |  |  |

- 注：

- 1.本表即为对本产品所列条款进行比较和响应。

- 2.本表可扩展，相关技术支撑材料应在“（2）详细技术资料”中列出。

- 3.参数应答栏中请填写自身具体的技术参数，不得照搬参数需求。

- 4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，据实填写。

报送单位（盖章）：

- 时间：

- 技术支撑文件

注：为便于采购人核实技术参数，请在此处提供以上产品的技术参数支撑文件（包括但不限于宣传彩页、技术白皮书、检测报告、官网截图及网址）。

- 产品配置清单

| 序号 | 配置名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 营业执照复印件