注：

1、请各供应商仔细阅读《采购需求调查公告》，并根据自身实际情况填写。所有填写资料将为采购人提供决策参考，切勿填写虚假信息。

2、本文件共5部分，所有内容均需填写。

3、反馈资料为一份word版和1份盖章扫描版。

- 采购需求调查表

| 基本信息 | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备序号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 拟投产品品牌 |  | / | / | / | / |
| 3 | 拟投产品型号 |  | / | / | / | / |
| 4 | 报价（单价）（元） |  | / | / | / | / |
| 5 | 报价（总价）（元） |  |  |  |  |  |
| 6 | 质保期（年） |  | / | / | / | / |
| 7 | 产地 |  | / | / | / | / |
| 8 | 制造商名称 |  | / | / | / | / |
| 9 | 制造商是否属于残疾人福利性单位 |  | / | / | / | / |
| 10 | 制造商是否属于监狱企业 |  | / | / | / | / |
| 11 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 | / | / | / | / |
| 12 | 制造商企业规模 | _______（大/中/小/微）型企业 | / | / | / | / |
| 13 | 经销商名称 |  | / | / | / | / |
| 14 | 联系人 |  | / | / | / | / |
| 15 | 联系电话 |  | / | / | / | / |
| 16 | 邮箱 |  | / | / | / | / |
| 17 | 联系地址 |  | / | / | / | / |
| 18 | 同型号设备历史成交情况（列举不超过3个） | 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 | / | / | / | / |
| 19 | 同类型同档次产品 | 品牌1： ，型号1： 。 品牌2： ，型号2： 。 品牌3： ，型号3： 。 品牌4： ，型号4： 。 | / | / | / | / |
| 20 | 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  | / | / | / | / |
| 21 | 售后服务承诺书（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 22 | 调研材料真实性及购销廉洁声明（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 技术响应 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否具有相关检测报告（若有，请列明检测机构） | 备注 |
| 1 | 机体及配件 | 包含无人机1架、电池充电宝转换器1套及主（备）用电池3套、电池管家1个以及其他原装配件、高音喊话器，RTK模块、图传增强模块以及其他原装配件，以上设备互相匹配兼容。 |  |  |  |  |
| 2 | 遥控器参数 | 遥控器配有≥5英寸高亮屏遥控器，内置和外置电池可支持带屏遥控器工作2h以上。 |  |  |  |  |
| 3 | 遥控器参数 | 遥控器可接受相机实时画面，支持HDMI输出。 |  |  |  |  |
| 4 | 无人机保险要求 | 无人机机身险保障时间为2年，在保障额度（≥2万）内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止； 无人机第三者责任险2年，保险期限内，总保额为≥100万元（人身险≥50万，财产险≥50万）。 |  |  |  |  |
| 5 | 无人机机体技术参数 | 最大上升速度（空载）≥5m/s； |  |  |  |  |
| 6 | 无人机机体技术参数 | 最大下降速度（空载）≥5m/s； |  |  |  |  |
| 7 | 无人机机体技术参数 | 最大水平飞行速度（空载）≥70km/h； |  |  |  |  |
| 8 | 无人机机体技术参数 | 最长飞行时间（空载）≥40分钟； |  |  |  |  |
| 9 | 无人机机体技术参数 | 最大可抗风速（空载）≥6级风； |  |  |  |  |
| 10 | 无人机机体技术参数 | 无人机具备全向视觉避障系统； |  |  |  |  |
| 11 | 无人机机体技术参数 | 可见光影像传感器：1/2英寸CMOS，有效像素≥4500万； |  |  |  |  |
| 12 | 无人机机体技术参数 | 热成像相机照片分辨率≥640×512，数码变焦≥10倍； |  |  |  |  |
| 13 | 无人机机体技术参数 | 无人机飞控距离：最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥10km； |  |  |  |  |
| 14 | 无人机机体技术参数 | 无人机配备不低于32G存储卡； |  |  |  |  |
| 15 | 无人机机体技术参数 | 提供无人机的无线电发射设备型号核准证复印件； |  |  |  |  |
| 16 | 无人机机体技术参数 | 卫星定位方式仅支持北斗定位； |  |  |  |  |

- 注：

- 1.本表即为对本产品所列条款进行比较和响应。

- 2.本表可扩展，相关技术支撑材料应在“（2）详细技术资料”中列出。

- 3.参数应答栏中请填写自身具体的技术参数，不得照搬参数需求。

- 4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，据实填写。

报送单位（盖章）：

- 时间：

- 技术支撑文件

注：为便于采购人核实技术参数，请在此处提供以上产品的技术参数支撑文件（包括但不限于宣传彩页、技术白皮书、检测报告、官网截图及网址）。

- 产品配置清单

| 序号 | 配置名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 营业执照复印件