注：

1、请各供应商仔细阅读《采购需求调查公告》，并根据自身实际情况填写。所有填写资料将为采购人提供决策参考，切勿填写虚假信息。

2、本文件共5部分，所有内容均需填写。

3、反馈资料为一份word版和1份盖章扫描版。

- 采购需求调查表

| 基本信息 | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备序号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 拟投产品品牌 |  | / | / | / | / |
| 3 | 拟投产品型号 |  | / | / | / | / |
| 4 | 报价（单价）（元） |  | / | / | / | / |
| 5 | 报价（总价）（元） |  |  |  |  |  |
| 6 | 质保期（年） |  | / | / | / | / |
| 7 | 产地 |  | / | / | / | / |
| 8 | 制造商名称 |  | / | / | / | / |
| 9 | 制造商是否属于残疾人福利性单位 |  | / | / | / | / |
| 10 | 制造商是否属于监狱企业 |  | / | / | / | / |
| 11 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 | / | / | / | / |
| 12 | 制造商企业规模 | _______（大/中/小/微）型企业 | / | / | / | / |
| 13 | 经销商名称 |  | / | / | / | / |
| 14 | 联系人 |  | / | / | / | / |
| 15 | 联系电话 |  | / | / | / | / |
| 16 | 邮箱 |  | / | / | / | / |
| 17 | 联系地址 |  | / | / | / | / |
| 18 | 同型号设备历史成交情况（列举不超过3个） | 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 中标时间： ，采购人： ，中标金额： 质保期：。 | / | / | / | / |
| 19 | 同类型同档次产品 | 品牌1： ，型号1： 。 品牌2： ，型号2： 。 品牌3： ，型号3： 。 品牌4： ，型号4： 。 | / | / | / | / |
| 20 | 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  | / | / | / | / |
| 21 | 售后服务承诺书（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 22 | 调研材料真实性及购销廉洁声明（格式自拟） |  | / | / | / | / |
| 技术响应 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否具有相关检测报告（若有，请列明检测机构） | 备注 |
| 1 | 兼容性 | 能够直接接入或通过投标人提供的媒介设备（正版授权软件或硬件）接入采购人图像综合管理系统，所提供的媒介设备能够支持≥本次采购总量20%的布控球传输设备的并发量，满足采购人现有图像综合管理系统内资源数及资源数上线状态可见，并支持图像于系统内调度（如需要通过媒介设备接入，媒介设备由投标人提供，所提供媒介设备纳入投标文件报价单，明确品牌型号和价格）； |  |  |  |  |
| 2 | 定位方式 | 卫星定位方式仅支持北斗定位，定位数据可实时同步至国家消防救援局消防综合定位服务平台，并可实时推送至采购人大数据平台； |  |  |  |  |
| 3 | 布控球及配件 | 安全箱1个、接口线1根、三脚架及固定圆盘1个、蓝牙耳机1套、有线手咪1套、车载充电器1个、天线1根及相关配件等原厂附件； |  |  |  |  |
| 4 | 安装方式 | 具备一体化结构设计；具备磁力吸盘，支架支持壁装、吊装、杆装； |  |  |  |  |
| 5 | 集成要求 | 集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、激光灯等模块； |  |  |  |  |
| 6 | 防护等级 | 防护等级≥IP66； |  |  |  |  |
| 7 | 编码协议 | 编码协议：支持H.264、H.265，支持G711A、G722.1等； |  |  |  |  |
| 8 | 音频采样 | 音频采样率≥30KHz； |  |  |  |  |
| 9 | 视频码流 | 视频码流：支持双码流，分辨率支持1080P、720P，帧率≥20帧/秒；音频对讲支持回声消除； |  |  |  |  |
| 10 | 摄像机 | 摄像机机芯：高清机芯有效像素≥200万，≥CMOS 1/2.8；光学变倍≥30倍，数字变倍≥12倍； |  |  |  |  |
| 11 | 最低照度 | 最低照度：彩色≤0.001lx（F1.6，AGC on，1/30s），黑白≤0.0003lx（F1.6，AGC on，1/3s）； |  |  |  |  |
| 12 | 摄像机功能 | 摄像机具备加热去雾、自动聚焦、自动白平衡等功能； |  |  |  |  |
| 13 | 夜视功能 | 夜视功能：夜视距离≥100米； |  |  |  |  |
| 14 | 网络接口 | 网络接口：4G全网通1个，5G全网通1个，WIFI 1个，10/100M以太网口（可由航空插头转出）1个； |  |  |  |  |
| 15 | 其他接口 | 其他接口：SIM卡插槽2个，TF卡插槽2个；内置蓝牙，支持蓝牙对讲，支持蓝牙锁定一个布控球； |  |  |  |  |
| 16 | 存储卡 | 支持双存储卡，单卡最大支持128G，支持循环覆盖； |  |  |  |  |
| 17 | 显示屏 | 内置显示屏，显示5G、WIFI、蓝牙、定位模块连接状态、信号强度，显示平的连接状态；OSD可调取显示，设备名称、时间、定位模块、蓝牙、5G网络、电量字符叠加； |  |  |  |  |
| 18 | 续航时间 | 内置锂电池，工作续航时间≥8小时； |  |  |  |  |
| 19 | 远程操控 | 能够远程控制布控球旋转、镜头缩放等功能； |  |  |  |  |
| 20 | 适配性 | 承诺能够通过H5方式将单兵图像传输设备采集的图像推送至采购人灾情回传系统； |  |  |  |  |
| 21 | 核准证 | 提供音视频布控球的《无线电发射设备型号核准证》复印件 |  |  |  |  |

- 注：

- 1.本表即为对本产品所列条款进行比较和响应。

- 2.本表可扩展，相关技术支撑材料应在“（2）详细技术资料”中列出。

- 3.参数应答栏中请填写自身具体的技术参数，不得照搬参数需求。

- 4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，据实填写。

报送单位（盖章）：

- 时间：

- 技术支撑文件

注：为便于采购人核实技术参数，请在此处提供以上产品的技术参数支撑文件（包括但不限于宣传彩页、技术白皮书、检测报告、官网截图及网址）。

- 产品配置清单

| 序号 | 配置名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 营业执照复印件