项目需求

一、标的（货物）内容

1、项目名称：盐城经济技术开发区消防救援大队九华山专职队新能源动力电池火灾实验室建设项目

2、预算：98万元。

3、建设地点：盐城经济技术开发区消防救援大队采购人指定位置

4、供货期要求：合同签订后20日历天完成实验室建设的所有内容（其中深化设计方案须经采购人最终确认后方可实施）。

5、质量标准：国家合格标准。

6、发包范围：详见采购清单。采购人保留对工作量进行变更或增减的权利。

7、标段划分：本次招标为一个标段。

二、采购清单

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 参考或相当于品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙盘底座 | 6.9m*4m | ㎡ | 27.6 | 18mm多层板十字龙骨，间距不大于40cm。面层9mm多层板。 | 定制 |
| 2 | 建筑模型 | 6.9m*4m | ㎡ | 27.6 | 按辖区现状自行数据采集设计，1-3mmABS用于建筑墙体等；1mm镀膜玻璃制作玻璃幕、窗户等。数控雕刻、激光雕切割3d打印等，人工拼装打磨上色。 | 定制 |
| 3 | 环境路网 | 6.9m*4m | ㎡ | 27.6 | 按辖区现状自行数据采集设计，1-3mmABS用于路网等制作；5mm亚克力水面。数控雕刻、激光雕切割3d打印等，人工拼装打磨上色。 | 定制 |
| 4 | 投影机 | 激光工程机 | 台 | 6 | 1.★投影系统/芯片尺寸：DLP®芯片×1,DLP、0.67"DMD/S600HB。 2.光源类型：MCL激光二极管模组。光源使用寿命：标准模式：20000 小时，节能模式：30000小时。 3.★亮度≥6700lm（中心亮度），≥6500（ISO21118标准）。 4.分辨率：≥1920×1200兼容4096x2160，3840x2160，1920×1080，1280×800，1024×768。 5.对比度：300,0000:1动态。 6.▲显示模式：中国红、标准、高光 、明亮 、影院 、HDR 、护眼 、DICOM SIM、 融合、 3D 、2D高速、用户。 7.显示模式支持护眼模式，显示画面减少蓝色光输出可缓解对眼睛的疲劳或伤害。 8.显示比例：Auto、4:3、16:9、16:10、16:6、2.35:1、LBX、Native。 9.镜头支持电动位移/聚焦/变焦功能，支持5种位置记忆及镜头锁定功能，镜头位移范围：V: +/-110% ,H: +/-50% 。镜头移位精度：每步 0.5 像素。 10.输入接口：HDMI V2.0兼容4K支持HDCP x2、HDBaseTx1、3D-Syncx1 、Audiox1 (3.5mm端口)、Wired IRx1 (3.5mm端口用于有线遥控器)、RJ45×1（用于网络控制）、RS232(D-sub 9pin)x1。输出接口：3D-Sync x1、USB-Ax1(DC5V)、12V 触发器 (3.5mm端口）x1。 11.HDMI2.0接口支持4K 60Hz信号输入，HDMI接口兼容HDCP协议保护。动态范围配置高动态范围（HDR）功能设置，适用于显示高动态范围（HDR) 内容。HDMI端口支持声音传输，扬声器输出功率10Wx1。 12.▲产品内置多点几何校正功能。（可提供相关著作权证书） 13.▲色彩匹配/色彩调整：通过调整图像的各个颜色分量来改变投影图像的颜色。色温调整功能，用于多台拼接融合后的色温一致性调整。 14.DLPLink模式：支持开关（启动3D模式后选择关闭可优化画面比度）。 15.智能关机（自定义关机时间）、通电后直接开机、信号源激活开机运行。 16.机械快门遮光设计，支持一键启动和唤醒。 17.720度安装，支持垂直安装，7*24小时不间断连续工作。 18.▲支持租赁模式可自定义授权时间。 19.▲光学系统防尘等级IP6X，整机防尘IP5X。 20.HDBaseT接口支持RS232控制协议、IR控制，串行端口控制路径支持RS232&HDBaseT通道。 21.▲HDbaseT端口可实现信号/控制传输，一根网线完成终端显控。 22.网络集中控制支持AMX、Crestron、PJ-Link协议、Telnet、HTTP。 | 索诺克 松下 丽讯、爱普生、希帕、视美乐 |
| 5 | 短焦镜头 |  | 台 | 6 | 投射比0.7-1.2:1 | 索诺克 松下 丽讯、爱普生、希帕、视美乐 |
| 6 | 投影融合软件 |  | 通道 | 6 | 支持自动产生叠加带像素羽化边缘融合；更有独特的断点保护处理技术，确保了意外断电不会进入自修复模式；从而更加提高了系统的稳定性；支持任意曲面几何校正，达到40*40的网格精准调整显示（包括曲面几何校正和球面几何校正）； |  |
| 7 | 多屏保 |  | 套 | 3 | 输入分辨率3840*1200，输出分辨率两路1920*1200 | 大视、比特视讯 |
| 8 | 视频动画 | 3套预案（根据甲方 要求制作） | 秒 | 500 | 帧速率30FPS，码率50Mbps以上 1.资料收集、策划设计、影片解说制作、分镜脚本制作 2.三维建模、场景制作、场景渲染、补充三维制作、 3.影片校色、样片粗剪、样片剪辑 4.背景音乐音效制作、特效制作、分层渲染 5.将渲染环节提供的分层图片通过后期软件进行合成、成片输出及二次渲染。特种车型、消防员等素材按实际场景建模。 通过三维建模软件，将三套方案的三维场景复原，需要针对性地匹配沙盘效果建模渲染。4k以上分辨率。 | 定制 |
| 9 | 交互软件 |  | 套 | 1 | 1、多媒体内容触发控制，包括动画触发、页面切换功能等 2、视频内容嵌入播放，设置视频框大小和播放位置以及弹窗效果等 3、TCP通讯，指令接收、响应，信号解析处理、通讯协议设计开发，通过pad或大屏控制动画播放和切换 4、软件基于 unity 开发，UI 设计，ux 设计，动态效果视屏演绎，并 结合 unity 美术，最终用三维融入效果 | 定制 |
| 10 | 吸顶音响 |  | 套 | 2 | 喇叭口径 6.5″×1 2″×1 额定功率50W 最大功率100W 负载阻抗：8Ω 灵敏度86dB 频响范围45Hz-20kHz | 惠威、JBL、BOSE、EV、ITC、迪士普 |
| 11 | 定压功放 |  | 套 | 1 | 输出功率：2X60W 信噪比：音乐≥80dB(A计权）；话筒：≥55dB(A计权） 频率响应:音乐：20Hz-30kHz/100Hz-30kHz(+1/-3dB) 供电电源：AC 220V±10% 整机功耗：<170W | 惠威、SONIC-PRO、SE Audiotechnik、EV、ITC、迪士普 |
| 12 | 触摸一体机 |  | 台 | 1 | 1080P触摸显示器，I5 CPU/8G内存/240G固态硬盘 | 皓万恒、恒贺、数字视界、中银、杜派、ColorTouch、亚显 |
| 13 | 播放主机 | 定制 | 台 | 1 | I7-13700 CPU/32GDD4内存/512固态硬盘/4070显卡 | 联想、DELL、惠普 |
| 14 | 无线网络系统 |  | 台 | 1 | 千兆无线路由、支持网络远程控制，含路由器、交换机等网络设备。 | 华为、中兴、H3C、海康 |
| 15 | 软件中控 |  | 套 | 1 | 图形化操作界面 独立多媒体展项状态综合控制 灯光独立控制 计算机开/关控制（不含中控主机） 投影机开/关控制 与移动终端实时闭环通讯 | 定制 |
| 16 | 机柜 |  | 套 | 1 | 22U机柜，600*600*1200mm | 图腾、康普、一舟、跃图、大唐卫士 |
| 17 | 辅材吊架等 |  | 批 | 1 | 投影机吊架、HDMI线、音响线、网线、接插件等 | 天诚、一舟、江南、上上 |
| 18 | 封窗户 | 窗户整体封 | m² | 19 |  | 定制 |
| 19 | 机房改造 | 砌墙建设一间机房（轻隔砖）（10公分厚） | m² | 13 |  | 定制 |
| 20 | 机房木门 | 实木木门 | 套 | 1 |  | 定制 |
| 21 | 拆除原先吊顶 | 人工机械等 | m² | 71 |  | 定制 |
| 22 | 拆除原先地板 | 人工机械等 | m² | 71 |  | 定制 |
| 23 | 石膏板吊顶安装 | 石膏板吊顶改造 | m² | 71 | 吊架 石膏板及其他辅材等 | 定制 |
| 24 | 地面找平处理 | 地面找平处理 | m² | 71 | 自流平找平 | 定制 |
| 25 | 地胶安装 | 地板更换地胶2mm厚 | m² | 71 |  | 定制 |
| 26 | 墙面整体粉刷 | 刮腻子整体粉刷3遍 | m² | 137 |  | 定制 |
| 27 | 沙盘钢化玻璃护栏 | 沙盘钢化玻璃护栏 | 米 | 8.9 |  | 定制 |

本项目核心产品为：投影机。

三、售后技术服务要求

1.安装要求：

（1）中标人应遵守现场的一切规章制度，文明安装；出现任何安全事故，责任由乙方自行承担；

（2）中标人负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试，验收合格后交付需方；中标人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

（3）中标人施工工人在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏；对空间设施、墙面、顶面和地面等破损应由中标人负责修复回原样及承担一切费用；

（4）无论安装、调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾。并将所有垃圾带离学校；

（5）中标人将货物交付使用方使用前发生的风险和施工安全责任均需中标人负责；中标人在货物配送、安装过程中必须无条件满足采购人安全使用的要求，否则因此产生的问题由中标人负责，因整改产生的费用由中标人承担。

2.验收要求：

标准：按照最新建设规范等相关国家、地方标准及要求执行，安装调试过程的资料齐全完整；系统运行良好，全部达到招标文件的功能和相关标准要求。

（1）产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收；

（2）标的物交付使用前，中标人应及时向采购人提供完善的竣工资料和培训服务（包含空调管控系统操作），并在得到采购人认可后方可进行项目验收。

（3）本项目成交单位的报价包含了采购人现有场地条件下，进行成交设备的安装调试达到可使用状态，并验收合格前的所有费用及现场所有的配套管理费用。

3.售后服务要求：

经双方验收合格之日起为质保期、保修期开始，质保期为2年，保修期为3年，乙方应上门保修，对项目货物及服务在质保期内实行包修等服务。在质保期内如有货物（设备）或部件不能使用需更换，则该部分货物（设备）或部件质保期相应延长。质保期内所产生的一切费用均由乙方承担。保修期过后，由乙方长期提供维修，在维修过程中只收取更换的零配件费用，乙方在接到维修电话后8小时内必须赶到现场维修。

5.技术服务等要求：

（1）所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品， 同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（2）对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

（3）承包人要接到采购人处理问题通知后随喊随到。在服务期内，一旦甲方需要乙方进行服务，乙方保证在接到通知2小时内响应，4小时内赶到现场进行对接。如乙方在接到通知后2小时内没有答复，则视为乙方未响应甲方需求，每有一次罚款500元，服务期内超过3次未响应甲方需求，甲方有权单方解除合同，且采购人采取其他补救措施，其补救费用由中标人承担。

6.采购标的的所属行业为工业。为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。