三、技术要求

（一）

- 本项目涉及进口产品：无

- 本项目涉及强制采购节能产品：学生云终端、教师云终端、显示器、触控一体机、智慧黑板

- 本项目涉及优先采购节能产品： 无

- 本项目涉及优先采购环境标志产品：云服务器、速印机、学生桌椅、教师桌椅、静电地板、学生云终端、教师云终端、显示器、触控一体机、智慧黑板。（详细说明见评分标准中的相关描述。）

- 本项目核心产品：智慧黑板

（二）

清单及技术参数

| 多媒体系统参数方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 智慧黑板(核心产品） | 智慧互动黑板参数要求 1.智慧互动黑板采用一体化设计，由三个部分拼接而成，无推拉式结构，黑板中间触控区域可至少满足水笔、无尘粉笔与普通粉笔书写，两侧书写板具有磁性吸附功能。 2.智慧互动黑板所有核心模块位于黑板触控区域，整机尺寸：宽度4200mm（±200mm），高1200mm（±100mm）。 3.左右两侧副板需采用卡扣式设计，便于安装和售后、运维。 ▲4.智慧互动黑板边框≤13.5mm，边框倾斜角度≥45°，避免堆积粉笔灰。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） ★5.智慧互动黑板显示尺寸≥86英寸，亮度≥350cd/㎡，可视角度≥178度，物理分辨率:≥3840×2160。 6.智慧互动黑板触控点数≥10点。 7.智慧互动黑板信号接口：≥HDMI 2.0*2路、≥VGA*1路、≥TV USB*1路、≥智能USB*1路（不包含前置接口）。 8.智慧互动黑板具备≥2路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统数据读取，方便数据共享操作。还具备≥HDMI*1、≥Type-C*1、≥触摸USB*1。 9.智慧互动黑板具备安卓系统，安卓版本优于或等于安卓8.0，内存≥2GB，存储≥16GB。 ▲10.智慧互动黑板产品为了适应不同身高老师的操作，可实现液晶屏显示窗口宽度和高度锁定比例同时缩小，缩小后可以进行正常交互使用教学。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 11.智慧互动黑板产品通过静电放电抗扰度试验和电瞬变快速脉冲群扰度试验，试验合格。 12.智慧互动黑板可通过左右两侧快捷键调出系统软键盘。 13.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 14.整机具备WiFi和蓝牙信号收发功能，Windows及Android均可实现无线上网功能。 ▲15.整机具备数字接收功能,符合地面数字电视接收机国家标准，有一般电视接收功能,可以接收地面波数字信号。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 16.当老师外接信号源时，设备能自动识别并提示确认切换到对应的信号源。 17.支持课表值日功能，可展示每天的值日安排，支持导入课程表和值日表。 18.可设置高考、中考、月考等考试倒计时功能，时间精确到天数，支持主页小组件显示。 二、 内置插拔式模块电脑 1.采用插拔式模块架构，与大屏无单独接线。 ★2.处理器性能:基本主频≥2.40G ，缓存≥24MB ，核心数≥6个，线程数≥20个；内存性能:≥8G DDR4内存;硬盘性能:存储空间≥256 GSSD。 3.系统还原:支持硬件一键系统还原功能。 三、教学资源平台 ▲1、思维导图工具：软件提供该思维导图模板，逻辑图、鱼骨图、结构图，支持修改分支类型，支持修改单个节点样式，支持逐级、逐个展开节点。统计图表工具：支持在软件中插入统计图表，并提供该柱状图、折线图、扇形图、条形图、面积图、环形图等6种图表形式，且每种统计图表提供大于等于10 种样式供老师选择。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 2、在线资源：小学覆盖学科包括语文、数学、英语、道德与法治、科学、信息技术、音乐、美术、体育与健康、拓展、心理健康、综合实践；在线资源类别包括试题试卷、教案、课件、素材、视频、备课综合、学案/导学案、作业。支持区域资源和校本资源，支持查看、下载我的校本资源，支持上传资源至校本库。 四、运维管理平台 ▲1、实时显示所有设备的运行状态、地址等信息；具备多系统扩展，多系统融合接入，实现各系统无主机运行，各系统功能模块化管理。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明）； ▲2、带预警功能，电压、温度、输出等预警参数可调；支持短信信息提醒功能。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明）； ▲3、集成广播系统的实时采播、定时节目、节目管理功能；维保计划设置提醒功能。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明）； ▲4、支持兼容第三方监控用的摄像头；内置对讲变声功能。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明）； ▲5、内置10-99秒自动维护功能；文字转语音功能，能将文字信息自动转成语音播放出去；支持方案任务以Excel表格导出导入功能。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明）。 五、教学督导评价系统 ★1、评价设置支持用户自定义设置评价指标；支持按校区学年学期、学科管理等设置评价方案；系统支持累计求和（每次评价保存结果均有效）；支持自定义设置每级评价指标权重；支持用户自定义设置各评价指标项的最大值、最小值、默认值。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明） ★2、评价指标支持多层级设置，不少于两级评价指标，支持设置公共类型评价指标，支持设置学校个性化的特色评价指标，评价打分方式支持按分值方式。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明） ★3、评价方式：支持按班级、小组、学生多维度设置评价对象，最小到学生个人；支持用户批量进行课堂评价操作；支持通过多终端登录评价：多媒体大屏（一体机），移动端，平板PAD端进行各类评价。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明） ★4、统计排名：支持按时间段查看课堂统计排名榜单，包含节次榜、日榜、周榜、阶段榜单（按学科）；支持按课堂评价总分、学生个人总分、学生指标项单项得分查看统计排名结果；支持按行政班查询日、周、月德育得分和排名情况；支持查看学生个人统计排名情况、德育得分情况；支持班级德育常规“流动红旗”按学校定制化发放规则自动发放，支持同步至电子班牌、德育大数据屏显示。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明） ★5、支持多维度德育评价大数据展示，实现电子班牌、多媒体大屏（一体机）、校宣大屏等同步。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明） ★6、评价查看：支持后台查看不同学年的各项评价结果；支持查看不同学科的课堂评价结果；支持查看不同时间范围内的各项评价结果；支持查看学生各项评价总得分，查看各层级指标项的评价得分；支持学生通过移动端查在学期报告中查看自己的各科目评价结果。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明） 六、智慧教室管理平台 1、 教务管理：OA办公：意见反馈；报事报修；外出培训；请假管理；教室申请。基础教务：课程表管理；作业管理；学期管理；留堂管理；阅卷、投票管理。 2、信息发布：包括对学校新闻、校园公告、班级通知、学生风采等信息的发布，可实现内容查询、主题添加、图文编辑、审核管理等功能。 ★3、权限设置。角色权限管理：基于角色的访问控制，用户通过角色与权限（系统资源）进行关联，一个用户拥有若干角色，每一个角色拥有若干权限。支持“用户-角色-权限（系统资源）”的授权模型，用户与角色之间，角色与权限（系统资源）之间，支持多对多的关系；为用户赋予用户组，为用户组赋予角色，可考虑将用户组按需关联至学校体系结构层、组织架构层、域层，按需关联至多业态层；功能权限，配置管理API和页面元素是否可控、是否可见；数据权限，配置管理数据表的是否可控、是否可见。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明） ▲4、平台支持添加内置角色或自定义创建角色，并以角色为对象进行授权及安全等级设置，且支持应用系统多级菜单授权；（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明） ★5、为了更方便设计宣发内容，内置的节目编辑器至少包含基础、媒体、图表常用组件，包含但不限于文本组件、标题组件、形状组件、图片组件、轮播图组件、通知及富文本组件等基础组件，同时包含音频组件、页面容器、雷达图组件；（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明） ▲6、实现字段自定义增减，满足不同人员、时间、工资组成的组合和呈现，满足工资导入报表层级的自定义；支持输出呈现时自动隐藏无数值项。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明） ★7、数据分析：支持对资产进行业务化展示及管理，用户可直观的对已有资产状况进行查看、查询；资产数据可导出，用户可充分利用已有资产数据进行分析、统计、报表管理；支持资产量化，可有效掌握资产的质量状况、使用状况、数据分布等情况。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明） ▲8、提供该对每个班级的德育进行考评打分，可以拍照和备注；可对班级安全、礼仪、纪律、卫生、大课间，眼操进行打分考核，支持展示班级的德育评分的排行。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明） | 台 | 46 | 25,500 | 1173000 |  |
| 2 | 视频展台 | - 硬件功能： ★1. 视频像素：≥800万像素（3264 × 2448），拍照像素≥1200万像素（4000×3000） 2. 整机采用壁挂式箱体内嵌高拍仪模块结构，高拍仪模块支持前拆式设计； 3. 数码变焦：支持按梯度无极自由缩放≥2000% - 支持幅面：A4； 5. 补光灯： 触控式LED补光灯，≥10个LED灯珠，灯光亮度多级可调； 6. 壁挂式安装，采用非拉杆式设计，无需气压拉杆； 7. 内嵌高拍仪模块采用免拆分段式维护设计，高拍仪的镜头及主板模块可单独拆出更换，无需拆下整个高拍仪及其后端USB接线即可实现维护 - 壁挂式安装方式，外壳和底部展示面及其翻开扩展部分均为全钢结构，稳固耐用； 9. 底部展示面可往两边翻开扩展，方便放置展示物； 10. 电脑USB供电，无外接电源； 11. 尺寸≤428mm×160mm×70mm（高×宽×厚），方便放置； 12. 带USB扩展2路，可以接鼠标实现与PC联通控制； ▲13.采用一体化覆盖式薄膜按键，按键数量≥6个，防尘防水；按键位于机身上，非镜头臂杆上，可防止使用按键时镜头晃动；包含放大、缩小、旋转、拍照、冻结、一键启动等6个按键功能；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并和按键截图加盖投标人公章） 二、软件功能： ▲1.开启软件瞬间弹出展示画面及快捷菜单（不超过2秒），具有不少于对比、录屏、PPT、编辑、抓图、展台、桌面、退出等8个全中文显示快捷功能键，方便快速切换；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 2. 书写工具栏和功能模块分两侧显示，书写工具栏可以自由隐藏，双击底部快捷功能模块任意空白处可实现书写工具栏和功能模块左右互换，方便调用； 3. 具有任意线、直线、箭头、虚线、透明线等书写笔功能，线条粗细、颜色、透明度可选； 4. 外接双摄像头时可支持双摄像头同步显示，双摄像头可切换，切换后功能模块可以实现副摄像头的功能操作； 5. 书写功能可以在任意界面上标注并保存； 6. 具有旋转按钮，支持鼠标顺时针和逆时针≥90°旋转，支持鼠标对画面实时拖动； ▲7.支持1%梯度进行动态实时自由缩放达2000%或以上，支持手势放大缩小、自由旋转；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8. 具有亮度、色调、对比度、饱和度，清晰度、伽马、白平衡、逆光对比、增益等调节； 9. 具有圆形、三角形、矩形快速绘制功能，可以选择快速绘制空心和实心图形，具有局部擦除、全屏擦除、擦除粗细可选，支持软件内和PC画面书写； 10. 图片格式支持：jpg、bmp、tif、png、pdf、tga、pcx、pgx、ras等多种格式； 11. 具有聚光灯功能，可以强调并显示重点，聚光部分可调节画面大小； 12. 具有同屏对比功能，可以选择1、2、3、4、16画面同屏对比，对比画面可放大、缩小、顺时针、逆时针旋转、一键全屏展示，可选择拍照画面和实时画面对比，支持多画面同步实时显示，实现横竖、大小等对比功能； 13. 底部快捷功能模块具有画面全屏恢复、最大化模式切换、1：1窗口、文本图像模式切换、图像冻结、正负片、二维码识别等一键式快捷功能按键； ▲14.支持PDF拍照、连拍、连拍时间间隔和数量可自由输入数字设定；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 46 | 800 | 36800 |  |
| 3 | 系统集成 | 1、严格按教室多媒体集成要求完成全部安装、布线、调试，包含所有(包括支架、电源线、VGA线、音频线、USB线等)设备安装和正常使用所必需的配件、辅材等安装的所材料。 | 套 | 46 | 700 | 32200 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1242000 |  |

| 办公设备参数方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 4 | 速印机 | 1.印刷方式：蜡板穿孔印刷 2.制版方式：热敏数码制版 3.印刷用纸种类45-210g/m² 4.分辨率原稿读取：≥300（横向）×600（纵向）dpi。 5.液晶屏显示：≥3.2寸液晶屏 6.制版时间：≤21秒 7.印刷面积：≥250mm*355mm 8.印刷速度：≥60-130张/分钟（5档可调） 9.纸盘接送纸容量≥1300张 10.印刷倍率等倍率：100% 11.原稿模式：至少包含文本、图像、图文、铅笔 12.浓度调整：≥原稿浓度读取调整（五档）、制版浓度调整（五档） 13.特殊检测功能：双张检测功能 、版纸有无检测功能 | 台 | 1 | 25000 | 25000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 25000 |  |

| 学生机房参数方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 云服务器 | ★1.软硬件一体化设备，CPU 主频≥3.4GHz，内核数≥4；内存插槽≥4，内存≥16GB DDR4 ，内存要求支持错误检查和纠正技术，速率≥2400Mhz，支持内存扩展≥64G；同时兼容2.5英寸和3.5英寸尺寸硬盘，提供≥480GB容量的SSD固态硬盘及≥4TB容量机械硬盘；配置≥2个1GbE网口；电源≥1个。 2. 内置服务器虚拟化软件，可实现计算、网络、存储资源的虚拟化，并支持创建多种操作系统的虚拟机； 3. 内置云桌面系统软件，支持1-1000用户并发； 4. 为方便部署和管理，云主机本地需提供用户交互界面，无需命令行。交互界面需提供但不限于以下功能：可显示主机ip信息和系统时间信息，可支持主机ip配置、重启和关闭云主机，支持配置主机网卡绑定 ▲5.单个主机可同时创建多个教室，可对教室内的桌面、终端、镜像等资源进行统一管理，教室相互独立，互不影响；支持展示教室的名称、上课状态、桌面总数、终端总数、镜像总数、当前上课镜像、还原模式、禁网状态等信息；可同时支持信创和非信创教室的创建与管理。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明） ▲6.支持对其他云主机上的教室进行统一纳管，可通过一台主机将运行在其他主机上的教室进行添加和管理，实现一个web页面即可管理多个主机集群上的教室，可通过主机集群进行教室的筛选和展示。（以上参数需提供软件设置操作界面截图证明） | 台 | 2 | 25,550 | 51100 |  |
| 2 | 学生云终端（强制节能） | ★1.CPU≥4核，主频≥2.0GHz，内存≥8GB DDR4，硬盘≥256GB SSD； 2. USB 2.0≥7个，USB 3.0≥1个，Type-c≥1个，HDMI接口≥2个，DP接口≥1个，支持双屏分辨率≥3840*2160@60Hz扩展显示，二合一音频口≥1个，兼容OMTP标准和CTIA标准的耳机，具有网卡指示灯的千兆网口≥1个，Kensington标准安全锁孔≥1个； 3. 支持远程网络唤醒，要求在异常断电情况下，依然支持远程网络唤醒终端；支持上电自动开机，并且支持启用或禁用； 4. 支持管理员密码验证后对云终端本地重新初始化硬盘、清除缓存镜像、一键还原系统镜像、显示系统信息等操作； ▲5. 防止雷电导致设备出现异常，要求所投终端设备支持浪涌抗扰度达到：网口共模±4KV，电源共模±4KV、差模±2KV，设备不会损坏；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲6. 防止静电干扰导致终端损坏，要求所投终端产品满足静电放电抗扰度要求：（1）对EUT施加接触放电±8KV，设备不会损坏；（2）空气放电±15KV，设备不会损坏；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲7. 保证产品输出声音在不同频率下声音均能保证稳定。要求在播放0dB, 频率为20Hz,100Hz,1KHz,10KHz,20KHz的正弦音频信号文件时，测试输出响应不均匀性不能过±3dB；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲8. 保证产品传输声音与音源一致，不失真，要求播放0dB,1KHz正弦波信号文件，测试输出端谐波失真应≤3%；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲9. 保证产品传输声音音质，要求播放0dB,1KHz正弦波信号文件，测试输出端声音信噪比应≥70dB（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 112 | 2,625 | 294,000 |  |
| 3 | 教师云终端（强制节能） | ★1.CPU≥4核8线程，主频≥3.6GHz，显卡最大频率≥1.20Ghz，内存≥8GB DDR4，硬盘≥256GB SSD； 2. USB 2.0 接口≥4个，USB3.0接口≥4个，USB 3.0 Type-C接口≥1个，耳机接口≥1个，麦克风接口≥1个，具有网卡指示灯的千兆网口≥1个，Kensington标准安全锁孔≥1个； 3. 支持VGA、HDMI、DP三种显示口，实现三显复制和扩展，支持双4K显示； 4. 支持远程网络唤醒，要求在异常断电情况下，依然支持远程网络唤醒终端；支持上电自动开机，并且支持启用或禁用； 5. 具有清除COMS的接口，可在维护时无需繁琐地拆开设备，即可对BIOS清空放电，快速恢复设备； ▲6. 防止雷电导致设备出现异常，要求所投终端设备支持浪涌抗扰度达到：网口共模±4KV，电源共模±4KV、差模±2KV，设备不会损坏；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲7. 防止静电干扰导致终端损坏，要求所投终端产品满足静电放电抗扰度要求：（1）对EUT施加接触放电±8KV，设备不会损坏；（2）空气放电±15KV，设备不会损坏；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8. 保证产品传输声音与音源一致，不失真，要求所投终端产品：播放0dB，频率为20Hz、100Hz、1000Hz、10000HZ、20000Hz的正弦音频信号文件，以1000Hz频响为归一化值，频率响应不能超过±3dB；。 ▲9. 为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均无故障间隔时间（MTBF）≥50000小时；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 2 | 5,000 | 10,000 |  |
| 4 | 虚拟化软件 | ▲1.支持三种镜像编辑更新模式，终端设备不连接管理平台即可在设备本地执行更新任务，后续连接到管理平台将离线制作的镜像上传并下发给其他终端设备；支持系统的编辑与更新,支持全量更新和差异增量更新模式。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ▲2.平台可同时支持系统镜像和数据镜像，提供数据镜像管理功能，数据镜像支持还原与不还原，修改数据还原策略时，不需要重新缓存镜像。支持对数据镜像打快照，在发生故障时可快速恢复数据；支持定时还原（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 3.支持不还原模式下针对系统，执行快照备份操作，支持快照的创建与查询，可以支持管理平台批量选择客户机进行创建快照，也可支持在客户机终端自行创建快照。 ▲4.支持镜像模板编辑的链接分享功能，支持分享链接给需要编辑镜像的其他用户或管理员（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 5.为方便管理员的管理和运维，支持控制外设接口类型的启用和禁用功能，至少包括USB口；支持U盘、移动硬盘等存储设备的启用、禁用、读、写控制功能；至少支持控制无线网卡启用和禁用功能; ▲6.支持管理员添加外设控制策略时，针对单个或多个教室下发策略，同时允许添加例外终端。支持展示已选教室或终端对象的列表，支持对已选对象的添加和移除功能（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 7.支持全web化镜像编辑和管理，实时在线镜像编辑功能，在管理平台上实现在线镜像编辑，并下发给云终端；完成编辑后可以配置更新模式为自动更新或推送更新，镜像更新可以和用户使用同时进行，云终端镜像更新后，需要使用新镜像的桌面可立即重启生效； ▲8.支持管理员通过管理平台发起协助，对用户桌面进行远程操作，发起远程协助时，需要用户确认后才能进行操作。可选支持设置无需用户确认即可进行远程协助（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 9. 支持云终端自动上报信息包括：终端型号，厂商，CPU型号，内存大小，硬盘大小信息，支持硬件资产的信息查询；支持终端机硬件资产信息导出. ▲10.管理平台可实现教学终端的分组管理，支持自动归组功能，终端接入网络后，可通过终端ip自动纳管到指定分组；支持通过导入填写终端IP，MAC地址的清单进行统一批量自动分组，导入后即可完成所有设备的自动分组，支持清单的多次导入，支持通过追加的方式进行新增终端的导入和分组；提供清单模板的下载功能；支持针对未自动归组终端进行手动分组，移动分组功能。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 11.支持一键关闭服务器集群功能，当云桌面整体环境需要关闭时，管理员可通过该功能实现所有云桌面、模板、服务器的有序关闭，为避免误操作，关闭时需进行密码二次确认 ▲12. 平台支持共享盘管理功能，提供基于web的共享盘，无需借助第三方工具。支持软件和数据的上传、下载和删除功能，展示共享盘上的文件列表；需提供共享盘总空间大小、已使用空间及已使用比例信息；支持根据文件名进行搜索功能.（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 13.支持一个平台可同时管理信创和非信创教室，包括教室、桌面、终端和镜像等，在首页展示信创相关教室和终端、镜像的统计信息，并以图表的形式进行更直观的展示 ▲14.平台支持应用数据中心功能，可进行虚拟应用服务器的添加、删除、编辑和远程开、关机、强制关机和重启。支持在同一web页面上对应用服务器进行远程访问和控制；支持应用服务器的备份和还原功能；支持镜像管理，可将iso镜像上传至平台，用来创建应用服务器。支持单个平台同时对多个集群的应用服务器进行管理（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ▲15.支持在首页展示平台告警信息，告警信息需包含具体告警时间、所属集群服务器、告警名称和告警类型、告警对象和告警详情、告警是否结束等信息，可通过不同的颜色标识进行区分；可同时展示多个集群下的告警信息，支持快速跳转至某一集群下的告警管理模块，查看更加详细的内容（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ▲16.支持教室全景展示，可在一个页面中集中展示教室的所有资源信息，包括但不限于教室名称、上课状态、所属集群、还原模式、上课镜像、网络模式和ip信息。可在一个页面下同时展示桌面、终端和镜像的相关统计信息和桌面列表、终端列表及镜像列表，无需跳转至其他页面，同时支持对列表进行管理操作（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ▲17.支持告警日志，通过图表的方式清晰展示特定时间段内的告警日志，可通过自定义时间段进行告警日志的查询和筛选；针对不同的告警类型，采用不同的颜色进行区分和表现，支持按需要选择不同的告警类型进行展示。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ▲18.支持管理平台和学生端同步查看镜像的缓存状态，包括更新缓存进度百分比、下载速度、剩余时间，更新所用时间、镜像总大小以及剩余下载大小。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） | 点 | 114 | 680 | 77520 |  |
| 5 | 教学管理软件 | ▲1.提供C/S 架构的云教室教学系统，为系统支持多种授权模式：加密狗、在线序列号、离线文件；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 2.实现无纸化，支持班级管理，批量导入班级学生名单。提供上课签到功能，可保留学生多次登录记录、考勤统计，支持签到信息的导出与对比。学生桌面视图可按终端IP排序， ▲3.广播时，学生可使用工具条，完成屏幕的自动对焦、平移和缩放设置，完成屏幕的360度旋转，完成屏幕快照、屏幕录制等，支持配置广播时禁用学生工具条（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ▲4.教师可以使用教师端电脑远程监看学生活动。支持教师远程辅导；支持黑屏警告或者远程关闭学生端运行程序；教师可以拍照留存或者直接转播学生桌面给其他学生，发挥示范教学的作用。支持老师桌面单一屏幕同时显示≥36个学生端的监控界面；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ▲5. 提供一键上下课、放学功能，实现学生端批量课程镜像的启动、课程切换，批量关闭学生桌面、终端和云主机; 一键下课后，所有终端自动关闭(虚拟机与物理终端同时关闭)；上课时，可一键开启所有云终端，终端自动启动并进入对应的课程镜像桌面；一键关闭服务器和云终端后，服务器和云终端都被关闭。同时，提供一键修复功能，当桌面出现服务故障，可实现快速恢复。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 6.提供策略运行展示列表，展示教室内所有学生的策略下发和运行情况，同时针对正在运行的网页和应用，统计数量和对应学生列表；提供一键开放管控策略功能，可一键解除对网页、应用程序和u盘的限制 ▲7.支持对学生U盘设置不同的限制策略，包括只读、禁止执行和完全阻止。只读模式下，学生只能对读取U盘数据，无法写入。禁止执行模式下，学生无法在U盘中运行应用程序。完全阻止模式下，学生无法对U盘的内容做任何读取和写入的操作（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ▲8.白板画板需提供丰富的工具，绘制工具提供截图、颜色喷桶、文本工具、橡皮檫、背景图片上传、前景图片上传、截图上传等功能；提供包括直线、曲线、方框、五角星等多种图形选择工具；提供白板鸟瞰图，可通过鸟瞰图看清画布全局；支持师生多人协作模式，开启时老师和学生可以同时在白板上进行绘制；可将当前白板保存为文件，支持后续导入，供进一步使用（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 9.支持在教师端发起调查功能，教师可快速设置调查的问题、选型，支持对调查的结果进行自动统计。 ▲10.上传素材时，老师可选择从本地浏览上传也可以直接从老师网盘选择素材进行上传；提供作业催交功能，当发现有学生没有及时完成作业时，老师可以通过催交作业，给学生发送消息；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ▲11.作业空间支持对最早完成并提交作业的学生给予表扬，学生提交作业后可以看到自己是第几名提交作业的人，前5名提交的学生可以看到表扬的提示语；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） ▲12.支持微课视频分享，可将微课分享给老师和学生，分享后将通过系统消息通知到对应的人员。学生和老师可以在个人微课空间中查看到分享的微课视频，并进行在线预览观看、下载和评论。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） | 套 | 2 | 5,250 | 10500 |  |
| 6 | 显示器（强制节能） | 1. 显示器尺寸≥21.5寸，分辨率≥1920×1080 2. 对比度≥3000:1 3. VGA接口≥1个， HDMI接口≥1个； 4. 支持壁挂； | 台 | 114 | 1,200 | 136800 |  |
| 7 | 交换机 | 1. ≥1U高度，≥24 个自适应以太网端口，背板带宽≥48Gbps； 2. 支持端口隔离，端口防护，防止自环和下联环路； 3. 支持MAC地址自主学习，具有≥8K MAC地址； 4. 全24端口支持≥6KV防雷防护； 5. 整机功率≤50W； | 台 | 6 | 2,250 | 13500 |  |
| 8 | 机柜 | 1、≥宽600*长1000*高1200mm网络机柜. | 台 | 2 | 1,500 | 3000 |  |
| 9 | 学生桌凳 | - 尺寸≥长1200mm*宽500mm*高750mm - 台面≥25mm厚防火面板，其余≥15mm厚防火面板，PVC封边； - 学生凳尺寸：≥长360mm×宽260mm×高420mm，方管结构。 - 桌面基材采用难燃中密度纤维板，含水率3%~13%，密度0.65~0.80g/m³，静曲强度≥59MPa，弹性模量≥3821MPa，内结合强度≥2.9MPa，表面胶合强度≥3.2MPa。 - 生产工艺：铁器紧固件使用弹簧垫圈，钢制部分采用二氧化碳保护焊接，表面粉末静电喷塑，光洁度≥90%，硬度≥0.4。表面平整，色泽鲜明，面板耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染。 6、学生课桌凳木制件外观、漆膜外观、金属件外观、木工外观均符合国家相关要求。 | 套 | 56 | 580 | 32480 |  |
| 10 | 教师桌椅 | 1. 尺寸≥长2000mm*宽800mm*高760mm； 2. 桌面基材采用等于或优于E1级三聚氰胺板，采用厚≥1.0mmPVC封边条，桌子框架采用冷轧钢板； 3. 静电喷涂处理工艺，颜色为灰白色或定做其他颜色； 4. 左边具备设备边柜。 5、转椅：黑色尼龙椅脚；椅座：泡棉外覆椅面材料；扶手:舒适手臂承托PP扶手；网布:透气条纹网耐刮耐磨； | 套 | 2 | 1,500 | 3,000 |  |
| 11 | 静电地板 | - 全钢静电地板，采用冷轧钢板 钢板厚度≥0.5mm, - 尺寸≥长600mm*宽600mm *高35mm | 平方 | 200 | 255 | 51,000 |  |
| 12 | 系统集成 | 1、水晶头、插线板、电源线、水晶头、电源排插等辅材及安装调试，使用采料应当满足安装需要。 | 点 | 114 | 150 | 17100 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 700,000 |  |

| 小学舞蹈室参数方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 触控一体机（强制节能） | ★1、液晶屏幕尺寸≥86英寸；显示比例：16:9；可视角度：≥178；最佳分辨率：≥3840*2160；亮度：≥300cd/m2；对比度：≥6000:1；屏幕显示灰度分辨等级≥256灰阶； 2、内凹式前置输入接口：前置智能双系统USB≥3路，HDMI输入接口≥1路，Type-c≥1路且支持双系统应用； 3、后置输入接口：HDMI 2.0≥2路、VGA≥1路（含音频）、安卓USB≥1路、智能USB≥1路；输出接口：AV≥1路、触摸USB≥1路、HDMI输出≥1路； 4、具备前置接口保护装置，且具备盖板，防止USB接口撞坏；触摸外框结构：全金属触摸框，一体化设计的全封闭结构，外观边框平滑、无棱角； 5、书写屏采用≥4MM 防爆钢化玻璃屏；保护玻璃硬度≥物理硬度8级；钢化玻璃表面做防眩光处理，可见光透射比≥92%； 6、支持≥10点触摸；触摸灵敏度：≤3ms；触摸高度≤2mm；漂移性：≤1mm；触摸精准度：≤±1mm；扫描速率：≥120帧/秒；支持单击、双击、右键、拖拽功能；支持书写、画线、批注； 7、触摸分辨率≥32768×32768，抗强光干扰：在≥15万照度阳光照射下，触摸仍可正常工作； ▲8、具有智能触控电容式快捷键，数量≥16个，其中至少有一个支持使用者自定义；快捷菜单包括一键除雾、更换信号源、调节音量、开关电脑、息屏待机等功能；支持通过两侧电容式触控快捷键调出软键盘进行输入；交互智能平板前面框设计有相应的吸附书写笔的凹槽，至少能吸附2支书写笔。（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9、具备智能感光护眼技术，能自动检测光线强弱，智能调节显示亮度，有效防眩光和智能护眼； ▲10、整机具备DTMB数字接收功能，可以接收地面波数字信号；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 11、整机在无PC的情况下可支持办公软件和书写白板软件，保障教学； 12、整机内置存储≥16GByte，运行内存DDR≥2 GByte； 13、整机内置WiFi和蓝牙信号收发功能，Windows及Android均可实现无线上网功能； 14、无PC状态下，支持在嵌入式系统中的安卓白板软件下直接启动视频展台，可进行批注、旋转、拍照以及4分屏对比功能，支持手势漫游、放大和缩小等功能； 15、整机MTBF≥80000小时。 16、扬声器：内置扬声器，音频输出功率≥15W；具有一键单独听，在息屏节能模式下可以实现音视频文件的播放； 17、具备自检功能：无需借助PC，可对触摸框、光感模块、OPS模块、网络模块等进行自检，检测完成后如有异常可通过直接扫描系统提供的二维码进行问题报修； ▲18、具有一键除雾功能，快速消除屏幕结雾；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 19、交互智能平板具有五指智能手势识别息屏显示功能，操作者可在显示区域任意位置，通过五指按压屏幕实现对屏幕的息屏,点击实现唤醒； ▲20、交互智能平板产品为了适应不同身高老师的操作，可实现液晶屏显示窗口宽度和高度同时缩小，并可以进行正常使用触摸；（提供国家认可的第三方专业检测机构出具带有CMA(或CNAS)标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 21、具有电源、录屏、节能、主页、设置、音量+、音量-等 7个常用按键； ★22、处理器性能:基本主频≥2.40G ，缓存≥24MB ，核心数≥6个，线程数≥20个；内存性能:≥8G DDR4内存;硬盘性能:存储空间≥256 GSSD。 | 台 | 1 | 26,000 | 26,000 |  |
| 2 | 数码相机 | 1、有效像素：≥2420万 2、最高分辨率：≥ 6000×4000 3、摄像像素：全高清 4、对焦点数：≥45点 5、对焦辅助方式：对焦辅助灯 6、包含电池和≥128G存储卡 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |
| 3 | 高清摄像机 | 1、产品类型：4K摄像机 2、总像素 ：≥850万像素；动态有效像素≥820万像素（16:9）*1；静态有效像素≥820万像素（16:9）。 3、光圈： F2.0-3.8 4、光学变焦：≥20x | 台 | 2 | 9,000 | 18,000 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 52000 |  |  |

注：技术参数中包含的所有执行标准如有最新标准按最新的执行标准执行并提供证明材料。

四、服务要求

交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30日

交货地点

采购包1：

四川省成都市郫都区郫筒二小。

#### 质量保修范围和保修期

自验收通过之日起三年，质保范围为整体质保。

五、商务及其他要求

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 交货时间 | 自合同签订之日起自合同签订之日起30日 |
| 2 |  | 交货地点 | 四川省成都市郫都区郫筒二小 |
| 3 |  | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 |  | 支付约定 | 1、签订合同且收到相应发票后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40 % 2、中标供应商完成本项目的所有安装验收后，凭送货验收清单等资料，经采购人审核无误且收到相应发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的60% |
| 5 |  | 验收、交付标准和方法 | 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）执行。 |
| 6 |  | 质量保修范围和保修期 | 质保期：自验收通过之日起三年，质保期内提供产品的售后服务。 |
| 7 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 违约责任： 1、甲方违约责任 （1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之一的违约金； （2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金(除甲乙双方协商付款时间变动情形外) （3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。 2、乙方违约责任 （1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之一的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。 （2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过20天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之二十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。 （3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 10 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之一的赔偿金给甲方。 （4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。 （5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。 争议解决办法： 1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。 具体违约责任以合同约定为准 |
| 8 |  | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |