- 样品要求：

★1、密集架立柱：立柱采用九面折弯成型、形成三个未完全封闭的口形状增加强度，截面为 ≥55*45mm ，≥ 55mm为正面垂直冲压成凹凸型的两条加强筋，并同时冲压回型花纹，≥45mm为侧面垂直冲压成两条加强筋，增加立柱的柔韧度、坚固性及承重能力，立柱均匀冲孔，使层数和间距可按需要调整；立柱插入底梁中。投标时需根据采购文件技术参数要求，提供“立柱：长≥300mm×宽≥55mm×厚≥45mm，样品小样一件”。

中列立柱示意图（一）           中列立柱示意图（二）

★2.密集架底盘矩管式承重大梁：矩管式承重大梁截面为 25*35mm （±5mm），25mm为正面，35mm为侧面，并在35mm的左右面各冲压一条三角形加强筋，加强筋的宽度≥20mm、加强筋的深度≥10mm，投标时需根据采购文件技术参数要求，提供“底盘矩管式承重大梁尺寸：长≥300mm×宽≥35mm×厚≥25mm，样品小样一件 ”。

- 底盘矩管式承重大梁示意图（一）     底盘矩管式承重大梁示意图（二）

★3、密集架门板：门板拉手位置必须用模具一次性冲压成凹型，铝合金拉手长120mm（±3mm），手拉位置≤95mm，拉手镶嵌另加螺丝固定，保证开拉一万次不脱落。投标时需根据采购文件技术参数要求，提供“包含门锁和拉手，尺寸长≥400mm×宽≥400mm，样品小样一件”。

- 门板示意图（一）               门板示意图（二）

- ★4.密集架铝合金圆盘摇手柄：全铝合金材质圆盘式静音摇手柄、手柄外包工程塑料、圆盘外径282±5mm摇手柄带爪勾，摇手可以折叠、摇臂能在圆盘内自由调节摇臂长度达到省力效果，摇臂伸长后最达达370±5mm，投标时需根据采购文件技术参数要求，提供“铝合金圆盘摇手柄，尺寸：圆盘外径282±5mm样品小样一件”。

- 铝合金圆盘摇手柄示意图（一）      铝合金圆盘摇手柄示意图（二）

★5.六门更衣柜柜门：拉手采用帆船外形，材质选用优质ABS，结合专业表面抛光处理工艺而成，掰动扣手可以翻动，并在失去外力约束后具有自动回位功能，操作人性化，经久耐用、美观大方，拉手机构的尺寸为：130*65mm（±2.0mm），投标时需根据采购文件技术参数要求，提供“柜门（包含门锁和拉手)，尺寸长≥300mm×宽≥300mm，样品一件”

柜门示意图（一）    柜门示意图（二）

★6、移动培训椅：（1）椅背：PA+玻璃纤维材质。（2）扶手：前后滑动扶手。（3）写字板：采用优质PP+玻璃纤维加厚板面，旋转收放自如。（4）椅座：座垫采用定型海绵，圆弧式造型，配PP防尘底壳。（5）椅脚：32mm（±5mm)*20mm(±5mm）优质碳素钢经多工位表面处理后静电粉末喷塑。投标时需根据采购文件技术参数要求，提供移动培训椅“规格：扶手边缘至写字板边缘660mm（±10mm），靠背边缘至写字板边缘690mm（±10mm），坐高457mm（±10mm），总高858mm（±10mm）成品样品一件”

- 规格示意图：

椅背示意图

坐垫圆弧示意图

写字板示意图         扶手示意图