	序号
	项目名称
	单位
	数量
	项目特征

	1
	挑选线
	台
	1
	用途：挑选辣椒，能实现自动输送，底部安装灯光检测，自动剔除铁销等杂物。

2、设备材质316L不锈钢。焊接标准RBHJBZ，物料接触管道标准GB4806.1-2016,电控箱标准GB7251.1-2013，

3、外形尺寸：5000*1200*760mm

4、功率：1.5KW 

5、电压：220V
6、产量：1000KG/时

	2
	提升机
	台
	2
	1、用途：提升各种原材料
2、设备材质304不锈钢。焊接标准RBHJBZ，物料接触管道标准GB4806.1-2016,电控箱标准GB7251.1-2013，

3、外形尺寸：2000*1000*1800mm

4、功率：1.5KW 

5、电压：380V
6、产量：1000KG/时

	3
	气泡清洗线
	台
	1
	设备配备强流风干机，通过高压风机在水池中产生气泡，让池水翻滚，达到产品翻滚的目的。

设备配备超声波清洗功能

设备上端配有高压喷淋，产品在池中翻滚，再有高压水冲击，达到清洗海物料表面杂质的作用，杂质漂浮表面，通过溢水口溢出，杂质经过水循环经过滤，在杂质箱沉淀。产品经网带输送至出口处。

设备底端配有毛辊。
5、设备材质316L不锈钢。焊接标准RBHJBZ，电控箱标GB7251.1-2013，

6、规格：4500mm

7、功率：3.5KW-380V/50Hz 

8、电压：380V
9、尺寸：4000*1200*1500m

	4
	辣椒风干线
	台
	1
	1、采用大风量的多翼式离心风机，每组风机与风机之间的距离为1m，风干效率高，风机高度根据产品不同可以自由调节

2、不锈钢网罩：为防止产品过轻在风干时被吹飞，在输送带上方都加有冲孔不锈钢网罩，产品只会在里面翻转而不会被吹出。防飞罩可以拆卸，方便清理。

3、风机安装在支架上，支架和箱体焊接，给电后通过翻转方式促使在筛板上的物料经热风的作用循序向前运动。使得物料表面的水都蒸发掉。

4、设备底端配有电加热系统，产生热空气，与风机链接。
5、设备材质304不锈钢。焊接标准RBHJBZ，电控箱标GB7251.1-2013，

6、外形尺寸：4000*1300*950

7、功率：8.5KW

8、电压：380V
9、产量：500KG/时

	5
	搅拌机
	台
	1
	搅拌机的主要功能是把辅料跟辣椒搅拌，以达到均匀从而方便炒制。

设备底端配有自动称重功能。
3、设备材质316L不锈钢。焊接标准RBHJBZ，电控箱标GB7251.1-2013，

4、电压:380v

5、产量/次:400kg

6、尺寸:1560✘710✘1280

7、总功率4.1kw



	6
	打椒机
	台
	1
	利用活动齿盘与固定齿盘之间的相对运动，使物料经过齿盘冲击、摩擦、剪切、物料彼此冲击而获得粉碎。

设备材质304不锈钢。焊接标准RBHJBZ，电控箱标GB7251.1-2013，

3、产能：500kg/小时 

4、功率：5.5KW-380V/50Hz 

5、电压:380v
6、尺寸：1300*700*1200mm

	7
	操作台
	个
	2
	1、设备材质304不锈钢。焊接标准RBHJBZ，电控箱标GB7251.1-2013，

2、产能：500kg/小时 

3、功率：0.5KW

4、电压:220v
5、尺寸：2000*800*800mm

	8
	电磁多头炒锅
	台
	2
	1、多头多爪搅拌，干净卫生没有噪音。锅体可倾90°，液压控制、自动卸料。安全方便，升温速度快

2、采用蒸汽、液化气、天然气等加热形式；

3、设备材质304不锈钢。焊接标准RBHJBZ，电控箱标GB7251.1-2013，

4、外形尺寸：2460*1770*1855mm

5、功率：65.5kw

6、电压:380v
7、搅拌方式：六轴六爪

8、翻转形式：液压翻转
9、产能：600KG/锅

	9
	中转搅拌料车
	台
	5
	可带搅拌、降温、加可用于食品物料运输、储藏、搅拌、降温冷却和周转。

设备底端配有自动称重功能。
3、设备材质304不锈钢。焊接标准RBHJBZ，电控箱标GB7251.1-2013，

4、功率：5.5KW-380V/50Hz 

5、电压:380v
6、外形尺寸：1900*700*1000mm 

7、产能：400KG/台

	10
	自动上料控制系统
	台
	1
	它是借助工作腔里的多个固定容积输送单位的周期性转化来达到输送液体的目的的。原动机的机械能经泵直接转化为输送液体的压力能。泵的流量只取决于工作腔容积变化值以及其在单位时间内的变化频率，而（理论上）与排出压力无关。泵在工作过程中实际上是通过一对同步旋转的转子来达到输送物料的目的。

2、产能：500kg/小时 

3、功率：4KW-380V/50Hz 

4、电压:380v
5、尺寸：1300*300*200mm

	11
	转盘理瓶机
	台
	1
	主要用于玻璃瓶饮料或食品冲洗灌装前人工上瓶，理瓶，进瓶之用，设备自动旋转理瓶，通过输送导入冲洗灌装设备，提高人工上罐的效率和稳定性。 主要由不锈钢框架，旋转台，钢化玻璃，进出瓶轨道，电机以及电控开关等组成。该瓶子是由人工放入圆形转盘上，转盘转动将瓶子有序拨入输送带，进入灌装机进行灌装

2、设备材质304不锈钢。焊接标准RBHJBZ，电控箱标GB7251.1-2013，

3、外形尺寸：1100*1100*860mm
4、功率：0.5kw-220V50HZ 

5、电压:220v
6、生产能力：2000瓶

	12
	洗瓶烘干

一体机
	台
	1
	输送系统：输送链条：不锈钢链条, 减速机、无级调速），主要作用把瓶子清洗干净并用热风进行烘干消毒

设备配热水清洗功能

设备底端配有电加热系统，产生热空气，与风机链接。
4、设备材质304不锈钢。焊接标准RBHJBZ，电控箱标GB7251.1-2013，

5、外形尺寸：4500x850x1100mm

6、产    量：2500瓶/时

7、电机功率：20kw-380V/50Hz 

8、电压:380v

	13
	双头伺服灌装机
	台
	1
	设备搅拌方式采用抄底搅拌，模仿人工炒菜的原理，由底部翻转搅拌，配合搅拌正反转，变频调速，让物料更加均匀平摊在物料罐内，

主驱动采用两套伺服电机，独立运行，控制灌装精度，

下料嘴采用真空回吸和吹气双重防滴漏装置，配合灌装后接油盘，保证瓶身整洁干净。

设备材质316L不锈钢。焊接标准RBHJBZ，物料接触管道标准GB4806.1-2016,电控箱标准GB7251.1-2013，

5、产能：2000瓶/小时 

6、功率：5KW-380V/50Hz 

7、电压:380v
8、尺寸2500*1720*2060mm

	14
	半自动伺服灌装机
	台
	1
	1、设备搅拌方式采用抄底搅拌，模仿人工炒菜的原理，由底部翻转搅拌，配合搅拌正反转，变频调速，让物料更加均匀平摊在物料罐内，

2、主驱动采用伺服电机，独立运行，控制灌装精度，

3、下料嘴采用真空回吸和吹气双重防滴漏装置，配合灌装后接油盘，保证瓶身整洁干净。

4、设备材质316L不锈钢。焊接标准RBHJBZ，物料接触管道标准GB4806.1-2016,电控箱标准GB7251.1-2013，

5、产能：2000瓶/小时 

6、功率：5KW-380V/50Hz 

7、电压:380v
8、尺寸2500*1720*2060mm

	15
	自动上盖挂盖机
	台
	1
	利用铁盖磁铁原理自动提盖，

采用先反旋瓶盖，然后正旋瓶盖的原理，让瓶盖预选稳定。

采用四个独立的真空系统，对瓶子抽真空，保证真空稳定性，独立性，

3、设备材质304不锈钢。焊接标准RBHJBZ，电控箱标准GB7251.1-2013

4、产能：2000瓶/小时  

5、功率：2KWz 

6、电压:380v
7、尺寸2000*1200*1800m


	16
	四头真空旋盖机
	台
	1
	1、真空旋盖机具有二次下压功能，一次下压密封真空腔体，留出瓶盖和旋转机构空隙，有效的抽出真空，二次下压让旋转机构压紧瓶盖，保证瓶盖旋紧度，旋盖扭矩可以调整，

2、设备材质304不锈钢。焊接标准RBHJBZ，电控箱标准GB7251.1-2013

3、产能：2000瓶/小时  

4、功率：3KW-380V/50Hz 

5、电压:380v
6、尺寸2000*1200*1800m

	17
	全自动封罐机
	台
	1
	设备具有两对(四个)卷缝封口轮,卷封时罐身固定式的全自动封罐设备。

通过更换压头模等相应的罐形配件就可封各种不同规格圆形罐。

3、设备材质304不锈钢。焊接标准RBHJBZ，电控箱标准GB7251.1-2013

4、产能：2000瓶/小时 

5、功率：2KW-220V/50Hz 

6、电压:220v
7、尺寸：2000*1200*1500m

	18
	贴标机
	台
	1
	1、伺服电机驱动出标，满足圆瓶的全周贴标或半圆周贴标，瓶子间贴标切换简单，调整方便

2、标签重合度高，标带绕行采用纠偏机构，标带不走偏，贴标部位x/y/z三个方向以及倾斜度共八个自由度可调，调整无死

3、设备材质304不锈钢。焊接标准RBHJBZ，电控箱标准GB7251.1-2013

4、产能：2000瓶/小时 

5、功率：1KW-220V/50Hz 

6、电压:220v
7、尺寸：2000*700*1270m

	19
	激光打码机
	台
	1
	色带打码机采用热打印带代替油墨打印，采取特殊的活字装卸换字结构，可在任何软包装材料上打码

产能：2000瓶/小时 

3、功率：1KW-220V/50Hz 

4、电压:220v
5、尺寸：300*220*350m

	20
	全自动套膜平台+收缩机
	台
	1
	1、该产品以电加热形式进行产品收缩，产品外观无水珠蒸汽，可直接进行后续包装，此机型主要针对防湿、防潮产品进行外观标签收缩。
2、设备材质304不锈钢。焊接标准RBHJBZ，电控箱标准GB7251.1-2013

3、产能：2500瓶/小时

4、规格：：φ40-180m H40-250m  

5、功率：12KW-380V/50Hz 

6、电压:380v
7、尺寸：5500*1200*2000m

	21
	收箱平台
	台
	2
	1、该设备设计简易，紧凑，安装便利；

2、不锈钢材质，易清洗，安全卫生，操作便捷。

3、外形尺寸：2300*800*860mm

4、板材：304不锈钢  

	22
	输送线
	米
	30
	1、该设备设计简易，紧凑，安装便利；

2、304不锈钢材质，易清洗，安全卫生，操作便捷。



	23
	动力头
	个
	4
	用于输送带的动力

	24
	弯道
	个
	2
	用于改变输送的方向

	25
	胶带封箱机
	台
	1
	1、本设备上下驱动胶带封箱机主要适用于纸箱的封箱包装，即可单机作业，也可与流水线配套使用，

2、产能：500箱/小时

3、设备尺寸：2000*1000*1400mm

4、电    压：220V

5、功    率：1KW

	26
	配电箱
	个
	25
	根据设备需要配置独立双控控制配电控制箱、400*600、带电显示控制按钮。

	27
	设备电源线
	米
	450
	根据每台设备功率，供应商搭配，每台设备到配电柜距离为40米左右。

	28


	化验设备
	1     
	套
	电子天平(0.0001mg),除湿(温控湿控)GPS  
称量瓶、干燥箱、硅胶或五氰化二磷、干燥器、酸碱消定管口罩、鞋套 
微生物：超净台、冰箱、灭菌锅、试管、酒精灯、线管架、棉花、移液管成移液枪、手套(医用)洁净服、臭氧消毒(臭氧机)、柴外灯、培养皿 
PH计(酸度计)显微镜、PH试纸、试剂瓶、烧杯

	29
	真空包装机
	1
	台
	本机以塑料复合薄膜或塑料铝箔复合薄膜为包装材料进行真空包装，抽真空、封口同步进行，一气呵成。双室交替作业，速度快。瞬间加热式，即开既用，加热均匀，热合效果平整。主要部件采用不锈钢，清洁卫生，方便清洗，耐腐蚀。机器带脚轮，方便移动。

2、设备材质304不锈钢。焊接标准RBHJBZ，电控箱标准GB7251.1-2013
3、产能：1000袋/小时

4、设备尺寸：1500*900*1200mm

5、电    压：380V

6、功    率：3.2KW

	30
	酱料袋装包装机
	1
	台
	酱料袋装包装机包装过程中通过材料拉伸进给装置进行进给,塑料薄膜经过薄膜圆筒形成筒状,经过热纵封装置封住侧面,同时包装物注入到袋中,横封机构根据色标光电检测装置剪切包装长度和位置.采用触摸屏和未定可靠的PLC控制、制袋、打码、计量、充填、封合、切袋一次性完成。

设备材质304不锈钢。焊接标准RBHJBZ，电控箱标准GB7251.1-2013
3、产能：2000袋/小时

4、设备尺寸：1200*900*1800mm

5、电    压：380V

6、功    率：4KW


