怒江州民族中等专业学校供用电技术PLC应用及工业组态技术实训室建设项目

项目编号： GCDZ2025-0101

招 标 文 件

采购人：怒江州民族中等专业学校

采购代理机构：怒江国创大智全过程工程咨询有限公司

日期：二○二五年二月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 合同书样式及主要条款	25

第四章 投标文件格式	32

第五章 采购需求	54

第六章 资格审查	74

第七章 评标方法	75

第一章 招标公告

项目概况

怒江州民族中等专业学校供用电技术PLC应用及工业组态技术实训室建设项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年03月05日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GCDZ2025-0101

2.项目名称：怒江州民族中等专业学校供用电技术PLC应用及工业组态技术实训室建设项目

3.预算金额：146.8万元

4.最高限价：146.8万元

5.采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 简要技术（服务）需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能生产线运行与维护综合实训装置 | 1 | 套 | 详见第五章采购需求《需求及参数表》 |
| 2 | 展示区配套设施设备 | 1 | 套 | 详见第五章采购需求《需求及参数表》 |
| 3 | 理论教学区配套设施设备 | 1 | 套 | 详见第五章采购需求《需求及参数表》 |
| 4 | 实训室布置及改造 | 1 | 项 | 详见第五章采购需求《需求及参数表》 |

注：

- 本项目共设1个标段，投标人必须对所有内容作出完整唯一的投标报价，不得出现缺项、漏项或零报价的情况，否则投标文件将按无效处理。

（2）具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。

6.合同履行期限：签订合同之日起30日历天。

7.交付（或实施）地点：采购人指定地点。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.2.1具有良好的商业信誉：①查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）；②截止时点：采购人或采购代理机构的实际查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件截止时间止；③信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；④信用信息的使用原则：经认定被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。（此部分不需要投标人提供证明材料）

1.2.2具有健全的财务会计制度

①投标人须提供2022年或2023年任意一年度经审计的财务会计报告及报表资料（至少包括：财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）；事业单位可提供内部财务报表；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不满1年的可提供成立至今的财务报表。

②投标人须提供在提交投标文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明；（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。

③投标人须提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。

备注：以上①-③项证明材料具有同等效力，投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.3.1 依法缴纳税收：投标人须提供缴税所属时间在2023年1月1日起至提交投标文件截止之日内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或纳税证明材料。

1.3.2 依法缴纳社会保障资金：投标人须提供缴费所属时间在2023年1月1日起至提交投标文件截止之日内任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足1个月的，提供相关内容情况说明或缴纳社保证明材料。

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（提供承诺书）。

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供投标人关联企业情况声明）。

1.6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年02月12日至2025年02月19日每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）（操作路径：登录政府采购云平台-项目采购-获取招标文件 -找到本项目-点击“申请获取招标文件”）。

方式：1.凡有意参加本项目投标的潜在投标人，须在政府采购云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取招标文件及其他采购资料。CA申领链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzzhw.html（壹证通客服热线：0871-67276028＜紧急可拨19988166369>）或https：//middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys（政采云），CA申领后需登录政府采购云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理；2.按上述要求获取招标文件的潜在投标人视为合法获取了本项目招标文件，可以参与本项目投标。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2025年03月05日09点30分（北京时间）。

地点：怒江国创大智全过程工程咨询有限公司评标室，投标人无需到达开标地点，须在政府采购云平台进行远程解密电子版投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业等。

3.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：怒江州民族中等专业学校

地    址：怒江傈僳族自治州民族中等专业学校

联系方式：13988644254

2.采购代理机构信息

名   称：怒江国创大智全过程工程咨询有限公司

地　 址：泸水市向阳南路29号

联系方式：15694663925

3.项目联系方式

项目联系人：熊伟

电　    话：15694663925

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 怒江州民族中等专业学校 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 怒江国创大智全过程工程咨询有限公司 |
| 2.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：怒江州民族中等专业学校供用电技术PLC应用及工业组态技术实训室建设项目 项目编号： GCDZ2025-0101 |
| 2.2 | 预算金额及最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.3 | 采购需求 | 详见招标文件第一章《招标公告》，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》 |
| 2.4 | 合同履行期限 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.5 | 交付（或实施）地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.1 | 投标人的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.3 | 本项目的特定资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4.1 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 5.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织： 考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点：____________ |
| 6.1 | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开 召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点：____________ |
| 10.1 | 询问 | 投标人对招标文件有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 |
| 10.3 | 询问联系方式 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11.4 | 招标文件澄清、修改时间 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 17.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起 90 日历天。 |
| 18.1 | 投标保证金 | 不要求提供 要求提供： 投标保证金的形式：网银、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金方式缴纳或提交。 投标保证金金额：壹万肆仟陆佰捌拾元整（￥14680.00元） 保证金按规定金额、形式从投标人基本账户缴纳至： 开户名称：怒江国创大智全过程工程咨询有限公司 开户银行：富滇银行股份有限公司怒江分行 银行账号：120886780010000002586 保证金缴纳说明： （1）网银或电汇或电子保函方式提交的，缴款回单或电子凭证即为缴纳凭证；其他方式提交保证金的投标人应持有效凭证（纸质原件）至怒江国创大智全过程工程咨询有限公司财务室换取保证金收据。联系人：熊伟 联系方式：15694663925 （2）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。 |
| 19.4 | 投标文件盖章及签署 | 投标文件应按本招标文件中投标文件格式规定的签名或签章处逐一电子签名或电子签章，要求盖章处盖投标人电子签章。要求第三方出具的盖章件原件（如第三方认证报告、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的扫描件或照片等电子件。 |
| 20.1 | 投标报价 | （1）投标人必须对本次招标范围内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。 （2）投标人的报价应包括但不限于下列内容： 1）投标产品出厂价、配套货物、设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件、随机必需的辅助专用工具、运杂费、货物安装调试、检验、技术服务费、货物运输保险、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、采购代理服务费、企业管理费、利润、税金等全部费用的总和。 2）该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。 3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 22.1 | 提交投标文件截止时间和地点 | 详见第一章《招标公告》 |
| 26.2 | 评标委员会 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上成员人数为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |
| 26.5 | 评标方法 | 本项目评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |
| 32.6 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 33.1 | 履约保证金 | 不要求提供 要求提供： 履约保证金金额：￥ 元（大写： 元整）； 履约保证金形式：投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约担保期限及退还：担保期限自合同生效之日起至合同履行完毕止，待合同履行完毕后六个月内根据履约情况无息退还。若本项目提前终止，担保期限自合同生效之日起至提前终止之日。 |
| 36.1 | 采购代理服务费 | 参照国家计委[2002]1980号文件规定的收费标准及国家发展和改革委员会发改办价格[2003]857号文规定的标准中标人收取（计算基准价为中标金额）。 |
| 37 | 需要补充的其他内容： |  |
| 37.1 | 为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的供应商 | 无 有： 单位名称： 。 |
| 37.2 | 类似业绩 | 业绩证明材料：业绩证明材料须提供合同，提供的合同应包含合同名称、合同标的内容、合同履行期限（交货期或服务期）、合同价格、签订时间、合同签字盖章页等关键内容信息，否则不予认可。 |
| 37.3 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 37.4 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 （2）招标文件中引用某一投标人的技术规格或要求，只是为了准确或清楚地说明拟采购范围的技术规格，未含有倾向或者排斥潜在投标人的意思，投标人所投内容的技术标准可优于或相当于此采购范围的技术要求。 （3）投标人须知正文内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 |
| 37.5 | 其它需要补充的其他内容 | 1.投标人在关联标书环节时须将整本投标文件（含封面）的标书关联至“商务技术部分”，并签字盖章。 2.投标文件中的落款时间需为投标文件上传时间的同一天或在投标文件上传时间之前； 3.以下情况视为投标人同意撤回已上传系统的投标文件或其投标文件无效： （1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件； （2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密。 （3）因投标人自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密。 |

## 一、总则

1.采购人、采购代理机构

1.1 采购人：详见《投标人须知前附表》。

1.2 采购代理机构：详见《投标人须知前附表》。

2.项目基本情况

2.1项目名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。

2.2预算金额及最高限价（如有）：详见《投标人须知前附表》。

2.3采购需求：详见《投标人须知前附表》。

2.4合同履行期限：详见《投标人须知前附表》。

2.5 交付（或实施）地点：详见《投标人须知前附表》。

3.投标人的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：详见《投标人须知前附表》。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.3本项目的特定资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.4投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.联合体

4.1《投标人须知前附表》规定接受联合体投标的，联合体各方还应遵守以下规定：

4.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

4.1.2联合体各方应共同签订联合协议，并向采购人、采购代理机构提交联合协议。联合协议中应明确联合体牵头人及联合体成员并载明联合体各方承担的工作和义务。中标后联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.1.3联合体各方均应满足招标文件中对投标人的资格要求，招标文件中有特定资格要求的，联合体各方应根据联合协议中各自承担的工作提供相应的特定资格要求证明文件，联合体各方中有同类资质并根据联合协议承担相同工作的，按照资质等级较低的确定。

4.1.4以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下投标。

5.现场考察

5.1《投标人须知前附表》规定组织现场考察的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。

5.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。

5.3 除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4 采购人在现场考察中介绍的项目基本情况，仅供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。

6.开标前答疑会

6.1 《投标人须知前附表》规定召开开标前答疑会的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人召开开标前答疑会。

7.费用承担

7.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

二、招标文件

8.招标文件编制依据

8.1本项目招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

9.招标文件的组成

9.1采购人要求提供的货物或者服务及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  采购需求

第六章  资格审查

第七章  评标方法

9.2 根据本章规定对招标文件所作的澄清、修改构成招标文件的组成部分。

10.招标文件询问

10.1投标人对招标文件如有疑问的，可以《按投标人须知前附表》相关要求向采购人或采购代理机构提出询问。

10.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

10.3询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。

11.招标文件的澄清、修改

11.1采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

11.2采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。

11.3招标文件的澄清、修改内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改后文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

11.4采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.5投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

12.投标文件编写注意事项

12.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购需求和商务技术条件后，根据招标文件要求编写投标文件。

12.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并按要求提供相应的证明材料，否则按无效处理。

13.语言文字

13.1投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14.计量单位

14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1投标人编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

15.2投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的，造成的后果由投标人自行承担责任。

16.投标文件的格式要求

16.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式编写。

17.投标有效期

17.1投标人投标文件在《投标人须知前附表》规定的投标文件有效期内保持有效，在此期间投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.投标保证金

18.1投标人应按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

18.2采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

19.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政府采购云平台网站进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），其投标文件将不予受理。

19.3投标文件中提供的资料（包括扫描件、照片等）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解产生的后果由投标人自行承担。

19.4投标文件盖章及签署：详见《投标人须知前附表》。

20.投标报价和报价货币

20.1投标报价：详见《投标人须知前附表》。

20.2投标人的投标报价将被视为已经包含了所有与项目相关的费用。由于投标人不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

20.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4投标人应保证其提供的货物或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

20.5报价货币：人民币。

四、投标

21.投标文件的加密

21.1 投标人应按照政府采购云平台的要求编制、加密投标文件。

21.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密。

22.投标文件的提交

22.1提交投标文件截止时间和地点：详见《投标人须知前附表》。

22.2本项目采用电子招标投标，投标人应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

23.投标文件的补充、修改或者撤回

23.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签名、签章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.2 投标人应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前重新上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

五、电子开标及投标文件解密

### 24.开标及投标文件解密

24.1各投标人在开标前应确保成为政府采购云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

24.2采购代理机构将在《投标人须知前附表》规定的时间和地点进行开标。

24.3投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

24.4开标时，投标人登录政府采购云平台完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间会在政采云系统显示，若投标人未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。

24.5开标程序：

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到政府采购云平台电子开标大厅，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）如投标人成功解密投标文件，但未在政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.6 开标工作人员将做开标记录。

24.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

## 六、资格审查及评标

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

26.评标

26.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数详见《投标人须知前附表》，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

26.3评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.4本项目评标方法：详见《投标人须知前附表》。

26.5 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

26.6评标过程的保密

26.6.1评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

27.投标文件的澄清和补正原则

27.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

27.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 28.报价修正原则

28.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.投标无效

29.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

29.2投标人存在下列情况之一的，投标无效

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标结果

30.中标人的确定

30.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

30.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定中标人。

31.中标通知书

31.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

31.2中标通知书是合同的一个组成部分。

32.签订合同

32.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

32.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

32.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.6采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

33.履约保证金

33.1《投标人须知前附表》收取履约保证金的，中标人应按《投标人须知前附表》确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

33.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

八、质疑投诉

34.质疑

34.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

34.2招标文件中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

34.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

34.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

34.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

34.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：怒江国创大智全过程工程咨询有限公司；联系人：、联系电话：同询问联系方式；通讯地址：泸水市向阳南路29号。

35.投诉

35.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。

九、其他事项

36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费收费标准详见《投标人须知前附表》。

36.2付费方应按招标代理合同约定或在中标人接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清采购代理服务费。

37.需要补充的其他内容

37.1其他需要补充的其他内容：详见《投标人须知前附表》。

第三章 合同书样式及主要条款

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ### 合同履行期限：签订合同之日起30日历天。 ### 交付（或实施）地点：采购人指定地点。 |
| 2 | ### 付款方式：验收合格全额付款。 |
| 3 | ### 质量要求： ### 1、质保期：自项目验收合格之日起质保期 1 年。 ### 2.乙方保证向甲方提供的货物是全新、完整、未使用过的。乙方向甲方承诺在质保期内因产品质量（非人为损坏）而导致的缺陷，必须免费提供维修，无法维修的应予以免费更换同样产品，对质保期外产品提供终身维修且只收取零配件材料费。 ### 3.对因甲方的不正当使用所造成的损坏不归乙方负责保修，但乙方也要积极帮助甲方修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 ### 4.因产品本身质量问题导致甲方无法使用的，若维修后仍不能满足正常使用需求的，甲方有权要求退货。 |
| 4 | 验收标准： ### 验收由甲方组织，乙方配合进行： ### 1、货物到达甲方指定地点安装调试完毕后，依据招标文件、中标人投标文件、随机说明书和合同所附的技术配置所规定的参数、指标，并依照中华人民共和国的相应标准进行测试、验收。 ### 2、验收标准按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术参数指标、乙方的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有互相抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术要求指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收。 ### 3、验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。 ### 4、乙方应将所提供设备的装修清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡、产品检测报告等相关技术资料交付给甲方；乙方不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货。 |

| 合同编号：; 合同自编号：; 项目编号：. ●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效 |
| --- |
| 云南省省级政府采购 |  |  |  |
| （委托采购） |  |  |  |
| 合 |  |  |  |
| 同 |  |  |  |
| 书 |  |  |  |
| 签订地点: |  |  |  |
| 云南省财政厅 制 |  |  |  |
| 甲方（采购人公章）名 称： |  |
|  | 地 址： |
|  | 邮 编： |
|  | 法定代表人或委托代理人： |
|  | 项目（技术）负责人： |
|  | 电 话： |
|  | 签订日期： |
| 乙方（投标人公章）名 称： |  |
|  | 地 址： |
|  | 邮 编： |
|  | 法定代表人或委托代理人： |
|  | 经办人： |
|  | 电 话： |
|  | 签订日期： |
| 丙方（鉴证方公章）名 称： |  |  |
|  | 地 址： |  |
|  | 邮 编： |  |
|  | 法定代表人或委托代理人： |  |
|  | 经办人： |  |
|  | 电 话： |  |

合同书样式

（具体内容以实际签订合同为准）

甲乙双方根据公开招标的结果（项目编号：             ），按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规和相关文件的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，签订以下合同条款。

一、合同标的及要求

（一）合同标的：

（二）供货要求

1.货物名称、规格型号、数量及价格：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、生产厂商/制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

2.以上提供的货物（均含备品备件）具体技术参数和指标需符合本合同附件关于货物指数的要求。

3.交货及项目实施进度要求：乙方按甲方或甲方用户单位指定的时间、地点及项目实施进度要求履行。

二、合同总价

人民币小写：

大写：

以上价格是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、代理费、杂费、验收合格之前及保修期内应提交的备品备件发生的所有费用，也包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用，以及甲方指定地点统一交货价，并不得再有其他费用，否则甲方有权拒付。

三、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方按本合同约定享有乙方提供的货物及项目实施服务的权利。甲方用户单位（）有权对乙方提供的货物及项目实施服务进行监督。甲方用户单位联系人：      ，联系电话：      。

2.甲方负责向乙方提供本合同货物及项目实施服务所必需的场地和环境。

3.甲方负责组织成立验收组对乙方提供的本合同货物及项目实施服务进行验收并签署验收报告。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方按本合同约定享有向甲方收取货款的权利。

2.乙方保证按本合同约定提供合法的货物及项目实施服务，若涉及设备系统集成的，还应免费提供集成服务，并接受甲方及甲方用户单位的监督。

3.乙方应严格遵守投标、技术澄清、谈判、中标所承诺的一切规定和条款。

4.乙方应积极配合甲方共同进行货物和项目实施服务的验收，并提供相关资料；本合同终止时，应将全部档案资料移交给甲方。

5.乙方保证其提供的合同货物及项目实施服务不侵犯他人的专利权、商标权或其他知识产权,若因此而引起的纠纷及法律责任，由乙方全部负责承担；若甲方及甲方使用单位因此而遭受损失，甲方可以向乙方追偿。

6.乙方承担本项目实施过程中的全部安全责任，包括但不限于施工人员的人身安全责任。

7.施工期间，乙方有责任和义务保持甲方现场设施设备的安全和完整，且必须按甲方现场管理人员要求施工，如因乙方原因造成甲方现场设施设备损坏或丢失，由乙方负责恢复原状，若无法恢复原状的，由乙方负责按原价赔偿。因项目实施而产生的水电费用由乙方承担。

四、售后服务标准及要求

五、包装要求及验收标准

（一）包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善等引起的货物损失均由乙方承担。

（二）项目验收

1.乙方交付的货物应当完全符合本合同以及采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险及责任，由乙方承担。

2.货物的到货验收包括：型号、规格、数量。

3.乙方应将所提供货物的用户手册、随机资料及相关承诺等交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和配件材料及辅助工具的，视为未按本合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的责任。

4.乙方对货物或系统进行安装调试、试运行。试运行结束后由甲方使用单位进行初验，初验通过后方由学校资产管理部门组织最终验收。采购文件对验收期限另有规定的，从其规定。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方文件的承诺，且不低于国家相关标准。若有样品，则须同时不低于样品标准及投标时的承诺。

6.验收时须提供质保期满后备品、备件、服务价格清单。

7.采购文件中另有规定的，从其规定。

六、合同价款结算

。

七、合同的变更必须经甲、乙双方协商一致，并按照相关的变更程序加以书面确认后方可进行。

八、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应按本合同约定接收货物、支付货款外，还应向乙方支付合同总价5%的违约金。

2.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方应向甲方支付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达30天以上的（含本数），乙方应向甲方支付合同货款30%的违约金，同时甲方有权选择解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3.若乙方不能按照合同约定提供货物的，则视为违约。若乙方能及时提出符合参数和性能要求的替代品方案，并经甲方同意，甲乙双方就替代品方案签订补充协议；若乙方不能及时提出符合参数和性能要求的替代品方案或甲乙双方不能就替代品方案协商一致，则甲方可以选择解除合同，并要求乙方支付合同价款30%的违约金。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，除应继续提供伴随服务/售后服务外，还应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6.质保期内若乙方未能实现售后服务承诺，甲方除追究其法律责任外，还可以将相关情况上报上级主管部门。

7.甲乙双方中的任何一方还有其他违约行为的，违约一方应赔偿守约一方的损失。

九、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的不合理条件。

十 、除《中华人民共和国政府采购法》 第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订 ，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十一、经甲、乙双方协商一致，可以就本合同中的相关事宜签订补充协议，但不得违反相关法律法规规定。

十二、甲、乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向主管部门反映或向有关监督管理部门投诉，以便相关部门进行协调或处理；如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十四、本合同一式    份，甲方    份，乙方    份。

十五、本合同自签订之日起生效。

十六、本合同不可分割之部分及解释顺序：

1.合同及附件。

2.服务承诺。

3.中标通知书。

4.投标文件及澄清。

5.公开招标文件。

6.甲、乙双方商定的其他文件。

十七、合同签订地点：云南省。

十八、附件

第四章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的要求编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.格式中标记了★号的为实质性格式文件，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当实质性响应的内容不实质性响应，否则投标无效。未标记★号的格式文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

一、资格证明文件部分

资格证明材料

投标人提供的资格证明材料应满足本项目招标公告中对申请人的资格要求，提供的材料不能证明其符合申请人资格要求的，其投标文件无效。

### ★承诺书

致：                        （采购人名称）：

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

（3）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：（盖章）

日期：　　　年　　月　　日

### ★投标人关联企业情况声明

我方郑重声明如下：

1.投标人名称：                   。

2.投标人的直接上级控股/管理单位/自然人控股股东和直接下级控股/管理单位情况：

| 直接上级控股/管理单位/自然人控股股东名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股/管理单位名称 | 本单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

3、属于同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东的其他兄弟单位情况：

| 其他兄弟单位名称 | 同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东对该单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：如实填写上述表格中内容，若无控股/管理单位/自然人控股股东/兄弟单位关联企业，则在上述表格中填写“无”。

二、报价文件部分

★开标一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |
| 合同履行期限 |  |
| 交付（或实施）地点 |  |
| 投标保证金 （形式及金额） |  |

注：因本项目为电子招投标项目，上述开标一览表中投标人填写的内容应与电子交易系统中开标一览表填写内容一致，如出现不一致的情况以电子交易系统中开标一览表填写内容为准。

三、技术商务文件部分

### ★技术规格偏离表

请对应招标文件第五章“采购需求”中要求的内容认真填写该表。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件应答情况 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

### 其它技术资料

以下内容根据项目技术部分评分内容进行编制：

（1）项目实施方案；（格式内容自拟）

（2）招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它技术资料。

### ★商务条款偏离表

请对应招标文件中“第三章 合同条款前附表”等的要求认真填写该表。

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

### 其它商务资料

以下内容根据项目商务部分评分内容进行编制：

（1）质量保证服务方案及承诺；（格式内容自拟）

（2）售后服务方案及承诺；（格式内容自拟）

（3）类似项目业绩；（提供业绩证明材料）

（4）招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它商务资料。

### ★投标分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 品牌、型号和规格 | 制造商/生产厂商名称 | 产地 | 计量单位 | 单价 （元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：投标人需对本招标范围包括的标的进行逐一报价。

### 备品备件、易损件表

我公司在此郑重承诺：若我公司有幸中标，在今后的售后服务中，我公司将严格按照下表中所列的优惠条件提供中标产品的备品备件、易损件。

| 序号 | 名称 | 品牌、规格和型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 优惠 比例 | 实际投标单价 | 是否已含在总报价中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |

设备验收开始使用后至质保期结束前正常、连续地使用所必须的备品备件、易损件已计入投标总价中。

上述优惠比例及实际投标单价可以沿用到质保期满以后的备品备件更换中，也可以根据以后的市场价按上述优惠比例进行下调，本报价的币种为人民币（元）。

特此承诺！

备注：此表由投标人按实际情况编制，若无备品备件则此表可不提供。

### 其它报价资料

（1）质保期结束之后对所提供的服务支持费用（该费用不计入投标总价）（如有）；

（2）投标人认为有必要提供的其他报价材料。

（此部分格式、内容自定）

### 中小企业声明函

（投标人参与本项目不符合或不享受财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策的，无需填写及提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     	万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注:

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第五章采购需求中明确的“标的名称及所属行业”逐一填写，不得缺漏；

③联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

④温馨提示：投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

### 监狱企业证明文件

（不属于监狱企业的无需提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。

### 残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写及提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 政府强制采购节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如所投产品为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制节能产品（“节能清单”中以“★”标注类别的产品），必须按上述规定格式逐项填写。

2、提供处于有效期之内的节能产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

### 政府优先采购的节能、环保产品汇总表

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若所投产品为政府采购品目清单内的节能、环保产品，应提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

2、此表由投标人按实际情况编制，若无政府优先采购的节能、环保产品则此表可不提供。

### ★投标函

致：   （采购人）

我方仔细研究了 （采购项目名称）   （项目编号/包号：         ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件要求，以投标文件承诺的报价实施和完成本项目。

2、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知前附表规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

4、如我方投标被接受，将保证忠实地执行买卖双方所签政府采购合同，在承诺的期限内完成交货或服务，并承担合同规定的责任义务。

5、如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

6、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                            邮政编码：

电话：                            传真：

开户名称：                        开户银行：

账    号：

投标人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签名或签章）

日    期：     年     月      日

### ★法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面电子件。

投标人：（盖章）

日期：       年     月      日

### ★法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人（单位负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：        ）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）：（签名或签章）

日   期：     年   月   日

被授权委托代理人姓名：

职务：

身份证号码：

详细地址：

电话：

附：被授权委托代理人身份证正反面电子件。

注: 1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明书》。

### ★投标保证金缴纳凭证

第五章 采购需求

说明：

1.各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，若投标文件中未对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条规格、技术条款和性能要求。

2.本章各项规格、技术条款和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考规格、技术条款和性能要求的产品（服务）投标。

3.投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

4.投标人应对在合同履行的过程中，涉及到采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对采购过程中涉及的技术情报和资料进行保密。

5.投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

6.本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

一、采购需求及参数表

| 序号 | 设备名称型号 | 数量 | 用途 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能生产线运行与维护综合实训装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能生产线运行与维护综合实训装置 | 7套 180000 1260000 | 通过工作任务训练，能充分锻炼操作者团队协作能力、自动线拆装与调试能力、工程实施能力和安全意识。引导高职院校电力及自动化等专业教学改革，满足电力、电气自动化控制综合装置和自动化技术专业的核心能力训练要求。 | 一、 技术性能 1. 输入电源：三相五线～380V±10% 50Hz 2. 工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度≤85%（25℃） 海拔＜4000m 3. 装置容量：＜1.5kVA 4. 外形尺寸：2400mm×800mm×1500mm 5. 安全保护：具有漏电压、漏电流保护，安全符合国家标准 二、 系统组成 供料站、加工站、装配站、分拣站、搬运站 三、本装置采用型材结构，其上安装有井式供料、龙门加工、多工位装配、气动机械手搬运、皮带传送分拣等工作站及相应的电源模块、按钮模块、PLC模块、变频器及交流电机模块、步进电机驱动模块、伺服电机驱动模块和各种工业传感器等控制检测单元。系统采用PLC工业网络通信技术实现系统联动，真实再现工业自动生产线中的供料、检测、搬运、切削加工、装配、输送、分拣过程。 四、配套相应工具和耗材 五、配套教学仿真软件及资源包 六、配置多功能电参数测量系统供教师使用 |  |
| 展示区配套设施设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称型号 | 数量 | 用途 | 技术要求 |  |
| 1 | 智能生产线控制终端 | 7套 5000 35000 | 配套实训装置控制终端 | 1.显示器：（显示技术LED、尺寸≥23、宽屏、分辨率≥1920×1080） 2.CPU：具有较高主频和多核心的处理器，例如Intel Core i5或i7系列，或者AMD Ryzen系列。 3.硬盘：固态硬盘容量≥512GB、转速7200转 4.内存：容量≥16GB 显卡：（类型独立显卡、显存容量≥2G） 5.光驱：（类型≥DVD刻录、接口SATA、倍速≥8X） 6.网卡:(有线网卡千兆、接口PCI-E) 7.操作系统：（正版windows7专业版操作系统/windows 10专业版操作系统） 8.USB：（规格/数据≥6个，其中usb3.0≥2个） 9.鼠标：（接口类型有线（USB）、工作方式光电） 10.键盘：（接口类别有线（USB）） 11.声卡音箱：（内置集成声卡+音箱） 12.PCI-E接口：（≥2个）具备足够的USB、串口和以太网接口，以便连接外部设备。 |  |
| 2 | 固态硬盘 | 50套 |  | NV2 250G M.2 (NVMe)PCIe4.0 读写3000/1300MB/S |  |
| 3 | 绝缘棒 | 2 | 用来接通或断开带电的高压隔离开关、跌落开关、安装和拆除临时接电线以及带电测量和验收工作 | 驳接式10kv-2节2米（防雨型） |  |
| 4 | 绝缘棒 | 2 | 用来接通或断开带电的高压隔离开关、跌落开关、安装和拆除临时接电线以及带电测量和验收工作 | 220kv伸缩式4节7米 |  |
| 5 | 绝缘夹钳 | 2 | 安装和拆卸高压熔断器 | 10kv0.5米杆 |  |
| 6 | 高压验电器 | 2 | 检验电气设备、电器、导线上是否有电 | GDY-Y型10kv语音示警 |  |
| 7 | 高压验电器 | 2 | 检验电气设备、电器、导线上是否有电 | GDY-Y型220kv语音示警 |  |
| 8 | 低压验电器 | 10 | 验电 | 测电笔 |  |
| 9 | 绝缘手套 | 5 | 对手或者人体的保护作用 | 基础款-12kv手套 |  |
| 10 | 绝缘手套 | 4 | 对手或者人体的保护作用 | 基础款-35kv手套 |  |
| 11 | 防护眼镜 | 5 |  | 劳保作业防护眼镜 |  |
| 12 | 绝缘服 | 4 | 对手或者人体的保护作用 | 1kv/全套带检验报告（标准款） |  |
| 13 | 绝缘靴 | 4 | 人体与地面绝缘 | 10kv |  |
| 14 | 绝缘靴 | 4 | 人体与地面绝缘 | 35kv |  |
| 15 | 五点式安全带 | 10 | 电工、线路检修和巡视、电信工杆作业 | 国标基础款+2米双绳+小钩2个 |  |
| 16 | 安全帽 | 2 | 保护使用者头部或者减缓外来物体冲击伤害 | 加厚玻璃钢黄色 |  |
| 17 | 脚扣 | 2 | 攀登工具 | 300加厚型适用于8-10米杆（口径170mm-300mm） |  |
| 18 | 升降板 | 2 | 攀登工具 | 白绳登高板 |  |
| 19 | 接地线 | 2 | 对于高压设备进行停电检修或进行其他工作时防止感应电压危害及放尽断电设备的剩余电荷 | 3*2+8(25平方线+2米棒+地夹/钉) |  |
| 20 | 临时遮拦 | 15 | 防护工作人员意外碰触及安全距离隔离装置 | 1.2米高2米长（红白） |  |
| 21 | 临时遮拦 | 1 | 防护工作人员意外碰触及安全距离隔离装置 | 1.2米高2.5米长（红白） |  |
| 22 | 警示牌 | 32 | 警告工作人员，不能接近设备的带电部分，提醒人员。 | 禁止合闸、有人工作禁止合闸、禁止合闸线路有人工作、禁止分闸、高压危险禁止攀登、禁止靠近、设备维修、配电重地闲人免进、在此工作、从此上下、从此进出、当心触电、止步高压危险、已接地、当心触电、有点危险、(20*30cm铝板单面各两张) |  |
| 23 | 心肺复苏模拟人 | 1套 | 触电模拟急救：心肺复苏模拟人训练急救模型人工呼吸训练及除颤AED训练教学 | 心肺复苏模拟人训练急救模型人工呼吸及除颤AED训练教学模型 1.功能： 8寸液晶彩屏无线+小AED彩色全视角电容触摸屏显示 1.操作界面简洁 2.开机一键启动进入训练模式3.控制器支持三种操作方式 4.语音提示 5.监测反馈 6.液晶屏实时动态显示按压深度曲线和吹气容量曲线图7.模拟心电图显示 8.彩色液晶屏下方由分段数码显示按压正确错误次数、操作实时频率操作平均频率、吹气正确错误次数8.生命体征模拟 9.操作结束后打印操作过程 10.无线连接 11.除颤训练。 2.配置包含：豪华超厚牛津袋一只，高级复苏半身人体模型一具，高级数码显示控制器一台 ，屏障面膜(50张/盒)一盒 ，电源适配器一根，使用说明书一本，保修卡合格证一套，可换肺袋装置四套，复苏操作垫一条，数据线一根，便携式AED训练机，可换面皮一只，2020操作指南光盘一张，急救手册一本，热敏打印纸两卷，充电宝(10000MAH)两只。 |  |
| 24 | 五金工具洞洞挂板 | 5 | 悬挂展示设备 | 尺寸：长120*宽41*高255CM；2.材质：冷轧钢材质，背板厚度0.8MM，立柱厚度1.0MM；3.配件：每块板配不少于20个挂钩。 |  |
| 25 | 五金工具洞洞挂板 | 1 | 悬挂展示设备 | 1.尺寸：长75*宽41*高255CM；2.材质：冷轧钢材质，背板厚度0.8MM，立柱厚度1.0MM；3.配件：每块板配不少于20个挂钩。 |  |
| 理论教学区配套设施设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称型号 | 数量 | 用途 | 技术要求 |  |
| 1 | 交互智能平板 | 1 | 理论教学 | 1、整机屏幕采用86英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840*2160，具备防眩光效果。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射;防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3.为了方便老师操作，识别，可切换信号源，对声音、亮度、对比度等进行调节。触摸中控菜单上的通道信号源名称支持中文自定义。 4.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持红外笔书写，书写精度可达1mm。 5.整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 6.整机内置2.2声道扬声器，总功率60W。 7.手势擦除(边写边擦):整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 8.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离>12m。 9.整机视网膜蓝光危害(蓝光加权辐射亮度LB)满足IECTR62778:2014蓝光危害RGO级别。 10整机支持护眼功能;支持色温调节。 11.整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量/-、护眼操作。 12.支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type线连接至整机 TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线，简化部署。 13.整机内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥1300 万。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 14.触摸分辨率32768X32768。触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 15.可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器。 16.嵌入式系统版本不低于Android11，内存>2GB，存储空间≥8GB。 17无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows 系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS 软件使用和网页浏览。 18.整机全通道快捷菜单包含如下小工具:批注、截屏、降半屏、放大镜。 19. 教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件、随机抽选软件，以便于快速开启授课;并提供快速进入本机所有应用的入口，满足不同教师授课需要。 20、整机内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能,在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 内置电脑参数: 1.具有硬件自检功能,可联动自身部件级硬件埋点自检且通过接口传递一体机自检数据。 2.无需工具即可快速拆卸电脑模块。整机采用OPS-C 标准的80pin针口设计。 3.CPU;Inteli5;内存:DDR4 8G;硬盘:256G 固态硬盘; 4.具有独立非外扩展的电脑USB 接口:电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口，1路HDMI口。 为保证售后的延续性，交互平板符合3C认证，自主研发生产制造，3C的申请人、制造商、生产厂商企业名称一致，提供3C查询截图。 |  |
| 2 | 无缝衔接绿板 | 1 | 理论教学 | 1.尺寸要求跟大屏无缝衔接，美观大方。 2.书写板面:采用优质烤漆钢板，厚度>0.23mm，表面覆透明保护膜。板面为亚光墨绿色、光泽度≤6光泽单位，粗糙度为 Ra1.6-3.2um，板面书写流畅字迹清晰、易擦拭。 3.内芯材料:选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度15mm。背板:选用优质防锈热镀锌亚光钢板，厚度>0.2mm。 覆板:采用环保型双组份聚氨酷胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，背板纵向间隔80mm压有20mm 加强筋，胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L符合GB/T28231-2011《书写板安全卫生要求》。 |  |
| 3 | 视频展台（高拍仪） | 1 | 实物展示，操作演示，理论教学 | 1.采用>800万像素摄像头;采用 USB 五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射:箱内 USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30/秒;托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重 3kg，整机壁挂式安装。 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4.整机采用圆弧式设计，无锐角;同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 5.带自动对焦摄像头;外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 6.具有故障自动检测功能。 |  |
| 4 | 实训操作台（含凳子） | 20套 | 满足学生日常教学及相关实训操作使用 | 1.重型304不锈钢操作维修检验台桌子 吊二抽+450挂板； 2.桌子尺寸：长1200*宽750*高800mm; 3.挂板尺寸：长1200*高450mm; 3.悬挂式挂板：工艺选用加厚冷轧钢板冲孔,高强度承重能力 悬挂式可随意更换组合； 4.桌面材质：采用1mm不锈钢+49mm复合木板，桌面厚度50mm，平整光滑，易清洗，坚固耐用，抗压耐磨，防刮防锈； 5.柜体材质：一体成型 横梁支撑结构，精选优质冷扎刚板铸造，稳定结实，承力强，静电喷塑工艺，防锈处理； 6.桌腿：采用100*48C型钢制作而成，承重≧1000公斤； 7.抽屉：平二抽，可容纳更多工具。材质同柜体，面板厚度1.5mm，两侧设有三节导轨及限位装置，每层载重80kg高强度承重； 8.凳子尺寸：长340*宽240*高450mm。 |  |
| 5 | 智能电参测量仪 | 1台 | 家用电器的功耗测试，空调器的功耗测试，照明电器的功耗测试，LED灯具的功耗测试，充电器及开关电源的功耗测试 | 1.核相距离:200m 2.相别定性:同相:-20°~20°;异相:100°~140°和220°~260° 3.量 程:测试相位:0°~360°测试频率:45.0Hz~65.0HZ; 4.精 度:相位:≤士8°;频率:≤士2Hz 5.分 辩 率:相位:1°频率:0.1HZ 6.4窗口LED数码屏显示 UTE9800四参数测量:VAWPF;UTE9901 7.参数测量:VAWPF/HZ 8.真有效值测量范围，电压:3.0V~600.0V;电流:0.005A~20.00A;功率:0.05W~9999W;功率因数;频率:45Hz-65Hz，带宽5kHz 9.电压电流自动量程切换，提高测量精度 10支持数据保持功能，方便读数具备静音及按键锁屏功能(仅UTE9901) 11.电流、功率上下限设置及报警功能(仅UTE9901)标配RS-232数据接口(仅UTE9901) 适合工业用产线半2U机柜标准 |  |
| 6 | 非接触式检相器 | 1台 | 检相(正相、逆相、缺相)、活线检查、简易检电、断点定位、线路检修 | 1.可钳导线尺寸：1.5mm-16mm 2.功能：检相(正相、逆相、缺相)、活线检查、简易检电、断点定位、线路检修； 3.LED显示：【正相】4个检相灯按顺时针方向顺次亮灯【逆相】4个检相灯按逆时针方向顺次亮灯【活电】电压设定范围内L1、L2、L3灯点亮【缺相】L1或L2或L3灯不亮【断路】L1或L2或L3灯不亮 4.声音提示 【正相】仪器发出间歇短鸣声【逆相】仪器发出连续长鸣声 5.自动关机 6.钳夹引线长:约0.6m； 7.工作温湿度.10℃~55℃℃，80%RH以下 8.存储温湿度-20℃~60℃，90%RH以下 9.绝缘强度测试钳与机壳间>500MΩ 10.适合安规EN61010- 1:2001;EN61010-031:2002;污染等级2CAT Ⅲ1000V、瞬间过电压6000V |  |
| 7 | 高压衰减探棒交直流俩用1000:1高压棒+万用表套装 | 1套 | 高压交直流测量 | 一、探棒： 1.输入阻抗：1000MΩ；2.衰减比例：1000:1； 3.最大测试电压：DC 0-40KV,AC 0-28KV(50/60HZ) 4.安规认证：EN61010 ,UL3111-1 ,TUV-GS IEC1010 CAT I! Polution 2 5.极性：正、负均可量测 6.精确度：DC:±1%6 to 20KV,+2% to 40KV/AC:-5% to -10% at 50-60HZ 7.系数：10-50PF 可变； 8.尺寸：约1.4公尺 9.电表输出指示： 1000位X，即1V-1000V 1000位x，即1V-1000V 10V - 10KV 二、890s语言智能防烧万用表 1.直流电压：200mV-2V-20V-200V1000V， 基本准确度 士(0.5%+3)，±(1.0%+10) 2.交流电压：2V-20V-200V-750V 1000V，基本准确度士(0.8%+5)，士(1.2%+10)； 3.直流电流：20uA-2mA-20mA-200mA，10A，基本准确度(1.2%+8)，(1.5%+10) 4.交流电流：20mA-200mA 10A，基本准确度：(2.0%+5) ，(3.0%+10) 5.电阻：200Ω，2KΩ-20KΩ-200KΩ-2MΩ-20MΩ，200MΩ。准确度：士(0.8%+5) ，士(0.8%+3) 6.电容：20mF，准确度：士(3.5%+20) |  |
| 8 | 绝缘人字梯 | 3 | 登高维修 | 7步2.5米，承重150kg，绝缘不导电，玻璃钢人字梯，放防腐耐磨。 |  |
| 9 | 指针手摇接地电阻测试仪 | 3 | 测试接地电阻教学 | 1.测量范围：0-100Ω； 2.最小分度值：0.01Ω 3.探棒接地电阻:≥2000Ω 4.准确度：3级 5.摇把4转速：每分钟150转； 6.绝缘电阻：线路与外壳20MΩ 7.带全套附件（配齐）。 |  |
| 10 | 接地电阻测试仪 | 2 | 测量接地电阻教学，测量土壤电阻率教学 | 1.3极/4极法接地电阻测量土壤电阻率(p)测量交流真有效值电压 E.V 2.测量范围和精度：0.00V-50.00V,准确度:%2+5 量程:20Ω,200Ω,2000Ω,准确度：5%+5 3.士壤电阻率(p)测量： 量程：20，200，2000Ω/m，20,200KΩ/m。 |  |
| 11 | 20MHZ函数信号发生器 | 2 | 测量各种信号波形 | 生产波形：正弦波，方波，三角波，脉冲，噪声，任意波(含DC)。内置任意波有32种，还有50种用户自定义的任意波。 3.200MSa/S采样率;13位垂直分辨率;8K存储深度;输出阻抗50Q士10% (典型) |  |
| 12 | 多功能重型储物柜 | 10 | 存放工具 | 1.储物柜内四层带挂板（灰白网四板） 2.尺寸：100*50*180cm（长宽高） 3.钢板加厚，稳固耐用，具有重型抽屉，方孔挂板，悬挂方便。 4.常规款采用优质0.8mm冷轧钢板，尊享加厚款1.0mm优质冷轧钢，环氧喷塑 5.每层承重100-150公斤。 6.全钢结构、方孔挂板，钢制盖板，抗压防腐。 |  |
| 四、实训室布置及改造 |  |  |  |  |
| 1 | 透明卷帘门安装 | 3面 | 有效对实训设备进行管理 | 门高3.0米，门宽3.9米，电动遥控加机械控制；含侧面封边砌墙，卷帘门框等相关辅材，含安装。安装符合行业标准，安全可靠。 |  |
| 2 | 实训基地整布线 | 1项 | 保证实训设施设备正常使用、操作台接通电源 | 1.保证智能生产线运行与维护综合实训装置正常运行，布线合理、安全、美观；操作台通电源线、网线并满足现场负荷要求。 |  |
| 3 | 实训基地文化建设 | 1项 | 实训室文化建设 | 1.根据实训室建设需求：布置不少于20平方米文化墙；材质：铝型材+高清UV喷画+高亮LED灯芯； 2.实训室规章制度牌5块，每块按60*80CM尺寸设计，采用亚克力材料制作。 |  |

二、实训设备简介与技术参数

（一）智能生产线运行与维护综合实训装置参考图片

参考图片

（二）系统概述

本装置采用型材结构，其上安装有井式供料、龙门加工、多工位装配、气动机械手搬运、皮带传送分拣等工作站及相应的电源模块、按钮模块、PLC模块、变频器及交流电机模块、步进电机驱动模块、伺服电机驱动模块和各种工业传感器等控制检测单元。系统采用PLC工业网络通信技术实现系统联动，真实再现工业自动生产线中的供料、检测、搬运、切削加工、装配、输送、分拣过程。

通过工作任务训练，能充分锻炼操作者团队协作能力、自动线拆装与调试能力、工程实施能力和安全意识。引导职业院校机电及自动化等专业教学改革，满足电气自动化控制综合装置和自动化技术专业的核心能力训练要求。

（三）技术性能

输入电源：三相五线～380V±10% 50Hz

工作环境：温度-10℃～+40℃  相对湿度≤85%（25℃） 海拔＜4000m

装置容量：＜1.5kVA

外形尺寸：≥2400mm×800mm×1500mm

安全保护：具有漏电压、漏电流保护，安全符合国家标准

（四）系统组成

1.供料站

主要由井式工件库、推料气缸、物料台、光电传感器、磁性开关、电磁阀、支架、机械零部件构成。

工作过程描述：系统启动后，推料气缸推出，把工件库中底层的工件推至物料台上。工件到位传感器检测到工件到位后，推料气缸缩回。搬运机械手伸出并抓取该工件，并将其运送至切削加工站。

2.加工站

主要由主要包括滑动料台，模拟冲头和冲床, 磁性开关、电磁阀，带保护接线端子单元等组成。

工作过程描述：把该单元物料台上的工件送到冲压机构下面，完成一次冲压加工动作，然后再送回到物料台上，待输送单元的抓取机械手装置取出。

3.装配站（三工位）

主要由井式供料单元、三工位旋转工作台、平面轴承、冲压装配单元、光电传感器、电感传感器、磁性开关、电磁阀、步进电机及驱动器、支架、机械零部件构成。

工作过程描述：该站主要完成大小工件的紧合装配过程。当搬运站气动机械手把工件运送到装配站旋转工作台上后，旋转工作台顺时针旋转，将工件旋转到井式供料单元下方，井式供料单元顶料气缸伸出顶住倒数第二个工件；挡料气缸缩回，工件库中底层的工件落到待装配工件上，挡料气缸伸出到位，顶料气缸缩回物料落到工件库底层，同时旋转工作台顺时针旋转，将工件旋转到冲压装配单元下方，冲压气缸下压，完成工件紧合装配后，气缸回到原位，旋转工作台顺时针旋转到待搬运位置后，搬运站气动机械手伸出并抓取该工件，并将其运送往物料分拣站。

4.分拣站

主要由传送带、变频器、三相交流减速电机、旋转气缸、磁性开关、电磁阀、调压过滤器、光电传感器、光纤传感器、对射传感器、支架、机械零部件构成。

工作过程描述：该站主要完成对上站传送至本站的装配完毕的工件进行分拣。系统入料口光电传感器检测到有工件，变频器启动并带动传送带运动，将工件送入分拣区，通过旋转气缸将白色工件推入1号料槽、黑色工件导入2号料槽，传输皮带停止工作，等待下一个工件，同时计数器记录工件入库个数。

5.搬运站

主要由交流伺服电机及驱动器、直线导轨、四自由度搬运机械手、定位开关、行程开关、支架、机械零部件构成。

工作过程描述：该站主要完成向各个工作站输送工件。系统复位先回原点，当到达原点位置后，系统启动，井式供料站送料到物料台后，光电传感器检测到有工件时，搬运机械手伸出将工件搬运到切削加工站物料台上，等加工站加工完毕后，再将工件送到三工位装配站完成两种不同工件装配，最后将两种工件成品送到分拣站分拣入库。

（五）系统配置清单

表1：基本配置表（每套包含以下配置，共7套）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台 | ≥1980mm×960mm×800mm | 1 | 张 |  |
| 2 | PLC模块 | CPU 1214C (AC/DC/RLY) | 2 | 台 |  |
|  |  | CPU 1214C (AC/DC/RLY)+1路模拟量输出模块 | 1 | 台 |  |
|  |  | CPU 1214C (DC/DC/DC)+8入8出模块 | 2 | 台 |  |
| 3 | 变频器模块 | 功率≥0.37kW | 1 | 台 |  |
| 4 | 触摸屏模块 | 7032KT 7英寸 TFT真彩，65K色 | 1 | 套 |  |
| 5 | 电源模块 | 三相电源总开关（带漏电和短路保护）1个、熔断器4只、单相三极电源插座4个、DC24 5A电源 | 1 | 块 |  |
| 6 | 控制单元模块 | 配备有DC24V指示灯：黄色（L1）、绿色（L2）、红色（L3）各一只。主令器件：绿色常开按钮SB1一只，红色常开按钮SB2一只，黄色常开按钮SB3一只，选择开关SA（一对转换触点），急停按钮QS（一个常闭触点）。 | 1 | 块 |  |
| 7 | 供料机构 | 主要由井式工件库、推料气缸、物料台、光电传感器、磁性开关、电磁阀、支架、机械零部件构成。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 加工机构 | 主要由物料台、物料夹紧装置、龙门式二维运动装置、主轴电机、刀具以及相应的传感器、磁性开关、电磁阀、步进电机及驱动器、主轴电机、滚珠丝杆副、支架、机械零部件构成。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 装配机构 | 主要由：井式供料单元、三工位旋转工作台、平面轴承、冲压装配单元、光电传感器、电感传感器、磁性开关、电磁阀、步进电机及驱动器、支架、机械零部件构成。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 分拣机构 | 主要由：传送带、变频器、三相交流减速电机、旋转气缸、磁性开关、电磁阀、调压过滤器、光电传感器、光纤传感器、对射传感器、计数器、支架、机械零部件构成。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 搬运机构 | 主要由：交流伺服电机及驱动器、直线导轨、四自由度搬运机械手、定位开关、行程开关、支架、机械零部件构成。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 工 件 | 含大小黑白工件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 电源线 | 单相三芯电源线 | 4 | 根 |  |
| 14 | 实训导线 | 强电、弱电连接导线 | 1 | 套 |  |
| 15 | PU气管 | Ф4/Ф6若干 | 1 | 套 |  |
| 16 | 气动接头 | 气动快插式三通接头EPE6 | 5 | 只 |  |
| 17 | PLC编程电缆 | 网线 | 2 | 根 |  |
| 18 | 配套U盘 | 包含PLC编程软件、使用手册、程序等 | 1 | 套 |  |
| 19 | 配套工具 | 工具箱：十字长柄螺丝刀、大、中、小号一字螺丝刀，中、小号十字螺丝刀，钟表螺丝刀，剥线钳，尖嘴钳，剪刀，电烙铁，验电笔，万用表，镊子，活动扳手，内六角扳手（8把） | 1 | 套 |  |
| 20 | 型材电脑桌 | 4080铝合金（带槽），长度：≥815mm，壁厚：≥2mm，不少于2根； 4080铝合金，长度：≥510mm ，壁厚：≥2mm，不少于2根； 桌面板，尺寸：≥650x550x25mm，不少于1张； 4080铝合金塑料端盖圆弧，不少于2个； 4080铝合金塑料端盖平，不少于4个； 直角支撑，钣金厚度：≥1.5mm ，尺寸：≥200x150x40mm，不少于2个； 桌面支撑钣金，厚度：≥1.5mm，尺寸：≥570x400x120mm，不少于1张； 福马轮，GD-40F，不少于4只。 | 1 | 张 |  |
| 21 | 静音气泵 | 0.4～0.8MPa | 1 | 台 |  |

（六）仿真教学软件及资源包

1、PLC仿真软件：

（1）支持连接PLC编程软件实时互联互通，实现虚拟在线调试。不需要真实PLC就可以实现程序的在线实时监控、调试、下载、上传等功能。可查看各种寄存器实时数据。

（2）支持虚拟触摸屏人机界面与虚拟PLC的实时通讯调试，虚拟调试好的触摸屏工程文件可以直接下载到真实触摸屏，无需任何修改和调试，即可正常运行。

（3）包含各种执行机构有气动机械手、传送带、直流电机、交流电机等。每个机构的动作与真实机构一样且可以随意编程定义动作的执行顺序。每种动作都可以支持手动操作:伸出，缩回，下降，上升，夹紧，松开等。

（4）虚拟三维基础实验对象：刀库捷径选择系统、自动成型装配、数码管实验、自动洗衣机、自动机械手、装配流水线、水塔水位控制、邮件分拣控制、电视发射塔、自动送料小车、电机正反转、自动交通灯、自动冲压机、电梯控制、自动售货机等。

（5）虚拟三维综合实训对象：光机电一体化实训任务,软件安装有出料转盘、气动三轴机械手、传送带、分拣机构、传感器等组成。完成物料从转盘出料、检测、气动机械手抓取、移动、放置、传送带传送后通过分拣机构进行分拣，模拟自动化实训加工过程；基本配置至少包含：出料转盘1个；传送带1条；气动三轴机械手1个，带磁性配套开关接近开关（左右，前后，上下，夹紧松开）；推料气缸3个；光电传感器2个；光纤传感器1个；电容传感器1个；电感传感器1个；实训台架1台；报警指示灯1个；物料3种：白色塑料、金属、黑色塑料。

2、工业4.0仿真软件

（1）虚拟自动化机构、机器人本体等真实本体外形外观一致，按照1:1的比例设计。可实现各个方位各个角度的不同姿态的运动。

（2）支持机器人碰撞检测：关节碰撞检测、工具碰撞检测。当发生碰撞后，高亮红色显示碰撞物体，并立即切断机器人电机起到保护作用。

（3）支持虚拟边界保护，当运动范围超出预设的范围边界时。预设的边界会高亮红色显示。并立即切断机器人电机起到保护作用。

（4）支持机器人所有的相关指令，直线，圆弧，关节运动等。

（5）支持连接PLC官方编程软件（全集成自动化软件TIA Portal V14+官方仿真器PLCSIM V14及更高版本）实时互联互通，实现虚拟在线调试。不需要真实PLC就可以实现程序的在线实时监控、调试、下载、上传等功能。可查看各种寄存器实时数据。

（6）生产线控制对象

①轮毂加工站：工业机器人安装在第七移动轴上，毛坯库出料机构推出毛坯→机器人取毛坯送至数控车床加工→加工完成机器人取出→送往数控铣床加工→加工完成机器人取出→送至成品库→成品库推出工件→机器人夹取放置AGV小车的托盘上。

②轮胎装配站：通过气缸将轮胎料斗中的轮胎推出→机械手夹取轮胎送至4工位转盘装配位置→机械手从装配流水线上托盘里取出轮毂装入轮胎中→工位转至压胎机构进行压装动作将轮胎压入轮毂→轴承料斗中的轴承推出→机械手夹取轴承送至轮胎位置→工位转至冲压工位将轴承压入轮毂之中→由机械手将加工好的轮胎放入流水线中的托盘。依次类推，完成４个轮胎加工。

③车轮装配站：当RFID检测到流水线上已装有底盘+前后桥+车身的托盘流转到车轮安装站→6自由度机械手将托盘上的已加工好的4个轮胎依次安装到车身上→送下一工序。

④车身装配站：当RFID检测到流水线上已装有底盘+前后桥的托盘流到车身装配站→三自由机械手吸取夹具→三自由度机械手抓取车身安装到托盘车架上方→三自由度机械手换取自动螺丝机→螺丝机吸取螺丝进行安装→安装完成送下一工序。

⑤质量检验站：当RFID检测到流水线上已装有底盘+前后桥+车身+轮胎的托盘流转到质量检验站→机械手抓取汽车放置到检测工位→工业相机拍照检测→不合格，由机械手抓取送放置废品区→合格，机械手抓取汽车放回到托盘送至下一工序。

⑥产品包装站：当RFID检测到流水线上已装有检验合格的成品到包装站→３自由度机械手将汽车抓起放到包装底盒上，→３自由度机械手通过吸盘装包装盖子从料仓中取出并安放到包装底盒上，→三自由度机械手夹取包装好的成品放回到托盘上→送下一站立体厂库站进行入库。

⑦AGV小车：运输当包装好的检验合格的产品放到AGV小车后，小车沿预先设定的磁条轨道，装产品送到立体仓库。AGV小车是连接各个区域的桥梁纽带。

⑧立体仓库：立体仓库由仓库支架、物料成品区、输送小车、伸缩托盘、控制系统等组成。可存放16个成品。

3、电路智能分析诊断系统

（1）软件界面包含4个区，分别是：二维元件库，三维元件库，二维原理图绘制区，三维器件实训接线区。

（2）三维电气接线

1）界面支持三维透视模式和正交模式针对不同使用场景，视角可以任意放大、缩小、平移、可一键复位初始视角；

2）绘制电气线路连接可以选择导线的颜色，导线直径等外观参数，三维界面显示对应参数导线颜色粗细等；

3）软件含走线线槽，导线的方向和路径可以任意规划；

4）绘制好的导线可以选中查看两端的接线柱、支持单一删除、一键删除、清除选中；

5）接线完成后，可以启动运行虚拟通电验证，按下按钮和开关等器件可以观看电机和指示灯等负载的运行效果，电机支持正反转，缺相故障现象；

6）定时器器件支持虚拟设置时间器件带指针表盘调节旋钮，带通电指示和动作指示，当前时间和设置时间同时显示；

7）软件虚拟万用表可进行任意两个接线柱之间的电压测量；

8）启动运行虚拟通电后，每个接线柱都具有电平指示，不同的电平的颜色不一样分别是U,V,W,N对应黄、绿、红、蓝可快速分析线路的电气逻辑是否正确。

（3）二维原理图绘制

1）绘制完成的实验线路可以保存到本地文件中，也可打开之前保存的实验文件一键快速生成实验导线，可以直接启动运行进行原理仿真和验证；

2）包含鼠标拖动、按键平移、复位元件、全部复位等工具，可对元件库的器件进行任意拖动、平移、90度倍数旋转、也可以对元器件多选，进行四个方向整体平移组成不同的实验电路图；

3）二维原理图绘制区支持单个选中复位，也支持一键全部复位；

4）二维导线可以任意绘制、删除、选择颜色；

（4）线路同步

1）二维原理图可以同步生成三维电气控制线路，同步的线路自动按照线槽布局采用最短路径规划到导线相连的接线柱；

2）三维电气线路可以同步到二维原理图绘制区中，同步的线路自动按照二维元件的位置采用合适的路径规划；

3）启动运行后，二维器件的状态同步展示对应三维器件的状态，每个二维器件都有对应的动画效果；

4）二维器件对应的接线柱同步展示电平指示与三维器件实时同步，以便用户从二维原理图的角度快速分析对应的电气逻辑状态；

4、教学资源包

（1）PPT课件：气压传动概述、典型气动元件、单缸气动回路设计与装调、气动逻辑控制回路设计与装调、双缸控制回路设计与装调、电气气动技术基础、电气气动控制回路设计与装调；

（2）气动教学视频：传感器、单作用气缸、分水过滤器、缓冲气缸/气马达及摆缸、换向阀、减压阀、气动执行元件的速度控制-1、气动执行元件的速度控制-2、气控单向阀/单向节流阀/压力开关、双作用气缸；

（3）PLC编程教学视频：PLC硬件认知、认识博图软件、PLC初体验、PLC仿真软件的使用、基本位指令、电动机自锁控制电路的实现、数制、PLC的数据类型、定时器认知、PLC的变量表、利用定时器实现三个信号灯顺序点亮、计数器认知、认识数学函数指令、认识数据处理指令、认识七段数码管、计数显示程序、认识顺序功能图、单分支顺序功能图、选择分支顺序功能图、并行分支顺序功能图、并行分支顺序功能图、函数FC、PLC的S7通信PLC的PROFINET IO通信。

（七）多功能电参数测量系统（配置1套供授课教师使用）

1）显示方式：7英寸触摸屏，分辨率≥800×480。

2）数据存贮功能：每个数据可以保存10组且断电不清除，方便实验记录。

3）通信方式：无线通讯。

4）报警功能：自动量程切换，自动超量程报警功能。

5）监测功能：管理端可以监测测量端的实时数据。

6）测试范围及精度：

| 序号 | 项目 | 测量范围 | 测量精度 | 分辩率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压表 | 0-2V | ±0.5% | 0.001V |
| 2 | 直流电压表 | 1-400V | ±0.5% | 0.01V |
| 3 | 直流电流表 | 0-5A | ±0.5% | 0.001A |
| 4 | 直流功率表 | 0-200W | ±1% | 0.1W |
| 5 | 交流电压表 | 0-2V | ±0.5% | 0.001V |
| 6 | 交流电压表 | 1-500V | ±0.5% | 0.01V |
| 7 | 交流电流表 | 0-5A | ±0.5% | 0.001A |
| 8 | 交流功率表 | 0-200W | ±1% | 1W |
| 9 | 功率因数表 | 0-1 | ±1% | 0.001 |
| 10 | 交流频率表 | 0-75Hz | ±1% | 0.01Hz |
| 11 | 交流真有效值表 | 0-2V | ±0.5% | 0.001V |
| 12 | 交流真有效值表 | 2-30V | ±0.5% | 0.01V |

（八）开展实训项目

1.气动控制回路安装与调试

该配置配有多种类型的气缸、电磁阀，磁性开关，如：单出杆气缸、单出双杆气缸、旋转气缸等气动执行元件、单控电磁阀、双控电磁阀和磁性开关等，基于这些气动控制元件，可完成下列气动技术的安装调试训练任务：

气动方向控制回路的安装与调试

气动速度控制回路的安装与调试

气动旋转控制回路的安装与调试

气动顺序控制回路的安装与调试

气动机械手装置的安装与调试

气动系统的安装与调试

2.电气控制电路的安装和PLC程序编写

该装置配有PLC主机模块、变频器模块、伺服电机驱动模块、步进电机驱动模块和各种传感器等，基于这些模块，可完成下列PLC应用技术训练任务：

异步电机控制电路的连接与控制程序编写

异步电机调速控制电路的连接与控制程序编写

步进电机控制电路的连接与控制程序编写

交流伺服电机控制电路的连接与控制程序编写

气动方向控制程序编写

气动顺序动作控制程序编写

气动机械手控制程序编写

皮带输送控制程序编写

自动生产线控制程序编写

3.PLC工业通讯网络的安装及调试

选用PLC作为主控制器，其本身集成以太网通信口具备以太网通信功能，基于本网络通信功能，可完成下列工业现场总线通信技术训练任务：

以太网络的硬件连接、调试

以太网络参数设置、调试

基于多台PLC的复杂网络数据读写程序编写与调试

4.机电设备安装与调试项目

井式供料、切削加工、多工位装配、气动机械手搬运、皮带传送分拣等工作站及相应的电源模块、按钮模块、PLC模块、变频器及交流电机模块、步进电机驱动模块、伺服电机驱动模块和各种工业传感器等控制检测单元为硬件平台，可完成下列机电设备安装和控制的训练任务：

 井式供料机构的安装与调试

 切削加工机构的安装与调试

 多工位装配机构的安装与调试

 气动机械手设备安装与调试

 输送线设备安装与调试

 工件分拣机构的安装与调试

 自动生产线系统安装与调试

三、商务要求

1.质量及售后服务要求：

1.1质量要求：

（1）质保期：自项目验收合格之日起质保期1年。

（2）乙方保证向甲方提供的货物是全新、完整、未使用过的。乙方向甲方承诺在质保期内因产品质量（非人为损坏）而导致的缺陷，必须免费提供维修，无法维修的应予以免费更换同样产品，对质保期外产品提供终身维修且只收取零配件材料费。

（3）对因甲方的不正当使用所造成的损坏不归乙方负责保修，但乙方也要积极帮助甲方修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

（4）因产品本身质量问题导致甲方无法使用的，若维修后仍不能满足正常使用需求的，甲方有权要求退货。

1.2售后服务要求：

（1）乙方须在承诺的“三包”范围内无偿提供该货物的技术支持。

（2）乙方要定期回访甲方作维修保养，并做出相关承诺。

（3）售后服务响应时间：乙方应在接到甲方服务要求5分钟内做出响应，必须在1小时内到达甲方现场，须2小时内解决问题。

售后服务内容：乙方需有完善的售后服务体系，提供本地售后服务机构或售后服务承诺书，包括名称、地址及联系方式和负责人，每年确保≥4次用户例行现场巡检。

2.验收要求：

验收根据 （项目名称、招标编号、包号） 的招标文件、投标文件、技术指标进行，合同货物质量应符合中华人民共和国部颁标准及相应的技术规范要求。

验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物到达甲方指定地点安装调试完毕后，依据招标文件、中标人投标文件、随机说明书和合同所附的技术配置所规定的参数、指标，并依照中华人民共和国的相应标准进行测试、验收。

（2）验收标准按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术参数指标、乙方的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有互相抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术要求指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收。

（3）验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。

（4）乙方应将所提供设备的装修清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3.采购标的其他技术、服务等要求；

（1）报价包含项目实行费用包干价。包含但不限于本项目货款、安装调试运输费、各类税费、风险费、利润等总费用。

（2）投标人可选用实质上“相当于”或“优于”本项目技术（配置要求及参数）、服务要求的产品投标。

（3）投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

（4）投标人应对在合同履行的过程中，涉及到采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对系统中涉及的技术情报和资料进行保密。

第六章 资格审查

资格审查前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合第二章“投标人须知”第3项投标人的资格要求规定，且提供了招标文件要求提供的证明材料。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 本项目的特定资格要求 |  |  |

一、资格审查

1.开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

3.投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

## 二、资格审查报告

采购人或者采购代理机构根据资格审查情况出具资格审查报告。

第七章 评标方法

评标方法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查标准 | 投标报价 | 未超过采购最高限价及最高单价限价，未出现缺项、漏项，对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价； |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章《投标人须知》第17.1项规定； |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章《投标人须知》第18.1项规定； |  |
|  |  | 招标文件中要求盖章、签名或签章的地方 | 按招标文件要求盖章、签名或签章； |  |
|  |  | 其它实质性要求 | 1）招标文件中投标文件格式部分标注★号的，投标人必须按招标文件要求填写，否则其投标文件按无效投标处理； 2）法律、法规和招标文件明确规定的其他投标无效情形。 |  |
| 2 | 详细评审标准 | 1）评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |  |
|  |  | 2）评分因素权重 | 投标报价F1：30分。 技术部分F3：40分。 商务部分F2：30分。 |  |
|  |  | 3）投标报价得分F1（满分30分） | 投标报价计算公式= 评标基准价/投标报价×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 说明：C为评标基准价，即实质性要求审查合格且投标价格最低的有效投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注： 1）应落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价； 2）对于非专门面向中小企业的项目，若本次采购范围内所有标的物均由小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）提供，在计算投标报价得分时，则对提供的所有标的物均为小微型企业产品（服务）的报价给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审；投标人应按第四章投标文件格式规定提供并填写“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除； 3）残疾人福利性单位（或监狱企业）产品视同小型、微型企业，享受同等价格扣除；针对小微企业价格扣除政策，投标人仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受； |  |
|  |  | 4）技术部分得分F2（满分40 分） | 1）技术指标响应评审评分 （满分25分） | 1、供应商根据招标文件“第六章采购需求”中的技术要求逐条应答，且提供技术规格偏离表。 (1)完全符合招标文件要求无负偏离的得满分25分。 (2)投标产品技术参数与招标文件要求有负偏离的，负偏离在10项以内（含10项），每项扣1.5分，负偏离超过10项的，技术指标响应评审项得0分。 |
|  |  |  | 2）项目实施方案评审评分 （满分15分） | 第一个档次（15分）：投标人针对本项目提出的项目实施方案有具体的实施进度计划、进度控制、质量及安全保障、风险控制、针对本项目配备的人员配置齐全，完全符合项目要求，措施合理，可行性、可操作性强； 第二个档次（10分）：投标人针对本项目提出的项目实施方案基本完整、针对本项目配备的人员配置不够齐全，基本符合项目要求，措施一般，有一定的可行性和可操作性； 第四个档次（5分）：投标人针对本项目提出的项目实施方案描述简单、针对本项目配备的人员配置差，难以符合项目要求，措施不合理，可行性、可操作性差； 第五个档次（0分）：投标人未提供项目实施方案。 |
|  |  | 5）商务部分得分F3（满分 25 分） | 1）质量保证服务方案及承诺评审评分（满分10分） | 第一个档次（10分）：质量保证服务方案内容完整、详细，承诺响应及时、措施完善、针对性强，完全满足采购人实际需求； 第二个档次（6分）：质量保证服务方案内容基本完整，承诺响应较为及时、措施较完善、有一定针对性，可以满足采购人实际需求； 第三个档次（3分）：质量保证服务方案内容缺漏、粗糙，承诺响应较慢、措施缺乏、不具有针对性，无法满足采购人实际需求； 第四个档次（0分）：投标人未提供质量保证服务方案。 |
|  |  |  | 2)售后服务方案及承诺评审评分（满分10分） | 第一个档次（10分）：针对本项目采购需求提供了具体完善的售后服务承诺，售后服务安排科学合理，响应及时，并且响应时间承诺在接到采购人服务要求后5分钟（含）内做出响应，在24小时（含）内到达采购人现场，48小时（含）内解决问题； 第二个档次（6分）：针对本项目采购需求提供了售后服务承诺，售后服务安排合理，并且响应时间承诺在接到采购人服务要求后10分钟（含）内做出响应，在48小时（含）内到达采购人现场，72小时（含）内解决问题； 第三个档次（3分）：针对本项目采购需求提供了简单的售后服务承诺，售后服务安排不够合理，响应时间承诺在接到采购人服务要求后10分钟以上做出响应，在48小时以上到达采购人现场，72小时以上解决问题的； 第四个档次（0分）：投标人未提供售后服务方案。 |
|  |  |  | 3）培训方案评审评分（满分10分） | 第一个档次（10分）：培训方案内容完整、产品使用培训方案详细、培训计划针对性强，完全满足采购人实际需求； 第二个档次（6分）：培训方案内容基本完整，产品使用培训方案基本合理、培训计划有一定针对性，可以满足采购人实际需求； 第三个档次（3分）：培训方案内容缺漏、粗糙，产品使用培训方案及、培训计划不具有针对性，无法满足采购人实际需求； 第四个档次（0分）：投标人未提供培训方案。 |

一、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》、《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财政部财库[2012]69号）等有关法律规定，结合本项目采购实际情况制定本办法。

二、评审标准

1.符合性评审标准

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标方法前附表。

2.分值构成与评分标准

2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标方法前附表。

（2）技术部分：见评标方法前附表。

（3）商务部分：见评标方法前附表。

2.2 评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.3 评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表。

（2）技术部分评分标准：见评标方法前附表。

（3）商务部分评分标准：见评标方法前附表。

三、评标程序

1.符合性评审

1.1评标委员会依据本章“第1项规定的标准”对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.详细评审

2.1 评标委员会按本章“二、评审标准”第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F1。

（2）按本章第2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2。

（3）按本章第2.3（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分F3。

（4）汇总F1、F2、F3得分即为评标总得分。

2.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。

2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.4评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

3.评标结果

3.1 本项目采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

3.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票推荐（少数服从多数的原则）的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌（核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定）均相同的，按前款规定处理。

四、其它

1.关于中小企业

1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。

1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8价格评审优惠幅度按国家最新政策文件及采购文件约定执行。

1.9专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

1.10投标人提供的《中小企业声明函》声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.关于监狱企业

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.关于残疾人福利性单位

3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

4.关于节能产品及环境标志产品

4.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。

4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4.5若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。