附件1

包组编号：005

| 包号 | 序号 | 产品 | 货品主要技术参数 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 | 1 | 卫星电话 | 一、实质性要求（★） 1、须提供投标产品核心基带和射频芯片技术声明函； 2、提供投标产品1年卫星通信服务费。 3、配备车载全向天线及安装附件。 4、配备手持全向天线及安装附件。 5、卫星电话终端天线可拆卸，并支持外接车载吸顶天线及支持手持全向天线；车载吸顶天线及支持手持全向天线 6、配置防护手提箱； 7、配备卫星电话有线耳机。 8、支持天通卫星移动网络话音、自动寻星 、短信功能，支持地面全网通通信功能； 9、防护能力：≥IP68 防护等级； 10、防护能力：支持≥1.5m硬面跌落； 11、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成国家消防救援局系统赋码工作，确保一物一码。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺） | 4 | 0.600 |  |
|  | 2 | 手持电台 | 一、实质性要求（★） 1、支持接入采购方现有TETRA数字集群系统，能从TETRA制式升级为PDT标准制式（投标文件中提供承诺函）。 2、按照1：30的比例配备连排充电器。 3、按照1：1的比例配备备用电池。 4、按照1:1的比例配备耳机。 5、提3年维保，维修和提供配件支持保障。 6、手持台支持单呼，组呼，倒地告警，终端将自动告警并上报用户位置。 7、工作频段：350MHz-400MHz； 8、接收灵敏度：静态≤-112dBm、动态≤-103dBm； 9、防水/防尘能力：≥IP68； 10、供应商办理手持台写频入网工作，接入采购单位现有TETRA数字集群系统≤10天完成。 11、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成国家消防救援局系统赋码工作，确保一物一码。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺） | 30 | 0.490 |  |
|  | 3 | 静音发电机 | 一、实质性要求（★） 1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。 2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺） 二、一般指标性参数（●） 1、启动方式手动、电动 2、油箱容积≥13.3L 3、噪音≤50db 4、频率≥50HZ 5、电压230V 6、额定功率2.8KVA；最大功率3KVA 7、额定直流电压12V 8、移动方式万向轮 | 2 | 0.44 |  |
|  | 4 | 大功率发电机 | 一、实质性要求（★） 1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。 2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺） 3、四冲程空冷汽油发电机，手启动/电启动（双启动方式、发电指示灯、漏电保护装置、接地线、电压表、 二、一般指标性参数（●） 1、功率≥8.5kW 2、电压220-380V 3、3孔插座≥3不同型号 4、接线柱≥3个 5、噪音≤74dB 6、连续工作时间≥7H 7、频率50HZ 8、防护等级：≥IP23M | 4 | 0.9 |  |
|  | 5 | 通用安全绳（轻型） | 一、实质性要求（★） 1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。 2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺） 3、尼龙和聚酯纤维，结构保证柔软性，且随著时间的推移能保持同样的性能，长度为:200米 4、安全绳的最小破断强度：应不小于 22kN 5、安全绳的延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应不小于 1%且不大于10%； | 44 | 0.4 |  |
|  | 6 | 防电服 | 一、实质性要求（★） 1、技术性能符合国家《带电作业用屏蔽服装》GB/T 6568-2024或DL/T 1125-2009的规定，且提供第三方检测机构出具的检测报告。出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。 2、高电压场所作业时全身防护，应能耐受7000V的高压。 电绝缘服包括三层材料，外层采用防化耐电尼龙涂覆PVC材料制成，中层采用防静电绝缘材料，内层使用棉丝涂覆织物材料。其他辅料包括尼龙织带、防静电扣和防静电插口等。 3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺） 4、整体耐电压性能：在电压7000V、频率50Hz、时间3min试验下无闪络、击穿和发热现象。 5、外层面料的阻燃性能：损毁长度不应大于20mm，续燃时间不应大于10s，阴燃时间不应大于10s，且不应有熔融、滴落现象。 6、为分体式，由上衣(含头套)、背带裤、手套、靴子等组成。 | 21 | 0.18 |  |
|  | 7 | 消防梯15米 | 一、实质性要求（★） 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求；消防梯所用铝合金材料符合GB/T6892-2023的规定；提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。 2、整梯由上、中、下三节组成，下节梯安装有支撑杆，用于增加稳定性，下节梯和中节梯的侧板上装有滑槽，中节梯和上节梯的侧板下端装有导板，可有效保证中节梯沿下节梯滑动、上节梯沿中节梯滑动，上节梯上端装有轮子，可方便拉梯的展开和缩合，拉梯的升降装置由滑轮、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，保证限位安全可靠。 3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺） 4、整梯质量≤80kg。 二、一般指标性参数（●） 1、工作长度：15±0.3m。 2、合并高度：6±0.2m。 3、梯宽：350±4mm。 4、梯蹬间距：340±2mm。 | 13 | 0.8 |  |
|  | 8 | 航空运输箱 | 一、实质性要求（★） 1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。 2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺） 二、一般指标性参数（●） 1、材质：优质HDPE材料，滚塑工艺一体成型，边缘无毛刺 2、适用于陆运，海运，可在高低温及雨雪天气和潮湿环境长期使用 3、温度范围：-40-+70℃ 4、产品承重：≥100kg 5、外形尺寸：1200±100mm*800±50mm*600mm±50mm 6、重量：≤30kg 7、每个箱子配备不少于3个可拆装挡板（符合箱体内尺寸），用于箱内固定，防止物品震荡等。 8、航空箱应有可相互咬合的凹凸模块，叠放时缝隙≤3mm；满载时叠放数量：≥5 | 100 | 0.2 |  |
|  | 9 | 帐篷40 | 一、实质性要求（★） 1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。 2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺） 二、一般指标性参数（●） 1、总体尺寸：8mx5mx3.1m（±30mm）,外肩高2.1m（±30mm）,投影面积≥40.0㎡ 2、内部尺寸：7.5mx4.5mx2.8m（±30mm），内部垂直肩高1.9m（±30mm），内部面积≥33.75㎡ 3、前后门尺寸：（宽）1.2mx（高）1.9m，（2扇） 4、窗户尺寸：（宽）0.75mx（高）0.6m（8扇） 5、气柱安装门≥1组（共≥2个充排气阀，≥1个安全阀）； 6、帐篷配空调口≥1个，直径≥480mm 7、材质： 气柱：灰色≥0.7mm或优于PVC双面涂层夹网布（气密材料） 外披：≥840d红蓝拼色pvc或优于涂层牛津布≥250g 内衬：≥210d白色或优于牛津布绗缝太空棉≥260g 地布：灰色≥0.45mm或优于PVC双面涂层夹网布 8、高温：≥71℃级；低温：≥-50℃；风载：≥10级（26m/s）；雪载：≥25kg/㎡（25cm/㎡）；淋雨：≥350mm/24小时；使用倾斜角度：≥15°；气压保持：≥10天不倒伏； 9、阻燃：≥B1级 10、包装：≥0.45mm军绿pvc双面涂层夹网布，带提手（高频热合+缝制） 11、工具配置：电动充、排一体气泵1台、手锤1把，风绳地钉、修补包各一套、1*3充气桌+8充气凳。 | 5 | 1.33 |  |
|  | 10 | 排用炊事单元 | 一、实质性要求（★） 1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。 2、排用炊事单元满足一小时可加工40人份满足GJB826B-2010《军人食物定量》标准的主、副食。 3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺） 二、一般指标性参数（●） 1、单元箱外形尺寸（长×宽×高）：800mm±10mm×650mm±10mm×420mm±10mm；总质量：≤100kg 2、分为两个单元箱： 单元箱1-内包括（30L铝行军锅1套、30L铁行军锅1套、34CM不锈钢菜盆6个、野战燃油炉灶（油罐1个、燃烧器2个、备件包1个、输油胶管2根、打气筒1个/手电动充气机1台）切菜板1块、菜刀及护套1把、帆布手套2付、调料袋1个、焖饭器1套、切菜（和面）布1块、饭勺3把、锅罩袋1个、锅铲1把、饭勺1把、应急灯1盏、蒸盘1个）。单元箱2-内包括：（行军锅背架1付、给养携行包背架1付、野战燃油炉背架1付、7.5kg软体油桶1只、20L送饭（背水）袋3条、折叠式支架2个）。 | 2 | 1 |  |
|  | 11 | 便携式电动小推车 | 一、实质性要求（★） 1、用于消防救援人员在水域救援任务中运输器材时使用。 2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺） 二、一般指标性参数（●） 整车主要架构部件采用一类、二类、三类金属构件焊接而成，焊接点应不脱焊、不漏焊、焊接牢固，车体承载面采用高强度 ABS 塑料板吸塑成型，与运输箱体贴合； 1、电机≥800W 无刷电机，电池≥48V20AH 锂电池。 2、货斗尺寸≥130CM长*80CM宽。 3、挡板高度≥20CM，挡板可折叠、可拆卸。 4、地面到货斗高度≥60CM。 5、手把长度≥110CM，手把宽度≥80CM 6、大轮胎尺寸：400-12，小轮尺寸：直径≥10CM。 7、鼓式刹车，带前进倒退档位，速度三速可调。 8、带电量显示，带电门锁钥匙。 9、后轮车身高度可调 离地高度 50-60CM,表面喷塑处理。 10、整车承重≥200kg，整车自重≦75kg。 三、其他商务需求 1、供货时，须提供使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。 2、在显著位置有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或者生产厂名）、批号以及生产日期等。 3、不排除邀请未中标人参与验收。 | 10 | 0.8 |  |
|  | 12 | 净水设备 | 一、实质性要求（★） 1、用于消防救援人员执行水域救援任务时净化户外水时使用。 2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺） 3、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。 二、一般指标性参数（●） 1、净水≥40L/h。 2、纯水≥10L/h。 3、产水水质达到国家饮用水标准。 4、内置电池供电，满电续航≥3h。 三、其他商务需求 1、供货时，须提供使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。 2、在显著位置有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或者生产厂名）、批号以及生产日期等。 | 2 | 0.3 |  |