大连理工大学

单一来源采购文件

| 采购人： | 大连理工大学 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 布里渊显微镜 |
| 项目编号： | DUTASD-2026099 |

目录

大连理工大学布里渊显微镜项目单一来源采购公告	3

第一章 采购邀请函	5

第二章 供应商须知	6

第三章 货物清单及技术要求	9

附件一：谈判响应书	11

附件二：大连理工大学采购与招标中心位置示意	13

# 大连理工大学布里渊显微镜项目单一来源采购公告

一、项目名称：布里渊显微镜

二、项目编号：DUTASD-2026099

三、项目联系方式：

项目联系人：孙老师

项目联系电话：0411-84706297

四、拟采购的货物或者服务的说明：

布里渊显微镜是一种光学弹性成像技术，可无损、无标记和无接触的方法探测生物样品的粘弹性，可用于探索细胞和组织的机械特性，探索生理机械特性对细胞功能、发育和疾病中作用机制。设备由布里渊显微镜主机、激光器、光模组和分析控制软件等组成。

五、谈判时间：2026年6月26日 14:00

六、拟定的唯一供应商名称及其地址：

供应商名称：上海埃飞电子科技有限公司

供应商地址：上海市宝山区蕰川路6号智慧湾8J-205室

制造商名称：CellSense Technologies GmbH

制造商地址：Ernst-Augustin-Str. 12 12489 Berlin, Germany

七、单一来源采购原因及相关说明：

大连理工大学拟开展机器人亚细胞精准操作与机械特性测量，研究驱控微纳机器人在细胞内部对不同细胞器进行多变量生物物理精准刺激、细胞内力学特性评估与测绘等领域，为疾病治疗提供基于亚细胞物理干预的新思路与技术支撑。基于该项目研究内容，需采购需采购布里渊显微镜1台。

鉴于该项目将直接服务于国家重大项目的核心研究内容实施——机器人亚细胞精准操作与机械特性测量，对于揭示细胞病变的力学机制至关重要。拟购置设备应具备光谱分辨率<1pm，且对活细胞、类器官及生物材料进行非接触3D力谱分析，适配于目前市场上所有主流品牌的正倒置显微镜和集成了780nm的激光器，经调研，国内无此类设备；国际上，主流布里渊显微镜可以对角膜晶状体力学测试，但是对活细胞及类器官无法成像，光谱分辨率也相对比较差，只有150pm。也只能适配于倒置显微镜，而德国CellSense Technologies公司可以对活细胞、类器官及生物材料进行非接触3D力谱分析，光谱分辨率<1pm，适配主流倒置/正置显微镜进行明场、宽场荧光成像。但实验要求测量分辨率不能低于1pm，其他厂商均大于1pm，也不能类器官及生物材料进行成像。因此只有CellSense Technologies公司的布里渊显微镜设备能够满足实验需求。

综上所述，只有CellSense Technologies公司的布里渊显微镜产品能够满足本项目光谱分辨率<1pm，且对活细胞、类器官及生物材料进行非接触3D力谱分析，适配于目前市场上所有主流品牌的正倒置显微镜和集成了780nm的激光器技术要求的需要，只能采用单一来源采购方式采购该设备。上海埃飞电子科技有限公司是原厂商针对本项目的指定代理商。

八、其他补充事宜

无。

# 第一章 采购邀请函

大连理工大学布里渊显微镜项目（编号：DUTASD-2026099）以单一来源采购方式进行采购，诚邀贵公司前来进行商务谈判。请按照单一来源采购文件的要求参加谈判。

一、项目名称：布里渊显微镜

二、项目编号：DUTASD-2026099

三、谈判时间：2026年6月26日 14:00

四、谈判地点：辽宁省大连市高新园区凌工路2号大连理工大学（南门）科技园大厦C座416

五、谈判响应文件份数：正本壹份，副本伍份，电子版叁份（U盘）

六、联系方式：

地  址：辽宁省大连市高新园区凌工路2号

联系人：姜老师

电  话：0411-84709627

邮  箱：jianghang@dlut.edu.cn

# 第二章 供应商须知

1、合格供应商

1.1必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.2采购文件中规定的其他的与采购项目有关的资质条件。

2、委托

供应商的法定代表或其授权代表须参加谈判，如参加谈判代表不是法定代表人，须提供《法定代表人授权书》。

3、谈判文件要求

3.1供应商自报产品型号和供货期（货物抵达大连口岸时间）。

3.2谈判文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，则均应由法定代表人（或其授权代表）在修改处盖章或签名确认。

3.3谈判文件必须装袋密封，封口处应加盖公章，不密封的谈判文件无效。封袋面上应标明采购项目名称及供应商的名称等内容。

4、谈判文件组成：（文件不提供格式文本，文件格式自拟，所提供产品不涉及条款可不提供）

4.1报价文件：

（1）谈判响应书；（格式如附件一）

（2）拟提供货物的详细分项报价；

（3）拟提供货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

（4）详细的交货清单及交货时间；

（5）拟提供货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明（如原件为外文，须翻译成中文并加盖公章）；

（6）售后服务承诺书以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

（7）生产、制造、安装、验收标准；

（8）供应商能够给予采购人的其他优惠条件。

4.2资格证明文件包括：

（1）营业执照（三证合一，复印件）；

（2）法人资格证明或法定代表人授权书（法人签字并加盖公章）；

（3）法定代表人和授权代表的身份证（正反面复印件）；

（4）拟供应货物（技术）的鉴定证书（如有）；

（5）拟供应货物（技术）获优、奖等荣誉证书（如有）；

（6）拟供应货物（技术）产品代理授权证明文件（如原件为外文，须翻译成中文并加盖公章）；

（7）供应商近三年销售相关产品业绩证明文件；

（8）供应商向税务部门申报的上年末资产负债表及近三年利润表；

（9）供应商认为有必要的其他证明文件。

5、报价

5.1如投标人所投进口货物属于免税范围内，投标报价应为货物的到岸价格（CIP大连）或全包价（包含货物的到岸价格、外贸代理费、清关费、运费、杂费等所有费用），进口免税事宜及费用由校方指定外贸代理公司办理。

5.2如投标人所投进口货物不属于免税范围内，投标报价应包含增值税及关税，其他内容同5.1条。

5.3未经考验的新产品、试制品不能参加商务谈判。

注：供应商报价不作为最终成交价格依据，谈判现场会针对报价进行商务沟通以明确报价构成、外贸代理服务、清关费、关税等事宜。

6、付款方式

90%不可撤销信用证（运单）、10% T/T电汇（验收）。

7、质保期：

投标人自报质保期，自货到采购指定地点安装、调试、验收合格之日起不得少于1年。

8、谈判文件有效期

谈判响应文件及有关承诺文件有效期应为谈判截止日期后90天。

9、成交条件

9.1谈判响应文件符合谈判文件的要求；

9.2拟供货产品满足采购人要求；

9.3能提供良好的售后及技术服务；

9.4具有良好的商业信誉；

9.5报价合理。

10、合同签订

成交供应商须凭《成交通知书》与校方、代理方签订三方协议。

联系人：大连理工大学资产与实验室管理处 韩老师

电  话：0411-84708687

# 第三章 货物清单及技术要求

一、项目概述

大连理工大学拟开展机器人亚细胞精准操作与机械特性测量，研究驱控微纳机器人在细胞内部对不同细胞器进行多变量生物物理精准刺激、细胞内力学特性评估与测绘等领域，为疾病治疗提供基于亚细胞物理干预的新思路与技术支撑。基于该项目研究内容，需采购布里渊显微镜1台。

二、项目基本技术需求

1.激光模块：780nm近红外激光，低光毒性，兼容荧光成像

2. 激光功率：>100 mW

3.光谱仪模块：光谱分辨率<1pm，高灵敏度检测器，快速信号采集

4. sCMOS相机：420 万像素

5. 自由光谱范围：15GHz

6．OptiBridge™模块：先进光纤耦合，适配主流倒置/正置显微镜

7. PC与软件：一体化控制系统，支持自动化校准

8.封闭式集成设计，高机械/热稳定性；透射照明支持明场、DIC和相差；模块化尺寸（激光/光谱仪110×65×24cm³，OptiBridge™ 42×40×15cm³）

9.可进行成像的种类：活细胞、类器官、生物材料和斑马鱼等组织样品

10.Discoverer™软件：多用户平台，集成PerfectOverlay™（光学/Brillouin图像叠加）、MultiMap™（多区域映射）、FlowPlanner™（自定义工作流）；支持数据导出、拟合、3D渲染及批量处理

11.Brillouin分析：Brillouin位移/线宽映射、刚度/粘度成像

12..样品可以放在培养皿、盖玻片、载玻片及多孔板等进行成像。

三、交付清单

| 拟提供货物或服务名称 | 具体要求 | 数量（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布里渊显微镜主机 | - 光谱分辨率<1pm - sCMOS相机：420 万像素 - 自由光谱范围：15GHz | 一套 |  |
| 激光器 | - 780nm近红外激光 - 功率：>100 mW | 一套 |  |
| 光模组 | 1.先进光纤耦合，适配主流倒置/正置显微镜 | 一套 |  |
| 分析控制软件 | - Brillouin位移/线宽映射、刚度/粘度成像 - 多用户平台，集成PerfectOverlay™（光学/Brillouin图像叠加）、MultiMap™（多区域映射）、FlowPlanner™（自定义工作流）；支持数据导出、拟合、3D渲染及批量处理 | 一套 |  |
| 工作站 | - Intel Core Ultra 9-285 - 32 GB RAM DDR5 - 1024 GB SSD | 一套 |  |

验收标准：

1. 针对于活细胞、类器官、生物材料和斑马鱼等组织样品进行3D力谱分析验收

2. 把样品放在培养皿、盖玻片上进行成像验收

# 附件一：谈判响应书

谈判响应书

致：大连理工大学

根据贵方    项目谈判文件（项目编号：   ），授权            （职务）          （被授权人姓名）             （身份证号码）            为我单位的授权代理人。

他在    项目谈判过程中签署谈判响应文件、与采购人洽谈以及与此有关的一切活动，我均予以承认。

按采购文件要求，提交谈判响应文件正本    份和副本   份、电子版   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附谈判报价表中规定的货物报价为： ￥         （大写：      ）。

- 所附谈判报价表中规定的货物供货期为：签订合同起，          个日历日内货到采购方指定地点安装、调试、验收、完毕。

- 所附谈判报价表中规定的货物质保期为：货到采购方指定地点安装、调试、验收合格之日起，免费质保         年。

- 我方将按单一来源采购文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部单一来源采购文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本谈判自谈判日起有效期为       个日历日。

- 我方承诺谈判响应文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致中标结果无效，给其他投标人及采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，我们充分理解采购人不保证最低价格成交。

- 我方绝对所有权拥有者性别为      （男、女）。

- 我方      （是、不是）外商投资企业。

- 与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

供应商代表姓名                   电子邮箱：

供应商名称：              （公章）

法定代表人：              （签名）

委托代理人：              （签名）

年      月      日

注：

1.本格式文件内容不得擅自删改。

2.供应商代表签字，必须是亲笔签名。

3.供应商公章必须是经公安部门备案的印章。

4.不得使用其他印章或电子制版签名。

5.本文件应按规定签署，否则谈判响应文件无效。

# 附件二：大连理工大学采购与招标中心位置示意