标的名称：眉山市东坡区2023年制种大县奖励项目现代种业技术综合服务中心（二期）种业展示馆设备采购

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 眉山市东坡区2023年制种大县奖励项目现代种业技术综合服务中心（二期）种业展示馆设备清单. 序号; 展项及设备名称; 规格参数; 数量; 单位. 一、滑轨屏. 1; 弧形滑轨; 1、较高的速度和刚度，低摩擦、低噪音和低震动，坚固、抗腐蚀； 2、定位精准，设计合理与导轨零间隙，保证运行高速顺滑； 3、轨道接缝处用工业线切割技术，采用模具加工专用对接头，保证接缝平滑， 缝小 ，使设备能够平稳的移动过接缝处； 4、轨道行程配置：6米行程，上下移动含齿条传动； 5、滑轨材质：采用铝合金和不锈钢材质，耐腐蚀性，轨道长度无限延长； 6、移动装置：齿轮、移动供电系统。嵌入式钢丝皮带； 7、适合55寸显示器安装。; 6; 米. 2; 触发感应装置; 1、静音运行； 2、在整个速度区内可实现平滑控制，不发热； 3、高精确位置控制，免维护。; 4; 个. 3; 平移交互传感器; 1、电机配套线缆，网线，限位线，电源线，开关机线等。; 1; 套. 4; 控制系统（主控制）; 1、主要信号的接收和中转使用； 2、带领伺服中控机完成控制功能； 3、定制开发，用于多串口组数据处理转发缓存处理器，有效避免信道负荷过大导致数据发送产生延时甚至丢失； 4、标准工业RS232、485接口 。; 1; 套. 5; 动力伺服系统; 1、采用优质冷轧钢板作为原材料，板材厚度均为1.2mm； 2、数控技术设备生产，电子自动剪板机，数控转塔冲床，数控折弯机； 3、保证尺寸精准，板面平整，精准度高达正负0.1mm。; 1; 套. 6; 屏体外挂架结构; 1、五金加工定制，表面漆处理； 2、适用于55寸屏幕。; 1; 套. 7; 滑轨屏触摸程序; 1、根据甲方提供内容制作及资料收集； 2、系统分析员对甲方需求进行分析； 3、系统分析员提交分析报告与甲方确认需求； 4、开发工程师针对甲方需求进行概要设计； 5、交由美工设计师添加文字、图片等内容，平面设计； 6、根据甲方提供的视频素材文件进行剪辑、配音、特效制作； 7、交付甲方审核并统计审核意见； 8、根据甲方意见最终修改。; 1; 项. 1、UI界面及排版设计：UI界面设计、交互逻辑设计、结构策划； 2、主界面+子界面，主界面分类，次级界面展示相应主题内容； 3、详细要求依据设计方的深化设计，定制动态效果。; 1; 项. 二、全息投影. 1; 全息投影展示柜（含底座）核心产品; 1、材质:金属； 2、尺寸(长X宽)：1m*1m； 3、成像面：4面； 4、视角：360°； 5、分辨率：≥1280*1024； 6、亮度≥350CD； 7、输入接口：USB/HDMI/VGA； 8、内置扬声器、中控系统； 9、包含底座。; 1; 台. 2; 三维动画制作; 1、制作杂交水稻制种生产过程三维动画； 2、可用于全息投影展示； 3、适用于全息投影展示柜播放； 4、包括模型搭建、模型优化、贴图灯光、3D模型动作设计、3D模型合成渲染、调色、校光、音乐选曲合成、影视素材资料收集、影视策划、画面剪辑、二维影视特效制作、调色、校光、音乐选曲合成、配音。; 90; 秒. 三、中控系统. 1; 交换机; 1、产品类型：千兆以太网； 2、应用层级：二层； 3、背板带宽：≥48Gbps； 4、包转发率：≥35.7Mpps； 5、传输方式：存储转发方式； 6、接口类型：10/100/1000BASE-T端口； 7、接口数目：≥24口； 8、传输速率：10M/100M/1000Mbps。; 1; 台. 2; 企业级无线路由器; 1、无线最高传输速率≥450Mbps； 2、Wan口：≥2个； 3、Lan口：≥3个； 4、运行内存≥128MB。; 1; 台. 3; 网线; 1、超五类屏蔽双绞线。; 米; 300. 4; 音频线; 1、100米。; 米; 100. 5; VGA线; 1、vga（3+6）工程线。; 米; 100. 6; HDMI线; 1、20米工程高清线。; 2; 根. 7; 机柜; 1、600*800机柜42U加厚19英寸2米机柜。; 1; 台. 8; 控制系统; 1、结合多功能、多协议通讯模块，可编程控制平台、人性化众人操作界面和交互式的控制结构，通过移动客户端实现不同媒体或交互内容进行集中化、标准化、灵活性控制； 2、系统设计上采用模块化设计，整个展示提供由不同功能模块组成并承载不同的展示内容，形成强大的系统扩展升级、定制化设计能力； 3、实现本展厅内各分区域灯光控制及设备播放、暂停、视频切换、声音控制、灯光控制、电源开关控制、内容更换升级等； 4、包括移动终端界面设计及交互软件开发；多界面程序通讯编程。; 1; 套. |