|  |  | 东湖区扬农管理处灌排沟渠部分修缮改造工程延伸段 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 控 制 价 |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 | （小写）： |  | 220716.38 |  |  |  |
|  | （大写）： |  | 贰拾贰万零柒佰壹拾陆元叁角捌分 |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  |  | 复核时间： |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东湖区扬农管理处灌排沟渠部分修缮改造工程延伸段 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |  |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 2.5m宽排水沟（118m） |  |  |  |  |
| 1.2 | 3.5m宽排水沟（47.3m） |  |  |  |  |
| 1.3 | 500排水管 |  |  |  |  |
| 1.4 | 护坡台阶 |  |  |  |  |
| 1.5 | 排水孔平台 |  |  |  |  |
| 1.1 | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 安全文明环保费 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 临时设施费 |  |  |  |  |
| 3.2 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |
| 3.3 | 七项组织措施费-园林 |  |  |  |  |
| 3.4 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |
| 四 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  |
| 五 | 规费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 市政建筑工程规费 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 建筑工程规费 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |  |  |
| 八 | 工程总造价 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东湖区扬农管理处灌排沟渠部分修缮改造工程延伸段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
|  |  | 2.5m宽排水沟（118m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1、沟底清淤（工程量暂按总开挖量的10%)计算； 2、开挖深度根据图纸设计综合考虑； 3、含土方装车等； 4、满足设计及使用要求。 | m3 | 122.248 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103002002 | 淤泥外运 | 1、淤泥外运； 2、运距暂按1km计算，结算以实际为准； 3、满足设计及使用要求。 | m3 | 122.248 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040302008001 | 100mm厚C20混凝土面层 | 1、现拌碎石混凝土； 2、强度等级C20； 3、满足设计及使用要求。 | m2 | 708 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040303001005 | 80厚垫层水沟底面 | 1、现拌碎石混凝土； 2、强度等级C20； 3、素土夯实，密实度≥93%； 4、满足设计及使用要求。 | m3 | 23.6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040303001001 | 100厚素混凝土压顶 | 1、现拌碎石混凝土； 2、强度等级C25； 3、素土夯实，密实度≥93%； 4、满足设计及使用要求。 | m3 | 11.8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040901001001 | 钢筋网片 | 1、C6@300单层双向钢筋网； 2、满足设计及使用要求。 | t | 1.048 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东湖区扬农管理处灌排沟渠部分修缮改造工程延伸段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 7 | 040302006001 | 锚杆（索） | 1、φ16@1500，长度500mm锚杆； 2、钻孔直径50mm，安装完钢筋后采用M20水泥砂浆注浆； 3、满足设计及使用要求。 | m | 125.867 |  |  |  |  |  |
| 8 | 040309009001 | 排(泄)水管 | 1、φ25PVC排水管，间距（2000-3000）； 2、满足设计及使用要求。 | m | 16.992 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5m宽排水沟（47.3m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040101005002 | 挖淤泥、流砂 | 1、沟底清淤（工程量暂按总开挖量的20%)计算； 2、开挖深度根据图纸设计综合考虑； 3、含土方装车等； 4、满足设计及使用要求。 | m3 | 57.138 |  |  |  |  |  |
| 10 | 040103002004 | 淤泥外运 | 1、淤泥外运； 2、运距暂按1km计算，结算以实际为准； 3、满足设计及使用要求。 | m3 | 57.138 |  |  |  |  |  |
| 11 | 040302008002 | 100mm厚C20混凝土面层 | 1、现拌碎石混凝土； 2、强度等级C20； 3、满足设计及使用要求。 | m2 | 283.8 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东湖区扬农管理处灌排沟渠部分修缮改造工程延伸段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 12 | 040303001006 | 80厚垫层水沟底面 | 1、现拌碎石混凝土； 2、强度等级C20； 3、素土夯实，密实度≥93%； 4、满足设计及使用要求。 | m3 | 13.244 |  |  |  |  |  |
| 13 | 040303001002 | 100厚素混凝土压顶 | 1、现拌碎石混凝土； 2、强度等级C25； 3、素土夯实，密实度≥93%； 4、满足设计及使用要求。 | m3 | 4.73 |  |  |  |  |  |
| 14 | 040901001002 | 钢筋网片 | 1、C6@300单层双向钢筋网； 2、满足设计及使用要求。 | t | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 15 | 040302006002 | 锚杆（索） | 1、φ16@1500，长度500mm锚杆； 2、钻孔直径50mm，安装完钢筋后采用M20水泥砂浆注浆； 3、满足设计及使用要求。 | m | 50.453 |  |  |  |  |  |
| 16 | 040309009002 | 排(泄)水管 | 1、φ25PVC排水管，间距（2000-3000）； 2、满足设计及使用要求。 | m | 6.811 |  |  |  |  |  |
|  |  | 500排水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040501004001 | 回填砂 | 1、砂回填。 | m3 | 1.019 |  |  |  |  |  |
| 18 | 040501004002 | 塑料管 | 1、φ500HDPE塑料排水管； 2、含管道闭水试验； 3、满足设计及使用要求。 | m | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 护坡台阶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东湖区扬农管理处灌排沟渠部分修缮改造工程延伸段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 19 | 010507004001 | 台阶 | 1、现拌碎石混凝土； 2、强度等级C20； 3、满足设计及使用要求； 4、工程量为暂估工程量，结算以实际为准。 | m2 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水孔平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、人机配合土方开挖； 2、开挖深度根据图纸设计综合考虑； 3、含土方装车等； 4、满足设计及使用要求。 | m3 | 24 |  |  |  |  |  |
| 21 | 040103001001 | 回填方 | 1、机械填土夯实 槽、坑； 2、回填深度根据图纸设计综合考虑； 3、满足设计及使用要求。 | m3 | 17.472 |  |  |  |  |  |
| 22 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、自卸车运土方； 2、运距暂按1km计算，结算以实际为准； 3、满足设计及使用要求。 | m3 | 6.528 |  |  |  |  |  |
| 23 | 040103001002 | 基底处理 | 1、基底土加入300~500厚砂:碎石=3:7； 2、碾压夯实,使其密实系数达到0.95； 3、满足设计及使用要求。 | m2 | 12 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东湖区扬农管理处灌排沟渠部分修缮改造工程延伸段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 24 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1、现拌碎石混凝土； 2、强度等级C15； 3、素土夯实，密实度≥93%； 4、满足设计及使用要求。 | m3 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 25 | 040303001004 | 垫层模板 | 1、垫层模板； 2、满足设计及使用要求。 | m2 | 8 |  |  |  |  |  |
| 26 | 040305004001 | 砖基础 | 1、红砖砌筑； 2、满足设计及使用要求； | m3 | 2.976 |  |  |  |  |  |
| 27 | 010503001001 | 基础梁 | 1、现拌碎石混凝土； 2、强度等级C25； 3、满足设计及使用要求； 4、工程量为暂估工程量，结算以实际为准。 | m3 | 1.152 |  |  |  |  |  |
| 28 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1、基础梁 复合模板 钢支撑； 2、满足设计及使用要求。 | m2 | 9.6 |  |  |  |  |  |
| 29 | 010505003001 | 平板 | 1、现拌碎石混凝土； 2、强度等级C25； 3、满足设计及使用要求； 4、工程量为暂估工程量，结算以实际为准。 | m3 | 3.4 |  |  |  |  |  |
| 30 | 011702016001 | 平板模板 | 1、平板 复合模板 钢支撑； 2、满足设计及使用要求。 | m2 | 38.8 |  |  |  |  |  |
| 31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10。 | t | 0.217 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东湖区扬农管理处灌排沟渠部分修缮改造工程延伸段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18。 | t | 0.194 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东湖区扬农管理处灌排沟渠部分修缮改造工程延伸段 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东湖区扬农管理处灌排沟渠部分修缮改造工程延伸段 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东湖区扬农管理处灌排沟渠部分修缮改造工程延伸段 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  | 9 |  |  |