招标文件

| 招标编号： | 0701-264104190170 |
| --- | --- |
| 包 号： | 01 |
| 项目名称： | 应急管理部重点实验室地球化学地震短临前兆异常监测设备购置 |
| 采购人： | 中国地震局地震预测研究所 |
| 采购代理机构： | 中技国际招标有限公司 |

2026年7月

目  录

第一章 招标公告	1

一、 项目概况	1

二、 项目基本情况	1

三、 投标人资格要求	1

四、 获取招标文件	2

五、 投标文件提交截止时间、开标时间和地点	3

六、 公告期限	3

七、 其他补充事宜	3

八、 对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章 投标人须知	5

一、 投标人须知前附表	5

二、 投标人须知	15

（一） 总则	15

1. 项目名称及资金来源	15

2. 定义	15

3. 合格投标人	15

4. 合格的货物和/或服务	16

5. 投标费用	17

（二） 招标文件	17

6. 招标文件的组成	17

7. 招标文件的询问	17

8. 招标文件的澄清和修改	17

（三） 投标文件的编制	18

9. 投标文件的编制要求	18

10. 投标的语言及计量单位	19

11. 投标文件的组成	19

12. 证明货物及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件	20

13. 投标报价	20

14. 投标有效期	21

15. 投标保证金	21

16. 投标文件的签署	22

（四） 投标文件的递交	23

17. 投标文件的密封和标记	23

18. 投标截止时间	23

19. 迟到的投标文件	24

20. 投标文件的补充、修改或撤回	24

（五） 开标与评标	24

21. 开标	24

22. 评标委员会的组建	24

23. 投标文件的澄清	25

24. 投标文件的初步审查	25

25. 评标标准和方法	28

26. 与采购人、采购代理机构和评标委员会接触	28

（六） 合同的授予	28

27. 定标方式	28

28. 中标结果公告	28

29. 中标通知	28

30. 履约保证金	29

31. 签订合同	29

32. 追加采购的权利	29

33. 招标代理服务费	29

34. 纪律和监督	30

35. 需要补充的其他内容	31

第三章 评标办法	32

一、 总则	32

二、 初步审查	33

三、 澄清	36

四、 综合评分	37

五、 编写评标报告	39

第四章 合同格式	40

第一节 政府采购合同协议书	42

第二节 政府采购合同通用条款	47

第三节 政府采购合同专用条款	53

第五章 采购需求	56

第六章 投标文件格式	62

一、 投标函	65

二、 开标一览表	67

三、 投标分项报价表	68

附表3-1 质保期内所需备品备件及易损件清单	69

四、 商务条款响应/偏离表	70

五、 投标保证金证明	71

5-1 投标保证金采用电子保函形式（通宝函）	71

5-2 投标保证金采用汇款形式	72

5-3 投标保证金采用银行票据形式	73

六、 单位负责人身份证明书	74

七、 单位负责人授权委托书	75

八、 资格证明文件	76

8-1 投标人基本情况表	76

8-2 原产地说明	77

8-3 投标人资格声明书	78

8-4 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关文件（如适用）	80

8-7-1 中小企业声明函（货物）	80

8-7-2 监狱企业的证明文件	81

8-7-3 残疾人福利性单位声明函	82

8-5 进口设备生产制造厂商出具的针对本项目的授权书原件(仅进口产品需要提供)	83

8-6 投标承诺函	84

九、 投标人提供的其他商务文件（选填）	85

9-1 投标货物的相关文件	85

9-2 近年类似业绩表	86

9-3 本国产品标准证明文件	87

十、 中标服务费发票开具说明函	89

十一、 技术要求响应/偏离表	91

十二、 投标设备技术性能指标的详细描述	92

十三、 技术支持资料	93

13-1 响应情况索引	93

13-2 技术支持资料	94

十四、 项目实施方案	95

十五、 售后服务方案	96

十六、 质量保修承诺书	97

十七、 投标人提供的其他技术文件（选填）	98

- 招标公告

- 项目概况

应急管理部重点实验室地球化学地震短临前兆异常监测设备购置的潜在投标人应在中国通用招标网（http://www.china-tender.com.cn/）获取招标文件，并于2026年7月27日上午09:00时（北京时间，法定节假日除外）前递交投标文件。

- 项目基本情况

- 招标编号：0701-264104190170；

- 项目名称：应急管理部重点实验室地球化学地震短临前兆异常监测设备购置；

- 预算金额：450万元；

- 采购需求：

| 包号 | 预算(万元) | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 450 | 稳定同位素比质谱仪 | 1 | 台 | 是 | 北京 |
| 说明: 1、国产设备的报价应包含但不限于设备本体价格、包装费、专业工具、资料、技术服务费、至最终目的地运保费、安装费、培训费用等的现场完税价格; 2、进口设备的报价应包括进口设备CIP项目现场价格、进口产品的报关、港口仓储、商检、海关监管等港口各项费用、至最终目的地运保费、安装费、培训费用等其它所有招标文件中要求的服务费用(不包含关税、增值税。采购人是具有免税资格的主体，中标人须协助采购人完成办理设备关税、增值税的免税等相关工作，产生的相关费用由中标人承担)。 |  |  |  |  |  |  |

具体详见招标公告附件或招标文件第五章“采购需求”；

- 合同履行期限：自合同签署之日起至甲乙双方履行完毕合同约定的全部义务止，其中交货期为合同签订后90日内货物运抵项目现场。

- 质保期：完成并签署终验验收报告后1年。

- 本项目 不接受 联合体投标；

- 本次招标，投标人必须以包为单位单独制作，单独递交，评标和合同授予以包为单位。投标人所投货物应包括所投包中所有货物，否则将被视为投标不完整，其投标将被拒绝。

- 投标人资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人，具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社保的良好记录；

- 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 截至投标截止时间，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 不存在招标文件及国家有关法律法规禁止的情形。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目01包为非专门面向中小微企业采购的项目，本包采购标的所属行业：工业。

- 本项目的特定资格要求：

01包允许进口产品(通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)投标，投标人如选择进口产品参与投标时，须提供进口设备生产制造厂商出具的针对本项目的授权书原件(授权书格式遵从制造商出具格式，内容须:至少体现出项目名称或招标编号)。如是境内总代理提供的产品授权书，投标人还须提供制造商给予境内总代理的正式授权文件的复印件，以证明所供货物来源的可靠性。根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库(2026)10号），供应商所投产品不得为被采取相关措施的46家美国企业(不包括在华美资企业)生产的产品，否则将按无效投标处理。

- 获取招标文件

- 招标文件售价、文件出售时间、地点、联系方式：

- 本项目招标文件选择网上支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后，即可网上下载招标文件，纸质文件可采用快递或联系采购代理机构联系人进行领取。纸质招标文件和电子版本招标文件具有同等法律效力。

- 招标文件发售时间：从2026年7月6日上午9:00起至2026年7月10日下午16:00时止。

- 有意向的投标人应先在中国通用招标网（http://www.china-tender.com.cn）进行免费注册，注册完成后请按照网上操作流程进行购买。中国通用招标网技术支持及注册审核电话：400-680-8126。

- 购买标书流程：投标人先在通用招标网招标文件获取一栏中对应的项目（标）下填写招标文件购买申请，填写招标文件购买申请后，具体购买方式包括：

- 选择网上支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后，即可网上下载招标文件；纸质文件可采用快递或联系采购代理机构联系人进行领取。纸质招标文件和电子版本招标文件具有同等法律效力。

- 招标文件发票领取方式：网上支付时申请领取电子发票（本项目不提供纸质发票）。特别提示： 提示1：每次购买标书申请系统生成的账号不同，请按照系统生成的账号进行付款，不要重复支付； 提示2：汇款金额必须与系统提示金额相同，否则将会被退回。

- 标书室工作时间：每天（周六、日及法定节假日除外）上午9：00－11：30、下午13：30－17：00 。联系人电话：400-680-8126转2。

- 招标文件售价：200 元，售后不退。

- 投标文件提交截止时间、开标时间和地点

- 递交投标文件截止时间和地点：2026年7月27日9时00分整（北京时间），会议地点：北京市丰台区首科大厦A座405会议室，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 开标时间：2026年7月27日9时00分整（北京时间）

- 开标地点：北京市丰台区首科大厦A座405会议室，投标人应派其法定代表人或授权代表出席。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 公告发布媒介：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）为项目真实有效的公告发布媒介，任何转载均为无效。对于在上述网站之外刊登的关于本项目的任何信息，采购人及采购代理机构不承担任何责任。

- 本采购项目适用的政府采购政策：

（1）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（3）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（5）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（6）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（7）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（8）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；

（9）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）。

- 申请人的资格要求补充：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1）本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2）本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指：

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3）本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。

- 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

| 名 称： | 中国地震局地震预测研究所 |
| --- | --- |
| 地 址： | 北京市海淀区复兴路63号 |
| 联 系 人： | 周晓成 |
| 电 话： | 010-88015647 |

2.采购代理机构信息

| 名 称： | 中技国际招标有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座12层 |
| 联 系 人： | 李悦杨、宋佳、刘子璐、郭振海、高子皓、路亚男、燕冬梅、孙思懿、李佰勋 |
| 电 话： | 010-81168728、8247、13501167777、15501188584 |

3.项目联系方式

| 联 系 人： | 李悦杨、宋佳、刘子璐、郭振海、高子皓、路亚男、燕冬梅、孙思懿、李佰勋 |
| --- | --- |
| 电 话： | 010-81168728、8247、13501167777、15501188584 |
| 联系邮箱： | sunsiyi@gt.cn |

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

说明：本表是对投标人须知正文相应条款的具体补充、修改或提醒，本表与投标人须知正文互为补充，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 内容与要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：应急管理部重点实验室地球化学地震短临前兆异常监测设备购置。 |
| 1.2 | 招标编号：0701-264104190170。 |
| 1.3 | 项目采购预算金额：详见招标文件第一章“招标公告”第二条。 |
| 1.4 | 资金来源及比例：中央财政资金，100%。 |
| 1.5 | 资金落实情况：已落实。 |
| 1.6 | 项目属性：货物。 |
| 2.2 | 采购人：中国地震局地震预测研究所。 |
| 2.3 | 采购代理机构：中技国际招标有限公司。 |
| 2.4 | 招标内容：详见招标文件第一章“招标公告”第二条。 |
| 3.1 | 合格投标人的其他要求：详见招标文件第一章“招标公告”第三条。 |
| 3.6（1） | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 3.6（2） | 各包投标人中标后不允许转包、分包。 |
| 4.2 | 合格的货物及其有关服务： 本次招标第一章招标公告“采购需求”中标注“接受进口产品”的投标货物允许进口产品参与投标。 |
| 4.5 | 投标人数量计算原则：如果同一包项下通过初步审查的不同投标人的核心产品为相同品牌，将按一家投标人计算。 核心产品指： 01包：稳定同位素比质谱仪。 |
| 7.1 | 投标人采用书面形式询问的应为一次性提出。 书面形式询问截止时间：自购买招标文件之日起7个工作日内。 |
| 9.4 | 投标文件格式特殊要求：投标人以包为单位提供和装订投标文件，最好胶装，不宜散页。 |
| 10.1 | 补充： 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。 |
| 11.1（3） | 投标报价应以完成招标文件第五章采购需求中所要求的内容为基础进行核算，合同总价包含完成本项目所应当获得的所有费用以及采购人为此项目所有应当支出的费用。除本合同中上述明示的价款外，采购人不再向供应商支付运费、包装费和任何其他费用。 |
| 11.1（8） | （8）资格证明文件，格式详见招标文件第六章“投标文件格式” - 投标人基本情况表； 【须加盖投标人公章，须后附相应的营业执照（或事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证明）等证照资质扫描件】； - 原产地说明； 【针对包内采购标的，格式自拟或参考投标文件格式，须加盖投标人公章】； - 投标人资格声明书； 【格式详见招标文件第六章“投标文件格式”，同时，招标人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查时，将于本项目查询截止时点在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上对投标人进行没有上款所述失信行为和重大税收违法案件记录查询并打印查询记录，查询截止时点为:本项目投标截止期当日。对经查询被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)的投标人，其投标将按无效投标处理】； - 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关文件（如适用）； 【须提供中小企业出具的《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的《监狱企业的证明文件》或残疾人福利性单位出具的《残疾人福利性单位声明函》扫描件，声明函格式须按招标文件规定的格式填写，并加盖投标人公章，其他要求详见本投标人须知前附表第35.2（3）条】。 - 进口设备生产制造厂商出具的针对本项目的授权书原件(仅进口产品需要提供)。 - 投标承诺函。 注：上述资格证明文件均应按招标文件要求提供且真实有效完整，否则评标时将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标将被拒绝。 |
| 11.1（9） | 投标人提供的其他商务文件，投标人根据国家有关法律、法规和规章、投标人须知及评标办法认为需要提供的其他商务文件，格式详见招标文件第六章“投标文件格式”，包括但不限于： - 投标货物的相关文件（提供以下文件扫描件并加盖投标人公章）： - 投标货物中有属于优先采购的节能产品、环境标志产品的，可提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书和投标货物所在品目清单的相关页，并对相关产品作圈记； - 投标货物中有其他相关单位出具的有关证书、报告等。 - 近年类似产品在中国境内的销售业绩，须附相关证明材料。 【近年指2023年6月1日至今（以合同签订日期为准），类似产品指所投的核心产品，证明材料系指销售合同首页、合同标的物描述页、合同盖章页、签订时间页，并加盖投标人公章。】。 - 本国产品标准证明文件及产品成本占比承诺函 注：未根据招标文件评标办法提供相关商务文件的，评标时将不予考虑，其相应评审项不得分。 |
| 11.1（10） | 中标服务费发票开具说明函：由中标人向采购代理机构支付服务费时，投标人需提供中标服务费发票开具说明函，以便采购代理机构开具。 |
| 11.1（12） | 投标设备技术性能指标的详细描述，应根据第五章“采购需求”进行详细响应。 |
| 11.1（18） | 未根据招标文件评标办法提供相关技术文件的，评标时将不予考虑，其相应评审项不得分。 |
| 12.2（4） | 技术支持资料形式： - 加注星号（“★”）、井号（"#"）的重要技术条款或技术参数应提供生产厂商官方产品彩页或技术指标说明文件或提供产品证明照片复印件并加盖供应商公章作为证明；招标文件第五章“采购需求”中另有规定的，从其规定； - 投标人应提供技术支持资料响应情况索引，索引中应写明技术支持资料形式、所在投标文件页码，并在技术支持资料上进行圈记。 - 若制造商公开发布的印刷资料、其他支持文件与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。由境内检测机构出具的检测报告应具有检验检测专用章并标注“CMA”标志，其出具单位应获得国家认监委或省级质量技术监督部门的资质认定，否则其出具的检测报告无效。 |
| 12.2（5） | 其它材料：由投标人根据招标文件第三章“评标办法”自行提供。 |
| 13.1 | 投标报价超过所投包采购预算的，其相应包的投标将被拒绝。 投标货币：人民币。 投标报价：货到采购人项目现场指定堆放地点完税价。 报价说明： - 为方便采购人录入政府采购系统，建议投标总价取整到百位。 - 投标人在编制报价时应充分考虑上级财政预算拨付不及时的风险及物料预备、仓储成本。 - 投标报价应包括不限于仓储、运输、保险、吊装、卸货、搬运、就位、包装物回收、安装调试（含设备正常运转所需各类油品）、技术协调、测试验收、技术支持、售后服务、培训、档案及现场验收等运至采购人项目现场指定堆放地点并完成招标文件规定服务的所有费用。 - 投标人应提供质保期内所需备品备件及易损件的名称、数量、货源及现行价格，其价格应包含在投标总价中。随货提供不少于采购需求列明所需的备品备件及易损件（未列明的按照设备出厂配置提供）。 - 投标人应按照招标文件规定的报价表格式填写报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 |
| 13.3 | 项目所在地：北京。投标人应详尽了解项目地理位置及物流成本。 |
| 13.4 | 不接受备选方案。不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。否则，其投标将被拒绝。 |
| 14.1 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90个日历日 |
| 15.1 | - 投标保证金金额： 01包：￥90,000.00元。 - 投标保证金交纳或提交： - 以电子保函形式提交投标保证金的，投标人应保证保函提交时间与投标截止时间一致或不晚于投标截止时间； - 以汇款、银行票据形式交纳投标保证金的，投标人应保证投标保证金的到账时间与投标截止时间一致或不晚于投标截止时间； - 投标保证金以其他单位/个人名义代交或提交的，其投标无效； - 不接受以现金形式（即现钞形式）交纳投标保证金。 - 投标保证金形式：电子保函、汇款、银行票据（由投标人根据自身情况，自主选择任一一种形式）。 - 电子保函形式： - 金融机构保函：投标人可登录电子平台，在平台首页浮窗或热门产品栏目中点击“通宝函”链接申请，按招标文件第六章“投标文件格式”中通宝函格式及要求制作。保函须在开标日前至少4个工作日提出申请，出函大约需2-3个工作日。出函后可在网站下载电子版，纸质原件会寄送投标人联系地址处。通宝函办理及售后电话：400-680-8126/400-009-3933。投标人也可在中华人民共和国境内信誉良好的银行、担保机构参照“通宝函”格式出具不可撤销的银行保函。 - 因投标人未支付银行费用等原因造成采购代理机构开标前无法收到保函的，投标人自行承担后果。保函应包括采购人名称、投标人名称、采购项目名称、保函金额、保函的支付责任（详见投标人须知正文第15.6条）、保函有效期（详见本投标人须知前附表第15.3条）等内容。保函经核实为虚假保函的，其投标将被拒绝。 - 保函未采用“通宝函”而是采用其他机构信开原件的，应单独密封及时递交至采购代理机构，不得晚于投标文件截止时间。 - 汇款形式； - 投标人在电子平台已购买过标书的招标项目中，点击保证金，选择要交纳保证金的分包，生成虚拟汇款账户，汇款成功后，系统将自动确认到账信息，本项目结束后，系统将保证金退回原账号； - 每次支付保证金申请系统生成的账号不同，请按照系统生成的账号进行汇款(保证金允许一个账户多次汇款)，请勿使用以前生成过的账号； - 投标人支付保证金的所在银行账户名称必须与其在电子平台注册投标人的名称相同，单位名称中带有括号的潜在投标人须特别留意，否则将会被退款； - 投标人最迟应于投标截止时间前，将全额投标保证金由其账户转出，汇至中技国际招标有限公司。 - 银行票据形式： - 银行票据指支票、汇票或本票形式。上述银行票据内容须至少包括：收款人名称、确定的金额、汇款用途、出票日期、签章印鉴、密码（如果有）等。如因投标人过错或开具银行过错导致银行票据无法承兑、到账的，其投标无效。 - 银行票据原件应单独密封及时递交至采购代理机构入账，不得晚于投标文件截止时间。 |
| 15.3 | 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 15.5 | 投标保证金以汇款形式提交的，将按来款路径原路退回投标保证金； 投标保证金以保函/银行票据形式提交的，将以领回或汇款方式退还。 |
| 16.2 | （1）纸质正本文件的份数：1套/包（包括资格证明文件及投标文件） （2）纸质副本文件的份数：5套/包 （3）电子版文件份数：1份/包（电子文档以 U 盘形式提供，电子版中均应含 word 等可编辑文件与投标文件盖公章扫描后的 pdf 文件各1份。内容必须与正本完全相符，如有不符，以正本为准。） （4）投标保证金的份数：1份/包。投标保证金递交凭据（汇款单据复印件或金融机构出具的保函）需单独密封，并在投标截止时间前递交给采购代理机构。 注：投标人如没有开户许可证，可不予提供。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间：见招标文件第一章“招标公告”。 递交投标文件地址：北京市丰台区首科大厦A座405会议室。 |
| 21.1 | 开标时间：见招标文件第一章“招标公告”。 开标地点：北京市丰台区首科大厦A座405会议室。 |
| 22.1 | 评标委员会由1名采购人代表及4名评审专家组成。评审专家按规定从财政部政府采购专家库中随机抽取。 |
| 24.5 | 合同履行期限：详见招标文件第一章“招标公告”。 质保期：完成并签署终验验收报告后1年。 付款计划：详见招标文件第四章“合同格式”。 |
| 24.7 | 本项目规定的其他无效投标情况： （1）提供了选择方案或选择报价（包括交叉折扣）的； （2）提交了转包或分包要求的； （3）以可调整价格投标报价的； （4）投标文件未提供商务条款响应及偏离表和采购需求响应及偏离表的； （5）投标报价超过采购包预算金额或最高限价的； （6）本采购内容中如有涉及为政府强制采购节能产品，供应商所投的上述产品须为符合《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）》规定的产品。供应商须在投标文件中提供证明材料。若未提供，将导致投标被视为无效投标。 |
| 27.1 | 评标委员会按照综合得分由高至低的顺序推荐三名中标候选人。 |
| 28.1 | 公告发布媒介：详见招标文件第一章“招标公告”。 |
| 30.1 | 履约保证金：详见招标文件第四章“合同格式”。 |
| 32.1 | 追加采购的权利：补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。 |
| 33.1 | 招标代理服务费收费标准： (1)中标人应在中标通知书发出后5个工作日内，参照国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）中的货物招标收费标准，按照中标额差额定率累进法计算，向采购代理机构交纳中标服务费。此中标服务费应计入投标报价中，但无须单独开列。 (2)中标服务费的收取以包为单位计算。 |
| 33.2 | 招标代理服务费收取对象：中标人。 采购人与采购代理机构已在招标委托代理协议中商定招标代理服务费由中标人支付，投标人须将该费用考虑在投标成本中，但无须单独列支。 |
| 35.1 | 采购人或采购代理机构在中国政府采购网发布的公开信息即为已通知各潜在投标人。 |
| 35.2（1） | 投标人须明确对投标内容所涉及的知识产权承担责任，并承诺其所涉及的知识产权不侵犯任何第三方的合法权益。投标内容所涉及的有关专利费和其它相关费用纳入总报价，并加以说明。 |
| 35.2（2） | “单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 |
| 35.2（3） | 中小企业有关政策： - 促进中小企业发展政策： - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外； - 投标人提供的所有货物（品目）均由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。对参加采购活动的投标人是否为中小企业不作要求； - 评审中价格扣除：在非专门面向中小企业的采购包中，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对符合上述要求的小微企业报价（算术修正后）给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审； - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，投标人应出具招标文件格式要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可； - 采购项目包含多种标的物的，各货物制造商的相关信息应全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具并加盖投标人公章。所列货物有缺漏的，其《中小企业声明函》将因不完整而不予认可。 - 支持监狱企业发展政策： 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，将按上述1）项享受评审中价格扣除的促进中小企业发展政策。 符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 - 促进残疾人就业政策： 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，将按上述1）项享受评审中价格扣除的促进中小企业发展政策。 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》。 - 投标人同属于监狱企业、残疾人福利性单位、小微企业的，不重复享受政策。 - 投标人享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 - 投标人应对提供的《中小企业声明函》、《监狱企业的证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责。公告中标结果的同时还将公告其声明函或证明文件，接受社会监督。与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究其法律责任。 |
| 35.2（4） | 节能环保政策： 投标货物属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购产品的，须按照政府采购要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（附投标货物所在品目清单的相关页，并对相关产品作圈记），否则投标无效； 投标货物属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”中政府优先采购产品的，须按照政府采购要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（附投标货物所在品目清单的相关页，并对相关产品作圈记），否则不予认定。 政策文件： 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号） 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号） 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号） 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号） |
| 35.2（5） | 本项目是否适用本国产品标准及相关政策 ■适用，本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。 □不适用 |
| 35.2（6） | 采购人、采购代理机构接收投标人质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息： 采购人、采购代理机构接收投标人质疑函的方式：采购人、采购代理机构只接收投标人以书面形式递交的质疑函，投标人提出的质疑函格式应遵照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》要求。（查询网站及网址：“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）） 采购人、采购代理机构接收投标人质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址： 1）采购人联系部门、联系电话和通讯方式： （1）名 称： 中国地震局地震预测研究所 （2）地 址： 北京市海淀区复兴路63号 （3）联 系 人： 周晓成 （4）电 话： 010-88015647 2）采购代理机构联系部门、联系电话和通讯方式： （1）联系部门：中技国际招标有限公司业务四部 （2）联系电话：010-81168728、8247 （3）通讯方式：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座8层813室 |

- 投标人须知

- 总则

- 项目名称及资金来源

- 项目名称：见投标人须知前附表。

- 招标编号：见投标人须知前附表。

- 项目采购预算金额：见投标人须知前附表。

- 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

- 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 项目属性：见投标人须知前附表。

- 定义

- 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。

- “采购人”请见投标人须知前附表。

- “采购代理机构”请见投标人须知前附表。

- “招标内容”指本招标文件中所列所有的货物及/或服务，请见投标人须知前附表。

- “潜在投标人”指已经获得招标文件的合格供应商。

- “投标人”指获得招标文件并参加投标的供应商，如为联合体投标人，名称格式要求请见投标人须知前附表。

- “中标人”指经评标委员会审查通过并获得中标通知书的供应商。

- 合格投标人

- 投标人是响应招标、按照招标公告的规定已在采购代理机构处领购并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。任何未在采购代理机构处领购招标文件的法人、其他组织或自然人均无资格参加本次投标。其他要求详见投标人须知前附表。

- 单位负责人为同一人的两家或两家以上的供应商，只能以一个供应商的身份递交投标文件。

- 供应商的母公司、全资子公司及其控股公司，只能以一个供应商的身份递交投标文件。

- 投标人不得向招标采购单位给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标将被拒绝。

- 招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

- 提供虚假的资料。

- 在实质方面失实。

- 本次招标对联合体投标及项目分包的要求：

- 接受联合体投标的，联合体各方均应符合合格投标人要求和投标人须知前附表的相关要求。

- 除投标人须知前附表另有规定外，投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，投标人应在投标文件中明确说明分包的工作及分包单位确定的方式，且应符合投标人须知前附表规定的分包工作范围、接受分包的第三人资质要求及分包人的确定方式等限制性条件。

- 投标人不得将采购合同转包。

- 不符合上述合格投标人资格要求的投标，将被视为无效投标被拒绝。

- 合格的货物和/或服务

- 就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与信息处理和交流有关的硬件、软件，所有有关的文件以及运输、保险、系统集成、安装调试、培训、技术支持、运行维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称“货物”；

由投标人在合同项下需要提供的咨询、调研、设计、编制、协助、汇总、监理、租赁、保险、物业、培训、软件开发、系统集成、安装调试、运行维护、技术支持以及所有有关的文件，统称“服务”。

- 投标及合同中提供的投标货物和服务的原产地，均应来自投标人须知前附表规定的“合格来源国/地区”，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。不符合这些来源要求的货物和服务将被视为无效投标被拒绝。

- 本款所述的货物“原产地”是指货物生产的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

本款所述的服务“原产地”是指按招标文件要求提供有关服务的来源地。

- 通过签署投标文件，投标人应确认其为所供货物及/或服务的合法所有者或提供者，具体要求详见投标人须知前附表，投标人如不满足要求或在此方面恶意地提供虚假事实，其投标将被拒绝。

- 投标人数量计算原则及核心产品的具体要求：见投标人须知前附表。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

- 招标文件的组成

- 要求提供的货物和服务内容及详细技术需求、投标人须知和合同条款等在招标文件中均有说明。招标文件共六章，各章的内容如下：

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标办法

- 合同格式

- 采购需求

- 投标文件格式（本章列出格式的投标人应按要求填写，未列出格式的由投标人根据招标文件要求编制）

- 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向采购代理机构提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

- 投标人不得对采购人提供的资料进行复制传播。

- 招标文件的询问

- 投标人可向采购人和采购代理机构提出针对招标文件的询问。询问可采用电话或书面形式。采用书面形式的应于投标人须知前附表中规定的时间前一次性提出。

- 招标文件的澄清和修改

- 无论是采购人或采购代理机构主动对招标文件进行必要的澄清或修改，或是根据投标人的询问要求对招标文件做出的澄清或修改，采购代理机构都将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人（不包括问题的来源），投标人可于中国政府采购网查看相关澄清或修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 招标文件的修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将有可能酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。在此情况下，投标人在原投标截止时间方面的全部权利、责任和义务，将适用于新的投标截止时间。

- 投标文件的编制

- 投标文件的编制要求

- 投标人应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，不得有遗漏。招标文件中给出了投标文件所需的格式，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容。

- 投标人必须保证投标文件所提供的全部信息和资料是真实的和正确的，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。投标人提交的资料将被保密，但不退还。

- 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。

- 投标文件的编制可在招标文件提供的格式基础上扩展加页。需投标人自行编写的投标内容，投标人应采用简洁、清晰的文件格式。投标文件编制格式其它特殊要求详见本投标人须知前附表序号第9.4条。

- 投标人在投标文件中提供的有关证明文件（如营业执照、经营许可证、资质证书、财务审计报告、产品注册证、第三方检测报告、质量管理体系认证证书、产品说明书和样本等）等应为原件的扫描件。

- 投标人在投标文件中提供的有关证明文件应为原件的复印件并加盖投标人单位公章。

- 投标的语言及计量单位

- 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写（有关产品型号、专用名词等可除外）。投标人提交的授权文件、技术功能描述及介绍部分（包括支持资料和已印刷的文献）可以用英文版原件，同时必须附有中文的翻译本，技术功能描述及介绍部分，如果中文译文与英文有差异，以英文为准；其他部分，如果中文译文与英文有差异，以中文为准。

- 除招标文件的技术规定中另有特殊规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

- 投标人编写的投标文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应、彩页资料等）组成，格式见招标文件第六章，建议按如下顺序编制（包括但不限于以下内容）：

商务文件应包括：

    - 投标函

    - 开标一览表

    - 投标分项报价表

    - 商务条款响应/偏离表

    - 投标保证金证明

    - 单位负责人身份证明书

    - 单位负责人授权委托书

    - 资格证明文件

    - 投标人提供的其他商务文件（选填）

    - 中标服务费发票开具说明函

技术文件应包括：

    - 技术要求响应/偏离表

    - 投标设备技术性能指标的详细描述

    - 技术支持资料

    - 项目实施方案

    - 售后服务方案

    - 质量保修承诺书

    - 备品备件及易损件储备情况

    - 投标人提供的其他技术文件（选填）

- 以上内容招标文件中提供了格式的，投标人须按格式填写，除另有规定者外，投标人不得修改。未提供格式的，投标人需自行编制。

- 证明货物及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件

- 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

- 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 货物从采购人验收后开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件、易损件和专用工具清单，包括备品备件、易损件和专用工具的货源及现行价格；

- 对照招标文件技术要求，逐条说明所提供货物、服务已对采购人的技术要求做出的响应情况，并申明与技术要求条文的偏差和例外，特别对有具体要求的，投标人必须提供具体指标参数、实现方式或解决方案（如实填写“技术要求响应/偏离表”和/或附加详细描述）；

- 货物及/或服务的主要技术指标和性能的详细描述；

- 投标人对重要的技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件投标人须知前附表中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

- 投标人须知前附表中规定的其它材料。

- 投标人应注意招标文件的技术要求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

- 投标报价

- 投标报价应包括按照国家现行规定完成招标文件规定的全部内容所需支付的一切成本和费用、所有人力、物力和预期利润及上缴的所有税费，并考虑了应承担的风险等因素。采购人不再支付与本项目有关的任何服务费用。具体报价要求详见投标人须知前附表。

投标报价要按招标文件规定的服务内容进行报价，不得低于成本进行恶性报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

- 投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”认真填写投标报价。投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及/或服务的单价（如适用）和总价，并由单位负责人或其授权代表签署。

- 投标人应充分了解项目所在地的地理位置、气候条件、交通状况及任何其他足以影响其投标报价的情况，项目所在地详见投标人须知前附表。

- 除投标人须知前附表另有规定外，本次招标不接受备选方案。除投标人须知前附表另有规定外，本次招标不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。

- 除非投标人须知前附表另有规定，在合同实施期间，合同金额不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

- 投标有效期

- 投标文件应在投标人须知前附表规定的期限内保持有效。有效期不足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。未中标人的投标文件在此期限内均保持有效；中标人投标文件将成为合同的组成部分，有效期保持至合同失效之日。

- 在特殊情况下，采购代理机构在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即对此作出答复。采购代理机构的要求和投标人的答复，均须以书面形式通知对方。投标人可以拒绝采购代理机构的要求，而不会因此被没收投标保证金，同意延期的投标人应相应的延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，投标人须知中关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

- 投标保证金

- 投标人应在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购代理机构递交投标保证金，并作为其投标文件组成的一部分。

- 投标保证金应与投标文件一同递交。相关保函、汇款回单、银行票据扫描件应放入投标文件中，保函或银行票据原件应单独密封及时递交至采购代理机构入账，不得晚于投标文件截止时间。

- 投标保证金的有效期详见投标人须知前附表。采购代理机构如果按本须知第14.2条的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

- 未提交投标保证金的投标文件，将按资格性审查不合格而予以拒绝。

- 在中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金及其在银行产生的孳息（如产生），在采购合同签订之日起五个工作日内退还中标供应商的投标保证金及其在银行产生的孳息（如产生）。退还方式详见投标人须知前附表。

- 投标人如有下列情况之一者，将没收其投标保证金：

- 投标截止后，在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书；

- 在签订合同时向采购人提出附加条件；

- 中标人未按本须知第33条规定交纳招标代理服务费（如由采购人支付，则本款不适用）；

- 未按照招标文件要求提交履约保证金（如招标文件不要求提供履约保证金，则本款不适用）；

- 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

- 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知采购代理机构。采购代理机构已收到其投标保证金的，将在收到其书面撤回通知之日起五个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 投标文件的签署

- 投标文件须由单位负责人或经其正式授权的代表签字并加盖单位公章。由投标人的单位负责人签字的，应附单位负责人身份证明书，由授权代表签字的，还应附单位负责人授权委托书。身份证明书和授权委托书均应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的单位负责人或其授权的代理人签字并加盖公章。单位负责人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则单位负责人授权委托书无效。

- 投标人应准备投标文件正本、副本、电子版本等文档，具体内容和数量详见本投标人须知前附表序号第16.2条。纸质投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”“电子文档”。若正本、副本不符，以正本纸质文件为准；电子文档和纸质文件不符，以纸质文件为准。

- 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，并由投标人的法定代表人或其授权代表在招标文件规定的地方签字（若拟使用签字章，需同时提交备案说明，备案说明应有投标人单位公章）。投标文件规定盖章的地方，应盖单位/公司公章（若拟使用投标专用章或合同专用章等，需同时提交备案说明，备案说明应有投标人单位公章）。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。没有按招标文件规定签字和盖章的投标，将被视为无效投标被拒绝。

- 投标文件的签署未符合本条款要求的，其投标将被拒绝。

- 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

- 投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

- 投标人应将投标文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被透露。为方便开标唱标和进行资格审查，建议投标人将开标一览表、投标保证金（包括投标保证金说明函）和资格证明文件等编排在投标文件最前面。

- 为方便开标拆启和对逾期送达的投标进行处理，密封包装上建议：

- (1)	注明本投标人须知前附表序号中指明的项目名称、招标编号、投标人投标的包号/品目号、货物名称等。

- (2)	注明投标人名称和地址。

- 投标截止时间

- 投标人应在不迟于投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

- 采购代理机构在本投标人须知前附表规定的地址接收投标文件。

- 采购代理机构可以按本须知第8条规定，酌情延迟投标截止时间。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 到投标截止时间止，采购代理机构收到的投标文件少于三个的将停止开标。

- 逾期送达的投标文件，采购代理机构将拒收。

- 迟到的投标文件

- 采购代理机构将拒绝在本须知第18条规定的投标截止时间之后收到的任何投标文件。

- 投标文件的补充、修改或撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

- 投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章和递交，作为投标文件的组成部分。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

- 从投标截止时间至投标人在投标函中确定的投标有效期期满的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第15.6条的规定被没收。

- 开标与评标

- 开标

- 采购代理机构在投标人须知前附表中规定的日期、时间、地点组织公开开标。所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

- 按规定符合要求的撤回投标文件不予开启；按本须知第18.5条规定确定为拒收的投标文件，不予送交评审。

- 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第21.3条的规定在开标时宣读的全部内容。与会的投标人代表应在开标记录上签字确认。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

- 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 评标委员会的组建

- 评标由采购人和采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人授权代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员的确定方式见投标人须知前附表。

- 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 评标原则：评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。

- 投标文件的澄清

- 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。投标人不得拒绝，否则将视为弃权处理。不能在规定的时间内答复评标委员会提出的澄清问题的，其投标有可能因不完整导致不能实质性响应招标文件要求，被作为无效投标处理。

- 有关澄清的要求和答复，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人不得借澄清问题的机会，与采购人、采购代理机构及评标人员私下接触。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

- 如果发现投标文件与招标文件中的规定有实质性的偏离或保留，或者对合同中规定采购人的权利或投标人的责任和义务有实质性限制，而且调整这种偏离或保留，将会对其他符合招标文件规定的投标人的竞争地位产生不公正影响时，则对出现上述情况的投标文件不予评审。

- 投标文件的初步审查

- 投标文件的初步审查分为资格审查和符合性审查。

- 资格审查。由采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具有投标资格。

- 符合性审查。由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。审查内容包括：是否按招标文件要求签章、盖章，投标文件是否完整等。

- 投标报价的算术修正原则及缺漏项偏差调整原则详见招标文件第三章“评标办法”。

- 在详细评标之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应投标的投标人的竞争地位产生不公正的影响。例如关于投标保证金、合同履行期限、质保期、付款计划、适用法律、税及关税的偏离将被认为是实质上的偏离。决定投标的响应性只根据投标本身真实无误的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

- 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，将按照无效投标处理，予以拒绝：

- 投标文件未按招标文件规定要求签署、盖章的；

- 非法定代表人签字而未提供其有效授权委托书的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 投标文件不完整导致不能实质性响应招标文件要求的；

- 不具备招标文件中规定的合格货物及其相关服务要求的；

- 不符合招标文件第三章、第四章所列带“★”号条款要求的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人在开标后到中标结果确定期间，影响或试图影响采购人、采购代理机构、评标委员会工作的；

- 投标人在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为的；

- 不符合法律法规、招标文件和本投标人须知前附表序号第24.7条列明的其他无效投标情形的。

- 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

- 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过采购人项目采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 评标标准和方法

- 评标委员会按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 与采购人、采购代理机构和评标委员会接触

- 除本须知第23.1条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人、采购代理机构和评标委员会主动联系。

- 投标人试图对采购人、采购代理机构和评标委员会的评标、或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

- 合同的授予

- 定标方式

- 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 中标结果公告

- 采购人及采购代理机构在投标人须知前附表规定的媒介发布中标公告。在不同媒介发布的同一政府采购信息内容、时间不一致的，以在中国政府采购网发布的信息为准。

- 中标通知

- 在发布中标公告的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书，并通过投标人在中国通用招标网注册的邮箱对未通过资格审查的投标人，告知未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分与排序。投标人对中标结果有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内一次性依法向采购人或采购代理机构提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出要求详见投标人须知前附表的规定。

- 中标通知书是合同的一个组成部分。

- 履约保证金

- 中标人应按投标人须知前附表规定的履约保证金要求和招标文件第四章“合同格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

- 中标人不能按本须知第30.1条要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 签订合同

- 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人不得与最终用户再订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 中标人拒绝签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 合同经双方单位负责人或其授权的代理人签署加盖公章后生效。

- 追加采购的权利

- 在采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的比例详见投标人须知前附表。

- 招标代理服务费

- 收费标准：见投标人须知前附表。

- 收取对象：见投标人须知前附表。

- 交纳方式：在中标通知书发出后30天内，可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式一次性向采购代理机构交纳招标代理服务费。如由中标人支付时，可由采购代理机构直接从投标保证金中扣除相应数额的款项，不足部分，中标人应在5个工作日内补交。

- 纪律和监督

- 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

投标人不得向采购人给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则其投标将被拒绝。

- 对评标委员会成员的纪律要求

- 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 质疑

投标人须依法以书面形式一次性针对同一采购程序环节提出，其内容格式、签字盖章均须符合相关规定，有明确请求和必要证明材料的质疑函方可被采购人及采购代理机构接收。不符合要求的，质疑投标人将依法承担不利后果。接收质疑函的联系方式等信息详见招标文件第一章“招标公告”第八条。

- 投诉

投标人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 需要补充的其他内容

- 自购买招标文件之日起，各潜在投标人应保证其提供的联系方式一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知到各潜在投标人，并能及时反馈信息，否则采购人及采购代理机构不承担由此产生的一切后果。

- 需要补充的其他内容见投标人须知前附表。

- 评标办法

- 总则

      - 根据国家现行的相关法规、规章和要求制定本办法。评标工作遵循客观、公正、审慎的原则。

      - 本次招标评标采用综合评分法。

- 评标及最终定标原则：

      - 在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评分后，按照综合得分由高至低的顺序推荐三名中标候选人，以综合得分最高的投标人作为第一中标候选人。

      - 如综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，依次按技术部分分项得分、商务部分分项得分高低顺序排列（分项得分系指所有评委对有效投标人该项打分的平均值），如均相同，则由评标委员会按随机抽取的方式确定排名。

- 投标文件的初步审查工作分为资格审查和符合性审查。采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，评标委员会对资格审查合格的投标人进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 评标委员会对初步审查合格的投标人从投标价格、商务部分、技术部分三个方面进行综合比较与评价。每个评委独立评分，评委评分等于投标价格、商务部分、技术部分各项评分之和。所有评委评分的算术平均值，即为每个投标人的综合得分。

- 评委打分采用百分制。评委打分保留小数点后一位，计算结果及综合得分保留小数点后二位，下一位四舍五入。

- 首先对投标文件进行初步审查，评标委员会根据招标文件第二章“投标人须知”第4.5条所述原则核定投标人数量。当满足三家时，将对所有有效投标人进行综合比较与评价，如果综合得分排名前三的投标人中出现招标文件第二章“投标人须知”第4.5条所述的情况，综合得分最高的同品牌投标人推荐为中标候选人。如综合得分相同，依次按价格得分、技术部分分项得分、商务部分分项得分高低顺序排列（分项得分系指所有评委对有效投标人该项打分的平均值），如均相同，则由评标委员会按随机抽取的方式推荐中标候选人。其他同品牌投标人不作为中标候选人。后续投标人将按照排名依次补进。

      - 评标工作按以下程序进行：

- 初步审查

- 澄清（根据评标委员会需要）

- 综合评分

- 编写评标报告

- 初步审查

      - 只对在公开开标时有效的投标文件进行初步审查，判断是否满足招标文件要求。初步审查分为资格审查和符合性审查，不符合以下所列的主要条件，其投标将无效。初步审查合格的投标人即为有效投标人。

      - 通过资格审查的主要条件：

- 投标人符合招标文件规定的合格投标人要求的；

- 按照招标文件的规定提供了齐全的资格证明文件和证明其满足投标人资格要求的文件，实质性响应招标文件要求；

- 截至投标截止时间，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关投标人信用记录，查询结果将被留存在评标报告中）；

- 未联合体投标及分包；

- 按照招标文件的规定提供了投标保证金。

      - 通过符合性审查的主要条件：

- 投标文件按照招标文件要求签署、盖章，内容齐全；

- 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，清晰可辨，资料真实完整；

- 按照招标文件要求提供了单位负责人身份证明书/单位负责人授权委托书（投标文件由单位负责人签署的无需提供单位负责人授权委托书）；

- 按照招标文件要求提供了完整的投标报价（包括分项报价表），供货范围与采购标的无偏离；

- 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供拟分包情况说明；否则无须提供。分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知前附表》中的规定；分包承担主体具备《投标人须知前附表》载明的资质条件（如有）；

- 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

- 投标人未将一个采购包中的内容拆分投标；

- 投标有效期、合同履行期限、质保期、付款计划满足招标文件要求；

- 未提供备选方案，未有选择性报价或者具有附加条件的报价；

- 投标报价未超过所投采购项目包的采购预算金额且未被认定以低于成本价恶性竞标（评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在合理时间内作出书面说明并提供相关证明材料，应包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等内容以及报价不会影响产品质量和诚信履约的说明等，投标人不能按照要求合理说明或者不能提供书面说明或相关证明材料的，将被认定为低于成本价恶性竞标）；

- 报价唯一性：投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

- 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并在投标文件中提供有效的证明文件：（1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；（2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）（3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。

- 未存在无正当理由不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清的情形；

- 投标人未单纯复制招标文件的技术要求作为其投标文件的一部分，并提供了具体指标参数、实现方式或解决方案；

- 投标文件满足招标文件中加注星号（“★”）的重要条款/参数/要求并提供了相应的技术支持资料；

- 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 投标文件未出现招标文件中规定废标、投标无效、拒绝投标、不予评审或没有实质性响应的其它条款；

- 不存在国家有关法律法规规章禁止的情形。

      - 投标报价的算术修正原则：投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人拒不澄清确认的，其投标无效。

      - 投标报价的缺漏项偏差调整原则：如存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含投标总价中，投标人拒不澄清确认的，其投标无效。如中标，签订合同时以投标价为准，缺漏项含在其投标价内。

      - 对于投标报价中额外的报价，在评标过程中不予扣除，评标委员会视该部分报价为投标人方案中所必须的。

- 澄清

      - 在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由单位负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件的一部分。

      - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

- 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 上述投标（响应）报价指按照招标文件要求算术修正后的报价。

- 综合评分

      - 评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》，认定其是否属于小微企业并享受政策。

      - 在非专门面向中小企业的采购包中，小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）享受价格扣除优惠。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对于符合本规定的小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

其他要求详见招标文件第二章“投标人须知”35.2（3）条款。

      - 政府采购实施本国产品标准及相关政策：

- （1）本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- （2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- （3）供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

      - 如投标文件中的所投货物制造厂家前后不一致，或未提供投标设备技术性能指标的详细描述，则投标人该包技术部分不得分。

      - 对通过初步审查的投标人按下述的评分标准进行综合比较与评价，综合得分最高者为推荐的中标候选人。分值构成及评分标准如下：

- 包1：

| 分值构成 |  | 总分100分，价格部分：30分、商务部分：8分、技术部分：62分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| 1 | 价格部分 |  | 30 |
| 1.1 | 投标价格 | 通过初步审查且经算术修正、缺漏项偏差调整及小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）及本国产品等政府采购政策价格扣除（如果有）之后的有效投标报价为评标价。按照低价优先的原则，最低评标价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人价格分统一按照下列公式计算：价格得分＝(评标基准价÷评标价)×30。 | 30 |
| 2 | 商务部分 |  | 8 |
| 2.1 | 业绩经验 | 综合考虑投标人自2023年6月1日起至今承担的稳定同位素比质谱仪销售业绩，每个业绩得3分，最高得6分。（业绩证明材料须附合同复印件，近年指2023年6月1日至今（以合同签订日期为准），类似产品指所投的核心产品，证明材料系指销售合同首页、合同标的物描述页、合同盖章页、签订时间页，并加盖投标人公章。） | 6 |
| 2.2 | 商务条款应答响应情况 | 除实质性条款外投标人应答有负偏离得0分，应答无偏离或正偏离得2分。 | 2 |
| 3 | 技术部分 |  | 62 |
| 3.1 | 技术响应情况 | - 全部满足招标文件的各项技术指标和性能要求得52分； - 如出现“★关键指标”存在负偏离或不满足将导致无效投标； - 每有一项“#重要指标”存在负偏离或不满足扣4分； - 每有一项“一般指标”存在负偏离或不满足扣1分； - 上述累积扣分超过52分，最低按0分计。 - 备注：加注星号（“★”）、井号（"#"）的重要技术条款或技术参数应提供生产厂商官方产品彩页或技术指标说明文件或提供产品证明照片复印件并加盖供应商公章作为证明；招标文件第五章“采购需求”中另有规定的，从其规定。 | 52 |
| 3.2 | 安装、调试方案 | - 综合考虑投标人提供的安装、调试方案。 - 方案需至少包含设备对接方案、供货计划、安装调试流程、培训方案、质量保障措施5项具体内容。 - 全部提供且内容完整、逻辑清晰、能完全满足项目需求，得5分； - 方案包含上述5项内容，但存在1-2项内容不够具体或存在细微缺陷，得3分； - 方案仅包含上述5项内容中的3-4项，或虽包含全部5项但存在3项及以上内容简略、有明显缺陷，得1分； - 方案包含的上述内容少于3项，或未提供供货及安装、设备对接方案，或方案存在重大偏差无法满足项目需求，得0分。 | 5 |
| 3.3 | 售后服务方案 | - 综合考虑投标人提供的售后服务方案。 - 方案需至少包含售后服务流程、质保期承诺、服务响应时间、故障修复时间、备品备件保障措施5项具体内容。 - 全部提供且内容完整、逻辑清晰、能完全满足项目需求，得5分； - 方案包含上述5项内容，但存在1-2项内容不够具体或存在细微缺陷，得3分； - 方案仅包含上述5项内容中的3-4项，或虽包含全部5项但存在3项及以上内容简略、有明显缺陷，得1分； - 方案包含的上述内容少于3项，或未提供售后服务方案，或方案存在重大偏差无法满足项目需求，得0分。 | 5 |

- 编写评标报告

      - 完成评标后，评标委员会应向采购人提交书面评标报告并推荐中标候选人名单，且评标委员会全体成员应在评标报告上签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 合同格式

说明：

本合同格式为主要合同条款及基本要求，最终以实际签订版本为准。合同签约时，采购人和中标人可根据招标结果进行补充和完善，中标人提出的，相关内容应在商务条款响应/偏离表中列明。但合同双方所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 中国地震局地震预测研究所 （采购人）

乙方（全称）：                          （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称： 应急管理部重点实验室地球化学地震短临前兆异常监测设备购置

采购项目编号： 0701-264104190170

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

（8）中标供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  合同签订后支付70%合同额预付款；仪器到货，开展并完成仪器设备的到货初验工作，签署初验验收报告，支付20%合同额到货款；仪器安装调试，试运行正常，卖方按照招标文件的各项技术要求进行仪器性能测试，测试完成后，出具仪器性能检测报告，仪器的性能满足招标文件中的各项参数要求，签署终验验收报告，支付剩余10%合同款。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）交货期限：合同签订后90日内货物运抵项目现场。

（2）履约地点：    北京

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：   履约保函

收取履约保证金金额：   合同金额的5%

履约担保期限：  合同签订后至仪器终验收完毕

（4）分期履行要求：  无

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：   采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：仪器完成安装调试，试运行正常后一个月内完成验收

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：1. 仪器到货，开展仪器设备的到货初验工作，对仪器包装、规格、型号、配置、数量等进行清点，签署初验验收报告。2. 仪器进行安装调试，按照招标文件的各项技术要求进行仪器性能测试，测试完成后，出具仪器性能检测报告，签署终验验收报告。

（4）履约验收程序： 在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。

货物运抵现场后，买卖双方一起进行仪器的到货初验验收，针对货物的包装、件数、型号、设备和零配件数量等进行清点和检验，开展并完成仪器设备的到货初验验收工作，签署到货初验验收报告。

卖方对货物进行安装和调试，仪器安装调试完毕，试运行正常，卖方按照招标文件的各项技术要求进行仪器性能测试，测试完成后，出具仪器性能检测报告，仪器的性能满足招标文件中的各项参数要求，买方在合同专用条款规定时间内组织验收，邀请相关方参加。签署终验验收报告。

（5）履约验收的内容： 1.符合采购标的清单中的数量；2.货物技术参数符合招标文件技术要求中的条款；3.商务符合招标文件商务要求中的条款；4.现场验收中设备各项功能使用正常，功能满足要求

（6）履约验收标准： 按照投标文件及招标文件的技术要求和商务要求作为标准进行验收。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      供应商还应提供仪器出厂合格证明

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 中国地震局地震预测研究所 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 | 北京市海淀区复兴路63号 | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 | 010-88015647 | 联系电话 |  |
| 通信地址 | 北京市海淀区复兴路63号 | 通信地址 |  |
| 邮政编码 | 100036 | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 开户名称 |  | 开户名称 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体投标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 1、索赔：如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在政府采购合同专用条款规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司 或运输部门承担的除外) |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 三十(30)天内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 甲方提供安装调试和测试场地 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 实施所供货物的现场安装调试和试运行； (1)提供货物所需备件和专用工具； (2)为所供货物提供详细的技术文件； |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同时履行 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 1、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证； 2、乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记： 收货人：中国地震局地震预测研究所 合同号： 装运标志： 收货人代号： 目的地： 货物名称、品目号和箱号： 毛重/净重： 尺寸(长×宽×高以厘米计): 3、如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每 件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据货物的特点和运 输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心 轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1、乙方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电话、电报或传真等方式通知甲方。 2、乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输 和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日 期为交货日期。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 完成并签署终验验收报告后1年。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 乙方在收到通知后2天内应免费维修或更换有缺陷的 货物或部件；报修后24小时时间内需要进行回应， 48小时时间内到达现场，质保期内更换零配件所产生的任何费用均为乙方承担。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲 方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图 纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即 使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并 限于履行合同必须的范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同签订后支付70%合同额预付款；仪器到货，开展并完成仪器设备的到货初验工作，签署初验验收报告，支付20%合同额到货款；仪器安装调试，试运行正常，卖方按照招标文件的各项技术要求进行仪器性能测试，测试完成后，出具仪器性能检测报告，仪器的性能满足招标文件中的各项参数要求，签署终验验收报告，支付剩余10%合同款。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金（保函）不予退还的情形 | 如卖方未能按合同规定履行其义务，无法按时进行供货、安装、培训、验收，买方有权从履约保函中取得补偿。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金（保函）退还时间及逾期退还的违约金 | 卖方按时履行了合同所规定的货物的供货、安装、培训、验收，仪器终验收完毕后无息全额退还卖方。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 无 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 不适用 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 1、在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。保修期内乙方无偿提供零配件更换。 2、据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等， 甲方将以书面形式通知乙方。乙方须在接到通知2天内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 在货物质量保证期之内，据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方将以书面形式通知乙方。乙方须在接到通知2天内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 除政府采购合同通用条款第18条规定外，如果乙方没 有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求 乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服 务交货价的0.5%计收。一周按7天计算，不足7天按 一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。 违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同 价的5% |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 若本合同资金来源为国拨资金，则本合同项下的合同 价款支付应符合国拨资金的支付程序，具体以国拨资 金的支付程序为准，与之相抵触的条款无效。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1、如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约 损失赔偿或解除合同，由此产生的损失全部由乙方承 担 ； 2、延迟交货 3 个月，甲方有权终止合同，乙方承担合 同总额 5 %的违约赔偿； 3、验收 3 次不合格，甲方有权终止合同，乙方承担合 同总额 5 %的违约赔偿； 4、乙方未履行其他协助义务，应在甲方限定时间内整 改，整改不合格或未整改的累计超过 3 次，甲方有权 终止合同，乙方承担合同总额 5 %的违约赔偿。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 甲方所在地有管辖权的 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 采购需求

（本章的内容如与第二章投标人须知不一致，以投标人须知为准。）

注:本章节中所包含的★条款为关键指标，#条款为重要指标，其它未标识为一般指标。

如出现“★关键指标”存在负偏离、不满足或未按招标文件要求提供证明材料，将会导致投标文件被拒绝，投标无效;

如出现“#重要指标”和“一般指标”存在负偏离、不满足或未按招标文件要求提供证明材料，将会导致响应分值被扣除。

- 采购标的

1.项目名称：应急管理部重点实验室地球化学地震短临前兆异常监测设备购置

2.预算金额：450万元

3.采购标的：

| 包号 | 预算(万元) | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 450 | 稳定同位素比质谱仪 | 1 | 台 | 是 | 北京 |
| 说明: 1、国产设备的报价应包含但不限于设备本体价格、包装费、专业工具、资料、技术服务费、至最终目的地运保费、安装费、培训费用等的现场完税价格; 2、进口设备的报价应包括进口设备CIP项目现场价格、进口产品的报关、港口仓储、商检、海关监管等港口各项费用、至最终目的地运保费、安装费、培训费用等其它所有招标文件中要求的服务费用(不包含关税、增值税。采购人是具有免税资格的主体，中标人须协助采购人完成办理设备关税、增值税的免税等相关工作，产生的相关费用由中标人承担)。 |  |  |  |  |  |  |

- 技术要求

- 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

| GB/T 37847-2019 | 同位素组成质谱分析方法通则 |
| --- | --- |
| GB/T 33864-2017 | 质谱仪通用规范 |

- 技术指标和性能要求：

| 序号 | 设备性能指标及要求 | 指标等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子源：高灵敏度电子轰击离子源。 | 一般指标 |  |
| ★2 | 质量分析器：扇形磁场质量分析器，磁场半径≥270 mm。 | ★关键指标 | 提供生产厂商官方产品彩页或技术指标说明文件作为证明 |
| #3 | 离子源和质量分析器内置烘烤装置，清除水分和有机物，降低记忆效应和本底；m/z 18 (H2O) 背景值可在6小时内达到≤3×10-11安培。 | #重要指标 | 提供生产厂商官方产品彩页或技术指标说明文件作为证明 |
| 4 | 真空系统：涡轮分子泵、差分泵和前级真空泵，具有真空自动保护功能。 | 一般指标 |  |
| #5 | 检测器系统：配置≥7个法拉第杯接收器。 | #重要指标 | 提供生产厂商官方产品彩页或技术指标说明文件作为证明 |
| #6 | 独立的H2接收器和HD接收器，用于测定氢同位素比值。 | #重要指标 | 提供生产厂商官方产品彩页或技术指标说明文件作为证明 |
| #7 | 加速电压：≥9kV。 | #重要指标 | 提供生产厂商官方产品彩页或技术指标说明文件作为证明 |
| ★8 | 质量分辨率：≥200（10%峰谷定义）。 | ★关键指标 | 提供生产厂商官方产品彩页或技术指标说明文件作为证明 |
| 9 | 质量范围：1-150amu。 | 一般指标 |  |
| 10 | 离子源线性：δ13C≤0.02‰/nA、δ18O≤0.02‰/nA。 | 一般指标 |  |
| #11 | 检测器范围：电流0-150nA。 | #重要指标 | 提供生产厂商官方产品彩页或技术指标说明文件作为证明 |
| #12 | H3+因子：≤8ppm/nA；H3+稳定性≤0.03ppm/nA/hr。 | #重要指标 | 提供生产厂商官方产品彩页或技术指标说明文件作为证明 |
| 13 | 连续流样品制备装置接口可以同时连接≥5路参考气。 | 一般指标 |  |
| 14 | 连续流样品制备装置接口具有参考气和样品气自动稀释功能。 | 一般指标 |  |
| 15 | 连续流样品制备装置接口具有H3+因子自动测定与自动校正功能。 | 一般指标 |  |
| 16 | 气相色谱高温转化装置与稳定同位素比质谱仪联用高精度测定有机混合物中单体化合物的C、N、H、O同位素比值。 | 一般指标 |  |
| #17 | 气相色谱高温转化装置配置两套并联的自动控温反应管，一个氧化燃烧管测定C、N，另一个高温裂解管测定H、O，软件控制C/N模式和H/O模式自动切换。 | #重要指标 | 提供生产厂商官方产品彩页或技术指标说明文件作为证明 |
| 18 | 气相色谱高温转化装置在样品分析时可自动进行氧化燃烧管的再氧化和高温裂解管的涂碳。 | 一般指标 |  |
| 19 | 气相色谱高温转化装置配置液体自动进样器，样品位数≥155样品位（2mL样品瓶）。 | 一般指标 |  |
| 20 | 气体样品制备和导入装置与稳定同位素比质谱仪联用，全自动完成气体样品中H2、O2、N2、CO2的分离与富集，使用高效双柱分离结构结合流速适配装置，实现C、H、O、N同位素的高精度自动化分析。 | 一般指标 |  |
| 21 | 真空度（针阀关闭）：≤3*10-7mbar。 | 一般指标 |  |
| 22 | 40Ar本底（针阀关闭）：≤20mV。 | 一般指标 |  |
| #23 | 气相色谱高温转化装置联用外精度（1-σ, n=5）： δ13C≤0.18‰（10ng C）； δ15N≤0.5‰（42ng N）； δ18O≤0.8‰（80ng O）； δ2H≤2.5‰（30ng H）； | #重要指标 | 提供生产厂商官方产品彩页或技术指标说明文件作为证明 |
| #24 | 气体样品制备和导入装置联用外精度： CO2样品：δ13C≤0.1‰；δ18O≤0.1‰； H2样品：δ 2H≤1.0‰； N2样品：δ15N≤0.1‰； O2样品：δ18O≤0.1‰； | #重要指标 | 提供生产厂商官方产品彩页或技术指标说明文件作为证明 |
| #25 | 软件：软件可进行仪器控制、数据采集和数据处理。具有审核跟踪、分配访问权限，电子签名等功能，符合合规性要求，确保数据真实性、完整性。 | #重要指标 | 提供生产厂商官方产品彩页或技术指标说明文件作为证明 |

- 商务要求

1.交货期及交货地点:合同签订后90日内货物运抵项目现场、北京。

2.售后服务:（1）到货后10个工作日内到用户现场安装、培训、调试设备。（2）提供现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。（3）长期提供技术支持，并提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料等。

3.履约验收标准及方式：仪器完成安装调试，试运行正常后一个月内完成验收。按照投标文件及招标文件的技术要求和商务要求作为标准进行验收。

4.包装特殊要求：（1）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证；

（2）中标人应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：中国地震局地震预测研究所

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重/净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计):

（3）如果货物单件重量在2吨或2吨以上，中标人应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，中标人应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

5.付款计划：合同签订后支付70%合同额预付款；仪器到货，开展并完成仪器设备的到货初验工作，签署初验验收报告，支付20%合同额到货款；仪器安装调试，试运行正常，卖方按照招标文件的各项技术要求进行仪器性能测试，测试完成后，出具仪器性能检测报告，仪器的性能满足招标文件中的各项参数要求，签署终验验收报告，支付剩余10%合同款。

6.运输特殊要求：（1）中标人通知采购人货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电话、电报或传真等方式通知采购人。（2）中标人装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，中标人应对超运部分引起的一切后果负责。

7.保险要求：中标人负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由中标人承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

8.质保期：完成并签署终验验收报告后1年。

9.货物质量缺陷响应时间：中标人在收到通知后2天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件；报修后24小时时间内需要进行回应，48小时时间内到达现场，质保期内更换零配件所产生的任何费用均为中标人承担。

10.中标人提供的其他服务：（1）在货物质量保证期之内，中标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。保修期内中标人无偿提供零配件更换。（2）据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将以书面形式通知中标人。中标人须在接到通知2天内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。（3）实施所供货物的现场安装调试和试运行；a.提供货物所需备件和专用工具；b.为所供货物提供详细的技术文件。

11.投标人应提供详细的安装、调试方案，方案需至少包含：设备对接方案、供货计划、安装调试流程、培训方案、质量保障措施。

12.投标人应提供详细的售后服务方案，方案需至少包含：售后服务流程、质保期承诺、服务响应时间、故障修复时间、备品备件保障措施。

13.修理、重作、更换相关具体规定：在货物质量保证期之内，据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将以书面形式通知中标人。中标人须在接到通知2天内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

- 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

招标编号：0701-264104190170

包号：

投标人名称：                       （盖章）

2026年  月  日

第一部分

商务部分

- 投标函

致：     （采购人/采购代理机构）

根据贵方为         （项目名称）项目招标采购货物及服务的招标公告     （招标编号、包号），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人         （投标人名称、地址）提交下述投标文件，并声明全部资料是真实的和正确的：

  - 开标一览表

  - 投标分项报价表

  - 商务条款响应/偏离表

  - 投标保证金证明

  - 单位负责人身份证明书

  - 单位负责人授权委托书

  - 资格证明文件

  - 投标人提供的其他商务文件（选填）

  - 中标服务费发票开具说明函

  - 技术要求响应/偏离表

  - 投标设备技术性能指标的详细描述

  - 技术支持资料

  - 项目实施方案

  - 售后服务方案

  - 质量保修承诺书

  - 投标人提供的其他技术文件（选填）

  - 以         形式出具的投标保证金，金额为          （金额数和币种）。

在此，签字代表宣布同意和承诺如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务投标总价为            （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括第         （编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起       （有效期日数）个日历日。

- 在规定的截标时间后，我方同意招标文件中有关没收投标保证金的规定。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

- 我方对投标内容所涉及的知识产权承担责任，所涉及的知识产权不侵犯任何第三方的合法权益。投标内容所涉及的有关专利费和其它相关费用均已纳入投标总价中。否则，我方将承担由此而产生的一切后果及责任。

- 我方所投标的货物为最新的出厂产品，并未对其子部件作任何的更改和替换。我方承诺质保期为             ，在未来较长的时期内能够提供备品备件及易损件。

- 我方已充分理解贵方关于投标报价不得低于成本价的相关规定，并认可若违反相关规定将导致投标被拒绝的后果。

- 我方同意采购人在任何时候保留和拥有对本招标文件的技术要求的解释权。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标的一切正式往来信函请寄：

地址 ：                             传    真：

电话 ：                             电子邮箱：

单位负责人或其授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期:

- 开标一览表

投标人名称：                       招标编号：                包号：

| 投标内容 | 投标总价（完税价）（元） | 投标总价（免税价）（元） （如有） | 交货期 | 交货地点 | 是否进口产品 | 品牌/型号 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等 | 小写： | 小写： |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写： | 大写： |  |  |  |  |  |  |

      - 单位负责人或其授权代表（签字）：

      - 投标人名称（盖章）：

      - 签字日期：

      - 注：

- 为方便采购人录入政府采购系统，建议投标总价取整到百位；

- 此表中的投标总价须和投标分项报价表中的投标总价相一致；

- 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

- 若投标产品涉及到进口产品，需在开标一览表中写明对应的免税价格。

- 投标分项报价表

投标人名称：                       招标编号：                包号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 规格 | 数量 | 单位 | 原产地和制造商名称 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | … |  |  |  |  |
| 二 | 备品备件及易损件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

      - 单位负责人或其授权代表（签字）：

      - 投标人名称（盖章）：

      - 签字日期：

注：

- 为方便采购人录入政府采购系统，建议投标总价取整到百位；

- 投标人应按照上述格式填报价格。第2栏“投标内容”投标人应按照各包货物名称（品目）分别填写，采购范围不得遗漏，空格不够可加行；

- 上述价格均为货到采购人指定堆放地点完税价，本表中的投标总价应和开标一览表中的投标总价相一致；

- 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 质保期内所需备品备件及易损件清单

投标人名称：                       招标编号：                包号：

| 序号 | 设备名称 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按采购需求填报，未列明的按照设备出厂配置提供 |  |  |  |  |
|  | 合 计（元） |  |  |  |  |

      - 单位负责人或其授权代表（签字）：

      - 投标人名称（盖章）：

      - 签字日期：

      - 注：

- 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”第13.1条款填报本表；

- 此表中的合计总价应和投标分项报价表中的相应分项合计总价相一致；

- 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；

- 上述价格含在投标总价中。

- 商务条款响应/偏离表

      - 投标人名称：                       招标编号：                包号：

| 条款号 | 招标文件商务条款 | 投标人响应内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 包内各设备的质保期 |  |  |  |
|  | 合同履行期限 |  |  |  |
|  | 付款计划 |  |  |  |
|  | 合同格式 |  |  |  |
|  | 其他条款 |  |  |  |

      - 单位负责人或其授权代表（签字）：

      - 投标人名称（盖章）：

      - 签字日期：

注：

- 投标人应对照招标文件的商务要求如实填写并申明存在的偏差及原因。未在本偏离表声明的内容，将均视为完全响应招标文件的要求。投标人一旦中标，将严格按照招标文件执行；

- 如投标人完全响应招标文件要求，应在此表中写明“本投标文件完全响应招标文件所有商务要求，无偏离”；

- 如果投标人承诺了或被视为没有偏差项，在评审时，评标委员会认为仍存在偏差，则有可能被认为有意隐瞒事实、有可能导致废标。

- 投标保证金证明

- 投标保证金采用电子保函形式（通宝函）

投标保函

保函编号：

查询码：

致：             （以下称“受益人”）

鉴于               （以下称“申请人”）将参加受益人的                  （工程/物资机械采购、租赁）的投标，开立人基于自愿审慎的原则向受益人开立本独立保函：

一、本保函的最高金额为（大写）人民币     整（¥           ）。

二、本保函的有效期间自本保函开立之日起至   年   月   日止。

三、在本保函的有效期内，受益人基于下列事由，可以向我方提出书面索赔通知，此书面索赔通知即为开立人据以付款的单据，我方将立即向受益人支付本保函最高金额：

1.申请人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2.申请人违反相关法律法规、政策的规定，进行串通投标、围标、骗标；

3.申请人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署书面合同；

4.申请人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

5.招标文件中规定的其它扣留、不予退还或没收投标保证金或投标保函的情形。

四、本保函为见索即付、不可撤销保函。在本保函的有效期内，我方将在收到受益人的书面索赔通知后 5 个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保函项下最高金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保函的有效期间内送达我方，但无需证明索赔事由是否确实恰当。

六、本保函的有效期间届满，或我方已向受益人足额支付本保函的全部金额，我方责任免除。本保函涂改无效，本保函保证项下的权利不得转让。

七、本保函适用中华人民共和国法律。

八、因本保函发生争议协商解决不成，由我行所在地法院管辖。

开立人：                    （盖章）

法定代表人或委托代理人：

日期：

- 投标保证金采用汇款形式

银行汇款回单扫描件

- 投标保证金采用银行票据形式

银行票据扫描件

注：银行票据原件应单独密封及时递交至采购代理机构入账。

- 单位负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年           月           日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：          职务：

系                （投标人名称）         的单位负责人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

日期：       年     月     日

单位负责人的身份证正反面扫描件：

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第11.1（6）条款的要求提供。

- 单位负责人授权委托书

本授权书声明：注册于      （地区的名称）的      （单位名称）的在下面签字的     （单位负责人姓名、职务）代表本单位授权   （单位名称）的在下面签字的      （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就      （项目名称、招标编号、包号）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，授权代表无权转让委托权，特此声明。

单位负责人签字：

被授权人签字：

投标人名称（盖章）：

被授权人的身份证正反面扫描件：

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第11.1（7）条款的要求提供。

- 资格证明文件

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公地址 |  |  | 邮编 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 手机 |  | 电子邮箱 |  |
| 单位负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 单位性质 |  |  | 成立日期 |  |
| 经营范围 |  |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  |  | 开户账号 |  |
| 单位资质 |  |  |  |  |
| 财务数据（上一财年） | 资产总额： ，营业收入： ，净利润： 。 |  |  |  |
| 从业人员 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人，各类注册人员 人。 |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 1.控股我单位的单位名称： 2.我单位控股、管理的单位名称： 3.与我单位负责人为同一人的其他单位： 4.我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与 (项目名称)同一合同项下的投标。我单位保证上述声明真实、有效、可查。特此声明。 注： - 若无以上情形，写“无”即可。 - 控股是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。 - 管理是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。 |  |  |  |
| 投标人简介 |  |  |  |  |

      - 投标人名称（盖章）：

      - 注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第11.1（8）条款的要求提供。须加盖投标人公章，须后附相应的营业执照（或事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证明）等证照资质扫描件。

- 原产地说明

原产地说明

（投标人名称）参与             （项目名称）提供的采购标的原产地均来自        /中国关境内。

特此说明。

      - 投标人名称（盖章）：

      - 日期：

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第11.1（8）条款的要求提供。

- 投标人资格声明书

致：中国地震局地震预测研究所

中技国际招标有限公司

在参与本次项目投标中，我公司(单位)承诺：

(一)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(二)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(三)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(四)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形);

(五)通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

(六)我公司(单位)不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织(仅适用于政府购买服务项目),符合 《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)第六条、第八条的规定；

(七)我公司(单位)如中标，不会将项目以任何形式分包，本项目未联合体投标;

(八)与我公司(单位)存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下(如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写)：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

(九)我公司(单位)承诺此次投标的设备及相关的技术资料均已得到有关知识产权的权利人的授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，由我公司(单位)负责处理，并由我公司(单位)承担由此引起的全部法律及经济责任。

(十)我公司(单位)为投标设备的  (填写“代理商”或“制造商” )。

（十一）本次投标设备情况如下：

| 序号 | 设备名称 | 是否为进口产品 | 设备制造商名称 | 设备品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

我公司(单位)承诺以上所有内容均真实有效，如有虚假或出现不满足上述任 何承诺的情况，我公司(单位)承担由此引起的一切法律后果及相关责任。

      - 单位负责人或其授权代表（签字）：

      - 投标人名称（盖章）：

      - 日期：

说明:投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关文件（如适用）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）           郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）           参加           （单位名称）的           （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业           （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （标的名称），属于           （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为           （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.            （标的名称），属于           （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为           （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.	投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第11.1（8）和35.2（3）条款的要求提供。

2.	采购项目包含多种标的物的，各货物制造商的相关信息应全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具并加盖投标人公章。所列货物有缺漏的，其《中小企业声明函》将因不完整而不予认可。

- 监狱企业的证明文件

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第11.1（8）条款的要求提供。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

      - 投标人名称（盖章）：

      - 日期：

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第11.1（8）和35.2（3）条款的要求提供。

- 进口设备生产制造厂商出具的针对本项目的授权书原件(仅进口产品需要提供)

进口设备生产制造厂商出具的针对本项目的授权书原件(原件，提供进口产品的投标人适用。只接受制造厂商原厂或制造厂商在中国的子公司、办事处(总代理商)的授权。授权函应针对本项目出具，内容须至少体现出项目名称或招标编号。如是境内总代理提供的产品授权书，投标人还须提供制造商给予境内总代理的正式授权文件的复印件，以证明所供货物来源的可靠性。如授权函非中文，投标文件中还应附有中文翻译件，投标人对授权函、翻译件的真实性、准确性负责。如出现不同投标人分别提供制造厂商原厂或制造厂商在中国的子公司、办事处(总代理商)授权的情形，适用财政部87号令及招标文件关于“提供相同品牌产品”的规定)

- 投标承诺函

致：中国地震局地震预测研究所

中技国际招标有限公司

我方承诺本项目投标文件为独立制作，不存在以下投标的情形：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，如：投标人之间出现联系电话、电子邮箱一致；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致(如：投标人之间签署字迹、装订格式、复印痕迹异常一致)或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(7)其他串通投标的行为；

(8)投标过程中不存在向招标人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策行为;

(9)未与其他投标人串通投标，未与招标人串通投标妨碍其他投标人竞争行为，未损害招标人或者其他投标人合法权益。

我公司(单位)承诺以上所有内容均真实有效，如有虚假或出现不满足上述任何承诺的情况，我公司(单位)承担由此引起的一切法律后果及相关责任。

      - 单位负责人或其授权代表（签字）：

      - 投标人名称（盖章）：

      - 日期：

- 投标人提供的其他商务文件（选填）

投标人根据国家有关法律、法规和规章、投标人须知及评标办法认为需要提供的其他商务文件，以满足评标需要。未提供的视为没有。

- 投标货物的相关文件

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第11.1（9）条款的要求提供。

- 近年类似业绩表

| 序号 | 签约时间 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量单位 | 用户联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

      - 投标人名称（盖章）：

      - 日期：

注：

- 本表中所列栏目投标人应根据招标文件要求如实填写；

- 本表可横、纵向延伸；

- 上述业绩应按表中顺序后附证明材料，证明材料按照根据招标文件第二章“投标人须知”第11.1（9）条款的要求提供。

- 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

- 中标服务费发票开具说明函

中技国际招标有限公司：

我单位参加了由贵单位组织的          （项目名称）的投标，招标编号：        ，包号：     。在此特别说明，如若中标，由我方支付中标服务费时，我方同意可由采购代理机构直接从投标保证金中扣除相应数额的款项，不足部分，我方承诺在5个工作日内补交。

请将中标服务费发票以如下     形式开具。

①增值税专用发票

②增值税普通发票

（如选择开具增值税专用发票，请继续填写以下内容）

我单位的开票信息如下：

纳税人识别号：

地        址：

电        话：

开户银行名称：

账        号：

本页后附我单位为一般纳税人的证明材料（任选其一）：

□税务机关出具的一般纳税人资格认定/登记

□税务机关网页一般纳税人资格查询截图

如我单位未提供完整的开票信息以及有效的证明材料，请将中标服务费发票以增值税普通发票形式开具。

      - 投标人名称（盖章）：

      - 日期：

第二部分

技术部分

- 技术要求响应/偏离表

      - 投标人名称：                       招标编号：                包号：

| 条款号 | 招标文件条款内容 | 投标人响应内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

      - 单位负责人或其授权代表（签字）：

      - 投标人名称（盖章）：

      - 签字日期：

注：

- 投标人应对照招标文件第五章“采购需求”如实填写，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术要求做出的响应情况，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值；

- 如果投标人承诺了或被视为没有偏差项，在评审时，评标委员会认为仍存在偏差，则有可能被认为有意隐瞒事实、导致废标。

- 投标设备技术性能指标的详细描述

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第11.1（12）条款、第三章“评标办法”及第五章“采购需求”的要求进行详细编制，格式自拟。

- 技术支持资料

- 响应情况索引

      - 投标人名称：                       招标编号：                包号：

| 序号 | 招标文件★或#条款内容 | 投标响应内容 | 响应/偏离 | 技术支持资料形式 | 技术支持资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      - 投标人名称（盖章）：

      - 日期：

注：

- 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第12.2（4）条款要求提供技术支持资料响应情况索引，索引中应写明技术支持资料形式、所在投标文件页码，并在技术支持资料上进行圈记。如未提供索引或索引处内容不能证明相应技术响应情况的，则相应评分因素不得分；

- 投标人应对照招标文件第五章“采购需求”如实填写，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术要求中的星号（“★”）、三角（“▲”）的重要技术条款或技术参数做出的响应情况，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值；

- 如果投标人承诺了或被视为没有偏差项，在评审时，评标委员会认为仍存在偏差，则有可能被认为有意隐瞒事实、导致废标。

- 技术支持资料

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第12.2（4）条款、第三章“评标办法”及第五章“采购需求”的要求进行详细描述，格式自拟。

- 项目实施方案

注：投标人应根据招标文件要求进行详细描述，格式自拟。

- 售后服务方案

注：投标人应根据招标文件的要求进行详细描述，格式自拟。

- 质量保修承诺书

注：投标人应根据招标文件的要求进行详细描述，格式自拟。

- 投标人提供的其他技术文件（选填）

注：投标人根据国家有关法律、法规和规章、投标人须知、评标办法及技术要求认为需要提供的其他技术文件，以满足评标需要。未提供的视为没有。