一、项目概况

1. 项目名称：卢湾消防站新建综合训练设施
2. 项目预算：60万元，★ 投标报价超过预算金额/最高投标限价为无效投标。
二、采购清单

	序号
	训练组件名称
	数量
	技术规格和要求

	1
	训练设施主架体
	1
	1.一座多功能综合训练设施（主架体），开敞框架全钢结构，主立柱长6000毫米、宽4000毫米、架体总高度13米(室外地坪至护栏顶)，立柱规格390x300H毫米型和250x250H毫米型钢；(回廊)为地上3层，一层回廊层高度为 5米(室外地坪至回廊平台)，二层回廊高度为8.5 米(室外地坪至回廊平台)，三层高度为12米(室外地坪至平台)；与原有消防塔连接固定；

	2
	训练设施附架体
	1
	一座模拟高空攀爬横渡训练专用架体，开敞框架全钢结构，长1500毫米、宽1500毫米、架体总高度不小于11米(室外地坪至顶)；平台高度为 8.5米(室外地坪至平台)；立柱规格390x300H毫米型和250x250H毫米型钢

	3
	基础救援技术模块
	1
	1．一层回廊宽约为0.8米；二层回廊宽约为0.8米，二层横渡平台宽约为1.8米，设置护栏高度不小1米。

2．立柱距地坪高3.5米处设置横杆,横杆上设置挂环，挂点不少于60个，挂点处净载荷不小于400公斤。

3．回廊、平台铺厚4毫米的花纹钢板，底部主梁由300x150毫米 H 型钢作为支撑；

 4．设施外部（包括附属架体）设置钢制梯，可通向各层训练面。

	4
	攀爬横渡训练模块
	1
	1.横渡保护绳采用直径 12毫米不锈钢钢丝绳，双挂点保护设置 ；横渡平台两端设置绳索管，距平台高度1米。

2.▲不绣钢钢丝绳需符合GB/T8358-2014《钢丝绳实际破断拉力测定方法》拉力不小于80KN，提供产品检验报告复印件。

	5
	狭小空间和竖井救援训练模块
	1
	二层设置1套约为8.5米的竖井救援设施，外围由不锈钢网防护，井口设置井盖。

	6
	滑轮组拖拉救援训练模块
	1
	宽 2米×高 11米，可用于滑轮组横向及斜向绳索救援、低岩角训练、高空水平运送伤员训练。

	7
	攀岩、攀爬救援训练模块
	1
	1.攀岩墙总高约11.7米，宽约3.6米；岩板尺寸约0.9m×0.9m；墙板材为SMC复合材料，要求环保无毒，岩墙维护简单、便利；

2. 岩板仿真3D，岩板厚度不小于8mm，上端锚点保护杠最大受力不小于8KN,室外使用应考虑岩板耐腐蚀性，保证10年以上使用寿命。 

	8
	其它
	装饰板
	1
	一块长8000毫米*6000毫米穿孔铝板，用于主架体东面美观装饰

	
	
	警示标志牌
	1
	产品设置1块长0.6米、宽0.3米的不锈钢警示说明牌，包含产品名称、产品型号、注册商标、生产企业全称及详细通迅地址、服务或监督电话、警示标志或警示说明、安装日期，以便使用者观看。


工艺要求

整体工艺要求：所有零部件在工厂生产，运送至交货点后，采取法兰连接结构工艺安装组装，不得在现场进行切割、焊接等工序。同时全部零配件均采用热渗镀锌螺栓，进行双螺母紧固，设施可整体拆装，满足可移动性的需求。

▲训练设施需符合 GB19272-2011《室外训练器材安全通用要求》及企业技术条件，能够提供由国家级检测机构出具的检测报告复印件；
▲螺栓需通过GB/T3098.1-2010标准13.检测,抗拉强度≥800Mpa能够提供产品检验报告原件复印件。

▲回廊底部主梁要求抗拉强度不小于400Mpa，弯芯直径4mm/120°，弯曲外表面无可见裂纹，符合《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》GB/T228.1-2021、《金属材料弯曲试验方法》GB/T232-2010，能够提供产品检验报告原件复印件。

金属表面除锈涂装工艺要求：1.采用喷塑工艺，二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理；2.防腐底层需要采用喷环氧富锌粉末，经 200 度高温处理，将粉末完全融入金属表面；3.外表涂装，采用户外最高光泽度 90%度粉末，经烤房200 度高温处理，将粉末完全融于金属表面，起到长期耐腐蚀作用，保证设备 6 年不退色。

▲训练设施需达到国家环保要求以及耐受性，需提供“产品器材金属表面涂层”、 “产品器材金属表面涂层有害物质”、 “器材金属表面涂层光老化试验”提供第三方检测（验）机构出具的检测（验）报告复印。

注：

1）投标方应对所投产品的品牌型号、尺寸规格、材料、质量、功能等作出说明，投标文件应提供技术参数偏离表，按实际情况逐条注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

2）“项目需求”中指出的工艺、材料、标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标方在响应时可以选用其他代替标准、技术参数或型号，但这些代替须以不影响产品质量和需求功能实现为前提。

效果图

[image: image1.png]


[image: image2.png]



供货安装调试要求

交货期：合同签订后60 日历天内交付。
    2. 交货地点：采购方指定地点。

3. 投标文件应提供具体的安装实施方案，包括供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、相关保障措施、验收方案（包括完善的联调、测试与验收方案与计划，承诺提供设备产品合格证、测试记录、测试报告、试运行报告、用户手册等材料）等方面进行详细阐述等。

五、售后服务要求

1. 质量保证期：验收合格后24个月；

免费保修期：质量保证期到期后36个月；

维修响应时间：3个工作日内。

2. 投标文件应提供具体的售后服务承诺，包括免费质保年限；技术培训计划；固定的售后服务机构地址、电话和专业维修技术力量；应急维修响应/修复时限、相关故障修复方案、不能修复所采取的措施；备品备件情况；过免费保修期后服务方式和收费标准等。

六、付款方式

（1）签订合同后，15个工作日内，付款至总合同金额30%；

（2）安装完毕验收合格后30个工作日内，付款至总合同金额95%；

（3）质量保证期满后，15个工作日内，付款至总合同金额100%；
七、验收方式

1.提供详细的验收方案（包括完善的联调、测试与验收方案与计划，承诺提供设备产品合格证、测试记录、测试报告、试运行报告、用户手册等材料）等方面进行详细阐述。

2.提供训练设施的合格检测报告（国家权威的相关检测单位或部门）

3.根据验收方案进行验收。

八、投标文件其他要求

1. 本项目采购核心产品：立柱等钢材以及攀岩模块 。多家投标方提供的核心产品品牌相同的，且通过资格符合性审查的不同投标方按一家投标方计算，评审后得分最高的同品牌投标方获得中标方推荐资格。

2. 投标文件应提供   整体框架以及各功能模块   的制造商原厂售后服务承诺。
3. 投标方应具有承担类项目的能力和成功经验，投标文件应提供投标方简介和2021-2024年内投标方完成的类似项目业绩证明（以合同复印件为准，合同须体现签约主体、项目名称、日期、签章等要素）。
4. ★ 投标文件须提供（加盖公章）： 

营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）复印件；
法定代表人授权书；

委托代理人身份证复印件；

参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函
中小企业声明函。
注：标有“★”的要求为资格符合性检查项，若不满足资格检查作不通过处理，为无效投标。

