### 七、分项报价明细表

项目名称：拉萨市第一中等职业技术学校 2024 年现代职业教育质量提升计划项目（三次）

采购编号：LSYZ-2024-042801

| 序 号 | 物资名 称 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无尘贴膜工位 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式多 功能裁 膜台 | 型号：定制 一、产品描述 1、本产品可用于汽车太阳膜、漆面保护膜、改色膜的裁剪工作。 2、本产品可用于汽车太阳膜、改色膜、漆面保护膜 贴装训练。 3、工作台裁膜时可同时装配 2 卷膜，配备 2 套电动升降机构，方便 裁膜时收放。 4、本产品柜体可用于汽车膜的存放。 | 行云桥 | 套 | 9600.00 | 数量：3 套 合计：28800.00 元 |

33

|  |  | 三、设备配置及参数 1、工作台尺寸：长*宽*高（1720*480*2100mm）主体框架使用 40*40 铝型材，坚固耐用、耐腐蚀；工作台面板为喷漆镀锌板。 2、电控电机 2 个，转数：40 转/分钟、减速比 1:200、 功率 43W、 转矩 29Kg.cm。 3、配套逆变电源 1 套、工作电压： 12V。 4、两套收放膜控制系统， 单侧轴用不锈钢万向联轴器，内径8mm， 外径 16mm 长度42mm；配备汽车膜放置 断电装置，更换膜轴时自 动切断动力系统， 确保使用安全。 4、裁膜钢化玻璃一块，厚度 10mm,规格：长*宽*高 （1720*1100*10mm）配有清晰的定位经纬线，方便裁膜尺寸对照。 5.设置控制面板控制动力系统，采用防水双边自复位翘板船型开关， 可以有效控制膜的伸缩长度。 6.设备右侧装配有平面形工具挂板，方便工具的收放。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

34

34

|  |  | 7.配备钢板尺（ 1500mm） 、喷壶 (750ml)、裁膜刀 、 牛筋刮板 （19mm*15mm）各 1 个。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 钢车身 车门总 成固定 支架 | 型号：定制 技术参数： 1、 外形尺寸： 1140×600×900mm(长×宽×高) 2、 整体焊接式，固定于地面，结构牢固； 3、 可同时使用多种不同规格类型汽车翼子板、车门等放置作业； 4、人性化设计、操作、安装方便快捷； 外形美观新颖，结构合理， 方便维护 | 行云桥 | 套 | 2700.00 | 数量：6 套 合计：16200.00 元 |
| 3 | 技能大 赛专用 车门总 成 | 型号：定制 基本要求： 1. 表面原厂车漆，为通用原厂车门，有车窗玻璃可进行电动升降； 2. 满足门板贴膜赛项比赛相关要求。 | 行云桥 | 套 | 3000.00 | 数量：6 套 合计：18000.00 元 |

35

35

| 4 | 电热水 器 | 型号：ES100H-GRC02U1 容量： 100L，功率：有断电功能，防触电漏电，加热 功率：3200W，能效等级： 一级，控制方式：触摸屏 款式：横式堆码层数极限： 10 层 包装尺寸：835x465x265mm 尺寸：800x430x230mm 净重： 18kg，毛重： 22kg 热水器安装要求：妥善接地线且禁止使用移动插座智 能类型：其他智能 最大容积：100L | 海尔 | 个 | 4090.00 | 数量：1 个 合计：4090.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 四合一 组合鼓 | 型号：定制 包含：常压水、常电、高压气、热水鼓四个鼓；全编 织复合管，常 规鼓管线长度 10M，工作压力 0.8Mpa；220V，10A | 行云桥 | 套 | 3065.00 | 数量：3 套 合计：9195.00 元 |
| 6 | 组合鼓 吊装架 | 型号：定制 材质：碳钢，尺寸：≤4m 具体根据现场情况定制，工位顶部吊装。 | 行云桥 | 个 | 490.00 | 数量：3 个 合计：1470.00 元 |

36

36

| 7 | 钢挂板 套装 | 型号：定制 材质：镀锌板烤漆，尺寸：45×90cm，数量：2 个， 配工具挂钩。 | 行云桥 | 套 | 330.00 | 数量：4 套 合计：1320.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 雾化降 尘系统 | 型号：定制 尺寸：380×250×500mm：最大出雾量： 18kg/小时， 功率：800W，适用面积 80 平方，电压：220V，材质：不锈钢箱体， 功能：风量调节、缺水保护、 自动进水； | 行云桥 | 套 | 4880.00 | 数量：2 套 合计：9760.00 元 |
| 9 | 雾化管 路 | 型号：定制 材料：PVC，管径：110mm，铺设长度 15m，10-12 个雾化出口，安装 方式吊装，现场安装铺设。 | 行云桥 | 套 | 1700.00 | 数量：2 套 合计：3400.00 元 |
| 10 | 汽车抛 光贴膜 一体化 工作台 | 型号：定制 一、产品描述 1、本产品可用于汽车漆面抛光训练。 2、本产品可用于汽车改色膜、漆面保护膜贴装训练。 二、技术参数 | 行云桥 | 套 | 35419.00 | 数量：3 套 合计：106257.00 元 |

37

37

|  |  | 1、工作台尺寸：长*宽*高 944*450*890（mm）主体框架由 40*40 铝型材搭建坚固耐用， 耐腐蚀；工作台面板为新型 18mm 厚板材， 可适应全天侯天气，可用于室内及室外使用，耐水耐潮湿；面板带 雕刻镂空把手推拉方便。 2、工作台背面为抛光训练操作区，规格尺寸：长*宽 420*450（mm）， 18mm 厚度板材，预埋沉孔螺丝，可将门板或者翼子板固定在上面； 配备门板固定支架，支架固定位置可多向调整，可固定多种型号的 门板。 3、配备可方便抽拉以及移出使用的工具箱 5 个，内置膜工具， 工 具固定在预留设计孔的 EVA 泡棉内，方便取用和整理归纳。 4、侧面工具箱固定区设计为翻板可折叠模式，预埋与工具箱底座卡 扣匹配的专用卡槽，方便将工具箱固定在上面，防止操作时工具箱 坠落。 5、侧面底部为 18L 高压钢质喷壶存放区域，不使用时可折叠与上部 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

38

38

|  |  | 区域形成一个平面。 6、工作台侧面为工具挂板，孔距40mm,间距40mm，预留置挂钩孔及 魔术扣粘贴，可用于抛光盘和工具临时放置。 7、工具存放柜为隐藏式双开门设计，对开门打开后可以内推至柜体 内，不影响工具拿取；工具挂板孔距 40mm,间距40mm，为上下轨道 抽拉式，方便拿取工具。 三、工具配置清单及参数 1、改色膜贴护套装明细 汽车改色膜贴护套装 序号 产品编号 产品名称 规格 数量 单位 1 GS-01 定位器 长 6.8cm×宽 4.8cm 4 个 2 GS-02 美工刀 田岛 30 °锐角A 型刃 1 把 3 GS-03 美工刀片 SDI K361 30 °尖角 1 盒 4 GS-04 裁膜剪刀 170mm×60mm 1 把 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

39

39

|  |  | 5 GS-05 磁性刀片折断器 8cm×4.5cm×2cm 1 个 6 GS-06 刮板修边工具 9.5mm×18mm 1 个 7 GS-07 排气笔 13.5cm 1 支 8 GS-08 撕膜挑刀 弯头 15cm 1 支 9 GS-09 斧型赛边器 12.7cm×1.9cm 1 支 10 GS-10 斧型收边器 12.9cm×2.8cm 1 支 11 GS-11 斧型修边器 13cm×0.9 1 支 12 GS-12 磁性缝隙修边工具 软 中 硬 1 套 13 GS-13 笔形裁膜刀 14.5cm×2.5cm 1 支 14 GS-14 塑料除胶铲刀 14.5cm×3.8cm 1 把 15 GS-15 赛边刮板（蓝） 硬度软 1 套 16 GS-16 赛边刮板（白） 硬度偏软 17 GS-17 赛边刮板（红） 硬度适中 18 GS-18 赛边刮板（蓝） 硬度软适中 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

40

40

|  |  | 19 20 21 22 | GS-19 GS-20 GS-21 GS-22 | 赛边刮板（黄） 硬度偏硬 磁铁刮板（黑） 硬度偏硬 磁铁刮板（红） 硬度适中 磁铁刮板（蓝） 硬度偏软 | 10cm×7cm 1 套 10cm×7cm 10cm×7cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 23 备品 铲刀片 与塑料除胶铲刀配套 100 片 24 备品 荧光绿刮板贴 与磁铁刮板配套 20 片 25 备品 贴膜手套 高弹性纤维手套 10 付 2、隐形车衣贴护套装明细 汽车隐形车衣贴护套装 序号 产品编号 产品名称 规格 数量 单位 1 CY-O1 赛边刮板（蓝） 硬度软 1 个 2 CY-O2 赛边刮板（白） 硬度偏软 1 个 3 CY-O3 赛边刮板（蓝） 硬度软适中 1 个 4 CY-O4 赛边刮板（黄） 硬度偏硬 1 个 |  |  |  |  |  |  |  |

41

41

|  |  | 5 CY-O5 车衣刮板（粉） 硬度偏硬 1 个 6 CY-O6 车衣刮板（橙） 硬度适中 1 个 7 CY-O7 车衣刮板（绿） 硬度偏软 1 个 8 CY-O8 单面薄口刮板 硬度适中 1 个 9 CY-O9 门碗车衣刮板 半圆弧形状 1 个 10 CY-O10 裁膜剪刀 170mm×60mm 1 把 11 CY-O11 美工刀 田岛 30 °锐角A 型刃 1 把 12 CY-O12 美工刀片 SDI K361 30 °尖角 1 盒 13 CY-O13 刮板修边工具 9.5mm×18mm 1 个 14 CY-O14 牛筋刮板 15cm×13cm 1 个 15 CY-O15 磁性刀片折断器 8cm³4.5cm×2cm 1 个 16 CY-O16 斧型赛边器（橙） 三种 硬度软 中 硬 1 套 17 CY-O17 短款梯形 10cm×5cm 1 个 18 CY-O18 内饰牛筋刮板 6cm×4.8cm 1 套 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

42

42

|  |  | 19 CY-O19 内饰牛筋刮板 4cm×4.8cm 20 CY-O20 内饰牛筋刮板 2cm×4.8cm 21 CY-O21 牛筋胶片 5cm×3cm 22 CY-O22 牛筋胶片 5cm×2.5cm 23 CY-O23 心形赛边刮板 7.5cm×5.5cm×3.5cm 1 个 24 CY-O24 高压喷壶 18L 钢 1 个 3、汽车太阳膜贴护套装明细表 汽车太阳膜贴护套装 1、工具箱内配套工具 序号 产品编号 产品名称 采购规格 数量 单位 1 CM-01 长柄牛筋刮板 23cm×13cm 1 把 2 CM-02 美工刀片 日钢 9MM 30 °尖角 1 盒 3 CM-03 美工刀 田岛 30 °锐角A 型刃 1 把 4 CM-04 短柄牛筋刮板 15cm×13cm 1 个 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

43

43

|  |  | 5 CM-05 裁膜剪刀 170mm×60mm 1 把 6 CM-06 锐角小刮 12cm×5cm 1 把 7 CM-07 塑料除胶铲刀 14.5cm×3.8cm 1 把 8 CM-08 裁膜垫片 ABS 塑料 3mm×3mm 10 片 9 CM-09 铲刀刀片 4.5mm×1.8 10 片 10 CM-10 刮板修边工具 9.5mm×18mm 1 个 11 CM-11 磁性刀片折断器 8cm×4.5cm×2cm 1 个 12 CM-12 贴膜润滑液 400 毫升 1 瓶 13 CM-13 铝合金硅胶水刮 26cm×17.5cm 1 把 14 CM-14 裁膜米尺 10 米 1 把 15 CM-15 玻璃牛筋刮板 19cm×15cm 1 把 16 CM-16 贴膜静电粉 140g 1 瓶 2、工具柜中间挂板工具 1 CM-17 调温烤枪 功率 2000W 温度 50℃-650℃ 线长 5 米 空气流 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

44

44

|  |  | 量 200L/MIN-450L/MIN 1 把 过载保护器 2 CM-18 三角中刮（大） 29.5cm×12.5cm 1 把 3 CM-19 三角中刮（小） 25.5×10.8cm 1 把 4 CM-20 三角刮(偏硬)灰色 29cm×14.5cm 1 把 5 CM-21 三角刮（硬度偏软）蓝色 28.5cm×14.5cm 1 把 6 CM-22 三角刮中刮（硬度偏软）蓝色 23cm×12cm 1 把 7 CM-23 三角刮中刮（偏硬）绿色 23cm×12cm 1 把 8 CM-24 大锐角刮板 27cm×12cm 1 把 9 CM-25 长柄钢刮板 23.5cm×10cm 1 把 10 CM-26 短柄钢刮板 15.5cm×12.5cm 1 把 11 CM-27 挤水牛筋三角刮 21.7cm×13cm 1 把 12 CM-28 三角刮（小） 14cm×10cm 1 把 4、汽车漆面抛光养护套装清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

45

45

|  |  | 汽车漆面抛光养护套装 序号 产品 产品名称 采购规格 数量 单位 编号 1 PG-01 细节抛 光机 无 线锂 电 12V 2000mAh 300W 7 档 调速 (2000-5000 转)，配 1 寸、2 寸抛光盘，偏心距 9MM，直心偏心两种 模式， 尺寸长 315mm 1 台 2 PG-02 粗切研磨剂 200ml 1 瓶 3 PG-03 中切研磨抛光剂 200ml 1 瓶 4 PG-04 镜面还原抛光剂 200ml 1 瓶 5 PG-06 手持捕纹灯 泛光灯：高亮度，高显指，三色温 COB LED250 - 500 流明显色指数：96 CRI+色温：2700K - 4500K - 6500K。3.7V 2600mAh 高品质 锂电池。工作时间：2 小时 30 分钟。 IP65 IK07 1 台 6 PG-07 捕纹头灯 泛光灯：高亮度，高显指，三色温 COB LED 160 流明显色指数：96 CRI+；色温：2700K - 4500K - 6500K；3.7V 1500mAh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

46

46

|  |  | 高品质聚合 物锂电池；IP65 IK07 1 台 7 PG-08 砂纸固定夹 84mm×26mm 1 块 8 PG-09 细节抛接杆 65mm 35mm 2 个 9 PG-10 抛光机底托 2 寸 1 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | PG-11 PG-12 PG-13 PG-14 PG-15 PG-16 PG-17 PG-18 PG-19 PG-20 | 粗抛海绵盘 中抛海绵盘 细抛海绵盘 粗抛海绵盘 中抛海绵盘 细抛海绵盘 长毛研磨盘 短毛研磨盘 条纹研磨盘 握式抛光机 | 2 寸 1 个 2 寸 1 个 2 寸 1 个 1 寸 1 个 1 寸 1 个 1 寸 1 个 1 寸 1 个 1 寸 1 个 1 寸 1 个 1S 230V 900W 6 档调速（3000-5200 转）， |  |  |  |  |

47

47

|  |  | 配 5 寸抛光盘，偏心距 15mm 1 台。 20 PG-21 中抛海绵盘 5 寸 1 个 21 PG-22 细抛海绵盘 5 寸 1 个 22 PG-23 中抛羊毛盘 5 寸 1 个 23 PG-24 粗抛羊毛盘 5 寸 1 个 24 PG-25 下蜡毛巾 40*40 5 条 25 PG-26 水磨砂纸 1000 目 10 张 26 PG-27 水磨砂纸 2000 目 10 张 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 组合鼓 吊装架 | 型号：定制 材质：碳钢，尺寸：≤4m 具体根据现场情况定制，工位顶部吊装。 | 行云桥 | 个 | 455.00 | 数量：6 个 合计：2730.00 元 |
| 12 | 洗车悬 臂支架 | 型号：定制 材质：碳钢，尺寸：≤4m 具体根据现场情况定制，工位顶部吊装。 | 行云桥 | 个 | 385.00 | 数量：4 个 合计：1540.00 元 |
| 13 | 洗车悬 臂 | 型号：定制 材质：钢制烤漆，旋转直径：2-4M，工作压力：25Mpa，旋转角度： | 行云桥 | 台 | 1060.00 | 数量：4 台 合计：4240.00 元 |

48

48

|  |  | 360 度，接头：8/3 接头，外延 2M 高压水管。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 洗车枪 库 | 型号：定制 材质：ABS 塑钢，尺寸： 15×25（cm)，带绕线勾 | 行云桥 | 个 | 95.00 | 数量：4 个 合计：380.00 元 |
| 15 | 洗车机 | 型号：定制 电源：AC-220V/50HZ,功率：3.1KW ,流量： 560L/H， 压力： 15MPA、转速:2800rpm，功能：节能控制、三重保护、高效 电机。 | 行云桥 | 台 | 4540.00 | 数量：4 台 合计：18160.00 元 |
| 16 | 吸尘器 | 型号：定制 固定方式：壁挂，功能：干湿两用式 吸尘器类型：桶式电机类型：有刷电机特殊吸嘴类型：圆毛刷 沙发 刷 角落折叠刷头 除螨刷头 扁吸嘴 刮水刷 窗帘刷 缝隙吸嘴 , 集成式毛刷 除尘软毛刷 高扭矩地刷吸头 宽嘴吸二合一（两用） 功率： 1600W 最大噪音： 75dB 转速： 35000 转/分钟 | 行云桥 | 台 | 1500.00 | 数量：2 台 合计：3000.00 元 |

49

49

|  |  | 采购地：中国大陆保修期：5 年主机重量：5kg 吸嘴数量：9 个电器基站功能：无基站 最大吸入功率： 1600AW 峰值 21000W+96000pa 强力吸尘 电压：220v 线长： 5m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 配比机 | 型号：定制 使用压力：0.5-4bar，调节范围：0.2-2%；药液注入速率 0.02-60L/H | 行云桥 | 台 | 900.00 | 数量：4 台 合计：3600.00 元 |
| 18 | 六合一 组合鼓 | 型号：定制 功能包含：常压水、常电、高压气、泡沫、松弛剂、 水蜡六个鼓； 全编织复合管，常规鼓管线长度 10M， 泡沫管线长度 6.5M,工作压 力 0.8Mpa；电源： 220V， 10A。 | 行云桥 | 套 | 5865.00 | 数量：2 套 合计：11730.00 元 |
| 19 | 恒水箱 | 型号：定制 容量：40L，功能： 带过滤、水位限制器， 固定方式：壁挂式 | 行云桥 | 个 | 420.00 | 数量：4 个 合计：1680.00 元 |

50

| 20 | 钢挂板 套装 | 型号：定制 材质：镀锌板烤漆，尺寸：45×90cm，数量：2 个，配工具挂钩 | 行云桥 | 套 | 300.00 | 数量：8 套 合计：2400.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 半自动 洗衣机 | 型号：定制 容量： 12 公斤， 功能：半自动、双缸， | 行云桥 | 台 | 1830.00 | 数量：1 台 合计：1830.00 元 |
| 22 | 全自动 洗衣机 | 型号：定制 能效等级：三级内桶材质：不锈钢 配套附带：排水管显示屏类型：LED 附加功能：自动断电,中途添衣, 故障诊断,漏电保护,童锁,预约,桶自洁,除螨,除菌 控制方式：按键式产品类型：波轮洗衣机电机类型：定频电机 开合方式：顶开式堆码层数极限： 3 层毛重：30kg 包装尺寸不少于：660x660x1200mm 尺寸：650x650x1000mm 宽度： 650mm 智能类型：其他智能脱水功率：450W 洗涤功率：450W 洗涤公斤量：20kg | 行云桥 | 台 | 2240.00 | 数量：1 台 合计：2240.00 元 |

51

51

| 23 | 三合一 组合鼓 | 型号：定制 包含：常压水、常电、高压气三个鼓；；全编织复合管，常规鼓管 线长度 10M,工作压力 0.8Mpa；电源：220V，10A。 | 行云桥 | 套 | 2765.00 | 数量：4 套 合计：11060.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 吊装捕 纹灯 | 型号：定制 尺寸：276*201*45 功率：50W，色温 6500K，发光角度 120 °,显色 指数：Ra＞85，亮度： 120lm/W，防护等级 IP65 | 行云桥 | 个 | 490.00 | 数量：24 个 合计：11760.00 元 |
| 25 | 捕纹灯 吊装架 | 型号：定制 材质：钢材，尺寸：2600×4800（mm），顶部吊装，捕纹灯电路布 设。 | 行云桥 | 项 | 95.00 | 数量：2 项 合计：190.00 元 |
| 26 | 汽车清 洗项 目 套装 | 型号：定制 套装明细： 1. 喷抽一体机 ： 电压: 220V （含）；线长:6m；储尘类型:other； 吸尘器类型:桶式； 电机类型:有刷电机； 功率 :1300W； 最大噪 音:82dB。 1 套。 | 行云桥 | 套 | 35075.00 | 数量：1 套 合计：35075.00 元 |

52

52

|  |  | 2. 美容工具车 材质：聚丙烯（PP),净重：9KG，规 格：720×425 ×355MM，标配：黑桶 2 个，净重 2.5KG，规格： 345*240*575MM 2 个 3. 洗车凳： 材质：ABS，规格尺寸：62×47×44cm 工工作台宽： 30CM，折叠宽度： 15CM，重量 3.8KG 2 个。 4. 洗车手提篮 ：材质：聚丙烯（PP),尺寸：37× 29×17cm 8 个。 5. 毛巾架 ：材质：聚丙烯（PP)，尺寸 95×50× 30cm 2 个。 6. 内饰除污枪 ： 口径：1/4 ′ ，容量： 500ML，压 力 6.2bar， 75NL/分钟 2 套。 7. 内饰干洗枪： 口径：1/4 ′ ，压力 6.2bar， 75NL/分钟 2 个。 8 .发动机清洗枪 ： 口径：1/4 ′容量： 500ML，压 力 6.2bar 75NL/ 分钟 2 个。 9 .发动机镀膜枪： 口径：1/4 ′容量： 200ML 压力 6.2bar 75NL/ 分钟 2 个。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

53

53

|  |  | 10. 高压泡沫壶 ： 容量： 1L,可调整喷头 4 个.。 11. 耐酸碱喷壶 ： 容量：800ML，耐酸碱喷头 40 个。 12. 喷壶喷头： 功能：耐酸碱 20 个。 13. 手压喷壶： 容量： 1800ML 6 个。 14. 洗车珊瑚海绵 ： 材质：DA 10 个。 15. 去污粘土： 重量： 100g 10 个。 16.纯羊毛手套： 材质：长羊毛 20 个。 17. 仿羊毛手套 ： 材质：化纤 20 个。 18. 纳米海绵 ： 材质：密胶，密度：18kg/m³ 80 个。 19. 超柔大毛巾 ： 尺寸：60×180cm 20 条。 20. 擦车毛巾： 尺寸：40×40cm（四种颜色） 200 条。 21. 玻璃毛巾： 尺寸：40×40cm，菠萝格 20 条。 22. 轮胎上蜡刷 ：尺寸：20cm，材质：工程塑料、科技海绵 10 个。 23. 胎壁清洁刷 ： 尺寸:15cm，材质：尼龙 10 个。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

54

54

|  |  | 24. 轮毂长刷 ： 尺寸：44cm，材质：尼龙 10 个。 25. 马鬃竹柄刷 ：尺寸：39cm，材料：马鬃、竹子 20 个。 26. 细节刷套装 ：每套 5 个，规格：10、12、14、16、18mm 10 个。 27. 马鬃内饰刷 ： 尺寸： 12cm，材质：马鬃 10 个。 28. 发动机清洗刷 ： 尺寸：73cm ，材质：尼龙 10 个。 29. 量杯： 容量：2000ml，材质： pp 2 个。 30. 漏斗： 尺寸： 150×210mm，材质： pp 2 个。 31. 大毛巾支架： 尺寸： 100cm×10cm，材质：不锈钢 2 个。 32. 专用洗车桶： 尺寸：27×38×30cm,功能：带滤网 2 个。 33.洗车液： 容量： 18L，配比： 1:200 5 桶。 34. 泥沙松动剂 ： 容量： 18L，配比： 1:160 5 桶。 35. 驱水光亮剂 ： 容量： 18L，配比： 1:80 5 桶 36. 轮胎自洁素 ： 容量： 18L，配比： 1:10 3 桶 37. 轮胎镀膜蜡 ： 容量： 18L，配比： 1:1 3 桶 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

55

55

|  |  | 38. 内饰清洁剂 ： 容量：4L，配比： 1:10 6 桶 39. 中性铁粉去除剂 ： 容量：4L，配比： 1:3 6 桶 40. 水泥去除剂 ： 容量：4L，配比： 1:1 6 桶 41. 柏油去除剂 ： 容量：4L，配比： 1:5 6 桶 42. 虫尸祛除剂 ： 容量：4L，配比： 1:5 6 桶 43. 水渍去除剂 ： 容量：4L，配比： 1:1 6 桶 44. 真皮保养镀膜剂： 容量：4L，配比： 1:1 6 桶 45. 中性发动机清洁剂： 容量：4L，配比： 1:5 6 桶 46. 发动机舱镀膜剂： 容量：4L，配比： 1:1 6 桶 47. 塑料表板镀膜剂： 容量：4L，配比： 1:1 6 桶 48. 玻璃清洁剂 ： 容量：4L，配比： 1:5 6 瓶 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 可移动 折叠晾 衣架 | 型号：定制 不锈钢材质不生锈，横杆不少于 24 根，20MM 加粗加厚钢材， 自带 轮滑，宽度 170CM 以上， | 行云桥 | 个 | 455.00 | 数量：6 个 合计：2730.00 元 |

56

56

| 28 |  | 型号：/ 以上设备需按照中职汽修国赛的标准提供设备，达到能举办全国中 职汽修国赛的设备要求。 | / | / | / | 数量：/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 漆面项 目套装 | 型号：定制 套装明细： 1. 抛光机挂架 6 个 材质：铁质烤漆，黑色红边。 用于抛光机摆 挂，附带抛光蜡存放盒； 2.打蜡机 2 个 驱动方式： 气动，规格：4 寸打蜡 盘，160-480 转/分.； 3. 立式抛光机 1 个 900W 6 档调速（500-2200 转），配 5 寸抛光 盘； 4.握式抛光机 2 套 900W 6 档调速（3000-5200 转），配 5 寸抛光 盘，偏心距 15mm； 5.握式抛光机 2 套 1100W 6 档调速（2500-5200 转），配 5 寸抛光 | 行云桥 | 套 | 26540.00 | 数量：1/套个 合计：26540.00 元 |

57

57

|  |  | 盘，偏心距 15mm； 6. 握式抛光机 1 套 380W 6 档调速（2500-7200 转），配 3 寸抛 光盘； 7. 抛光机软轴套装 2 套 包含：软轴一个、海绵头 3 个、羊毛盘 3 个、海绵盘 3 个； 8. 抛光加长杆 2 套 规格： 14 螺纹，长度： 12.5cm/7.5cm.； 9. 手持捕纹灯 2 个 泛光灯：高亮度，高显指，三 色温 COB LED250 - 500 流明显色指数：96 CRI+色温：2700K - 4500K - 6500K。3.7V 2600mAh 高品质锂电池。工作时间：2 小时 30 分钟。 IP65 IK07； 10. 捕纹头灯 6 个 泛光灯：高亮度，高显指，三色温 COB LED 160 流明显色指数：96 CRI+；色温：2700K - 4500K - 6500K；3.7V 1500mAh 高品质聚合物锂电池；IP65 IK07； 11. 软托盘 2 个 规格：5 寸； 12. 粗抛海绵盘 4 个 规格：5 寸、DA； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

58

58

|  |  | 13. 中抛海绵盘 4 个 规格：5 寸、DA； 14. 细抛海绵盘 4 个 规格：5 寸、DA； 15. 中抛羊毛盘 4 个 规格：5 寸； 16. 粗抛羊毛盘 4 个 规格：5 寸； 17. 抛光盘套装 2 套 规格：3 寸； 18. 遮蔽膜 100 卷 尺寸：55cm×30m； 19. 遮蔽膜 100 卷 尺寸： 110cm×30m； 20. 彩色纸胶带 8 桶 规格：宽度 18mm，30 米/卷， 15 卷/桶； 21. 上蜡海绵 20 个 规格：4 寸； 22. 打蜡机海绵 10 个 规格：4 寸； 23. 下蜡毛巾 20 条 规格：40×40cm； 24. 镀晶块 20 个 尺寸：8×5×2cm，材质： EVA、 优质海绵； 25. 粗切研磨抛光剂 12 瓶 容量：500ml； 26. 中切研磨抛光剂 12 瓶 容量：500ml； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

59

59

|  |  | 27. 镜面还原抛光剂 12 瓶 容量：500ml； 28. 棕榈蜡 24 瓶 容量：220g； 29. 漆面清洁剂 24 瓶 容量： 1L； 30. 漆面脱脂剂 24 瓶 容量： 1L； 31. 镀晶 10 瓶 容量：50ml； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  | 型号：/ 以上设备需按照中职汽修国赛的标准提供设备，达到能举办全国中 职汽修国赛的设备要求。 | / | / | / | 数量：/ |
| 贴护项目套装 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 腰包 | 型号：定制 材质：高密度防水牛津布 | 行云桥 | 个 | 110.00 | 数量：5 个 合计：550.00 元 |
| 32 | 太阳膜 （ 练 习） | 型号：定制 规格：1.52×15m | 行云桥 | 卷 | 290.00 | 数量：10 卷 合计：2900.00 元 |

60

60

| 33 | 太阳膜 前档膜 | 型号：定制 规格：1.52×30m、透光率 76%、隔热 93%、紫外线 99% | 行云桥 | 卷 | 1300.00 | 数量：2 卷 合计：2600.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 太阳膜 侧后挡 膜 | 型号：定制 规格：1.52×30m、透光率 15%、隔热 90%、紫外线 99% | 行云桥 | 卷 | 1200.00 | 数量：2 卷 合计：2400.00 元 |
| 35 | 高清太 阳膜隐 私侧后 档膜 | 型号：定制 透光率 16%，紫外线阻隔率：99%以上，红外阻隔 98% 以上，适合车 型：轿车适用 SUV 适用，安全防爆 质保年限：10 年及以上前挡隔热材料：纳米陶瓷前挡 颜色：无色透明，含一辆车的四个后侧挡玻璃共四张膜，SUV、轿车、 各 20 套 | 行云桥 | 套 | 525.00 | 数量：40 套 合计：21000.00 元 |
| 36 | 太阳膜 前档膜 | 型号：定制 规格：1.52×30m、透光率 79%、太阳能总阻隔率 42%，太阳能总阻 | 行云桥 | 卷 | 2660.00 | 数量：1 卷 合计：2660.00 元 |

61

61

|  |  | 隔率40%.紫外线阻隔率：90%以上，红外阻隔 98%以上，适合车型： 轿车适用 SUV 适用，安全防爆 质保年限：10 年及以上前挡隔热材料：纳米陶瓷前挡 颜色：无色透明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 太阳膜 侧后挡 膜 | 型号：定制 规格：1.52×30m、透光率 37%、太阳能总阻隔率 46%，紫外线阻隔 率：90%以上，红外阻隔 98%以上， 适合车型：轿车适用 SUV 适用，安全防爆 质保年限：10 年及以上 | 行云桥 | 卷 | 2660.00 | 数量：1 卷 合计：2660.00 元 |
| 38 | 改色膜 （ 练 习） | 型号：定制 规格：1.52×15 米，配备常见颜色，不少于 5 种 | 行云桥 | 卷 | 315.00 | 数量：10 卷 合计：3150.00 元 |
| 39 | 光面系 列改色 | 型号：定制 规格：1.52×18 米、厚度：177um、剥离力 12.7gf、拉伸强度 11.5mpa、 | 行云桥 | 卷 | 1000.00 | 数量：2 卷 合计：2000.00 元 |

62

62

|  | 膜 | 断裂伸长率 163% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 金属系 列改色 膜 | 型号：定制 规格：1.52×18 米、厚度：147um、剥离力 13.7gf、拉伸强度 14.3mpa、 断裂伸长率 143% | 行云桥 | 卷 | 1200.00 | 数量：2 卷 合计：2400.00 元 |
| 41 | 隐形车 衣（练 习） | 型号：定制 1.52 米*15 米，TPU 材质 10 卷 | 行云桥 | 卷 | 890.00 | 数量：10 卷 合计：8900.00 元 |
| 42 | 汽车漆 面保护 膜（隐 形 车 衣） | 型号：定制 符合大赛标准： 厚度/8.0mil GB/T6672-2001 8.0mil ±0.5mil 物理测量 1.52× 1500cm 断裂延展率（HC 涂层/MD） GB/T1040.1 ≥92% 尺寸稳定性（CD/MD） FTM14 ≤0.5mm 初粘力 | 时和 | 卷 | 2185.00 | 数量：3 卷 合计：6555.00 元 |

63

63

|  |  | 24h 180 °剥离力 FTM 9 GB/T2792 ≥6(N/25mm) ≥12(N/25mm) 拉伸强度 GB/T1040.1 20MPA 断裂强度 GB/T529 50KN/m 断裂伸长率 GB/T1040.1 260% 抗污渍 GB/T22886-2008 无视觉可见水斑。 提供正规检测机构出具的检测报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 钢板尺 | 型号：定制 规格： 1500mm | 行云桥 | 把 | 60.00 | 数量：2 把 合计：120.00 元 |
| 44 | 三合一 贴护套 装 | 型号：定制 包含数显烤枪、贴膜挂板一套、修边工具一套、改色膜专用工具一 套、赶水工具一套、太阳膜专用工具一 套 | 行云桥 | 套 | 1000.00 | 数量：3 套 合计：3000.00 元 |
| 45 | 贴膜蒸 汽机 | 型号：定制 功率：2000W；容量： 2.2L；压力 3.5bar | 行云桥 | 个 | 950.00 | 数量：1 个 合计：950.00 元 |
| 46 | 高压喷 壶 | 型号：定制 材质：304 不锈钢， 尺寸：20³39cm，容量： 9.5L； | 行云桥 | 个 | 800.00 | 数量：2 个 合计：1600.00 元 |

64

64

| 47 | 中性太 阳膜去 除剂 | 型号：定制 容量：4L | 行云桥 | 桶 | 200.00 | 数量：6 桶 合计：1200.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 车衣安 装液 | 型号：定制 容量：4L，配比： 1:2 | 行云桥 | 桶 | 200.00 | 数量：6 桶 合计：1200.00 元 |
| 49 |  | 型号：/ 以上设备需按照中职汽修国赛的标准提供设备，达到 能举办全国中 职汽修国赛的设备要求。 | / | / | / | 数量：/ |
| 教学系统、相关设备配套及校园文化 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 汽车美 容装潢 教学资 源库 | 型号：昭阳等 资源库含笔记本电脑一台， 电脑配置：WIN10 以上操作系统或者鸿 蒙系统同级别，内存容量： 16GB 以上， 处理器： intel i7 同级 或以上，固态硬盘（SSD） :512GB 同级或以上，分辨率：1920*1080 同级 或以上， 显示比例： 16:9,独立显卡。 | 联想等 | 套 | 69000.00 | 数量：1 套 合计：69000.00 元 |

65

|  |  | 课程及资源包内容本课程包以促进主动式、协作式、 研究型、自主 型教学模式。以资源共建共享为目的，以创建精品资源为核心，工 学结合的方式，资源管理、知识管理为一体的资源应用开发包。本 课程包制作了大量的课程模板，教师可以根据教学的需要进行二次 开发模板和制作教学 PPT、教案、教学工作页、教学视频等教学课 件。 一、教材部分 模块一、汽车美容装饰的认知 任务一、汽车美容装饰的发展 任务二、汽车美容基础认知 任务三、汽车装饰基础认知 任务四、汽车美容装饰环保与安全规范 复习题 模块二、汽车外部清洁 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

66

66

|  |  | 任务一、常用清洗设备的认知 任务二、汽车外部清洗 任务三、其他部位清洗 复习题 模块三、汽车内部清洁与美容护理 任务一、汽车车内清洁 任务二、汽车车室美容护理 任务三、发动机舱清洁与美容 复习题 模块四、车身漆面美容与护理 任务一、汽车漆面抛光与还原处理 任务二、汽车漆面打蜡 任务三、汽车漆面封釉 任务四、汽车漆面镀晶 任务五、漆面褪色、失光的美容护理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

67

67

|  |  | 复习题 模块五、汽车贴护装饰 任务一、汽车车窗膜贴装 任务二、汽车车身改色膜贴装 任务三、隐形车衣贴装 复习题 模块六、汽车装饰升级 任务一、汽车外部装饰升级 任务二、汽车内部装饰升级 复习题 提供的配套教材应包含以上内容，由正规出版社出版。 二、教学资源部分 每个教学模块的教学任务内容包含教学课件、电子教案、任务工单、 实操部分配套教学视频资料。（标书内应提供任意模块三个教学任 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

68

|  |  | 务的教学课件、电子教案、任务工单、教学视频的截图不少于 1 页） 三、师资培训 四、①课程时间：不少于 15 天， 100 个学时，每人 五、②参训人数与班次：不少于 5 名教师 六、③培训地点：包含区内区外培训。 七、1、校内培训，完全掌握本次汽车美容质量提升的全部配套设备 的使用方法，达到熟练程度，并提供结业证明及课时证明。 八、2、区外培训：参加先进设备学习培训，学习最前沿的教学方法 及实训设备使用。提供不少于 15 天的 线下师资理实一体化培训， 至少 5 名教师，掌握软件及设备的使用，以及上诉模块内容的全部 实训项目。 提高专业教师教学能力。（投标文件中体现培训计划） 九、④费用说明：包含培训期间的全部食宿及培训培训费用。 四、投标文件内提供由国家版权局颁发的与本教学管理系统相关的 计算机软件著作权登记证书加盖生产商公章的复印件。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

69

69

| 51 | 工位亮 光系统 及供水 电气配 套 | 型号：定制 1、顶部照明配套： 使用60×60cm 铝扣板吊装，顶部布设跑道灯照 明。 2、水电气配套：管路：使用PPR 材质，主管路φ25mm 管径，支管 路φ20mm。电路：使用阻燃镀锌管穿管主 线 4 平方、分线 2.5 平方 /1.5 平方。全部顶部吊装。 3、工位亮光系统： 跑道灯：尺寸：1200×600mm,5 个 /列×7 列， 电压：220V，单个平板灯功率 100W，光通量：110-120lm/w;显色指 数：＞90，色温： 5500K-6500K(正白），工位顶部吊装。 4、以上内容均为为三个区域的灯光配套，水电气配套 5、工程量可 参考汽车美容实训中心设计草图进行评估，可作为大概的预算评估， 具体的功能布局和实际尺寸以现场测量和设计为准。 | 行云桥 | 套 | 25500.00 | 数量：3 套 合计：76500.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

70

70

| 52 | 折叠门 及墙面 地面配 套 | 型号：定制 1、铝合金边框、亚克力视窗，片宽 250mm 以上，含安装。对工位进 行隔断，部分区域可进行软隔断。 2、地面配套：使用5cm 地格栅，改排水系统，地面防水。该项目包 含所使用的全部材料。 3、墙面配套：原设备间拆除约 10 平方，简易木质结构。建设新设 备间用玻璃或者防腐木墙作为墙面，做吊顶铝扣板密封，设备间有 通风照明，通道部分 1.2m 部分用轻质砖砌墙上部用 1cm 钢化玻璃 封闭，墙面表面使用净白板包覆。 4、以上内容以实际设计为标准，可使用原有设备的可以利旧使用。 5、工程量可参考汽车美容实训中心设计草图进行评估，可作为大概 的预算评估，具体的功能布局和实际尺寸以现场测量和设计为准。 | 行云桥 | 套 | 19800.00 | 数量：3 套 合计：59400.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 储物间 及货架 | 型号：定制 1.尺寸： ≥2000*600*2000mm，共 10 组。 | 行云桥 | 套 | 12000.00 | 数量：2 套 合计：24000.00 元 |

71

71

|  |  | 2.4 层设计，每层承重≥200KG。 3、配套设备房为整个美容实训区域集中供水供气供电区，需对原有 配电箱进行升级，设备房配电箱需增加有中央集中功能，设备房和 储物间均需增加排风系统各一套，地面均需要改造，并且不影响原 有排水。 4、含有设备房一间、储物间一间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 51-53 项内容 说明 | 以上项内容，包含人工，材料及配套设备等。具体面积以实际测量 为标准。需与学校专业课教师进行沟通，并整体配套规划， 需提供 效果图，包含原有设备间拆出，建设新设备间和储藏间。 工程量可参考汽车美容实训中心设计草图进行评估，可作为大概的 预算评估，具体的功能布局和实际尺寸以现场测量和设计为准。 | / | / | / | / |
| 55 | 文化氛 围 | 型号：定制 1.类型：包括实训室制度、规划、工艺流程、安全须知、操作流程 等（需要先进整体设计并给出设计方案，具体内容以采购人确定内 | 行云桥 | 套 | 35000.00 | 数量：1 套 合计：35000.00 元 |

72

72

|  |  | 容为准，可通过设计草图对相关区域进行初步评估）。 2.文化建设内容：需与学校沟通设计理念， 进行文化建设设计。设 计内容贴合改造后的实训教室，造型美观、制作材质坚固。 3. 设计制作要求： 3.1 简洁化：标识简洁明了；标牌设计方便实用； 3.2 整体化：色彩相对区分，整体色彩高雅协调； 3.3 示范化：体现领先性、示范性、专业性； 4.材料：PVC 或亚克力、软膜型材成品灯箱等。 5.尺寸及数量： 尺寸：≤5m*3m 具体根据学校要求定制，数量≤50 张具体根据学校要求定制。 6.实训教室适应性改造：根据采购人的需求进行实训教室的改造、 线路改造等；强弱电改造，线路设计等包含：实训室区域开关、插 座、线路、线管等布置。（具体改造内容与采购人沟通后以实际情 况为准） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

73

73

|  |  | 7.实训室局部墙面拆除改造。 8.人工及所涉及的辅材等。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附加改造及设备 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 汽车抛 光贴膜 一体化 工作台 | 型号：定制 一、产品描述 1、本产品可用于汽车漆面抛光训练。 2、本产品可用于汽车改色膜、漆面保护膜贴装训练。 二、技术参数 1、工作台尺寸：长*宽*高 944*450*890（mm）主体框架由 40*40 铝型材搭建坚固耐用， 耐腐蚀；工作台面板为新型 18mm 厚板材， 可适应全天侯天气，可用于室内及室外使用，耐水耐潮湿；面板带 雕刻镂空把手推拉方便。 2、工作台背面为抛光训练操作区，规格尺寸：长*宽 420*450（mm）， | 行云桥 | 套 | 33000.00 | 数量：3 套 合计：99000.00 元 |

74

74

|  |  | 18mm 厚度板材，预埋沉孔螺丝， 可将门板或者翼子板固定在上面； 配备门板固定支架，支架固定位置可多向调整，可固定多种型号的 门板。 3、配备可方便抽拉以及移出使用的工具箱 5 个，内置膜工具， 工 具固定在预留设计孔的 EVA 泡棉内， 方便取用和整理归纳。 4、侧面工具箱固定区设计为翻板可折叠模式，预埋与工具箱底座卡 扣匹配的专用卡槽，方便将工具箱固定在上面，防止操作时工具箱 坠落。 5、侧面底部为 18L 高压钢质喷壶存放区域， 不使用时可折叠与上 部区域形成一个平面。 6、工作台侧面为工具挂板，孔距40mm,间距40mm，预留置挂钩孔及 魔术扣粘贴，可用于抛光盘和工具临时放置。 7、工具存放柜为隐藏式双开门设计，对开门打开后可以内推至柜体 内，不影响工具拿取；工具挂板孔距 40mm,间距40mm，为上下轨道 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

75

75

|  |  | 抽拉式，方便拿取工具。 三、工具配置清单及参数 1、改色膜贴护套装明细 汽车改色膜贴护套装 序号 产品编号 产品名称 规格 数量 单位 1 GS-01 定位器 长 6.8cm×宽 4.8cm 4 个 2 GS-02 美工刀 田岛 30 °锐角A 型刃 1 把 3 GS-03 美工刀片 SDI K361 30 °尖角 1 盒 4 GS-04 裁膜剪刀 170mm×60mm 1 把 5 GS-05 磁性刀片折断器 8cm×4.5cm×2cm 1 个 6 GS-06 刮板修边工具 9.5mm×18mm 1 个 7 GS-07 排气笔 13.5cm 1 支 8 GS-08 撕膜挑刀 弯头 15cm 1 支 9 GS-09 斧型赛边器 12.7cm×1.9cm 1 支 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

76

76

|  |  | 10 GS-10 斧型收边器 12.9cm×2.8cm 1 支 11 GS-11 斧型修边器 13cm×0.9 1 支 12 GS-12 磁性缝隙修边工具 软 中 硬 1 套 13 GS-13 笔形裁膜刀 14.5cm×2.5cm 1 支 14 GS-14 塑料除胶铲刀 14.5cm×3.8cm 1 把 15 GS-15 赛边刮板（蓝） 硬度软 1 套 16 GS-16 赛边刮板（白） 硬度偏软 17 GS-17 赛边刮板（红） 硬度适中 18 GS-18 赛边刮板（蓝） 硬度软适中 19 GS-19 赛边刮板（黄） 硬度偏硬 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 21 22 23 | GS-20 磁铁刮板（黑） 硬度偏硬 GS-21 磁铁刮板（红） 硬度适中 GS-22 磁铁刮板（蓝） 硬度偏软 备品 铲刀片 与塑料除胶铲刀配套 | 10cm×7cm 1 套 10cm×7cm 10cm×7cm 100 片 |  |  |  |  |

77

77

|  |  | 24 备品 荧光绿刮板贴 与磁铁刮板配套 20 片 25 备品 贴膜手套 高弹性纤维手套 10 付 2、隐形车衣贴护套装明细 汽车隐形车衣贴护套装 序号 产品编号 产品名称 规格 数量 单位 1 CY-O1 赛边刮板（蓝） 硬度软 1 个 2 CY-O2 赛边刮板（白） 硬度偏软 1 个 3 CY-O3 赛边刮板（蓝） 硬度软适中 1 个 4 CY-O4 赛边刮板（黄） 硬度偏硬 1 个 5 CY-O5 车衣刮板（粉） 硬度偏硬 1 个 6 CY-O6 车衣刮板（橙） 硬度适中 1 个 7 CY-O7 车衣刮板（绿） 硬度偏软 1 个 8 CY-O8 单面薄口刮板 硬度适中 1 个 9 CY-O9 门碗车衣刮板 半圆弧形状 1 个 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

78

78

|  |  | 10 CY-O10 裁膜剪刀 170mm×60mm 1 把 11 CY-O11 美工刀 田岛 30 °锐角A 型刃 1 把 12 CY-O12 美工刀片 SDI K361 30 °尖角 1 盒 13 CY-O13 刮板修边工具 9.5mm×18mm 1 个 14 CY-O14 牛筋刮板 15cm×13cm 1 个 15 CY-O15 磁性刀片折断器 8cm×4.5cm×2cm 1 个 16 CY-O16 斧型赛边器（橙） 三种 硬度软 中 硬 1 套 17 CY-O17 短款梯形 10cm×5cm 1 个 18 CY-O18 内饰牛筋刮板 6cm×4.8cm 1 套 19 CY-O19 内饰牛筋刮板 4cm×4.8cm 20 CY-O20 内饰牛筋刮板 2cm×4.8cm 21 CY-O21 牛筋胶片 5cm×3cm 22 CY-O22 牛筋胶片 5cm×2.5cm 23 CY-O23 心形赛边刮板 7.5cm×5.5cm×3.5cm 1 个 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

79

79

|  |  | 24 CY-O24 高压喷壶 18L 钢 1 个 3、汽车太阳膜贴护套装明细表 汽车太阳膜贴护套装 1、工具箱内配套工具 序号 产品编号 产品名称 采购规格 数量 单位 1 CM-01 长柄牛筋刮板 23cm×13cm 1 把 2 CM-02 美工刀片 日钢 9MM 30 °尖角 1 盒 3 CM-03 美工刀 田岛 30 °锐角A 型刃 1 把 4 CM-04 短柄牛筋刮板 15cm×13cm 1 个 5 CM-05 裁膜剪刀 170mm×60mm 1 把 6 CM-06 锐角小刮 12cm×5cm 1 把 7 CM-07 塑料除胶铲刀 14.5cm×3.8cm 1 把 8 CM-08 裁膜垫片 ABS 塑料 3mm×3mm 10 片 9 CM-09 铲刀刀片 4.5mm×1.8 10 片 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

80

80

|  |  | 10 CM-10 刮板修边工具 9.5mm×18mm 1 个 11 CM-11 磁性刀片折断器 8cm×4.5cm×2cm 1 个 12 CM-12 贴膜润滑液 400 毫升 1 瓶 13 CM-13 铝合金硅胶水刮 26cm×17.5cm 1 把 14 CM-14 裁膜米尺 10 米 1 把 15 CM-15 玻璃牛筋刮板 19cm×15cm 1 把 16 CM-16 贴膜静电粉 140g 1 瓶 2、工具柜中间挂板工具 1 CM-17 调温烤枪 功率 2000W 温度 50℃-650℃ 线长 5 米 空气流量 200L/MIN-450L/MIN 1 把 过载保护器 2 CM-18 三角中刮（大） 29.5cm×12.5cm 1 把 3 CM-19 三角中刮（小） 25.5×10.8cm 1 把 4 CM-20 三角刮(偏硬)灰色 29cm×14.5cm 1 把 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

81

81

|  |  | 5 CM-21 三角刮（硬度偏软）蓝色 28.5cm×14.5cm 1 把 6 CM-22 三角刮中刮（硬度偏软）蓝色 23cm×12cm 1 把 7 CM-23 三角刮中刮（偏硬）绿色 23cm×12cm 1 把 8 CM-24 大锐角刮板 27cm×12cm 1 把 9 CM-25 长柄钢刮板 23.5cm×10cm 1 把 10 CM-26 短柄钢刮板 15.5cm×12.5cm 1 把 11 CM-27 挤水牛筋三角刮 21.7cm×13cm 1 把 12 CM-28 三角刮（小） 14cm×10cm 1 把 4、汽车漆面抛光养护套装清单 汽车漆面抛光养护套装 序号 产品 产品名称 采购规格 数量 单位 编号 1 PG-01 细 节 抛 光机 无 线锂 电 12V 2000mAh 300W 7 档 调速 (2000-5000 转)，配 1 寸、2 寸抛光盘，偏心距 9MM，直心偏心两种 模式，尺寸长 315mm 1 台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

82

82

|  |  | 2 PG-02 粗切研磨剂 200ml 1 瓶 3 PG-03 中切研磨抛光剂 200ml 1 瓶 4 PG-04 镜面还原抛光剂 200ml 1 瓶 5 PG-06 手持捕纹灯 泛光灯：高亮度，高显指，三色温 COB LED250 - 500 流明显色指数：96 CRI+色温：2700K - 4500K - 6500K。3.7V 2600mAh 高品质锂电池。工作时间：2 小时 30 分钟。IP65 IK07 1 台 6 PG-07 捕纹头灯 泛光灯：高亮度，高显指，三色温 COB LED 160 流明显色指数：96 CRI+；色温：2700K - 4500K - 6500K；3.7V 1500mAh 高品质聚合物锂电池；IP65 IK07 1 台 7 PG-08 砂纸固定夹 84mm×26mm 1 块 8 PG-09 细节抛接杆 65mm 35mm 2 个 9 PG-10 抛光机底托 2 寸 1 个 10 PG-11 粗抛海绵盘 2 寸 1 个 11 PG-12 中抛海绵盘 2 寸 1 个 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

83

83

|  |  | 12 13 14 15 16 17 18 19 | PG-13 PG-14 PG-15 PG-16 PG-17 PG-18 PG-19 PG-20 | 细抛海绵盘 粗抛海绵盘 中抛海绵盘 细抛海绵盘 长毛研磨盘 短毛研磨盘 条纹研磨盘 握式抛光机 | 2 寸 1 个 1 寸 1 个 1 寸 1 个 1 寸 1 个 1 寸 1 个 1 寸 1 个 1 寸 1 个 1S 230V 900W 6 档调速（3000-5200 转）， |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配 5 寸抛光盘，偏心距 15mm 1 台。 20 PG-21 中抛海绵盘 5 寸 1 个 21 PG-22 细抛海绵盘 5 寸 1 个 22 PG-23 中抛羊毛盘 5 寸 1 个 23 PG-24 粗抛羊毛盘 5 寸 1 个 24 PG-25 下蜡毛巾 40*40 5 条 |  |  |  |  |  |  |  |

84

84

|  |  | 25 PG-26 水磨砂纸 1000 目 10 张 26 PG-27 水磨砂纸 2000 目 10 张 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 立式多 功能裁 膜台 | 型号：定制 一、产品描述 1、本产品可用于汽车太阳膜、漆面保护膜、改色膜的裁剪工作。 2、本产品可用于汽车太阳膜、改色膜、漆面保护膜贴装训练。 3、工作台裁膜时可同时装配 2 卷膜，配备 2 套电动升降机构，方便 裁膜时收放。 4、本产品柜体可用于汽车膜的存放。 三、设备配置及参数 1、工作台尺寸：长*宽*高（1720*480*2100mm）主体框架使用 40*40 铝型材，坚固耐用、耐腐蚀；工作台面板为喷漆镀锌板。 2、电控电机 2 个，转数：40 转/分钟、减速比 1:200、 功率 43W、 转矩 29Kg.cm。 | 行云桥 | 套 | 13319.00 | 数量：1 套 合计：13319.00 元 |

85

85

|  |  | 3、配套逆变电源 1 套、工作电压： 12V。 4、两套收放膜控制系统， 单侧轴用不锈钢万向联轴器，内径8mm， 外径 16mm 长度42mm；配备汽车膜放置断电装置，更换膜轴时自动 切断动力系统，确保使用安全。 4、裁膜钢化玻璃一块，厚度 10mm,规格：长*宽*高 （1720*1100*10mm）配有清晰的定位经纬线，方便裁膜尺寸对照。 5.设置控制面板控制动力系统，采用防水双边自复位翘板船型开关， 可以有效控制膜的伸缩长度。 6.设备右侧装配有平面形工具挂板，方便工具的收放。 7.配备钢板尺（ 1500mm） 、喷壶 (750ml)、裁膜刀 、 牛筋刮板 （19mm*15mm）各 1 个。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 汽车漆 面保护 膜 | 型号：定制 符合大赛标准： 厚度/8.0mil GB/T6672-2001 8.0mil ±0.5mil 物理测量 1.52× 1500cm | 时和 | 卷 | 2185.00 | 数量：2 卷 合计：4370.00 元 |

86

86

|  |  | 断裂延展率（HC 涂层/MD） GB/T1040.1 ≥92% 尺寸稳定性（CD/MD） FTM14 ≤0.5mm 初粘力 24h 180 °剥离力 FTM 9 GB/T2792 ≥6(N/25mm) ≥12(N/25mm) 拉伸强度 GB/T1040.1 20MPA 断裂强度 GB/T529 50KN/m 断裂伸长率 GB/T1040.1 260% 抗污渍 GB/T22886-2008 无视觉可见水斑。 提供正规检测机构出具的检测报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 空压机 | 型号：定制 1. 全智能控制系统，具有故障自动诊断、显示、报警、保护功能。 2.采用原装 TB 油过滤器，保证主机稳定运行。 3. ▲国家备案一级能效， 投标时需提供证明文件。 4. 配置原装 TPG 减荷阀总成，更节能，可靠性更高。 | 骐村 | 套 | 30600.00 | 数量：1 套 合计：30600.00 元 |

87

87

|  |  | 5. 独特外部空气预过滤网，保持机器内部洁净， 延长维护周期， 能轻松拆装清理。 6. 排气量 m3/min： ≥3.5m³/min（0.8Mpa） 7. 进气压力 Mpa：0.1003 8.环境温度℃： 0-45℃ 9. 排气压力 Mpa：压力 0.5-0.8Mpa 可调节 10. 冷却方式：风冷式 11.排气温度℃：＜环境温度+15% 12.传动方式：直联传动 13.气体出口含油 PPm：≤3 14.输入电压： AC 380V±10%(三相四线) 50Hz 15.电动机功率：22KW 16.噪 音：68±2dB(A) 17. 出口管径：G1，含高压软管一根 其他要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

88

88

|  |  | 18.机组应在明显位置标注设备铭牌，铭牌上应有该设备或部件的编 号,主要性能参数和生产厂商。 19.供货方负责将货物卸至甲方指定地点。 20.设备安装调试、培训、验收，供货方派 1 名专家在施工现场，负 责设备的安装、调试负责解决存在的问题，并与甲方原有压缩空气 系统并网。 21.设备安装调试后并进行设备培训，培训内容包括却不仅限于: 设 备的结构、装置、启动、关闭和检查；设备的维修和保养；设备发 生故障或停机时需要 采取的处理措施等。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 空压机 房配电 箱 | 型号：定制 配电箱包含有总 125A 塑钢断路器 1 套，支 80A 塑钢断路器 1 套，支 32A 漏电保护 3 套及室内电箱一套 | 行云桥 | 套 | 2517.00 | 数量：1 套 合计：2517.00 元 |
| 汽车车身修复 2024 质量提升清单 |  |  |  |  |  |  |

89

89

| 1 | 汽车喷 漆专业 在线课 程平台 | 型号：CNCRAFTSMAN01 提供完整的喷漆课程网页版在线教学功能，使用者可以随时通过智 能虚拟喷涂教学实训系统账号登录平台访问，学习课程喷漆课程； 支持多种媒体格式资源的在线浏览学习，提供图文混排、仿真电子 书、音视频播放等多种资源呈现形式，相关视频和相关的文档资料 完全自动匹配在同一个版面上，同时课程资源的具有多种检索功能， 包含课程筛选搜索、标签搜索、课程名称导航、课 程文档导航、课 程任务导航等，方便学习者使用。 技术要求： 1.课程资源：要求基于企业工作过程系统化的课程编排， 需包含以 下课程： 1) 涂装施工与安全课程任务节点≥7 个 序号 任务节点 1 汽车售后维修与服务 | 夸夫曼 | 套 | 146800.00 | 数量：1 套 合计：146800.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

90

90

|  |  | 2 涂装车间布局及 5S 管理 3 个人安全健康与防护 4 个人安全急救处理方式 5 涂装施工场所的安全标识与含义 6 涂装施工场所的作业环境 7 涂装施工场所的防火防爆措施 2) 涂装工具与设备课程任务节点≥8 个 序号 任务节点 1 空气压缩机的使用与维护 2 压缩空气分配系统 3 涂装烤漆房的使用和维护 4 红外线烤灯的使用 5 刮涂工具的使用 6 研磨工具的使用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

91

91

|  |  | 7 水性漆喷枪的使用 8 水性漆吹风枪的使用 3) 色彩调配与图案制作课程任务节点≥10 个 序号 任务节点 1 汽车色彩 2 颜色的基本性质 3 调色工具的认知与使用 4 调色设备的认知与使用 5 单工序溶剂型色漆微调 6 双工序溶剂型色漆微调 7 水性纯色漆微调 8 水性金属漆微调 9 模板喷绘 10 手工喷绘 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

92

92

|  |  | 4) 汽车车身底涂层施工课程任务节点≥10 个 序号 任务节点 1 损伤评估 2 清除旧漆膜 3 打磨羽状边 4 施涂环氧底漆 5 原子灰的刮涂 6 原子灰的打磨 7 喷涂前的遮蔽 8 整车喷涂前准备 9 喷涂中涂底漆 10 打磨中涂底漆 5) 汽车车身面漆涂层施工课程任务节点 序号 任务节点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

93

|  |  | 1 溶剂型纯色漆面漆喷涂 2 双工序面漆喷涂 3 银粉漆的喷涂 4 珍珠漆的喷涂 5 水性纯色漆的喷涂 6 水性金属漆的喷涂 7 新塑料件的涂装 8 旧塑料件的涂装 9 汽车漆膜的缺陷修复 10 汽车漆面的抛光与打蜡 6) 汽车涂装综合实训课程任务节点≥10 个 序号 任务节点 1 单工序面漆的喷涂 2 单工序面漆的修补 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

94

|  |  | 3 双工序银粉色漆的喷涂 4 三工序珍珠漆的修补 5 水性底色漆的喷涂 6 水性底色漆的修补 7 门板的双色喷涂 8 门板底色漆的修补 9 色彩的调配 10 图案的绘制 ▲2.教学课件：要求对每门课程由若干个教学单元进行编写的授课 课件（PPT），具备喷漆教学任务关键技能点自动链接匹配技能教学 案例视频功能。 ▲3.任务引导型教材：要求对每门课程由若干个教学单元进行编写 的电子教材，具备单一教学任 务的知识准备、任务目标、任务实施、 巩固练习、任务评价、知识拓展等完整的内容结构。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

95

|  |  | ▲4.学生任务手册：要求对每门课程由若干个实训活动进行编写的 任务工单，包含任务描述、学习目标、学习准备、任务实施、检查、 评价等。 5.教学视频：要求对教学单元由若干个技能点教学操作的呈现方式， 关键技能点教学操作视频如下： 1) 涂装工具与设备课程模块关键技能点教学操作 视频≥15 个 2) 色彩调配与图案制作课程模块关键技能点教学 操作视频≥35 个 3) 汽车车身底涂层施工课程模块关键技能点教学操作视频≥55 个 * 4) 汽车车身面漆涂层施工程模块关键技能点教学操作视频≥75 个(评审依据：投标文件内须提供产品制造商针对本项目出具的技术 参数确 认函和售后服务承诺函加盖制造商公章扫描件佐 证。） 5) 汽车涂装综合实训课程模块关键技能点教学操作视频≥80 个 ▲5.课程模块须满足世界技能大赛汽车喷漆项目中 1 个竞赛模块任 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

96

96

|  |  | 务，课程模块关键技能点教学操作视频要求按照世赛规范化、标准 化维修流程拍摄操作的步骤视频≥80 个。 6.课程模块关键技能点教学操作视频要求提供高清视频，视频尺寸 不小于 16：9，每个技能点教学操作视频时长为 5 分钟以内的成片， 统一采用单一 视频形式。 7.课程模块关键技能点教学操作视频的要求提供同步语音和字幕讲 解，配音要求普通话发音，清晰，语速适中。 8.课程模块关键技能点教学操作视频的要求体现真实的实操工作场 景， 录制拍摄场景中无噪音源。 * 9. 自动监控学习者的课程学习、练习和考核情况，学习者登陆智 慧职教管理平台可查看个人课程学习次数、学习时长、已完成进度， 练习次数，已练习的课程进度、考核次数，以考核的进度，并自动 排名，帮助学习者及时调整个人学习、练习和考核计划。(评审依据： 投标文件内须 提供产品制造商针对本项目出具的技术参数确认函 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

97

97

|  |  | 和售后服务承诺函加盖制造商公章扫描件佐证。） * 10.可以实时监控课程学习、练习和考核过 程数据， 自动上传至 智慧职教管理平台，帮助管理者精确掌握学习者的课程学习次数、 学习时长、学习进度， 练习次数、练习进度、考核次 数、考核进度等大数据，并自动生成学习排名、练习排名、考核排 名，从而减轻管理者的教学任务，提升专业整体实训质量。 (评审 依据：投标文件内须提供产品制造商针对本项目出具的技术参 数 确认函和售后服务承诺函加盖制造商公章扫描件佐证。） 11. 教师账号 5 个，学生账号 100 个。若后期课程平台有更新及 时通知学员并做好更新， 能永久性使用该平台。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 智能虚 拟喷涂 教学实 训系统 | 型号：CRP001 等 1.技术概述 智能虚拟喷涂教学实训系统是采用新一代科技与专业技术、环保节 能、通用性技能操作训练和评价系统。该系统采用虚拟现实增强、 | 夸夫曼等 | 套 | 535845.0 0 | 数量：1 套 合 计 ： 535845.00 元 |

98

98

|  |  | 仿真实训、 音像实时生成等技术， 为学习者提供一个虚拟、 真实 的喷漆训练环境； 从在线课程资源、模拟训练、模拟考核等功能由 浅入深。根据学习者喷涂的姿势、喷枪距离、角度、速度等一系列 的操作信息自动采集、物理计算，自动生成学习数据和喷涂实训报 告。有利于学习者可自主分析并解决问题，方便教师教学， 减少对 指导教师专业技能的依赖； 同时，避免喷涂中产生的挥发性气体对 身体的危害；降低喷漆教学训练成本。 ▲符合中华人民共和国第二届职业技能大赛汽车 喷漆赛项技术要 求。 2.系统组成 2.1 喷涂主机控制系统总成 (1)电源：AC220V±10%、50Hz；功率≥500W (2)CPU： ≥英特尔（Intel） i7 12700 (3)显卡： ≥RTX3050 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

99

99

|  |  | (4)固态硬盘： ≥1TB (5)内存： ≥16G (8GX2) (6)操作系统： ≥正版 WIN10 专业版 (7)键鼠套装：有线键盘鼠标套装 (8)喷壶规格：高×直径≥180mm×110mm，塑料材质 (9)油水分离器：尺寸规格：长×宽×高≥110mm ×65mm×170mm。 采用材质为塑料和铝合金，与直 径为8mm 的高压气管共同作用，输 送高压气体进入 喷涂主机控制系统。 2.2 头戴式喷涂面罩总成 （1）规格： 长×宽×高≥330mm×210mm× 190mm， （2）材质：塑料材质且不释放有损健康的有毒、有刺激性气味等 （3）功能： 学习者佩戴该仿真头戴式喷涂面罩进行喷涂时，喷涂 面罩中的传感器等元器件能让佩戴者观察到基于真实的虚拟仿真喷 涂画面： 扇幅形状、扇幅大小、油漆颜色、油漆雾化状况、喷涂情 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

100

100

|  |  | 况及涂膜整体质量等。 ▲2.3 仿真喷枪总成 （1）规格： 长×宽×高≥200mm×35mm× 190mm， 喷枪口径为 1.2mm-1.3mm （2）材质：采用塑料通过压塑工艺制成。但采用的材质不能释放有 损健康的有毒、有刺激性气味等 （3）组成： 仿真喷枪由枪体及相关传感器组成，枪体上主要由压 力调节旋钮、扇面调节旋钮、出漆量（涂料）调节旋钮、扳机、风 帽等组成。通过调整压力调节旋钮、扇面调节旋钮、出漆量 （涂料）调节旋钮、风帽等，仿真喷枪中的传感器能分别控制完成 气压、扇面、出漆量喷幅形状的调整， 喷枪表面应光滑平整,相关 传感器和线路 内置于喷枪体内，喷枪与大赛喷枪外形一致。 2.4 显示终端系统 （1）显示器：液晶、HDMI、VGA 接口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

101

101

|  |  | （2）尺寸： ≥21.5 英寸 （3）分辨率： ≥1920*1080 （4）支架规格：长×宽×高≥110mm×110mm× 320mm 2.5 喷涂工作台 (1)规格：长×宽×高≥600mm×400mm×1040mm (2)喷涂工作台固定与移动：底部安装活动移动车 轮，可移动，锁 止 (3)材质：铁质金属、无害塑料、打磨、精细处理、烤漆、表面光滑、 平整 2.6 悬臂总成 (1)规格：长×宽×高≥300mm×160mm×130mm (2)材质：无害塑料、打磨、精细处理、烤漆、表面光滑、平整 (3)功能：该悬臂的结构形式能够牢固固定翼子板和车门板 2.7 仿真喷涂板件(翼子板) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

102

102

|  |  | (1) 尺寸：长×宽×高≥845mm×785mm×130mm， 外形与车身维修 喷漆项目中所用的翼子板（右 前）外形一致。 (2) 材质：无害塑料， 但所用材质不能释放有损 健康的有毒、有 刺激性气味、表面光滑、平整 2.8 仿真喷涂板件(车门板) (1)尺寸：长×宽×高≥1110mm×800mm×130mm， 外形与车身维修 喷漆项目中所用的车门（左前）板外形一致，采用与国赛翼子板和 世赛车门板喷 涂相一致的板件进行喷涂训练操作。 (2)材质：无害塑料，但所用材质不能释放有损健 康的有毒、有刺 激性气味、表面光滑、平整 3.软件性能指标 ▲3.1 无需定位调试，启动设备开机运行时就可自动定位连接操作。 3..2 通过按压喷枪扳机会产生真实气体从仿真喷枪喷嘴口流出，增 加喷涂时的体验感。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

103

103

|  |  | ▲3.3 可多台设备放在一起同时使用，无需单独设置防干扰隔断， 且不受自然光线的影响和信号源干扰。 * 3.4 不受喷涂姿势的影响，可在同一个真实 喷涂板件上完成板件 平面、板件上部裙边、板件下部裙边、板件左右两侧裙边等部位的 喷涂练习。 (评审依据： 1、投标现场需提供以上软件功 能视频 演示佐证。2、提供制造商针对本项目的技术参数确认函加盖制造商 公章佐证） 3.5 系统连网才能运行，单机不能运行。实时上传 数据，便于管理， 分析操作练习者存在的问题和找到解决问题方法。 3.6、成交供应商对设备软件部分终身免费升级，保证设备能及时更 新最新的软件，确保设备正常运行和使用。 4. 教学实训功能 4.1 使用者可以随时利用账号登录智能虚拟喷漆教 学实训系统，进 行课程教学和学习。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

104

104

|  |  | ▲4.2 提供多种油漆颜色， 至少不低于 10 种，且每 种颜色都可调 节颜色覆盖强度。 ▲4.3 具备汽车翼子板和汽车门板的完整喷涂、单 独色漆喷涂、单 独清漆喷涂的练习功能。 * 4.4 可选择二分之一、三分之二、四分之三 等喷涂重叠率,重叠 率引导线根据喷枪移动幅度不 同能自动变化， 非贴图的形式附着 在虚拟板件上。 (评审依据： 1、投标现场需提供以上软件功 能 视频演示佐证。2、提供制造商针对本项目的技 术参数确认函加盖 制造商公章佐证） 4.5 通过喷枪真实调节喷涂参数，每个参数的调节以数字显示，均 能产生真实油漆喷涂粒子效果，可在试喷板上反复进行试喷。 * 4.6 每道色漆喷涂前均可调节喷枪参数、参数以数字形式显示并 展现喷枪旋钮转动过程；扣动喷枪扳机,随着喷枪旋钮(风帽、扇面、 出漆量、气压旋钮)参数调节不同可以明显看到喷幅形状变化。 (评 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

105

105

|  |  | 审依据： 1、投标现场需提供以上软件功能视频演示佐证。2、提供 制造商针对本项目的技术参数确认函加盖制造商公章佐证） 4.7 每道清漆喷涂前均可调节喷枪参数，喷涂完成后可直接查看当 前操作步骤中的清漆膜覆盖均匀程度、喷涂缺陷。 4.8 能监控仿真喷涂操作中学习者不同的喷枪距离、喷枪角度、走 枪速度，实时数字显示， 提供智能引导纠错功能。 4.9 还原实际的板件喷涂效果，可以看出清漆喷涂前后的变化和效 果差异。 5.考核功能 5.1.系统具备考核设定功能，学习者按照实际的喷涂操作进行喷枪 参数的调节，完成以下喷涂实训考核任务： (1)第一道色漆喷涂 (2)第一道色漆喷涂后闪干 (3)第二道色漆喷涂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

106

106

|  |  | (4)第二道色漆喷涂后闪干 (5)第三道色漆喷涂 (6)第三道色漆喷涂闪干 (7)第一道清漆喷涂 (8)第一道清漆喷涂后闪干 (9)第二道清漆喷涂 (10)第二道清漆喷涂后闪干 6.实训考核分析功能 6.1 提供完整喷涂、色漆喷涂、清漆喷涂的操作记 录保存与回放功 能。 * 6.2 动作回放可以暂停、时间轴前进或后退、放大或缩小，视角 转动，便于清晰观察喷漆过程的具体技术动作。 (评审依据： 1、 投标现场 需提供以上软件功能视频演示佐证。2、提供制造 商针 对本项目的技术参数确认函加盖制造商公章佐证） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

107

|  |  | * 6.3 可任意打开其中一项练习步骤，查看实训练习的步骤用时、 步骤得分、总分；漆膜覆盖率，漆膜过厚过薄和正确等情况，并以 数字百分比的形式呈现。同时喷枪距离，走枪速度，喷枪横向角度， 纵向角度等参数以折线图的形式实时呈现在屏幕画面上，方便在查 看喷涂过程时实时地观察到自己地不足之处。 (评审依据： 1、投 标现场需提供以上软件功能视频演示佐证。2、提供 制造商针对本 项目的技术参数确认函加盖制造商公章佐证） * 6.4 可任意打开其中一项考核步骤，查看实训考核的步骤用时、 步骤得分、总分；喷枪参数设置、漆膜覆盖率、漆膜过厚和过薄百 分占比、喷涂缺陷数量的各项评分，且是以数值的形式呈现。同时 喷枪距离，走枪速度，喷枪横向角度，纵向角度等参数以折线图的 形式实时体现在屏幕画面上。 (评审依据： 1、投标现场需提供以 上软件功能视频演示佐证。2、提供制造商针对本项目的技术参数确 认函加盖制造商公章佐证） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

108

108

|  |  | * 6.5 根据学习者的喷涂实训自动生成第一道色漆喷涂、第二道色 漆喷涂、第三道色漆喷涂、第一道清漆喷涂、第二道清漆喷涂的实 训考核文档报告、和喷涂实训考核的过程评分表和效果评分表，可 以打印。 (评审依据： 1、投标现场需提供以上软件功能视频演示 佐证。2、提供制造商针对本项目的技术参数确认函加盖制造商公章 佐证） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 水性漆 喷烤漆 房 | 型号：定制 一、尺寸： 1、房体内径:7900×3900×2650 mm（L×W×H） 2、房体外径:8000×5750×3500 mm（L×W×H） 二、地台系统 : 1、地台围板：高度 350mm，左右侧板采用国标 δ 1.2mm 镀锌板折弯 制作，前后围板采用国标 δ 1.5mm 镀锌板折弯制作，围板内间隔 600-700mm 加加强筋，围板上面连接横竖支架的螺丝连接腰形 孔均 | 行云桥 | 套 | 248000.0 0 | 数量：1 套 合 计 ： 248000.00 元 |

109

109

|  |  | 为数控冲压一次成型，前围板必须加强制作工艺能承受冲击力 3T 以上； 2、横竖支架：采用 40×80 mm δ 1.5mm 镀锌钢管焊接制作，承重 车轮加两道竖支架； 3、地格栅：中间辅地格栅，由 30×4mm 扁钢和 5 条 φ8mm 扭纹钢 焊接而成，表面镀锌处理，承重为 800KG/轮；花纹板:两侧辅花纹 板，采用 3.0mm 花纹板折弯制作，表面镀锌。 4、地棉托架：采用国标δ0.8mm 镀锌板折弯制作地棉托架和导流板； 5、地台安装方式： 地藏式安装，确保烤房地格栅面与外地面平齐， 方便车辆平行进入。 三、房体系统 : 1、大门、安全门： 大门尺寸 4000×2600mm(W× H), 四扇折叠式， 配 3C 认证的 1500×500×5.0mm 钢化玻璃观察窗，钣金折弯无包边， 采用铝合金铜垫片合页，一体化成形的上下联动插销， 门扇门页采 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

110

110

|  |  | 用抗老化弹性橡胶密封条； 2、墙板 U 型插槽：采用国标 δ 1.2mm 镀锌板折弯制作，表面喷亮光 白粉； 3、墙板：岩棉墙板，密度是 80kg/m³,有效宽度 1150mm，总厚度 50mm， 彩钢板 δ 0.5mm,雪白色，两侧封钢边，内衬加强筋， 防火等级 A 级；房体内表面采用防腐防锈材料或防腐防锈处理； 4、顶板：采用国标δ0.8mm 镀锌钢板一次成型制作，安装方式采用 内外 n 型，环环相扣，强度高密封性好； 5、照明灯箱：顶部防爆照明 10 组×4 支=40 支 18W 灯管，腰部防 爆照明 10 组×2 支=20 支 18W 灯管，光照度≥1000LUX，LED 灯管， 灯箱采用 δ 5mm 钢化玻璃 。 电源线采用特制铜制 导线 ，耐温 -35~120℃ ; 灯箱接线必须使用P4 帽+防爆盒接线； 6、高效过滤棉托网：采用铝合金型材喷塑无焊接 制作，耐高温压 塑旋转压扣固定，方便维护保养拆卸； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

111

111

|  |  | 7、静压室结构件： 横竖支架采用60×40× δ 1.5mm 镀锌方管制作；静压室下纵横梁及上卡槽采用 δ 1.2mm 镀锌 板折弯制作，表面喷亮光白粉； 四、送/排风系统 : 1、送风机： 采用 2 台双进风离心风机，型号:YDW5.6M，品牌：双 菊， 功率 5.5Kw，风量 31000m³/h，有载风速 0.38-0.67m/s； 2、机柜装置：侧上进风，后上排风，采用 50×50 δ 1.2mm 镀锌方 管焊接框架，表面喷涂处理， δ20mm 高强度隔音机制岩棉蒙板，机 柜整体无震动； 3、进排风口装有防护网，孔洞低于 5mm*5mm 4、排风管道：采用优质 δ0.8mm 镀锌钢板和专业设备制成的模具法 兰制作组成； 五、加热系统， 分布式加热： 配 12 组红外线加热，左右各 5 组,后面配 2 组,每组 3 KW,总功率： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

112

112

|  |  | 36KW，分 6 组控制 ; 六、过滤系统 : 1、进风初效过滤袋：EN 779 级别：G3，面积： 1.5 ㎡ 2、顶过滤棉：亚高效过滤棉，阻燃，全深度立体粘胶；EN799 级别： F5,面积：20 ㎡ 3、地台过滤：采用玻璃纤维阻漆棉毯过滤，装在地格栅下面迎风面 为绿色， 出风面为白色；EN 779 级别：G3 七、电控系统 : 1、电路：选用国标铜芯电缆线，电源线采用特制铜制导线，耐温 -35~120℃,接线必须使用P4 帽+ 防爆盒接线； 2、机械式电控箱： 喷漆、烤漆、时间设定、照明开关、故障指示 报警、电源开关、急停开关、压力表、超温保护、压力保护、过载 保护、过欠压保护、风机联锁保护。 3、控制系统具备接地装置和接地标志，所有金属制件具备有效接地， |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

113

113

|  |  | 具备急停功能，增加接地电阻检测，接地电阻不得超过 4 Ω ; 4、功率:71KW （其中，喷漆功率 25KW，烤漆功率 36KW） 八、二级活性炭吸咐废气处理设备 1、外径： 2250×1600×3000 mm（L³W³H） 2、处理风量：31000m³/h 3、安装方式：立式 4、过喷漆雾和颗粒物收集系统（一级）： 玻璃纤维阻漆棉毯过滤：型号 PA-50,设计风速 1.5m/s,最终风阻 130Pa,过滤效率 93%（计重法）,容尘量 3400g/m2，耐温（恒温） 150℃, 迎风面为绿色，出风面为白色；EN 779 级别： G3；燃烧性能符合GB8624-2012 规定的A 级或B1 级中效棉袋式过滤： 容尘量高、透气性好、过滤效 率高、使用寿命长,EN 779 级别：F5， 耐 温 :100 ℃ , 湿 度 ： 100% ; EN779 级 别 ：F5 ，燃 烧 性 能 符 合 GB8624-2012规定的A 级或B1级废气净化装置符合GB20101的规定。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

114

114

|  |  | 5、活性炭吸咐系统（一级）：配蜂窝活性炭吸咐，约 1 立方。主要 作用：具有比表面积大，通孔阻力小，微孔发达，高吸附容量，使 用寿命长，废气中的污染物被吸附，从而起到净化作用。漆 房的 有害气体排放符合 GB16297 及设备使用地区的规定。 6、过喷漆雾和颗粒物收集系统（二级：玻璃纤维阻漆棉毯过滤： 型 号 PA-50,设计风速 1.5m/s,最 终风阻 130Pa,过滤效率 93%（计重 法）,容尘量 3400g/m2，耐温（恒温） 150℃,迎风面为绿色，出风 面为白色；EN 779 级别：G3；燃烧性能符合 GB8624-2012 规定的 A 级或 B1 级。废气净化装 置符合 GB20101 的规定。 7、活性炭吸咐系统（二级）：配蜂窝活性炭吸咐，约 1 立方。主 要作用：具有比表面积大，通 孔阻力小，微孔发达，高吸附容量， 使用寿命长，废气中的污染物被吸附，从而起到净化作 用。漆房的有害气体排放符合 GB16297 及设备使用地区的规定。 8、排风系统：配一台皮带传动后顷风机， 风机型号：WDLH800，皮 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

115

115

|  |  | 带传动， 功率： 15KW,流量：31000m3/h，配手动调节风门，压力 ≥1200pa，星三角启动；机柜装置： 底面进风，上面排风，采用 50×50 δ 1.2mm 镀锌方管焊接框架，表面喷涂处理， δ20mm 高强 度隔音机制岩棉蒙板，机柜整体无震动； 9、电控系统： 1、电路：选用国标铜芯电缆线， 电源线采用特制铜制导线，耐温-35~120℃,接线必须使用P4 帽+防 爆盒接线；2、电控箱：风机开关、故障指示报警、电源开关、急停 开关、压力保护、过载保护、风机联锁保护； 3、控制系统具 备接 地装置和接地标志，所有金属制件具备有效 接地，具备急停功能， 增加接地电阻检测， 接地 电阻不得超过 4 Ω。 10、总功率： 15KW 九、其他要求： 1.喷漆烤房排风管道向侧面排出，再向上排到屋顶，离地面 15 米， 配防雨弯头，采用风管或角钢焊接框架固定。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

116

116

|  |  | 2.现有烤房保养与维护，包含有更换顶棉、更换地棉、更换进气口 棉、更换出气口棉及电控电路 系统检修 3.废弃过滤装置保养与维护，包含有更换活性炭、更换 UV 灯管及电 控系统检修，标准为可以正常教学使用。 4.师资培训 （一）培训要求 ①课程时间：不少于 10 天， 120 个学时。 ②参训人数：不少于 8 人 ③培训地点：包含设备全套使用培训，及区外先进设备使用培训 ④喷漆课程课程模块包含但不限于： 安全与防护、底材处理、中途 底漆喷涂、面漆前处理、面 漆喷涂、调色、抛光、修补漆涂装工艺、 底材处 理、彩度底漆与中涂漆施工、面漆前处理、珍珠 漆喷涂、 金属漆驳口喷涂、调色 （二）技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

117

117

|  |  | ▲①投标人必须提供培训课程大纲： 其内容包含但不限于课程模块、课程内容、实操任务组成、课程目 标（培养能力）、课时组成等。 ▲②保证本次培训服务质量，投标人或投标人所委托的培训服务商 必须安排编内的优秀培训师服务本次培训，投标文件中必须提供本 次服务的培 训师资质证明文件，必须包含但不限于汽车主机 厂 钣金或喷涂认证讲师认证文件或 1+X 第三方评价 组织认证；为证明 该培训师为投标人或投标人所委托的培训服务商编内员工。 ▲③保证本次培训服务质量，投标人或投标人所委托的培训服务商 必须具备有汽车主机厂相关培训服务经验。 注：工程量可参考汽车喷涂与车身修理实训室改造项目规划图设计 草图进行评估，可作为大概的预算评估，具体的功能布局和实际尺 寸以现场测量和设计为准。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

118

118

| 4 | 油水分 离器 | 型号：定制 三节过滤器 用于压缩空气中的水、油及粒子过滤，具有精密过滤及干燥功能，特 别适用于水性油漆及油性漆喷涂作业操作性能： 预过滤以去除冷凝杂质，自动排放 油滤器用于去除残留污染物，手动排水阀 活性炭过滤器排除所有杂质以获得良好气体 技术参数： 材质：高质铝材 净重：8KG 气流量： 1200 升/分钟 工作压力：12 巴 过滤精度：5 微米和 0.01 微米 进气口径：F1/2" | 行云桥 | 套 | 31000.00 | 数量：2 套 合计：62000.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

119

119

|  |  | 空气消耗：1200l L/Min, 6 巴 包含油水分离器与车间供气主管路的安装。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 打磨喷 漆架 | 型号：定制 模拟实车多功能门板打磨喷涂支架 尺寸长*宽*高： ≤1200*600*1400mm 采用高级 304 不锈钢材料，坚固耐用不易生锈，防腐美观。整体工 艺采用激光切割和氩弧焊焊接制作完成，结构牢固。 1. 多功能门板打磨喷漆支架，可用于原子灰刮涂及打磨， 底漆喷 涂及打磨，面漆喷涂，无需更换打磨台及喷涂架。 2. 可自主调节高度，操作方便快捷； 3. 带有 4 个万向脚轮，移动更灵活； 4.上下采用定位销固定门板，可使打磨过程中不出现上下前后移动 现象，打磨操作稳定； 5.支架中间加装可伸缩移动横杆，贴合板件自身曲线，增加板件的 | 行云桥 | 套 | 3200.00 | 数量：20 套 合计：64000.00 元 |

120

120

|  |  | 稳定性，保证打磨时不会出现弹性变形。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 水性色 漆喷枪 | 型号：定制 1、喷嘴口径： 1.3 I 2、喷涂气压：0.5-2.4 巴 3、耗气量： 430 升/分钟（2.0 巴时） 4、喷涂距离： 10-21 厘米 5、喷幅大小： 29 厘米 6、可快速装卸、使用 600ml 免洗喷壶 7、内置数字显示气压表 8、带 CCS 颜色辨别系统 ▲9、满足中华人民共和国第二届职业技能大赛汽车喷漆赛项技术要 求 | 行云桥 | 把 | 11000.00 | 数量：1 把 合计：11000.00 元 |

121

121

| 7 | 清漆喷 枪 | 型号：定制 1、喷嘴口径： 1.3 CC 2、喷涂气压：0.5-2.4 巴 3、耗气量： 290 升/分钟（2.0 巴时） 4、喷涂距离： 10-21 厘米 5、喷幅大小： 30 厘米 6、可快速装卸、使用 600ml 免洗喷壶 7、气压显示：液晶数显 8、带 CCS 颜色辨别系统 ▲9、满足中华人民共和国第二届职业技能大赛汽车喷漆赛项技术要 求 | 行云桥 | 把 | 11200.00 | 数量：1 把 合计：11200.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 自流平 底漆喷 | 型号：定制 1、气压显示：另配指针式气压表； | 行云桥 | 把 | 5000.00 | 数量：4 把 合计：20000.00 元 |

122

122

|  | 枪 | 2、喷涂气压：1.5-2.0 巴； 3、耗气量： 约 290 升/分钟（2.0 巴时）； 4、喷涂距离： 17-21 厘米； 5、喷幅大小： 30 厘米； 6、喷嘴口径： 1.4； 7、可快速装卸、使用 600ml 免洗喷壶； 8、带 CCS 颜色辨别系统。 ▲9、满足中华人民共和国第二届职业技能大赛汽 车喷漆赛项技术 要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 底漆喷 枪 | 型号：定制 1、气压显示：另配指针式气压表； 2、喷涂气压： 1.5-2.0 巴； 3、耗气量： 约 290 升/分钟（2.0 巴时）； | 行云桥 | 把 | 5000.00 | 数量：4 把 合计：20000.00 元 |

123

123

|  |  | 4、喷涂距离： 17-21 厘米； 5、喷幅大小： 30 厘米； 6、喷嘴口径： 1.6； 7、可快速装卸、使用 600ml 免洗喷壶； 8、带 CCS 颜色辨别系统。 ▲9、满足中华人民共和国第二届职业技能大赛汽车喷漆赛项技术要 求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 压缩空 气软管 | 型号：定制 专用于烤房内喷漆供气，管内壁有防静电夹层，在喷漆时，能避免 产生静电，在油漆干之前不会反吸尘及气雾，喷漆效果更光洁。 气管/防静电喷漆专用/内径 8mm×15mm 外径 /12.5m 最大工作压力： 16 巴 耐稀料、耐高温、耐磨、耐压、防静电，管 内静电保护层(≤106Ωm) | 行云桥 | 条 | 5000.00 | 数量：4 条 合计：20000.00 元 |

124

124

| 11 | 水性油 漆吹风 筒 | 型号：定制 1、水性油漆专用 2、向喷涂表面吹送空气，使水溶性油漆迅速干燥，以减低作业时间 和提高工作效率。 3、特别适用于吹干较小的表面，例如车门、保险 杆架、翼子板等。 4、带过滤网，减少污染漆膜。 5、重量轻， 附合人体工程设计。 6、工作压力： 0.5~2 巴 7、耗气量： 170~340 升/分钟 8、套装/配有 2 把吹风枪、 1 条螺旋管和 1 个枪架 | 行云桥 | 个 | 4200.00 | 数量：4 个 合计：16800.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 喷幅测 试纸 | 型号：定制 | 行云桥 | 本 | 200.00 | 数量：2 本 |

125

125

|  |  | 规格尺寸： 595mm*422mm，带有横竖坐标做参照 |  |  |  | 合计：400.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 喷枪及 吹风枪 挂架 | 型号：定制 可放置两把上壶喷枪或上下壶喷枪各一把 | 行云桥 | 个 | 100.00 | 数量：4 个 合计：400.00 元 |
| 14 | 全面式 供气面 罩 | 型号：定制 1、供给压力：4.0～6.0 巴（带喷枪时）； 2、所需最低空气空气流量：150 升/分（2.5 巴 时）； 3、操作温度：5～60 °C； 4、2.5 巴时噪声水准： 64 分贝； 5、视野广阔，视野最大角度达到220 可视面积达到297 平方厘米； 6、 自动扣紧的可调节的固定头带，适合各种头型。 | 行云桥 | 套 | 18000.00 | 数量：4 套 合计：72000.00 元 |
| 15 | 水性漆 多功能 | 型号：定制 水性漆型，容量 0.6L，125 微米孔径滤网，可做油漆存储及调漆用， | 行云桥 | 箱 | 2000.00 | 数量：1 箱 合计：2000.00 元 |

126

126

|  | 免洗壶 | 无需清洗可以灵活调整角度的枪壶系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 通用型 多功能 免洗壶 | 型号：定制 溶剂型， 容量 0.6L，200 微米孔径滤网，可做油漆存储及调漆用， 无需清洗 可以灵活调整角度的枪壶系统 | 行云桥 | 箱 | 2000.00 | 数量：1 箱 合计：2000.00 元 |
| 17 | 打磨房 | 型号：定制 一.性能描述： 1.四连体打磨房，分隔时可采用中间手动 PVC 软帘隔开； 2.无地台系统， 正面车辆进出口采用电动卷帘门； 3.具备初效过滤与尾气过滤，确保排放合格； 4.打磨房房内配备有电气柜，科学收纳的同时，方便院校开展教学 活动； | 行云桥 | 套 | 294750.00 | 数量：1 套 合计：294750.00 元 |

127

127

|  |  | 5.高空排放，4 个打磨房排风管道并联为 1 条独立管道向侧面排出， 再向上排到屋顶，约 15 米，配防雨弯头，采用风管或角钢焊接框架 固定。 6.包含 8 个通用供气工位 二.单独打磨房技术参数： 1.房体内径： 6900×3900×2650 mm（L×W×H） 2.房体外径： 8000×4000×3100 mm（L×W×H） 3.地台系:无地台 4.房体系统 : 4.1、正面门：前面配一套 PVC 电动卷帘门， 门洞 尺寸：3600×2600 mm(W×H)；颜色：上下灰色， 中间透明，帘片厚度： 1.2mm；提升 速度为 0.2m/S，动力电压 1 ×220V，采用提升电机，功 率：80N， 两侧带导槽，配毛条密封。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

128

128

|  |  | 4.2、并联打磨房最左侧、最右侧各配一扇工作 门，尺寸：800×2000mm(W×H)，配置可调节压力锁，3C 认证 1000 ×300×5.0mm 钢化玻璃观察窗，钣金折弯无包边； 4.3、墙板 U 型插槽：采用国标 δ 1.2mm 镀锌板折弯制作，表面喷亮 光白粉； 4.4、墙板：并联打磨磨工位 1-5 最左侧、最右侧与后墙为岩棉墙板， 密度是 80kg/m³,有效宽度 1150mm，总厚度 50mm，彩钢板 δ0.426mm, 雪白色，两侧封钢边，内衬加强筋， 防火等级 A 级； 4.5、中间并联处配白色围板与手动 PVC 软帘，分两段设计，软帘颜 色：上下灰色，中间透明，帘片厚度：0.5mm；软帘两侧内置磁铁， 底部配垂块，软帘滑动采用铝合金轨道； 4.6、顶板：采用国标δ0.8mm 镀锌钢板折弯制作，表面喷亮光白粉； 4.7、照明灯箱：顶部防爆照明 8 组×4 支=32 支 18W 灯管，光照度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

129

129

|  |  | ≥800LUX，LED 灯管，灯箱采用 δ5mm 钢化玻璃。电源线采用特制 铜制导线，耐温-35 至 120℃ ;灯箱接线必须使用P4 帽+防爆盒接线； 防爆证书 4.8、高效过滤棉托网：采用铝合金型材喷塑无焊接制作，耐高温压 塑旋转压扣固定，方便维护保养拆卸； 4.9、静压室结构件：横竖支架采用 60×40× δ 1.5mm 镀锌方管制作； 静压室下纵横梁及上卡槽采用 δ 1.2mm 镀锌板折弯制作，表面喷亮 光白粉； 5.送排风系统： 5.1、送/排风机：无送风机，在房体顶板设置 1/2 自然进风；每台 配一台外转子双进风离心风机，风机型号： YDW-4.2AL、功率： 4KW、总流量： 12500m3/h； 5.2、机柜装置：后上排风，1.5mm 厚镀锌板折弯型材，表面喷涂处 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

130

130

|  |  | 理， δ20mm 高强度隔音机制岩棉蒙板，机柜整体无震动； 5.3、排风管道：采用优质 δ0.8mm 镀锌钢板和专业设备制成的模具 法兰制作组成； 6.过滤系统： 6.1、初效过滤棉： EN779 级别：G3,面积： 10 平方米. 6.2、集气柜过滤： 采用玻璃纤维阻漆棉毯过滤，装在集气柜侧部， 迎风面为绿色，出风面为白色；EN 779 级别：G3； 7.电控系统： 7.1、电路：选用国标铜芯电缆线， 电源线采用特制铜制导线，耐 温-35~120℃,接线必须使用P4 帽 +防爆盒接线；按照国家用电规范 设计 7.2、电气柜：电气柜共分三层，控制面板的安装在柜中间一层，面 板上：2 个 220V16A 3 孔防尘工业插座、2 个 220V 10A 5 孔防尘工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

131

131

|  |  | 业插座， 1 个 380V 防尘工业插座 、1 个调压阀、1 个压力表、 2 个气管接头、1 个电源指示灯、1 个紧急开关、 1 个风机指示灯、1 个风机开关、1 个照明开关等， 电器设备（电箱、灯具、开关等）防尘等级： IP5X；下两层柜配柜门，可以左右移动。选用国标铜芯电缆线， 烤 灯防爆走线，电源线采用特制铜制导线，耐温-35~120℃,接线必须 使用P4 帽+ 防爆盒接线； 三、其他要求。 1.安装场地整备，包含现场一台大梁校正平台转移安装，安装地点 在本校、现场一台地藏式剪式举升机转移安装（含举升机新地基施 工） ，安装地点在本校、现场一套打磨房拆除、现场一台 地藏式 举升机地基回填、200 ㎡地面修整地坪漆施工及工程废品清除等 2.文化挂图： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

132

132

|  |  | （1）材质： 需采用优质高强度高粘性的大型户外底膜材料，优质激光喷描技术 成型，彩色内容需具有极高的清晰度，表面覆盖高强度保护贴膜。 需具有耐磨、防潮、耐腐蚀，不易褪色等特点。 （2）基本配置： 企业文化挂图： 需包含有企业生产标准，企业 7S 宣传标语，学校 校规校训等。 汽车钣金工艺流程图等。 汽车喷涂工艺流程图等。 各实训区的操作规程、指示标牌，工作牌， 物料牌等。数量：≤100 张具体根据实际情况布置，交钥匙工程。 注：工程量可参考汽车喷涂与车身修理实训室改造项目规划图设计 草图进行评估，可作为大概的预算评估，具体的功能布局和实际尺 寸以现场测量和设计为准。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

133

133

| 18 | 中央式 干磨系 统 | 型号：定制 一、性能描述： 中央式干磨系统包含有 1 套中央集尘主机、4 套悬挂单元、1 套气管 路系统、 8 套粗磨气动偏心振动 圆型研磨机、8 套细磨气动偏心 振动圆型研磨机、 8 套抗静电吸尘三合一套管、8 套手磨集尘软管、 8 套集尘手磨板 二、技术参数 1、中央集尘主机 工业用中型中央集尘器，德国专业设计与生产，最大功率 11kW，采 用变频技术，启动平顺， 能耗更低，噪声更低；智能控制系统， SPS 屏，操作简便；可满足最多 16 个打磨工同时工作安装附件：配套电 线、通讯线缆；集尘管路连接系统装置 | 费斯托工 具 | 套 | 559800.00 | 数量：1 套 合计：559800.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

134

134

|  |  | 1.1、电源要求 380V/50HZ 1.2、电功率 7.5KW 1.3、端口真空度 130mpar 1.4、流量 1230m3/h 1.5、外型尺寸 : 约 1045X805X740 mm 1.6、重量约 320kg * 1.7、噪声小于 72dB(评审依据：投标文件内须提供产品制造商针 对本项目出具的技术参数确认函和售后服务承诺函加盖制造商公章 扫描件佐证。) 1.8、安全绝缘等级 IP 64。 * 1.9、带有远程开关功能。 (评审依据：投标文件内须提供产品制 造商针对本项目出具的技术参数确认函和售后服务承诺函加盖制造 商公章扫描件佐证。) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

135

135

|  |  | 1.10.马达采用变频电机。 1.11.动态控制技术，根据工况调整功率输出，节省能源。 * 1.12.整体防爆设计，可适用于铝材等易爆材质钣件打磨集尘，提 供防爆证书。 (评审依据： 1、投标文件内需提供该产品经第三方出具的防爆合格证扫描件加盖 制造商公章佐证；2、提供制造商针对本项目的技术参数确认函加盖 制造商公章佐证) 2、悬挂单元 * 2.1、带有 3 个 220 伏的接头和整套压缩空气伺服系统(评审依据： 投标文件内须提供产品制造商针对本项目出具的技术参数确认函和 售后服务承诺函加盖制造商公章扫描件佐证。) 2.2、带有 2 个带油压缩空气接头和 1 个无油压缩空气接头； 2.3、有砂纸挂钩； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

136

136

|  |  | 2.4、 自动滑阀操控。 2.5、尺寸（长 x 宽 x 高) 516 x 580 x 367 mm 3、供气管路系统 3.1、集尘管路系统管路由直径为 110 毫米的吸尘主管，直径为 75/50 毫米的支管，各种专门的弯管接头以及配套的卡箍和紧固件 系统构成，确保所需要的真空度和低阻、高效的气流效果。系统管 路采用壁厚为 2.0 至 2.5 毫米左右的高品质、高强度轻型铝合金 管。专用管路接头为德国进口，可以自密封，耐高温，耐老化的聚 丙烯（PP）材料制成的专用接头。 3.2、包括系统内部线控部分，以及从打磨工位主气源硬管接口到集 尘主机以及磨机的压缩空气供气管路。该部分供气管路由费斯托 Festo 牌快速 连接系统组成，施工和维护极为方便，寿命高，可靠 性强。系统以外的电源、气源由用户提供和施工. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

137

137

|  |  | 4、粗磨气动偏心振动圆型研磨机 4.1、气动圆形偏心振动磨机 LEX 3 150/5 通过 5 mm 的研磨冲程 产生高品质的研磨效果，平面定点研磨， 设计独具一格，打磨操作 稳定可靠. 4.2 、 高 效 集 尘 并 节 省 砂 纸 消 耗 – 通 过 高 品 质的 磨 垫 与 MULTI-JETSTREAM 2 多孔喷射流技术 4.3、与 IAS 3 light 软管相组合，方便持续集尘，确保出色的工 作效果并保护健康 4.4、高品质 FUSION-TEC 磨垫和 MULTI-Jetstream 喷射流技术提 供出色的集尘效果，快接快卸，减少返修并节省费用 . 4.5、磨垫止动功能避免磨机刮划工件表面造成瑕疵，因而可减少返 工并节省成本 4.6、用于腻子平面或曲面的粗磨和中级研磨 ， 磨冲程为 5 毫米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

138

138

|  |  | 4.7、工作压力（流动压力）：6.00 bar 4.8、转速： ≥10,000 min- ¹ 4.9、研磨冲程： 5.00 mm 4.10、耗气量：≤300.00 l/min 4.11、声压级：≤72.00 dB(A) 4.12、磨垫直径： 150.00 mm 4.13、磨机设有制动垫，平稳启动， 快速制动，保证工件表面不被 擦伤；三管合一，快速连接，高品质磨垫和喷射流技术的应用，提 供最佳的集尘效果，减少返修并节省费用。 5、细磨气动偏心振动圆型研磨机 5.1、气动圆形偏心振动磨机 LEX 3 150/3 通过 3 mm 的研磨冲程 产生高品质的研磨效果， 平面定点研磨，设计独具一格，打磨操作 稳定可靠. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

139

139

|  |  | 5.2 、 高 效 集 尘 并 节 省 砂 纸 消 耗 – 通 过 高 品 质的 磨 垫 与 MULTI-JETSTREAM 2 多孔喷射流技术 5.3、与 IAS 3 light 软管相组合，方便持续集尘，确保出色的工 作效果并保护健康 5.4、高品质 FUSION-TEC 磨垫和 MULTI-Jetstream 喷射流技术提 供出色的集尘效果，快接快卸，减少返修并节省费用 . 5.5、磨垫止动功能避免磨机刮划工件表面造成瑕疵，因而可减少返 工并节省成本 5.6、用于腻子平面或曲面的粗磨和中级研磨 ， 磨冲程为 3 毫米 5.7、工作压力（流动压力）：6.00 bar 5.8、转速：≥10,000 min- ¹ 5.9、研磨冲程： 3.00 mm 5.10、耗气量：≤300.00 l/min |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

140

140

|  |  | 5.11、声压级：≤72.00 dB(A) 5.12、磨垫直径： 150.00 mm 5.13、磨机设有制动垫，平稳启动，快速制动，保证工件表面不被 擦伤；三管合一，快速连接， 高品质磨垫和喷射流技术的应用，提 供最佳的集尘效果，减少返修并节省费用。 6、抗静电吸尘三合一套管 6.1、压缩空气、集尘和排气集成在一根软管内， 而且带有 360 度旋转补偿，磨机和管之间可以自如地 360 度自由旋 转， 极大地方便了操作，避免各种管路的相互缠绕。（无废回收部 分及消音器设计）使用软管进行废气排放可避免油落在工件表面上 以及风吹在手部或前臂上，从而保护健康 6.2、泄露电阻 (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m，有防静电功能 6.3、长度 10 m，耐温至 70 °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

141

141

|  |  | 7、手磨集尘软管 适用于带集尘功能的手磨板 ，软管直径小，弯曲刚度低，特别易于 操作 8、集尘手磨板 带集尘功能，吸尘手磨板通过旁路调节功能而调整集尘功率 ，尼龙 搭扣层的边角倒圆设计，避免损坏工件表面。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 日光对 色灯套 装 | 型号：定制 一、基本要求响应 1.逼真的日光效果，整个光线覆盖范围的光强度均匀一致； 2.电池在最强光的操作时长约 70 分钟， 一次完全充电时间仅需 50 分钟； 3.光的强度不会受电池的电量影响； 无级调节光源亮度。 二、技术参数 | 行云桥 | 套 | 16000.00 | 数量：2 套 合计：32000.00 元 |

142

142

|  |  | 1.色 温：约 5600K 2.CRI 值(显色指数值)：97 3.照 度：22000LX 4.可操作温度： 0-40 ° 5.储存温度： -20 °-80 ° 6.额定输入电压：220-240V(50-60Hz) 7.额定输出电压：10.8V 8.充电电流： 2.4A 9.最大充电电流：2.5A 10.最大放大电流： 5A 11.功 率：36W 12.B 保护等级： 2 级 13.充电温度： 10 °-45 ° |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

143

143

|  |  | 14.配套喷涂设备培训教材与高清教学视频 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 遮蔽纸 胶带裁 切车 | 型号：定制 基本要求： 1.活动切纸架， 装有快速滑轮装置， 便于喷漆遮蔽卷纸的切割及 整车防漆、防尘薄膜的储存及手动切取； 2.小轮上可放纸胶带，与遮蔽纸一起拉出并切除/ 遮蔽纸。 3.该设备主要用于遮蔽纸裁切工作， 可满足规整的裁切要求即可， 具体尺寸无要求。 | 龙神 | 辆 | 1700.00 | 数量：4 辆 合计：6800.00 元 |
| 22 | 三层工 具车 | 型号：定制 技术参数： 1.外形尺寸： 800×383×855mm(长×宽×高) 2.额定载重： 180kg 3.钢板厚度： 1.0~2.0mm | 行云桥 | 辆 | 642.00 | 数量：8 辆 合计：5136.00 元 |

144

144

|  |  | 4.扶手采用模具压铸成型用； 5.工具车角柱采用模具化一次成型； 6.选用重型可承载300kg 的双向刹车脚轮； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 吹尘枪 ( 低 噪 音) | 型号：定制 技术参数： 1.吹尘枪长度： 100mm 2.工作气压： 5~8 ″kgf/cm2 3.接头尺寸： 1/4 ″NPT 4.气流量： 1)1/4 ″ 内径气管：350L/Min 3/8 ″ 2)3/8 ″ 内径气管：430L/Min | 行云桥 | 把 | 1600.00 | 数量：8 把 合计：12800.00 元 |
| 24 | 钢片刮 灰刀 | 型号：定制 一、产品描述 1、钢片 2、专用型适合平面刮补原子灰 | 行云桥 | 把 | 2.00 | 数量：8 把 计：16.00 元 |

145

145

| 25 | 塑料刮 灰刀 | 型号：定制 硬质/塑料/适合平面刮涂原子灰。 规格：3.8"、4.7"各一把/套 | 行云桥 | 把 | 26.00 | 数量：8 把 合计：208.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 原子灰 搅拌板 | 型号：定制 20 本/箱 纸质，用于调和原子灰，A4 大小 | PPG | 箱 | 715.00 | 数量：1 箱 合计：715.00 元 |
| 27 | 收集桶 | 型号：定制 一、产品描述 1、专用于挥发性的废稀料、废油漆及溶剂溶液的 收集，以避免废 料对环境的污染和对人体的伤害； 2、特点：可移动、密封性好、不锈钢坚固耐用 3、容量： 50 升 | 龙神 | 个 | 796.00 | 数量：4 个 合计：3184.00 元 |
| 28 | 带盖金 属 盘 | 型号：定制 | 行云桥 | 套 | 110.00 | 数量：8 套 合计：880.00 元 |

146

146

|  | ( 洗 刮 刀用) | 外形尺寸：约 45cm*35cm*10cm 材质：304 不锈钢 带盖 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 车门皮 | 型号：定制 采用冷轧汽车钢板加工而成，表面采用电泳底漆 处理 30 块/包 符合中华人民共和国技能大赛汽车喷涂赛项技术要求 | 行云桥 | 包 | 12225.00 | 数量：2 包 合计：24450.00 元 |
| 30 | 打磨材 料 | 型号：定制 机磨干磨砂纸：P80，6" 15 孔，50 张/盒， 1 盒 机磨干磨砂纸 : P120，6" 15 孔 ，50 张/盒， 1 盒 机磨干磨砂纸：P180，6" 15 孔 ，50 张/盒， 1 盒 机磨干磨砂纸：P240，6" 15 孔 ，50 张/盒， 1 盒 机磨干磨砂纸： P320，6" 15 孔 ，50 张/盒， 1 盒 | PPG 等 | 套 | 4200.00 | 数量：3 套 合计：12600.00 元 |

147

147

|  |  | 机磨干磨砂纸： P400，6" 15 孔 ，50 张/盒， 1 盒 机磨干磨砂纸 ： P500，6" 15 孔 ，50 张/盒， 1 盒 机磨干磨砂纸 ：P600，6" 15 孔 ，50 张/盒， 1 盒 手刨用干磨砂纸 ：P80 /70mm*10m，1 卷/盒， 1 盒 手刨用干磨砂纸 ：P120/ 70mm*10m，1 卷/盒， 1 盒 手刨用干磨砂纸：P180 /70mm*10m，1 卷/盒， 1 盒 手刨用干磨砂纸 ：P240/ 70mm*10m，1 卷/盒， 1 盒 手刨用干磨砂纸：P320/ 70mm*10m，1 卷/盒， 1 盒 双面海绵砂纸： P200，6 片/包， 1 包 双面海绵砂纸： P400，6 片/包， 1 包 双面海绵砂纸 ：P600，6 片/包， 1 包 双面海绵砂纸： P800，6 片/包， 1 包 猛龙菜瓜布 GP： 152x229x10，320P，20 片/盒， 1 盒 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

148

148

|  |  | 猛龙菜瓜布 VF： 152x229x10 ， 360P，20 片/ 盒，1 盒 猛龙菜瓜布 UF ：152x229x10 ， 1500P，20 片/ 盒，1 盒 猛龙菜瓜布 MF： 152x229x10， 2000P，20 片/ 盒，1 盒 猛龙菜瓜布 MF ：150mm ， 2000P，20 片/盒， 1 盒 干磨软垫 ：6 寸 145mm ，49 孔，5 片/包， 1 包 打磨保护垫 ：6 寸 145mm ，49 孔， 1 个 打磨指示层：手柄+碳粉 ，1 套/盒， 1 盒 粘尘布： 10 张/盒， 1 盒 除油清洁布：配套除油剂，修补漆清洁专用，300 片/箱， 1 盒 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 抛光与 打蜡模 块教室 | 型号：定制 一、技术参数： 内径：8650×8766×2700 mm（L×W×H） 外径：8750×8816×3100 mm（L×W×H） 正面门：铝合金折叠门，门洞尺寸： | 行云桥 | 套 | 90875.00 | 数量：1 套 合计：90875.00 元 |

149

149

|  |  | 6000x2600mm，折叠门材质为白色铝合金型材边框，中间透明PC 耐 力板，整体美观实用。 房体：岩棉墙板，有效宽度 1150mm，总厚度 50mm，彩钢板厚度： 0.426mm, 白色；右侧和打磨房最左侧墙板为共用， 并在左后位置 配一套安全门，尺寸 800×2000mm(W×H)，配置可调节压力 锁。 左侧为铝合金折叠门， 门洞尺寸： 6000x2600mm， 折叠门材质为 白色铝合金型材边框， 中间透明 PC 耐力板， 整体美观实用。 顶 板：表面喷粉镀锌钢板折弯顶板 照 明：顶部照明： 20 组×4 支=80 支 18W 专用 LED 灯管，隔爆灯 箱 电控系统：照明开关、急停开关 总功率： 1.5KW 二、其他要求： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

150

150

|  |  | 1.仓库改造：两扇消防防火门（1200x2000）安装、一扇木门拆除封 闭（含木门拆除、砌砖封闭、双面批灰等）及工程废品清除。 2.仓库整理服务，包含有物资归类处理、货架整理、设备配件整理 等 注：工程量可参考汽车喷涂与车身修理实训室改造项目规划图设计 草图进行评估，可作为大概的预算评估，具体的功能布局和实际尺 寸以现场测量和设计为准。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 整车拆 装工具 组套 | 型号：定制 整车拆装工具组套根据常规的汽车拆装需求，整合了钳类工具、批 头套筒工具、螺丝刀工具、六角扳手工具、气动扳手、棘轮扳手及 工具车等。 一.工具车参数 1.整个工具车全部采用模具化制造，选用上等的优质材料品质无与 | 行云桥 | 套 | 16000.00 | 数量：1 套 合计：16000.00 元 |

151

151

|  |  | 伦比； 2.模具成型的抽屉拉手，美观耐用、推拉更加方便； 3.抽屉采用重型叠加式滚珠滑轨延长使用寿命，加长了拉伸距离， 使抽屉能 100%拉开； 4.上盖采用模具一次成型，坚固耐用、表面更容易清洁； 5.工具车侧面设计有工卡盒子，可方便放置工卡； 6.选用重型可承载 600KG 双向刹车二次解锁脚轮。 7.小抽屉尺寸： 574x400x150mm 8.外形尺寸： 800x500x1020mm 9.小抽屉承载:50kg 10.整体承载:450kg 11.抽屉伸展:100% 12.材料厚度:1.0-2.0mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

152

152

|  |  | 二.工具参数： 303 件 奔/宝/奥工具组合方案 101 件 全规格套筒批头工具托 9 件 1/4" 短套筒 六角 5、5.5、6、7、8、9、10、11、12mm 6 件 3/8" 短套筒 六角 8、10、11、12、13、 14mm 5 件 1/4" E 型套筒 E4、E5、E6、E7、E8 5 件 3/8" E 型套筒 E8、E10、E12、E14、E16 30 件 1/4" 批头套筒 PH1、2、3、TH8、10、15、 20、25、27、30、 40、45 、PZ1、2、3、T10、15、20、25、27、30、H3、4、5、6、8、 10、F D4、5、6 9 件 接杆 1/2" x 3"、10"、16"，3/8" x 3"、 10"，1/4" x 2"、 6"、6"弹性、 1/2" 杆 2 件 接头 1/2" 万向、1/2" F x 3/8" M 三向接 头 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

153

153

|  |  | 4 件 1/2" 气动套筒长 套筒 17、19、21mm，短 套筒 22mm 3 件 棘轮扳手 1/4"、3/8"、1/2" 9 件 1/2" 短套筒 12 角 8、10、12、13、14、17、19、21、22mm 19 件 1/2" 短套筒 6 角 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、 21、22、23、24、27、30、32、34、36mm 56 件 奔宝奥批头套筒工具托 21 件 批头套筒 1/2" x 55mm x M6、M8、M10、 M12、H4、5、6、7、 8、10、12、14 mm、T20、 25、27、30、40、45、50、55、60 4 件 批头套筒 1/2" x 180mm x H5、H6、H8、H10 2件 批头套筒 1/2" x 150mmx M10、M12 2件 批头套筒 1/2" x 200mm x T60、T70 1 件 批头套筒 1/2" x 250mm x H6 mm 8 件 批头套筒 1/2" x 100mm x H5、H6、H7、H8、H9、H10、H12、 H14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

154

154

|  |  | 7 件 批头套筒 1/2" x 100mm x M5、M6、M8、 M10、M12、M14、M16 8 件 批头套筒 1/2" x 100mm x T20、T25、T27、 T30、T40、T45、 T50、T55 3 件 火花塞采用磁性火花塞套筒 14mm 超薄， 14 与 16mm 38 件 螺丝刀与六角扳手工具托 2 件 胶扣起子 6.2 x 100mm、10 x 120mm 9 件 六角扳手 特长，球 头， 1.5~10mm 9 件 六角扳手 特长，中圆孔， T10~T50 7 件 星型螺丝刀 T8x100，T10x100，T15x100， T20x100,T25x125， T27x150，T30x150mm 6 件 十字螺丝刀 PH2 x 38，PH0x75，PH1x100， PH2x150，PH3x300， PH2x150mm 贯穿 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

155

155

|  |  | 5 件 一字螺丝刀 6x38，3x75，5x100，6x150， 6x150mm 贯穿 41 件 钳类工具托 4 件 卡簧钳 7" 轴用直嘴与弯嘴、 7" 孔用直嘴与 弯嘴 23 件 塞尺 0.02~1.0mm 1 件 双头气门芯扳手 铝合金本体 4 件 油封钩针 弯钩、90 度、尖尾、 45 度 7 件 钳子 6 尖嘴钳、 6 斜口钳、 8" 钢丝钳、 10" 水泵钳、8" 鲤 鱼钳、8" 自动剥线钳、7" 圆口大 力钳 1 件 钢板剪弯 嘴 1 件 卷尺 38 件 气动扳手/棘轮与风动套筒工具 2 件 气动工具， 1/2" 双锤击短轴风炮含气接头、 3/8" 两用气动 棘轮扳手含气接头 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

156

156

|  |  | 4 件 轮胎套筒 1/2" x 17、19、21、22mm 9 件 风动套筒 1/2" x 8、10、12、13、14、15、 16、20、22mm 2 件 接杆 1/2" x 3" & 5" 2 件 接头 1/2" 万向接头、 3/8" F x 1/2" M 转 换头 17 件 一体式批头 1/2" x H6、8、10、12、14、 17，T30、40、45、 50、M 8、1 0、1 2、1 4、 M16H、1/2" x T80H、T100H 29 件 棘轮式呆扳手工具托 5 件 棘轮两用呆扳手 8、10、12、13、14mm 1 件 活动扳手 12" 4 件 油管扳手 8x9、10x12、11x13、14x17mm 8 件 双梅花扳手 8x10、10x12、11x13、14x15、 16x17、18x19、 21x23、22x24mm 11 件 两用呆扳手 10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

157

157

| 33 | 板件存 放架 | 型号：定制 一.性能要求： 1.设计有多多层配件存放层板，可一次存放多种汽车零配件方便实 用。 2.底座托盘一体化设计，坚固耐用。 3.设计有限位孔，可调节层板高度。 二.技术参数 1.尺寸： 1120x1250x1900mm 2.重量：42kg | 行云桥 | 套 | 3241.00 | 数量：1 套 合计：3241.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 保温柜 | 型号：定制 一、基本要求响应 1.双回路 PTC 加热模块，一键式启动，内置备用加热模块； 2.温度传感器可时刻监控温度变化，具有自动加热和停止功能； | 三惠 | 套 | 11000.00 | 数量：2 套 合计：22000.00 元 |

158

158

|  |  | 3.透明有机玻璃门，可视化操作。 二、技术参数 1.工作电源： AC 220V 50Hz 2.额定功率： 1000W 3.小桶配置： 6 层×9 桶(1L 或 0.5L 桶) 4.大桶配置： 1 层×6 桶(4L 桶) 5.外形尺寸： 1180×462×2000mm(长×宽×高) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 防爆柜 | 型号：定制 1.规格： 60 加仑 2.尺寸：865x865x1650mm 3.类型：双门双锁 4.柜体采用双层冷轧钢板制成，两层钢板之间间隔40mm，防火性强 且使用寿命长久 | 佰利工 业 | 个 | 2800.00 | 数量：2 个 合计：5600.00 元 |

159

159

|  |  | 5.柜体内外涂有无铅环氧树脂漆，抗化学品腐蚀能力强 6.采用镀锌钢板为层报，承重力强且耐腐蚀 7.柜体内部设置有 50mm 高度防漏液槽，可有效防止化学品液体外溢 8.设有消焰装置的通风口，防止柜内化学品因长期密闭导致柜内气 体浓度过高，降低有害气体聚集风险 9.柜身右下角设有防静电接地传导接口，方便连接防静电接地导线， 防止因静电火花引起的火灾事故 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 自吸式 调漆工 作台 | 型号：定制 一、产品规格 电源电压/频率:220V 50Hz 功率:80W 尺寸:1500*650*1260mm（可定制） 出风口尺寸： 160mm | 龙神 | 台 | 16088.00 | 数量：6 台 合计：96528.00 元 |

160

160

|  |  | 材质：不锈钢（台面） +钢材 风机风量:1080m³/h 风机转速：2600r/min 桌面照明：LED 照明/D65 含通风管道 二、产品描述 工作台采用优质不锈钢、SPCC 冷轧薄板与Q235 钢材制作而成，设 计有收纳存储空间，可收纳存储油漆及其辅料保持调漆间的整洁； 设计有 LED/D65 照明装置，补光而不炫眼满足调漆照明要求、设计 有抽风装置，可以将调漆时散发的气味抽排出调漆间减少油漆对室 内空气的污染。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 喷枪支 架 | 型号：定制 可放置两把上壶喷枪或上下壶喷枪各一把 | 行云桥 | 个 | 100.00 | 数量：6 个 合计：600.00 元 |

161

161

| 38 | 全自动 喷枪清 洗机 | 型号：定制 是一种以压缩空气为运行介质的清洁系统，用于油漆喷枪的临时清 洁，一机两用，可同时清洗水性喷枪及油性喷枪。在喷漆作业中使 用，可短时间完成喷枪的清洗，从而减少喷漆技师很多额外工作， 提高生产效率和经济效益。 双清洗模块设计，一机两用，可同时清洗水性喷枪及油性喷枪； 水性清洗模块，手动清洗为主，配备清洗刷及吹尘枪，可快速清洗 水性喷枪。清洗后的废水临时存储在废水仓，凝结清洁后可流入储 水罐，可再次使用。 油性清洗模块， 自动清洗为主，可同时清洗 1 把上壶喷枪及 1 把下 壶喷枪，同时配备油性手动清洗装置，喷枪自动清洁后，可手动进 行精细清洁。 1.动力源： 4-6bar | 龙神 | 套 | 35000.00 | 数量：1 套 合计：35000.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

162

162

|  |  | 2.进气口径： 1/4 ” 3.进水口径： 1/4 ” 4.尺寸： 1180x570x1570mm 5.泵输出量： 7.5-9.0l/min 6.废水仓（水性清洗仓）最大容量:72L（建议使用至 54L） 7.储水罐容量： 50-60L 8.废稀料桶容量：30L |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 漆膜侧 厚仪 | 型号：定制 用来测量黑色金属和有色金属表面的涂层厚度， 记录存储容量高达 255 个数据；通过高/低限制设置触发报警蜂鸣 器；在线显示选择 AVG、MAX、MIN 和 MAX-MIN;快速单点校准， 用 于频繁测量厚度； | 博世 | 个 | 2700.00 | 数量：2 个 合计：5400.00 元 |

163

163

|  |  | 正常使用 2 点校准；自动关机一节省电池使用寿命；显示背光功能。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 超级万 能配色 仪 | 型号：定制 1、新一代便携式测色仪， 能通过调色大师软件, 直接读取颜色测 量数据，方便找到与原色最相近颜色的配方，使调色更便捷、更准 确、更高效； 2、传感器读取角度有 16 个，显示 11 组测量数据，可以拍 5 个角度 的彩色照片； 3、手握部位以及按键位置采用先进的人体工程学设计； 4、功能菜单简洁且容易上手； 5、辅助调色仪器： 纯色漆准确性极高，可手提、便携式，可储存 自己的配方资料，对初学者，即便对颜色理论不熟悉，也可较好使 用； | PPG | 套 | 88000.00 | 数量：1 套 合计：88000.00 元 |

164

164

|  |  | 6、使用范围：所有车型； 7、可用于工业喷涂； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 电子称 | 型号：定制 具有高分辨率和对比度的图形显示屏使操作人员能够轻松读取重量 信息和提示，从而轻松遵循油漆调配指导并减少处理时间和潜在错 误。易于调节的屏幕可为任何身高的用户提供符合人体工程学的操 作，操作面板两侧的清零和去皮双按钮简化了惯用右手和左手用户 的操作，同时减少了配漆过程中遮挡屏幕的可能性。 ▲符合中华人民共和国第二届职业技能大赛汽车喷漆赛项技术要求 （投标文件需要提供相关的佐证材料） 技术属性： 1.最大秤量程范围：7,500g | 托利 | 台 | 8450.00 | 数量：6 台 合计：50700.00 元 |

165

165

|  |  | 2.可读性：0.1g-0.05g 3.去皮范围： -7,500 g 4.环境温度范围：0 ºC ~ 40 ºC / 32 ºF ~104 º F 5.开机清零范围： ± 750g 6.秤盘： 234mm 7.外形（宽³深³高） ：约 234×309×365 mm 8.油漆秤净重： 约 3.3 kg 9.显示屏/键盘：单色 LCD 图形显示屏 / 薄膜键 盘 10.语言：英语、中文、葡萄牙语 11.交流适配器 11.1.输入电压:90 ~ 264 VAC 11.2.输出电压 :5V 11.3.电流 - 输出（最大值） :1A 11.4.功率 (W):5 W |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

166

166

|  |  | 11.5.效率:VI 级，CoC Tier 2 11.6.工作温度:0 °C ~ 50 °C 12.输入电压 /功耗： 5 VDC / 5W 13.IP 防护：IP40—符合 EN60529/IEC 60529 标准 14.过电压级别： II 15.污染等级： II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 收集桶 | 型号：定制 一、产品描述 1、专用于挥发性的废稀料、废油漆及溶剂溶液的收集，以避免废料 对环境的污染和对人体的伤害； 2、特点：可移动、密封性好、不锈钢坚固耐用 3、容量： 50 升 | 龙神 | 个 | 696.00 | 数量：2 个 合计：1392.00 元 |

167

167

| 43 | 色母调 色指南 | 型号：定制 用于喷漆调色，与色母品牌一致 | PPG | 套 | 1200.00 | 数量：4 套 合计：4800.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 油漆及 辅料 | 型号：定制 高端水性环氧底漆，WBP833，3.5 L/罐， 1 罐 水性底漆配套固化剂，WBH233 ，1L/罐， 1 罐 水性稀释剂，WBT101 ，5L/罐， 1 罐 高端水性中涂底漆，WBP8661，3.5L/罐， 1 罐 高端水性中涂底漆，WBP8665，3.5L/罐， 1 罐 高端水性中涂底漆，WBP8667，3.5L/罐， 1 罐 水性中涂配套固化剂，WBH266，1L/罐， 1 罐 高端水性中涂底漆，WBT101，5L/罐， 1 罐 高端水性清漆，WBC998 ，2L/罐， 1 罐 | PPG 等 | 套 | 70000.00 | 数量：2 套 合计：140000.00 元 |

168

168

|  |  | 水性清漆配套固化剂，WBH210，1L/罐， 1 罐 水性稀释剂，WBT101，5L/罐， 1 罐 特幼银色母，P998-8985，2L/罐，2 罐 棕色色母，P992-8978，0.5L/罐，2 罐 暗黑色母，P990-8948，2L/罐，2 罐 通透白色母，P990-8902，0.5L/罐，3 罐 控色剂色母，P998-8991，1L/罐，2 罐 粗闪银色母，P998-8993，2L/罐，3 罐 中闪银色母，P998-8988，2L/罐，3 罐 透明红色母，P991-8942，1L/罐，3 罐 霜雪白色母，P992-HE02，0.5L/罐，4 罐 通透蓝色母，P990-8910，0.5L/罐，2 罐 通透铁锈红色母，P990-8908，0.5L/罐，3 罐 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

169

169

|  |  | 发红蓝色母，P991-8930，2L/罐，2 罐 通透黑色母，P990-8904，0.5L/罐，2 罐 水性标准稀释剂色母，P980-5000，5L/罐，4 罐 水性漆配套浆盖，8 个 水性漆专用过滤漏斗， 100 只/盒， 1 盒 溶剂型油漆过滤漏斗， 250 只/盒， 1 盒 试色板， 100 片/盒， 1 盒 合金原子灰，P551-1052/2K-C3，1 罐 水性清洁剂，P980-8252/5L-C3 ，1 支 除油剂，P850-14/5L-C3，1 桶 水性环氧底漆，WBP833 ，3.5 L/罐， 1 罐 自流平底漆 - SG1 (白)，P565-5601，3L/罐， 1 罐 自流平底漆 - SG5 (灰)，P565-5605，3L/罐，3 罐 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

170

170

|  |  | 自流平底漆 - SG7 (深灰)，P565-5607，1L/罐， 1 罐 高固固化剂，P210-8430，2.5L/罐，3 罐 2K 高固含量稀释剂，超快干，P852-1689，2.5L/ 罐，2 罐 2K 顶级快干清漆，P190-6208C，5L/罐，2 罐 2K 加速固化剂 ，P210-6863C，2.5L/罐，2 罐 2K 双组分低 VOC 稀释剂，快干，P850-1692，5L/ 罐，1 罐 高端水性清漆，WBC998，2L/罐，5 罐 水性清漆配套固化剂，WBH210，1L/罐， 5 罐 水性稀释剂，WBT101，5L/罐，2 罐 粘尘布， 6060-1201，10 张/盒， 6 盒 小比例尺,PO311，10 把 中比例尺,PO310，2 把 快乐枪王超级除油膏，H65100P，1L/支， 1 支 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

171

171

|  |  | 遮蔽膜 ，15mmX400mmX20m ，3550-150420 ，60 卷/箱， 1 箱 防水美纹纸胶带，650 18mmX50m ，3520- 1850 ，48 卷/箱， 1 箱 快乐枪王可剥型保护膜（白）， 6040-3001，1 桶 快乐枪王可水洗粘尘膜（白）， 6040-3003，1 桶 PPG 灰色分体专业防尘喷涂服，3520-3003 XL，3 件 PPG 灰色分体专业防尘喷涂服，3520-3003 XXL，1 件 自喷罐磷化底漆，P565-9085/0.4L-C3 通用， 1 罐 一、师资培训 ①课程时间：不少于 15 天， 100 个学时，每人 ②参训人数与班次：不少于 6 名教师、 1 班次 ③培训地点：包含区内区外培训。 1、培训内容与要求：能掌握汽车基本颜色调配与喷涂的操作技能、 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

172

172

|  |  | 提供颜色配方软件的使用与更 新。 2、区外培训：参加先进设备学习培训，学习最前沿的教学方法及实 训设备使用。提供不少于 15 天的线下师资理实一体化培训，至少 6 名教师，掌握调色配方软件及设备的使用，提高专业教师技能水平。 （投标文件中体现培训计划） 。 3.费用说明：包含培训期间的全部食宿及培训培训费用。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 喷枪清 洗套装 | 型号：定制 喷枪清洁套装/台湾/精制型/清洁喷枪专用配有喷孔刷、枪刷、捅针 等件数： 17 件/套 | 行云桥 | 套 | 780.00 | 数量：2 套 合计：1560.00 元 |
| 46 | 汽车喷 涂劳保 用品 | 型号：定制 包含有耐溶剂护目镜 50 个、防尘口罩 10 盒、喷漆专用防毒口罩 25 | 世达等 | 套 | 32000.00 | 数量：1 套 合计：32000.00 元 |

173

173

|  |  | 个、泡沫耳塞 1 箱、耐溶剂丁晴手套 25 套、防溶剂手套 25 盒、面 纱手套 50 双、防静电喷漆防护工作服 25 件、钢头劳保鞋 38 码、39 码、40 码、41 码、42 码、43 码各 5 双 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 色棋 | 型号：定制 该测试提供易于管理、而又有效的测试方法测试个体色觉。测试系 统由4 盒共 85 个横跨可见光谱的可移动式色棋（色相渐变）组成。 通过按色相排列色棋顺序测试色觉异常或其倾向性。4 盒色棋装 于 铝合金手提箱 内 。 必须在 日光条件 下进行这个测试 ，例如 GretagMacbeth SpectraLight 和 Judge 查 看 室 提 供 的 照 明 。 Farnsworth-Munsell 100 色相测试用于将具有正常色觉的人分成 优异、一般和差的辨色能力等级，可测试色觉缺陷人员的色弱区域。 产品功能: | 行云桥 | 套 | 9800.00 | 数量：2 套 合计：19600.00 元 |

174

174

|  |  | ●货物的颜色检验者、颜色分级人员和配色人员 的测试 ●色觉缺陷的分类和程度的测试 ² 销售人员的色觉较差鉴别 ● 专业培训中的应用 ● 色觉特殊测试的设计 ● 医学治疗后的效果检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 压缩空 气管路 系统 | 型号：定制 一.技术参数： 1.主管道及附件： φ40mm 主管 90 米， φ20mm 副管 20 米； 2.通用供气工位（机修/钣金/打磨）： 18 工位； 3.排水工位： 2 工位。 4.安装位置为二楼钣金实训室，管路系统需要与一楼实训室管路系 统连接。 | 行云桥 | 套 | 62000.00 | 数量：1 套 合计：62000.00 元 |

175

|  |  | 二.性能要求： 1.材质要求 : H-PVR 塑钢管 2.外形尺寸及允许偏差 : 符合 GB/T12771-2019 中普通级规定； 3.耐压性能检测参照 : GB50235-2010 的相关要求进行，能长期承 受 1.6Mpa 气压不变形；液压检测≥2.5Mpa，气压检测≥2.0Mpa 4. 设计工作压力 1.6Mpa； 5.硬度和韧性适中、不易变形，耐候性好， 具有良好的稳定性； 6.管道内壁光滑，不会产生锈迹腐蚀，压缩空气在传输中能量损失 小； 7.主管道与工位管道通过弯曲的鹅颈管连接，避免主管道的液态水 进入终端工位； 8.主管道必须采用环形设计，确保每一个工位的工作气压均等和供 气流量稳定； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

176

176

|  |  | 9.主管道采用环形四面安装分断阀门控制，不会因为后期增减用气 工位，导致整个管道停气； 10.供气支路采用阀门单独控制；方便单独工位气流量使用控制； 11.主管道采用一定落差设计（i=1%），便于最低 处集水排除； 12.车间最低段设计手动排水阀便于积水排除； 13.主管路统一固定在支架上，配置的支架是统一 规格，增加车间 管路的整体设计美观； 注：工程量可参考汽车喷涂与车身修理实训室改造项目规划图设计 草图进行评估，可作为大概的预算评估，具体的功能布局和实际尺 寸以现场测量和设计为准。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 专业电 源控制 箱 | 型号：定制 专业电源控制箱配置：施耐德三相四线 63A 漏电断路器： 1 个施耐 德三相63A 空气开关： 1 个施耐德单相 16A 空气开关： 1 个三相四 | 施耐德等 | 套 | 3000.00 | 数量：10 套 合计：30000.00 元 |

177

177

|  |  | 线工业插座： 1 个单相 三线工业插座： 1 个防水插座：2 套 电源控制箱连接至上级配电箱，要求：就近连接并确保用电稳定， 距离≤200 米。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | IGBT 智 能型电 阻点焊 机 | 型号：定制 一、技术参数 1）输出方式：安全直流 DC＜12V，15000A 10000HZ 2) 额定输入功率： 30KVA，50Hz 3) 最大输入电流： 32A，50Hz 4) 最大输出不小于电流： 15000A，10000Hz 5) 输出电压介子熔值：DC1-12V 6) 输出电压碰焊： DC1-12V 7) 单面焊接厚度： 1.0+1.5mm | 行云桥 | 套 | 53800.00 | 数量：1 套 合计：53800.00 元 |

178

178

|  |  | 8) 双面焊接厚度： 3.0+3.0mm+3.0mm 9) 电极最大焊接直径不小于： 10mm 10) 接入气源压力： 4-8kg 11) 工作方式：单脉冲和多脉冲 12) 定时工作时间： 0-99s 二、性能要求： 1.采用最先进的双 SEMIKRON IGBT-全桥软开关逆变技术； ▲2.液体冷却方式，保障连续焊接作业，可连续焊接 200 个焊点以 上；单点焊接完成 5 秒即可达到室温状态；带有预夹紧功能，电极 臂可进步，并且带有二次后退功能，首次后退距离不小于 15mm, 二 次后退距离不少于 75mm； 3.采用非晶高频逆变器，频率不低于 10000HZ，适合新型超高强度 钢车身焊接；带有 SD 卡，可通过 SD 卡对机器进行升级和焊接系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

179

179

|  |  | 更新； 4.5 英寸以上的液晶中英文彩色图形显示系统及 PET 热压成型按键 系统可清晰显示焊接材料、时间、功率、厚度功能等多种焊接模式； ▲5.带有自动焊接功能，可自动识别板材特性，无需手动调节焊接 参数； 6.具有单脉冲和多脉冲焊接方式，可进行夹胶焊接； 7.IGBT 模块式焊接技术，可对不同的车身双层及多层镀锌板、高强 度钢板及其它多种材料进行焊接； 8.多功能的 C 型焊枪，360 °转动，电极臂收缩功能；焊接器平衡重 量 4000-9000g，可延长 2000mm； 9.电网电压自动监测功能，电压缺失机器自动进入保护程序； 10.具有精确的过热保护， 精确的焊接电流自动测 量系统， 能对 B、A 级超高强度车身焊接； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

180

180

|  |  | 11.具有单面点焊和双面点焊不刮腻子焊接功能，多种钣金缩火、介 子、直拉、点焊、压平、波形 线、螺柱、OT 垫片、三角片等功能； 数字化彩色液晶图形显示，并带有中、英、德、 法、等语言的操作 系统； 12.具有拉拔修复功能，电流无极调节功能； 13.输入电压： AC380-400V ，三相五线制标准电源线，适合所有中 国电压要求； ▲14. 配套有电阻点焊机虚拟焊接教学系统，可以通过人机互动的 形式，传导电阻点焊的操作流程，主要的操作步骤为：劳保用品的 选择与佩戴、设备调试、焊接操作，单机版， 可以在电脑 上安装， 无需网络。 ▲15.产品符合省级或省级以上技能竞赛使用要求。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 焊接专 用工作 | 型号：定制 | 行云桥 | 台 | 2800.00 | 数量：10 台 合计：28000.00 元 |

181

181

|  | 台 | 基本要求： 1.组合式焊接台，不定位摆设操作， 结构牢固； 2.站立悬挂式焊接，进行小批量及单件焊接，同 时可以减小操作人 员的疲劳； 3.人性化设计、操作、安装方便快捷； 4.外形美观新颖，结构合理，方便维护； 5.外形尺寸： 700×500×900mm(长×宽×高) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 大赛工 位隔断 | 型号：定制 设备描述 1.定制化产品，需根据实际场地设计安装 2.材质：采用冷轧钢板一次冲压成型，表面喷塑处理，含安装支架 及工具挂钩。数控精加工出多个 10×10mm 标准正方形小孔，间距为 30mm，正面板厚 1.5mm。 | 行云桥 | 套 | 23750.00 | 数量：6 套 合计：142500.00 元 |

182

182

|  |  | 3.结构：采用整体组合式结构，每工位独立隔断，每个工位由一次 成型组合板专用隔断组合安装而成。 4.外形尺寸： ≤4m*8m 具体尺寸根据实际情况定制 ▲5.须符合中华人民共和国第二届职业技能大赛车身修理赛项技术 要求 技术参数(每工位) 1.整体组合式工位专用隔断： ≤4m*8m 具体尺寸根据实际情况定制 2.专业电源控制箱：施耐德三相四线 63A 漏电断路器：1 个施耐德 三相 63A 空气开关： 1 个施耐德单相 16A 空气开关： 1 个三相四 线工业插座：1 个单相三 线工业插座： 1 个防水插座：2 套 3.带有 LDE 照明系统，电压：DC24V 4.发光面宽度： 100mm 5.功率： 20w/m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

183

183

|  |  | 6.光通量： 80-90lm/w 7.显色指数(CRI)：>80 8.色温(CCT)：6500K(正白) (White) 9.材质：航空铝+光扩散 PC 罩 10.寿命： 50000H 11.其他配件：子母接头线，800wLED 照明开关控制系统 12.工具挂钩：采用模具一次成型 30 个 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 车身整 形修复 系统 | 型号：定制 技术要求： 带有自动和手动焊接模式、 自动点焊拉力器 具有焊枪检测功能的开关,更全面了解机器使用状况 焊接温度到达临界时， 焊机自动进行冷却状态功能 可对不同的钢车身以及不锈钢等多种材料的车身进行修复 | 行云桥 | 套 | 46375.00 | 数量：4 套 合计：185500.00 元 |

184

184

|  |  | 具有多种钣金缩火、介子、直拉、点焊、压平、 波纹线、螺柱、 OT 垫片、三角片等焊接功能 数字化控制系统具有更稳定的输出功率 5 件 车身撬棍（直弯双头撬棍、大弯双头撬棍、 单头撬棍、半尺 撬棍、 2 尺撬棍） 3 件 精修钣金锤（曲面精整钣金锤、鹤嘴精整钣金锤、标准精整钣 金锤） 3 件 顶铁（工字型顶铁、万用顶铁、弯舌型顶铁） 带式打磨机，5"自吸式双动打磨机， 5"单动研磨 木柄钳工锤，气 动锯， 吹尘枪，车身锉刀， 砂布带，50cm 和 30cm 钢板尺 1 输入 功率： 10KVA； 2)瞬间最大电流：3800A； 3)电缆长度：2300+1900m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

185

185

|  |  | 师资培训： 1、培训要求 ①课程时间：不少于 10 天， 100 个学时，每人 ②参训人数与班次：不少于 6 名教师 ③培训地点：包含区内区外培训。校内设备使用培训，完全掌握配 套设备的使用方法，达到熟练程度。 区外参加先进设备学习培训，学习最前沿的教学方法及设备。 ④钣金课程课程模块包含但不限于： 安全与防护、车身材料、样规 制作、钢制板件整形修复、补锡工艺、电阻点焊、切割与钻除技术、 MAG 焊接、铝制板件修复、非结构件更换流程与工艺、 铝车身的连接方式、铆接与胶粘技术、MIG 焊接技术。 2、技术要求 ▲①投标人必须提供培训课程大纲： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

186

186

|  |  | 其内容包含但不限于课程模块、课程内容、实操任务组成、课程目 标（培养能力）、课时组成等。 ▲②保证本次培训服务质量，投标人或投标人所委托的培训服务商 必须安排编内的优秀培训师服务本次培训，投标文件中必须提供本 次服务的培训师资质证明文件，必须包含但不限于汽车主机 厂钣 金或喷涂认证讲师认证文件或 1+X 第三方评价组织认证；为证明该 培训师为投标人或投标人所委托的培训服务商编内员工。 ▲③保证本次培训服务质量，投标人或投标人所委托的培训服务商 必须具备有汽车主机厂相关培训服务经验。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 门板测 量专用 卡尺 | 型号：定制 技术参数： 1. 内含各个角度测量尺，由竖向 M1、竖向 M2、 竖向 M3、横向 M4、横 | 行云桥 | 套 | 4300.00 | 数量：4 套 合计：17200.00 元 |

187

187

|  |  | 向 M5、横向 M6、轮廓 M7 等高精度测量尺组成。 2. 专用于国家职业技能大赛门板修复比赛相关 损伤变形测量。 3. 竖向 M1 尺寸：329x30x3mm；竖向 M2 尺寸：3 26x30x3mm；竖向 M3 尺寸：326x30x3mm、横向 M4 尺寸：348x30x3mm；横向 M5 尺寸：3 50x30x3mm、横向 M6 尺寸：350x30x3mm、轮廓 M7 尺寸：341x30x3mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 钢车身 车门总 成固定 支架 | 型号：定制 技术参数： 1、 外形尺寸： 1140×600×900mm(长×宽×高) 2、 整体焊接式，固定于地面，结构牢固； 3、 可同时使用多种不同规格类型汽车翼子板、车门等放置作业； | 行云桥 | 套 | 3465.00 | 数量：6 套 合计：20790.00 元 |

188

188

|  |  | 4、 人性化设计、操作、安装方便快捷； 外形美观新颖， 结构合 理，方便维护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 技能大 赛专用 右前车 门总成 | 型号：定制 基本要求： 1. 表面黑色电泳漆，为通用原厂车门； 2. 满足门板修复比赛相关要求。 | 行云桥 | 套 | 1925.00 | 数量：6 套 合计：11550.00 元 |
| 57 | 门皮 | 型号：定制 符合全国职业院校技能大赛车身修理赛项竞赛要求 | 行云桥 | 张 | 300.00 | 数量：37 张 合计：11100.00 元 |
| 58 | 大赛工 位隔断 | 型号：定制 设备描述 1.定制化产品，需根据实际场地设计安装 2.材质：采用冷轧钢板一次冲压成型，表面喷塑处理，含安装支架 及工具挂钩。数控精加工出多个 10×10mm 标准正方形小孔，间距为 | 行云桥 | 套 | 22750.00 | 数量：2 套 合计：45500.00 元 |

189

189

|  |  | 30mm，正面 板厚 1.5mm。 3.结构：采用整体组合式结构，每工位独立隔断，每个工位由一次 成型组合板专用隔断组合安装而成。 4.外形尺寸： ≤4m*8m 具体尺寸根据实际情况定制 ▲5.须符合中华人民共和国第二届职业技能大赛车身修理赛项技术 要求，投标文件中须提供相应证明材料，并加盖制造商公章。 技术参数(每工位) 1.整体组合式工位专用隔断： ≤4m*8m 具体尺寸根据实际情况定制 2.专业电源控制箱：施耐德三相四线 63A 漏电断路器：1 个施耐德 三相 63A 空气开关： 1 个施耐德单相 16A 空气开关： 1 个三相四 线工业插座：1 个单相三线工业插座： 1 个防水插座：2 套 3.带有 LDE 照明系统，电压：DC24V 4.发光面宽度： 100mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

190

190

|  |  | 5.功率： 20w/m 6.光通量： 80-90lm/w 7.显色指数(CRI)：>80 8.色温(CCT)：6500K(正白) (White) 9.材质：航空铝+光扩散 PC 罩 10.寿命：50000H 11.其他配件：子母接头线，800wLED 照明开关控制系统 12.工具挂钩：采用模具一次成型 30 个 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 铝合金 外板修 复系 统 | 型号：定制 一.性能要求： 1.铝车身钣金精修系统是采用国际先进的 IGBT 焊接电源和控制技 术,专门为轻量化铝合金车身外板维修设计研发的自动复位式焊 机.。 | 行云桥 | 套 | 68375.00 | 数量：1 套 合计：68375.00 元 |

191

191

|  |  | ▲2.专利型焊枪设计，内置柔性电动滑动系统，全自动焊接，操作 简单焊接稳定，不但可以焊接拉拔螺柱，还可以焊接铝制华司垫片。 ▲3.具备氩气气体保护功能，焊接时焊枪能够准确的释放氩气，降 低氧气和水蒸气等的影响，有效保护焊接区域，使得介质（垫片或 螺柱）焊接板件时连接牢固且熔蚀少，减少维修对铝合金板 件照成的二次损伤。 4.焊机拥有针对铝板件修复工艺要求编写的专用程序，智能匹配模 式保证焊接的成功率且最大限度的减少焊接熔蚀。 5.铝车身钣金精修系统是采用国际先进的焊接电源和控制技术专门 为修复铝车身设计，并且为宝马、奔驰、奥迪、沃尔沃，凯迪拉克， 特斯拉，丰田指定或推荐的使用产品。 6.数字化显示面板，操作简单，使用方便，即使新学员也能快速上 手。华司垫片可重复使用，降低铝车身修复成本。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

192

192

|  |  | 7.具有过压、过流等保护功能。 8.配有齐全的多件铝合金维修专用工具 。 9.配有红外线温度测试仪整套组件。 10.带有气瓶托架和减压调节阀。 11.带有标准损伤制作功能，损伤制作器带有三个冲击头，与基准面 高度差分别为 5mm,7mm 个 10mm，可制作不同程度的标准化损伤，用 于练习修复。 12.带有强力拉力器，长度 750mm，针对较硬的车身板件所设计，利 用简单顶拉原理，拉力器主体采用坚硬的铝合金制成，任何严重的 受损皆可快速修复。 13.带有微调拉力器，长度440mm。根据实际受损情况，按压定位锁 进行支撑宽度调节，可 s 使支撑脚尽量确保支撑在没有受损且坚硬 的位置，并可以根据受损位置选择合适的拉拔头。按压手柄，将修 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

193

193

|  |  | 复拉拔高度，调节到合适位置, 然后进行消除应力处理(加热、敲 击）。 14.带有铝合金专用工具，包括不局限于铝锤 3 件套，赛钢顶铁 5 件套，划线针、钢板尺、钣金锉刀、不锈钢丝刷，专用拉钩、拉杆 套装、平口剪钳、专用扳手等。 15.工具车抽屉装有自吸轨道，防止抽屉自动打开，保证使用安全。 带塑料泡棉定制化工具拖，且工具拖上雕刻有工具投影孔位，可大 大减少工具丢失概率。 ▲16.须符合中华人民共和国第二届职业技能大赛车身修理赛项-模 块 E 铝面板修复技术要求。 二.技术参数 1.输入电压：220V±15% 50/60Hz 2.输出电流：0-250A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

194

194

|  |  | 3.额定功率：2KVA 4.融断电流：10A 5.焊接模式：全自动焊接 6.焊接螺柱尺寸：M3-M6 7.焊抢可调节：可调节长短及角度 8.华司垫片厚度：1-3.0mm 9.暂截率：95% 10.焊枪电缆长度 5 米 11. 焊接时间：0~250ms 可调 12.外形尺寸：82x62x172cm( 工具车 ) 13.产品重量：80kg 14.含保护气体 40L 气瓶：高纯氩气 15.搭铁：焊接负极自动接触自动锁紧装置。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

195

195

| 60 | 汽车前 机盖台 架 | 型号：定制 汽车前机盖台架须符合中华人民共和国第二届职业技能大赛车身修 理赛项-模块 E 铝面板修复技术要求。 产品描述： 模拟汽车前机盖相关结构，配置有原车铰链及撑杆，可仿制汽车机 盖手动开合及一定角度的固定，符合汽车机盖维修的工艺要求。 技术参数： 材料：厚度 1.2-2.0 冷轧钢 尺寸： ≥1541x1104x800mm 机盖：外板件材质：铝镁硅，架材质：铝镁。 | 行云桥 | 套 | 4600.00 | 数量：1 套 合计：4600.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 逆变水 冷双脉 冲焊机 | 型号：定制 一.性能要求： 1.逆变水冷双脉冲焊机具有焊接火花小、起弧快、对周边部件热影 | 行云桥 | 台 | 19950.00 | 数量：1 台 合计：19950.00 元 |

196

196

|  |  | 响较少，可减少焊接的后处理、能快速轻松完美地对铝车身及多种 材质的车身完成焊接作业，最大的操作灵活性，适用于各 种应用领域； 2.可以在不同的焊接材料（钢、不锈钢、铝）、钎焊材料（镀锌和 镀锌金属板）上使用具有低热传递的特定焊接工艺、ROOT-MIG 和 ATC 以及铝和铝的特定工艺进行操作。 ▲3.采用水冷系统，能够保持长时间焊接的稳定性，具有焊接熔池 深、电弧推力大、飞溅小、焊接成型好、焊接效率高、气体保护效 果好、焊接质量高等特点 4.采用 IGBT 逆变双脉冲技术及软开关控制技术，高效节能、焊接稳 定、变形小且能够最大限度维持材料的机械特性； 5.电弧的智能和自动控制，即时的，将在所有工作条件下，使用不 同的材料和/或气体保持高水平的焊接。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

197

197

|  |  | 6.采用工业化的设计方案，国际领先的 DSP 芯片控制，操作者只需 选择不同的焊接材料和厚度，设备即可自动匹配参数； 7.设备信息自动存储功能能让操作者无需重新设置，即可保存焊接 参数，省时安全。提供各种存储的焊接程序，它还提供了存储、跟 踪和导出更多定制程序的可能性。 二.技术参数 1.输入电压：220V±15% 50/60Hz or380V±15% 50/60Hz ； 2.额定输入功率：7.5KVA； 3.额定输入电流：11A； 4.工作电流电压范围：35A/15.7V-260A/26V； 5.暂载率：200A/100%-260A/65%； 6.输出空载电压：50V； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

198

198

|  |  | 7.效率： ≥90%； 8.功率因数： ≥0.95 9.绝缘等级：F 10.钢材焊丝直径： φ0.6-1.2mm 11.铝合金焊丝直径： φ 1.0-1.2mm 12.铜合金焊丝直径： φ0.6-1.2mm 13.送丝机构：四轮驱动 14.含保护气体 40L+C65 气瓶：高纯氩气 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 铝车身 铆接系 统 | 型号：定制 一.产品描述： 铝车身铆接系统是根据铝车身铆接维修工艺要求整合配套而成，系 统包含有：专用工具车 1 辆、电动铆接钳 1 套、大号铆钳臂 1 把、 中号铆钳臂 1 把、气动液压拉铆钉枪 1 把、气动液压铆螺母枪 1 把 | 行云桥 | 套 | 44650.00 | 数量：1 套 合计：44650.00 元 |

199

199

|  |  | 及铆接钉 1 套。 二.技术参数 1.专用工具车 1 辆 1.1 整体尺寸为：800x492x1693mm，配备有工具挂板、铆钳臂固定 架及三层抽屉，抽屉内置 EVA 托板，科学收纳配套的工具耗材； 1.2 小抽屉尺寸：572*400*70mm 1.3 大抽屉尺寸：572*400*150mm 1.4 桌面尺寸：800x492mm； 1.5 桌面材质：实木桌面； 1.6 配备 2 个定向轮，2 个万向轮，整体承载：450kg。 2.电动铆接钳 1 套 2.1 具有无级变速控制活塞速度，可满足各种铆钉大小和被铆接材 料强度要求； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

200

200

|  |  | 2.2 微型双级液压系统，压接低压过程中使活塞快速推进：模具与 端子接触后，活塞会缓慢推进； 2.3 手动复位功能，在压接过程出错时，可通过手动复位将活塞退 回至原位； 2.4 人性化设计的防滑手柄，操作更轻松、简单，可单手操作，安 全阀到达一定压力后可自动或手动复位； 2.5U 型框架工具可 360 °旋转，工作效率高，安装工作行程可精准 调整； 2.6 高性能锂电池提供更强劲的动力源，电量不足时具有充电提醒 功能； 2.7 多功能数字显示系统，能够有效显示电池电压等参数；具备 LED 照明，光线不足的空间操作时，可以补充照明； 2.8 输入电压：220V； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

201

201

|  |  | 2.9 电池电压：18V； 2.10 预调压力：90KN； 2.11 可调压力：40-120KN； 2.12 最大行程：30mm； 2.13 每次时间：3-6s； 2.14 充电时间：2hours； 2.15 工作方式：电动液压； 2.16 配备小号铆钳臂，喉宽：80mm，喉深：,35mm。 3.大号铆钳臂 1 把 3.1 喉宽：130mm； 3.2 喉深：230mm。 4.中号铆钳臂 1 把 4.1 喉宽：80mm； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

202

|  |  | 4.2 喉深：120mm。 5.气动液压拉铆钉枪 1 把 5.1 具有重量轻，速度快，质量稳定，结实耐用，结构紧凑，操作 舒适，气接头可自由旋转等显著特点； 5.2 超强拉伸力，可铆接铝、铁、铜、不锈钢等多种材质的铆钉， 可拉花型、鼓型、自锁、开口、闭口等多种铆钉类型； 5,3 可以铆接 4.8mm、6.4mm 所有材质的铆钉； 5.4 拉铆枪快速分享式机头外壳，不需借助任何工具就可拆卸； 5.4 能快速断开工具和安全的节能收集桶装置； 5.5 最大拉伸力：18500N； 5.6 最大行程：26mm； 5.7 所需气压：5.0-7bar； 5.8 耗气量：80L/min。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

203

203

|  |  | 6.气动液压铆螺母枪 1 把 6.1 可铆接 M3-M12 不同材质的铆螺母，可铆接公制、英制、美制等 不同制式大小螺母； 6.2 具有重量轻、操作简单、方便安全、铆接速度快、铆合紧、故 障率小等优点； 6.3 全球同类机种中，操作最简单，使用最稳定、工作效率最高； 6.4 快换一键式全自动铆螺母枪，更换拉杆比普通铆螺母更便捷； 6.5 配置有旋转拉伸式的安装工具，可以快速安装M3-M12 的铆螺母； 6.6 铆接行程可以根据工件的薄厚进行调整，铆接效果更结实美观； 6.7 最大拉伸力：19000N； 6.8 最大行程：7mm； 6.9 所需气压：5.0-7bar； 6.10 耗气量：70L/min。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

204

204

|  |  | 7.铆接钉 1 套 6.4x14mm 盲铆钉 x20 个、6.4x15mm 盲铆钉 x20 个、M3 拉铆螺母 x20 个、M4 拉铆螺母 x20 个、M5 拉铆螺母 x20 个、M6 拉铆螺母 x20 个、 M8 拉铆螺母 x20 个、M10 拉铆螺母 x20 个、M12 拉铆螺母 x20 个 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 焊接专 用工作 台 | 型号：定制 基本要求： 1. 组合式焊接台，不定位摆设操作，结构牢固； 2. 站立悬挂式焊接，进行小批量及单件焊接，同时可以减小操作人 员的疲劳； 3. 人性化设计、操作、安装方便快捷； 4. 外形美观新颖，结构合理，方便维护； 5. 外形尺寸：700×500×900mm(长×宽×高) ▲6. 符合车身修复(钣金)项目国赛标准 | 行云桥 | 台 | 3150.00 | 数量：1 台 合计：3150.00 元 |

205

205

| 64 | 铝车身 更换耗 材组 | 型号：定制 1.试焊片 1.1 数量：50 片 1.2 规格：铝镁合金、150x40x1mm 2.试焊片 2.1 数量：50 片 2.2 规格：铝镁合金、150x40x1.2mm 3.试焊片 3.1 数量：50 片 3.2 规格:铝硅合金、150x40x1mm 4.试焊片 4.1 数量：50 片 4.2 规格：铝硅合金、150x40x1.2mm | 行云桥 | 套 | 17850.00 | 数量：1 套 合计：17850.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

206

206

|  |  | 5.锯片 5.1 数量：25 片 5.2 规格：24 齿 6.锯片 6.1 数量：25 片 6.2 规格：32 齿 7.砂带 7.1 数量：25 条 8.锁扣砂碟 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.1 数量：25 个 8.2 规格：2 寸无妨、蓝色 320# 9.锁扣砂碟： 9.1 数量：25 个 |  |  |  |  |  |

207

|  |  | 9.2 规格：2 寸无妨、黄褐色 60# 10.锁扣砂碟： 10.1 数量：25 个 10.2 规格：2 寸无妨、红色 120# 11.砂纸 11.1 数量：50 张 11.2 规格：5 寸 5 孔、80# 12.砂纸 12.1 数量：50 张 12.2 规格：5 寸 5 孔、120# 13.砂纸 13.1 数量：50 张 13.2 规格：5 寸 5 孔、180# |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

208

208

|  |  | 14.砂纸 14.1 数量：50 张 14.2 规格：5 寸 5 孔、240# 15.平头钻 15.1 数量：5 把 15.2 规格： φ6mm 16.平头钻 16.1 数量：5 把 16.2 规格： φ8mm 17.高速钢钻头 17.1 数量：5 把 17.2 规格： φ6.5mm 18.高速钢钻头 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

209

|  |  | 18.1 数量：5 把 18.2 规格： φ8mm 19.擦拭纸 19.1 数量：2 卷 20.钣金结构胶组 20.1 数量：2 套 20.1 规格：双组份、200ml 21.铝焊丝 21.1 数量：1 盘 21.2 规格：铝镁φ1.0 22.铝焊丝 22.1 数量：1 盘 22.2 规格：铝镁φ1.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

210

|  |  | 23.铝焊丝 23.1 数量：1 盘 23.2 规格：铝硅φ1.0 24.铝焊丝 24.1 数量：1 盘 24.2 规格：铝硅φ1.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 汽修产教融合项目清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 吨 地 藏式子 母大剪 举升机 (3 80 V ) | 型号：定制 产品参数： 定举升重量： ≥4T 大平台起始高度：≤330 mm 大平台举升最大高度： ≥1850mm 大平台长度： ≥4500 mm |  | 世达 | 台 | 48825.00 | 数量：4 台 合计：195300.00 元 |

211

|  |  | 小平台举升最大高度: ≥435mm 平台宽度： ≥570 mm 电机：铝合金 3KW 控制系统：电路控制 1.三齿保护，提高保险块强度 2.平台长度 4500,平台矩形管采用 150x50MM 规格 ，提高强度 3.铝合金 电机带风扇。 4.电子检测保险打开状态，避免下降过程中保险未完全打开造成的 安全隐患 5.剪臂优化设计，确保满载下降到最低位置平稳 6.采用密封性好的补油阀不易渗油 7.平台矩形管采用 150x50mm 规格，提高强度 8.3KW 大电机，降低 电机负荷率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

212

212

|  |  | 9.24V 安全电压控制，，此设备必须能跟本次购买 的四轮定位设备 配套使用。 10.需安装调试到位、并在安装场地按国赛工位划 线及场地复原、 对老师进行培训至能熟练操作、并提供设备维护保养服务、设备需 要达到 2023 年全国职业院校技能大赛中职组汽车维修赛项的设备 要求。设备要求可在全国职业院校技能大赛官网搜 索，按照设备 保养周期要求，3 年内对设备进行免费维护保养，并且在设备出现 故障时及时修复（7 个工作日内修复） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3D 四轮 定位仪 | 型号：定制 一、技术参数 电源：200-240V(AC) 总前束角测量范围: ±40 ° 前束角测量精度: ± 1' | 世达 | 套 | 69650.00 | 数量：4 套 合计：278600.00 元 |

213

213

|  |  | 车轮外倾角测量范围: ±30 ° 车轮外倾角测量精度: ±2' 主销后倾角测量范围: ±30 ° 主销后倾角测量精度: ±5' 主销内倾角测量范围: ± 15 ° 主销内倾角测量精度: ±5' 推力角测量范围: ± 15 ° 推力角测量精度: ±2' 轴偏角测量范围: ±2 ° 轴偏角测量精度: ±5' 示值分辨率（角度分辨率）:1' 零位漂移: ≤1' 示值误差稳定性: ± 1' |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

214

214

|  |  | 二、产品功能： 1.该四轮定位仪可在 59 秒内完成推车测量（含装夹具）； 2.新版 三 维 测量 技 术计 算模 式 ， 测量精度 指 标优 于 GB ∕ T 33570-2017 标准； 3.鼠标一键操作同品牌举升机，具备举升平台防倾斜主动安全保护 （通过定位仪测量） ; 4.具备与其它及同品牌汽保设备智能化管理功能：可对设备进行寿 命检测，汇总设备使用次数情况日报表，月报表及年报表 ; 5.四轮定位仪软件包含智能工具取用、提示、实车调整图片，对“0 ” 门槛的学员有指导及教学作用 ; 车辆底盘角度调整动画指导，前轮 前束动画不少于 339 条，前轮外倾动画不少于 44 条，后轮前束动 画 不少于 57 条，后轮外倾动画不少于 22 条；软件内置实车调整 图片，降低对调整技师的经验要求，避免反复摸索式调整，实车工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

215

215

|  |  | 具调整前轮前束照片不少 于 332 条，前轮外倾照片不少于 59 条， 后轮前束照片不少于 114 条，后轮外倾照片不少于 50 条； 6.随机配备四层与四轮定位同一品牌的调整专用工具组套（包含在 设备机柜内)； 7.配备改装车调整功能,适用场合大； 8. 具有发动机托架调整功能，发动机位置定位； 9.全铝合金外壳，四片式光学玻璃镜片组，长期稳定使用不变形且 保持高精度 ; 10.具备车辆底盘角度调整动画指导； 11.软件内置实车调整图片； 12.调车界面数据双击放大，方便观察数据； 13. 具有推车辅助指示灯及语音指导，方便推车操作； 14. 可以轴距轮距轮胎直径自动测量，方便判别调车数据； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

216

216

|  |  | 15.四个靶板可互换设计，使用方便维护简单; 16.需安装调试到位、并在安装场地按全国职业院校技能大赛汽车维 修赛项的工位要求划线及场地复原、对老师进行设备使用培训至能 熟练操作、设备需要达到 2023 年全国职业院校技能大赛中职组汽车 维修赛项的设备要求。设备要求可在全国职业院校 技能大赛官网搜 索，按照设备保养周期要求，3 年内对设备进行免费维护保养，并 且在设备出现故障 时及时修复（7 个工作日内修复） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.5 吨 地藏式 小剪举 升 机 (380V) | 型号：定制 一、产品参数： 额定举升重量： ≥3.5 T 平台起始高度：≤330 mm 平台举升高度： ≥1999 mm 平台长度：可以延长拉伸，从 1660-2070 mm 均可使用 | 世达 | 台 | 23625.00 | 数量：4 台 合计：94500.00 元 |

217

217

|  |  | 平台宽度： ≥565 mm 平台外宽： ≥2010 mm 电机参数：3 KW 控制系统：电路控制系统，微电子／耐高低温／时间控制/万次级/ 三防 PCB 集成电路板控制； 1.三齿保护，提高保险块强度 2.双面抽拉式伸缩平台， 3.铝合金电机带风扇. 4.电子检测保险打开状态，避免下降过程中保险未完全打开造成的 安全隐患 5.剪臂优化设计，确保满载下降到最低位置平稳 6.补油阀的密封性好，不易渗油 7.3KW 大电机，降低电机负荷率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

218

218

|  |  | 8.24V 安全电压控制 9.需安装调试到位、并在安装场地按全国职业院校技能大赛汽车维 修赛项的工位要求划线及场地复原、对老师进行设备使用培训至能 熟练操作、设备需要达到 2023 年全国职业院校技能大赛中职组汽车 维修赛项的设备要求。设备要求可在全国职业院校技能大赛官网搜 索，按照设备保养周期要求，3 年内对设备进行免费维护保养，并 且在设备出现故障时及时修复（7 个工作日内修复）。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 水电气 组合气 鼓 | 型号：定制 侧板为进口粒子注塑而成、不生锈。 1、 内含一个空气鼓（ 内径 6.5mm，外径:10mm 长 度 :10M，工作 力 :1.4Mpa）； 2 、 内含一个水鼓（ 内径 6.5mm ，外径 :10mm 长 度 :10M ，工作 力 :0.6Mpa)； | 世达 | 套 | 2400.00 | 数量：8 套 合计：19200.00 元 |

219

219

|  |  | 3、内含一个电鼓（AC220V 6A 长度:10M，)电鼓+ 气鼓 可组合式气管卷管器Φ6.5X10M，可组合式三芯绕线盘 10M，单体设 计，自由组合，式样美观 TPU 管线采用德国进口巴斯夫原料，性能优异阀芯和接头全部采用 黄铜材质，抗腐蚀更耐用回卷弹簧采用优质钢材，寿命长，拉伸感 更舒适利用横梁及吊架，可在房间顶部或者墙面安装特别的连接设 计，组合后的单体拆装方便，易于检修，需安装调试到位、并在安 装场地按国赛工位划线及场地复原、对老师进行培训至能熟练操作、 并提供设备维护保养服务、设备需要达到 2023 年全国 职业院校技 能大赛中职组汽车维修赛项的设备要求。设备要求可在全国职业院 校技能大赛官网搜索，按照设备保养周期要求，3 年内对设备进行 免费维护保养，并且在设备出现故障时及时修复（7 个工作日内修 复）。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

220

220

| 5 | 滑轨式 尾气抽 排系统 | 型号：定制 （1）.滑轨式 Beissbar 整套标准配置 1 套（2）. 高压离心风机 （DF 型）低噪音高压离心式风机，功率 1.1kw。电压 380V 频率 50HZ 风量 1800m3/h，风 压 1800Pa，低噪音、能耗小、吸力大。 1 台 （3）.铝合金滑轨 采用GB 高硬度挤压成型铝合金材质， Ф132mm， 抗腐蚀、抗化学性强。宽大的管道增强了风速的流通。 16 米（4） 铝合金滑轨采用GB 高硬度挤压成型铝合金材质，Ф 132mm，抗腐蚀、 抗化学性强。宽大的管道增强了风速的流通。 16 米（5）.小车总 成滑动小车外置式结构直线通过性强，可使气体快速流通，结构美 观大方，可随意滑动到需要的工作点。 6 台 橡胶吸管 耐高温软管-40℃到+200℃ 瞬时间+250℃, Ф75mm 长 4m 容易弯曲和伸缩、内有镶入加强筋作保护，可抗震，抗腐蚀。 6 条 橡胶吸咀耐高温 300℃,耐腐蚀，防冲撞的特性。可以有效的捕获气 | 行云桥 | 套 | 39550.00 | 数量：1 套 合计：39550.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

221

221

|  |  | 体，且不损伤汽车排气管。 6 个 （6）.Y 三通 适用于左右双排气车辆，含三通接头 1 个、软管 1 米、吸嘴 1 个。 6 套 （7）.出风管道直径 110mm PVC 管，用于轨道、风机及外墙出风。 50 米 （8）.净化箱 采用不锈钢初滤网、活性炭过滤网、高效 HEPA 过滤网三层过滤 1 台（ 9）.连接件 直接头、变径接头、端盖用于 铝合金管道的连接。 1 套 （10）.安装支架 系列支架 C 型钢、专 用夹具、桅杆、接头、法兰，表面镀锌处理，冲椭圆孔用于安装其 结构美观大方，配备多种支架结构与多种连接方式及各种组合。 1 套 （11）.安 装方式 吊装高度不大于 7.5 米，需安装调试到位、 对老师进行培训至能熟练操作、并按照设备保养周 期要求，3 年内 对设备进行免费维护保养，并且在 设备出现故障时及时修复（7 个工作日内修复）。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

222

222

| 6 | 242 件 通用机 修 工 具车組 套 ( 6 抽 工 具车） | 型号：定制 242 件通用机修工具车組套(6 抽工具车)， ◆ 专门为汽车修理技术人员设计 ◆ 车体选用 1.2MM 厚冷轧板，保证强度，牢固结实 ◆ 4 个 5"尼龙轮（其中两个带刹车万向轮），推车更灵活、承重更 大 ◆带门锁的柜子（每一层抽屉均可锁止），方便存放 大件工具 ◆ 单抽屉额定承重 35 公斤 ◆ 整体额定承重 240 公斤 【产品尺寸】100.7x67.9x45.8cm 【产品净重】98kg【使用范围】通用类机修组套，可以满足修理厂 和快修店大部分的日常维修保养工作 第一层 | 行云桥 | 套 | 9500.00 | 数量：15 套 合计：142500.00 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

223

223

|  |  | ● 20 件 12.5MM 系 列 6 角 套 筒 (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 MM) ● 13 件 10MM 系 列 6 角 长 套 筒 (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22MM) ● 12 件 10MM 系列 6 角套筒 (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM) ● 13 件 6.3MM 系 列 6 角 套 筒 (4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM) ● 1 件 6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 5" ● 1 件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8" ● 1 件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10" ● 1 件 12.5MM 系列 L 形扳手 10" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

224

224

|  |  | ● 2 件 6.3MM 系列转向接杆(2",4") ● 2 件 10MM 系列转向接杆(3",6") ● 2 件 12.5MM 系列转向接杆(5",10") ● 1 件 6.3MM 系列万向接头 ● 1 件 10MM 系列万向接头 ● 1 件 12.5MM 系列万向接头 ● 1 件 6.3MM 系列可弯式接头 6" ● 1 件 10MM 系列转接头(3/8"方孔 x1/4"方头) ● 1 件 10MM 系列转接头(3/8"方孔 x1/2"方头) ● 1 件 12.5MM 系列转接头(1/2"方孔 x3/8"方头) ● 1 件 10MM 系列 12 角薄壁火花塞套筒 14MM ● 2 件 10MM 系列火花塞套筒(16,21MM) ● 5 件 8MM 系列 30MM 长一字旋具头(5.5,6.5,8,10,12MM) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

225

225

|  |  | ● 3 件 8MM 系列 30MM 长十字旋具头(#1,#2,#3) ● 8 件 8MM 系列30MM 长中孔花形旋具头 (TT20,TT25,TT30,TT40,TT45,TT50,TT55,TT60) ●5 件 8MM 系列 30MM 长 12 角旋具头(M5,M6,M8,M10,M12) ● 7 件 8MM 系列 30MM 长六角旋具头(4,5,6,7,8,10,12MM) ● 1 件 8MM 系列 70MM 长一字旋具头 8MM ● 1 件 8MM 系列 70MM 长十字旋具头#2 ● 8 件 8MM 系 列 70MM 长 花 形 旋 具 头 (T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55) ● 7 件 8MM 系列 70MM 长 12 角旋具头(M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16) ● 8 件 8MM 系列 70MM 长六角旋具头(4,5,6,7,8,10,12,14MM) ● 1 件 12.5MM 系列旋具头接头 5/16 ● 1 件 10MM 系列旋具头接头 5/16 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

226

226

|  |  | 第二层 ● 23 件 全抛光两用扳手 (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,2 7,30,32MM) ● 13 件 全抛光双开口扳手 (6x7,8x10,10x12,12x14,13x15,13x16,14x17,16x18,17x19,19x21, 22x24,24x27,30x32MM) 第三层 ● 1 件 德式轴用直口卡簧钳 7" ● 1 件 德式轴用曲口卡簧钳 7" ● 1 件 德式穴用直口卡簧钳 7" ● 1 件 德式穴用曲口卡簧钳 7" ● 1 件 尖嘴钳 6" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

227

227

|  |  | ● 1 件 斜嘴钳 6" ● 1 件 钢丝钳 8" ● 1 件 鲤鱼钳 8" ● 1 件 圆口带刃大力钳 10" ● 1 件 A 系列一字穿心螺丝批 6x150MM ● 1 件 A 系列十字穿心螺丝批#2x150MM ● 4 件 A 系列一字形螺丝批 (3.2x75,5x100,6x38,6x100MM) ● 4 件 A 系列十字形螺丝批(#0x75,#1x75,2x38,#2x100MM) 第四层 ● 1 件 柔性磁性捡拾器 400MMx1KG ● 9 件特长球头内六角扳手组套 ● 9 件加长中孔花形扳手组套 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

228

228

|  |  | ● 5 件套样冲 ● 5 件细牙断丝取出器组套 ● 1 件 T52 发动机缸盖螺丝专用旋具套筒 ● 1 件 M16 油底壳放油旋具套筒(带孔) ● 1 件 H17 油底壳旋具套筒 ● 1 件 汽车测电笔 6V/12V/24V ● 1 件吹尘枪 100MM ● 1 件 塑柄推钮美工刀 13 节 9x80MM ● 1 件 玻璃纤维柄圆头锤 1.5 磅 ● 1 件 软性防震橡皮锤 55MM ● 14 件套塞尺 0.05-1.00MM ● 1 件 凯锐系列钢卷尺 5Mx19MM ● 1 件 两用滤清器扳手 63-102MM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

229

229

|  |  | ● 1 件 活动扳手 10" 5 层和6 层为空置，方便添加新的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 汽车电 子电控 联 网 实训教 学系统 | 型号：定制 1.本系统包含服务端和客户端，服务端进行数据管理，包含基础数 据、基本信息、业务数据、试题管理、试卷管理、练习管理和考试 管理 ;客户端进行业务学习、业务训练。 2.本系统可设置汽车维修保养作业流程、汽车维修保养 +索赔作业 流程、汽车维修保养+保险作业流程、汽车维修保养+索赔+保险作业 流程 4 种试题类型。 3.维修保养作业流程包含从预约管埋、前台接待、车间 管理、（加 车间维修正偏离）、维修总检、维修预结、 维修收款到出厂管理整 个售后服务管理流程中的任何一 个流程或多个连续流程或全流程。 4.全流程教学中，通过强流程串联，即只有“ 已进厂 ” 服务单可进 入车间管理，“ 已送检的服务单可维修总检，“ 已总检 ”的服务单 | 行云桥 | 套 | 218000.00 | 数量：1 套 合计：218000.00 元 |

230

230

|  |  | 可维修预结，“ 已预结 ”的服务单可维修收款“ 已收款 ”的服务单 可出厂。 5.预约管理流程中，可根据实际预约工作需求进行预约登记、预约 跟进、取消预约操作针对“预约中 ”的客户 可进行多次预约跟进， 且可生成包含但不限于跟进时间、跟进人、跟进事由在内的操作记 录。 6.预约登记环节，可登记基本信息和预约内容，其中预约内容必须 包含预约时间和预约工位，并将预约工位信息同步至车间管理流程 中。 7.预约登记生成的预约单可以随时预览，且信息均是实时更新修改 后的预约登记信息。预览的信息支持设置项目编号、配件编号和工 时的显隐，设置项目信息、配件信息和故障现象的显隐及显示的条 数。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

231

231

|  |  | 8.预约管理流程中，可随时联机打印预约单和全部预约记录，用户 可以指定打印的预约记录，每条预约记录至少包含预约时间、预约 工位、最近跟进及预约人等信息。 9.前台接待流程中，可根据实际前台接待工作需求进行服务登记、 修改、作废操作，针对“待进厂 ”的车辆可进行作废，且作废后的 服务单不可转入车间管理流程。 10.服务登记环节，既可以快速调用预约车的预约信息也可以直接登 记服务信息，服务信息包含基本信息、初检信息、维修信息、单据 确认信息、客户电子签名信息。 11.基本信息中包含车牌号码、车系、车型、VIN 码、车 身颜色、 底盘号、发动机号、客户编号、客户名称、联系人、联系电话、送 修人信息。 12.车辆信息支持通过车牌号码、VIN 码输入查询或者直接査询的方 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

232

232

|  |  | 式快速检索使用。 13.客户信息支持通过客户编号、客户名称、联系人和联系电话输入 查询或者直接査询的方式快速检索使用。 14.初检信息包含行驶里程、存油量、随车附件、故障现象/初检结 果。 15.本平台支持编辑“随车附件 ”的功能，每种随车附件均包含“有 ”、 “无 ”、“损 ”3 种状态。 16.故障现象/初检结果中具备上传图片和删除图片的功能。 17.维修信息包含服务类型、收费标准、服务车间、预计完工时间、 是否保养、服务项目维修用料和故障现象。服务类型支持多类型选 择，服务车间支持多车间记。 18.服务登记生成的维修委托书可随时预览,且信息均是实时更新修 改后的服务登记信息。预览的信息支持设置项目编号、配件编号和 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

233

233

|  |  | 工时的显隐（注解：显示和隐藏），设置项目信息、配件信息和故 障现象的显隐及显示的条数。 19.前台接待流程中，可随时联机打印维修委托书和全部维修保养记 录，用户可以指定打印的维修保养记录，每条维修保养记录至少包 含登记时间、服务单号、服务类型、车牌号码、客户名称、联系人、 联系电话、行驶里程信息等内容。 20.前台接待流程中，可以查询车辆在本汽车 4S 店或汽车维修厂的 维修保养“历史 ”，且可以査看已经进厂的车辆的“车间管理 ”详 情，了解工位分配、增派工等情况。 21.车间管理流程中，可根据实际车间管理工作需求进行车间管理， 可进行服务变更、分配工位、增派工、领派工、申请质检、质检、 换人、停工、待料、复工、删派工、换工位、取消派工、强制完工 操作。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

234

234

|  |  | 22.车间管理流程中，分配工位可以同时操作一个或多个服务项目: 已经分配的工位，不可以同时被其他服务单分配使用。 23.车间管理流程中，增派工可以同时将一个或多个服务项目派工给 一个技师或多个技师。服务项目在领派工之后，不可以进行删派工; 服务项目在领派工前后，均可以进行换人。 24.车间管理流程中，同一个服务单内分配到不同服务工位的服务项 目不可以同时被领派工，且有相应的信息提示。 25.车间管理流程中，对取消派工、停工、强制完工的操作必须能够 记录原因，且原因的选项可进行管理。 26.本系统中，针对已经进厂且未送检的服务单若需要增加服务项目 或维修用料，必须走服务变更流程，即填写服务变更单。 27.服务变更单中，必须记录变更原因、现服务车间、现预计完工时 间、增加的服务项目或维修用料等信息 ; 自动显示费用变更信息， |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

235

235

|  |  | 包含服务项目费、维修用料费和费用总变更。 28.本系统中，同一个服务单，在送检之前，可进行多次服务变更， 且可以查看多次变更记录、每一次变更的服务变更单。 29.车间管理流程中，可以查看本服务单的维修记录，至少包含操作 时间、操作人、维修记录、原因等信息，维修记录中包含对分配工 位、增派工、领派工、申请质检、质检、换人、停工、待料、复工、 删派工、换工位、取消派工、强制完工的记录内容。30.车间管理流 程中，在车间列表和车间管理中均可以对未领料的服务单进行领料 处理对已领料的服务单进行退料处理。 31.新建维修领料中，针对同一个配件可以通过切换仓库显示其在不 同仓库的不同单价和不同成本价，最终选择出货的仓库。 32.新建维修领料中，同一个配件可出库的数量必须同时受仓库库存 量和服务单待领料数量最大值的限制，且有相应的信息提示。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

236

236

|  |  | 33.本系统中，同一个服务单，在送检之前可以针对未领料的配件进 行多次领料，即生成多个维修领料单，且可以查询、查看同一个服 务单的多次维修领料单 ;可以针对已领料的配件进行多次退料，即 生成多个维修退料单，且可以查询、查看同一个服务单的多次维修 退料单。 34.维修领料中，可随时联机打印维修领料单和全部维修领料记录， 用户可以指定打印的维修领料记录，每条维修领料记录至少包含领 料时间、维修领料单号、服务单号、车牌号码、客户名称、仓库、 领料人和库管员等内容。 35.维修退料单中，必须包含退料配件的已领数量、已退数量、退料 数量、退料金额、成本、退料金额小计、退料成本小计、退料人、 仓库、库管员等信息。仓库的数据必须是由系统自动退回到领料仓 库。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

237

237

|  |  | 36.维修退料中，可随时联机打印维修退料单和全部维 修退料记录， 用户可以指定打印的维修退料记录,每条 维修退料记录至少包含维 修退料时间、维修退料单号、 维修领料单号、服务单号、车牌号码、 客户名称、仓库、退料人和库管员等内容。 37.服务项目领派工后，不可对技师进行删派工操作 ;服务项目领派 工前后，均可对技师进行换人操作 ;服务项目停工后，不可强制完 工、不可删除。 38.车间管理流程中，对存在“维修中”、“无工位”、“待派工 ” “待领工 ”、“维修中 ”中任意一 种状态的服务项目或“待领料 ” 的配件的服务单都不可 以送检，且有相应的信息提示。 39.本系统可以打印预约单、维修委托书、派工单(包含 “按部门打 印派工单 ”、“按工种打印派工单 ”、“按工号打印派工单 ”)、维 修领料单、维修退料单、质检单、停工单取消派工单、强制完工单、 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

238

238

|  |  | 服务变更单、合格证、预结算单、收款收据、出厂单、三包索赔单、 保险理赔单不少于 15 种单据。 40.本系统具备打印维修保养记录、服务变更记录、维修领料记录、 维修退料记录、预结算记录、维修收款记录、三包索赔记录、保险 理赔记录的功能。 41.本系统中，送检后“待总检 ”的服务单可进行“总检 ” :“ 已总 检 ”的服务单可进行反总检，反总检后将原总检单作废，并可对原 服务单进行服务变更、维修退料操作。 42.本系统中，“已总检 ”的服务单可由系统生成合格证，必须包含 服务单号、总检人、服务单位、服务单位电话、客户名称、车牌、 进厂时间等信息。 43.维修预结流程中，可以在整单优惠限制范围内对收费类别是“自 费 ”且计费方式是“手工输入 ”的服务项目进行费用调整，对收费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

239

239

|  |  | 类别是“ 自费 ”且维修领料价格处理方式是 2 工输入 ”的配件进行 单价调整。当超出预结算人权限范围可进行预警提示。 44.维修预结流程中，可以根据实际业务需求增加例如救援费、物流 费、检测费等其他费用，且可添加的费用类别名称可在服务端进行 管理。 45.维修预结生成的预结算单可以随时预览，且信息均是实时修改后 的预结算信息。预览的信息支持设置项目编号、配件编号、工时、 折扣、配件单价、工时费和合 格证的显隐。 46.可选择是否打印索赔项和保险项，若选择打印索赔项，则会在预 结算单下单独列出索赔项，涉及索赔类型的项目信息和配件信息: 若选择打印保险项，则会在预结算单下单独列出保险项，涉及保险 类型的项目信息和配件信息。 47.维修预结流程中，可随时联机打印预结算单和全部维修预结算记 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

240

240

|  |  | 录，用户可以指定打印的维修预结算记录，每条维修预结算记录至 少包含预结算时间、服务单号、预结算人和车主应付等内容。 48.本系统中，对“ 已预结 ”、“ 已收款 ”、“ 已出厂 ”的服务单均 可进行“反结算 ”，反结算后，服务单 的状态变成“ 已总检 ”，并 作废已总检后的单据，包含预结算单、收款收据和出厂单。 49.维修收款流程中，可以对收款时间、收款归属时间和应收日期进 行记录。 50.本系统可以对服务发票和材料发票进行单独开票处理，可定义不 同的发票类型及不同的发票税率。 51.维修收款生成的收款收据可以随时预览，且信息均是实时修改后 的收款信息，包含收款单位、收款人、收款日期等信息。 52.维修收款流程中，可随时联机打印收款收据和全部维修收款记 录，用户可以指定打印的维修收款记录，每条维修收款记录包含收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

241

241

|  |  | 款归属时间、收款时间、服务单号、车牌号码、收款人和实收金额。 53.本系统中，对“ 已收款 ”或“ 已出厂 ”的服务单可 进行“重结 算 ”，重结算后，可在收款流程中修改实收、增减服务项目。 54.出厂管理流程中，可随时联机打印出厂单，包含服务单号、车牌 号码、送修人、送修电话、收款人、收款日期、下次保养日期等信 息。 55.三包索赔单中，必须能够记录基本信息、索赔对象、索赔信息、 客户电子签名信息索赔信息中，可以上传三包凭证。需安装调试到 位、并提供设备维护保养服务、需按照中职汽修国赛的标准提供仪 器设备，达到能 举办全国中职汽修国赛的设备要求。 56.保险理赔单中，必须能够记录基本信息、理赔对象、理赔信息、 客户电子签名信息理赔信息中，可以上传理赔凭证，记录事故责任、 报价公司、出险时间和出险地点、定损时间和定损地点等信息。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

242

242

|  |  | 57.本系统的打印页均包含统一的打印模板，必须涵盖 4S 店或汽车 维修厂的名称、地址邮编、网址、电话、传真和邮箱信息，且打印 模板的具体信息可进行修改。 58.本系统包含独立的客户信息管理、车辆信息管理、员工信息管理、 配件信息管理、服务项目管理模块，可以供业务记录调用。 59.服务项目具备增项目、删项目的功能，计费方式包含“按工时 ” “按标准价格“手工输入 ”三种方式，系统根据选定的计费方式自 动计算工时费，也可根据业务需求，在自动计算出的工时费的基础 上手工修改项目工时费。 60.配件信息管理中可以录入通用车型和通用件号。 61.本系统具备试题管理功能，新建试题包含试题基本信息、系统参 数设置、配件库存设置、题面数据录入、答案数据录入和分值设置 6 个环节。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

243

243

|  |  | 62.系统参数设置中，包含对维修领料价格处理方式、管理费计算方 式、整单优惠限制、成本计价方法、单位 信息、配件索赔比例、工 时费索赔比例、配件理赔比例、工时费理赔比例、车辆选择错误时 得分比例的设置，通过以上信息的不同组合，生成不同的教学或考 核 情境，拓展教学多样性。 63.维修用料具备增用料、删用料的功能 ;维修领料价格处理方式， 包含“按属性价格 ”“入库单价*维修加价率”“手工输入，系统根 据选定的维修领料价格处理方式自动计算配件单价,也可根据业务 需求,在自动计算出的配件单价的基础上手工修改配件单价。 64.管理费计算方式包含“工时费 ”、“配件费 ”和 “工时费+配件 费 ”3 种方式。 65.系统的整单优惠限制包含“按比例 ”和“按金额 ”2 种方式。 66.系统的配件成本计价方法默认使用移动加权平均方 式。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

244

244

|  |  | 67.配件库存设置中可对配件进行入库单价、库存数量、配件批次和 仓库进行设置，可以设置同一配件属于不同仓库、不同配件批次、 不同入库单价的情境，且影响配件单价和库存均价。 68.题面数据录入中，可以生成车辆的维修保养“历史 ”数据。 69.分值设置中可对预约管理、前台接待、车间管理、维修总检、维 修预结、维修收款、出厂管理、三包索赔管理、保险理赔管理流程 中涉及的送修人、送修电话、车牌号码、客户名称、存油量、初检 结果、行驶里程、故障现象、服务类型、服务车间、收费标准、服 务项目、维修用料、分配工位、增派工、领派工、服务顾 问、预结算人、结算方式、索赔对象、理赔对象等得分点进行分值 设置。 70.可搜索的车辆品牌不少于 190 个，必须包含北汽新能源、比亚 迪、别克、宝马、奔驰、大众、东风、东风 风光、福特、丰田、汽 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

245

245

|  |  | 传祺、吉利汽车、荣威、沃尔沃、雪佛兰、现代。（含有符合中职 汽车维修赛项的大赛车型） 71.本系统具备试卷管理功能，可对试卷分制进行设置 ; 同一个试 卷可以包含一个或多个试题，并可以设置试题 权重。 72.本系统具备练习管理功能，支持新建练习、编辑、开始练习、结 束练习、统计成绩、查看成绩的功能。 73.同一个练习，可包含一个或多个试卷，多个试卷以随机分配的方 式分给每个客户端用户一个试卷。（可设置多个试卷或一个试卷， 多试卷随机发给客户端） 74.同一个练习，可以设置练习一次或多次，设置了多次练习，允许 客户端用户按照允许的练习次数自行创建练习、并可以在每次提交 完试题后查看本次的作答详情。 75.每个练习可根据教学或考核的情境设置是否显示客户端业务导 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

246

246

|  |  | 航，业务导航中显示售后服务管理的业务流图，可通过业务流中的 链接快速进入对应的流程中。 76.一场练习中，某一个账号为“练习中 ”或“ 已统许 ”的状态下均 可以查看成绩，可以在系统中直接预览作答详情，包含作答结果和 参考答案，也可以导出成绩详情。 77.本系统采用B/S 框架结构，能够在局域网内供多人使用，注册站 点数可根据需求设置。 78、本系统包含独立的客户信息管理、车辆信息管理、 员工信息管 理、配件信息管理、服务项目管理模块，在每个模块可以随实际场 景、教学设计需要进行信息的新建、修改、删除及批量导入。 79、场景菜单采用并列式菜单设计，实现场景简约化、快速化，功 能键及快速定位窗口都可按需关闭和展开。 80、平台具备日志管理功能，能够实现在练习、考试过程中由管理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

247

247

|  |  | 账号实时查看学生账号登录状态，并能够根据账号登录 IP 定位账号 登录位置。 81、平台配套有独立、免费的云数据管理平台，云数据平台和维修 平台具有强关联性，两个平台数据可以进行关联。 82、平台中支持管理员对平台中涉及的基础数据进行修改，包括汽 车配件类别、随车附件、项目类别、服务类型、故障部位、故障分 类、工位类别、服务工位、服务时间、收费标准、返修类别、客户 类别、银行信息、计量单位等 28 项基础数据。 83、可提供现场演示或提供产品截图。 84.设备需要达到 2023 年全国职业院校技能大赛中职组汽车维修赛 项的设备要求。设备要求可在全国职业院校技能大赛官网搜 索，中 标公司需免费提供 2 人次且不少于 15 天的针对此赛项的区外培训， 且中标公司包含全部费用。同时需提供全国职业院校技能大赛此赛 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

248

248

|  |  | 项需要用到的所有电子版资料 （比如汽车维修手册，工单等）按照 设备保养周期要求，3 年没对设备进行免费维护保养，并且在设备 出现故障时及时修复（7 个工作日内修 复）。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 多传感 器控制 运 行 试验平 台 | 型号：定制 1.要求设备必须采用PCB 工艺，工业级用料标准，确保 设备印刷清 晰、可靠。 2.要求设备至少能测量发动机不少于 128 个信号数据，可测量数据 至少包含发动机 ECU 线束连接器端子的供电、接地、CAN 通信、执 行器控制信号。 3.要求设备各测量孔具有防短路功能。 4.要求发动机 ECU 线束连接器端子在同一终端上集成测量，其中发 动机 ECU 线束连接器至少包含 48 个测量端子。 5.要求设备至少能够对点火主继电器、点火线圈 1、点 火线圈 2、 点火线圈 3、点火线圈 4、喷油嘴 1、喷油嘴 2、喷油嘴 3、喷油嘴 | 行云桥 | 套 | 349000.00 | 数量：1 套 合计：349000.00 元 |

249

249

|  |  | 4、进气凸轮轴位置传感器、排气 凸轮轴位置传感器、数据通信 CAN 总线、爆震传感器进 行故障设置。 6.要求电路原理图至少包含 K20 发动机控制模块。 7.要求设备能够进行故障设置，包含用户登录、用户密码、注销方 式、登录时长、用户描述以及登录和取消功能按键。 8.要求设备所有线束采用超低阻抗的耐高温线，部分低幅值信号线 路采用屏蔽线，系统通过公母接插装换盒与发动机相连接。 9.车身尺寸：4720mm*1865mm*1710mm 10.发动机：1.5T 直列 4 缸汽油发动机 11.发动机型号：HD15M1A 12.最大功率： ≥130KW 13.最大扭矩： ≥280N ²m 14.最大马力： ≥180Ps 15.最小转弯直径：11.8m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

250

250

|  |  | 16.进气形式：涡轮增压 17.供油方式：直喷式 18.环保标准：国六 19.变数箱：6 挡手自一体变速箱 20.轴距： ≥2780mm 21.轮距： ≥1580mm 22.座椅个数： ≥6 座 23.助力类型：电子助力 24.驻车制动类型：电子驻车 25.主/被动安全装备：包含牵引力控制 ASR/TCS/TRC、 车身稳定控 制 ESC/ESP 26.灯光配置：大灯延时关闭 27.内部配置：多功能方向盘、液晶仪表尺寸不低于 7 寸 28.设备需要达到 2023 年全国职业院校技能大赛中职组汽车维修赛 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

251

251

|  |  | 项的设备要求。设备要求可在全国职业院校技能大赛官网搜索，中 标公司需免费提供 2 人次且不少于 15 天的针对此赛项的区外培训， 且中标公司包含全部费用。同时需提供全国职业院校技能大赛此赛 项需要用到的所有电子版资料 （比如维修手册，工单等）按照设备 保养周期要求，3 年没对设备进行免费维护保 养，并且在设备出现 故障时及时修复（7 个工作日内修复） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 运载工 具动力 系统 | 型号：定制 1.要求设备包括发动机总成、发动机翻转架、低压电源连接线路、 快速连接水管组成。 2.要求设备部件测量支持千分尺、游标卡尺、量缸表的数据采集。 3.要求设备满足 1.5L 内燃机，直列四缸、水冷、16 气门、电控汽 油喷射、电控点火、四冲程、双可变气门正时。 4.要求设备展示配气机构、曲柄连杆机构、燃料供给系统、冷却系 统、润滑系统、点火系统、启动系统。 | 行云桥 | 套 | 128000.00 | 数量：1 套 合计：128000.00 元 |

252

252

|  |  | 5.要求设备支持燃油供给系统诊断测量，包含喷油嘴信号，喷油嘴 线圈电阻。 6.要求设备支持润滑冷却系统诊断测量，包含水泵总成、油底壳、 机油泵链条、机油泵张紧器、机油泵总成。 7.要求设备支持活塞连杆组诊断测量，包含曲轴箱总成、活塞、活 塞环、气缸。 8.要求设备支持曲轴飞轮组诊断测量，包含曲轴位置传感器、传感 器信号轮、曲轴轴承盖、曲轴总成、上轴承、止推垫圈。 9.要求设备支持翻转架结构，能够进行设备翻转，方便设备拆卸， 可以手工转动，表面采用优质金属油漆喷涂。 10.该设备发动机总成印有“产教融合 ”字样，该设备适用于生产、 教学。 11.该设备中气缸盖、节气门、进气压力传感器、燃油导轨、油底壳、 进气歧管都配有数字二维码，可通过手机或者平板扫描展现三维仿 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

253

253

|  |  | 真资源，资源支持触摸操控，可进行单指 720 旋转、双指操作放大 缩小，配有专业语音讲解和文字介绍，且支持暂停播放及重复播放。 12.用户可通过手机或平板扫描点火线圈盖上的数字二维码，展现采 用 SAAS 架构开发的在线网络学习平台（简称“学习平台 ”），平台 含有职业培训、技能竞赛、赛事直通车的功能，可查看相关培训课 程及竞赛信息。平台支持选课功能，可通过职业工种、级别、授课 方式、排序方式（价格、人气、最新）进行筛选对应的课程进行自 主学习，并提供重置功能，也可输入感兴趣的内容 关键词进行直接搜索。 13.显示屏：8 英寸电容触摸屏 14.分辨率：1024*768 15.通讯方式：有线/蓝牙 16.电池容量：10000mAh 17.接口：DC、USB3.0、VGA 接口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

254

254

|  |  | 18.USB3.0 接口：有线数据传输 19.DC 充电口：设备充电，使用 12V 电源 20.连接方式：有线/蓝牙 21.菜单包含东风小康专用诊断程序，通用车型诊断程序、大赛诊断 程序，可以一键进入大赛车菜单,可对蓝电 E5、风光 580、风光新 580、中职汽修比赛汽车底盘检修与发动机拆检测试平台进行数据读 取盒故障码读取； 22.读取动态数据流，并能以图形的形式显示； 23.录制数据流参数数量不作限制； 24.读取 VIN 码、写入 VIN 码； 25.清除自学习值； 26.防盗匹配及删除、节气门匹配（预设）； 27.读取汽车电控系统版本信息、可对 ECU 本地数据刷写操作（ECU 刷写时间小于 15min）； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

255

255

|  |  | 28.远程诊断功能及远程刷写功能； 29.对不同系统有自动选择功能包含：发动机管理系统 （EMS）、电 池管理系统（BMS）、电机控制器 （PEU1）、电机控制器（PEU2）、 混合动力整车控制器 （HCU）、热管理控制器（HMC）、电子手刹系 统 （EPB）、车载充电器（OBC）、合成箱油泵控制器 （OPC）、车 身控制系统（BCM）、防抱死刹车系统/电子稳定系统（ESP）、电子 驻车锁止控制器（EPL）、安全气囊（ABM）、组合仪表（IC）、电 子助力转向系统（EPS）、空调系统（AC）； 30.图形显示界面显示参数值； 31.数据流图形显示界面能够选择数据流项进行显示； 32.录制数据流显示触发时间，录制数据条数无限制，录制数据流时 延迟率小于 300ms； 33.存的数据流以数值、图形化等方式显示出来； 34.在进行动作测试时，在显示测试项值的同时能够进行修改当前测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

256

256

|  |  | 试项的值。 35.设备需要达到 2023 年全国职业院校技能大赛中职组汽车维修赛 项的设备要求。设备要求可在全国职业院校技能大赛官网搜索，中 标公司需免费提供 2 人次且不少于 15 天的针对此赛项 的区外培训，且中标公司包含全部费用。同时需提供全国职业院校 技能大赛此赛项需要用到的所有电子版资料（比如维修手册，工单 等）按照设备保养周期要求，3 年没对设备进行免费维护保 养，并且在设备出现故障时及时修复（7 个工作日内修复）。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 螺杆式 空压机 | 型号：定制 额定排气压力：0.8MPa， 工作电压：380V 3 相， 电机功率：15kW， 能效等级：2 级， 冷却方式：风冷， | 行云桥 | 台 | 28300.00 | 数量：1 台 合计：28300.00 元 |

257

257

|  |  | 机器外形尺寸：L787*W698*H1202mm， 质量：335kg" "1.紧凑设计，进口主机，高效节能， 2.过滤系统高效高质，微油空气品质，延长主机寿命 30%， 3.预进风过滤，减少空滤负荷，增加整机在复杂工况下的运行寿命， 4.全面的保护功能，使用安全无忧。需安装调试到位、对老师进行 培训至能熟练操作、并按照设备保养周期要求，3 年内对设备进行 免费维护保养，并且在设备出现故障时及时修复（7 个工作日内修 复）。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 冷冻式 空气干 燥机 | 型号：定制 进气压力：0.8MPa 压力损失：≤0.03MPa 空气处理量：2.5m³/min 电动额定功率：870W" "1.采用品牌压缩机，使用寿命 | 行云桥 | 台 | 5057.00 | 数量：1 台 合计：5057.00 元 |

258

258

|  |  | 长 2.配备电子排水器和时间控制器，自动化程度高 3.压力损失小，保证设备所需压力"需安装调试到位、 对老师进行 培训至能熟练操作、并按照设备保养周期要求，3 年内对设备进行 免费维护保养，并且在设备出现故障时及时修复（7 个工作日内修 复）。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 储气灌 | 型号：定制 0.8 立方，需安装调试到位、对老师进行培训至能熟练操作、并按 照设备保养周期要求，3 年内对设备进行免费维护保养，并且在设 备出现故障时及时修复（7 个工作日内修复）。 | 行云桥 | 台 | 3675.00 | 数量：2 台 合计：7350.00 元 |
| 14 | 储藏间 与设备 迁移 | 型号：定制 南北两侧储物间共两间，尺寸均为 17 米*3.5 米*4 米，中间用一堵 墙做隔断共分为 4 个小储物间，墙体内侧刷白墙，外侧贴瓷砖，瓷 砖高度 1.5 米，且颜色与已有瓷砖一致，铝扣板封顶，面积大小为 | 行云桥 | 间 | 15000.00 | 数量：4 间 合计：60000.00 元 |

259

259

|  |  | 3.5m*17m*2 间。移动并安装对应八工位的气路、电路、尾排、充电 桩等，报价包含去除原有的一堵墙的费用，储藏间做实心墙体，墙 体宽度与已有墙体宽度一致，且每个储藏间开一扇对开铁门，门的 尺寸为 1.5 米*2.4 米，墙体内外侧每个工位对应的墙体上面安装一 个墙插，共 16 个，墙插高度 50cm，每个插座需有通电指示灯.每个 储物间需安装照明灯具，且每个房间灯具不低于 50W，每个储物间 开一扇窗，窗的大小为 3.0 米*1.5 米，共 4 扇窗。 具体尺寸以现场测量为准，可根据实际情况为依据再做调整。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | 合 计 小 写 ： ￥5949880.00 元 大写人民币：伍佰玖拾 肆万玖仟捌佰捌拾元 整 |

注：1.投标人必须按“分项报价明细表 ”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2.“分项报价明细表 ”各分项报价合计应当与“开标一览表 ”报价合计相等。

260

260