采购需求

前注：

- 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评审委员会评审认可；
2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审委员会评审认可；

3、为有助于供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明材料，未提供的可能导致投标无效。

4、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘施工建设现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项被否决投标、或中标/成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关手续，经核准采购进口设备，但不限制满足比选文件要求的国内产品参与投标竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

8、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一合同项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。

10、如对本比选文件有任何疑问或澄清要求，请按本比选文件“供应商须知前附表”中的约定方式招标采购代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。开标后采购人或采购代理机构不再受理对比选文件条款提出的质疑。

11、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后，采购人一次性支付全额货款 |
| 2 | 供货及服务地点 | 合肥工业大学宣城校区 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后1个月内完成供货安装调试 |
| 4 | 免费质保期 | 本项目免费质量保证期要求不低于1年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。 |
| 5 | 指标类型 | 指标类型“▲”为核心产品，★为重要指标，其它均为一般指标。 |
| 6 | 所属行业 | 工业 |

12、具体需求如下：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能要求 | 数量 （单位） | 单项控制价（万元） | 安装地点 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲筛板精馏实验装置 | 筛板精馏实验装置包含以下3项配置内容： 1、装置主体硬件部分 1）塔体、塔釜、塔顶冷凝器、原料管、馏分器、产品罐、塔釜溢流管 各1个；2）转子流量计 4个 ；3） 进料泵、回流泵 各1台；4）倒料泵 1台；5）耐高温压力传感器 1个；6）温度传感器 14个；7）低温冷却液循环泵 1台。 2、控制系统 1）总控制柜 1个；2）工业一体化操控终端 1台；3）装置监测与控制软件 1套。 3、配套资源 1） 在线学习系统（账号满足实际学生数量，约100人）；2）MES实验信息管理系统；3）实验辅助系统（账号满足实际学生数量，约100人）；4）实验微课视频（网络链接）。 一、装置功能要求 1、可测定全回流时板式精馏塔全塔效率和单板效率。 2、装置为筛板单溢流降液管塔，塔身局部设置观察视盅，能观察塔体内部结构及气液交换状态。 3、能实现回流比手动控制，研究回流比对精馏塔分离效率的影响。 ★4、装置能够实现超重力精馏功能； 5、装置无需外接自来水即可正常实验。 二、主要技术参数要求 1、设计要求 1.1 体系：水—乙醇。 1.2 操作压力：常压。 1.3 原料处理量：10~100mL/min。 1.4回流比：0~+∞。 1.5 不锈钢筛板塔，筛板开孔率≥9.0%。 1.6塔顶产品浓度V20≥95% 2、装置主体参数要求 2.1 装置主体由塔体、塔釜、塔顶全冷器、原料管、馏分器、产品罐、塔釜溢流组成，均采用304不锈钢材质。 ★2.1.1塔体隔热壳体为镂空工艺，其它罐体采取喷砂工艺。需提供塔体镂空隔热壳体图片1张，罐体喷砂后的罐体效果图1张予以证明。 2.1.2塔体：65mm≤内径≤70mm，内置不少于12块弓形降液管塔板，设有观察视盅。 2.1.3 塔釜：容积≥5L，加热功率≤3kW，功率连续可调，要求塔釜设有液位保护，当液位低于一定高度自动停止加热。 2.1.4 塔顶全凝器：横置列管式，换热面积≥0.30m2。 2.1.5 原料罐：直径≥270mm，容积≥20L。 2.1.6 馏分器：直径≥60mm，容积≥300ml。 2.1.7 产品罐：直径≥100mm，容积≥1000ml。 2.1.8 塔釜溢流罐：直径≥150mm，容积≥5000ml。 2.2 转子流量计：量程1～11L/min、15～60ml/min、2.5～25ml/min、25～250ml/min，透明可视。 2.3 进料泵、回流泵 均采用蠕动泵，转速范围0.1～200rpm，实现液体输送计量精准、稳定性高、安全无污染。 2.4 倒料泵：磁力泵，功率≥15W，流量≥7L/min，扬程≥4m。 2.5 压力测量采用耐高温压力传感器，量程0～5kPa，用于塔釜测温，4～20mA远程信号输出。 2.6 温度测量采用温度传感器，Pt100，量程0～150℃，显示分度≤0.1℃。 2.7 低温冷却液循环泵：容积≥10L，电压220V。 2.8 塔釜产品罐可通过倒料泵使液体返回原料罐，塔顶产品罐可通过放料阀使液体通过自重力返回原料罐，实现料液循环使用。 2.9通过低温冷却液循环泵向塔顶冷凝器供给制冷循环水，同时通过转子流量计显示和调节冷却水流量，无需外接自来水。 ★2.10 管路采用冷弯加工工艺，减少焊接点，防锈蚀滴漏，要求提供不少于2张局部管路照片。 2.11 塔身至少预留三个不同进料位置。 2.12 装置尺寸：不大于2200mm*600mm*2500mm（长*宽*高）。 2.13 装置外观：要求装置采用高品质铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。 2.14安全要求：精馏塔配有保温层、隔热壳，塔釜具备液位过低联锁保护、过压保护，电控系统具备超压提示和联锁保护停机，装置具备综合放空口，所有罐体放空口并联至综合放空口，便于集中排气。 3、控制系统参数要求 3.1 硬件控制部分： ★3.1.1 集成模组：包含主模组、扩展模块、信号模块。主模组内部集成不低于12路插槽口，不低于24路信号的监控。在主模组内部，每个插槽口兼容安装PT、TC、DO、DI、AD、DA等信号模块。要求提供实物图片不少于1张，并体现12路插槽口位置； ★3.1.2 主模组MCU芯片：时钟频率范围：4MHz~16MHz。GPIO端口数量：80。16位Timer数量：6。外设/功能/协议栈：DMA。CCP捕获/比较。LIN总线协议。LCD/LED驱动。片载温度传感器。提供主模组MCU芯片实物照片不少于1张。 ★3.1.3工业一体化操控终端，数量：1个。主要参数：电容触摸式操作，15寸，控制屏分辨率为：1920*1080，前置200万像素摄像头，内存：DDR4 8G，硬盘：SSD硬盘，128G；内置：5G双频WIFI、4G模块、加密狗接口；内置麦克风及扩音器各1个；网口2个，USB3.0接口4个，独立RS232串口2个，独立RS485接口1个；DB9免焊母头1个；HDMI接口1个；可控安全盘接口1个；UPS不间断电源适配器1个。兼容Windows操作系统，可安装监测与控制软件、实验数据处理、存储等。可显示蠕动泵转速、塔釜压力、14个温度等数值，可控制蠕动泵转速、塔釜加热功率。4G模块可支持安装物联网卡。用于实现无线传输实验数据功能。要求响应文件中提供可控安全盘接口的使用说明书，可控安全盘接口照片1张。 ★3.1.4采用彩色摄像技术在线观测精馏塔塔板处实验现象，并将实验画面实时传输到本设备的工业一体机显示终端。提供在线观测精馏塔塔板处的摄像头照片1张，在线观测精馏塔塔板处实验现象截图1张。 3.1.5装置可实现分步式语音操作反馈功能：根据实验操作步骤进行语音播报。 ★3.2 软件控制部分：装置监测与控制软件，具备自检测功能，提供软件运行界面截图不少于2张。 3.3提供该装置的工艺流程图，用于评定所投产品的工艺流程及配置是否满足技术要求。 4、 配套资源要求 ★4.1 配套在线学习系统，实现虚实结合的教学模式。包含课程学习板块、题库板块、音视频资源板块等。提供该系统功能截图2张以上。 ★4.2 具备虚拟实验室场景和实验装置，实现模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行模拟练习。提供与所投产品一致的、不同角度的全景虚拟截图2张以上。 4.3 本装置配套在线仿真软件主要技术要求： 4.3.1仿真软件以筛板精馏实验装置为仿真对象，基于真实实验数据，模拟实验流程、实验现象和实验规律，具有操作说明、认知、实验操作、数据记录、实验报告和评分等不少于6个功能模块，支持桌面端、网页端等至少2种运行方式。 4.3.2仿真实验应基于乙醇-水二元体系t—x（y）相平衡曲线、精馏段操作线方程、提馏段操作线方程、理论板数以及回流流量-馏分器液位高度等实验原理和规律进行设计，至少包含全回流操作和部分回流操作两部分实验内容。 ★4.3.3实验参数调节：支持用户在一定区间内设置制冷温度等实验变量；能够模拟通过调节回流流量使馏分器液位稳定至中部这一实验操作过程。（要求提供该功能截图证明）。 ★4.3.4 过程模拟：支持用户调节加热功率比例，可模拟升温过程中的压力变化、温度变化以及塔板温度分布曲线。（要求提供该功能塔板温度分布曲线截图）。 4.3.5设备认知学习：仿真实验可播放不少于50个认知设备的相机路径动画，以便于用户熟悉设备组成、了解设备结构。 ★4.3.6实验操作引导：仿真实验具有实验操作步骤说明和操作引导视频，以便于用户快速掌握实验操作。（要求提供仿真实验操作引导视频查看二维码）。 4.3.7操作评分：仿真实验应采用百分制评分，支持查看每一个交互操作步骤的得分情况，支持将评分成绩上传至云端保存。 4.3.8辅助操作功能：仿真软件具有阀门位号的显示与隐藏功能，支持一键视角复位，方便用户交互操作。 ★4.4 MES实验信息管理系统能同时连接多种实验装置，根据需要自由切换当前监测装置，与装置现场的工业组态软件操作界面实时同步数据显示和报警同步提示。需提供MES显示界面截图不少于2张、移动终端与装置现场同步数据显示界面截图； ★4.5 实验辅助系统，学生可通过手机端APP学习实验分步式操作视频。提供该手机端APP操作截图及装置操作讲解视频截图2张以上； ★4.6 实验微课视频，含真实实验人员进行的流程、局部功能、逐步操作过程讲解，视频时长≥20分钟。提供视频截图2张以上，并提供网络链接或二维码证明。 ★4.7实验装置动画二维码，可通过扫描二维码观看实验动画，预习实验内容。动画时长不小于2min，视频配有全流程语音讲解，提供2张以上所投设备不同角度含播放进度条的视频截图。 | 4套 | 13 | 合肥工业大学宣城校区 | 国产 |
| 2 | 真空干燥箱（带真空泵） | 1、消耗功率：300 W 2、控温范围：50℃～200℃ 3、波动度： ± 1 ℃ 4、达到真空度：133Pa 5、工作环境温度：＋ 5 ～ 40 ℃ 6、工作室尺寸：≤300×300×300mm 7、工作室材料：1Grl8Ni9Ti或同质 8、含真空泵 | 3 | 0.5 | 合肥工业大学宣城校区 | 国产 |
| 3 | 鼓风烘箱 | 微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠； 1、消耗功率：≤570 W 2、控温范围：RT+15~300 ℃ 3、波动度： ± 1 ℃，控温精度 0.1 ℃ 4、工作环境温度：＋ 5 ～ 40 ℃ 5、工作室尺寸：≤300×300×350mm 6、定时范围： 0~9999min | 12 | 0.25 | 合肥工业大学宣城校区 | 国产 |
| 4 | 磁力搅拌水浴锅 | 1、电源：220V 50HZ 2、搅拌容量：2×500ml 最大2×1000ml（水溶液） 3、加热功率：600W 4、恒温范围：室温-99.9℃ 5、温度精度：≤±0.5℃ 6、转速：0-500转/分（可调，并可单独控制每个样品的搅拌速度） 7、锅尺寸：≥300×160×120mm | 2 | 0.05 | 合肥工业大学宣城校区 | 国产 |
| 5 | 真空抽滤机 | 1、功率（W）： 180 2、电源（V/HZ） ： 220/50 3、流量（L/min）： 60 4、扬程（m）：8 5、最大真空度（Mpa）：0.09 6、单头抽气量（L/min）： 10 7、抽气头数（个）: 2 8、安全功能：逆流防止阀 9、水箱容积（L）：15 10、水箱材质：PP 11、外型尺寸（长×宽×高）：≤400×280×420mm | 2 | 0.1 | 合肥工业大学宣城校区 | 国产 |
| 6 | 电子天平1 | 1、量程：120g 2、精度：0.1mg 3、重复性：≤0.1mg 4、性线：≤0.06mg 5、秤盘尺寸：90mm 6、典型稳定时间：1.5S 7、校准方式：外部砝码手动校正； 8、屏幕：LED触摸屏，操作容易，读数方便；提供额外的防尘和防划伤防护； 9、防震：四级防震以防止震动干扰称重结果； 10、核心部件：称重传感器采用高级部件和材料打造出新的单体传感器，安装在结实的特殊铝合金底板上，不受外界环境影响（例如温度波动和振动）； 11、通信接口：USB及RS232接口，可连接打印机、PC、第二显示器、扫描枪等外设； 12、下部吊钩，满足大体积称量； 13、应用程序：内置12种应用程序：称量¦填料、计数、称量百分比、混合¦净重总重、组分¦总重、动物称量、计算¦自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换等; 14、自动检测并通知校准结果是否超出正常范围； 15、密码保护，防止意外更改天平设置。ID设置，可以为设备、样品和批次分配ID号； 16、配备自测试“@start” 重复性测试功能，可靠性有保证； | 1 | 0.8 | 合肥工业大学宣城校区 | 国产 |
| 7 | 电子天平2 | 1、量程：60g /120g 2、精度：0.01mg /0.1mg 3、重复性：0-60g/重复性0.04mg，60-120g/重复性0.07mg 4、性线：≤0.1mg 5、秤盘尺寸：Φ80mm 6、典型稳定时间：≤6S ， 7、灵敏度漂移：± 1ppm / K （+10 °C...+30 °C ） 8、iso CAL校准：温度变化:1.5K ，时间间隔:4h 9、用户操作界面：中文触摸屏操作界面 10、校准审计追踪(CAL Audit Trail)功能，自动存储30天内所有校准结果数据，数据可溯源。 11、isoCAL全自动内校温度和时间触发的自动内部校准和调整功能，保证称量结果的可靠性。 12、一体化托盘，称量室底盘边缘及凹槽设计，方便拆卸及清洁；表面涂有惰性涂层，高耐腐蚀性 13、通信接口自动识别天平打印机和电脑等设备，直接传输数据 14、采用高级部件和材料打造出新的超极单体传感器，安装在结实的特殊铝合金底板上，不受外界环境影响（例如温度波动和振动） 15、四级防震以防止震动干扰称重结果,可以通过显示器一键式调整震动的级别，简单方便 16、菜单锁定功能，防止误操作。 17、应用程序：触摸屏技术显示支持特别的实验室应用程序，如混合、组分、统计和转换等；以及标准的实验室应用程序，如称重、密度、百分比、检重、峰值保持、计数和不稳定状态等. | 1 | 2.5 | 合肥工业大学宣城校区 | 国产 |
| 8 | 退火加热板 | 1、由精密型数显温控表控制加热，以及高温报警功能 2、温度准确度±1℃ 3、保温设定以1℃计算 4、温度探测和显示0.1℃ 5、加热模块和控制系统体整设计 6、无机械组件，无电磁干扰和危害 7、面板采用铝合金材质 8、适用任何材料加热（如、陶瓷、金属、玻璃等） 9、智能控制系统，分30个程序段控温 | 2 | 0.5 | 合肥工业大学宣城校区 | 国产 |

- 13、报价要求：

- 本项目最高限价人民币61.10万元。供应商响应报价不得超过本项目的最高限价，否则按无效响应文件处理。

14、其它要求

14.1包装和运输要求：

（1）包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

（2）方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标供应商负责。包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

14.2履约验收标准：

（1）所供产品规格、数量符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（2）所供产品材质、颜色符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（3）所供产品外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

（4）所供产品结构牢固，无安全隐患。

（5）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（6）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

（7）招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

14.3安装调试及售后服务要求

（1）本项目整体免费质量保证期要求不低于 1  年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。

（2）筛板精馏实验装置，售后服务要求：

1）所投设备要求提供原厂不低于1年的质保服务，提供原厂售后服务承诺书、5A级售后服务证书和授权书。

2）提供此装置生产全过程检验记录表，确保产品质量及数据调试结果的准确和稳定性。

（3）供应商应在接到报修通知后  24小时内响应， 48 小时内派技术人员到达现场，  72 小时之内排除故障；需要更换设备或配件的应在  15 日内修复（从甲方提出现场服务要求之日开始算起）， 15 日内不能修复的须及时免费提供备用设备。保修期内的零部件、配件和人工等均为免费。