浙江省消防救援总队2024年度“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目第三批（水域救援类）采购项目

（编号：XFZD-2025-ZB-06 ）

招 标 文 件

（电子招投标）

采购人：浙江省消防救援总队

采购代理机构：浙江华域高宇项目管理有限公司

二〇二五年十二月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  供应商须知	6

第三部分  采购需求	18

第四部分  评标办法	26

第五部分  拟签订的合同文本	36

第六部分  应提交的有关格式范例	51

# 第一部分 招标公告

项目概况

浙江省消防救援总队2024年度“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目第三批（水域救援类）采购项目招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年12月26日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XFZD-2025-ZB-06

项目名称：浙江省消防救援总队2024年度“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目第三批（水域救援类）采购项目

预算金额（万元）：439.9

最高限价（万元）：439.9

### 采购需求：本项目共分4个标项，供应商可对一个或多个标项进行选择性投标。

### 最高限价（或采购预算）具体如下（标‘●’为标项核心产品）：

| 标项 | 标项名称 | 货物名称 | 需求数量 | 单价 最高限价 （万元） | 分项 最高限价 （万元） | 各标项 预算 （万元） | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水域救援套装 | 水域救援套装 | 130 | 0.2 | 26 | 26 | 详见第三部分采购需求 |
| 2 | 水域救援服 | ●干式水域救援服 | 70 | 0.4 | 28 | 47 |  |
|  |  | 湿式水域救援服 | 190 | 0.1 | 19 |  |  |
| 3 | 充气救援艇（橡皮艇） | 充气救援艇（橡皮艇） | 51 | 5.5 | 280.5 | 280.5 |  |
| 4 | 舷外机（含油箱防护罩） | 舷外机（含油箱防护罩） | 32 | 2.7 | 86.4 | 86.4 |  |

### 本项目(不接受)联合体投标。

合同履行期限：合同履行期限自合同签订之日起至质保期满为止，其中交货期为合同签订之日起90天完成交货，交采购人验收。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目所有标项均为专门面向中小企业的采购项目，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单;

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3 供应商投标截止之日前3年以来无涉及行贿等重大违法案件。

三、获取招标文件

时间：/至2025年12月26日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：（网址）政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年12月26日09点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/

开标时间：2025年12月26日09点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用浙江省消防救援总队数字采购平台系统进行采购。电子交易平台模块为“政采云-浙江省消防救援总队采购专项模块”，关于本项目的采购程序及规则均以招标文件设定为准，供应商应知悉。本项目招标公告及结果公告发布在中国政府采购网。

2.电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-办事指南-下载专区-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-办事指南-下载专区-政采云电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第12点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

3.招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.本项目不收取投标保证金。

6.本项目执行促进中小企业发展、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

7.本项目相关公告在发布媒体：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/)。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，请各供应商及时关注。

8.书面质疑受理地点：杭州市萧山区金城路560号心意广场2幢11层经营部；质疑联系方式：陈先生 0571-22816663。

9.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：浙江省消防救援总队

地址：杭州市文晖路319号

联系人：王老师，联系方式：0571-85863569

质疑联系人：余老师，联系方式：0571-85863568

2.采购代理机构信息

名称：浙江华域高宇项目管理有限公司

地址：杭州市萧山区金城路560号心意广场2幢11层

联系人：周先生，联系方式：15068794438

质疑联系人：陈先生，联系方式：0571-22816663

第二部分 供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类。 各标项单一产品或核心产品：详见招标文件第三部分采购需求的采购清单 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：货物【《第三部分 采购需求》采购清单中列明的全部货物】，属于工业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：工业行业。从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包与转包 | 不同意分包、转包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | 不组织。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分8.1。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | （1）节能产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） （2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的 政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。提醒：第一次验收时抽样检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中，如首次验收不合格，则首次验收费用及后续验收费用均由中标供应商支付。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江华域高宇项目管理有限公司（杭州市萧山区金城路560号心意广场2幢11层经营部）；备份投标文件签收人员联系电话：陈先生 0571-22816663。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。 |
| 12 | 中标候选人数量 | 本项目各标项推荐的中标候选人数量：1名。 |
| 13 | 代理服务费 | （1）由中标供应商支付。收费标准为最终中标金额参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）货物类标准90 %计取。中标供应商在收到中标通知书的同时向采购代理机构支付。结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标供应商向代理机构一次性付清。 （2）代理服务费收款账号： 收款单位（户名）：浙江华域高宇项目管理有限公司 开 户 行：萧山建行时代广场支行 账 号：33001617092053005082 （3）代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 |
| 14 | 澄清、说明或者补正 | 采购人或组建的评标委员会认为响应文件需要供应商进行澄清、说明或者补正的，可以按以下要求进行质询： 1.澄清回复时间不得超过在发出通知后 30 分钟(该时间填报不得超过 30 分钟)，供应商逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其响应。供应商通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为供应商不予回复或确认。 2.评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 3.供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其响应。 |
| 15 | 其他 | 中标供应商在中标公告发布后三个工作日内向招标代理机构提供与向平台提交的电子投标文件一致的纸质投标文件存档（数量为1正3副，正本红色印章，副本可为其复印件）。 |
| 16 | 解释 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件三）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款。

2.8甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

2.9乙方：是指合同签订的另一方，与中标供应商相同。

2.10“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.11“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.12“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.13“书面形式”包括信函、传真等。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效 （注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。

3.3.2在采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.3.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见《第六部分 应提交的有关格式范例》）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.5可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.6中小企业享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。       4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件一。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投诉书范本及制作说明详见附件二。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5.招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止日前10天，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7.投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

8.投标文件的组成

8.1资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（如供应商为自然人，则应提供自然人的身份证明）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见第六部分）；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求（如：中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位证明材料）；（格式见第六部分）

（4）供应商投标截止之日前3年以来无涉及行贿等重大违法案件承诺书。

8.2商务技术文件：

（1）投标声明函（格式见第六部分）

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六部分)；

（3）供应商情况介绍（格式自拟）；

（4）同类项目业绩（格式见第六部分）；

（5）商务响应表（格式见第六部分）；

（6）所投产品或主要材质的检测报告；

（7）针对本项目建设的详细实施计划，包括技术方案、装备详细配置清单及所用材质等明细（品牌、产地、规格、参数）；

（8）生产工艺流程，质量控制措施和投标产品整体质量的可靠性详细说明：包括①短期内频繁高效使用的质量可靠、②恶劣环境情况下产品使用的质量可靠、③投标产品生命周期内长期使用情况下的质量可靠；

（9）项目的组织实施方案，包括产品的供货、安装调试方案及配送承诺等；

（10）技术培训方案，包括：①培训内容及方式；②培训计划；③培训对象及配对团队方案；

（11）售后服务承诺，包括：①售后服务体系；②售后服务网点分布情况；③售后响应时间；④售后服务承诺；

（12）本项目实施人员一览表、项目实施人员安排详细情况；

（13）项目保障应急预案；

（14）节能产品的相关证明材料、环境标志产品的相关证明材料；

（15）技术偏离表（格式见第六部分）；

（16）承诺函，提供承诺关于“交货前，所有器材供货厂家须在国家消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入装备信息，申请装备编码，并按照国家消防救援局和浙江省消防救援总队要求，制作RFID数字管理标签。中标供应商提供装备要正确安装RFID标签并预先填写系统分配的RFID编码”内容的承诺函。供应商必须对上述要求在投标文件中做出承诺(格式自拟)，并且由此所产生的费用必须包含在投标报价内，供应商不提供相关承诺的，视为未实质性响应招标文件要求，投标无效；

（17）供应商提出的对本项目的实质性优惠条件和承诺情况；

（18）承诺函，提供承诺关于本次投标活动中所提供的检测报告均真实有效；

（19）供应商认为需要说明的其他文件和资料（请结合评标办法自行添加相应内容）

8.3报价文件：

（1）投标函（格式见第六部分）；

（2）开标一览表（格式见第六部分）；

（3）投标报价明细表（格式见第六部分）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

供应商应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。供应商可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

# 9.投标文件的编制

9.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

9.2供应商按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.投标文件的签署、盖章

10.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

10.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

10.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

11. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

11.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

11.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

11.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

12.备份投标文件

12.1备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，供应商名称。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

12.2直接提交备份投标文件的，供应商应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

12.3以邮政快递方式递交备份投标文件的，供应商应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分供应商须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

▲12.4供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

13.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

14.投标有效期

14.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起180天。▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

14.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

14.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

15.开标

15.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

15.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

15.3投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

16.资格审查

16.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格进行审查。

16.2供应商未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

16.3对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

16.4合格供应商不足3家的，不再评标。

17.信用信息查询

17.1信用信息查询渠道及截止时间：开标日：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商接受资格时的信用记录。

17.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商信用记录，查询结果经确认与供应商的投标文件中自愿出具的查询结果截图一致时，查询结果不再另行打印，以资格审查记录表形式存档。

17.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

# 五、评标

18.评标委员会的组建：

评标委员会由采购人依法负责组建，评标委员会成员人数为5人，其中采购人可派代表1人。

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

19.确定中标供应商

本项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商,中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

20.中标通知与中标结果公告

20.1自中标供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标供应商发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

20.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量等。

20.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

21.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

22.合同的签订

22.1 采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同，并在签订之日起2个工作日内进行合同公告。

22.2中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订合同。

22.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

22.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，则应重新开展采购活动。

22.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容签订。

23.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

24.预付款：

详见合同条款。

八、电子交易活动的中止

25.电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

27.验收

27.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

27.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

27.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（或考核反馈表），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

27.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告监管部门。

# 第三部分   采购需求

一、采购清单及技术参数等要求

（一）采购清单（标‘●’为核心产品）

| 标项 | 标项名称 | 货物名称 | 需求数量 | 单价 最高限价 （万元） | 分项 最高限价 （万元） | 各标项 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水域救援套装 | 水域救援套装 | 130 | 0.2 | 26 | 26 |
| 2 | 水域救援服 | ●干式水域救援服 | 70 | 0.4 | 28 | 47 |
|  |  | 湿式水域救援服 | 190 | 0.1 | 19 |  |
| 3 | 充气救援艇（橡皮艇） | 充气救援艇（橡皮艇） | 51 | 5.5 | 280.5 | 280.5 |
| 4 | 舷外机（含油箱防护罩） | 舷外机（含油箱防护罩） | 32 | 2.7 | 86.4 | 86.4 |

- （二）技术参数等要求备注：

| 标项 | 标项名称 | 货物名称 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水域救援套装 | 水域救援套装 | 水域救援头盔： 1、3/4盔结构，头盔外部带头围调节功能，内部有缓冲层，帽壳颜色应按岗位区分设置为红色、黄色、白色； 2、常温下浸泡24h不下沉，重量≤550g； 3、最大加速度≤250G，加速度超过150G的持续时间应＜4ms (G为重力加速度)； 4、侧向刚性：帽壳的最大变形应不超过40mm，卸载后变形≤15mm； 5、下颏带宽度≥15mm，插扣式固定； 6、水域救援头盔帽壳应有开孔排水设计； 7、头盔配备水域救援头灯； 8、头盔设置固定支架或导轨，可安装性能运动像机等设备； 9、冲击吸收性能：头模受到最大冲击力最大值≤3780N； 10、经XF44-2015耐穿透性能试验后，钢锥不应穿透头盔与头模产生接触。 防水头灯： 1、采用头部拉伸变焦模式，可实现聚光和泛光的转换；至少具有强光、工作光、频闪三种工作模式； 2、具备不少于4段式电量显示和低电压警示功能设计，可随时查看电池电量，当电量不足时，具备自动提醒充电功能； 3、额定功率：≥3W，额定电压：≥3.7V，额定容量：≥1.4Ah，电池使用寿命：≥1000次平均使用寿命：≥100000H； 4、连续工作时间：强光≥4H,工作光≥8H； 5、外形尺寸：78*67*60mm±3mm；产品重量：≤120g。 6、提供国家认证认可检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检验检测报告。出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定，一并提供资质认定证明文件加盖供应商公章。并提供防爆标志≥Exd II CT6 Gb的扫描件加盖供应商公章； 7、防护等级≥IP65。 水域救援手套： 1、五指分离式结构，有弹性可紧贴手部，便于穿戴，灵巧性能≥3级； 2、手套主体应做防水处理，具备防寒保暖性能； 3、手掌和手指部位采用耐磨防滑设计； 4、手腕为束紧设计，调节束紧，且能保证手腕的灵活度； 5、手套袖筒长度应超出腕骨≥25mm且＜35mm； 6、手套大小按各支队所需型号供选择。 水域救援鞋： 1、从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥200mm，脚踝处有固定收紧； 2、具备保暖性能； 3、靴底为毛毡底，应防滑和防止刚性损害； 4、经常磨损区域应做加强处理； 5、救援靴应带有排水孔≥4个； 6、靴底具备防穿刺功能，抗穿刺力≥1100N； 7、可与脚蹼搭配使用； 8、若是系带式设计能满足穿着鞋带不外漏，免缠绕; 9、重量≤1.5kg。 水域救援刀： 1、水域救生刀流线外观，双面使用（刀面和锯齿面），钝状保护头防止误伤，带有开瓶器等功能。双面设计，刀面和锯齿面，适应不同作业需求。钝头设计防止刀头误伤到设备或者使用者，同时也能作为一字螺丝刀使用。双面安全开关,确保救援刀不会滑落。手柄加强摩擦与握力效果。 整体可以稳固的固定在PFD的挂点上。可以做开瓶器使用，同时带有氧气瓶气瓶阀门扳手功能。加长版整刀长区间为12-15cm，刃长区间为6-8cm。 2、★材质：刀片材质应≥420 HC不锈钢。 |
| 2 | 水域救援服 | ●干式水域救援服 | 1、干式服主体颜色应醒目，加固部位与主体部位颜色有区分； 2、上衣肩部拉链设保护盖，胸部为斜拉链设计； 3、臀、肘和膝盖处宜有补强设计和缓冲层； 4、裆部应设有拉链，且配有保护盖； 5、具备良好保温性、耐磨性和撕扯强度； 6、腰、袖、领和脚口有收紧设计； 7、干式服面料洗涤5次后，沾水等级≥4级； 8、干式服面料及接缝断裂强力≥750N； 9、干式服面料经、纬向撕破强力≥150N； 10、水域救援服面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥4级； 11、干式服面料在(9±0.2) kPa的压力下，经2000次循环摩擦后，不应被磨穿；耐磨加固层面料在(9±0.2)kPa的压力下，经6000次循环摩擦后，不应被磨穿； 12、干式水域救援服面料的透湿率≥5000g/（㎡×24 h）； 13、干式服所有结构上的连接部位应具备水密性，人员身着救援服在静水中漂浮1h后进水量≤0.2kg； 14、救援服应具备保温性能。穿着救援服的受试者经保温性能试验1h后，体温下降≤2℃； 15、领口、袖口应采用高弹氯丁橡胶材质，脚部采用防水透气尼龙三层复合面料，袜底需做尼龙面料补强； 16、胳膊和腿部要有反光条设计； 17、配备一套棉质贴身防寒衣（包含保暖衣服、裤子及袜子）； 18、根据最终用户需要提供印字或标识。 |
|  |  | 湿式水域救援服 | 1、湿式服的主体颜色应醒目，加固部位应与主体部位有区分； 2、湿式水域救援防护服面料经纬向在150N的拉伸荷载下保持10s不应发生断裂；在经过拉伸强度性能测试后，湿式服面料的不可逆伸长量应小于原始长度的5％；湿式服面料的接缝强力每个接缝处均应承受的100N拉力荷载10s而不会破裂； 3、袖口、裤口处有收紧设计； 4、采用防水拉链、设有拉链保护； 5、胳膊和腿部要有反光条设计； 6、厚度3mm，氯丁橡胶材质； 7、缝线处都是用暗针缝制且都做加固压胶处理； 8、臀、肘和膝盖处宜有补强设计和缓冲层； 9、具备良好保温性、耐磨性和防穿刺性能； 10、水域救援服面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥4级； 11、水域救援服经高低温试验后应无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能的改变； 12、未进水前湿衣重量≤1.5kg； 13、根据最终用户需要提供印字或标识。 |
| 3 | 充气救援艇（橡皮艇） | 充气救援艇（橡皮艇） | 1、应为本质防腐材料，具备较强耐磨、防撞、抗老化性能。船体材料撕裂强力≥75N，粘合强度≥40N/25mm，在-20℃~60℃工作温度范围内，保持其全部的使用性能； 2、宜采用充气式底板；艇身设有360度防撞弦，防撞弦以下部位采用耐磨材料或加装耐磨层； 3、船艉板应设置有2个单向止回功能的泄水孔； 4、船艉板应设置舷外机挂架护板，船艉板应有舷外机、油箱和拖船固定装置，船艇两侧应设有反光条； 5、船身周围配有安全索，船艏应设置拖曳装置，艇的内外设置金属环≥10个； 6、船艇静态稳定性应≤20°，船艇干舷高度≥300mm，船艇空载航速应≥30km/h，船艇半载最大航速时转弯直径应≤2倍船长； 7、配备船桨≥4个，舟艇维修工具包1个，内含船艇修补工具、气瓶充气转换接头、充气压力显示表等； 8、配备国际知名品牌螺旋桨式舷外机，加装舷外机保护罩，马力为30匹,配备2个油箱。舟艇维修工具包1个，内含胶水、气嘴扳手以及舟艇材料等； 9、艇长在在380-390cm之间，额定载员≥6人。 |
| 4 | 舷外机（含油箱防护罩） | 舷外机（含油箱防护罩） | 1、总体性能满足CB/T 4505-2020标准。 2、应配备2冲程/2缸舷外机，舷外机功率应≥40匹，且不超过船艇标识的最大适配功率，油箱≥24L，燃料为汽油； 3、舷外机需要安装防护罩，并配备备用油箱1个、备用油管1根和维修工具包1个，内含螺丝刀、钳子、火花塞套筒、火花塞扳手、火花塞、打火绳等。 |

（1）每条技术参数响应不得照抄采购需求，应明确本投标产品具体参数且提供对应的佐证材料（佐证材料提供具备CNAS或 CMA资质的检测机构出具的检测报告，报告中载明的产品型号需与所投产品型号完全一致；所投产品中，若存在已发布现行国家标准或行业标准，必须提供该产品的型式试验报告，以及覆盖本招标文件 “技术要求” 章节中、型式试验报告未包含项目的增项委托检验报告），投标文件中未明确具体参数，视为负偏离招标文件要求。

二、其他要求

针对本项目的特点及“采购清单及技术参数等要求”对应的产品及技术参数，供应商应在投标文件中提供以下内容：
    1.投标产品的生产工艺流程，质量控制措施和投标产品整体质量的可靠性详细说明：包括①短期内频繁高效使用的质量可靠；②恶劣环境情况下产品使用的质量可靠；③投标产品生命周期内长期使用情况下的质量可靠。

2.产品的供货、安装调试方案及配送承诺等方案。

3.针对项目相应标项特点结合采购人需求制定项目实施人员安排方案，包括但不限于项目实施人员安排合理，方案内容要素应阐述齐全、科学合理、操作性强、贴近采购人需求。投标文件中应至少明确项目负责人、技术负责人和售后负责人三个主要实施人员，并在投标文件中提供三个主要实施人员的社保证明（开标前三个月中任意一个月）或正式员工证明承诺。

4.制定应急预案，供应商应提供项目保障应急预案，其中应包括现场应急处理、技术支撑保障、易损件备品备件、专用工具清单等。

三、◆商务要求

| 商务内容 | 具体商务要求 |
| --- | --- |
| ▲质保期 | 验收合格后不少于24个月。 |
| 质量保证及售后服务要求 | 1.质量要求：所供产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，且未曾使用，制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国相关标准和使用方认可的有关国际标准，并符合采购人的采购要求。 2.包装要求：所有产品货物外包装按相关规定执行，不得有破损和霉烂。运输、安装过程中发生的货物损毁、人身伤害的，一切法律责任由乙方承担。 3.费用：中标供应商负责产品的包装、运输、装卸、安装、调试、验收等工作，产品正式交付采购人使用前进行安装、调试和质保期内设备正常运行所需一切必要耗材及其费用均由中标供应商负责。 4.保修要求：产品从采购人验收合格之日起，保修按厂家规定标准执行。 5.质保期：本项目质保期按“◆商务要求”中规定的质保期要求执行，时间自货物测试完毕及采购人验收合格之日起。（若参数中质保期大于“◆商务要求”中规定的质保期要求的，以参数中明确的为准）在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。供应商应保证货物为全新、未使用过的原装正品，保证所提供的货物的外观和内在质量都无任何问题。如质量出现问题，中标供应商负责“三包”，费用由中标供应商负责。 6.中标人在产品保质期内，按照使用方需要，每半年一次定期上门对设备开展检测、易损件检查等全面维护保养，保障设备正常运行。 7.维修响应：中标供应商保证所供产品在质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费提供技术服务和维修，若出现产品质量问题应能够在1小时内响应，2小时内提出解决方案，6小时内派维修人员到达现场维修，如需更换配件的，应在48小时内完成更换，对于维修期间超过10天的产品应提供备用产品供采购人使用。若中标供应商未能按时响应并完成维修的，采购人有权自行委托第三方维修或更换，采购人由此产生的费用由中标供应商全额承担，采购人并有权直接在未付中标供应商的款项或履约保证金中予以扣除。质保期满后，在接到用户需求后立即响应，对电话里不能解决的问题应在24 小时内到达现场；一般问题应在4小时内、重大问题应在24小时内解决或提出明确解决方案；如需更换配件的，应在48小时内完成更换。 8.供应商须在投标文件中对报修、维修响应和项目组成员做出承诺，保修、维修响应和项目组成员未按投标承诺履约的，每次按5000元或合同总价的1%向采购人支付违约金，两者金额相冲突的，以金额高的为准。 9.所提供的器材装备（包括核心部件）生产日期不得早于合同签订日期6个月以上。 10.在质保期内，供应商负责为设备提供免费维修、保养。（此处所称维修保养，仅指供应商所供货物正常使用的保养或因本身质量缺陷造成维修，如因非正常使用或不可抗力造成的维修不在本条所列） 11.质保期外定期进行免费维护保养，服务商应提供制造商的服务技术规范，采购人可获得有关维修等级、所需时间、工时计算项目、配件价格的信息。如设备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用，免工程师维修费和差旅等人工费。 12.供应商应提供24小时的电话服务，支持工程师提供专业技术服务。公开售后服务商的联系方式、公司名称、公司地址、邮政编码、公司主页、电子邮件、联系电话及传真，不断完善服务管理和拓展新的服务模式，接受采购人的监督和批评。 13.售后服务商应认真、完整、真实地填写保养、保修、维修记录，并经采购人盖章确认。采购人有权查阅保养、保修、维修记录。 14.供应商应在投标文件中提供针对本项目的售后服务方案，服务方案内容至少包括服务承诺、服务体系、售后机构、响应时间等。 |
| 培训要求（根据用户需要进行） | 1.验收合格并交付最终使用单位后一个月内安排不少于两天时间为采购人提供使用培训和日常维管培训。 2.设备软件如有升级，供应商应安排免费专项培训保证采购人能继续正常使用。 3．供应商每年开展的例行性免费培训不得少于1次，培训地点、形式由采购人确定，并做到在整个货物使用寿命期间的技术咨询。 4.供应商须对培训或售后服务做出承诺，承诺内容包括但不仅限于以下方面：负责提供采购人操作人员的使用培训，提供技术咨询，并按照使用方要求，在验收合格交付最终使用单位后三个月内组织人员对产品的使用、维护等方面进行现场指导，所产生的一切费用由乙方支付。若中标供应商违约，每次按5000元或合同总价的1%向采购人支付违约金，两者金额相冲突的，以金额高的为准。 5.供应商应在投标文件中提供针对本项目的培训方案。 |
| 交货时间 及地点 | ▲交货时间：合同签订之日起90天完成交货，交采购人验收。 地点：采购人指定地点（以合同为准）。 |
| ▲履约保证金 | 1.合同签订后7个工作日内,中标供应商向采购人提交中标价1 %的履约保证金（履约保证金以支票、汇票、本票、银行保函、转账等非现金形式提交）。 2.履约保证金在质保期满且无发现有质量问题和维护问题后凭《无质量疑义证明文件》，30天内全额无息退还。 |
| ▲付款条件 | 全部货物交货、经采购人验收合格并经采购人委托的第三方审计机构审计完成，凭《装备验收单》（附件1）和审计意见一次性支付合同金额。采购人凭中标供应商提供的等额有效发票进行付款。 |
| 验收方案 及要求 | 本项目将严格按照政府采购相关法律法规、行业管理规定的要求进行验收，供应商应在投标文件中提供针对本项目的验收方案。供货超出供货时间的按照逾期条款追究违约责任。采购人验收时认为所供货物存在质量问题，需要抽样送检的，第一次相关抽样送检费用由采购人支付。对检测不合格、产品技术性能指标验收不合格的（包含所供货物与合同约定不一致的）、投标产品参数与响应相差较大，采购人应督促中标供应商限期整改，整改期限原则上不超过30天，整改完成后进行复验，复验不合格的，采购人有权终止合同并没收履约保证金（复验只有一次机会，一次复验不合格即视为不合格）。提前交货后供货时间暂停，如涉及限期整改，时间应优先扣除提前供货剩余时间，再扣除整改期限30天。如首次验收不合格，则首次验收费用及后续验收费用均由中标供应商支付。 |
| ▲制作RFID数字管理标签 | 交货前，所有器材供货厂家须在国家消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入符合本次招标采购要求的装备信息（包括车辆以及随车器材），根据本次招标要求的装备信息申请编码，并按照国家消防救援局和浙江省消防救援总队要求，制作RFID数字管理标签。中标供应商提供产品（包括车辆以及随车器材）要正确安装RFID标签并预先填写系统分配的RFID编码。供应商必须对上述要求在投标文件中做出承诺(格式自拟)，并且由此所产生的费用必须包含在投标报价内，供应商不提供相关承诺的，视为未实质性响应招标文件要求，投标无效。RFID标签的安装方案请联系浙江省消防救援装备物资综合保障平台客服人员，无法申请部局编码的产品也需要申请浙江消防救援装备物资综合保障平台编码。客服电话：13361648122，13022636979。 |
| 其他要求 | 1.在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；工作人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因工作人员的行为造成泄密等问题由中标供应商承担相应的责任。 2.所投产品须承诺不侵犯他人知识产权或专利，若侵犯他人知识产权或专利等所有法律问题，均由中标供应商负责。 ▲3.对列入强制性认证产品目录中的产品须提供强制性认证证书（CCC证书）。 ▲4.供应商须承诺在本次投标活动中所提供的检测报告均为真实有效的，否则作废标处理。 |

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 |  |  |
| 投标报价 | 0-30 | 报价分计算方法：根据各供应商的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×30(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。 |
| 商务分 |  |  |
| 质保期 | 0-3 | 质保期在招标文件最低要求的基础上，该标项内所有设备的质量质保期每增加半年得1分，最高得3分。 |
| 业绩 | 0-2 | 供应商自2021年1月1日以来承接过各标项对应产品（多产品的标项指核心产品）相关同类型业绩，每提供1个得1分，最高得2分。（0-2分） 注：1.须同时提供：①每个业绩的合同复印件②供应商与合同需求方银行转账凭证复印件③发票复印件（转账凭证及发票金额应大于等于合同金额的90%）④验收报告，否则不予认可。 2.统招分签的合同按一个合同业绩计。 3.如一个标项中包含多个产品的，以提供核心产品的业绩为准。时间以合同签订时间为准。 |
| 商务要求响应（满足）程度 | 0-4 | 满足招标文件《第三部分 采购内容及需求》“◆商务要求”和《第五部分 合同条款》中所有要求的得4分，每负偏离一项扣2分，扣至0分为止，同一内容条款不重复扣分。 注：商务要求响应程度中未满足招标文件标注“▲”的实质性要求（条款）的，该供应商的投标文件将被视为无效； |
| 技术分 |  |  |
| 所投产品技术参数等要求响应情况 | 0-33 | 经评标专家认定满足或明显优于招标文件《第三部分 采购需求》“技术参数等要求”中明确的全部技术条款要求的得33分，允许偏离的技术条款低于技术要求（负偏离）的，标项1带★参数为重要参数，每项扣2分，其余参数每项扣1分；标项2每项扣1分；标项3每项扣4分；标项4每项扣11分；扣完为止。 备注：（1）每条技术参数响应不得照抄采购需求，应明确本投标产品具体参数且提供对应的佐证材料（佐证材料提供具备CNAS或 CMA资质的检测机构出具的检测报告，报告中载明的产品型号需与所投产品型号完全一致；所投产品中，若存在已发布现行国家标准或行业标准，必须提供该产品的型式试验报告，以及覆盖本招标文件 “技术要求” 章节中、型式试验报告未包含项目的增项委托检验报告），投标文件中未明确具体参数的，视为负偏离招标文件要求。 （2）参数以带有阿拉伯数字序号的为一项参数计算，无子项的以该项计算，有子项的以最末端的子项进行计算。 |
| 产品质量可靠性 | 0-5 | 产品整体质量的可靠性包括：（1）短期内频繁高效使用的质量可靠性；（2）恶劣环境情况下产品使用的质量可靠性；（3）投标产品生命周期内长期使用情况下的质量可靠性；3部分要素由评标委员会综合评定。 所有要素齐全且完全满足项目要求的得5分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 |
| 项目组织 实施方案 | 0-5 | 产品的供货、安装调试方案及配送承诺包括：（1）产品的供货方案；（2）安装调试方案；（3）配送承诺；3部分要素由评标委员会综合评定。 所有要素齐全且完全满足项目要求的得5分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 |
| 技术培训 | 0-4 | 技术培训方案包括：（1）培训内容及方式；（2）培训计划；（3）培训对象及配对团队方案；3部分要素由评标委员会综合评定。 所有要素齐全且完全满足项目要求的得4分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 |
| 售后服务 | 0-5 | - 售后服务包括：（1）售后服务体系；（2）售后服务网点分布情况；（3）售后响应时间；（4）售后服务承诺；4部分要素由评标委员会综合评定。 - 所有要素齐全且完全满足项目要求的得5分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 |
| 项目实施人员安排 | 0-4 | 项目实施人员安排包括：针对项目特点结合采购人需求制定了项目实施人员安排方案，明确本项目的项目负责人、技术负责人和售后负责人三个主要实施人员（提供姓名、身份证号码、联系手机及三个主要人员在开标前三个月中任意一个月的社保证明或正式员工证明承诺，未提供证明材料或不满足的得0分）； 所有要素齐全且完全满足项目要求的得4分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 |
| 应急 | 0-4 | 应急措施内容包括：（1）应急程序和措施；（2）应急响应及处置；（3）技术支撑保障；（4）易损件备品备件、专用工具清单；4部分要素由评标委员会综合评定。 所有要素齐全且完全满足项目要求的得4分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 |
| 政策分 | 0-1 | 投标产品有属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品有属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 证明文件： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

*备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。本办法适用于浙江省消防救援总队2024年度“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目第三批（水域救援类）采购项目各标项的评标。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。各标项推荐的中标候选人数量：1名。

备注：并列排名第一的供应商有多个的，由评标委员会全体评标成员投票表决确定排序。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，价格最低的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分跟价格都相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1供应商澄清、说明或者补正：

4.1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1.2政府采购项目出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

4.1.2.1投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

4.1.2.2投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标报价×50%；

4.1.2.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.1.2.4其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

评标委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中记录。

4.2有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1供应商不具备招标文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10供应商提供虚假材料投标的；

4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.13供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同编号：

项目名称：

项目编号：

标项：

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、合同货物、数量

本合同项下包含的货物及价格清单如下表：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  | 小写： 大写：元整 |  |  |  |

- 技术参数、配置清单及相关资料:

- 合同金额

本合同总价为人民币（大写）元（¥     ）。本合同总价包括乙方提供项目全部货物、服务的一切费用（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、送检产品和相关抽样送检费等一切费用）。乙方负责提供本合同涉及的产品到甲方指定的实施地点。

四、付款方式和履约保证金

1.乙方在收到签订合同邀约后7个工作日内向甲方提交中标总额 1 %（即¥    ）的履约保证金；履约保证金以支票、汇票、本票、银行保函、转账等非现金形式提交。

2.全部货物交货、经甲方验收合格并经甲方委托的第三方审计机构审计完成,凭《装备验收单》（附件1）和审计意见一次性支付合同金额。甲方凭乙方提供的等额有效发票进行付款。

3.质保期满且无发现有质量问题和维护问题后凭《无质量疑义证明文件》，30天内甲方全额无息退还履约保证金。

五、质量保证及售后服务要求

1.质量要求：所供产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，且未曾使用，制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国相关标准和使用方认可的有关国际标准，并符合甲方要求。

2.质保期：质保期（）年，时间自货物检测完毕及甲方验收合格之日起（若产品技术参数中的质保期大于该质保期要求的，以参数中明确的为准）。（按投标文件实际响应年限调整）

在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方应保证货物为全新、未使用过的原装正品，保证所提供的货物的外观和内在质量都无任何问题。如质量出现问题，乙方负责“三包”，费用由乙方负责。

乙方在产品保质期内，按照使用方需要，每半年一次定期上门对设备开展检测、易损件检查等全面维护保养，保障设备正常运行。

3.包装要求：所有产品货物外包装按相关规定执行，不得有破损和霉烂。运输、安装过程中发生的货物损毁、人身伤害的，一切法律责任由乙方承担。

4.费用：乙方负责产品的包装、运输、装卸、安装、调试、验收等工作，产品正式交付甲方使用前进行安装、调试和质保期内设备正常运行所需一切必要耗材及其费用均由乙方负责。

5.保修要求：产品从甲方验收合格之日起，保修按厂家规定标准执行。

6.维修响应：乙方保证所供产品在质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方免费提供技术服务和维修，若出现产品质量问题应能够在1小时内响应，2小时内提出解决方案，6小时内派维修人员到达现场维修，如需更换配件的，应在48小时内完成更换，对于维修期间超过10天的产品应提供备用产品供甲方使用。若乙方未能按时响应并完成维修的，甲方有权自行委托第三方维修或更换，甲方由此产生的费用由乙方全额承担，甲方并有权直接在未付乙方的款项中予以扣除。（投标文件售后服务承诺等优于此条款的，按投标文件相关承诺执行)。质保期满后，在接到甲方需求后立即响应，对电话里不能解决的问题应在24 小时内到达现场；一般问题应在4小时内、重大问题应在24小时内解决或提出明确解决方案；如需更换配件的，应在48小时内完成更换。

7.质保期外维修及零配件等费用按投标文件响应内容承诺执行。

8.交货前，乙方须在国家消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入装备信息，申请装备编码，并按照国家消防救援局和浙江省消防救援总队要求，制作RFID数字管理标签。乙方提供装备要正确安装RFID标签并预先填写系统分配的RFID编码。

9.所提供的器材装备（包括核心部件）生产日期不得早于合同签订日期6个月以上。

10.在质保期内，乙方负责为设备提供免费维修、保养。（此处所称维修保养，仅指供应商所供货物正常使用的保养或因本身质量缺陷造成维修，如因车辆交通事故或不可抗力造成的维修不在本条所列）

11.质保期外定期进行免费维护保养，乙方应提供制造商的服务技术规范，甲方可获得有关维修等级、所需时间、工时计算项目、配件价格的信息。如设备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用，免工程师维修费和差旅等人工费。

12.乙方应提供24小时的电话服务，支持工程师提供专业技术服务。公开售后服务商的联系方式、公司名称、公司地址、邮政编码、公司主页、电子邮件、联系电话及传真，不断完善服务管理和拓展新的服务模式，接受甲方的监督和批评。

13.乙方应认真、完整、真实地填写保养、保修、维修记录，并经甲方盖章确认。甲方有权查阅保养、保修、维修记录。

14.以上所有售后服务费用以及相对应的税金等均已包含在合同总价中。

六、供货及验收要求

1.供货时间：合同签订完毕日起90天内完成供货，交甲方验收。

2.供货地点：甲方指定地点。

3.甲方按照政府采购相关法律法规、行业管理规定以及浙江省消防救援队伍消防救援装备验收管理规定（附件5）要求组织验收。相关抽样送检产品和抽样送检费用包含在合同总价中，若检测不合格的，责令改正，直至通过检测为止。

七、知识产权

乙方应保证，所供货物无任何抵押、查封等权属瑕疵，且甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。

如果甲方在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，甲方将立即通知乙方。乙方应负责处理相关纠纷并应以乙方的名义自负费用向起诉方提出抗辩并承担最终的赔偿责任。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由乙方承担；如造成甲方向第三方承担责任的，由乙方赔偿甲方全部损失。甲方将尽可能地对乙方抗辩给予协助，由此发生的费用由乙方承担。

八、违约责任

1.乙方如不能按照合同规定的时限内供货，需承担违约责任并按以下约定向甲方支付违约金：逾期30天以内，每天支付合同总金额千分之一的违约金；逾期超过一个月的，甲方有权立即单方面解除本合同,甲方未支付的款项无需支付，乙方应退还已收取甲方的全部款项，并由乙方承担甲方的一切损失；逾期超过一个月的，如甲方允许乙方继续供货，每天支付合同总金额千分之一的违约金，总违约金上限不超过合同价的5%。

2.在履行合同过程中，如果乙方非因自身原因遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，有权确定是否酌情延长交货时间和提供服务。乙方在经甲方书面确认的延长期内交货和提供服务的，可不作为乙方的履约延误，可免交违约金。

3.乙方保修、维修响应和项目组成员未按投标承诺履约的，每次按5000元或合同总价的1%向甲方支付违约金，两者金额相冲突的，以金额高的为准。

培训或售后服务乙方须按投标承诺执行，乙方负责提供甲方操作人员的使用培训，提供技术咨询，并按照使用方要求，在验收合格交付最终使用单位后三个月内组织人员对产品的使用、维护等方面进行现场指导，所产生的一切费用由乙方支付。若乙方违约，每次按5000元或合同总价的1%向甲方支付违约金，两者金额相冲突的，以金额高的为准。

4.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。否则，乙方应向甲方支付合同总金额30%的违约金，甲方并有权立即单方解除与乙方的合同。

5.验收：由甲方组织验收。验收合格的按合同约定执行。对产品技术性能指标验收不通过可以整改的，甲方应督促乙方限期整改，每次整改期限原则上不超过30天（整改时间计算在供货时间内，总体供货时间超出合同规定的供货时间要求的，按照逾期条款追究违约责任。）。整改完成后进行复验，复验合格的继续按合同约定执行。复验不合格的和验收不合格的，甲方有权终止合同并没收履约保证金。

6.在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；乙方对工作中涉及到甲方的数据、文件等任何资料进行保密。因乙方行为造成泄密等问题，乙方应承担相应的经济和法律责任。

7.经结算审计发现货物有质量问题或不符合合同约定情况的，甲方有权拒绝支付全部货款并取消合同。

九、不可抗力

1.双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，甲方也可考虑解除合同。

十、争端的解决

1.合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决，可向甲方所在地的杭州仲裁委员会申请仲裁。

2.仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

3.仲裁期间所产生的律师费、差旅费等诉讼费用由败诉方承担。

4.在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

十一、合同生效

1.本合同自双方授权代表签字并加盖公章后生效，合同有效期至甲乙双方权利义务履行完毕。

2.对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行，由双方授权代表签字盖章，作为合同不可分割的组成部分。

十二、其它约定事项

1.在本合同执行过程中，乙方应及时答复和解决与合同设备有关的技术问题，并负责提供相应的技术文件。

2.双方的单位地址、邮编、开户行及账号、项目负责人、电话等若有变更，须及时书面通知对方。

3.其他约定事项: （添加乙方售后服务承诺函等其他事项）

十三、附 则

1.本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

2.本合同未尽事宜，按法律和国家有关部门的规定执行，无规定的，双方协商解决。

3.本合同正本页，一式陆份，甲乙双方各执叁份。

4.本合同自甲乙双方签字盖章确认之日起生效。

5.下列文件作为合同附件，与本合同具有同等法律效力：

1）附件1：装备验收单；

2）附件2：无质量疑义证明文件

3）附件3：承诺书

4）附件4：投标报价明细表、技术参数（投标文件技术响应表参数资料）、配置清单及相关资料

5）附件5：《浙江省消防救援队伍消防救援装备验收管理规定》

6）甲方的招标文件与招标补充文件；

7）乙方投标文件；

8）中标通知书。

上述所指文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或相互矛盾之处，按更优于甲方的标准执行。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

地址：                            地址：

法定代表人或委托代理人：          法定代表人或委托代理人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

邮政编码：                        邮政编码：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

签订时间：

附件1：

# 消防救援装备验收单

（供应商名称）    ：

根据你公司装备到货验收申请，我单位装备验收小组按照验收相关规定组织开展实地验收，具体情况如下：

| 装备基本信息情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同编号 | 装备名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价（万） |  | 总价(万) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可加行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量包装检查情况（器材、车辆） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查情况 |  |  |  |  | 验收人 |  |
| 1 | 数量、外观等 |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 铭牌、标识 |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RFID标签 |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一致性检查情况（器材） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查情况 |  |  |  |  | 验收人 |  |
| 1 | 资料审查 |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 部件检查 |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 履约时间核查 |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 质量性能测试情况（器材） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试内容 |  | 测试情况 |  |  |  |  | 验收人 |  |
| 1 |  |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | （可附页） |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 | 经综合判定，该批装备验收 （合格、限期整改、不合格） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 履约验收组负责人： 验收小组组长： 验收小组成员： （签字盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 供应商： （签字、盖章） 年 月 日 |  |  |

备注：1.装备验收单一式三份，验收单位、使用单位和供应商，正反面打印。

附件2：

无质量疑义证明文件

致：

贵单位合同项下《国产消防器材装备采购合同》(合同编号:)质量保证期已满。过程中无质量问题，现经我单位确认，同意退还履约保证金，特此回复。清单如下：

| 序号 | 品名 | 品牌、型号 | 数量 | 金额 | 配置简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

使用单位(大中队签字盖章)：

审核单位(支队签字盖章)：

联系人：

联系电话:

日期：    年  月  日

注：本证明文件由使用单位打印填写，由审核单位查对后签字盖章。本证明文件一式三份，一份交采购人作履约保证金退还凭证，一份由使用单位留存，一份由供应商留存。

附件3：承诺书

附件4：投标报价明细表、技术参数（投标文件技术响应表参数资料）、配置清单及相关资料（乙方提供）

附件5：

# 浙江省消防救援队伍消防救援装备验收管理规定

# 第一章  总  则

第一条  为规范全省消防救援队伍消防救援装备验收工作，保证装备质量，保护采购当事人的合法权益，按照总队相关规定，结合全省消防救援队伍实际，制定本规定。

第二条  本规定适用于全省消防救援队伍新购消防救援装备的验收工作。消防救援装备（以下统称“装备”）指《浙江省消防救援总队消防救援装备采购工作流程及职责》内涉及装备。

第三条  本规定所指装备验收是指依据相关国家或行业标准以及采购合同、响应文件、补充协议等证明性文件进行的装备数量、规格型号、外观标识、检测报告或产品认证、质量性能等验收检查行为。

第二章  组织机构和权限

- 第四条  由总（支）队履约验收组牵头，在本级党委统一领导下，根据验收任务抽选本级消防救援装备人员库（以下简称“人员库”）成员组成现场验收小组。验收工作采用“背靠背”的模式开展，验收小组不少于两组，每组由1名组长，不少于4名成员组成，负责验收过程的组织、实施、监督及验收档案管理工作。

- 第五条  总队作为采购主体的装备采购项目验收工作，由总队履约验收组牵头组织，抽选人员库相关业务人员组成验收小组，并根据待验装备特点有针对性的制定验收项目、流程及注意事项等，相关支队选派业务骨干共同开展。

- 器材装备验收：部门集中采购目录内的器材装备由总队集中组织开展。支（大）队作为采购主体的装备采购项目，由支队履约验收组牵头制定验收方案，抽选本级人员库相关业务成员组织实施集中验收工作。

第三章  验收程序和内容

第六条  装备验收按照验收申请、验收准备、现场验收、抽样送检、验收结论等程序进行。参与该验收项目参数编制、样品测试或评标的人员不得作为该项目验收人员。验收工作可邀请第三方专业机构、外部专家共同参与，第三方专业机构、外部专家人员提供的意见作为验收评定参考意见。

第七条  验收申请。装备供应商按照合同约定将采购的装备运送至指定地点并做好资料整理、数量核对、性能自测等准备工作后，向总（支）队履约验收组提交验收申请，总（支）队履约验收组根据实际情况确定验收时间、地点，制定验收方案，并逐级向总（支）队主官报告，同意后方可组织实施。除不可抗力因素外，验收工作根据合同签订和装备实际到货时间统一或分批次组织验收，验收时间原则上为供应商提交申请30个工作日内，如需延长应提供情况说明。

第八条 验收准备。验收前，履约验收组根据拟验收装备类别结合各单位实际，提前从人员库中随机抽取成员组成验收小组。验收小组依据《浙江省消防救援总队消防救援装备现场验收指导手册》等标准、规范性文件，准备验收所需设备、工具，对验收装备的采购合同、补充协议、招投标文件、测试样品和数据等进行熟悉。

第九条  现场验收。主要包括装备数量和包装检查、一致性检查和质量性能检测。现场验收时，验收装备供应商代表（如非法定代表人，须出具有效《委托书》）应在场，验收现场应组织严密，全程录像。

数量和包装检查：1.检查装备数量、外观、永久性铭牌标识、装备编码等是否符合合同相关要求。2.检查RFID标签类型、可视信息、安装位置、安装方式是否规范；经扫码识别RFID标签信息是否正确。

一致性检查内容：1.资料审查：检查装备产品认证证书、检验报告、产品合格证、车辆公告信息、进口装备报关资料、使用说明书等是否齐全、有效，是否与响应文件一致。2.产品信息检查：检查装备的产品名称、生产厂家、型号规格、商标、生产日期等产品信息是否与认证证书、检验报告一致。3.检验报告检查：检查检验报告中的检验项目是否包含响应文件中的内容，检验报告中的试验数据是否符合响应文件内容。4.部件检查：检查装备各组成部件是否齐全、规格型号是否与响应文件一致等。5.履约时间核查：对照合同约定的交货期限核算供应商是否按期交货。

装备质量性能检测内容：依据《浙江省消防救援总队消防救援装备现场验收指导手册》，国家或行业标准，规范性文件等，测试核对验收装备质量性能是否满足相关标准和投标响应文件技术性能参数要求。

现场验收采用全数验收和抽样验收的方式，对于单件中标价格高于2万元（含）的装备，应采用全数验收方式进行逐件验收。对于单件中标价格低于2万元的装备，一般采用抽样验收方式，每批次同类产品抽验率不得低于3%且不得少于5件。对于部分性能要求高、技术较为复杂但单件中标价格未超过2万元的装备宜采用全数验收方式。

第十条 验收结论。验收结论分为合格、限期整改、不合格等三种。验收情况应及时向履约验收组报告。履约验收组应逐级向总（支）队主官报告验收结论，并及时向供应商进行反馈，督促供应商按照合同及验收结论履行相关义务。

- 第十一条 验收合格的装备，应及时配发至使用单位并在浙江省消防救援总队装备物资综合保障平台完成入库任务，由供应商对使用单位开展装备操作使用和维护保养培训。限期整改的装备，应督促供应商及时整改，整改期限原则上不宜超过30天，确需延长整改时限的需由供应商提出申请，经履约验收组同意后明确延长期限；整改完成后，供应商应再次申请进行复验，符合要求后配发至使用单位，由供应商开展培训。复验人员原则上不得更换调整，确需调整的应向履约验收组进行报备说明。复验不合格的装备，按照合同约定进行处理。

验收小组应根据装备验收检查测试情况，本着依法依规、客观公正的原则，综合判定验收结果，形成验收结论，填写装备验收单，验收小组人员和装备供应商代表共同签字确认。

第十二条  针对不合格的装备，应清查同批次产品的数量、流向并立即停用，同时将不合格产品使用及处理情况报总队后勤装备处。

- 抽样送检

第十三条  需求单位应根据装备批次、数量、质量特性、安全隐患等实际需要开展抽样送检，并在制定采购文件时明确抽样送检的范围和数量。

第十四条  抽样送检工作实行组长负责制。组长由该项目的验收小组组长兼任，组员除验收小组成员外应由火调技术处推荐消防产品质检岗位人员参与。

第十五条  抽样送检工作应按照以下流程：

（一）根据装备验收抽查工作任务，明确抽查装备的类别、批次、样品和备用样品的数量。

（二）根据工作实际，明确检验方案。

（三）对接检验机构，签订委托检验合同。

（四）抽检小组在被抽查装备生产企业或供应商代表的见证下，直接在器材库内按照有关规定随机抽取尚未使用的样品和备样，抽取好的样品和备样应及时张贴封条，封条应加盖抽样单位公章，并有抽样人、供应商代表或委托人签名和抽样日期。抽样过程应全程录音录像。

（五）抽检单位统一将样品及《消防装备产品质量抽查抽样单》（附件7）一并寄送至具有法定资质的检测机构，备样存放于库房内。寄送样品和备用样品应进行统一标记，避免需复检时样品出现不一致的情况。

（六）消防船、工程机械等大型装备类产品由抽样送检小组人员赴现场，在生产企业或供应商代表见证下核查认证证书、检验报告等文件资料，并进行关键功能测试。

第十六条  异议处理。在收到检验结果之日起3日内，产品抽样单位应制作《消防产品质量检验结果通知书》，并送达生产企业或供应商；生产企业或供应商对产品检验结果有异议的，应当自收到检验结果之日起5日内向抽样单位提出书面复检申请；抽样单位受理复检申请后，应当场出具《消防产品复检受理凭证》，并书面通知检验机构采用备用样品进行复检，同时将备用样品寄送检验机构；检验机构将复检结果及时通知抽样单位后，抽样单位自收到复检结果之日起3日内，将复检结果告知申请人。

第五章  附  则

- 第十七条  各单位在验收前应对抽取的验收人员开展廉政教育，签订廉政承诺书。

- 第十八条  装备验收人员应严格遵守各项法律法规，保持廉洁自律，自觉接受各级单位监督。按照“谁验收谁负责、谁签字谁负责”原则，严格执行验收管理有关规定，不弄虚作假，不敷衍塞责，对发现有违法违纪违规等行为的实行责任倒查，并按相关规定和程序追究相关人员责任。对于工作认真负责，严格把好验收关口，有效维护单位利益的人员应予以褒奖。

第十九条  本规定未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。

第二十条  本规定自颁布之日起施行，由浙江省消防救援总队后勤装备处负责解释。

# 附件：1.消防救援装备验收申请表

# 2.消防救援装备验收单

# 3.消防救援装备培训登记表

# 4.委托书（式样）

# 5.消防救援装备产品质量抽查抽样单（式样）

# 6.验收结论判定标准

附件1：

装备验收申请表

XX消防救援总（支）队     ：

公司名称    已将下列产品已送达贵单位指定收货地点，现提出到货验收申请，请贵单位安排组织验收。

| 序号 | 合同编号 | 装备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（万） | 总价(万) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可加行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位 | 申 请 人： 联系电话： （供应商盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 定于 年 月 日组织验收。 履约验收组： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 附件2：

# 消防救援装备验收单

（供应商名称）    ：

根据你公司装备到货验收申请，我单位装备验收小组按照验收相关规定组织开展实地验收，具体情况如下：

| 装备基本信息情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同编号 | 装备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（万） |  | 总价(万) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可加行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量包装检查情况（器材、车辆） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查情况 |  |  |  | 验收人 |  |
| 1 | 数量、外观等 |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 2 | 铭牌、标识 |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 3 | RFID标签 |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一致性检查情况（器材） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查情况 |  |  |  | 验收人 |  |
| 1 | 资料审查 |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 2 | 部件检查 |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 3 | 履约时间核查 |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 质量性能测试情况（器材） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试内容 |  | 测试情况 |  |  |  | 验收人 |  |
| 1 |  |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 3 | （可附页） |  | □合格 □限期整改 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 | 经综合判定，该批装备验收 （合格、限期整改、不合格） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 履约验收组负责人： 验收小组组长： 验收小组成员： （签字盖章） 年 月 日 |  |  |  |  | 供应商： （签字、盖章） 年 月 日 |  |  |

备注：1.装备验收单一式三份，验收单位、使用单位和供应商，正反面打印。

# 附件3：

# 消防救援装备培训登记表

| 单位名称 |  | 供应厂商 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目/合同编号 |  | 装备名称 | 可附清单 |
| 培训时间 |  | 培训地点 |  |
| 培训方式 |  | 培训人员 |  |
| 培训内容 |  |  |  |
| 供应商（生产厂家）人员签名（盖章） |  |  |  |
| 支队级以上单位培训情况反馈（盖章） |  |  |  |

附件4：

委托书（式样）

兹委托×××（被委托人姓名）参与浙江省2025年度消防产品质量监督抽查工作，×××（被委托人）为我单位（生产企业）员工，此次监督抽查的×××（产品名称）为我厂家生产，规格型号为×××，均为×××（供货单位名称）供货（或均为厂家直供），特此确认。

委托单位：×××（生产企业名称）（加盖公章）

供货单位：×××（供货单位名称）（加盖公章）

被委托人：×××（签字，并附身份证复印件）

202×年××月××日

附件5：

消防救援装备产品质量抽查抽样单（式样）

编号：〔	〕第	号

| 抽样单位（盖章） |  |
| --- | --- |
| 受检单位 |  |
| 地址、邮编 |  |
| 样品名称 |  |
| 规格型号 |  |
| 标称生产者名称 |  |
| 商标名称 |  |
| 市场准入证书编号（适用时） |  |
| 型式检验报告编号（适用时） |  |
| 生产（出厂）日期 |  |
| 抽样数量 |  |
| 抽样基数 |  |
| 抽样日期 |  |
| 抽样地点 |  |
| 抽样人员签字 |  |

附件6

验收结论判定标准

- 符合以下条件的，可判定为验收合格：

- 履行投标商务条款，检验报告、认证证书等投标资料真实有效。

- （二）经现场验收，装备数量、包装检查，一致性检查和质量性能检测等符合要求：

- 1.交付装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、标书文件约定的信息一致，组成部件和文件资料齐全。

- 2.交付装备的性能指标经过实地测试、检验报告证实或抽样送检合格，达到投标文件、检验报告等技术文本中性能指标要求。

3.RFID标签类型、可视信息、安装位置、安装方式规范，经扫码识别RFID标签信息正确。

(三)在验收过程中可当场整改的。

- 二、符合以下情形一种及以上的，可允许限期整改：

（一）所验收装备供应商暂时未能提供必要法定技术资料且承诺提供的；

（二）缺配或更换非主要器材、零配件等，其性能基本符合技术标准、投标文件响应、合同约定等相关条款，且承诺整改的；

（三）不存在安全隐患、不影响灭火救援，且供应商承诺进行整改的；

- （四）经验收小组综合判定符合整改合格情形的。

- 三、符合以下情形之一的，应判定为验收不合格

（一）装备主要性能不符合技术标准、投标文件响应、合同约定等相关条款；

（二）无法提供必要法定技术资料；

（三）缺配、更换主要器材、零配件等；

（四）存在安全隐患、不能投入执勤备战。

（五）质量未能达到投标文件承诺、供应商对存在的问题无法整改或整改超时限。

- （六）经验收小组综合判定符合不合格情形的。

第六部分  应提交的有关格式范例

资格证明文件

（有格式的参照格式，无格式的自拟）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（如供应商为自然人，则应提供自然人的身份证明）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求（如：中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位证明材料;自愿出具未被‘信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）’列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图）。

（4）供应商投标截止之日前3年以来无涉及行贿等重大违法案件承诺书

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：        】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

中小企业声明函（货物）

（备注：‘标的名称’即各标项采购清单中的货物名称，请供应商按采购清单标注的装备顺序逐项填写。此备注仅作提醒，制作投标文件时需删除）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖电子公章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）错误且导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

残疾人福利性单位声明函[如有，提供残疾人福利性单位声明函]

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江省消防救援总队的浙江省消防救援总队2024年度“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目第三批（水域救援类）采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖电子公章）

日  期：

供应商、供应商法定代表人及本次投标的授权代表违法犯罪情况表

| 内容 | 投标截止之日前3年内无涉及行贿等违法犯罪情况 |
| --- | --- |
| 1.供应商违法犯罪记录 | 供应商 无违法（包括行贿）犯罪记录。 |
| 2.供应商法定代表人违法犯罪记录 | 供应商法定代表人（姓名： 、身份证号码： ）无违法（包括行贿）犯罪记录。 |
| 3.本次投标授权代表违法犯罪记录 | 本次投标授权代表（姓名： 、身份证号码： ）无涉及行贿等违法犯罪记录。 |

注：若中标供应商经违法犯罪档案查询存在违法犯罪记录的，投标文件将被视为无效，取消中标资格。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年    月    日

商务技术文件部分

（有格式的参照格式，无格式的自拟）

（1）投标声明函（格式见第六部分）

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六部分)；

（3）供应商情况介绍（格式自拟）；

（4）同类项目业绩（格式见第六部分）；

（5）商务响应表（格式见第六部分）；

（6）所投产品或主要材质的检测报告；

（7）针对本项目建设的详细实施计划，包括技术方案、装备详细配置清单及所用材质等明细（品牌、产地、规格、参数）；

（8）生产工艺流程，质量控制措施和投标产品整体质量的可靠性详细说明：包括①短期内频繁高效使用的质量可靠、②恶劣环境情况下产品使用的质量可靠、③投标产品生命周期内长期使用情况下的质量可靠；

（9）项目的组织实施方案，包括产品的供货、安装调试方案及配送承诺等；

（10）技术培训方案，包括：①培训内容及方式；②培训计划；③培训对象及配对团队方案；

（11）售后服务承诺，包括：①售后服务体系；②售后服务网点分布情况；③售后响应时间；④售后服务承诺；

（12）本项目实施人员一览表、项目实施人员安排详细情况；

（13）项目保障应急预案；

（14）节能产品的相关证明材料、环境标志产品的相关证明材料；

（15）技术偏离表（格式见第六部分）；

（16）承诺函，提供承诺关于“交货前，所有器材供货厂家须在国家消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入装备信息，申请装备编码，并按照国家消防救援局和浙江省消防救援总队要求，制作RFID数字管理标签。中标供应商提供装备要正确安装RFID标签并预先填写系统分配的RFID编码”内容的承诺函。供应商必须对上述要求在投标文件中做出承诺(格式自拟)，并且由此所产生的费用必须包含在投标报价内，供应商不提供相关承诺的，视为未实质性响应招标文件要求，投标无效；

（17）供应商提出的对本项目的实质性优惠条件和承诺情况；

（18）承诺函，提供承诺关于本次投标活动中所提供的检测报告均真实有效；

（19）供应商认为需要说明的其他文件和资料（请结合评标办法自行添加相应内容）。

投标声明函

致： （采购人、采购代理机构）_：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我     （法定代表人姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号：）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 180日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我单位不存在以下情况：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

4.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）

年    月    日

法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书格式：

如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书;若是法定代表人参加，须填写法定代表人身份证明书。

法定代表人授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

兹委派我公司先生/女士(其在本公司的职务是：联系电话：手机：传真：)，代表我公司全权处理（填写：项目名称）采购项目(项目编号：）政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

供应商名称：（盖电子公章） ：

法定代表人(签字或盖章后扫描)

或 法定代表人电子章：

签发日期：  年  月   日

附：法定代表人和授权代表身份证扫描件（须正反面）。

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 性别：年龄： 职务：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（须正反面）。

供应商名称：（盖电子公章）：

日期：  年  月   日

类似成功业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目规模 | 服务起始日期 | 项目地址与服务单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可按上述的格式自行编制。

供应商名称：（盖电子公章）：

日期：    年  月  日

商务响应表格式：

商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据招标文件《第三部分  采购需求》三、◆商务要求和《第五部分  拟签订的合同文本》、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若供应商未填写完整，视同默认满足招标文件要求。

供应商名称：（盖电子公章）：

日期：     年    月  日

项目实施人员安排详细情况，以及本项目实施人员一览表

项目名称：

项目编号：

标项：

| 姓名 | 岗位 | 身份证号码 | 手机号码 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 相关工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

至少提供三个主要人员在开标前三个月中任意一个月的社保证明或正式员工证明承诺。

供应商名称：（盖电子公章）：

日期：      年    月    日

附：项目实施人员相关经验或资质证明文件

姓名：职务：

经验或资质证明文件扫描件

项目实施人员安排详细情况：

技术偏离表

项目名称：

项目编号：

标项：

| 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称：（盖电子公章）：

日期：     年    月    日

# 报价文件部分

# 目录

（1）投标函（格式见第六部分）；

（2）开标一览表（格式见第六部分）；

（3）投标报价明细表（格式见第六部分）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

投标响应函（格式）

（采购人）、（采购代理机构）：

(供应商全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（ 项目名称 ）采购项目     （填写标项）     (项目编号：  ) 招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在供应商编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期（180天）满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3.提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标技术文件、商务文件和资格证明文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求供应商提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至f)项情形之一的，中标、成交无效。

供应商名称：（盖电子公章）：

日期：  年   月   日

联系人：                               联系电话：

联系地址：

邮政编码：                             传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

投标（开标）一览表格式：

标项（）投标（开标）一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 标项名称 | 投标报价 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写：￥ 大写： |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字，否则其投标作无效标处理；

2.投标报价应包括为完成本项目所涉及的一切费用；

3.以上报价应与“投标报价明细表”中的“合计”相一致。

4.供应商在报价时，应按照《第三部分  采购需求》“采购清单及技术参数等要求”“采购清单”对应产品的需求数量进行报价，抽样送检产品和相关抽样送检费用均包含在投标报价中，但不在投标报价中单列，由供应商在投标总报价中综合考虑。

供应商名称：（盖电子公章）：

日 期：

投标报价明细表格式：

标项( )投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格 | 型号 | 单价 | 小计 | 有关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商按照本表需求数量进行报价，以上表格格式仅供参考，供应商需按照实际所投标项分别填写本表并分标项递交投标文件。

2.此表总计金额应与 “开标一览表”中投标报价相一致；

3.此表可进一步细分，栏目可另加，应包括为完成本项目可能发生的全部费用。

4.供应商在报价时，应按照《第三部分  采购需求》“采购清单及技术参数等要求”“采购清单”对应产品进行报价，投标单价均不得超过对应的最高限价。

供应商名称：（盖电子公章）：

日  期：     年    月    日

供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）

供应商名称：（盖电子公章）：

日  期：     年    月    日

附件

附件一：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件二：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件三：业务专用章使用说明函

浙江省消防救援总队、浙江华域高宇项目管理有限公司：

我方(供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的        项目【招标编号：        】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：    年  月 日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）