# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化合成系统 | 1套 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 自动化合成系统

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

- 设备用途：

用于提升聚酰亚胺智能创制的合成能力。

- 技术规格：

合成模块

- 原料添加精度：固体原料（如二酐、二胺）添加精度需达到±0.1%，液体溶剂（如DMAc）添加精度达到±0.5%。

- 温度控制范围与精度：反应温度控制范围为-10℃至250℃，精度达到±0.5℃。

- 粘度监测与调控精度：粘度监测范围为100 cP至500,000 cP，精度达到±10%，并具备自动补加溶剂功能。

- ★自动化程度与运行稳定性：设备需支持24小时不间断运行，具备全自动加料、搅拌、温度调节和粘度调控功能。（提供承诺函（格式自拟）作为证明资料，承诺内容要求满足上述参数。承诺函应加盖公章，并由法定代表人或授权代表签署以确保法律效力。未提供承诺函或承诺内容不满足要求的作投标无效处理。）

- ★实现实验效果：依据智能化实验控制与整合系统配置好的实验流程完成实验全过程，包括先后加入所需固体或液体试剂，进行搅拌混合，在加热、回流的同时继续向反应体系添加试剂，并最终得到聚合物胶液。要求产出胶液固含量与实验设计值偏差不超过2%。实验全过程需由智能化合成系统进行灵活调度，实现全自动化完成；设备支持24小时不间断运行；24小时处理通量不小于5；相同实验多次平行开设，最终产物胶液粘度CV值不大于10%。（提供承诺函（格式自拟）作为证明资料，承诺内容要求满足上述参数。承诺函应加盖公章，并由法定代表人或授权代表签署以确保法律效力。未提供承诺函或承诺内容不满足要求的作投标无效处理。）

- 移液泵组件：组件需为适配一次性吸头的自动移液枪模组，防止样品转移和试剂定量过程中的交叉污染；单次最大移液体积不小于10000ul，吸入误差 ≤ 1%（体积为10000ul时）；组件需集成吸头有无检测、自动脱吸头、液位检测、尖端堵塞检测功能；可实现一吸多分最小100ul加液量连续加液功能。

- 加热及搅拌组件：可放置500ml烧瓶；反应温度控制范围为-10℃至250℃，精度达到±0.5℃；提供内部保温棉用于保温；搅拌转速范围为0-2000rpm；粘度监测范围为100 cP至500，000 cP，精度达到±10%，并具备自动补加溶剂功能。

- 回流及分水组件：通过切换阀实现冷凝器和分水器的双功能集成。适用反应瓶最大体积500ml，最高回流温度不低于180℃。

- 粉末加样组件：组件支持称量后不经容器中转，直接将粉末倒入带温控组件的大容量反应瓶，并实时监测加样重量；最大加样体积不小于100g；称重传感器精度0.1mg；可在混合、加热冷却和搅拌的情况下操作；固体原料（如二酐、二胺）添加精度需达到±0.1%。

- 六轴机械臂：负载能力不小于5kg，臂展范围不小于900mm，重复定位精度不大于±0.02mm，防水保护等级≥IP54。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料）

- 电爪/夹爪：用于夹持物料瓶、反应瓶及其他配件；最大抓取力需达到200N，抓取精度≤0.05mm。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料）

- 夹爪快换组件：用于快速更换六轴机械臂的末端夹爪，以便于抓取不同的物料。偶合/退偶时间0.5s，最大偶合距离1mm，重复定位精度±0.01mm，最大负载5kg。

- 直线模组：最大负载85kg，重复定位精度±0.08mm，标准行程50-3500mm。保证寿命10000公里。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料）

- 物料存放组件：反应器最大容积不小于500mL，存储工位不少于5个，防呆设计；粉末物料瓶最大容积不小于100ml，存储工位不少于5个；液体物料瓶最大容积不小于200ml，存储工位不少于15个。（按通量5次/天）

- 识别检测组件：支持在物料瓶上粘贴二维码/条形码；支持通过传感器识别物料位置及是否存在漏放及转运过程中出现物料瓶脱离等问题；支持通过扫码器识别所需物料，避免物料错拿等问题。扫码器识别精度≥3mil/、像素1280*800、视场角度水平48.5°、视场角度垂直30.7°。

- 清洗组件：用于自动化清洗冷凝回流管，使用气液两用泵和三通电磁阀，分别连接清洗液和大气对冷凝回流管进行清洗和吹干，保证下次使用。清洗泵流量范围为10-60ml/min；使用寿命≥1000h。

- 智能化软硬件协同模块

- ★支持与智能化实验控制与整合系统打通，依据该系统的设计要求，提供动作指令下发、状态监控、物料追踪、增删改查的标准接口。（提供承诺函（格式自拟）作为证明资料，承诺内容要求满足上述参数。承诺函应加盖公章，并由法定代表人或授权代表签署以确保法律效力。未提供承诺函或承诺内容不满足要求的作投标无效处理。）

- #支持数据存储：数据库预置不少于200万条分子数据信息，并支持绘制分子结构后直接检索数据库全库；数据库支持柱状图、饼图可视化，支持分子Smiles结构可视化；数据库支持不少于3种大语言模型进行检索问答。（提供系统功能截图作为证明）

- #支持将合成模块抽象为MCP工具并被智能体系统调用。（提供智能体系统调用自动化设备抽象成的MCP工具的截图作为证明材料）

- 产品配置要求

  - 自动化合成系统 1套

4.2 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

5. 选购附件、备件及消耗品

无

6.  技术文件：

无

（二）质保及售后服务：

1.保修期：安装验收通过之日起一年。

2.在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。

3.一年保修期后，每年收取15%服务费

4.培训：提供设备操作培训、实验操作培训、软件应用培训等现场免费培训并提供操作手册。

5.售后服务响应时间：工程师2小时内远程响应，48小时内上门服务。

（三） 订货数量：

1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

交货时间：收到预付款后12个月内

交货地点：中国科学院化学研究所

（五）付款方式：

首付款（签约后）50%，发货款（发货前）40%，验收后（验收报告签字盖章）10%

（六）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。