采购项目说明

一、采购名称：数据手套、VR设备、全地形越野平台及协作机械臂

二、技术参数要求：

包一技术参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数（不低于以下标准） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据手套 | ★1. 具备关节自由度≥10个 ★2. 多点力反馈≥4个 ▲3. 手指最大力反馈≥0.3Nm 4. 无线模式延迟≤10ms ▲5. 具备震动触觉反馈和手指位置跟踪 ▲6. 有线模式延迟≤5ms 7. 通讯帧率≤200Hz 8. 工作时间≥3小时 ★9. 能推算数据手套在世界坐标系下的位姿，误差值不超过±0.5mm ▲10. 支持接入Unity3D等第三方主流平台 11. 支持追踪3个骨架 | 2 | 套 |
| 2 | VR设备 | ★1. 显示分辨率≥2880×1600 2. 视场角≥120×105度 ▲3. 刷新率≥90 Hz ▲4. 能够实现对眼球的追踪 5. 追踪系统：支持Inside-out tracking ★6. 具备声音反馈功能 ▲7. 混合现实摄像头≥双2000万 | 2 | 套 |

包二技术参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数（不低于以下标准） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全地形越野平台 | ★1. 最大爬坡度≥30° 2. 四轮独立悬挂+可调减震 3. 悬挂行程≥250mm ▲4. 垂直越障高度≥200mm 5. 最小离地间隙≥250mm 6. 最大涉水深度≥200mm ★7. 续航里程≥50km ★8. 最高车速≥40km/h ▲9. 具备无人驾驶功能，包含多线激光雷达、组合惯导、摄像头、域控制器等 ▲10. 防护等级：整车≥IP54，传感器模组≥IP67 | 2 | 套 |

包三技术参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数（不低于以下标准） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协作机械臂 | 1. 机械臂IP等级：IP54 ★2. 夹爪夹持力大于130N 3. 运动轴数≥6轴 ★4. 复位精度≤0.08mm ▲5. 整机本机重量≤28kg 6. 工作半径≥700mm ▲7. 最大有效负载≥7kg 8. 腕关节扭转扭矩大于8Nm ★9. 支持双臂协作功能 ▲10. 力控精度≤5N 11. 支持定制 | 2 | 套 |

### 三、售后服务承诺

1.投标人须严格按采购人的要求，保证进度，保证质量完成项目。

2.货物制造质量出现问题，投标人负责三包（包修、包换、包退），费用由厂家负担，采购人有权到投标人所报生产厂家的生产场地检查货物质量和生产进度。货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，中标人负责修理，但费用由采购人负担。

3.根据采购人要求，中标人派人员对采购人的操作人员进行技术和操作培训，上述培训应持续至采购人操作及维修人员完全掌握对该设备的使用及维修为止。

4.中标人派驻有经验的专业工程师提供工作指导服务，工作的人数及人员所应具备的条件根据采购人需求情况来确定。

5.投标人所投标产品均实行12个月免费保修，保证提供的设备为全新、未曾使用过，材料质优，做工一流，质量、规格、性能等方面符合招标文件规定。

四、技术参数说明

1.上述技术说明及要求中所提出的技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，投标人可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明。

2.上述技术说明及要求中标注★的技术参数为关键技术参数，对关键技术参数存在任何负偏离将导致投标无效；标注▲的技术参数为重要技术参数，对重要技术参数存在任何负偏离将影响技术方面得分情况。所有技术参数投标人应提供所投报产品的技术白皮书或检测报告或厂家的技术说明等证明材料，证明其投标产品的技术性能，如未提供，且评标委员会对该条技术性能存疑，有权视为负偏离。

3.投标人的投标文件须如实编制技术响应情况，不得完全复制招标文件中的技术参数要求，否则评标委员会对技术性能存疑，有权视为负偏离。

五、多家投标人投报的核心产品品牌相同的，参照财政部令第87号令的规定进行评审。包一核心产品是数据手套；包二核心产品是全地形越野平台；包三核心产品是协作机械臂。

六、付款方式：

合同签订后7日内，采购人向中标人支付合同金额的70%，供货按照调试完毕并经采购人验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的30%，中标人须在采购人规定的时间内提供符合要求的本单位发票，合同价款中含税。

七、产品保修期：验收合格后一年。质保期满后，中标人负责终身免费维修，维修需要更换零配件时，按出厂价收取，不再收取其他费用（易耗品除外）。

八、供货安装调试地点：采购人指定地点。

九、供货安装调试完毕时间：要求自合同签订之日起60日内供货安装调试完毕。

十、采购标的的验收标准：

1.标的物应按照国家及有关部门的规定进行包装，以确保其安全无损地运抵供货地点。

2.标的物必须在运抵供货地点经采购人检验同意后才能开启包装。

3.标的物属于《强制性产品认证管理规定》范围内的，必须具有“CCC”中国强制认证标志，否则验收不合格。

4.合同履行达到验收条件时，中标人向采购人发出项目验收建议，采购人应及时启动项目验收，并通知中标人。验收严格按照鲁财采〔2025〕9号山东省财政厅《关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》执行。

十一、预算金额：人民币190万元。

包一：数据手套和VR设备采购  预算金额：70万元；

包二：全地形越野平台采购  预算金额：60万元；

包三：协作机械臂采购  预算金额：60万元；

采购文件购买回执

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目名称（分包的注明包名称） |
| 购买单位名称 |  |
| 联系人 |  |
| 联系方式 |  |
| 邮箱 |  |
| 转账的（转账单位须与报价单位名称一致）需将本采购文件购买回执、电汇凭证（编辑成一个PDF文件）发送至我公司邮箱，邮件名称：报价公司名称+项目名称+投标备案）。 鲁成招标邮箱：Lucheng5273175@163.com 转账银行信息： 单位名称：山东省鲁成招标有限公司黄岛分公司 开户银行：威海银行股份有限公司青岛市北支行 银行账户：8179 6250 1421 0047 49 行号：313452096257 备注：采购人+项目名称 |  |