## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 500,000.00

采购包最高限价（元）: 500,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件柜 | 定制智能电动密集架1 | 420.00（层） | 393,120.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 文件柜 | 定制智能电动密集架2 | 60.00（层） | 105,180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | 文件柜 | 书车 | 1.00（个） | 900.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | 文件柜 | 书梯 | 1.00（个） | 800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制智能电动密集架1 | 420.00（层） | 936（元） | 393,120.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 定制智能电动密集架2 | 60.00（层） | 1,753（元） | 105,180.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 书车 | 1.00（个） | 900（元） | 900.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 书梯 | 1.00（个） | 800（元） | 800.00 | 总价 | 无 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件柜 | 定制智能电动密集架1 | 定制智能电动密集架1 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件柜 | 定制智能电动密集架1 | 定制智能电动密集架1 |
| 2 | 文件柜 | 定制智能电动密集架2 | 定制智能电动密集架2 |
| 3 | 文件柜 | 书车 | 书车 |
| 4 | 文件柜 | 书梯 | 书梯 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：定制智能电动密集架1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ★一、每层规格：1000*290*400mm（±5mm）。 二、架体要求： 1、密集架立柱： （1）采用冷轧钢板，材料厚度δ≥1.1mm国标裸板，中列立柱正面宽度45mm±1mm，立柱正面压加强筋，加强筋上压有纹路造型，侧面厚度36mm±1mm，两侧面各压不少于两条加强筋，提高立柱承载力。边列立柱与门框合为一体，侧面厚度61mm±1mm，不压加强筋。 ▲（2）具有“密集架立柱”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；表面涂层理化性能：硬度、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥200MPa；断后伸长率≥40%；弯曲试验（180°）合格。 2、密集架搁板： （1）采用冷轧钢板，材料厚度δ≥0.9mm国标裸板，搁板采用六次折弯成型以增强其承载力，非底层搁板上面压不少于八条加强筋，两侧面各压不少于两条加强筋，确保架体内良好通风效果，两张搁板安装好后中间间隙不小于40mm。底层搁板不压加强筋，并且两张搁板之间缝隙小于2mm，起到防鼠、防尘。每张搁板均匀载重不少于40KG。 ▲（2）具有“密集架搁板”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；理化性能：硬度5H、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥195MPa；断后伸长率≥35%；弯曲试验（180°）合格。 3、密集架挂板： （1）采用冷轧钢板，材料厚度δ≥0.9mm国标裸板，挂板上面压四个棱形筋，挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，安装时相互自锁，提高架体稳定性。 ▲（2）具有“密集架挂板”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；表面涂层理化性能：硬度、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥200MPa；断后伸长率≥40%；弯曲试验（180°）合格。 4、密集架挡书条： （1）采用冷轧钢板，材料厚度δ≥0.8mm，采用全自动滚压一次成型，并压至少三条加强筋，与挂板配合处有防脱落倒扣，防止挡条脱落，以增加整个架体的稳定性，其规格20mm×15mm。 ▲（2）具有“密集架挡书条”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；表面涂层理化性能：硬度、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥190MPa；断后伸长率≥35%；弯曲试验（180°）合格。 5、密集架门框、门板、防尘板、顶板、侧板： （1）采用冷轧钢板；门框材料厚度δ≥1.1 mm，门板、防尘板、顶板、侧板：材料厚度材料厚度δ≥0.7mm。 ▲（2）具有“密集架门框”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；理化性能：硬度、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥210MPa；断后伸长率≥40%；弯曲试验（180°）合格。 ▲（3）具有“密集架门板”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；理化性能：硬度、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥220MPa；断后伸长率≥35%；弯曲试验（180°）合格。 ▲（4）具有“密集架防尘板”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；表面涂层理化性能：硬度、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥200MPa；断后伸长率≥35%；弯曲试验（180°）合格。 ▲（5）具有“密集架侧板”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：金属件外观性能合格；涂层中可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均未检出；理化性能要求/金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H；耐腐蚀、附着力、冲击强度均合格；漆膜划圈试验合格；人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时：均达到保护评级（Rᴘ）：10级，外观评级（Rᴀ）：10级；力学性能合格；弯曲试验（180°）合格。 ▲（6）具有“密集架顶板”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；表面涂层理化性能：硬度、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥200MPa；断后伸长率≥35%；弯曲试验（180°）合格。 6、密集架底盘（含横、纵梁及轮架组合）： （1）采用热轧钢板，材料厚度δ≥2.5 mm热轧钢板制作，底盘净高度为140 mm（±2mm）。采用分段焊接后整体组装式，纵梁上按节距冲有矩形槽，以供立柱插入后用螺栓拧固。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在后端直角处下方平面均焊上三角形加强板，保证底盘架体不扭曲、错位和变形等。 ▲（2）具有“密集架底盘”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；理化性能：硬度5H、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；屈服强度≥310MPa；断后伸长率≥35%；漆膜划圈试验合格。 三、传动机构： 1、轴承： （1）实心圆钢、平面轴承。 ▲（2）具有“轴承”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：金属件外观性能合格；涂层中可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时：均达到起泡等级0（S0），生锈等级Ri0,开裂等级0（S0），剥落等级0（S0）,划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1；布氏硬度合格。 2、精密链轮： （1）钢制齿轮表面防锈处理发黑或镀锌。 ▲（2）具有“齿轮”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T10125-2021等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：金属件外观性能合格；涂层中可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时：均达到起泡等级0（S0），生锈等级Ri0,开裂等级0（S0），剥落等级0（S0）,划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1;力学性能布氏硬度合格。 3、链条： （1）Φ8.5（±2mm），节距12.7或同等及以上档次。 ▲（2）具有“链条”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：金属件外观性能合格；涂层中可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时：均达到起泡等级0（S0），生锈等级Ri0,开裂等级0（S0），剥落等级0（S0）,划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1；力学性能布氏硬度合格。 4、传动管： （1）直径≥25mm，壁厚≥2.0mm的钢管。 ▲（2）具有“传动管”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥210MPa；断后伸长率≥20%；弯曲试验（90°）合格。 5、承载轮轴： （1）为确保无轨档案密集架的整体质量及传动机构能够平稳运行，要求采用实芯圆钢，经车床精加工后镀锌制作，根据传动轴与传动管、轴承、滚轮的连接部位、功能以及承重的不同加工出不同直径的部位：Φ19.5mm（±0.5mm）的部位与传动管连接；Φ20mm（±0.5mm）的部位与轴承连接；Φ22mm（±0.5mm）的部位与滚轮连接；未加工的部分是Φ25mm（±0.5mm）起到限制滚轮脱轴、脱轨、承重的作用。 6、多功能双幅圆形摇手柄： （1）将安装于每列主侧板上的锁止、制动装置与摇手柄传动功能合三为一，使摇手柄具有锁止、制动及驱动三大功能，易于操作。 ▲（2）具有“摇手柄”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T3325-2017等标准或现行其他有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：金属件外观性能合格；涂层中可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；塑料重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时：均达到起泡等级0（S0），生锈等级Ri0,开裂等级0（S0），剥落等级0（S0）,划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1；化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ni、Cu、Cr）合格；力学性能：下屈服强度≥285MPa,抗拉强度合格，断后伸长率≥30%。 四、导正系统： ★1、档案密集架取消地面轨道，增加侧面导向系统，保证密集架所占用的地面内畅通无阻，无障碍物，方便推车进入，防止管理人员跌倒，不破坏地面整体效果，避免破坏楼层的整体承重压力。 2、档案密集架的导向架： （1）使用材料厚度δ≥3.8mm，钢板经过折弯形成U形，既能导向又能防止架体倾倒；档案密集架的护板顶部冲直径≥20mm的防滑凸包。 ▲3、具有“密集架导正系统（导轨）”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：装配要求/尺寸偏差合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；表面涂层理化性能：硬度、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；屈服强度≥330MPa；断后伸长率≥35%；冲击试验≥45J合格。 4、承载轮： （1）承载轮采用灰口铸铁铁芯，铁芯厚度5.5mm-6.5mm,外包耐火耐磨材料，一次注塑成型，外直径125mm（±2㎜），厚度为52㎜（±2㎜）。 ▲（2）具有“承载轮”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T10125-2021等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：金属件外观性能合格；涂层中可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；塑料重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时：均达到起泡等级0（S0），生锈等级Ri0,开裂等级0（S0），剥落等级0（S0）,划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1；力学性能：抗拉强度合格≥220MPa。 五、防护装置： 1、防撞密封装置：采用25mm（±1mm）厚磁性防撞密封条达到密集架的防撞及密封功能，为防止防撞密封条脱落，防撞密封条采用卡槽方式固定，卡槽材质不低于PVC阻燃材料。 2、防尘：在架体顶部装有防尘板，合拢后无空缝，功能达到防火、防尘、防盗、防光要求。 3、限位装置：导正系统两端安装限位块，防止密集架运行过程中脱轨。 六、边门和主副侧板设计要求： 1、侧板采用组合式结构，上部为平面钢板；中部为钢化玻璃，预留列编号显示屏孔位以及触摸控制液晶屏孔位；下部为平面钢板，底部开蜂窝状美化散热孔。 2、边门设计：密集架边列均要求配有上下分体的内嵌式对开门，装电子密码锁，门板表面的拉手采用嵌入式亮铬三角形式门把手，拉手具备自动回弹功能，拉手机构的尺寸为：130*65mm（±2mm）。 ▲七、钢材、钢板及塑粉要求： 1、冷轧钢材：检验检测方式和判定依据符合GB/T3325-2017等标准或现行其他有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：金属件外观性能合格；人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时，均达到起泡等级0（S0），生锈等级Ri0，开裂等级0（S0），剥落等级0（S0）；划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1；化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ni、Cu、Cr）合格；检测表面质量合格；下屈服强度≥230MPa，抗拉强度合格，断后伸长率≥35%。 2、热轧钢板：检验检测方式和判定依据符合GB/T10125-2021等标准或现行其他有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时：均达到起泡等级0（S0），生锈等级Ri0,开裂等级0（S0），剥落等级0（S0）,划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1;化学成分（C、Si、Mn、P、S）合格；力学性能屈服强度≥350MPa,抗拉强度合格，断后伸长率≥25%。 3、塑粉：检验检测方式和判定依据符合GB/T35607-2017等标准或现行其他有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：涂层中可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；涂层中可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出；人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时：均达到起泡等级0（S0），生锈等级Ri0,开裂等级0（S0），剥落等级0（S0）,划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1；硬度≥2H；附着力合格；耐冲击性合格；弯曲试验合格；≥160小时耐碱性合格；≥240小时耐酸性合格；耐人工气候老化：老化时间≥240小时，无失光、无变色、无粉化、无可见开裂、无起泡、无锈点、无剥落；耐湿热性≥240小时合格。 △八、软件电动智能无轨档案密集架智能控制要求： 1、固定列电动控制功能：采用≥15英寸集成摄像头、视频条码识别技术，超高频RFID刷卡及指纹识别于一体的一体化触摸显示主机，采用wince或安卓操作系统，要求在电动、手动模式控制架体运行时，固定列触摸屏都可通过图形方式实时显示区域架体运行情况，图形运行状态与架体实际运行情况一致；要求手机直接通过固定列的网页服务程序可以设置参数，控制架体；通过固定列触摸屏控制各大架体锁定（解锁）、左移、右移、停止、通风、合架、系统操作设置，资料管理查询等各种操作。并具有开架列表功能，方便多项档案操作任务的处理。 2、移动列电动控制功能：采用≥8英寸触摸控制液晶屏，触摸屏上可显示区列号，温湿度数值、架体状态、所有报警信息展示，移动列触摸液晶屏有锁定(解锁)、左移、右移、停止、通风、合架、查询等功能按钮及参数设置。电机的运行速度等相关参数可以直接在参数设置里设定。活动列屏支持划屏，可以向左或向右滑动触摸，具有向左或向右移动功能。 3、电脑控制功能：可通过电脑远程控制各架体锁定（解锁）、左移、右移、停止、通风、合架、系统操作设置，资料管理查询录入等各种操作。 4、手电动互换功能：架体停电或断电后自动切换成手动状态；架体移动运行过程中手动或电动操作可随时任意切换，互不干扰。 5、边列电磁锁锁定功能：边列电磁锁锁定功能在架体合架后自动吸合锁定，锁定后不能使用手动、电动功能，必须使用授权人的指纹验证后才能打开电磁锁进行电动操作。 6、自检功能：密集架智能管理系统在开始通电工作时，应能自动检测密集架各部件是否正常，自检结果应以直观形式进行显现或提示，并在固定列主机形成报表。 7、活动列查询并打开档案所在架体功能：活动列可以按名称以及条码模糊的查询本区域内所有档案信息，并可以进行出入库操作。 8、架体缓启、缓停功能：架体列间设置有接近开关，使得架体具有低速启动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行功能且运行过程中架体无碰撞、无抖动。 9、照明控制功能：密集架关闭时，通道照明灯应熄灭；密集架打开时，通道照明灯应点亮。超过30s(时间可设置）通道中无人员作业，则通道照明灯应自动熄灭；当有人员进入通道时，通道照明灯应立即自动点亮。采用24Vled高亮度冷光源条状照明灯，架体打开无人状态下灯光可以半开微弱灯光并可以设置，架内有人，灯光自动全部开启。 10、温湿度检测及定时通风功能：架内设有温湿度探头，屏幕可实时显示温湿度值；具备温湿度检测及超限报警功能，逐列一次最大通道打开通风，保证足够的通风通道。每列通风时隔时间可设置。 11、用户名密码、指纹、管理刷卡、人脸验证登录：固定列可通过用户名密码、指纹、RFID卡验证登录和人脸四种防止进行验证登录，验证通过后可登录系统进行相应权限的操作；人脸验证支持离线方式，在样机和后端客户软件断开连接的情况下，可完成人脸验证登录。 12、条码、超高频RFID查询：在固定列查询界面，选择摄像头扫码识别条码或刷标签进行查询，并可以点击开架，可通过显示屏显示存放档案的电子标签，并可通过客户端软件修改电子标签的内容。 13、禁止移动保护功能：边列安装有电子密码锁或机械锁，当边列锁定时，只有打开锁才能解除锁定，否则电动、手动均不能打开架体。 14、红外保护功能：设置有过道纵向对射红外线以及过道横向门禁红外多重保护功能，人员进入过道时，红外线对人体安全保护启动，架体立即停止运行。 15、防夹保护功能：底盘设有压力安全杆，当架体意外移动时，操作人员可触碰安全杆压力开关使密集架立即停止；而且电机内置电流检测模块，人或物被夹时架体能立即停止移动；实现全方位保护人或物免夹功能。 16、自动合架断电保护功能：固定列触摸屏可以设置无人操作自动合架时间，智能密集架在无人操作情况下，根据预设时间自动合架后移动列断电，固定列智能休眠，充分保护活动列各电子配件的使用寿命，减少库房使用能耗。 17、防震防倾倒功能：通过拉杆或防倾倒装置实现架体机械功能，架体边列手动或电动运行超过设定安全距离后实现报警并锁定架体，允许向固定列方向手摇并解除锁定。 18、PDA控制功能：PDA 远程控制各架体锁定(解锁)、左移、右移、停止、通风、合架、资料管理、查询等各种操作。 19、档案管理软件及智能密集架控制管理集成：可在软件界面操作密集架架体的运行动作，可实时地采用虚拟动画的方式展现架体的运动状态，并获得架体的实时状态信息。 20、具备局域网数据共享功能。 |

标的名称：定制智能电动密集架2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ★一、每层规格：1000*290*400mm（±5mm）。 二、架体要求： 1、密集架立柱： （1）采用冷轧钢板，材料厚度δ≥1.1mm国标裸板，中列立柱正面宽度45mm±1mm，立柱正面压加强筋，加强筋上压有纹路造型，侧面厚度36mm±1mm，两侧面各压不少于两条加强筋，提高立柱承载力。边列立柱与门框合为一体，侧面厚度61mm±1mm，不压加强筋。 ▲（2）具有“密集架立柱”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；表面涂层理化性能：硬度、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥200MPa；断后伸长率≥40%；弯曲试验（180°）合格。 2、密集架搁板： （1）采用冷轧钢板，材料厚度≥0.9mm国标裸板，搁板采用六次折弯成型以增强其承载力，非底层搁板上面压不少于八条加强筋，两侧面各压不少于两条加强筋，确保架体内良好通风效果，两张搁板安装好后中间间隙不小于40mm。底层搁板不压加强筋，并且两张搁板之间缝隙小于2mm，起到防鼠、防尘。每张搁板均匀载重不少于40KG。 ▲（2）具有“密集架搁板”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；理化性能：硬度5H、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥195MPa；断后伸长率≥35%；弯曲试验（180°）合格。 3、密集架挂板： （1）采用冷轧钢板，材料厚度δ≥0.9mm国标裸板，挂板上面压四个棱形筋，挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，安装时相互自锁，提高架体稳定性。 ▲（2）具有“密集架挂板”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；表面涂层理化性能：硬度、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥200MPa；断后伸长率≥40%；弯曲试验（180°）合格。 4、密集架挡书条： （1）采用冷轧钢板，材料厚度δ≥0.8mm，采用全自动滚压一次成型，并压至少三条加强筋，与挂板配合处有防脱落倒扣，防止挡条脱落，以增加整个架体的稳定性，其规格20mm×15mm。 ▲（2）具有“密集架挡书条”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；表面涂层理化性能：硬度、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥190MPa；断后伸长率≥35%；弯曲试验（180°）合格。 5、密集架门框、门板、防尘板、顶板、侧板： （1）采用冷轧钢板；门框材料厚度δ≥1.1 mm，门板、防尘板、顶板、侧板：材料厚度材料厚度δ≥0.7mm。 ▲（2）具有“密集架门框”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；理化性能：硬度、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥210MPa；断后伸长率≥40%；弯曲试验（180°）合格。 ▲（3）具有“密集架门板”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；理化性能：硬度、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥220MPa；断后伸长率≥35%；弯曲试验（180°）合格。 ▲（4）具有“密集架防尘板”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；表面涂层理化性能：硬度、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥200MPa；断后伸长率≥35%；弯曲试验（180°）合格。 ▲（5）具有“密集架顶板”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；表面涂层理化性能：硬度、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥200MPa；断后伸长率≥35%；弯曲试验（180°）合格。 ▲（6）具有“密集架侧板”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：金属件外观性能合格；涂层中可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均未检出；理化性能要求/金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H；耐腐蚀、附着力、冲击强度均合格；漆膜划圈试验合格；人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时：均达到保护评级（Rᴘ）：10级，外观评级（Rᴀ）：10级；力学性能合格；弯曲试验（180°）合格。 6、密集架底盘（含横、纵梁及轮架组合）： （1）采用热轧钢板，材料厚度δ≥2.5 mm热轧钢板制作，底盘净高度为140 mm（±2mm）。采用分段焊接后整体组装式，纵梁上按节距冲有矩形槽，以供立柱插入后用螺栓拧固。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在后端直角处下方平面均焊上三角形加强板，保证底盘架体不扭曲、错位和变形等。 ▲（2）具有“密集架底盘”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；理化性能：硬度5H、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；屈服强度≥310MPa；断后伸长率≥35%；漆膜划圈试验合格。 三、传动机构： 1、轴承： （1）实心圆钢、平面轴承。 ▲（2）具有“轴承”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：金属件外观性能合格；涂层中可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时：均达到起泡等级0（S0），生锈等级Ri0,开裂等级0（S0），剥落等级0（S0）,划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1;布氏硬度合格。 2、精密链轮： （1）钢制齿轮表面防锈处理发黑或镀锌。 ▲（2）具有“齿轮”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T10125-2021等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：金属件外观性能合格；涂层中可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时：均达到起泡等级0（S0），生锈等级Ri0,开裂等级0（S0），剥落等级0（S0）,划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1;力学性能布氏硬度合格。 3、链条： （1）Φ8.5（±2mm），节距12.7或同等及以上档次。 ▲（2）具有“链条”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：金属件外观性能合格；涂层中可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时：均达到起泡等级0（S0），生锈等级Ri0,开裂等级0（S0），剥落等级0（S0）,划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1；力学性能布氏硬度合格。 4、传动管： （1）直径≥25mm，壁厚≥2.0mm的钢管。 ▲（2）具有“传动管”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：外观性能要求/金属件合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；下屈服强度≥210MPa；断后伸长率≥20%；弯曲试验（90°）合格。 5、承载轮轴： （1）为确保无轨档案密集架的整体质量及传动机构能够平稳运行，要求采用实芯圆钢，经车床精加工后镀锌制作，根据传动轴与传动管、轴承、滚轮的连接部位、功能以及承重的不同加工出不同直径的部位：Φ19.5mm（±0.5mm）的部位与传动管连接；Φ20mm（±0.5mm）的部位与轴承连接；Φ22mm（±0.5mm）的部位与滚轮连接；未加工的部分是Φ25mm（±0.5mm）起到限制滚轮脱轴、脱轨、承重的作用。 6、多功能双幅圆形摇手柄： （1）将安装于每列主侧板上的锁止、制动装置与摇手柄传动功能合三为一，使摇手柄具有锁止、制动及驱动三大功能，易于操作。 ▲（2）具有“摇手柄”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T3325-2017等标准或现行其他有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：金属件外观性能合格；涂层中可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；塑料重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时：均达到起泡等级0（S0），生锈等级Ri0,开裂等级0（S0），剥落等级0（S0）,划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1;化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ni、Cu、Cr）合格；力学性能：下屈服强度≥285MPa,抗拉强度合格，断后伸长率≥30%。 四、导正系统： ★1、档案密集架取消地面轨道，增加侧面导向系统，保证密集架所占用的地面内畅通无阻，无障碍物，方便推车进入，防止管理人员跌倒，不破坏地面整体效果，避免破坏楼层的整体承重压力。 2、档案密集架的导向架： （1）使用材料厚度δ≥3.8mm，钢板经过折弯形成U形，既能导向又能防止架体倾倒；档案密集架的护板顶部冲直径大于20mm的防滑凸包。 ▲3、具有“密集架导正系统（导轨）”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T 3325-2017等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：装配要求/尺寸偏差合格；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均不得检出；表面涂层理化性能：硬度、冲击强度、附着力、≥100小时耐腐蚀均合格；人造气氛腐蚀试验≥240小时中性盐雾（NSS）、≥240小时乙酸盐雾、≥240小时（AASS）铜加速乙酸盐雾（CASS）实测值均达到：保护评级（Rᴘ）：10级、外观评级（Rᴀ）：10级；屈服强度≥330MPa；断后伸长率≥35%；冲击试验≥45J合格。 4、承载轮： （1）承载轮采用灰口铸铁铁芯，铁芯厚度5.5mm-6.5mm,外包耐火耐磨材料，一次注塑成型，外直径125mm（±2㎜），厚度为52㎜（±2㎜）。 ▲（2）具有“承载轮”检验检测报告，检验检测方式和判定依据符合GB/T10125-2021等标准或现行其他国家法定有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：金属件外观性能合格；涂层中可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；塑料重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时：均达到起泡等级0（S0），生锈等级Ri0,开裂等级0（S0），剥落等级0（S0）,划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1;力学性能：抗拉强度合格≥220MPa。 五、防护装置： 1、防撞密封装置：采用25mm（±1mm）厚磁性防撞密封条达到密集架的防撞及密封功能，为防止防撞密封条脱落，防撞密封条采用卡槽方式固定，卡槽材质不低于PVC阻燃材料。 2、防尘：在架体顶部装有防尘板，合拢后无空缝，功能达到防火、防尘、防盗、防光要求。 3、限位装置：导正系统两端安装限位块，防止密集架运行过程中脱轨。 六、边门和主副侧板设计要求： 1、侧板采用组合式结构，上部为平面钢板；中部为钢化玻璃，预留列编号显示屏孔位以及触摸控制液晶屏孔位；下部为平面钢板，底部开蜂窝状美化散热孔。 2、边门设计：密集架边列均要求配有上下分体的内嵌式对开门，装电子密码锁，门板表面的拉手采用嵌入式亮铬三角形式门把手，拉手具备自动回弹功能，拉手机构的尺寸为：130*65mm（±2mm）。 ▲七、硬件产品检验检测指标要求： 1、冷轧钢材：检验检测方式和判定依据符合GB/T3325-2017等标准或现行其他有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：金属件外观性能合格；人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时，均达到起泡等级0（S0），生锈等级Ri0，开裂等级0（S0），剥落等级0（S0）；划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1；化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ni、Cu、Cr）合格；检测表面质量合格；下屈服强度≥230MPa，抗拉强度合格，断后伸长率≥35%。 2、热轧钢板：检验检测方式和判定依据符合GB/T10125-2021等标准或现行其他有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时：均达到起泡等级0（S0），生锈等级Ri0,开裂等级0（S0），剥落等级0（S0）,划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1;化学成分（C、Si、Mn、P、S）合格；力学性能屈服强度≥350MPa,抗拉强度合格，断后伸长率≥25%。 3、塑粉：检验检测方式和判定依据符合GB/T35607-2017等标准或现行其他有效标准，并且在一份检验检测报告中达到如下指标：涂层中可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；涂层中可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出；人造气氛腐蚀试验：（中性盐雾NSS）≥240小时、（乙酸盐雾AASS）≥240小时、（铜加速乙酸盐雾CASS）≥240小时：均达到起泡等级0（S0），生锈等级Ri0,开裂等级0（S0），剥落等级0（S0）,划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1；硬度≥2H；附着力合格；耐冲击性合格；弯曲试验合格；≥160小时耐碱性合格；≥240小时耐酸性合格；耐人工气候老化：老化时间≥240小时，无失光、无变色、无粉化、无可见开裂、无起泡、无锈点、无剥落；耐湿热性≥240小时合格。 八、软件电动智能无轨档案密集架智能控制要求： △1、固定列电动控制功能：采用≥15英寸集成摄像头、视频条码识别技术，超高频RFID刷卡及指纹识别于一体的一体化触摸显示主机，采用wince或安卓操作系统，要求在电动、手动模式控制架体运行时，固定列触摸屏都可通过图形方式实时显示区域架体运行情况，图形运行状态与架体实际运行情况一致；要求手机直接通过固定列的网页服务程序可以设置参数，控制架体；通过固定列触摸屏控制各大架体锁定（解锁）、左移、右移、停止、通风、合架、系统操作设置，资料管理查询等各种操作。并具有开架列表功能，方便多项档案操作任务的处理。 △2、移动列电动控制功能：采用≥8英寸触摸控制液晶屏，触摸屏上可显示区列号，温湿度数值、架体状态、所有报警信息展示，移动列触摸液晶屏有锁定(解锁)、左移、右移、停止、通风、合架、查询等功能按钮及参数设置。电机的运行速度等相关参数可以直接在参数设置里设定。活动列屏支持划屏，可以向左或向右滑动触摸，具有向左或向右移动功能。 △3、电脑控制功能：可通过电脑远程控制各架体锁定（解锁）、左移、右移、停止、通风、合架、系统操作设置，资料管理查询录入等各种操作。 △4、手电动互换功能：架体停电或断电后自动切换成手动状态；架体移动运行过程中手动或电动操作可随时任意切换，互不干扰。 △5、边列电磁锁锁定功能：边列电磁锁锁定功能在架体合架后自动吸合锁定，锁定后不能使用手动、电动功能，必须使用授权人的指纹验证后才能打开电磁锁进行电动操作。 △6、自检功能：密集架智能管理系统在开始通电工作时，应能自动检测密集架各部件是否正常，自检结果应以直观形式进行显现或提示，并在固定列主机形成报表。 △7、活动列查询并打开档案所在架体功能：活动列可以按名称以及条码模糊的查询本区域内所有档案信息，并可以进行出入库操作。 △8、架体缓启、缓停功能：架体列间设置有接近开关，使得架体具有低速启动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行功能且运行过程中架体无碰撞、无抖动。 ★9、查询定位：能够通过固定列和移动列显示屏查询出密集架上的档案或资料，显示其结果，可打开存放档案或资料的密集架，并通过LED引导灯精确指引档案或资料所在位置。外部设备或应用可通过密集架控制系统提供的数据通信协议进行查询定位操作。侧面板列号灯通过闪烁节层位置信息指引档案位置。在人员进入架体时能以语音提示档案放置位置及档案编号。 △10、照明控制功能：密集架关闭时，通道照明灯应熄灭；密集架打开时，通道照明灯应点亮。超过30s(时间可设置）通道中无人员作业，则通道照明灯应自动熄灭；当有人员进入通道时，通道照明灯应立即自动点亮。采用24Vled高亮度冷光源条状照明灯，架体打开无人状态下灯光可以半开微弱灯光并可以设置，架内有人，灯光自动全部开启。 △11、温湿度检测及定时通风功能：架内设有温湿度探头，屏幕可实时显示温湿度值；具备温湿度检测及超限报警功能，逐列一次最大通道打开通风，保证足够的通风通道。每列通风时隔时间可设置。 △12、用户名密码、指纹、管理刷卡、人脸验证登录：固定列可通过用户名密码、指纹、RFID卡验证登录和人脸四种防止进行验证登录，验证通过后可登录系统进行相应权限的操作；人脸验证支持离线方式，在样机和后端客户软件断开连接的情况下，可完成人脸验证登录。 △13、条码、超高频RFID查询：在固定列查询界面，选择摄像头扫码识别条码或刷标签进行查询，并可以点击开架，可通过显示屏显示存放档案的电子标签，并可通过客户端软件修改电子标签的内容。 △14、禁止移动保护功能：边列安装有电子密码锁或机械锁，当边列锁定时，只有打开锁才能解除锁定，否则电动、手动均不能打开架体。 △15、红外保护功能：设置有过道纵向对射红外线以及过道横向门禁红外多重保护功能，人员进入过道时，红外线对人体安全保护启动，架体立即停止运行。 △16、防夹保护功能：底盘设有压力安全杆，当架体意外移动时，操作人员可触碰安全杆压力开关使密集架立即停止；而且电机内置电流检测模块，人或物被夹时架体能立即停止移动；实现全方位保护人或物免夹功能。 △17、自动合架断电保护功能：固定列触摸屏可以设置无人操作自动合架时间，智能密集架在无人操作情况下，根据预设时间自动合架后移动列断电，固定列智能休眠，充分保护活动列各电子配件的使用寿命，减少库房使用能耗。 △18、防震防倾倒功能：通过拉杆或防倾倒装置实现架体机械功能，架体边列手动或电动运行超过设定安全距离后实现报警并锁定架体，允许向固定列方向手摇并解除锁定。 △19、PDA控制功能：PDA 远程控制各架体锁定(解锁)、左移、右移、停止、通风、合架、资料管理、查询等各种操作。 △20、档案管理软件及智能密集架控制管理集成：可在软件界面操作密集架架体的运行动作，可实时地采用虚拟动画的方式展现架体的运动状态，并获得架体的实时状态信息。 △21、具备局域网数据共享功能。 |

标的名称：书车

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 规格：H900mm×W800mm×D360mm，尺寸误差允许±10mm。架体：方形管，方形管外形尺寸20mm×20mm（±2mm），方管厚度≥1.0mm。侧板：采用冷轧钢板，材料厚度≥0.7mm国标裸板。书斗：采用冷轧钢板，材料厚度≥0.7mm国标裸板。 |

标的名称：书梯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 规格：H1020mm×W400mm×D640mm，尺寸误差允许±10mm。踏板：采用花纹钢板，材料厚度≥0.9mm国标裸板；架体：方形管，方形管外形尺寸20mm×20mm（±2mm），方形管厚度≥1.0mm。书梯前脚轮采用弹簧自动复位结构。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起30日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、签订合同后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的40.00% 2、验收合格后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的60.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 采购人自行组织验收。严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)以及《绵阳市财政局关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》(绵财采〔2021)15号)的要求，依据采购文件、投标响应文件、合同约定以及国家相关标准要求进行验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1、质保期：五年（国家或行业有其他相关要求的除外），从验收合格之日起计算。 2、在质保期内出现产品质量问题时，成交供应商须无条件维修或者更换相应产品，在要求时限内完成，保证采购人的正常使用。在非人为因素情况下存在的质量问题，由成交供应商负责维修并承担由此产生的一切费用。对于人为损坏或其它不可抗拒因素导致的损坏部分，按成本费收取。 3、产品须实行“三包”（包修、包换、包退），若发现产品本身存在缺陷，成交供应商须无条件退货或者更换不低于同类质量的产品。 4、成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。 5、质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后0.5小时内响应，2小时内拿出解决方案，48小时内完成维修、更换或退货，并承担修理、调换、退货费用。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、违约责任：（1）双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。（2）如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购方造成损失或侵害，包括但不限于采购方本身的财产损失、由此而导致的采购方对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 2、解决争议：（1）合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向采购人所在地人民法院起诉；（2）在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

供应商需根据采购需求提供： 1、实施方案，内容包括： ①产品详细图纸（体现产品的结构、功能、工作原理、形状、尺寸、连接方式）； ②生产工艺、流程及供货方案； ③现场安装方案及安全保障措施； ④进度控制措施； ⑤质量保障措施； ⑥产品知识培训及技术培训。 2、售后服务方案，内容包括： ①售后服务响应时间； ②售后服务机构人员配置（附售后服务联系人身份证及联系方式）； ③应急预案（含设备故障应急预案，档案丢失或损坏应急预案）； ④产品日常巡检方案。