腾冲市人民医院康复类设备采购项目

招 标 文 件

项 目 编 号：BSZC2026-G1-00829-TCSL-0031

采购单位：腾冲市人民医院

招标代理机构：腾冲市励诚招标咨询有限公司

日    期：2026年07月22日

目 录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知及前附表	.8

第三章  采购需求	................22

第四章  合同基本条款	54

第五章  评标办法（综合评分法）	72

第六章  投标文件组成	91

# 注意事项

致各投标人：

本项目采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交响应文件，无需现场递交纸质文件，但应在文件递交截止时间时登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。

# 第一章 公开招标公告

腾冲市人民医院康复类设备采购项目1标段、3标段（二次）公开招标公告

项目概况 腾冲市人民医院康复类设备采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2026年08月12日08点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：BSZC2026-G1-00829-TCSL-0031

2、项目名称：腾冲市人民医院康复类设备采购项目

3、预算金额：330000.00元（1标段：290000.00元；3标段：40000.00元）

4、最高限价：330000.00元（1标段：290000.00元；3标段：40000.00元）

5、采购需求：

| 标段号 | 序号 | 是否进口 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 单价限价（元） | 金额（元） | 交货地点 （备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 否 | 盆底康复仪 | 1 | 台 | 240000.00 | 240000.00 | 医院指定地点 |
| 1 |  | 否 | 骨盆臀腹按摩仪 | 1 | 台 | 50000.00 | 50000.00 | 医院指定地点 |
| 3 |  | 否 | 肛肠腔内治疗仪 | 1 | 台 | 40000.00 | 40000.00 | 医院指定地点 |

6、质保期：自验收合格后，质保期不低于3年；

7、付款方式：验收合格后1个月内付合同价款的30%；验收合格满一年付合同价款的40%；验收合格满两年付合同价款的25%，质保期满付合同价款的5%；

8、质量标准：符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

- 9、合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货安装调试并一次性验收合格；

10、本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明，法定代表人授权书（包括授权代表身份证复印件和法定代表人身份证复印件），投标人须提供：营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（或“三证合一”的统一社会代码营业执照）证照原件的扫描件；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年至2025年任意一年的公司财务报表或审计报告，经营不足一年的，提供经营月份的相应经会计签署的财务报表；若为新成立公司，提供证明材料；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函或证明材料；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2026年1月1日至今任意连续三个月缴纳税收和社会保险费的缴款证明材料，（成立未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商提供无违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的书面声明(提供声明函或证明材料)；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。执行政策文件：《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。

2.2鼓励环保政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。执行政策文件：《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）。

2.3扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业提供的产品（提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物）价格给予10%的扣除；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除；节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区在同等条件下优先考虑；执行政策文件：《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

- 3、本项目的特定资格要求：投标人为代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案证，所投产品医疗器械注册证；投标人为制造商，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求），所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（提供复印件加盖公章。根据中华人民共和国国务院令第680号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

- 4、其他资格要求：

4.1信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)相关要求，投标人在招标公告发布时间以前投标人及其法定代表人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单，投标人不得为“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。查询方式及时间：由招标代理机构在开标结束后统一查询。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，皆取消投标资格。

三、获取招标文件

1、时间：2026年07月22日至2026年07月29日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

3、方式：有意参加投标的，需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，投标人需要在政采云平台绑定数字证书（CA)，并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。注：按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。云南壹证通CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztyzt0011.html云南壹证通CA 可支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628（紧急CA办理电话：19987563037）。

注：供应商如已在云南 CA办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理。云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

4、售价：¥0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2026年08月12日08点30分（北京时间）

2、地点：腾冲市励诚招标咨询有限公司开标室（一）（云南省保山市腾冲市西源街道金源社区腾冲世纪城腾盛苑商业街11-8号），本次采购采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交响应文件，响应文件递交要求如下：

（1）网上递交：投标人网上递交需登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），须在投标文件提交截止时间前完成所有电子投标文件的上传，投标文件递交截止时间前未完成文件上传的，视为撤回投标文件。

（2）本项目采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交响应文件，无需现场递交纸质文件，但应在文件递交截止时间时登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、保证金的缴纳

1.1根据《云南省招标投标条例》本项目可以收取保证金，为降低企业交易成本，根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号），本次投标1标段投标保证金为（1500.00元）；3标段投标保证金为（200.00元）。

1.2保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险。

1.3提交时间：以专项账户实际到账时间为准，到账截止时间为投标截止时间，未按时到账的保证金视为未提交。

投标保证金汇款账户

开户名称：腾冲市励诚招标咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司腾冲支行

账号：53050172713600000593

汇入地址：云南省保山市腾冲市

汇款缴纳查询电话：13368751863

联系人：石正东

注： （1）保证金的缴纳：投标人缴纳保证金须从单位基本户对公账户转出，并注明项目名称或项目编号。 （2）保证金的退还：在中标公告发布后，未中标人的保证金将在3个工作日内退还至缴款账户，中标人的保证金在合同签订后携带合同协议书及保证金相关凭证退保证金。

2、一旦发生下述行为，投标人将放弃追索招标保证金的权利：

2.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

2.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交投标人不与招标人签订合同的；

2.4投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

2.5招标文件规定的其他情形。

3、公告发布媒体

3.1本项目公开招标公告发布媒体：云南省政府采购网（网址：www.yngp.com）。

3.2投标人在参加投标之前务必认真阅读公开招标公告全部内容；公开招标公告或公开招标文件如有变更，将在以上网站或以书面形式发布。

4、采购意向公开情况：根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，2026年03月23日本项目采购意向公开信息在云南省政府采购网发布，网址意向公开详情http://www.yngp.com/viewPurchaseInfo.html?sys_purchaseintention_id=-212100a9.19d0adc7e88.-6c00

5、本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

6、采购代理服务费，由中标人在领取中标通知书时向代理机构缴纳，采购代理服务费收费标准详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：腾冲市人民医院

地址：腾冲市腾越街道天成社区明和小区139号

联系方式：0875-5139727

2、采购代理机构信息

名 称：腾冲市励诚招标咨询有限公司

地　址：腾冲市西源街道金源社区腾冲世纪城腾盛苑商业街11-8号

联系方式：13368751863

3、项目联系方式

项目联系人：石正东

电　话：13368751863

第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 腾冲市人民医院 |
|  | 招标代理机构 | 腾冲市励诚招标咨询有限公司 |
|  | 项目名称及项目编号 | 项目名称：腾冲市人民医院康复类设备采购项目 项目编号：BSZC2026-G1-00829-TCSL-0031 |
| 2 | 招标内容 | 腾冲市人民医院康复类设备采购项目所涉及的相关设备、设施、材料的采购、安装、调试、试运行、检测、验收、交货期限、售后服务等（具体内容详见采购清单文件）。 |
| 3 | 合同履行期限/交货地点 | 合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货安装调试并一次性验收合格。 交货地点：医院指定地点。 |
| 4 | 投标人资格要求 | 详见第一章“投标人的资格要求” |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 6 | 招标文件澄清截止时间 | 投标截止时间10个日历天前。 |
|  | 投标预备会或现场勘查 | 无。 |
| 7 | 投标文件构成的其他资料 | 投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 8 | 投标文件有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 1、投标保证金 （一）保证金的缴纳及退还 1、根据《云南省招标投标条例》本项目可以收取保证金，为降低企业交易成本，根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号），本次投标1标段投标保证金为（1500.00元）；3标段投标保证金为（200.00元）。 2、提交时间：以专项账户实际到账时间为准，到账截止时间为投标截止时间，未按时到账的保证金视为未提交。 投标保证金汇款账户 收款人：腾冲市励诚招标咨询有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司腾冲支行 帐 号：53050172713600000593 汇款缴纳查询电话：13368751863 联系人：石正东 |
| 10 | 投标文件装订密封 | 本项目采用电子招标，无需装订密封 |
| 11 | 投标文件的递交 | 投标人须在投标文件提交截止时间以前将电子投标文件上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。逾期上传电子响应文件或逾期未能到达指定地点进行投标文件解密的或未能上传电子响应文件的，其投标文件将视为不合格并拒绝。（中标人需在开标结束后向采购代理机构提交两份纸质版投标文件进行备案） |
| 12 | 付款方式 | 验收合格后1个月内付合同价款的30%；验收合格满一年付合同价款的40%；验收合格满两年付合同价款的25%，质保期满付合同价款的5% |
| 13 | 开标时间和地点 | 开标时间：2026年08月12日08点30分 开标地点：腾冲市励诚招标咨询有限公司开标室（一）（云南省保山市腾冲市西源街道金源社区腾冲世纪城腾盛苑商业街11-8号） |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 15 | 中标服务费 | 参照“云南省建设工程招标投标行业协会《云南省招标代理服务收费指导标准》（云建招协〔2024〕58号）的通知”收费标准，中标金额*货物类收费标准下浮50%向招标代理机构缴纳，由成交单位承担。 |
| 16 | 启用异常低价审核流程 | 异常低价审核程序启用情形： 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应) 审查程序： （可以结合具体项目实际情况，提高以下第1项至第3项中启动异常低价投标(响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%） 情形1：投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 情形2：投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 情形3：投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 情形4：评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |
| 18 | 需要补充的其他内容 |  |
|  | 1、招标人补充：本次采购招标人设有采购上限价：最高限价：330000.00元（1标段：290000.00元；3标段：40000.00元）。 （投标超过此上限价的招标人拒绝接受） |  |

一   投标须知总则

1.项目名称：

1.1项目名称：腾冲市人民医院康复类设备采购项目。

1.2数量及技术规格：产品采购数量及技术要求详见招标文件“第三章采购需求”。

2.项目简介：

2.1腾冲市人民医院康复类设备采购项目已经过行政主管部门批准。根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部19号、20号、87号令》等有关法律法规的规定，采取公开招标的方式进行采购并择优选定投标人。本项目共4个标包。

2.2项目概况：腾冲市人民医院康复类设备采购项目 所涉及的相关产品、设施、材料的采购、安装、开发、调试、试运行、检测、验收、交货期限、售后服务等。

2.3售后服务：各投标人在其投标文件中须作出售后服务承诺。

2.4合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货安装调试并一次性验收合格。

2.5交货地点：医院指定地点；

2.6投标产品应符合现行的相关规定。

2.7投标产品应符合现行安全管理相关规定。

3.适用范围

3.1本招标文件仅适用于本招标文件中所述招标内容。

4.定义

4.1“招标人、采购单位”指腾冲市人民医院；

4.2“招标代理机构”指腾冲市励诚招标咨询有限公司；

4.3“投标人及供应商”指向招标人提交投标文件的企业；

5.投标人资格要求：

见“第一章 投标人的资格要求”。

6.投标费用

6.1投标人应承担参加本招投标活动所涉及的一切费用。

6.2委托代理服务费：无

6.3中标服务费：参照“云南省建设工程招标投标行业协会《云南省招标代理服务收费指导标准》（云建招协〔2024〕58号）的通知”收费标准，中标金额*货物类收费标准下浮50%向招标代理机构缴纳，由成交单位承担。

二   招标文件

7.招标文件构成

7.1招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标须知及前附表

- 采购需求

- 合同基本条款

- 评标办法（综合评分法）

（6）投标文件组成；

8.招标文件的澄清

8.1投标人应获取招标文件后认真审核招标文件中的技术参数、配置及要求，如发现招标文件中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标人应在投标截止时间十日前提出，否则，由此产生的后果由投标人负责。

8.2招标代理机构将以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其它澄清方式为无效。

9.招标文件的修改

9.1招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在投标文件截止时间十日前，以书面形式或（电子平台方式）向所有获取招标文件收受人发送。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.2招标代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面或电子平台通知所有招标文件收受人，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三   投标文件的编制

10.投标文件编写注意事项

10.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

10.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件招标产品的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

11.投标的语言及计量单位

11.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

11.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

12.投标文件构成

12.1商务部分；

12.2资格及资信证明文件；

12.3技术部分。

注：投标文件应附“投标文件资料目录清单”。投标人编写的投标文件（技术文件部分）应根据招标文件第三章招标技术规格中的要求提供技术文件，为了便于评标，投标人应严格按照招标技术规格书的先后顺序来编写投标书。提供招标产品主要技术指标和运行性能的详细说明。

# 12.4投标文件格式：投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件，可以同样格式扩展。在投标报价表中，投标人应详细标明所提供的招标产品及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号。

13.投标报价

13.1投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准，小写与大写不符的，以大写为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

13.2投标人须就招标技术规格书中的招标内容作完整唯一报价（一次性报价）。

13.3投标报价：投标人所报单价及合价均应包括腾冲市人民医院康复类设备采购项目实施、服务及保障等涉及的相关设备、设施、材料的采购、安装、调试、试运行、验收检测、保险、税费、交付使用后保修期内的运行、维护等所有费用。负责招标产品的检测、调试、验收、培训及售后服务，以及招标文件规定的其它项目和服务等方面内容，都应包含在投标报价中（包括招标文件中提到的或没有提到的各种必备配套辅助材料及配件）。

13.4属标配的软硬件必须配置齐全，不得分解报价。

13.5投标人不得哄抬报价或低价倾销，否则将被拒绝。

13.6投标人的报价需在投标文件中进行单独承诺我公司各项风险因素均已考虑，不作出承诺的将视为不响应招标文件的实质性要求。报价包括但不仅限于货物的制造、材料采购、运输交货、质保期内缺陷的修复补救、市场价格的变化、利润及税金等费用，该报价应符合国内行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同执行期间将不因工作量及市场货物材料价格的变化而调整。

14.投标货币

14.1投标应以人民币报价。

15.投标人资格证明文件

按规定投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，作为其投标文件的一部分，除提供相关证照外可提供以下证明材料。

# （1）投标人具有设备售后服务部门；

（2）投标人具有履行合同所需的财务、技术和实施能力；

（3）投标人应能够履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由投标人履行的维护、修理、供应备件和其他技术服务的义务。

16.投标的设备符合招标文件规定的技术响应文件。

16.1按规定投标人应提交根据合同要求提供的招标产品和服务且符合招标文件规定的证明文件，作为其投标文件的一部分。

16.2 证明招标产品和服务与招标文件的要求相一致的文件是加盖厂家公章的产品检测报告、产品彩页资料：

（1）招标产品主要技术指标和运行性能的详细说明；

（2）招标产品情况说明一览表；

（3）技术偏离表。

16.3 投标人应根据招标文件第二章招标技术规格书要求提供技术文件，为了便于评标，投标人应严格按照此投标格式的先后顺序来编写投标文件。

16.4投标人应对技术要求作出实质性的响应，如有异议应逐条提出或填写技术偏离表。本招标文件的技术要求中所指出工艺、材料以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标文件中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标人所提供的技术规格和要求，并能使招标人满意。

16.5提供相同品牌且通过资格评审、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标推荐资格；评审得分相同的，按服务承诺及报价综合考虑推荐。

17.投标的有效期

17.1投标文件从投标截止日期后90天内有效。

17.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

18.投标文件的书写及签名、盖章要求

18.1投标文件必须用电子投标编制，否则其投标无效。

18.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字和加盖公章，否则其投标无效。

18.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标文件。

18.4投标文件应由法定代表人或委托代理人在规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章（电子签章），否则其投标无效。

18.5投标文件的份数：电子投标文件一份。封面均应加盖投标人公章并由投标人法定代表人或授权委托代理人签章，否则其投标文件将视为无效投标文件。（中标人需提供两份纸质版投标文件备案）

19.投标保证金

19.1保证金的缴纳及退还

（1）根据《云南省招标投标条例》本项目可以收取保证金，为降低企业交易成本，根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号），本次投标1标段投标保证金为（1500.00元）；3标段投标保证金为（200.00元）。

（2）提交时间：以专项账户实际到账时间为准，到账截止时间为投标截止时间，未按时到账的保证金视为未提交。

投标保证金汇款账户

收款人：腾冲市励诚招标咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司腾冲支行

帐  号：53050172713600000593

汇款缴纳查询电话：13368751863

联系人：石正东

（3）保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险。

19.2一旦发生下述行为，投标人将放弃追索招标保证金的权利：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交投标人不与招标人签订合同的；

（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

四  投标文件的递交

20.投标文件递交须知

20.1投标文件投递截止时间（投标截止时间，下同）：2026年08月12日08点30分。

20.2投标人须在投标文件提交截止时间以前将电子投标文件上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。逾期上传电子响应文件或逾期未能到达指定地点进行投标文件解密的或未能上传电子响应文件的，其投标文件将视为不合格并拒绝。

五 开标与评标

21.开标

招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点进行开标。

22.评标委员会

根据招标的招标产品和服务的特点依法组建评标委员会，其成员由招标人、技术、经济等方面的专家根据《中华人民共和国财政部令》第87号规定由5人（含5人）以上的单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于总数的三分之二。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

23.评标工作的基本原则

23.l认真贯彻国家有关法律法规、维护国家利益。

23.2维护招投标方的各项合法利益。

23.3客观、公正地对待所有投标人，对所有投标人的投标评价，均采用相同的程序和标准。

23.4招标文件是评标的依据。

24.废标和投标文件的符合性评审

24.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定出现下列情形之一的应予作废标处理：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的。

（4）因重大变故采购任务取消的。

24.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效投标文件处理：

（1）无单位盖章、无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2）无法定代表人资格证明书或法定代表人出具的授权委托书；

（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标产品报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的；或未按招标文件要求提供全部资格证明文件的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）未按招标文件要求提交投标保证金或金额不足的；

（8）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

（9）与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的规格、质量、配置、数量、交货期限及售后服务承诺不能满足招标文件的要求。

（10）投标人未对招标文件作出实质性响应的。

25.算术错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则为：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价：投标文件正本与副本不一致的，以正本为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

26.投标文件的澄清

26.1为了有助于投标文件进行审查、评价和比较，在开标之后，招标人有可能分别要求投标人对其投标文件进行澄清，投标人有责任按照招标人要求的时间、地点，指派专人进行澄清。

26.2澄清的要求答复应是书面的，但不得寻求、提供或允许对投标内容进行实质性修改。

27.对投标文件的详细评审

27.1评标委员会将仅对符合性评审合格，确定为可以进入详细评审的投标人进行评价与比较。

27.2在评价与比较时评标委员会将根据招标文件规定的评分细则，通过对投标人进行综合评价并依据评分结果由高至低推荐排名。

27.3根据《中华人民共和国财政部令第87号》政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.评标过程的保密性

28.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

28.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则其投标将被拒绝。

28.3在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

六   定标

29.定标准则

29.1根据规定对各投标人的投标文件进行综合评估后，将选择评审后得分排名第一的投标人为第一中标投标人。

29.2排名第一的中标投标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标投标人。

29.3排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标投标人。

29.4招标人不能保证最低报价的投标人最终中标，也不对未中标的投标人做任何解释和说明。

30.中标通知书

30.1评标结束确定中标投标人后，招标人将在投标有效期内以书面形式发出《中标通知书》。

30.2招标人在发包人与中标投标人签署合同后，即通知其他落标的投标人。

30.3招标人无须向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

30.4《中标通知书》将作为合同的一个组成部分。

31.签订合同

31.1中标投标人按《中标通知书》指定的时间、地点与发包人进行合同谈判并签订合同。

31.2招标文件、中标投标人的投标文件及其澄清文件等均为合同的组成部分。

31.3在合同中应注明中标投标人的投标报价应是招标文件中提到的所有费用（包括意外伤害险）及应注明在合同实施过程中由于中标投标人的原因发生的安全事故均由中标投标人承担）

32.履约保证金：无

33.中标服务费

中标投标人须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳中标服务费。

以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数；

中标服务费：参照“云南省建设工程招标投标行业协会《云南省招标代理服务收费指导标准》（云建招协〔2024〕58号）的通知”收费标准，中标金额*货物类收费标准下浮50%向招标代理机构缴纳，由成交单位承担。

七   其他事项

34.解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《云南省政府采购条例》《财政部19号、20号、87号令》等有关法律法规以及参照国际惯例编制，解释权属本招标人。

35.质疑

35.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。招标人或招标代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

投标人知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。（中标公告发布之日起七个工作日内）

35.2投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）质疑项目名称；

（2）质疑理由及事实依据；

（3）质疑对象；

（4）联系电话和地址；

（5）质疑的日期；

（6）质疑人署名。

35.3受理质疑部门：

腾冲市励诚招标咨询有限公司 ，电话：13368751863。

质疑书实行实名制，并须持法定代表人授权委托书提交由法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章的原件。

36.投诉

当事人提出的投诉事项必须首先经过质疑程序。质疑人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

37.通讯地址

采购单位：腾冲市人民医院

地    址：腾冲市腾越街道天成社区明和小区139号

投标人若接受本招标文件的所有条款可继续参与投标，否则可放弃投标。

第三章  采购需求

第一节  招标产品相关要求

### 一、项目名称

项目名称：腾冲市人民医院康复类设备采购项目[项目编号：BSZC2026-G1-00829-TCSL-0031]

### 二、招标内容

招标内容：腾冲市人民医院康复类设备采购项目，技术参数详见招标文件采购清单。

### 三、项目相关说明及要求

1.本招标文件中的技术要求、产品技术性能要求仅供参考和说明作用，参数的细微偏离不作为否决投标的必要条件。投标人可选择相当于或优于招标人所提供的技术规格和要求的产品进行投标；投标人所投产品须满足国家及行业的质量、安全技术标准。

2.投标人须承诺按招标人要求的产品参数提供产品并保证供货。

3.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货安装调试并一次性验收合格。

4.交货地点：医院指定地点。

5.为保证本项目所投产品的正常使用，投标人须提供充分满足产品正常运行的备品备件。

6.供货单位签订合同后须在规定时间内按采购人要求将设备设施送达指定地点，供货时提供产品合格证，安装调试，确保所投设备能正常使用，接受采购人专业技术人员的验收，同时对管理人员进行培训。

7.售后服务：

7.1质量保修期：保证售出的产品符合国家相关质量标准，保证按投标和合同要求的供货时间，免费将货物送达用户指定地点。产品型号及参数与投标文件相符；自验收合格后，质保期不低于3年。保修期自双方代表在货物安装调试后的验收合格证明文件上签字之日起计算，质保期内免费维修。

7.2同一货物的同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，必须予以换新同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新设备。保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；主设备卖方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证2小时内到达现场，一般类故障保证由卖方技术人员（或工程师）在12小时内修复，特殊类故障保证由卖方或厂家技术人员（或工程师）在3天内修复。

7.3如需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。如需增加非报价方的设备，报价方应协助解决。

7.4如产品数量、规格或型号与合同不符，或证实设备是有缺陷的、非全新的，买方有权拒收设备，卖方在收到买方通知后最短时间免费更换有缺陷的产品。

### 四、项目采购预算

1.预算金额：330000.00元（1标段：290000.00元；3标段：40000.00元）

2.最高限价：330000.00元（1标段：290000.00元；3标段：40000.00元）

注：投标人投标报价不得超过采购限价，否则，其投标将被拒绝。

1标段：采购清单及技术参数要求

| 标段号 | 序号 | 项目名称 | 型号、规格、参数 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 交货地点（备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 盆底康复仪 | - 1.1主机≥4个电刺激通道、≥4个肌电采集通道、1个压力反馈通道。 | 1 | 台 | 240000.00 | 医院指定地点 |
|  |  |  | ▲1.2肌电采集测量范围：2μV～2500μV（r.m.s） |  |  |  |  |
|  |  |  | - ▲1.3分辨率：≤1μV（r.m.s） |  |  |  |  |
|  |  |  | - ▲1.4通频带：不窄于20Hz～520Hz (-3dB) |  |  |  |  |
|  |  |  | - 1.5低频刺激强度：0-100mA，最小可调节强度≥0.5mA。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - ▲1.6低频刺激频率：1Hz-500Hz范围内均可调，调节步长≤1Hz。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - ▲1.7输出脉冲宽度：50μs-2000μs范围内均可调，调节步长≤10us调节。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - ▲1.8电刺激基础输出波形≥6种，包括三角波、方波、正弦波、指数三角波、梯形波、马鞍波。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - ▲1.9中频刺激频率：1kHz-8kHz可调，误差：±10%。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - ▲1.10中频电刺激调幅度：0%～100%的调幅度范围内可调，5%调节，允差±5%。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - ▲1.11压力模块测量范围不低于0-240mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 1.12使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13具备盆腹动力评估功能，包含≥9种评估功能，包括盆底表面肌电标准评估（Glazer评估）、性功能评估、控尿反射评估、腰背痛评估、肌张力检测、肌电压力综合评估等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 1.14具备肌张力检测功能，可检测盆底肌被充胀拉伸前后的肌电幅值和充胀耐受张力值，结果可显示全程时间-张力曲线。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 1.15系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - ▲1.16输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形的基础上，可进行包括交替、非交替、单极性、双极性、对称波、非对称波的调节，总计可调节输出超过30种刺激波形。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - ▲1.17标配可同时监测肌电信号与压力信号的阴道电极，治疗过程中，压力通道可对接入的电极进行自动充气，实现对于阴道电极不同大小的调节，以适应不同的患者使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲1.18盆底康复治疗时，可实现对于盆底肌牵张热身、电刺激治疗、kegel生物反馈训练和牵张拉伸的自动治疗，治疗过程中无需手动切换模式或人工更换电极探头。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - ▲1.19盆底电刺激治疗过程中，可实时反馈阴道由于电刺激被动收缩产生的压力变化，反馈信息包括实时压力曲线和实时压力值。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 1.20具有离心电刺激模式，可在扩张拉长盆底肌纤维的过程中进行电刺激，提高被动收缩效率。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - ▲1.21具有kegel抗阻模式，治疗过程中可调整阴道内电极的大小，实现不同难度的抗阻训练。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.22系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.23强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 1.24系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.25可与超声影像设备数据同步，可在同一页面展示肌电评估数据和超声影像检查数据，同时支持智能生成磁、电、热联合治疗方案。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.26系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，其中信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等，提高临床诊疗效率。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 1.27具有完整的专科病例记录系统，包括妇科检查、POP-Q测量、手检肌力、疼痛检查等专科检查及诊断结果、治疗建议。其中，诊断结果和治疗建议均可自定义添加内容选项。可打印集成POP-Q、手检肌力、腹直肌分离情况、疼痛检查情况、妇科检查情况、尿垫试验等内容的专科检查报告。 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 骨盆臀腹按摩仪 | 2.1套筒类型：3D立体设计套筒 | 1 | 台 | 50000.00 | 医院指定地点 |
|  |  |  | - 2.2套筒腔数：≥6腔 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.3作用部位：≥6部位 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.4压力范围：30～180mmHg, |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.5工作时间：设置范围为1～99分钟/连续运行 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6保持时间：调节范围为：0～12秒，保持时间的默认值为8秒 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7间歇时间：调节范围：0～90秒，循环间隔的默认值为20秒 |  |  |  |  |
|  |  |  | - ▲2.8运行状态噪音：工作时噪音不超过45dB |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.9压力调节：同步调节/单腔调节 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10操作方法：触屏操作 |  |  |  |  |
|  |  |  | - ▲2.11双向3D立体设计套筒，循环压力分别作用于大腿、骨盆、臀、腹等部位，促进淋巴液和静脉血液回流 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.12液晶显示，感应按键操作，简单易用 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.13实时显示压力部位、压力值、间歇时间、压力保持时间等 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.14充气部位压力、充气时间、间歇时间、治疗时间均可自由调整，实现个性化方案 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.15压力范围即可同步调节，也可单腔调节，了避免剖腹产刀口疼痛部位 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.16远心端向近心端梯度压力充气，促进盆腔血供 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.17作用部位独立调节，即可进行骨盆相关肌肉放松，也可进行骨盆矫正修复。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.18骶尾部充气，提升臀部，纠正臀下垂 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.19配合手法纠正骨盆错位倾斜，起到骨盆固定作用 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.20套筒可作用于腰腹部位，改善腹直肌分离状态 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.21肢体套筒均为圆周压力设计 |  |  |  |  |
|  |  |  | - ▲2.22主机实时检测气囊压力信息，并由气囊漏气检测报警功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.23超过极限压力，仪器自动放气，保护患者安全 |  |  |  |  |

注：全费用包干。

- 1、标注“▲”的条款，为核心条款。

2、投标人应对相关证明文件、设备参数的真实性负责，不得提供虚假材料、虚构设备参数谋取中标。否则必须承担相应法律责任，已骗取中标的取消中标资格，对招标人造成经济损失的，赔偿相应经济损失。

3、若因设备（材料）投标人提供的产品质量问题，造成供应延误，或在调试中造成其他设备、材料的损坏，投标人必须承担由此造成的全部损失。

4、以上各项技术参数和规格要求如出现引用品牌、型号、某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格的产品投标。同时填写技术规格偏离表。

特别说明：投标文件递交截止后，评标委员会对投标人的投标文件根据招标文件要求及采购人所提供的技术参数进行初审，满足招标文件要求或评标委员会认为允许的细微偏差范围内的投标文件进入评审程序。初步评审结束后，存在重大偏差或不合格的，其投标文件将不进入评审程序。若存在细微偏差，并不影响投标文件的响应性及采购人利益的，由评标委员会讨论后决定。

1标段：标准配置以外的配置要求

盆底康复仪

| 序号 | 配套设备/配件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盆底肌电极线（治疗用） | 4 | 根 | 与治疗通道数匹配，标准配置通常只配2根 |
| 2 | 盆底肌电极（一次性或可重复使用） | 50 | 个 | 避免交叉感染，建议一次性使用 |
| 3 | 台车或移动支架 | 1 | 套 | 便于设备移动使用 |
| 4 | 打印机（用于报告打印） | 1 | 台 | 满足患者评估报告和治疗记录打印需求 |

骨盆臀腹按摩仪

| 序号 | 配套设备/配件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D立体臀腹套筒（标准尺寸） | 2 | 个 | 作为备用更换 |
| 2 | 套筒保护罩/内衬 | 10 | 个 | 用于套筒与患者皮肤之间隔衬，便于日常更换清洗 |
| 3 | 台车或移动支架 | 1 | 套 | 便于设备移动至不同病床使用 |

3标段：采购清单及技术参数要求

| 标段号 | 序号 | 项目名称 | 型号、规格、参数 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 交货地点（备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 肛肠腔内治疗仪 | ★1.1所投设备可用于开展人工扩肛治疗、药棒穴位按摩治疗 | 1 | 台 | 40000.00 | 医院指定地点 |
|  |  |  | ▲1.2温度设置范围：35℃～45℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲1.3控温精度：±0.5℃—±1℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲1.4显温精度：±1℃—±1.2℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5扩肛探头振动强度可调，电机输入电压调节范围为 1.25～3.0V |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6温疗、扩肛治疗定时时间：10--20min，可数字定时报讯。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7最高报警温度：45℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8最大工作磁场大于1200GS |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲1.9内腔治疗头工作尺寸：温疗棒：15*110mm—18*115mm 振动棒：19*90mm—22*90mm |  |  |  |  |

注：全费用包干。

1、标注“★”的条款，为实质性条款。供应商所报产品必须满足实质性条款要求，不满足任意一条则符合性评审时作无效响应处理；实质性条款需提供的证明材料：注册证、使用说明书或厂家白皮书。

2、标注“▲”的条款，为核心条款。

3、投标人应对相关证明文件、设备参数的真实性负责，不得提供虚假材料、虚构设备参数谋取中标。否则必须承担相应法律责任，已骗取中标的取消中标资格，对招标人造成经济损失的，赔偿相应经济损失。

4、若因设备（材料）投标人提供的产品质量问题，造成供应延误，或在调试中造成其他设备、材料的损坏，投标人必须承担由此造成的全部损失。

5、以上各项技术参数和规格要求如出现引用品牌、型号、某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格的产品投标。同时填写技术规格偏离表。

- 特别说明：投标文件递交截止后，评标委员会对投标人的投标文件根据招标文件要求及采购人所提供的技术参数进行初审，满足招标文件要求或评标委员会认为允许的细微偏差范围内的投标文件进入评审程序。初步评审结束后，存在重大偏差或不合格的，其投标文件将不进入评审程序。若存在细微偏差，并不影响投标文件的响应性及采购人利益的，由评标委员会讨论后决定。

标准配置以外的配置要求

肛肠腔内治疗仪

| 序号 | 配套设备/配件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电源线 | 1 | 根 |  |
| 3 | 温疗棒 | 1 | 个 |  |
| 4 | 振动棒 | 1 | 套 | 附三个探头 |

第二节  技术文件交付

1.投标时要求提供投标产品的技术资料。

2.交货时中标投标人提供全套产品技术资料两套（但不会牵扯到对第三方专利侵权）（含合格证明及最新的有效产品检验报告、产品宣传彩页资料及相关说明书、维修手册等）。

3．中标投标人应向招标人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

4．专用工具：如有专用工具应全部提供。

5.随机所带全部资料。

6.如果招标人确认中标投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，中标投标人将在收到招标人通知后7天内将这些资料免费寄给招标人。

7.投标人必须详细、完整地描述所投招标产品的供货范围，包括产品型号、性能、配置等。以上资料要求以文字详细说明。

8.投标人必须具有良好的招标产品工艺，完整的质量保证体系及相应的试验检测手段，以确保所投招标产品达到招标文件的技术要求，以及招标产品必须达到的潜在的性能。根据实际评标情况，评委会有权对投标人或制造商的供货或生产能力，安装施工能力、装备水平、质量保证体系以及企业资信与财务状况等进行调查、考察。

9.提供的产品必须是正规渠道全新的原装正品，外观及内在品质良好、符合招标文件所规定的技术参数并保证供货，具有符合法定条件检验机构出具的有效期内的检测报告（供货时须提供厂家的出厂合格证明及最新的有效产品检验报告，且检测报告须与投标文件中所填写投标产品参数一致），提供产品宣传彩页资料及相关说明书等作为供货验收依据。未按要求提供的，采购人有权拒绝接收产品设备。

第三节  中标投标人技术人员的技术服务

1.合同项下招标产品的质量保证期为自项目通过最终验收合格起不少于36个月（或投标人根据企业自身情况及实力、厂家承诺、设备设施质保期自行承诺的质保期）。在质量保证期内，因中标投标人产品、材料等发生质量或安装质量问题，中标投标人应免费修复或更换。

2.中标投标人应保证招标产品是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的并完全符合合同规定的质量、技术规范和性能的要求。中标投标人应保证所提供的招标产品经正确安装、正常运行和保养在其使用寿命期内须具有满意的性能。在招标产品质量保证期之内，中标投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3.根据招标人按检验标准自己检验结果或当地质量检验部门检验结果，或者在质量保证期内，如果招标产品的数量、质量或技术规范与合同不符，或证实招标产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，招标人应尽快以书面形式通知中标投标人。中标投标人在接到招标人通知后，在24小时内作出响应。

4.在质保期内，中标投标人在收到要求维修的通知后1小时内作出响应，2小时内上门维修，1天内应免费维修或更换有质量缺陷的招标产品或部件。对于设计、工艺或材料存在不可弥补的缺陷，招标人有权利要求全部退货。

5.如果中标投标人在收到通知后7天内没有弥补缺陷，招标人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标投标人承担。

6.售后服务：提供完整的售后服务及售后服务联系地址。中标投标人应承诺招标产品在使用过程，如出现问题，中标投标人应在几小时内到现场处理和违约的处置办法。

7.中标投标人免费负责操作人员在使用现场的培训，提供培训计划和运行带教计划。

第四节  中标投标人附文件要求

1.说明招标产品的彩页。

2.详细说明招标产品组成，并列出各组成部分招标产品明细表。

第五节  联络、审查与监制

# 招标人与中标投标人在合同中议定

第六节  招标产品标志、包装及运输

1.乙方应在招标产品发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证招标产品安全运输到达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于招标产品内。

3. 乙方负责将招标产品安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

4.招标产品在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

5.外包装，产品标识及设备保修标签不能有撕毁等损坏现象，否则采购人有权拒收；

6.招标产品在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货（甲方协助，在交验合格前，均由乙方负责）。

第四章  合同基本条款

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称：

- （2）采购项目编号：

（3）采购计划编号：

（4）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：

规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号、标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（5）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（6）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（7）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（8）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（9）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（10）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额 ：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（11）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（12） 是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（13）是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（14）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

（1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

① 验收主体：

②是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

③是否邀请专家参加验收：是  否

④是否邀请服务对象参加验收：是  否

⑤是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

⑥是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

⑦是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）否

⑧验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自                             生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的终止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址并办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五章 评标办法（综合评分法）

一、评标委员会

根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会，其成员由招标人及技术、经济等方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、 评标工作的基本原则

（1）认真贯彻国家有关法律法规、维护国家利益。

（2）保护发包人的各项合法利益。

（3）客观、公正地对待所有投标人，对所有投标人的投标评价，均采用相同的程序和标准。

（4） 招标文件是评标的依据。

三、评标方法前附表

| 条款号 |  | 评审内容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 资格评审标准 | 资格条件 | 符合第一章“投标人的资格要求” |
| 2. | 符合性评审标准 | 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会符合性评审后按无效投标文件处理 |  |
|  |  | 投标文件签字、盖章 | 无单位盖章、无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |
|  |  | 法人证明书、法人授权委托书 | 无法定代表人资格证明书或法定代表人出具的授权委托书； |
|  |  | 投标文件格式 | 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
|  |  | 投标报价 | 投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标产品报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的； |
|  |  | 投标人资格条件 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的；或未按招标文件要求提供全部资格证明文件的； |
|  |  | 投标有效期 | 投标有效期不满足招标文件要求的； |
|  |  | 投标保证金 | 未按招标文件要求提交投标保证金或金额不足的； |
|  |  | 投标文件偏离承诺情况 | 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的规格、质量、配置、数量、交货期限及售后服务承诺不能满足招标文件的要求； |
|  |  | 实质性条款 | 不符合招标文件要求中标注“★”的条款要求。 |
|  |  | 其它实质性条件 | 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的； |
|  |  |  | 投标人未对招标文件作出实质性响应的； |
|  |  |  | 投标人在投标申请报名登记后，参加投标时投标人擅自更改产品品牌授权书投标的，提交的投标文件视为无效投标文件； |
| 3. | 详细评审标准 | 评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |

1标段：详细评审办法

| 序号 | 评审内容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价评审得分F1 （满分30分） | 报价得分（30分） （1）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价评审计算公式： 投标报价计算公式=（评标基准价/该投标单位投标报价）×30 即：F1=[P/（B1，B2，…，Bn）]×30 注：P为评标基准价，即经初步评审审查合格且投标价格最低的有效投标报价； B1，B2，…，Bn为通过资格评审的有效投标报价，n为通过资格评审的有效最终报价的个数。 （2）小微企业报价的确定： ①小型、微型企业提供参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》。 ②如投标单位为监狱企业，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。 ③如投标单位为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》。 对小型、微型企业的投标产品（提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物）的价格给予10%（小型企业、微型企业10%）的扣除。 小型微型企业、微型企业报价计算公式：B小=B*(1-10%)，该报价作为评审价格。 注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十条：评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术部分得分F2 （满分59分） | (1)设备参数和响应程度（满分30分） 根据投标文件对招标文件参数指标的响应程度进行评分： 招标文件的技术要求中，标注“▲”号的技术参数与招标文件要求有负偏离的一项扣2分，非“▲”号的技术参数与招标文件要求有负偏离的一项扣1分，扣完为止。 说明： ①单位所填写参数的真实性（证明材料：产品生产厂家出具的产品宣传彩页、说明书、厂家白皮书等相关材料）； ②当投标人的实际参数不满足采购要求时，不得采用直接复制采购文件参数的方式填写； ③如未提供证明材料或者提供不全时，可能给投标人带来不利影响，其不利影响由投标人自行承担。 备注：若在投标过程中存在虚假应标、评标疑问或当发生中标后质疑的，采购人有权要求供应商提供所投产品进行现场演示以核正（时间由采购人指定）。 （2）耗材评审（满分9分） 盆底康复仪耗材包括：①盆底评估、②盆底康复治疗、③产后康复治疗 评分条件：以上3项内容，每有一项耗材质量上乘，库存充足，能及时供货，价格合理，能较好满足使用需求的，每一项得3分；以上3项内容，每有一项耗材质量一般，库存量一般，价格偏高，能基本满足使用需求的，每一项得2分；以上3项内容，每有一项耗材质量低劣，库存紧张，供不应求，价格较高，不能较好满足使用需求的，每一项得1分；以上3项内容，每缺一项扣3分，扣完为止。 注：需提供相应证明材料。 - (3)项目实施方案（满分12分） - 包括但不限于:①技术方案、②应急处理方案、③项目实施人员配备、④人员培训方案 评分条件：以上4项内容，每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，描述条理清楚、思路清晰，科学合理，能有效保证项目实施的，每一项得3分；以上4项内容，虽然进行了阐述但并未完全贴合项目需求，能保证项目实施的，每一项得2分；以上4项内容，每缺一项扣3分，扣完为止。 (4)质保期承诺（满分2分） 满足采购文件要求基础上，质保期每增加一年加1分，加满为止。 - （5）故障响应时间（满分6分） - 包括但不限于：①故障响应时间、②到达现场时间、③故障排除完毕所需时间。 评分条件：以上3项内容，每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，描述条理清楚、思路清晰，科学合理，能有效保证故障处理的，每一项得2分；以上3项内容，虽然进行了阐述但并未完全贴合项目需求，能保证故障处理的，每一项得1分；以上3项内容，每缺一项扣2分，扣完为止。 |
|  | 商务部分得分F3（满分11分） | - (1)售后服务能力（满分8分） - 包括但不限于：①售后服务方案、②培训服务方案、③售后服务质量保证承诺、④服务团队及措施等内容。 - 评分条件：以上4项内容，每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，描述条理清楚、思路清晰，科学合理，能有效保证售后服务的，每一项得2分；以上4项内容，虽然进行了阐述但并未完全贴合项目需求，能保证售后服务的，每一项得1分；以上4项内容，每缺一项扣2分，扣完为止。 - （2）类似业绩（满分3分） - 提供2023年01月01日至今类似项目业绩证明材料，每提供1个得1.5分，最高得3分。 - 评分依据：提供中标（成交）通知书及合同原件扫描件作为证明材料。 |

3标段：详细评审办法

| 序号 | 评审内容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价评审得分F1 （满分30分） | 报价得分（30分） （1）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价评审计算公式： 投标报价计算公式=（评标基准价/该投标单位投标报价）×30 即：F1=[P/（B1，B2，…，Bn）]×30 注：P为评标基准价，即经初步评审审查合格且投标价格最低的有效投标报价； B1，B2，…，Bn为通过资格评审的有效投标报价，n为通过资格评审的有效最终报价的个数。 （2）小微企业报价的确定： ①小型、微型企业提供参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》。 ②如投标单位为监狱企业，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。 ③如投标单位为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》。 对小型、微型企业的投标产品（提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物）的价格给予10%（小型企业、微型企业10%）的扣除。 小型微型企业、微型企业报价计算公式：B小=B*(1-10%)，该报价作为评审价格。 注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十条：评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术部分得分F2 （满分58分） | (1)设备参数和响应程度（满分30分） 根据投标文件对招标文件参数指标的响应程度进行评分： 招标文件的技术要求中，标注“▲”号的技术参数与招标文件要求有负偏离的一项扣5分，非“▲”号的技术参数与招标文件要求有负偏离的一项扣3分，扣完为止。 说明： ①单位所填写参数的真实性（证明材料：产品生产厂家出具的产品宣传彩页、说明书、厂家白皮书等相关材料）； ②当投标人的实际参数不满足采购要求时，不得采用直接复制采购文件参数的方式填写； ③如未提供证明材料或者提供不全时，可能给投标人带来不利影响，其不利影响由投标人自行承担。 备注：若在投标过程中存在虚假应标、评标疑问或当发生中标后质疑的，采购人有权要求供应商提供所投产品进行现场演示以核正（时间由采购人指定）。 - (2)项目实施方案（满分12分） - 包括但不限于:①技术方案、②应急处理方案、③项目实施人员配备、④人员培训方案 评分条件：以上4项内容，每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，描述条理清楚、思路清晰，科学合理，能有效保证项目实施的，每一项得3分；以上4项内容，虽然进行了阐述但并未完全贴合项目需求，能保证项目实施的，每一项得2分；以上4项内容，每缺一项扣3分，扣完为止。 (3)质保期承诺（满分2分） 满足采购文件要求基础上，质保期每增加一年加1分，加满为止。 - （4）故障响应时间（满分6分） - 包括但不限于：①故障响应时间、②到达现场时间、③故障排除完毕所需时间。 评分条件：以上3项内容，每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，描述条理清楚、思路清晰，科学合理，能有效保证故障处理的，每一项得2分；以上3项内容，虽然进行了阐述但并未完全贴合项目需求，能保证故障处理的，每一项得1分；以上3项内容，每缺一项扣2分，扣完为止。 - （5）实施进度计划及保障措施评审评分（满分8分） - 包括但不限于：①时间进度计划安排；②时间进度保障措施；③节点逾期进度追赶措施；④阶段成果安排等内容。 - 评分条件：以上4项内容，每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，描述条理清楚、思路清晰，科学合理，能有效保证实施进度的，每一项得2分；以上4项内容，虽然进行了阐述但并未完全贴合项目需求，能保证实施进度的，每一项得1分；以上4项内容，每缺一项扣2分，扣完为止。 |
|  | 商务部分得分F3（满分12分） | - (1)售后服务能力（满分8分） - 包括但不限于：①售后服务方案、②培训服务方案、③售后服务质量保证承诺、④服务团队及措施等内容。 - 评分条件：以上4项内容，每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，描述条理清楚、思路清晰，科学合理，能有效保证售后服务的，每一项得2分；以上4项内容，虽然进行了阐述但并未完全贴合项目需求，能保证售后服务的，每一项得1分；以上4项内容，每缺一项扣2分，扣完为止。 - （2）类似业绩（满分4分） - 提供2023年01月01日至今类似项目业绩证明材料，每提供1个得2分，最高得4分。 - 评分依据：提供中标（成交）通知书及合同原件扫描件作为证明材料。 |

## 1.评标方法：

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件初步评审要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按下列评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序；评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排序；评标总得分相等且投标报价相同时，按技术部分得分由高到低顺序排序。计算算术平均值为投标人的技术部分得分（保留小数点后两位）。

## 2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格评审标准：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，见评标方法前附表。

2.1.2符合性评审标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，见评标方法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）投标报价：见评标方法前附表；

（2）技术部分：见评标方法前附表；

（3）商务部分：见评标方法前附表。

2.2.2评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.2.3评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标方法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标方法前附表。

## 3.评标程序

### 3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，该投标文件按无效投标处理。

3.1.2投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，视为未实质性响应招标文件要求。

### 3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（1）按本章前附表的规定对投标报价计算出得分F1；

（2）按本章前附表的规定对技术部分评分，得分F2；

（3）按本章前附表的规定对商务部分评分，得分F3；

（4）按本章前附表的规定计算评标总得分。

3.2.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3核心产品同一品牌中标候选人确定方式：本选择方式根据《财政部87号令》制定。提供核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后总得分最高的同品牌投标单位获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的同品牌投标单位获得成交候选人推荐资格；总得分和投标报价相同的，按技术评分最高的同品牌投标单位获得成交候选人推荐资格。

3.2.4评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

### 3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

3.3.2投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

3.3.4根据《中华人民共和国财政部令第87号》政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.4评标结果

3.4.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，当排序第一的投标人的报价超过了采购预算，且招标人不能支付时，将不推荐为中标候选人，顺延排序第二的投标人，以此类推，并提出书面评标报告。

3.4.2招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

3.4.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向招标人或招标代理机构书面说明情况，招标人或招标代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向招标人或招标代理机构报告。

### 3.5相关政策

3.5.1关于中小企业：

根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库【2011】181号文）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

（3）本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（4）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（5）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（6）中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》和第三方证明材料；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》和第三方证明材料。

3.5.2关于监狱企业：

（1）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.5.3关于节能产品及环境标志产品：

（1）投标人根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕18号、“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕19号及市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告2019年第16号，节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，政府强制采购节能产品是指“品目清单”中以“★”标注类别的产品。

（2）投标产品属于财政部和国家发改委公布的当期《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的节能产品，投标人需在响应文件中提供节能产品认证证书。

（3）财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕18号及“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕19号、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告2019年第16号可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅、下载。

3.5.4关于残疾人福利性单位：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（7）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购政策。

第六章  投标文件组成

投标文件封面

腾冲市人民医院康复类设备采购项目（   标段）

投 标 文 件

采购单位：腾冲市人民医院

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

联系地址：

联系电话：

投标文件提交截止日期：  年  月  日
一、报价文件

附件一：投标函

1、投标函

致腾冲市人民医院：

根据贵方                 项目（   标段）（项目编号：           ）的投标邀请，签字代表           （全名、职务）经正式授权并代表投标人            （投标人名称、地址）。

1、我单位认真研究了                 招标文件遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部19号、20号、87号令》等有关法律法规的规定，愿意遵守本招标文件的所有条款，并按招标文件的投标须知、承包方式、合同条款、技术参数、规格型号、采购清单和有关文件，愿以人民币大写：     （小写：     元）的投标报价（总价）和清单单价（详见响应明细表）承包上述项目涉及的腾冲市人民医院康复类设备采购项目总体方案设计、开发、实施、服务及保障等涉及的相关设备、设施、材料的采购、安装、调试、试运行、验收、交货期限及售后技术服务等（包括招标文件中提到的或没有提到的各种必备配套辅助材料及配件），并承担任何质量缺陷保修责任；

2、质量依照投标文件上的技术规格参数按国家现行的评定标准，保证一次验收合格；

3、我方承诺已具备参加采购招标投标活动的投标人应当具备的条件投标有效期    天内不修改、撤销响应文件。

4、投标在交货期内，每逾期一天按      罚款，累计计算；

我方承诺已具备参加采购招标投标活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（3）我方同意所提交的投标文件在招标文件中所规定的投标有效期    日历天内有效，如我方中标，我方将受招标文件中各种条款的约束；

5、除非另达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为双方签订条款的依据。

6、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

8、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

9、我方保证遵守：在整个招标过程中对本设备作出的任何承诺，否则，招标人可当我方违约处理，并追究我方的违约责任。

10、如果中标，我单位将忠实地履行本投标书的承诺，在规定时间内与贵单位签订购销合同，承担承包方应承担的全部责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

投标人（电子盖章）：

法人或其委托代理人（电子签字或盖章）：

日  期：     年   月   日

附件二：投标保证金

2、投标保证金

（附缴纳投标保证金的银行进账回执或以其它方式缴纳的证明材料）

附件三：投标报价一览表

3、投标报价一览表

项目名称：

项目编号：

标 段 号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 （人民币：元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 合同履行期限 |  |
| 质保期 |  |
| 质量承诺 |  |
| 备注 |  |
| 投标人（电子盖章）： 法定代表人（电子签字或盖章）： 年 月 日 |  |

注：1.报价应包含招标文件中提到的所有费用；投标人所报单价及合价均应包含腾冲市人民医院康复类设备采购项目所涉及的所有产品以及标准附件的供货、运输、装卸、安装、验收、保险、免费质保、维保及其它相关服务开发、实施及保障等涉及的相关设备、设施、材料的采购、安装、验收检测、保险、税费、交付使用后保修期内的运行、维护等所有费用。负责招标产品的检测、调试、验收、培训及售后服务，以及招标文件规定的其它项目和服务等方面内容，都应包含在投标报价中（包括招标文件中提到的或没有提到的各种必备配套辅助材料及配件）。

附件四：响应明细表

4、响应明细表

项目名称：

项目编号：

标 段 号：

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号（技术参数） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:投标人针对所投标段填写，表格不够可自行添加(应包含所投标段内所有采购内容)

说明：制造商在货物采购项目指产品制造/品牌持有方；在工程采购项目指工程承建单位（施工方）；在服务采购项目指服务承接供应商。

货物项目采购时制造商规模请填写“大型”“中型”“小型”“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”“外商部分投资”或“内资”。

投标人（电子盖章）：

法定代表人或委托代理人（电子签字或盖章）：

日期：       年    月    日

附件4.1：配置清单

4.1设备配置清单

注：投标人根据投报设备填写配置清单，格式自拟。（中标后，招标人依据此配置清单进行验收）

附件4.2：配置清单

附件五：备品备件清单表

5、备品备件清单表（如有）

项目名称：

项目编号：

标 段 号：

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 主要技术指标 | 产地 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若表格不够填写，可自行扩展。

投标人（电子盖章）：______________

法定代表人或委托代理人（电子签字或盖章）：

日   期：________年_____月_____日

二、资格及资信证明文件

附件六：法定代表人身份证明书

1、法定代表人身份证明书

投标单位名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人（电子盖章）：

日  期：     年   月   日

| 附：法定代表人身份证复印件正面 | 附：法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

附件七：法人代表授权委托书

2、法人代表授权委托书（法人参加投标时无需提供此表）

（采购人）：

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：       ）（标段号：     ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人（电子盖章）：

法定代表人（电子签字或盖章）：

日      期：    年    月    日

| 附：委托代理人身份证复印件正面 | 附：委托代理人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

附件八：投标人概况和简介

3、投标人概况和简介（格式投标人自定）

（包含不限于投标人简介、企业技术实力介绍、获奖情况、社会信用等。）

# 附件九：投标人资格证明材料

4、投标人资格证明材料

（招标文件要求投标人提供的资格证明材料）

附件十：投入本项目的主要人员

5.拟投入本项目的主要人员

5.1拟投入本项目的主要人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 主要资历、经验及承担过的相关服务项目 | 现正从事的工作 | 拟担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1投标人须随本表附上拟投入本项目的项目负责人、领班、管理人员、技术人员、服务人员和其它主要工作人员的履历及资格证书（如有）印件；

2.在合同执行过程中，投标人如需要对本表中人员进行调换，必须得到招标人的认可。

投标人（加盖电子公章）：______________

法定代表人或委托代理人签字：________

日期：________年_____月_____日

附件十一：产品质量保证书

# 6、产品质量保证书

本书作为                        （投标单位）参加腾冲市励诚招标咨询有限公司组织的公开招标采购（项目名称）（项目编号：       ）（标段号：     ） 所提供的质量保证的证明。

（投标单位）承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供               （产品名称）是全新、具有生产厂家质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格并达到指定的标准、手续齐全且合法的产品；所投产品满足国家及行业的质量、安全技术标准，承诺按招标人要求的产品参数提供产品并保证供货，供货时须提供厂家的出厂合格证明及相关检测证明。

2、提供               （产品名称）是符合招标文件规定的质量规格要求的；

3、提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目。

……

投标人（电子盖章）：

法人或其委托代理人（电子签字或盖章）：

日  期：     年   月   日

附件十二：投标单位认为需要提供的其他资格文件

7、投标单位认为需要提供的其他资格文件

政府采购扶持企业证明文件

1、中小企业声明函（可选）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加              （采购人名称） 单位的               （项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他              （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：（1）投标人符合政策要求的，应在投标文件提供《中小企业声明函》。投标人不属于中小微型企业的，则本声明函不适用，可以不用填写。

（2）根据自身情况提供政府行政主管部门出具的证明材料；

（3）投标人不得修改声明函内容格式。投标人若不提供《中小企业声明函》或不按要求填写《中小企业声明函》的，视同放弃享受政府采购促进中小企业发展的扶持政策。

（4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（5）投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究其法律责任。

投标人（电子盖章）：

法人或其委托代理人（电子签字或盖章）：

日  期：     年   月   日

# 2 、残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的         单位的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包含使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子盖章）：

法人或其委托代理人（电子签字或盖章）：

日  期：     年   月   日

# 3、监狱企业的证明文件（可选）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人（电子盖章）：

法人或其委托代理人（电子签字或盖章）：

日  期：     年   月

三、技术部分

附件十三：技术响应性文件

- （一）主要产品技术偏离表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

标 段 号：

| 序号 | 项目名称 | 所投品牌 | 招标产品技术参数要求 | 投标产品对应技术参数说明 | 偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.作为投标文件的重要组成部分，任何通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”“满足”及未提供相关证明材料的投标文件将被视为实质性不符合。

- 2.“偏离”系指“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求，无偏离指投标人响应招标文件要求。

3.投标人提供检测报告、相关认证、产品宣传彩页等对所投产品技术情况进行证明。

4.本表需按要求逐条对照填写，若有遗漏将有可能被认定为不响应招标文件。

投标人（电子盖章）：______________

法定代表人或委托代理人签字（电子签字或盖章）：________

日 期：________年_____月_____

- （二）项目实施方案

（格式及内容自拟，具体详见综合评分）

- （三）故障响应时间

（格式及内容自拟，具体详见综合评分）

- （四）实施进度计划及保障措施

（格式及内容自拟，具体详见综合评分）

（五）投标单位认为需要提供的其他技术文件

- 四、商务部分

附件十四：商务响应性文件

- （一）售后服务能力

（格式及内容自拟，具体详见综合评分）

- （二）类似业绩

提供2023年01月01日至今类似项目业绩证明材料

（三）投标单位认为需要提供的其他商务文件

附件十五:

设备专用耗材/试剂报价表

| 序号 | 产品（项目）名称 | 专用试剂/耗材 | 计量单位 | 供应价格 | 使用次数 | 单次耗材费 | 生产厂家名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盆底评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 盆底康复治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 产后康复治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅适用于1标段盆底康复仪。

2.表格不够可自行添加。