## 第二章 采购需求

- 项目概况

（一）采购内容：广州大学2024年网络空间安全中央实验室网络靶场扩容建设项目。

（二）财政预算：人民币327.97万元。

（三）本项目确定一名供应商。

（四）采购方式:竞争性磋商

（五）项目属性：服务类

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，供应商应当在响应文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

★采购人拟采购的实训-立式大屏显示器1、实训-立式大屏显示器2、对抗-吊挂大屏显示器、管理-桌面显示器、管理-台式工作站、靶标-主机、靶标-显示器、靶标-便携式计算机产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别，供应商须在响应文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1.《节能产品政府采购品目清单》供应商可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日）。

采购人拟采购的管理-会议平板一体机、研讨-会议平板一体机产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别，供应商需填写《政策适用性说明》（见响应文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书），作为技术评审的依据（注：1.《节能产品政府采购品目清单》供应商可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日）。采购人拟采购的攻防策略生成服务器1、攻防策略生成服务器2属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围，供应商需填写《政策适用性说明》（见响应文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书），作为技术评审的依据（注：《环境标志产品政府采购品目清单》供应商可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）。

- 总体要求

  - 供应商应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。

  - 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在响应文件中明确列出。

  - 所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。

  - 供应商提供的物品必须是全新，表面无划伤、无碰撞的。供应商应保证提供的货物是符合本技术标书和国家、国际最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，不管是多么微小，都应在响应文件“技术偏离”中予以详细说明。

  - 伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、人员培训、售后服务、税费（国内产品）等费用。

  - 供应商必须在响应文件中列表说明所有设备和材料的品牌、产地、参数。

  - ★本项目只允许采购非进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

  - 本技术要求所使用的标准、规范等，如与供应商所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在响应文件“技术偏离”中予以说明。

  - 供应商认为所供货物必须由采购人配备、解决或提供的其它要求，均应在响应文件“技术偏离”中予以充分说明。

  - 凡标有“★”的地方为关键的商务、技术指标要求，必须完全满足这些要求，未达到这些指标要求的将导致投标无效。标“▲”号的为比较重要的商务、技术指标，未达到这些指标要求的将被严重扣分，但不会导致投标无效。

- 设备清单及规格要求

  - 设备清单及最高单价限价

★本招标项目实行双限价，响应文件中的投标报价总价超过采购预算、投标货物单价超过《设备清单及设备最高限价》中相应最高单价限价的报价均为无效投标。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高单价限价 (元人民币) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理-会议平板一体机 | 3 | 套 | 9000 |
| 2 | 研讨-会议平板一体机 | 1 | 套 | 17000 |
| 3 | 实训-立式大屏显示器1 | 4 | 套 | 10000 |
| 4 | 实训-立式大屏显示器2 | 5 | 套 | 6000 |
| 5 | 对抗-吊挂大屏显示器 | 8 | 套 | 3000 |
| 6 | 对抗-通告采扩系统 | 1 | 套 | 48000 |
| 7 | 管理-桌面显示器 | 6 | 台 | 1600 |
| 8 | 管理-台式工作站 | 6 | 台 | 31000 |
| 9 | 攻防策略生成服务器1 | 1 | 台 | 286000 |
| 10 | 攻防策略生成服务器2 | 1 | 台 | 290000 |
| 11 | 靶场-防火墙系统1 | 1 | 台 | 25000 |
| 12 | 靶场-防火墙系统2 | 1 | 台 | 77000 |
| 13 | 靶场-防火墙系统3 | 1 | 台 | 154000 |
| 14 | 靶场-WEB应用防火墙 | 1 | 台 | 156300 |
| 15 | 靶场-堡垒机 | 1 | 台 | 63000 |
| 16 | 靶场-上网行为管理 | 1 | 台 | 48000 |
| 17 | 靶场-漏洞扫描 | 1 | 套 | 93000 |
| 18 | 靶场-靶场节点防御平台 | 1 | 套 | 97000 |
| 19 | 靶场-网络交换机1 | 4 | 台 | 2500 |
| 20 | 靶场-网络交换机2 | 6 | 台 | 13000 |
| 21 | 导控-态势研判云桌面系统 | 10 | 套 | 36000 |
| 22 | 导控-态势研判云桌面控制中心 | 1 | 台 | 28000 |
| 23 | 导控-态势研判屏 | 19.5 | 平米 | 19000 |
| 24 | 导控-态势显示控制平台 | 1 | 套 | 83000 |
| 25 | 导控-攻防主题显示屏 | 1 | 套 | 12000 |
| 26 | 导控-导控语音采集平台 | 1 | 套 | 75000 |
| 27 | 导控-导控语音播报平台 | 1 | 套 | 63000 |
| 28 | 中庭-通判警示屏 | 6.5 | 平米 | 12000 |
| 29 | 中庭-警示显示控制平台 | 1 | 套 | 47000 |
| 30 | 管理-云桌面检查与审计装置 | 1 | 套 | 1000 |
| 31 | 导控-操作台及操作椅 | 58 | 套 | 2650 |
| 32 | 导控-演讲台 | 1 | 套 | 2500 |
| 33 | 研讨-会议采音系统 | 1 | 套 | 54000 |
| 34 | 研讨-会议扩放系统 | 1 | 套 | 37000 |
| 35 | 靶标-主机 | 2 | 台 | 40000 |
| 36 | 靶标-显示器 | 3 | 台 | 2300 |
| 37 | 靶标-便携式计算机 | 4 | 台 | 17300 |

  - 技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理-会议平板一体机 | - 屏幕尺寸：≥65英寸 - 屏分辨率：3840x2160（4K） - 触控技术：红外触控 - 摄像头参数：4800W - 摄像头特点：独立4核ISP、支持WDR抗逆光声源定位、智能取景技术 - 传屏方式：投屏软件、传屏器、airplay、miracast - 系统配置：相当于或优于windows10、11代酷睿处理器、8G RAM+256G ROM - 支持书写转文字、协同白板、多人书写漫游、边写边擦、合并单元格 | 3 | 套 |
| 2 | 研讨-会议平板一体机 | - 屏幕尺寸：≥75英寸 - 屏分辨率：3840x2160（4K） - 触控技术：红外触控 - 摄像头参数：4800W - 摄像头特点：独立4核ISP、支持WDR抗逆光声源定位、智能取景技术 - 传屏方式：投屏软件、传屏器、airplay、miracast - 系统配置：相当于或优于windows10、11代酷睿处理器、8G RAM+256G ROM - 支持书写转文字、协同白板、多人书写漫游、边写边擦、合并单元格 | 1 | 套 |
| 3 | 实训-立式大屏显示器1 | - 屏幕尺寸：≥100英寸 - 分辨率：≥3840x2160（4K） - 刷新率：≥120Hz - 配备HDMI接口和网络接口，支持多路信号输入 - 支持无线投屏功能，兼容Miracast、AirPlay等协议 - 配备四轮可锁定落地支架 - 支架承重≥100公斤 - 支架高度可调节 | 4 | 套 |
| 4 | 实训-立式大屏显示器2 | - 屏幕尺寸：≥85英寸 - 分辨率：≥3840x2160（4K） - 刷新率：≥120Hz - 配备HDMI接口和网络接口，支持多路信号输入 - 支持无线投屏功能， - 配备四轮可锁定落地支架 - 支架承重≥100公斤 - 支架高度可调节 | 5 | 套 |
| 5 | 对抗-吊挂大屏显示器 | - 屏幕尺寸：≥55英寸 - 分辨率：≥3840x2160（4K） - 刷新率：≥120Hz - 配备HDMI接口和网络接口，支持多路信号输入 - 配备20米HDMI视频线 - 配备分屏器，支持多路信号同时显示 - 吊架承重≥50公斤 - 吊架高度可调节 | 8 | 套 |
| 6 | 对抗-通告采扩系统 | 含管理主机1台、话筒单元3个、专业音箱4台、调音台1台、功放1台、反馈抑制器1台、电源时序器1台 - 管理主机 - 产品采用数字无线处理音频信号和控制信号，无需繁琐的连线； - 科学的IP与ID编码设计，ID:001-008，IP:001-160； - 单元数量不受限制，可置于回路中任意位置； - CPU多级纠错和加密扰码。防止串频干扰和抗手机电磁干扰； - 具有先进先出和限制发言、主席专用三种发言模式，同时发言人数1-4人可选； - 主机彩色大屏幕（240X128）点阵LCD显示工作内容。分级菜单设计，具有音量调节，发言模式，发言人数，使用信道，EQ功能，通信IP和通信ID调节功能，实时显示发言人数，通道顺序，信道位置与单元电量数据； - 主席优先控制功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； - 使用距离：80-100米，通讯距离：100-150米； - 话筒单元 - 抗电磁、手机干扰功能； - LCD液晶屏，可显示电池电量、话筒ID号、系统控制信息等工作状态； - 鹅颈式咪杆设计，咪头具有蓝色灯环指示开机状态； - 外置发射天线，使信号全方位发射，在有效范围内不会出现失控状态； - 主席单元具有可控制代表单元发言的优先按键，按下优先按键可强制性切断正在发言的代表单元 - 锂电池供电，USB接口充电，完成充电不超过6小时，可连续使用不低于15小时 - 专业音箱 - 专门设计的箱体结构及内部构造，有效增加声场反射叠加效应,有效增强声音声压级; - 系统搭载10英寸专业大功率低音单元,及高品质动圈压缩号角高音; - 人声明亮层次丰富,通透饱满，中频圆润有力，高频柔和细腻、低频饱满弹性佳;具有极高的还原度, - 箱体采用优质的环保木质板材，内部设计有加强支撑结构，能有效减少箱体的能量内耗。 - 表面采用环保喷漆涂层,防潮耐磨，使搬运或安装过程中得到更好保护。 - 正面安装高强度的模压钢制网，可以有效的保护单元，抑制系统大功率下的有害振动。 - 频率响应:70Hz-17KHz±3dB - 额定功率:300W - 峰值功率:600W - 标称阻抗:8Ω - 最大声压级:120dB（峰值126dB） - 灵敏度:95dB - 箱体尺寸:约宽300mm×深324mm×高525mm - 调音台 - 提供8路单声道输入. - 每路3段EQ均衡器. - 60mm长寿命高分析推子. - 1个内置效果发送. - 内置高音质USB播放器. - +48V幻象电源 - 内置16种数码混响效果 - 蓝牙播放显示 - 输入灵敏度：麦克风microphone：-60dB - 效果发送Echo send：-20dB - 效果返回Echo back：-20Db - 输出Output：最大4V - 信噪比S/N：-80Db - 均衡Equalization： - 高频high：±15dB/10KHZ - 中频Mid：±15dB/250KHZ~6KHZ - 低频Low：±15dB/60HZ - 最大输出电平Max output level：20dBm - 谐波失真T.H.D：≤0.1% - 信噪比S/N:80Db - 功放 - 输出功率：8Ω:300W*4 4Ω:500W*4 - 桥接功率16Ω:300W 8Ω:500W - 总谐波失真：1khz 8Ω&1/8额定功率：≤0.05% - 信噪比：≥100db - 频率响应：25HZ-20Khz 8Ω&1/8额定功率:±0.5db - 输入灵敏度：1.0V/0dbv - 输入阻抗：20ΚΩ/10ΚΩ - 转换率：≥20V/US - 阻尼系数：≥220 - 分离度：≥70db - 电源电压：115V/230V(可设置）、50HZ/60HZ - 通道：4 - 高度：1U - 反馈抑制器 - 本产品使用数字移频技术，能有效地抑制啸叫，扩展音量，保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰；极大限度抑制回啸，能有效地防止烧坏音响设备和喇叭；无需设置，无需调试，操作简单方便，全自动化操作工作方式； - 开机自检功能，开启电源后电平指示灯亮起5秒后熄灭。 - 自带防啸叫切换开关，可灵活运用于各种场合需求。 - 配备信号过载指示灯，当PRESENT灯亮起，表示应调低输入电平，可有效地避免信号过载导致失真。 - 具有48V幻象电源供电切换开关，根据产品需求随意选择。 - 卡龙输入和6.3输入可并存，支持4+4路音频输入，3路音频输出。 - 配备专业高速浮点数字信号处理器和自适应反馈（AFC抑制算法，整个系统会额外收获5-10dB的增益）。 - 可连接外置232端口，配有专业PC调试软件，免驱动即插即用。方便快捷。 - 与此移频设备搭配使用，拾音距离可在原基础上增加30-60CM。 - 电源时序器 - 通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 - 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率 - 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座 - 顺序开启逆序关闭；PASS键可全通道同时打开；精准电压显示 - 每路开关间隔时间/定时时间：1秒 - 输出继电器触点电流：30A 277VAC - 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ - 功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表 | 1 | 套 |
| 7 | 管理-桌面显示器 | - 屏幕尺寸：27英寸 - 分辨率：≥3840x2160（4K） - 支持HDR400标准 - Type-C接口支持支持视频输出， - 支持≥65W电源功率输出 - 带HDMI2.0或以上规格接口 - 带DP1.4或以上规格接口 | 6 | 台 |
| 8 | 管理-台式工作站 | - CPU：≥20核心28线程，最高睿频可达5.6GHz，Raptor Lake架构，缓存≥33MB - 内存：≥128GB DDR5内存，频率≥5600MHz - 显卡：RTX 4090，显存24GB GDDR6X，显存位宽384位，Ada Lovelace架构，算力≥1177 Tensor-TFLOPS - 电源：≥1200W及以上金牌模组电源 - 存储：≥2TB SSD固态硬盘，写入速度≥480MB/s | 6 | 台 |
| 9 | 攻防策略生成服务器1 | - CPU：≥2颗主频2.1GHz的32核处理器，≥60MB缓存 - 内存：≥64GB DDR5内存×8条，内存频率≥5600MHz - 显卡：4张RTX 6000 Ada，显存GDDR6并支持ECC，显存位宽384 位，Ada Lovelace架构，算力≥1457 Tensor-TFLOPS - 存储：≥2块480G SSD 硬盘，≥8个12TB SATA 硬盘 - 端口：≥4端口1G以太网卡 | 1 | 台 |
| 10 | 攻防策略生成服务器2 | - CPU：≥2颗主频2.1GHz的32核处理器，≥60MB缓存 - 内存：≥64GB DDR5内存×8条，内存频率≥5600MHz - 显卡：8张RTX 4090 24G，单张24GB GDDR6X显存，显存位宽384 位，Ada Lovelace架构，单张算力≥1177 Tensor-TFLOPS - 存储：≥2块480G SSD 硬盘，≥8个12TB SATA 硬盘 - 端口：≥4端口1G以太网卡 | 1 | 台 |
| 11 | 靶场-防火墙系统1 | - ★标准1U硬件平台；内置单电源；硬盘≥64GB SSD；标配≥8个千兆电口（含2组电口Bypass），≥4个千兆光口（含光模块），≥1个Console口，≥2个USB接口；≥支持2个接口扩展槽。（投标时需提供承诺函，格式自拟） - 最大吞吐量≥2Gbps；IPS吞吐量≥600Mbps；AV吞吐量≥600Mbps；最大并发连接数≥100万；每秒新建连接数≥3.5万。 - ▲产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成，采用高性能多核多平台并行分布式处理特性。（投标时提供证明文件并加盖供应商公章） - 支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式；部署模式切换无需重启设备。 - 支持静态路由、动态路由、ISP路由；支持基于入接口、源地址、目的地址、服务的策略路由。 - 系统定义超过20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；可识别的主机资产操作系统包括但不限于Windows，Linux，MAC OS，Android，IOS等；可识别的软件资产类型包括但不限于WEB组件、WEB中间件等WEB应用，Oracle、Hive等数据库，电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等；可识别的软件包括但不限于CrushFTP httpd，Android VNC Server等。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 提供基于多级部门组织架构的资产梳理、漏洞扫描、弱密码扫描的场景化配置模板，可应用于客户资产梳理、漏洞梳理以及弱密码管理场景。 - 支持基于主机、软件维度的资产发现，可识别资产所属厂商、IPv4地址、IPv6地址、MAC地址、资产类型、操作系统、用户、位置、价值、风险、弱密码、软件等信息；可识别软件IP地址、软件类型、软件名称、版本、Banner、协议、端口、用户等信息。 - 支持产品内置的默认模板以及自定义模板进行漏洞扫描，可扫描出漏洞名称、漏洞级别、漏洞描述、CVE-ID、CNNVD-ID等信息；支持查看资产关联的漏洞信息，并跳转到详情。（投标时提供功能截图证明及具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 支持一体化安全策略：可基于安全域、MAC地址、IP地址、服务、时间、用户、应用等属性，配置防病毒、入侵防御、内容过滤、URL过滤、文件过滤、Web防护、SSL解密、弱密码防护、防暴力破解、会话老化时间等高级访问控制功能；支持图形化整体策略展示效果。 - 系统预定义超过11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息。（投标时提供功能截图证明及具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议中传输的文件进行检测（包括上传和下载方向），用户可以选择开启其中的任何一个或者多个，可以配置每个协议的处理动作（告警/阻断）。 - 支持独立的Web防护模块，系统定义超过4500条WAF规则防护功能，支持常规HTTP漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell和XSS等类型的Web防护；支持HTTP协议的URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制。 - 系统定义最大超过6000种主流应用，支持识别多种主流应用，支持应用自定义并对自定义的应用进行分组，支持根据标签选择应用，支持自定义应用的导入和导出；支持通过立即升级、定时升级、手动上传文件三种方式升级应用特征库，支持显示升级历史和升级结果。 - 安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发；在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。 - 支持基于源IP地址、目的IP地址、端口、协议的黑名单配置，支持自定义黑名单生效时间。 - 支持对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作。 - 系统管理员登录认证支持密码和手机APP令牌的双因子认证。 - 支持内嵌AI客服助手，通过AI客服助手为客户提供在线知识检索、恶意代码检测、威胁情报分析、安全教育的能力，协助用户完成异常事件解读、告警深度分析、策略分析等工作。 | 1 | 台 |
| 12 | 靶场-防火墙系统2 | - ★1U硬件平台；内置双电源；硬盘≥2TB HDD；≥16个千兆电口（含2组电口Bypass），≥4个千兆光口（含光模块），≥4个万兆光口（含光模块），≥1个Console口，≥2个USB接口；≥支持2个接口扩展槽。（投标时需提供承诺函，格式自拟） - 最大吞吐量≥8Gbps；IPS吞吐量≥1.5Gbps；AV吞吐量≥1.5Gbps；最大并发连接数≥400万；每秒新建连接数≥10万。 - 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成，采用高性能多核多平台并行分布式处理特性。（投标时提供证明文件并加盖供应商公章） - 支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式；部署模式切换无需重启设备。 - 支持静态路由、动态路由、ISP路由；支持基于入接口、源地址、目的地址、服务的策略路由。 - 系统定义超过20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；可识别的主机资产操作系统包括但不限于Windows，Linux，MAC OS，Android，IOS等；可识别的软件资产类型包括但不限于WEB组件、WEB中间件等WEB应用，Oracle、Hive等数据库，电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等；可识别的软件包括但不限于CrushFTP httpd，Android VNC Server等。 - 提供基于多级部门组织架构的资产梳理、漏洞扫描、弱密码扫描的场景化配置模板，可应用于客户资产梳理、漏洞梳理以及弱密码管理场景。 - 支持基于主机、软件维度的资产发现，可识别资产所属厂商、IPv4地址、IPv6地址、MAC地址、资产类型、操作系统、用户、位置、价值、风险、弱密码、软件等信息；可识别软件IP地址、软件类型、软件名称、版本、Banner、协议、端口、用户等信息。 - 支持产品内置的默认模板以及自定义模板进行漏洞扫描，可扫描出漏洞名称、漏洞级别、漏洞描述、CVE-ID、CNNVD-ID等信息；支持查看资产关联的漏洞信息，并跳转到详情。 - 支持对SSH、FTP等协议的弱密码扫描，扫描使用的密码表支持系统预置的完整表，常用表以及自定义表，可扫描IP地址、端口、服务、用户名、弱密码、风险等级等信息。 - 支持一体化安全策略：可基于安全域、MAC地址、IP地址、服务、时间、用户、应用等属性，配置防病毒、入侵防御、内容过滤、URL过滤、文件过滤、Web防护、SSL解密、弱密码防护、防暴力破解、会话老化时间等高级访问控制功能；支持图形化整体策略展示效果。 - 系统预定义超过11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息。 - 支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议中传输的文件进行检测（包括上传和下载方向），用户可以选择开启其中的任何一个或者多个，可以配置每个协议的处理动作（告警/阻断）。 - 支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒；支持检测ZIP类型的压缩文件，支持自定义压缩文件大小限制以及解压缩层数。 - 支持独立的Web防护模块，系统定义超过4500条WAF规则防护功能，支持常规HTTP漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell和XSS等类型的Web防护；支持HTTP协议的URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制。 - 支持Telnet、FTP、IMAP、POP3、SMTP、HTTP协议的弱密码防护，支持预定义弱密码规则和自定义弱密码防护。 - 支持SMTP、IMAP、POP3、FTP、Telnet、HTTP、MYSQL、SMB、MSSQL、RLOGIN、POSTGRESQL、ORACLE协议的暴力破解侦查和访问控制，并支持用户根据实际场景修改频率阈值。 - 支持通过关键IP、域名、文件HASH在线检索威胁情报并查看威胁详情。 - 支持针对威胁事件采取操作，支持将源IP或目的IP加入黑名单（时长可选，永久、24小时）；支持手动忽略选中的威胁事件，忽略后，相关威胁情报不再触发威胁事件；支持根据时间段导出威胁事件日志；支持威胁事件统计图形化分类展示，支持统计Top10的源IP及其威胁事件数量。 - ▲威胁情报检测能力：支持检测C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型。（投标时提供功能截图证明及具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 系统定义最大超过6000种主流应用，支持识别多种主流应用，支持应用自定义并对自定义的应用进行分组，支持根据标签选择应用，支持自定义应用的导入和导出；支持通过立即升级、定时升级、手动上传文件三种方式升级应用特征库，支持显示升级历史和升级结果。 - ▲安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发；在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。（投标时提供功能截图证明及具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 黑名单容量规格支持最大100万条。（投标时提供功能截图证明及具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 支持基于源IP地址、目的IP地址、端口、协议的黑名单配置，支持自定义黑名单生效时间。 - 提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作。 - 系统管理员登录认证支持密码和手机APP令牌的双因子认证。 - 支持内嵌AI客服助手，通过AI客服助手为客户提供在线知识检索、恶意代码检测、威胁情报分析、安全教育的能力，协助用户完成异常事件解读、告警深度分析、策略分析等工作。 | 1 | 台 |
| 13 | 靶场-防火墙系统3 | - ★1U硬件平台；内置双电源；硬盘≥4TB HDD；≥16个千兆电口（含2组电口Bypass），≥8个千兆光口（光模块），≥6个万兆光口（光模块），≥1个专用管理电口，≥1个HA电口；≥1个Console口，≥2个USB接口；≥支持2个接口扩展槽。（投标时需提供承诺函，格式自拟） - 最大吞吐量≥40Gbps；IPS吞吐量≥16Gbps；AV吞吐量≥16Gbps；最大并发连接数≥1200万；每秒新建连接数≥70万。 - 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成，采用高性能多核多平台并行分布式处理特性。（投标时提供证明文件并加盖供应商公章） - 支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式；部署模式切换无需重启设备。 - 支持静态路由、动态路由、ISP路由；支持基于入接口、源地址、目的地址、服务的策略路由。 - 支持虚拟系统，每个虚拟系统逻辑上为一个独立的系统，都有独立的系统管理员和独立的配置界面。 - 系统定义超过20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；可识别的主机资产操作系统包括但不限于Windows，Linux，MAC OS，Android，IOS等；可识别的软件资产类型包括但不限于WEB组件、WEB中间件等WEB应用，Oracle、Hive等数据库，电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等；可识别的软件包括但不限于CrushFTP httpd，Android VNC Server等。 - 提供基于多级部门组织架构的资产梳理、漏洞扫描、弱密码扫描的场景化配置模板，可应用于客户资产梳理、漏洞梳理以及弱密码管理场景。 - 支持基于主机、软件维度的资产发现，可识别资产所属厂商、IPv4地址、IPv6地址、MAC地址、资产类型、操作系统、用户、位置、价值、风险、弱密码、软件等信息；可识别软件IP地址、软件类型、软件名称、版本、Banner、协议、端口、用户等信息。 - 支持产品内置的默认模板以及自定义模板进行漏洞扫描，可扫描出漏洞名称、漏洞级别、漏洞描述、CVE-ID、CNNVD-ID等信息；支持查看资产关联的漏洞信息，并跳转到详情。 - 支持对SSH、FTP等协议的弱密码扫描，扫描使用的密码表支持系统预置的完整表，常用表以及自定义表，可扫描IP地址、端口、服务、用户名、弱密码、风险等级等信息。 - 支持一体化安全策略：可基于安全域、MAC地址、IP地址、服务、时间、用户、应用等属性，配置防病毒、入侵防御、内容过滤、URL过滤、文件过滤、Web防护、SSL解密、弱密码防护、防暴力破解、会话老化时间等高级访问控制功能；支持图形化整体策略展示效果。 - 系统预定义超过11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息。 - 支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议中传输的文件进行检测（包括上传和下载方向），用户可以选择开启其中的任何一个或者多个，可以配置每个协议的处理动作（告警/阻断）。 - 支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒；支持检测ZIP类型的压缩文件，支持自定义压缩文件大小限制以及解压缩层数。 - 支持独立的Web防护模块，系统定义超过4500条WAF规则防护功能，支持常规HTTP漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell和XSS等类型的Web防护；支持HTTP协议的URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制。 - 支持Telnet、FTP、IMAP、POP3、SMTP、HTTP协议的弱密码防护，支持预定义弱密码规则和自定义弱密码防护。 - 支持SMTP、IMAP、POP3、FTP、Telnet、HTTP、MYSQL、SMB、MSSQL、RLOGIN、POSTGRESQL、ORACLE协议的暴力破解侦查和访问控制，并支持用户根据实际场景修改频率阈值。 - 支持通过关键IP、域名、文件HASH在线检索威胁情报并查看威胁详情。 - 支持针对威胁事件采取操作，支持将源IP或目的IP加入黑名单（时长可选，永久、24小时）；支持手动忽略选中的威胁事件，忽略后，相关威胁情报不再触发威胁事件；支持根据时间段导出威胁事件日志；支持威胁事件统计图形化分类展示，支持统计Top10的源IP及其威胁事件数量。 - 威胁情报检测能力：支持检测C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型。 - 系统定义最大超过6000种主流应用，支持识别多种主流应用，支持应用自定义并对自定义的应用进行分组，支持根据标签选择应用，支持自定义应用的导入和导出；支持通过立即升级、定时升级、手动上传文件三种方式升级应用特征库，支持显示升级历史和升级结果。 - 安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发；在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。 - 黑名单容量规格支持最大100万条。 - 支持基于源IP地址、目的IP地址、端口、协议的黑名单配置，支持自定义黑名单生效时间。（投标时提供功能截图证明及具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - ▲提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作。（投标时提供功能截图证明及具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 系统管理员登录认证支持密码和手机APP令牌的双因子认证。（投标时提供功能截图证明及具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - ▲支持内嵌AI客服助手，通过AI客服助手为客户提供在线知识检索、恶意代码检测、威胁情报分析、安全教育的能力，协助用户完成异常事件解读、告警深度分析、策略分析等工作。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） | 1 | 台 |
| 14 | 靶场-WEB应用防火墙 | - ★2U硬件平台；内置双电源；硬盘≥2T标准SATA硬盘；≥4个千兆电口（含2组电口Bypass），≥4个千兆光口（含光模块），≥1个专用管理电口，≥1个Console口；≥支持3个接口扩展槽。（投标人需提供承诺函，格式自拟） - HTTP吞吐量6Gbps；HTTPS吞吐量1.5Gbps；HTTP最大并发连接数800000；HTTP最大新建连接数25000；HTTPS最大并发连接数150000；HTTPS最大新建连接数5000；每秒事务处理数40000。 - 支持透明串接、反向代理、旁路镜像、路由牵引、嵌入式部署等多种部署模式部署。支持链路聚合。 - 会话同步模式下，非对称流量环境中两台WAF之间可实现流量横传，保证业务的连通性和完整的检测能力。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - ▲支持针对单个接口配置IP地址池、支持反代模式下后端连接使用IP地址池中的IP作为源地址进行轮询，支持不同目的的网络配置不同网关的策略路由。（投标时提供功能截图证明及具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 支持多条链路数据的防护，防护网段数量不限。 - ▲支持4层和7层服务器健康状态检查，7层健康检查支持检测时间间隔配置、支持检测状态码选择（包括2XX、3XX、4XX、5XX）、支持请求方法的配置（GET/OPTION）、支持健康检查路径及检查次数阀值的配置。（投标时提供功能截图证明及具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 可对保护站点的安全性基于PCI DSS标准进行在线评估，根据评估的结果建议进行相应调整，可在线查看满足情况。并可对评估结果进行导出，导出格式支持DOC、HTML、PDF。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 支持自动发现网络环境中存在的Web服务器，包括HTTP业务、HTTPS业务。可记录服务器的IP、端口、协议、IP类型域名等信息。并且针对HTTP业务，可设置侦测后的自动部署，自动部署时，可选择防护模板、处理方式以及可选择开启阻断或观察模式。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 支持HTTPS站点SSL算法自动探测功能。探测时可以设置指定站点及端口，可以显示探测结果（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 支持注入式攻击防护，应包括SQL注入、PHP代码注入、VBScript注入、JavaScript注入、OGNL注入、SpringEL注入、Csharp注入、命令注入、文件注入、LDAP注入、SSI注入、Email注入、Java代码注入、SSTI注入等。 - 支持文件非法上传防护，应支持检测PHP文件上传、ASP文件上传、JSP文件上传、Windows文件上传、可执行文件上传、HTML文件上传、通用文件上传等。并可支持通过文件上传导致的XSS绕过。 - 支持威胁情报能力，可对僵尸主机IP、垃圾信息IP、代理IP、扫描IP、暴力破解IP、漏洞利用IP、恶意爬虫IP进行防护。 - 支持对身份证、银行卡、手机号、信用卡号等个人敏感信息数据，可通过星号进行隐藏。 - ▲支持客户端安全防护，能够通过WAF向服务器返回信息插入特殊的HTTP报头（包括X-Frame-Options、X-Content-Type-Options、Content-Security-Policy，以客户端免受相应攻击。（投标时提供功能截图证明及具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 支持智能识别攻击者，对发起攻击的IP进行自动阻塞，禁止其进行访问。可配置阻塞时间.（投标时提供功能原型演示） - ▲支持对CC攻击进行检测和防护，能够配置URL参数、请求头部字段、目的IP、请求方法、地理位置组成的匹配条件；能够对请求速率、请求集中度、请求离散度进行检测。（投标时提供功能截图证明及具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 支持网页防篡改，可选择需要防护的文件类型，应至少支持30种类型。 - 根据产生的安全日志进行智能分析，展示触发客户端数、触发概率、结论等，帮助提高人工分析效率，减小规则误判概率。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 许可授权支持三种激活方式：在线激活、离线激活、人工激活。方便在不同场景下，进行设备的许可激活。 - 对于同一台WAF设备，支持切换运行模式，运行模式包括：单机、节点机、中心机。当切换为中心机时，即具备集中管理能力。（投标时提供功能原型演示） - ★本设备能够被学校现有杭州安恒信息技术股份有限公司明御鉴安网络靶场平台软件V5.0（内部名为“网络安全攻防实验平台”）对接，在现有平台即可对安全设备进行管理，访问；采购人负责提供对接所需的原系统相关技术资料及相关协调工作，费用由中标人承担；（投标时需提供承诺函，格式自拟） | 1 | 台 |
| 15 | 靶场-堡垒机 | - ★1U硬件平台；内置单电源；硬盘≥2T标准SATA硬盘；≥4个千兆电口，≥2个管理电口，≥1个Console口。（投标时需提供承诺函，格式自拟） - 授权资产：100个；并发字符连接最大100个；并发图形连接最大20个。 - 支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理；支持自定义用户权限。 - 每个部门可针对导出的部门账号密码文件单独设置AB段安全码，解压时需要输入部门安全码，通过验证方可导出相关文件；管理员导出部门资产数据时，可设定是否对资产文件进行ZIP包加密。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 支持标准化对接CAS、JWT、SAML2、OAuth2单点登录认证，且支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户。（投标时提供功能原型演示） - 单点登录支持调用多种本地客户端工具：字符：xshell、secureCRT、putty、MobaXterm，图形：mstsc、realvnc，文件传输：secureFX、flashFXP、filezilla、winscp、Xftp、MobaXterm，数据库：ssms、sqlwb、DBeaver、mysqlcli、DbVisualizer、MySQLWorkbench、MySQLFront、PLSQL、SQLPlus、db2cmd、QuestCentral、pgAdmin3、Ksql、psql、ISQL、DIsql、DMmanager、GbaseDataStudio、Toad、ToadForDB2、navicat、系列，无需应用发布服务器。 - 支持目录模式对主机进行管理，可以按主机组、部门、主机网络、操作系统4种视图进行目录排列。 - 支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权。 - 标准支持DB2、Oracle、MySql、SQL Server、PostgreSQL、KingbaseES、DM、GBase8a、GBASE8s的协议运维代理，可实现自动登录，自动登录可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具（包括ssms、sqlwb、DBeaver、mysqlcli、MySQLWorkbench、MySQLFront、DbVisualizer、PLSQL、SQLPlus、Toad、ToadforDB2、db2cmd、QuestCentral、pgAdmin3、psql、Ksql、Isql、DIsql、DMmanger、GBaseDateStudio、navicat系列等），无需应用发布前置机。 - 数据库支持命令管控能力，可以实现阻断会话、阻断命令、审批、直接放行4种动作，精确到数据库，表、字段级别。 - 支持同时对数据库会话记录图形审计及命令提取，并且实现点击任意一条数据库命令，自动跳转到对应的录像片段。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 支持对常见数据库及国产数据库的自动改密功能，包括DB2、oracle、mysql、sqlserver、PG、人大金仓、GBase8a、GBase8s、达梦数据库等。 - ▲支持对Web应用的自动改密功能，并且支持随堡垒机提供的改密插件录制向导，通过改密插件自动生成web应用的改密脚本。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 支持相当于Windows/macOS操作系统下C/S架构的堡垒机专用客户端，可通过此专用客户端登录堡垒机，对堡垒机进行简单的管理及运维资产操作。 - ▲支持相当于UOS/麒麟等国产操作系统下C/S架构的堡垒机专用客户端登录堡垒机并进行管理及运维操作。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 支持使用本地的SecurCRT/Xshell/OpenSSH工具通过SSH网关代理方式直接登录字符设备。 - 运维客户端自带运维工具，可不依赖xshell/Securecrt/mstsc等工具进行运维操作。 - 客户端还至少需支持资产分组、资产连通性检测，批量运维、资产运维审批、命令审批、二次运维审批等能力。其中资产分组操作支持个性化设置，即每个运维人员可单独设置分组，相互之间独立。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 支持审计主流数据库（如DB2、oracle、mysql、sql server、PG、GBase8a、人大金仓、达梦）运维中的SQL语句，可进行关键信息定位查询，并可过滤数据库客户端自动发起的语句，方便查询真实人为的数据库操作。 - 支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，需等到管理员审批通过后才可执行成功。可选择性设置自定义时间内未审批，对命令自动放行。执行命令的运维人员在运维待审批命令时，可选择终止此命令。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 具备自动化编排能力，通过编排动作流的方式，对目标资产进行定时或周期性的自动化运维。动作流可包括：上传文件、执行命令、下载文件等。动作流会按设定好的顺序进行执行，对于常见的运维工作，如升级、巡检等，均可通过此能力快速执行。（投标时提供功能原型演示） - ▲自动化编排过程中，支持单个动作流的启用和禁用，并支持单个动作流执行完成后，是否需要人工进行确认，以及可选择完成后是否需要通过邮件的方式进行结果推送。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） | 1 | 台 |
| 16 | 靶场-上网行为管理 | - ★1U硬件平台，内置交流双电源，硬盘容量≥2TB HDD；12*GE电口，12*SFP光口（含光模块）；支持千兆接口总数≥24个。（投标时需提供承诺函，格式自拟） - 网络层吞吐量≥8Gbps，应用层吞吐量≥2.5Gbps，IPSec VPN性能≥1.5Gbps，最大并发连接数≥350万，每秒新建连接数≥8万，IPSec VPN隧道数≥1024，SSL VPN接入数≥1500。 - 支持旁路模式，支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤和针对内网上网用户进行实名身份认证。 - ▲支持4G USB插卡接入，实现4G连接与有线链路之间互为备份。并支持在4G接口上运行IPSec VPN。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 内置应用识别规则库，支持超过12000条应用规则数，支持超过7000种的应用，支持超过500种海外应用。 - 支持智能识别模式和快速识别模式，在智能识别模式下应用引擎尽可能地用各种方式识别网络流量，在快速识别模式下应用引擎将关闭部分智能分析功能以提高性能。 - 提供应用控制，支持针对应用动作的细粒度控制，例如针对社区类型，支持管控“上传”、“发表”、“浏览”、“登录”等动作。 - 可识别多种文件类型，包括电影、音频、文本、图片、压缩文件（ZIP、RAR、GZ、BZ2、Z、THZ、TBZ、7Z、CAB、BZ等）、应用程序、Office系列等；并支持对应用的文件传输行为进行上传、下载、双向的文件类型过滤。 - 内置海量预分类的URL地址库，能够针对各种URL类型做识别和分类，支持≥56个URL分类，URL库可在线升级。 - 支持IP准入、MAC准入、IP+MAC准入、本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、互联网钉钉认证、企业微信认证、CAS认证、OAUTH认证、混合认证和免认证，其中微信认证支持通过小程序获取手机号；支持对接深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器；支持通过解析Radius、HTTP流量，获取用户名、IP和MAC信息，实现无认证实名上线。 - ▲支持APP认证，智能解析用户上网流量，获取APP特征和用户名信息；支持兼容基于PC、iOS、Android等系统，支持IP和域名白名单，放通与APP服务器交付流量。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - ▲支持自定义配置终端数量、冻结时间和添加信任列表；支持例外排除功能，可针对终端类型分别设置阀值数量。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - ▲支持文件缓存，缓存文件形式不限于视频、APP等；设备智能解析用户流量，针对域名或者文件请求，设备推送文件至终端，帮助用户缓解互联网出口压力，实现文件下载加速的效果。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 系统定义超过8700+条主流攻击规则，包含用户提权、任意代码执行、木马、后门、挖矿、Web序列化、Webshell等主流防护类型；以及对应IPS规则的攻击类型、严重程度、CVE编号、CNNVD编号、协议、操作系统、发布年份、漏洞厂商等详细信息。 - 支持HTTP、SOCKS4/SOCKS5等方式代理上网，实现内部用户通过设备代理的方式接入互联网，可以隐藏真实IP，避免被探测和攻击。功能标配，无需增加功能授权即可使用。 | 1 | 台 |
| 17 | 靶场-漏洞扫描 | - 推荐最低虚拟服务器配置≥4核CPU，≥16G内存，≥500G硬盘。 - 任务并发数≥15，并发IP数≥100，授权可扫描总数量不多于512个IP地址。 - 漏洞特征库大于260000条；提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与CVE、CNNVD、Bugtraq、CNCVE、CNVD等国际、国内漏洞库标准兼容。 - 支持对各种网络主机、操作系统、网络设备（如交换机、路由器、防火墙等）、常用软件以及应用系统的识别和漏洞扫描。 - 支持扫描物联网设备的漏洞，至少支持国内主流摄像头品牌，包括相当于海康威视、宇视、大华；打印机支持惠普、三星等；路由器支持TP-Link、Netgear、D-Link等。 - 支持用户自定义系统名称、版权信息和系统的Logo信息，而无需进行定制化。 - 支持VPN代理扫描，可在产品界面添加代理网络配置，实现公有云、隔离网等特殊网络环境下的漏洞扫描。（投标时提供功能原型演示） - ▲扫描结果在产品界面中支持查看目标应用返回的软件版本，可以方便与漏洞描述对比进行漏洞验证。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 提供Web应用漏洞扫描功能，支持对Discuz、大汉CMS、PHPCMS、DEDECMS、ECSHOP、WordPress、eWebEditor、FCKeditor、Struts2等国内外常见第三方组件进行扫描。 - 支持常见Web漏洞类型的扫描，包括SQL注入、跨站脚本、命令执行、命令注入、代码注入、弱口令、目录遍历、URL跳转、文件包含、反序列化漏洞、文件上传、CSRF跨站请求伪造、信息泄露等。支持OWASP TOP10等主流安全漏洞。 - ▲支持将漏洞以紧急、高危、中危、低危、信息进行危害程度的分类，并且可根据用户需要自定义漏洞等级。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 支持自定义User-Agent、自定义请求头，自定义Cookies或录制获取、自定义LocalStorage、SessionStorage对Web应用进行扫描。 - 支持多种网站认证方式：支持包括Basic、Digest、DigestIE、NTLM、GSS-Negotiate、Bearer在内的认证方式，支持HTTP和SOCKS代理，并支持各种代理的认证方式。 - 管理人员可根据系统给出的漏洞参数、HTTP请求/响应数据，快速验证，一键验证漏洞。支持对Struts2远程命令执行漏洞进行命令执行和文件上传的渗透测试验证操作。 - ▲支持授权管理，对已知用户名和密码的资产可预先进行配置存放至授权管理模块，下发扫描任务时能对该部分资产的授权信息进行同步。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） | 1 | 套 |
| 18 | 靶场-靶场节点防御平台 | - ★包含1套管理平台、40个PC授权点，120个服务器授权点。（投标时需提供承诺函，格式自拟） - 推荐最低虚拟服务器配置≥4核CPU，≥8G内存，≥500G硬盘。 - ▲支持终端可视化大屏展示，包括终端安全管控大屏和安全概况大屏，安全概况展示内容包括风险总数、今日新增、防护概况、检测概况、入侵检测概况、防护风险趋势、安全动态等信息；终端管控包括终端状态、分组统计、版本状态、安装量、标签统计、防护率、在线率等。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 内置多个默认安全策略模板，支持自定义安全策略，一键调整安全策略内容，实现终端安全策略的统一管理。 - 管理平台支持一键设置客户端卸载密码、一键设置客户端防退出密码、一键停止/启动防护、一键关闭/重启/锁定主机、一键重启客户端、一键迁移、一键导出终端调试日志等。 - 支持自动收集终端资产信息，包括：计算机名称、内核版本、操作系统、处理器、主板、内存、硬盘、显卡等基础信息及监听端口、运行程序、账号、安装软件、Web框架、Web服务、数据库、Web应用、注册表启动项、系统安装包、JAR包、计划任务、环境变量、Windows证书等详细信息。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 自动识别并拦截终端上的广告弹窗，覆盖输入法、压缩类、杀毒软件、视频播放、浏览器、游戏助手、模拟器、装机下载、桌面管理、办公学习、聊天通讯、图片编辑、网络工具等15大类软件、100+款软件，500+种广告弹窗。 - 支持主机在线时长监控查询，显示终端在线累积时长、离线累积时长、最近下线时间、总时长等信息。（投标时提供功能原型演示） - 监控系统开机、登录、关机事件，可以设置监控非工作时段的开机事件，形成审计日志。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 支持网络分域访问，在服务端设置不同网络访问域，资产在同一时间只能访问任意一个网络域，支持资产自主切换不同网络访问域。 - 支持检测各类型应用弱口令：支持检测的数据库应用类型包括：mysql、db2、redis、mongodb、sybase、mssql；中间件类型包括：tomcat、weblogic；电子邮件应用类型包括：imap、imap、smtp；多媒体应用类型包括：onvif、SIP；文件及网络应用类型包括：ftp、snmp等。 - 支持对系统风险账户（如弱口令账户、隐藏账户、克隆账户、高权限账户等）进行监测，并以饼状图的形式直观查看风险账户在应用、终端上的分布状态。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 支持基于应用视图和终端视图进行查看现存风险账户分布，其中应用视图支持展示账户名、账户风险类型、应用类型、所属终端、首次发现时间、最近发现时间、存在天数；终端视图展示风险账户数量、最近扫描时间等。 - 支持操作系统、数据库、中间件的等保1级到等保4级的系统基线检查，支持的操作系统、数据库、中间件类型包括基于Windows、Linux、Oracle Linux、Suse、Debian、MySQL、Apache、Nginx等。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 支持设置多种扫描模式包括极速模式、低资源占用模式，且低资源占用模式可自定义CPU使用率。 - ▲支持多引擎设置，包括默认引擎、深度扫描引擎、网马引擎，并支持扫描缓存加速能力。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 内嵌2000+检测模型，覆盖ATT&CK矩阵的12种攻击战术及131种攻击技术，在多维分析模型的能力下，实现对海量终端安全事件的分析，针对入侵行为进行秒级告警。（投标时提供功能原型演示） - 支持基于按攻击技术、攻击类型、威胁对象、操作系统、终端、风险等级、标记状态等维度对入侵告警数据进行聚合展示。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - ▲针对热点、近期爆发的0/Nday威胁自定义设置检测与处置规则：包括针对进程创建、文件创建、文件内容检查、PowerShell脚本等行为设置不同的处置动作，阻断威胁攻击，在无法更新规则的场景下仍可阻断各类新型威胁与攻击。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 通过实时监控能力，发现各主机进程内存中是否被注入后门，包括内存马风险说明、内存马类名、内存马路径、堆栈轨迹、攻击技战术、处理建议、可以有效检测无文件攻击的事件。 - 支持检测内存注入攻击，支持检测的应用类型包括Weblogic、Spring、Tomcat、Resin、Jetty。支持检测的类型包括：Servlet型、Listener型、Filter型等。 - 联动威胁情报，支持对APT、木马、病毒、蠕虫、后门、勒索、挖矿、僵尸网络、漏洞利用等10余种不同类型的威胁进行离线鉴定。 - ▲提供专门的针对未知勒索病毒的行为检测防御引擎，通过分析常见的勒索软件样本，总结了样本具有的共性特征形成了引擎行为库，系统API级别分析，有效抵御未知勒索病毒。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 支持可视化展示业务与业务、主机和主机之间的通信访问关系和访问详情，包括业务、主机、时间、协议、端口等。 | 1 | 套 |
| 19 | 靶场-网络交换机1 | - 配备≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口；配备≥4个千兆SFP接口 - 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps - 包转发率≥126Mpps | 4 | 台 |
| 20 | 靶场-网络交换机2 | - 配备≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网接口；≥配备4个万兆SFP接口 - 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps - 包转发率≥144Mpps/162Mpps | 6 | 台 |
| 21 | 导控-态势研判云桌面系统 | 包含1台云终端、1节点还原系统、1节点多媒体教学软件 - 云终端 - CPU：≥I7处理器，≥10核16线程 - 内存：≥16G DDR4，支持双通道内存设计，无须拆卸整机外壳，支持底面单独开小盖即可快速更换升级内存 - 硬盘：≥512G SSD;支持M.2/mSATA多种存储方式 - 显卡：相当于或优于集成高清显卡 - USB接口:≥8个USB接口（至少含4个USB3.0接口） - 其他接口：支持双显输出，支持HDMI接口显示，不少于1*COM（串口），1*千兆网口，2对音频输入输出接口 - 特性：支持上电自启动，支持远程唤醒；具备硬盘指示灯，以反映硬盘工作状态；支持IR红外 - 所投终端平均无故障时间（MTBF）不少于160000小时（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 为节约桌面空间，采用精简的小机箱设计，终端主体尺寸部分(L*W*H)≤208mm*180.8mm*42.5mm，终端整体尺寸不超过1.6L；（投标时提供证明文件扫描件加盖供应商公章） - 安装方式：支持背挂/立式 - 散热方式：支持风扇+Smart铜管侧出风散热 - 终端需支持不少于1个SIM SLOT（外部可灵活拆卸、扩容）；（投标时提供功能原型演示） - ▲为保证产品稳定性，要求所投产品满足电快速瞬变脉冲群抗扰度要求（符合GB/T17626.4-2018相关标准）：（1）AC电源端口开路电压1kV，5kHz脉冲群信号，设备不出现画面质量降低，存储数据丢失，按键失灵现象；（2）电信端口开路电压0.5kV，5kHz脉冲群信号，设备不出现画面质量降低，存储数据丢失，按键失灵现象；（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 后置电源开关延长模块，可满足终端封闭式安装放置后的便捷式开关机操作； - 含23.8英寸显示器、键鼠 - 还原系统 - 管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码和微信扫码多种登录方式； - 支持跨校区分散部署，云服务器可部署在不同的校区，单一IP地址即可访问和管理所有区域，支持多区域切换管理，支持新增区域，便于构建校级云桌面同一管理平台，满足跨校区云桌面建设；（投标时提供功能截图证明加盖供应商公章） - 支持跨校区多区域资源汇总分析，可统计所有区域的桌面云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率，教室数量，终端数量，桌面数量等，也可统计分析区域内桌面使用次数，桌面场景使用时长，机房日均使用时长等信息，便于学校掌握桌面云整体建设使用情况； - 支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试（非命令行的交互方式），不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出优或良或中或差的综合分值；注册模板时可指定模板应用的教室范围，不同管理员能分权限对模板进行管理，一键自主隐藏无权限的模板 - 要求所投产品提供对主流国产操作系统及国产芯片（如基于海光、兆芯等）的兼容性联合互认证明（投标时提供证明文件加盖供应商公章） - 终端支持裸机部署模式，本地无操作系统也可连接服务器部署客户端，且局域网内任意安装好VOI底层客户端的终端，都可以给其他终端传底层客户端系统，便于终端和服务器处在跨VLAN环境下的环境部署； - ▲支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像，提升系统下发效率；（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 制作系统模板时支持样机制作方式，可在教室任意选择一台样机，系统和软件安装完成后将样机模板上传到服务器端；同时支持web平台制作方式，无需到教室寻找样机，直接在管理平台上通过虚拟机制作模板然后下发，提高样机制作便捷度； - ▲为了保证日常语音教学效果，要求提供有与主流语音软件产品（相当于东方正龙或者蓝鸽或者科大讯飞）的原厂兼容性互认证证明材料（投标时提供证明文件加盖供应商公章） - 单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式； - 针对教室桌面，能够设定独立的场景数据盘，并自动挂载到终端操作系统，针对场景数据盘能够设定清空策略，支持不清空/每周清空/每月清空等方式，满足单个专业环境下的数据存储要求； - 个人桌面支持还原点功能，当个人桌面损坏时，可通过还原点快速恢复环境，同时不丢失用户个性化配置及个人数据； - 支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端；（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量；（投标时提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告扫描件） - ▲单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除；（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 无需安装任何客户端，管理员在办公室即可通过网页浏览器上直接编辑模板镜像，对模板的操作最少应实现加载GuestTool、开关机、上传文件、更新模板、移除安装介质、加载安装包功能，可以直接将笔记本电脑的文件拖动到网页浏览器打开的模板虚拟机，拖动后可自动弹出文件保存路径选择界面 - 为了保证服务器不因拉闸断电导致硬件损坏，能够通过平台设置服务器定时关机策略，能够设定周一至周五，服务器自动关机的时间，能够精确到分钟。（投标时提供功能截图证明加盖供应商公章） - 提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量；（投标时提供功能截图证明加盖供应商公章） - ▲底层服务器虚拟化软件需通过《信息技术弹性计算应用接口》测评；（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 多媒体教学软件 - 支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持相当于windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统； - 支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘； - 在屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动； - ▲学生端登录正在广播教学的频道后，自动接入广播教学；在虚拟桌面环境内，学生端关闭虚拟桌面仍可接入广播教学；（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - ▲对所有学生端进行屏幕监看操作，设置每屏学生机数量、屏幕轮循时间间隔；（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹； - 支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式； - 支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。 - 支持学生面板功能，学生端通过学生面板可屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；支持与桌面云系统融合打通，通过多媒体教学软件将学生机的基于win10环境一键切换到基于win11环境 - 支持师生在屏幕广播期间发送弹幕进行双向互动，教师可将学生发送的弹幕进行置顶和引用，针对恶意弹幕教师可进行删除，在弹幕成员管理中可查看当前接入的所有学生以及发言状态，教师可将学生进行弹幕禁言及解禁操作，师生双方可发送指定表情进行更便捷的信息互动。退出屏幕广播后，教师可查看当前课程的所有弹幕记录。（投标时提供原型功能演示） - 支持对学生的网络搜索进行关键字屏蔽，教师机设置限制搜索的关键词后，学生机通过浏览器搜索禁用的关键词，会自动弹出提示信息，或直接关闭学生机浏览器 - ▲支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件实现操作系统一键切换，可关闭云桌面服务器和学生机；（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 提供试题编制小工具，可下载小工具到教师自己的机器上，便于随时进行试卷编辑，编辑好的试卷可直接在教师机界面导入和下发 | 10 | 套 |
| 22 | 导控-态势研判云桌面控制中心 | - 设备能够为用户提供云主机资源，支持用户一系列实验的开展； - 内置虚拟化管理系统，能够实现对设备的虚拟化实现。 - 内置资源监测功能，能够实时监测设备的资源占用情况，并且可用Web管理平台进行图像化显示。 - 内置虚拟路由协议，能够实现虚拟资源之间的网络地址智能分配。 - 用户管理，授权方式包括所有用户使用、操作员使用和预约使用； - 兼容主流操作系统，支持相当于Windows与Linux； - 兼容各种硬件，可通过PC机，平板和移动终端设备接入系统。 - 可支持Docker容器，实现CPU、GPU、内存等资源的Docker虚拟化； - 实现共享存储功能架构，支持不同主机之间的存储空间共享； - 提供标准2U机架式硬件设备； - 具有资源导向技术：能为应用程序、虚拟机(VM)和容器对内存带宽等共享资源实现可见性和控制。 - 拥有虚拟化技术：使单个平台生成多个“虚拟”平台。可将计算活动隔离到多个独立分区保持工作效率。 - 拥有定向I/O虚拟化技术：能大幅提高系统的安全性和可靠性，大幅改善I/O设备在虚拟化环境中的性能。 - 实配不低于1颗十核二十线程，主频2.4GHz/64GB内存/2*8T SATA、1*1.92T SATA SSD/配置1G缓存独立阵列卡/2个千兆 - 为防止因电压变化造成的干扰，所投产品符合电压暂降和短时中断和电压变化抗扰度要求（符合GB/T17626.11-2008相关标准）：电压降低30%、电压降低100%，在实验时间条件下，设备不出现画面质量降低，存储数据丢失，按键失灵现象；（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - ▲产品满足辐射骚扰抗扰度要求，在80MHz-1000MHz和1000MHz-2700MHz范围内符合GB/T17626.3-2016相关标准（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） | 1 | 台 |
| 23 | 导控-态势研判屏 | - LED封装形式：1010封装SMD LED； - 物理点间距：≤1.25mm； - 点密度：640000点/㎡； - 模组尺寸：320mm(W)*160mm(H)； - LED驱动：1/64S恒流驱动； - 平整度：≤0.5mm/㎡； - 像素失控率：万分之一； - 亮度:200-1000cd/㎡可调 - 色温：3200-10000K可调； - 对比度:2000:1； - 水平视角:170°； - 垂直视角:120°； - 刷新率：3840HZ； - 换帧频率：60帧/秒； - 整屏色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，具有单点色度校正功能； - LED工作寿命：≥10万小时； - 连续工作时间：≥72小时； - 亮度调节方式：软件调节； - 为保证大屏的出厂品质，确保屏体在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，要求所投产品能在45°C高温以及-5°C低温环境下放置12H,试验结束后通电能正常工作。（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 盐雾试验:受试样品在盐水浓度为(5±2.5)%，喷雾量为(1～2)mL/80cm2/h，PH值在6.5～7.2，大气压在(1±0.01)kgf/cm2，相对显度在85%以上，温度(35±2)℃，压力桶温度(47±2)℃，盐水桶温度(35±2)℃的试验箱中，连续雾化24小时，实验结束后，检查样品金属部分无明显的锈迹，样品电气功能正常。（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - ▲节能测试：开机30分钟达到热平衡状态后进行亮度测试，能源效率相当于或优于6.67cd/w（限值>3.0cd/w）；调节显示单元处于睡眠模式下30分钟，测试显示单元的睡眠模式能耗：睡眠状态功率密度(E) 相当于或优于5.49w/㎡（限值<150w/㎡），根据项目测试要求受试样品符合要求。（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - ▲样品放置于温度为40℃和湿度80%环境下，贮存120H，样品恢复至室温状态后，外观及工作正常。（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） | 19.5 | 平米 |
| 24 | 导控-态势显示控制平台 | 含90张接收卡、1套播放软件、1台视频处理器、1个配电箱、1个控制终端 - 接收卡 - 单卡8个标准HUB320接口，输出32组RGB数据，无需配转接板，减少接插HUB板，减少故障点，降低故障率。 - 最大带载：32万像素点（320*1024）注：HUB320接口P1.538、P1.25间距以上小间距模组可以带8张。 - 最大支持1/128扫描类型，支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型。 - 为方便不同客户，兼容支持两种调试操作模式，模式一：一键发送所有参数并自动固化到接收卡，模式二：模组参数、连接设置参数、发送卡参数独立发送、固化。 - 支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片，只需要1个固件版本即可支持士兰微等主流芯片模组。 - 支持数据组交换，智能描组功能，无需了解接收卡与模组之间的排线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置，即可完成修改HUB接口数据组交换。 - 支持双程序备份功能，即使升级过程中断电，产品仍能正常启动运行，保证产品后续升级的安全性。 - 支持升级程序后自动重启生效，使得客户不用去现场，可以通过互联网云平台远程实现接收卡程序升级。 - 支持接收卡与发送端设备绑定双向加密，安全性能更高。 - 播放软件 - 支持视频、图片、文本、时钟、网络媒体（流媒体）、桌面截屏、网站播放、采集摄像头和天气等； - 可视化素材，素材库内容缩略展示，一目了然； - 多节目预案，提前编辑多个节目预案，支持多预案循环播放/单预案播放，随时调用，省时省心； - 节目区域可水平、垂直翻转，对称显示，可设置布局（区域坐标和大小）、播放时长、播放模式、旋转、亮度、饱和度、对比度、透明度和羽化效果等； - 节目区域支持添加播放列表，即添加多个视频或图片轮流播放； - 支持节目区域克隆功能； - 支持播放顺序重新任意排序，播放进度任意拖动，可随时暂停/播放； - 多种快捷区域布局，支持区域自定义预设，任意拆分，节目编辑直接调用，更快更高效； - 屏幕管理中无需设置显示屏的播放位置，扩展屏幕自动识别全屏播放； - 视频处理器 - 图像开窗功能：支持在输出通道打开一个或多个窗口，显示图像内容，单屏最多开8窗 - 窗口叠加功能：支持多个窗口以互相叠加的形式显示 - 窗口漫游功能：支持窗口在多个输出通道的任意位置移动显示（漫游） - 窗口缩放功能：支持窗口大小更改，支持任意长宽比缩放 - 字符叠加功能：支持在输入通道上叠加任意字符 - 保存场景功能：支持窗口布局保存至设备 - 读取场景功能：支持调取预先存好的窗口布局 - 图像截取功能：支持截取输入图像的局部进行显示 - 大底图显示：支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大可达到32768像素 - 支持场景轮巡：支持选择不同场景一键调用轮巡 - 配电箱 - 功率≥30KW - 输入电压AC380V(三相五线制) - 输出电压AC220V - 具有短路、过流、过载、等保护功能 - 控制终端 - CPU：相当于或优于Intel酷睿10代i7-10700 - 内存：≥16GB DDR4 - 存储：≥515 SSD - ≥12G独立显卡 - 含电源，含键鼠 - 配23.8寸显示器 - 三年质保 | 1 | 套 |
| 25 | 导控-攻防主题显示屏 | - 点间距：约4.75mm - 像素管直径：室内Φ3.75mm - 密度：44321Dots/㎡ - 基色：630-635mm（波段误差：±2.5n） - 基色：红色 - 单元板尺寸：长304mm*宽152mm*高24mm(厚度含12mm磁柱） - 模组行列数：长64点×高32点 - 模组分辨率：2048点/块 - 屏体净显示面积：(长）6.992m×(高)0.304m=2.13㎡ - 屏体含包边显示面积：(长）7.082m×(高)0.394m=2.8㎡ - 单元板数量：(长）23块×(高）2块=46张 - 屏体总像素点数：(长）1472点×（高）64点=94208点 - 可显示内容：图文动画视频 - 屏体厚度：≤10cm | 1 | 套 |
| 26 | 导控-导控语音采集平台 | 含会议管理主机1台、主席单元1个、代表单元36个、集中充电器2个、无线放大器（专用）1台、无线话筒1套、电源时序器1台 - 会议管理主机 - 采用数字无线处理音频信号和控制信号，无需繁琐的连线； - 科学的IP与ID编码设计，ID:001-008，IP:001-160； - 单元数量不受限制，可置于回路中任意位置； - CPU多级纠错和加密扰码。防止串频干扰和抗手机电磁干扰； - 具有先进先出和限制发言、主席专用三种发言模式，同时发言人数1-4人可选； - 主机彩色大屏幕（240X128）点阵LCD显示工作内容。分级菜单设计，具有音量调节，发言模式，发言人数，使用信道，EQ功能，通信IP和通信ID调节功能，实时显示发言人数，通道顺序，信道位置与单元电量数据； - 主席优先控制功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； - 使用距离：80-100米，通讯距离：100-150米； - 主席单元 - 抗电磁、手机干扰功能； - LCD液晶屏，可显示电池电量、话筒ID号、系统控制信息等工作状态； - 鹅颈式咪杆设计，咪头具有蓝色灯环指示开机状态； - 外置发射天线，使信号全方位发射，在有效范围内不会出现失控状态； - 主席单元具有可控制代表单元发言的优先按键，按下优先按键可强制性切断正在发言的代表单元 - 锂电池供电，USB接口充电，6小时充电完成，可连续使用15小时。 - 代表单元 - 抗电磁、手机干扰功能； - LCD液晶屏，可显示电池电量、话筒ID号、系统控制信息等工作状态； - 鹅颈式咪杆设计，咪头具有蓝色灯环指示开机状态； - 外置发射天线，使信号全方位发射，在有效范围内不会出现失控状态； - 锂电池供电，USB接口充电，6小时充电完成，可连续使用15小时 - 集中充电器 - 充电模式是“恒变流型”，即在蓄电池的端电压低于预设值前，充电为恒流充电；在蓄电池的端电压高于预设值后，充电电流随蓄电池的电压升高而逐渐减少； - 完善的保护功能：不过充、不过流，大幅度减少电池充电的无效发热； - 路数：10路 - 无线放大器（专用） - 频率范围：450-900MHz - 输入截断点：+22dBm - 噪声比：4.0dBTBKpe(CenterBand) - 增益：+6-9dB(CenterBand) - 输出阻抗：15dBmin - 阻抗：50Ω - 频宽：300MHz - 插座：TNCfemale - 电源供应：100-240V/50/60Hz - 电源消耗：170mA - 四组电源输出：12V/600~1000mA。； - 无线话筒 - 频率范围：UHF640MHz-690MHz - 调制方式：宽频FMModulationmode:broadbandFM - 频率稳定度：±0.005% - 动态范围：100dB - 最大频偏：±45KHz - 音频回应：80Hz-18KHz（±3dB) - 综合信噪比：>105dB - 综合失真：<0.5% - 使用距离：相当于或优于80米 - 电源时序器 - 通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 - 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率 - 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座 - 顺序开启逆序关闭；PASS键可全通道同时打开；精准电压显示 - 每路开关间隔时间/定时时间：1秒 - 输出继电器触点电流：30A 277VAC - 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 - 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V50-60HZ | 1 | 套 |
| 27 | 导控-导控语音播报平台 | 含专业音箱6个、双通道专业功放3台、数字调音台1台、音频矩阵处理器1台、反馈啸叫抑制器1台 - 专业音箱 - 专门设计的箱体结构及内部构造，有效增加声场反射叠加效应,有效增强声音声压级; - 系统搭载10英寸专业大功率低音单元,及高品质动圈压缩号角高音; - 人声明亮层次丰富,通透饱满，中频圆润有力，高频柔和细腻、低频饱满弹性佳;具有极高的还原度, - 箱体采用优质的环保木质板材，内部设计有加强支撑结构，能有效减少箱体的能量内耗。 - 表面采用环保喷漆涂层,防潮耐磨，使搬运或安装过程中得到更好保护。 - 正面安装高强度的模压钢制网，可以有效的保护单元，抑制系统大功率下的有害振动。 - 频率响应:70Hz-17KHz±3dB - 额定功率:300W - 峰值功率:600W - 标称阻抗:8Ω - 最大声压级:120dB（峰值126dB） - 灵敏度:95dB - 箱体尺寸:约宽300mm×深324mm×高525mm - 双通道专业功放 - 输出功率:8Ω:400W*2 4Ω:600W*2 - 桥接功率16Ω：800W - 放大器型:Class D - 总谐波失真1kHz 8Ω&1/8 额定功率:≤0.05% - 信噪比：≥100db - 频率响应25Hz-20Khz 8Ω&1/8额定功率：±0.5db - 输入灵敏度：1.0V/0dbv - 输入阻抗：20ΚΩ/10ΚΩ - 转换率：≥20V/US - 阻尼系数：≥220 - 分离度：≥70db - 高通滤波器：24db/OCT 80Hz - 电源电压：115V/230V(可设定的)、50Hz/60Hz - 通道：2 - 产品高度：1U - 数字调音台 - 提供8路单声道输入. - 每路3段EQ均衡器. - 60mm长寿命高分析推子. - 1个内置效果发送. - 内置高音质USB播放器. - +48V幻象电源 - 内置16种数码混响效果 - 蓝牙播放显示 - 尺寸L×W×H(长宽高)：39.5×37.5×9（CM） - 输入灵敏度：麦克风microphone：-60dB - 效果发送Echo send：-20dB - 效果返回Echo back：-20Db - 输出Output：最大4V - 信噪比S/N：-80Db - 均衡Equalization： - 高频high：±15dB/10KHZ - 中频Mid：±15dB/250KHZ~6KHZ - 低频Low：±15dB/60HZ - 最大输出电平Max output level：20dBm - 谐波失真T.H.D：≤0.1% - 信噪比S/N:80Db - 音频矩阵处理器 - DSP设备采用模拟设备SHARC DSP，具有40位浮点处理。主频高达500MHz，512M内存最大可有8个固定的模拟音频输入，通过可拆卸的平衡式凤凰连接头进行连接。模拟输入部分可支持话筒，或标称电平为0dBu、10dBu、20dBu、30dBu、40dBu的线路电平信号。每路输入可用+48VDC的幻象电源。前级放大增益和幻象电源非常方便地通过DSP Controller进行控制。 - A/D技术指标： - 采样率：48kHz THD+N：105Db 动态范围：109dB音频格式：24BitMSB TDM - 模拟输出部分的第一阶段是D/A的转换器（DAC）。DSP使用的是高级的24位256X采样的转换器。和A/D转换器一样，使用多位架构，可实现更宽广的动态范围，但具有和常规的单位数字模拟转换器同样卓越的失真特性。通过音量控制设置单位增益（0dB），模拟输出部分被校正为+4dBu，带有14dB的动态余量。这就是说0dBFS数字信号相当于与+18dBu输出信号。如果需要其他的信号电平，可通过更改音量轻松实现。 - D/A技术指标 采样率：48kHz THD+N：-100dB - 动态范围（A计权）：112dB 音频格式：24Bit MSB TDM - 1U标准机箱设计。8路平衡输入，8路线路输出支持幻相电源 - 拥有AFC(反馈抑制)、AEC(回声消除)、ANS(噪声抑制)、ANC(噪声增益补偿)、AGC(自动增益)、增益共享、门限自动混音、闪避器等处理模块；总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S,回声消除幅度：60dB；输出每通道：参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 - 内置内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议，支持录播和远程会议全功能矩阵混音，输入混音电平可调节. - 每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制 - 基于Ethernet网络控制接口,解决网络控制。 - 通过基于Ethernet网络传输墙面板、WIFI和第三方触摸屏实现控制。 - 16组预设，每个预设独立工作。 - GPIO接口：4路逻辑输出，带4对通用接地引脚。激活时逻辑输出走低(0V)，未激活时内部拉高（5V)，可直接点亮外部LED指示灯。逻辑输出可由设备设计中的逻辑输出控制模块驱动。可在软件中设置极性和门限。 - 支持RS232或UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码。可以通过主机界面自编手机APP，提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理. - 具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 - 反馈啸叫抑制器 - 使用数字移频技术，能有效地抑制啸叫，扩展音量，保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰；极大限度抑制回啸，能有效地防止烧坏音响设备和喇叭；无需设置，无需调试，操作简单方便，全自动化操作工作方式； - 开机自检功能，开启电源后电平指示灯亮起5秒后熄灭。 - 自带防啸叫切换开关，可灵活运用于各种场合需求。 - 配备信号过载指示灯，当PRESENT灯亮起，表示应调低输入电平，可有效地避免信号过载导致失真。 - 具有48V幻象电源供电切换开关，根据产品需求随意选择。 - 卡龙输入和6.3输入可并存，支持4+4路音频输入，3路音频输出。 - 根据配套系统主控机的工作模式和输入电平增益，即可全自动适应声学环境。 - 配备专业高速浮点数字信号处理器和自适应反馈（AFC抑制算法，整个系统会额外收获5-10dB的增益）。 - 可连接外置232端口，配有专业PC调试软件，免驱动即插即用。方便快捷。 - 与此移频设备搭配使用，拾音距离可在原基础上增加30-60CM。 | 1 | 套 |
| 28 | 中庭-通判警示屏 | - LED封装形式：SMD 1515； - 物理点间距：≤1.86mm； - 点密度：288960点/㎡ - 模组尺寸：长320mm×宽160mm； - LED驱动：1/43S恒流驱动； - 平整度：≤0.5mm/㎡； - 像素失控率：万分之一； - 亮度:600-1000cd/㎡可调； - 色温：3200-10000K可调； - 对比度:2000:1； - 水平视角:170°；垂直视角:120°； - 刷新率：3840HZ；换帧频率：≥60帧/秒； - 整屏色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，具有单点色度校正功能； - 整屏亮度均匀性：90% - LED工作寿命：≥10万小时； - 连续工作时间：≥72小时； - 亮度调节方式：软件调节； - ▲为保证大屏的出厂品质，确保屏体在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，要求所投产品能在45°C高温以及-5°C低温环境下放置12H,试验结束后通电能正常工作。（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - ▲盐雾试验:受试样品在盐水浓度为(5±2.5)%，喷雾量为(1～2)mL/80cm2/h，PH值在6.5～7.2，大气压在(1±0.01)kgf/cm2，相对显度在85%以上，温度(35±2)℃，压力桶温度(47±2)℃，盐水桶温度(35±2)℃的试验箱中，连续雾化24小时，实验结束后，检查样品金属部分无明显的锈迹，样品电气功能正常。（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 节能测试：依据CQC3158-2016《LED显示单元节能认证技术规范》，开机30分钟达到热平衡状态后进行亮度测试，能源效率相当于或优于6.67cd/w（限值>3.0cd/w）；调节显示单元处于睡眠模式下30分钟，测试显示单元的睡眠模式能耗：睡眠状态功率密度(E)相当于或优于5.49w/㎡（限值<150w/㎡），根据项目测试要求受试样品符合要求。（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 样品放置于温度为40℃和湿度80%环境下，贮存120H，样品恢复至室温状态后，外观及工作正常。（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） | 6.5 | 平米 |
| 29 | 中庭-警示显示控制平台 | 包含22张图像分割器、1套发布平台软件、1台多媒体信息采集器、1个配电箱、1台控制终端 - 图像分割器 - 图像分割器自带画面编解码输出接口≥11个。图像分割器数据传输速度为万兆数据压缩高速传输，网络速率为10000Mbps。解码接口≥16位引脚。色位深度≥18bit。自带1路红外无感知快速拼接扩展接口。支持分辨率EDID设置，可对图像的色度、饱和度、色温、分辨率等数值进行精准修复。 - 支持网络信号射频识别监测功能，支持局域网交换机联网数据传输。（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 支持数据分布式运算及同步刷新功能。（投标时提供具有CMA或CNAS认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告） - 支持网络控制及网络接入功能。 - 支持数据先通过加密后传输，然后在通过解密后进行分布式控制。 - 具有电源能量冲击芯片自动保护程序，可有效保护主芯片不受损。 - 发布平台软件 - 可以上传、删除、预览、编辑和下载媒体文件； - 可以查询在线终端，设置亮度、音量、控制播放、停止和插播功能； - 可以添加、编辑、预览、下载和删除节目，并下发节目到终端；（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 可以添加、删除和下发播放任务到终端； - 可以查询终端在指定时间段内的播放记录； - 软件容错性：软件对关键功能数据进行有效性校验，当运行发生错误时，有提示并且可以恢复正常； - 运行稳定性：在软件功能运行过程中没有数据丢失、系统紊乱和致命性死机现象，并可以连续无故障运行2小时以上； - 具有分组控制功能，可以对终端进行分组，添加和删除分组，添加和移除终端到分组。具有终端监控功能，可以查看终端信息、版本及放置位置信息。 - 多媒体信息采集器 - 为满足采购人的使用需求，要求产品集成2路HDMI1.4，2路DVI，1路VGA，1路DP1.2，1路HDMI2.0，1路AUDIO OUT，4路USB，1路RS232，1路WAN口、4路网口输出、2路SDI、1路内置麦克风、1路WiFi天线、1路红外接口、2路HDMI OUT、15个切换按钮，1个开关控制，1个飞梭控制器。 - 自带手机或平板电脑无线投屏功能，无需外接任何设备。自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步。 - 支持红外和WiFi无线功能，可以通过遥控器对处理器的网络节目进行操作和选择，海量内容随时切换。（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 支持U盘内容的播放功能，支持Word文档、表格、PPT播放功能，会议和演讲更加方便。 - 此产品可以通过网络进行各种应用程序的下载安装，不仅可以做信号切换和处理，还能为LED显示屏增加娱乐互动功能。（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步。 - ▲多媒体信息采集器在信号传输中具有良好的抗干扰性，电磁脉冲抗干扰测试值≤25MHz，并且在不依靠任何软件的情况下，硬件自身开窗性能≥7个视频窗口。（投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖供应商公章） - 配电箱 - 功率≥10KW - 输入电压AC380V(三相五线制) - 输出电压AC220V - 具有短路、过流、过载、等保护功能 - 控制终端 - CPU：≥Intel酷睿10代i7-10700 - 内存：≥16GB DDR4 - 存储：≥512GB SSD - ≥2G独立显卡 - 含电源，含键鼠 - 配23.8寸显示器 | 1 | 套 |
| 30 | 管理-云桌面检查与审计装置 | 包含1个云桌面检查装置、1个云桌面审计装置 - 云桌面检查装置 - 支持检查主机系统配置信息，包括：计算机名、用户名、操作系统、版本、内存大小、磁盘大小、系统路径、共享目录 - 支持检查USB接入设备信息 - 支持检查Internet Explorer、Chrome、Firefox等浏览器上网记录、Cookie记录（投标时提供功能原型演示） - 支持检查主机硬件信息，包括：CPU信息、主板信息、内存信息、显卡信息、硬盘信息、网卡信息。（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 支持检查主机开机自启动项程序 - 查看主机上已经启动的可能有风险的服务程序，包括：如Task Scheduler、Print Spooler、Remote Registry等服务（投标时提供功能原型演示） - 支持检查账户安全策略信息，包含口令长度、复杂度、定期更换、登录失败、锁定次数等 - ▲对系统账户进行检查，可智能识别系统影子账户(隐藏账户)（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 查看系统是否开启系统审核系统登录事件、审核账户登录事件等安全审计策略（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 运行环境支持基于Windows XP、Windows7、Windows Server 2003、Windows Server 2008 等操作系统类型 - ★为方便对终端设备的检查，检查程序须内置在U盘上，通过U盘可以直接启动检查程序。（投标时需提供承诺函，格式自拟） - 云桌面审计装置 - 支持各类WEB编程语言的应用的深度网页后门漏洞扫描； - 支持常见的基于asp、php、jsp、aspx等多种WebShell的有效扫描； - 支持IIS、Websphere、Weblogic、Apache等所有的应用服务器； - ▲支持基于Asp、Aspx、PHP、Jsp、CSS等文件类型；（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - 具有快速扫描，深度扫描，自定义扫描功能；具有自定义扫描功能，支持文件类型、优先级、扫描策略等用户自定义；（投标时提供功能原型演示） - 支持关键恶意特征码定位 - 提供详细的检测报告，报告内容包括不限于扫描的对象、类型、描述、特征、危害等级、修改时间、主机、IP等。 - ▲支持html、xml等多种格式的报表输出；（投标时提供功能截图证明并加盖供应商公章） - ★为方便对终端设备的检查，检查程序必须内置在U盘上，通过U盘可以直接启动检查程序。（投标时需提供承诺函，格式自拟） | 1 | 套 |
| 31 | 导控-操作台及操作椅 | 包含1张操作台、1张操作椅 - 操作台 - 桌面材料：板面采用绿色环保多层夹板，抗硬度性能良好，具防火，防污染，防损等特点.经过防虫、防腐等处理。 - 框架材料：框架为优质方管和冷轧钢板组成 - 按环境定制 - 操作椅 - 采用优质网布和网面料，防磨防污性好；颜色可选； - 采用优于或相当于35#高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； - 按环境定制。 | 58 | 套 |
| 32 | 导控-演讲台 | - 可移动演讲桌 - 可升降，升降范围：约710-1100mm、人体工学升降拉手 - 支架材质：PVC - 支架工艺：PU静电喷涂 | 1 | 套 |
| 33 | 研讨-会议采音系统 | 包含1台会议管理主机、20个代表单元、1台集中充电器、1台天线放大器（专用）、2个无线话筒、1台电源时序器 - 会议管理主机 - 采用数字无线处理音频信号和控制信号，无需繁琐的连线； - 科学的IP与ID编码设计，ID:001-008，IP:001-160； - 单元数量不受限制，可置于回路中任意位置； - CPU多级纠错和加密扰码。防止串频干扰和抗手机电磁干扰； - 具有先进先出和限制发言、主席专用三种发言模式，同时发言人数1-4人可选； - 主机彩色大屏幕（240X128）点阵LCD显示工作内容。分级菜单设计，具有音量调节，发言模式，发言人数，使用信道，EQ功能，通信IP和通信ID调节功能，实时显示发言人数，通道顺序，信道位置与单元电量数据； - 主席优先控制功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； - 使用距离：80-100米，通讯距离：100-150米； - 代表单元 - 抗电磁、手机干扰功能； - LCD液晶屏，可显示电池电量、话筒ID号、系统控制信息等工作状态； - 鹅颈式咪杆设计，咪头具有蓝色灯环指示开机状态； - 外置发射天线，使信号全方位发射，在有效范围内不会出现失控状态； - 锂电池供电，USB接口充电，6小时充电完成，可连续使用15小时。 - 集中充电器 - 充电模式是“恒变流型”，即在蓄电池的端电压低于预设值前，充电为恒流充电；在蓄电池的端电压高于预设值后，充电电流随蓄电池的电压升高而逐渐减少； - 完善的保护功能：不过充、不过流，大幅度减少电池充电的无效发热； - 金属喷漆工艺机箱，安装操作方便； - 路数：10路； - 天线放大器（专用） - 频率范围：450-900MHz - 输入截断点：+22dBm - 噪声比：4.0dB TBKpe(Center Band) - 增益：+6-9dB(Center Band) - 输出阻抗：15dB min - 阻抗：50Ω - 频宽：300MHz - 插座：TNC female - 电源供应：100-240V/50/60Hz - 电源消耗：170mA - 无线话筒 - 频率范围：UHF640MHz-690MHz - 调制方式：宽频FM Modulation mode:broadband FM - 频率稳定度：±0.005% - 动态范围：100dB - 最大频偏：±45KHz - 音频回应：80Hz-18KHz（±3dB) - 综合信噪比：>105dB - 综合失真：<0.5% - 使用距离：约80米 - 电源时序器 - 通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 - 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率 - 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座 - 功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示 - 每路开关间隔时间/定时时间：1秒 - 输出继电器触点电流：30A 277VAC - 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 - 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ - 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米 - 功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表 | 1 | 套 |
| 34 | 研讨-会议扩放系统 | 包含4个专业音响、2台双通道专业功放、1台音频矩阵处理器、1台反馈啸叫抑制器 - 专业音响 - 专门设计的箱体结构及内部构造，有效增加声场反射叠加效应,有效增强声音声压级; - 系统搭载10英寸专业大功率低音单元,及高品质动圈压缩号角高音; - 人声明亮层次丰富,通透饱满，中频圆润有力，高频柔和细腻、低频饱满弹性佳;具有极高的还原度, - 箱体采用优质的环保木质板材，内部设计有加强支撑结构，能有效减少箱体的能量内耗。 - 表面采用环保喷漆涂层,防潮耐磨，使搬运或安装过程中得到更好保护。 - 正面安装高强度的模压钢制网，可以有效的保护单元，抑制系统大功率下的有害振动。 - 底部设计有支撑座及M8螺丝的吊点，便于工程安装及适应各种不同的用途。 - 类型:2-way full range - 频率响应:70Hz-17KHz±3dB - 额定功率:300W - 峰值功率:600W - 标称阻抗:8Ω - 最大声压级:120dB（峰值126dB） - 灵敏度:95dB - 低音:1x10”(250mm)低音单元 - 高音:1x1.35” - 连接器:2x NEUTRIK NI4 - 覆盖角度:100°×70°（H×V） - 箱体尺寸:约宽300mm×深324mm×高525mm - 双通道专业功放 - 输出功率:8Ω:400W*2 4Ω:600W*2 - 桥接功率16Ω：800W - 放大器型:Class D - 总谐波失真1kHz 8Ω&1/8 额定功率:≤0.05% - 信噪比：≥100db - 频率响应25Hz-20Khz 8Ω&1/8额定功率：±0.5db - 输入灵敏度：1.0V/0dbv - 输入阻抗：20ΚΩ/10ΚΩ - 转换率：≥20V/US - 阻尼系数：≥220 - 分离度：≥70db - 高通滤波器：24db/OCT 80Hz - 电源电压：115V/230V(可设定的)、50Hz/60Hz - 通道：2 - 产品高度：1U - 音频矩阵处理器 - DSP设备采用模拟设备SHARC DSP，具有40位浮点处理。主频高达500MHz，512M内存最大可有8个固定的模拟音频输入，通过可拆卸的平衡式凤凰连接头进行连接。模拟输入部分可支持话筒，或标称电平为0dBu、10dBu、20dBu、30dBu、40dBu的线路电平信号。每路输入可用+48VDC的幻象电源。前级放大增益和幻象电源非常方便地通过DSP Controller进行控制。 - A/D技术指标： - 采样率：48kHz THD+N：105Db 动态范围：109dB 音频格式：24Bit MSB TDM - 模拟输出部分的第一阶段是D/A的转换器（DAC）。DSP使用的是高级的24位256X采样的转换器。和A/D转换器一样，使用多位架构，可实现更宽广的动态范围，但具有和常规的单位数字模拟转换器同样卓越的失真特性。通过音量控制设置单位增益（0dB），模拟输出部分被校正为+4dBu，带有14dB的动态余量。这就是说0dBFS数字信号相当于与+18dBu输出信号。如果需要其他的信号电平，可通过更改音量轻松实现。 - D/A技术指标 采样率：48kHz THD+N：-100dB - 动态范围（A计权）：112dB 音频格式：24Bit MSB TDM - 1U标准机箱设计。8路平衡输入，8路线路输出 支持幻相电源 - 拥有AFC(反馈抑制)、AEC(回声消除)、ANS(噪声抑制)、ANC(噪声增益补偿)、AGC(自动增益)、增益共享、门限自动混音、闪避器等处理模块；总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S,回声消除幅度：60dB；输出每通道：参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 - 内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议，支持录播和远程会议全功能矩阵混音，输入混音电平可调节。 - 每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制 - 基于Ethernet网络控制接口,解决网络控制。 - 通过基于Ethernet网络传输墙面板、WIFI和第三方触摸屏实现控制。 - 16组预设，每个预设独立工作。 - GPIO接口：4路逻辑输出，带4对通用接地引脚。激活时逻辑输出走低(0V)，未激活时内部拉高（5V)，可直接点亮外部LED指示灯。逻辑输出可由设备设计中的逻辑输出控制模块驱动。可在软件中设置极性和门限。 - 支持RS232或UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码。可以通过主机界面自编手机APP，提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理。 - 具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 - 反馈啸叫抑制器 - 使用数字移频技术，能有效地抑制啸叫，扩展音量，保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰；极大限度抑制回啸，能有效地防止烧坏音响设备和喇叭；无需设置，无需调试，操作简单方便，全自动化操作工作方式； - 开机自检功能，开启电源后电平指示灯亮起5秒后熄灭。 - 自带防啸叫切换开关，可灵活运用于各种场合需求。 - 配备信号过载指示灯，当PRESENT灯亮起，表示应调低输入电平，可有效地避免信号过载导 - 致失真。 - 具有48V幻象电源供电切换开关，根据产品需求随意选择。 - 卡龙输入和6.3输入可并存，支持4+4路音频输入，3路音频输出。 - 根据配套系统主控机的工作模式和输入电平增益，即可全自动适应声学环境。 - 配备专业高速浮点数字信号处理器和自适应反馈（AFC抑制算法，整个系统会额外收获5-10dB - 的增益）。 - 可连接外置232端口，配有专业PC调试软件，免驱动即插即用。方便快捷。 - 与此移频设备搭配使用，拾音距离可在原基础上增加30-60CM。 - 可兼容无线会议系列、无线系统系列、有线系统系列等会议话筒。 | 1 | 套 |
| 35 | 靶标-主机 | - CPU：主频3.2GHz，36M高速缓存,可达6.00GHz - 内存：128G ddr5 频率5600以上 - SSD：固态硬盘：2T;机械硬盘：2T;（PCIE4.0 吞吐量7000以上） - HDD：8TB 3.5'企业级SATA - 独立显卡：核心频率2520-2550MHz 显存频率:21000MHz 显存容量24GB 显存位宽384bit 显存类型‌：GDDR6X - 网络：千兆电口 - 电源：1250W高效电源 | 2 | 台 |
| 36 | 靶标-显示器 | - 尺寸：≥27英寸 - 分辨率：≥3840x2160（4K） - 刷新率：≥60Hz | 3 | 台 |
| 37 | 靶标-便携式计算机 | - CPU：主频≥2.3GHz，三级缓存≥24MB，最高睿频可达5.1GHz - 独立显卡：CUDA核心数≥2560，显存≥6GB GDDR6，显存位宽96bit，加速频率1605-2370MHz - 分辨率：≥3K - 刷新率：≥120Hz | 4 | 台 |

- 商务要求（除有特别说明外，适用于所有子包，技术要求中另有要求的从其要求）

## （一）交货事项

## 1.1完成时间：

## （1）在合同签订之日起25个日历天内，将所有设备交付到采购人指定地点（投标时提供加盖公章的供货时限承诺函原件，以作承担涉及供货时限约定的相关责任）；

## （2）所供货物交齐后，5个日历天内安装调试完毕、交付使用、培训并验收合格。

## 1.2交货地点：采购人指定地点

## 1.3没有足够合理的制造商证明材料依据说明，没经同意批复，逾期交货并影响了广州大学正常教学秩序或项目资金使用的，将列入广州大学不诚信记录并上报上级主管部门。

1.4货物为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。交货时应将与货物配套的用户手册、说明书、厂合格证明、电路图、软件或程序系统等技术资料一并交付给采购人。所列之配件、附属工具、技术资料和证明文件等，为本合同所称“货物”之不可分割的组成部分；如迟延交付或未交付，则视为逾期交货或未交货，应依约承担违约或赔偿责任。

## （二）培训要求

## 必须提供但不限于以下培训要求：

## 2.1实地现场培训：在设备安装、调试完后，中标供应商须派出熟悉本项目的技术人员对用户的相关技术人员进行现场培训。培训内容包括设备的参数的设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除、终端技术等，以确保采购人能够对货物有足够的了解和熟悉，能够独立进行日常的维护、保养和管理。

2.2中标供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

2.3中标供应商应将所有培训费用（含培训教材、差旅、食宿费用等）纳入设备报价。

2.4必须根据采购的设备及采用的相关技术，提供全面的培训计划和课程内容安排。

2.5列出具体计划并安排实施高水平的培训；

2.6培训应包括所有设备的安装和维护、常见故障现象及诊断、常见问题及解决办法、操作系统使用等。

## （三）验收标准

3.1采购人组织设备使用单位及相关部门严格依据项目合同标的及清单逐一清点核查，实施项目试运行前的初验收，并确认项目初验收报告。

3.2货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.3交付验收标准

供应商提供的货物应按必须符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。若在供货过程中所采用的某项标准或规范在本采购文件中没有规定,则供应商应详细说明其所采用的标准和规范,并提供该标准或规范的完整中文文件给采购人，只有供应商采用的标准和规范是国家、国际公认的、惯用的，且等于或优于本技术规格书的要求时，此标准或规范才可能为采购人所接受。

有关标准、规范和法令之间产生差异的，应当按其中最严、最优、最新且于三者之间选择最有利于采购人的标准或规定执行。

3.4国内制造的产品必须具备出厂合格证。进口产品要求是正规渠道进口货物，具备原产地证明及合法进货渠道证明。

3.5中标供应商应将货物的用户使用手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随附工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

## 3.6采购人按中标供应商提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损。如有损坏、缺件等情况，由中标供应商自行负责。

## （四）付款方式

4.1 合同款支付

(1）第一期合同款之支付：合同签订生效后，中标供应商开具金额为合同总价70%的增值税专用发票提交给采购人；采购人在收到增值税专用发票后的五个工作日内，银行汇款方式，向中标供应商支付与票面金额相同的合同款。

（2）第二期合同款之支付：全部设备交付到采购人指定地点，并且最终被验收合格后，中标供应商开具金额为合同总价30%的增值税专用发票，联同货物验收合格报告（或者含有“全部货物质量符合合同约定”或“试用期满质量合格”之签注意见的验收合格报告书）一并提交给采购人；采购人在收到增值税专用发票和《货物验收合格报告》以及其它必备的付款凭证后，十个工作日内审查完毕，向中标供应商支付与票面金额相同的合同款。

4.2合同款支付时间顺延与时滞

（1）中标供应商未按约定的时限向采购人提供有效、完整齐备的增值税专用发票或免税证明，以及用于财务支付和结算所必备的票据、单证或凭证等文件的，则合同款之支付时间顺延且采购人不负违约责任。

（2）鉴于广州市财政国库支付执行机构办理财政国库集中支付手续可能存在时滞，故采购人向广州市财政国库支付执行机构提交支付手续之日可视为采购人实际付款之日，但是，采购人应当采取适当的措施督促或确保上述款项能尽快付至中标供应商。

## 4.3 合同生效后，中标供应商逾期交齐货物，或者因质量验收迟延而应视为逾期交货的，每逾期一天按合同总价的万分之三向采购人支付违约金，累计至交齐货物之日止。中标供应商超过三十天仍未交齐货物，或者因质量验收迟延而应视为逾期交货的，应按合同总价的　百分之二十　向采购人支付违约金。经催告后在合理期限内仍不能交齐货物的，采购人有权单方解除合同且该解除效果不影响违约金之支付。

## （五）质量保证期及售后服务

5.1质量保证期：质量保证期（简称“质保期”）为所有设备交付、验收合格之日起连续正常使用累计至少满一年的全保服务。质保期内中标供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务，具体由中标供应商在响应文件中承诺。质保期内采购人对中标供应商享有追索权。

5.2质量保证期内，如货物或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期和免费维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时重新起计或对故障货物予以重新更换。

5.3保修期:质量保证期满后提供不少于10年的保修期。保修期内中标供应商只收取换件材料成本费，免收人工维修费，同时提供日常周期保养服务。如中标供应商选择提供有偿服务，则在响应文件中提供相应的服务项目及收费标准。

5.4任何时候，中标供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

## 5.5售后服务要求:须提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。对用户的故障通知，如电话响应无法解决的，4小时内到达现场，8小时内处理完毕。若故障在24小时内仍未处理完毕，中标供应商必须免费提供相同档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。质保期内每学期需进行1－2次的例行设备维护，保证设备的正常运转。

5.6所有软件质保期内免费维护升级。

- 原型演示要求

本项目要求在评审过程中进行原型演示，建议供应商在首次响应文件解密时间截止后1小时内到达等候地点（广州市天河区天润路333号广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）4楼中庭洽谈区）等候。原型演示开始时间由评审委员会确定，如供应商未在评审委员会规定的时间内到达原型演示地点进行原型演示，评审委员会有权视其放弃原型演示。

（一）本项目由有效供应商于评标过程中进行原型演示，请供应商自行准备相关文件。

（二）授权委托代理人须凭身份证原件参加原型演示，参加人数不超过3人（含授权委托代理人在内）。

（三）如原型演示过程中需要用到电脑等设备（设备不能共用），请供应商自带，评标现场仅提供电源和投影设备。

（四）原型演示时间不超过15分钟。

（五）供应商的原型演示等顺序按《开标一览表》的顺序进行。

（六）原型演示内容：

6.1 靶场-WEB应用防火墙原型演示内容：

（1）支持智能识别攻击者，对发起攻击的IP进行自动阻塞，禁止其进行访问。可配置阻塞时间。

（2）对于同一台WAF设备，支持切换运行模式，运行模式包括：单机、节点机、中心机。当切换为中心机时，即具备集中管理能力。

6.2 靶场-堡垒机原型演示内容：

（1）支持标准化对接CAS、JWT、SAML2、OAuth2单点登录认证，且支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户。

（2）具备自动化编排能力，通过编排动作流的方式，对目标资产进行定时或周期性的自动化运维。动作流可包括：上传文件、执行命令、下载文件等。动作流会按设定好的顺序进行执行，对于常见的运维工作，如升级、巡检等，均可通过此能力快速执行。

6.3 靶场-漏洞扫描原型演示内容：

支持VPN代理扫描，可在产品界面添加代理网络配置，实现公有云、隔离网等特殊网络环境下的漏洞扫描。

6.4 靶场-靶场节点防御平台原型演示内容：

（1）支持主机在线时长监控查询，显示终端在线累积时长、离线累积时长、最近下线时间、总时长等信息。

（2）内嵌2000+检测模型，覆盖ATT&CK矩阵的12种攻击战术及131种攻击技术，在多维分析模型的能力下，实现对海量终端安全事件的分析，针对入侵行为进行秒级告警。

6.5 导控-态势研判云桌面系统原型演示内容：

（1）终端需支持不少于1个SIM SLOT（外部可灵活拆卸、扩容）；

（2）支持师生在屏幕广播期间发送弹幕进行双向互动，教师可将学生发送的弹幕进行置顶和引用，针对恶意弹幕教师可进行删除，在弹幕成员管理中可查看当前接入的所有学生以及发言状态，教师可将学生进行弹幕禁言及解禁操作，师生双方可发送指定表情进行更便捷的信息互动。退出屏幕广播后，教师可查看当前课程的所有弹幕记录。

6.6 管理-云桌面检查与审计装置原型演示内容：

（1）支持检查Internet Explorer、Chrome、Firefox等浏览器上网记录、Cookie记录。

（2）查看主机上已经启动的可能有风险的服务程序，包括：如Task Scheduler、Print Spooler、Remote Registry等服务。

（3）具有快速扫描，深度扫描，自定义扫描功能；具有自定义扫描功能，支持文件类型、优先级、扫描策略等用户自定义。

- 整体技术方案

本项目整体技术方案：投标人针对本项目制定的总体技术方案，总体技术方案能满足施工现场空间布局设计和声音工程效果，同时包括项目实施方案、质量保障方案、调试方案等内容，满足上述第四节商务需求中的各项服务。

项目是在现有网络空间安全中央实验室场地及网络靶场平台上进行软硬件集成、设备上架与嵌入部署、音视频效果工程适配，因此对承接项目的管理和工程技术人员的专业基础和层次水平要求较高，具有系统集成项目管理、网络工程技术相关能力。项目建设核心内容之一是网络攻防演练导控评估平台及环境设施适配，涉及施工现场对光线、影像的播放和声音工程要求；这部分需要结合施工现场室内结构、环境、布局等，设计施工技术方案和设备实施适配与部署方案。

售后服务方案：投标人针对本项目制定的售后服务方案，售后服务方案能同时包括项目技术支持、售后服务、培训要求等内容，满足上述第四节商务需求中的各项服务。

采购包1（广州大学2024年网络空间安全中央实验室网络靶场扩容建设项目）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 在合同签订之日起25个日历天内，将所有设备交付到采购人指定地点；所供货物交齐后，5个日历天内安装调试完毕、交付使用、培训并验收合格。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付合同总金额的70%； 2期：支付合同总金额的30%。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：详见采购需求 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件集成实施服务 | 网络靶场扩容建设 | 项 | 1.00 | 3,279,700.00 | 3,279,700.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

附表一：网络靶场扩容建设

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见采购需求 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |