## 《全省固定站移动站设备维修维护服务》的招标需求

## 一、项目概述

为进一步提高无线电监测设施运行维护的科学化、规范化水平，加强无线电监测设施管理，保障无线电监测设施运行的安全性、可靠性和稳定性，发挥无线电监测设施在无线电管理工作中的技术支撑作用，按照《省级无线电监测设施运行维护规定》的规定和要求，结合我省实际情况，为确保相关工作正常开展，各类无线电无线电监测设施需要定期预防性巡检维护、及时抢修，部分设备需要进行维修或更换，保证黑龙江省无线电监测网设备正常、有序、安全运转，提高对设备故障处理响应速度，确保服务质量。

## 二、维保资金

金额：132.83万元

## 三、维保内容

3.1.定期巡检

★3.1.1维保服务供应商确保派技术熟练的专业技术人员，开展1次定期巡检及1次线上巡检，通过及时预防性巡检，保障监测系统（设备）的正常使用，对巡检时发现的问题及缺陷及时形成书面材料上报使用单位，巡检周期结束后维保单位需制作巡检终验报告提交给招标方。

3.1.2按照技术规范开展巡检维护保养，维护过程中造成设备人为损坏的，责任由服务方负担。

3.1.3可以对所巡检设备的运行情况提出优化、升级等合理化建议。

3.1.4巡检期间对系统所有相关操作，包括：系统安装、配置、硬件维修更换、软件升级等工作，必须经采购方同意后方可实施。

3.2.故障设备维修

3.2.1在时限内对项目要求维修的故障设备维修完毕。

★3.2.2维修过的设备应进行测试，保证性能指标不低于维修前设备原技术指标，出具测试合格报告。

3.2.3对维修服务范围内的设备在维修完毕后提供1年的质量保证，确保维修过的故障不重复出现。

3.2.4当运维设备出现突发故障时，维保服务供应商应优先保障设备正常运行，2小时内提出故障解决办法，不能在72小时内恢复正常的要免费提供备品（机）备件或者立即能投入使用的备选设备，待故障设备修好后,再将替换设备换回。

3.3.故障维护

针对我单位使用过程中发现的所承保系统（设备）出现的系统无法正常使用故障或功能错误，维保服务供应商应及时通过远程电话、网络等方式和我单位联系处理，不能远程处理完成的按照要求及时派遣维护工程师前往我单位现场进行处理。

3.4.伴随保障

针对重大活动，根据我单位提出的需求，派专门的技术人员和技术设施设备实施伴随保障。

★3.5.协助维护

对于非公司承建承制的系统相关设备，维保服务供应商将尽力配合相关厂商进行检查，在必要时，及时到达现场协助排除问题。

★3.6.故障响应时间

巡检单位需提供7*24小时专业电话咨询服务，在接到我单位故障通知后，2小时快速响应机制。维保服务供应商在8小时以内由客户服务人员通过电话或互联网或远程故障诊断系统指导用户解决故障。如果设备故障在检查8小时后仍无法排除，维保服务供应商应指派工程师到现场维护，直至故障排除。

3.7.物流保障和运输

3.7.1维保服务供应商应保证项目招标服务范围内的设备在测试、校准和维护、维修送检往返运输的快捷和安全，运输过程发生的损失由维保服务供应商负责。

3.7.2合同期内的设备测试、校准和维护、维修送检和配件的物流费用（含保险费），由维保服务供应商负责。

3.8.质量保障

3.8.1维保服务供应商应保证更换的主要部件或配件均是优质合格产品，并保证维修质量，维修、维护过的设备各项功能和性能指标不得低于维护维修前的水平，且要确保同一故障不反复出现。

3.8.2如因维保服务供应商服务过程失误造成的损失，由维保服务供应商负责赔偿，招标方保留其它索赔权利。

3.8.3当超过合同服务期限后，存在应解决而未能解决的故障时，招标方有权要求维保服务供应商持续提供服务，直至故障解决。

3.9.相关费用

3.9.1维保服务供应商邮寄各种部件、配件所产生的一切费用由维保服务供应商负责结算，在巡检及维护过程中，对我单位的工程技术人员进行维护技能方面的培训。

3.9.2在维保时间内，维保服务供应商对招标文件中已经明确需要维护和维修的设备进行维修、更换、搬迁，不得另行收费。

3.9.3在维保时间内，维保服务供应商对巡检范围内设备的新增故障，应安排技术人员到达故障现场，完成故障设备检测和诊断出问题，并对简单故障设备提供维修服务，不另收取费用。如设备、部件损坏需维修，维保服务供应商应立即书面通知使用单位（包含所有费用预算）。每次维修完毕，须提交相应的维修记录。

3.9.4维保服务供应商维护工程师到设备现场进行维护产生的旅差费、住宿费等费用，由维保服务供应商自行解决。

## 四、项目时间、地点、服务方式要求

4.1.维保时间要求：2026年12月15日至2027年9月30日。2027年9月30日前提交所有验收资料。

4.2.维修地点：故障设备所在地或维修单位所在地。

4.3.维修方式：上门维修或返厂维修，设备修复后需在原站点调试安装。

4.4.中标单位应在项目服务合同签订后1周内，提交详细的维修服务方案，经采购人同意后实施。

4.5.维修工作结束后，中标单位需向采购人提交完整、详实的维修记录、维修设备测试报告作为维修服务验收的重要依据。

## 五、具体维护内容

5.1.维护和维修

维保服务供应商在服务期内应完成以下设备维护和维修工作。

| 地市 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 维修、维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 齐齐哈尔 | UPS电瓶 | KELONG 12V100AH | 3 | 更换3座固定站蓄电池 |
|  | 接收机主板 | HRS41A | 1 | 讷河小型站接收机主板故障，需要更换 |
| 佳木斯 | 黑瞎子岛分站 | HR-110S | 1 | 更换一组蓄电池 |
| 双鸭山 | 监测网主站路由器 | 华为ar2220 | 1 | 路由器损坏，监测网中断 |
| 七台河 | 空间谱监测车系统 | HRS61C | 1 | 折叠显示器故障，屏幕颜色显示异常，维修显示器。 |
| 黑河 | 白石砬子小型站主板 | PCM-3363Z-1GS6A1E | 1 | 接收机故障，维修更换主板 |
|  | 孙吴口岸分站主板 | ZX9882 | 1 | 接收机主板故障，维修更换主板 |
|  | 车陆小型站主板 | PCM-3363Z-1GS6A1E | 1 | 接收机故障，维修更换主板 |
| 大兴安岭 | 逆变器 | 1KV-1U | 1 | 边境站电压不稳，拟将北极村小型站UPS更换为逆变器直流供电 |
|  | 逆变器 | 1KV-1U | 1 | 边境站电压不稳，拟将依西肯小型站UPS更换为逆变器直流供电 |
|  | 漠河口岸分站 | DDF9Channel | 1 | 设备网络不通，主板中频单元故障 |

5.2.设备巡检

维保服务供应商在服务期内需对黑龙江省13个地市共121个固定监测站（含小型监测站），13辆移动监测车开展1次现场巡检1次线上巡检工作。维保服务供应商需要根据巡检具体的内容建立严格的巡检制度，编制巡检计划，规范化巡检程序，在巡检过程中详细记录巡检情况。

固定站：

| 哈尔滨 | 1 | 南开华府分站 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 尚志小型站 |
|  | 3 | 中心站 |
|  | 4 | 增福分站 |
| 齐齐哈尔 | 5 | 农垦局分站 |
|  | 6 | 讷河小型站 |
|  | 7 | 齐齐哈尔民航站 |
|  | 8 | 中心站 |
|  | 9 | 清馨雅居分站 |
| 牡丹江 | 10 | 八面通小型站 |
|  | 11 | 民航民航站 |
|  | 12 | 绥芬河口岸（气象局）分站 |
|  | 13 | 东宁口岸（三岔口）分站 |
|  | 14 | 绥芬河口岸（天佑国际）分站 |
|  | 15 | 通沟岭小型站 |
|  | 16 | 南大岭小型站 |
|  | 17 | 南山村小型站 |
|  | 18 | 鸟青山小型站 |
|  | 19 | 409哨所小型站 |
|  | 20 | 朝阳村小型站 |
|  | 21 | 中心站 |
|  | 22 | 五洲国际分站(原海浪小区分站) |
| 佳木斯 | 23 | 黑瞎子岛分站 |
|  | 24 | 富锦小型站 |
|  | 25 | 佳木斯机场民航站 |
|  | 26 | 同江口岸（街津口）分站 |
|  | 27 | 抚远口岸（广电局）分站 |
|  | 28 | 海青乡小型站 |
|  | 29 | 哈鱼岛小型站 |
|  | 30 | 勤得利农场小型站 |
|  | 31 | 通江乡小型站 |
|  | 32 | 八岔赫赫哲族乡小型站 |
|  | 33 | 临江镇小型站 |
|  | 34 | 中心站 |
| 大庆 | 35 | 林甸分站 |
|  | 36 | 大庆民航站 |
|  | 37 | 中心站 |
|  | 38 | 让胡路分站 |
| 鸡西 | 39 | 密山小型站 |
|  | 40 | 鸡西兴凯湖机场民航站 |
|  | 41 | 当壁镇口岸分站 |
|  | 42 | 虎林口岸分站 |
|  | 43 | 珍宝岛乡小型站 |
|  | 44 | 858农场18连小型站 |
|  | 45 | 大王家村小型站 |
|  | 46 | 卫国村小型站 |
|  | 47 | 兴凯湖乡小型站 |
|  | 48 | 858农场1渔队小型站 |
|  | 49 | 虎林小型站 |
|  | 50 | 中心站 |
|  | 51 | 18 中分站 |
| 双鸭山 | 52 | 宝清小型站 |
|  | 53 | 饶河口岸（国门里）分站 |
|  | 54 | 饶河国门外小型站 |
|  | 55 | 东安镇小型站 |
|  | 56 | 镇江林场小型站 |
|  | 57 | 北山村小型站 |
|  | 58 | 江口村小型站 |
|  | 59 | 西通村小型站 |
|  | 60 | 中心站 |
| 伊春 | 61 | 南岔小型站 |
|  | 62 | 林都机场民航站 |
|  | 63 | 嘉荫口岸分站 |
|  | 64 | 大同村小型站 |
|  | 65 | 乌云镇小型站 |
|  | 66 | 常胜乡小型站 |
|  | 67 | 永安村小型站 |
|  | 68 | 王家店村小型站 |
|  | 69 | 双河镇小型站 |
|  | 70 | 庆丰村小型站 |
|  | 71 | 铁力小型站 |
|  | 72 | 丰林小型站 |
|  | 73 | 中心站 |
|  | 74 | 伊春分站 |
| 七台河市 | 75 | 北山分站 |
|  | 76 | 马场公园小型站 |
|  | 77 | 七台河创业大厦主站 |
| 鹤岗 | 78 | 萝北小型站 |
|  | 79 | 萝北口岸（名山）分站 |
|  | 80 | 太平沟乡小型站 |
|  | 81 | 中兴村小型站 |
|  | 82 | 肇兴镇小型站 |
|  | 83 | 290农场小型站 |
|  | 84 | 延兴乡小型站 |
|  | 85 | 龙江第一渠小型站 |
|  | 86 | 镇边村小型站 |
|  | 87 | 中心站 |
| 黑河 | 88 | 林业分站 |
|  | 89 | 北安分站 |
|  | 90 | 嫩江小型站 |
|  | 91 | 黑河民航站 |
|  | 92 | 黑河中心站（口岸） |
|  | 93 | 逊克口岸分站 |
|  | 94 | 孙吴口岸（四季屯）分站 |
|  | 95 | 张地营子分站 |
|  | 96 | 霍尔沁村小型站 |
|  | 97 | 车陆乡小型站 |
|  | 98 | 富拉尔基村小型站 |
|  | 99 | 上马厂村小型站 |
|  | 100 | 孙吴小型站 |
|  | 101 | 白石砬子村小型站 |
|  | 102 | 无人分站 |
| 绥化 | 103 | 绥化四中分站 |
|  | 104 | 东方新城分站 |
|  | 105 | 明水小型站 |
|  | 106 | 主站 |
| 大兴安岭 | 107 | 塔河小型站 |
|  | 108 | 呼玛口岸分站 |
|  | 109 | 漠河口岸（兴安镇）分站 |
|  | 110 | 三卡村小型站 |
|  | 111 | 兴安乡小型站 |
|  | 112 | 欧浦乡小型站 |
|  | 113 | 北极村小型站 |
|  | 114 | 洛古河村小型站 |
|  | 115 | 开库康乡小型站 |
|  | 116 | 金山乡小型站 |
|  | 117 | 依希肯乡小型站 |
|  | 118 | 三合村小型站 |
|  | 119 | 加格达奇民航站 |
|  | 120 | 漠河民航站 |
|  | 121 | 加格达奇主站 |

移动站：

| 地市 | 序号 | 设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 哈尔滨 | 1 | 奔驰\圣路监测车 |
| 齐齐哈尔 | 1 | 奔驰\圣路监测车 |
| 牡丹江 | 1 | 奔驰\圣路监测车 |
| 佳木斯 | 1 | 奔驰\圣路监测车 |
| 大庆 | 1 | 依维柯监测车 |
| 鸡西 | 1 | 奔驰\圣路监测车 |
| 双鸭山 | 1 | 依维柯监测车 |
| 伊春 | 1 | 奔驰\圣路监测车 |
| 七台河 | 1 | 奔驰\圣路监测车 |
| 鹤岗 | 1 | 奔驰\圣路监测车 |
| 黑河 | 1 | 依维柯监测车 |
| 绥化 | 1 | 奔驰\圣路监测车 |
| 大兴安岭 | 1 | 奔驰\圣路监测车 |

5.2.1无线电监测设施运行维护定期巡检项目表

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 |
| --- | --- | --- |
| A | 移动监测站 | 监测、测向、定位、监听、控制、天馈、信号分析、信息记录，以及通信、电源等辅助系统。 |
| B | 固定监测站 | 二类固定站：天馈系统、监测系统、测向系统、控制系统、网络和存储系统、电源系统、防雷接地系统、环境监控系统、其他附属设备。 |
|  |  | 四类固定站：天馈系统、监测系统、控制系统、网络和存储系统、电源系统、防雷接地系统、环境监控系统、其他附属设备。 |

5.2.2移动监测站设备运行维护定期巡检项目表

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 工作要求 | 巡检次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测功能 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 | 一次+一次线上 |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线内部各振子是否完好，工作正常。 | 一次 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 | 一次 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 | 一次 |
|  |  | GPS天线、电子罗盘检查 | GPS天线、电子罗盘功能正常。 | 一次 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 | 一次 |
|  |  | 防水情况检查 |  | 一次 |
|  | 监测系统 | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 | 一次 |
|  |  | 设备开关机 |  |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |  |
|  |  | 按键操作 |  |  |
|  |  | 接收机自检 |  |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 | 一次 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 | 一次+一次线上 |
|  |  | 频段扫描 |  |  |
|  |  | 离散扫描 |  |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常） | 一次 |
| 3 | 测向系统（移动监测车） | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 | 一次 |
|  |  | 信标台站测试 |  | 一次 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 | 一次 |
|  |  | 设备开关机 |  |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |  |
|  |  | 按键操作 |  |  |
|  |  | 测向机自检 |  |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 | 一次 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 | 一次 |
|  |  | 测向软件检查 | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 | 一次+一次线上 |
| 4 | 监测测 向软件 | 启动监测软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 | 一次+一次线上 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |  |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |  |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 | 一次+一次线上 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |  |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |  |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 | 一次+一次线上 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |  |
|  |  | 示向度测量检查 （移动监测车） | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 | 一次+一次线上 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。 |  |
|  |  | 电子地图检查 （移动监测车） | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 | 一次+一次线上 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |  |
|  |  | 数据记录及管理检查 | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 | 一次+一次线上 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |  |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |  |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作 系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 | 一次 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 | 一次+一次线上 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 | 一次+一次线上 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 | 一次+一次线上 |
| 6 | 电源系统 | 电源管理模块检查 | 市电充电方式。 | 一次 |
|  |  | 电池状态检查 | 电池是否能正常进行充、放电。 | 一次 |
| 7 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 | 一次 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 | 一次 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 | 一次 |
|  |  | 车载设备检查 | 清理设备积灰，定期通电，检查车内各设备运行是否正常。 | 一次 |
|  |  |  | 检查机柜散热风扇运行情况，检查机柜及设备紧固性。 |  |

5.2.3固定监测站设备运行维护定期巡检项目表

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 工作要求 | 巡检次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测功能 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 | 一次+一次线上 |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线内部各振子是否完好，工作正常。 | 一次 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 | 一次 |
|  |  | 天线及天线支臂固定情况检查 | 检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 | 一次 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 | 一次 |
|  |  | 防水情况检查 |  | 一次 |
| 2 | 监测系统 | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 | 一次 |
|  |  | 设备开关机 |  |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |  |
|  |  | 按键操作 |  |  |
|  |  | 接收机自检 |  |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 | 一次 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 | 一次+一次线上 |
|  |  | 频段扫描 |  |  |
|  |  | 离散扫描 |  |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常） | 一次 |
| 3 | 测向系统 | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 | 一次 |
|  |  | 信标台站测试 |  | 一次 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 | 一次 |
|  |  | 设备开关机 |  |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |  |
|  |  | 按键操作 |  |  |
|  |  | 测向机自检 |  |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 | 一次 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 | 一次 |
|  |  | 测向软件检查 | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 | 一次+一次线上 |
| 4 | 监测测向软件 | 启动监测软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 | 一次+一次线上 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |  |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |  |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 | 一次+一次线上 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |  |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |  |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 | 一次+一次线上 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |  |
|  |  | 示向度测量检查 | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 | 一次+一次线上 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。 |  |
|  |  | 电子地图检查 | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 | 一次+一次线上 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |  |
|  |  | 数据记录及管理检查 | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 | 一次+一次线上 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |  |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |  |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 | 一次 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 | 两+一次线上次 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 | 一次+一次线上 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，防止在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 | 一次+一次线上 |
| 6 | 网络系统 | 路由器硬件检查 | 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。 | 一次 |
|  |  | 路由器连通性、安全性检查 | 对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。 | 一次+一次线上 |
|  |  | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 | 一次 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。 | 一次+一次线上 |
| 7 | 电源系统 | 电池状态检查 | 电池是否能正常进行充、放电。 | 一次 |
|  |  | UPS外观检查 | UPS状态切换正常，状态指示灯显示正确。 | 一次 |
|  |  | UPS功能检查 | 用电源管理和诊断软件检测UPS运行正常、参数设置正确。 | 一次 |
| 8 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 | 一次 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 | 一次 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 | 一次 |
| 9 | 遥控系统 | 遥控系统检查 | 设备基本状态检查。 | 一次 |
|  |  |  | 设备本地开关机测试。 |  |
|  |  |  | 设备远程唤醒、关机测试。 |  |
|  |  |  | 红外线人体移动、门磁、烟感等传感器是否能够产生报警信息。 |  |
| 10 | 防雷接地系统 | 机房、供电、设备、 网络、天线、铁塔 的防雷接地检测 | 馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。 | 一次 |
|  |  |  | 防雷器外壳未击穿短路接地，无跳火现象。 | 一次 |
|  |  |  | 爬梯检查。 | 一次 |
|  |  |  | 周边环境杂物清理。 |  |
|  |  |  | 防腐防锈检查。 |  |
| 11 | 环境监控系统 | 门窗防盗检查 | 检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗。 | 一次 |
|  |  | 温湿度检查 | 检查机房内温度湿度计正常工作，指标正常。 | 一次 |
|  |  | 消防检查 | 检查消防器材是否在有效时间和状态范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施的维护情况。 | 一次 |
|  |  | 空调检查 | 清洗并检查空调是否正常工作。 | 一次 |
|  |  | 机房检查 | 检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况正常。 | 一次 |
|  |  |  | 对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。 |  |
|  |  |  | 对机房环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，隐患排除。 |  |